# 第五章  貨運場站與物流中心之設置構想

## 5.1 設置º·

## 5.1.1 ¥¯»°¦»¨

¸¥²¤³¡²¥³¤¤ª¡¸½³¹·¡¾¨¹¾·¡¥¤À配運輸（物流）業對貨運場站及物流中心之功能與區位需求可歸納如下（表5.1）：

表5.1  零擔貨運業、儲配運輸（物流）業所需場站之功能與區位需求

場站（Terminal）

功  能

對土地之需求5

路線貨運業

中繼站1

a.分類

b.轉運

（大型車間之接駁）2

a.近交流道

b.主要省道

c.大型土地

d.都會區外圍

營業所

a.分類

b.集散（大小型車間之接駁）3

a.主要省道

b.中心都市外圍

整車兼零擔

貨運業裝卸場4

併/拆裝a.近交流道

b.中心都市外圍

儲配運輸（物流）業

中央型倉庫

a.倉儲

b.流通加工

c.運送（運至物流中心.）

a.近港口或機場

b.交流道附近

物流中心

a.短期儲存

b.流通加工

c.配送接近顧客

（都會區外圍）

轉運站

轉運（大小型車輛間）

配送

接近顧客

（中小型都市地區）

註：	1.一般中繼站多兼具營業所之功能，但預期大型路線貨運業將會有專業且大型之中繼站。

2.大型車係指行駛內部營運網路之固定班車。

3.小型車係指行駛外部服務網路之集配車。

整車兼零擔業乃利用裝卸場所，將貨物拆裝由小型車載運至市區，或拼裝由大型車載運至其他都市。

路線貨運業貨運場站之用地大小：一般中繼站約2,000-3,000坪

大型中繼站約8,000-10,000坪

營業所約300-1,000坪

儲配運輸（物流）業倉儲及物流中心之用地大小：中央型倉庫約5,000坪以上

物流中心約1,000-3,000坪以上

轉運站約500坪以上

### 5.1.2 ¥¨³¸º·

¥¨¦³¹³¯¡ª¬¤¤¤¥¯將趨明確，而其在空間上之設置構想，將因都市規模而略有差異，簡述如后：

1.都會區地區（圖5-1）

未來都會地區由於禁行大貨車管制區範圍有逐漸擴大之趨勢，因此管制區外圍應設置貨物裝卸場，以利整車兼零擔貨運業進行轉運作業；路線貨運業之集配型貨運場站（營業站所）則因地價昂貴、土地取得不易，將設置於中心都市周邊地區；而大型路線貨運業之轉運型貨運場站（中繼站）、儲配運輸（物流）業之物流中心，則因需大規模土地，將設置於都會區邊緣。

µ §

圖5-1都會區貨運場站、物流中心之設置構想

- 2.中小型都市（圖5-2）

對於一般中小型都市而言，未來如劃設禁行大貨車之管制區，其管制區外圍應提供貨物裝卸場；而路線貨運業之集配型貨運場站（營業站所）將兼具轉運之中繼功能，其主要將設於都市週邊地區；至於物流中心則將設置於土地較易取得之都市周邊地區。

µ §

圖5-2 中小型都市貨運場站、物流中心之設置構想

## 5.2 台北都·°³¯¤³¸º·

## 5.2.1¸½³¹·

¥¤¸±¥¥¥³·°¬¨¡¹¦³°½¬C¡D¡E¡F¡H¡T³¹¤¥¡參3.1.1節）現有與未來場站分佈（圖5-3），據以驗證5.1.2節貨運場站之設置構想是否合理。如圖5-3所示，中心都市之管制區內並無貨運場站，而非管制區僅設置8個貨運場站，絕大多數的貨運場站設置於都會區之衛星市鎮。

至於僅負責集配功能之營業站，由於僅得C貨運公司之相關資料，故僅就該公司加以說明，其乃均勻分散於中心都市管制區外圍之人口密集處或工業區。由此可知，本研究之貨運場站設置構想應切合業者現有與未來之發展。

現有大型營業所（兼中繼站功能）則大多分佈於中心都市外圍之高速公路交流道附近。而未來需求方面，營業所（兼中繼站功能）之分佈情形大致與現有站所之分佈相同，但大型貨運公司則朝向軸輻式網路發展，以D貨運公司為例，其大型中繼站預定設置於林口地區，與本研究之設置構想頗為一致。

µ §

圖5-3  台北都會區主要貨運場站及物流中心分佈

5.2.2 儲配運輸（物流）業

由於物流中心需有倉儲場所儲存貨品，甚至需有檢貨及車輛駐停空間，所以需要較大規模之土地，如千坪以上（詳附錄C）。然中心都市（如台北市）已無適當之土地可供使用，且土地成本已非儲配運輸(物流)業者可以承受。因此，目前大部份的儲配運輸(物流)業者皆於中心都市與都會區之間（如林口、五股、蘆洲、八堵等地）設置物流中心（詳附錄C）。此外，物流中心為達「大型化、自動化」及規模經濟，復因顧客需求點區位變化不大（定點配送），故物流中心可設置於都會區邊緣地區之近高速公路交流道及主要幹道地區。