# 第三章  零擔貨運業貨運場站之功能與區位需求

由於零擔貨運業承攬貨件之容/重量低於貨車可裝載之容/重量，為期充分運用貨車，業者多藉貨運場站集貨、轉運，以累積貨件[陳春益、蔡蕉蘭，民85年]。國內零擔貨運業者主要有路線貨運業、整車(兼零擔)貨運業、快遞業、及郵政單位等，其中快遞業與郵政單位等零擔貨運業所承運之貨件較小，其所面對之貨運場站土地問題較不嚴重。本研究僅就路線貨運業、與整車(兼零擔)貨運業所需之貨運場站加以分析，包括其功能及區位需求。3.1節與3.2節分就路線貨運業及整車（兼零擔）貨運業加以探討。

## 3.1 ¸½³¹·

國內路線貨運業者乃承運小宗零擔貨件，配合其在各地重要交通要衝的場站設備以及大規模的車隊，將貨件迅速地由托運者運送到收貨者手中。為配合貨件之有效運送，一般路線業者的運送網路由兩種網路所組成：一為屬外部的服務網路，以營業站所為場站，依據顧客之區位調派小型車輛收/送承攬之貨件；一為屬內部的營運網路，主要功能乃將各營業站收取的貨件，利用大型車輛直接載運到迄點營業站所，或透過中繼站轉運到迄點營業站所。由於內部營運網路行駛之大型車輛係為固定「路線」、固定班次，故該零擔貨運業稱之為「路線」貨運業[陳春益等，民86年]。

### 3.1.1 À¹º¸²ª

路線貨運業之場站為構成營運網路與服務網路的重要據點，因此，本研究以國內前四大路線貨運公司（以下簡稱為C、D、H、T貨運公司）以及二家小型路線貨運公司（以下簡稱為E、F貨運公司）之經營現況為例，說明路線貨運業貨運場站所扮演的功能，並據以探討運送貨物的流程、以及車輛路線。

#### 3.1.1.1 ³¹³¯¤¥¯

路線貨運業之貨運場站依功能可區分為下述各類：

- 1. 營業所：執行貨件分類、集配等工作

營業所的功能是將早上由大型車輛所運達之貨物，藉小型車輛（2.8噸）將貨件送至顧客處；下午則相反方向，以小型車輛至顧客處收貨，然後將所收集之貨件在營業所內依迄點營業所分類裝上大型車輛，直接或間接（透過中繼站轉運）載運至迄點營業站所。易言之，營業所除提供內部營運網路之大型車輛與外部服務網路小型車輛之接駁功能外，亦提供貨物之集配功能。

- 2. 中繼站：執行貨件分類與轉運等工作

中繼站乃作為貨物轉運以及大型車輛間接駁之用，國內路線貨運業大型營業所多同時兼營業所與中繼站之功能。以圖3-1為例，有一班車由營業所4發車，中途停靠台南營業所而終點站為台北營業所，此時若有一批貨件要從營業所4送到營業所6，便可利用此一班車將貨件運至台南站卸下，再轉運至經過台南營業所至營業所6之一班車，這批貨件便能運達至迄點營業所，就此例而言，台南營業所即扮演中繼功能。

註：本圖僅展示以台南營業所為中心至其他站所之單向車輛路線。

圖3－1  D公司內部營運網路示意

- 3. 營業站（代辦站）：為加盟站所，代收送貨件

營業站為服務網路中收送貨物之重要據點，業者為了擴大服務範圍，但受限於資本，較偏遠地區之收送業務便與其他經營者以合作的方式經營營業站，由經營者負責該營業站收送貨物之工作。

- 4.集貨站：僅執行收貨工作

集貨站亦為服務網路中之據點，設立的原因是國內較大型路線貨運公司，為擴大服務網路，讓顧客能更方便托運貨件而設立的；然而小型路線貨運公司其服務顧客多為廠商，故大多逕由貨運公司直接派車收送貨物而不設置集散場，如F貨運公司即採用此種方式；一般集貨站僅執行收貨工作，沒有送貨功能，所以多以一店面大小之場地加以經營。

#### 3.1.1.2 ¹°³ª¤¬µ

運送一貨件之流程，包括自顧客承運貨件之起點，及至顧客欲交付之迄點，其間涉及外部服務網路及內部營運網路（圖3-2）。具體而言，乃由營業站所利用小型車輛對顧客提供承運服務，承運貨件送至各起點營業站所（或稱之發送站）分類後，利用大型車輛直接載運至迄點營業站所（或稱之到著站），或透過中繼站轉運至迄點營業站所，再由到著站利用小型車輛將貨件交付給收貨者。

圖3－2  路線貨運業現有營運網路示意

一般營業站所在處理受付、發送有下列流程[林正章，民85年]：

- 受付（發送貨物處理）

- 收貨：營業站所調度車輛至訂定契約客戶或要求服務客戶處收貨。

- 卸貨：卸貨員將貨物卸於營業站所之月台上。

- 編號：發送人員按貨物清單（包括客戶自行送達貨件）執行編號，寫下迄

- 點營業站所。

- 建檔：電腦人員將資料輸入電腦，列表交給司機，並傳送至總公司彙編成

- 收帳資料。

- 分類裝貨：由裝貨員將貨物搬運至出貨區域，依照不同運送路線將貨物裝

- 上大型車輛。

- 發送（到著貨物處理）

- 卸貨：貨件由內部營運網路中之大型車輛運至到著站，由卸貨員將貨件卸

- 下，發送人員依貨物清單核對貨件量及到著站。

- 分類：裝貨員將貨物依目的地進行分類，搬上小型車輛（或稱集配車)。

- 運送：將貨物安全地送至顧客手中。

如前所述，國內路線貨運業大型營業所多兼具貨件轉運功能。未具有轉運功能者，如須藉中繼站進行貨件轉運，則必須於中繼站作業的各時段前將貨件送至中繼站，故其作業時段較中繼站為早，原則上發送貨物處理時段多於晚間6點到9點間完成，而到著貨物處理多在早晨6點到8點間。

以D貨運公司為例，新竹到嘉義之間的中繼站，由於地處台灣地區中部，同時有北上和南下的貨件匯集及轉運，因此作業時段較長，其他地區的中繼站，作業時間則分為晚間及清晨轉運兩個時段。晚間轉運作業大約由8點到10點，將各營業站所運來之貨件卸貨，再依不同迄點營業站所將貨件分類裝上不同路線之大型車輛，在10點到半夜12點出發運至各迄點站所完成轉運；而清晨時段則為另一中繼站轉運作業時段，大型車輛大約在5點到7點時段進入中繼站進行轉運。

#### 3.1.1.3 ¨½¸½

一般路線貨運業者在營運網路中會安排各種車輛在不同的固定路線上行駛，將服務網路中發送站所收集之貨件運往到著站所，業者為有效利用車輛運送，對於車輛路線之排程與駕駛人員之排班相當重視。以下以C貨運公司之現況為例，說明一般路線貨運業者營運網路中之車輛路線現況[陳春益等，民86年]。

C貨運公司計有170餘條路線，而各車輛路線所使用之大型車輛車型，可分為普通車、半拖車及全拖車三種，各車型之比例約各三分之一。普通車為30呎車廂，半拖車為曳引車加掛40呎貨櫃，全拖車則為普通車30呎車廂加掛20呎貨櫃，而各型車輛之容量、重量限制，請見表3.1，其中，由於全拖車為普通車30呎車廂加掛20呎貨櫃，故其車輛容量較普通車多出8噸。

表3.1 各型車輛之屬性

| 車型 | 裝備 | 車輛容量(噸) | 載重上限(噸) |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通車 | 30呎車廂 | 14 | 20 |
| 半拖車 | 拖車加掛40呎貨櫃 | 24 | 30 |
| 全拖車 | 30呎車廂加掛20呎貨櫃 | 14+8 | 42 |

資料來源：[陳春益等，民86年]

對於各路線車型之安排，主要考量下列因素：

1.依據各站所承運量多寡指派車型：承運量多者，指派半拖車及全拖車；承運量少者則指派普通車載運。

2.依據站所之場站設備：如站所無月台可供裝卸貨物，則多安排全拖車或半拖車，其可將加掛的貨櫃卸下，再加掛另一只貨櫃拖運至下一個站所，裝卸貨物則以起重機作業。此種安排方式可增加作業效率。

此外，依據路線之營運性質可區分為直達路線、區間路線以及沿途載運路線等三種。簡述如下：

1.直達路線：約有10%屬此種路線，此種路線乃站所間貨量大，如大型營業站所間，足以填滿一部車時，則利用安排直接行駛兩站所之路線，此種路線之裝卸次數最少，成本亦最低。

2.區間路線：約7%屬此種路線，主要乃配合台北、台中、台南等重要大型營業站所之中繼功能而發車，以收集鄰近營業站所貨件至中繼站轉運。

3.沿途載運路線：約83%屬此種路線，此種路線乃沿途停靠站所，以承運站所間貨量不足一部車之貨件，除可提高車輛承載率外，並可減少貨件轉運次數，但為安排沿途停靠與裝卸，裝卸人員需有經驗在車廂內置放各站所貨件，否則不但會降低車輛容量，且因裝卸而增加在站所停靠時間。

#### 3.1.1.4 ³¹³¯¤²ª

如3.1.1.1節所述，路線貨運業之貨運場站計有中繼站、營業所、營業站、集貨站等四類，其中前三類在內部營運網路具有轉運功能。中繼站為提供內部營運網路大型車輛間所載運貨件之轉運功能；而營業所與營業站（以下簡稱營業站所）則為提供內部營運網路大型車輛與外部服務網路小型車輛(集配車)間之接駁功能。由於營業站係委託其他經營者設置，故本研究僅就中繼站與營業所加以探討。一般而言，中繼站與營業所所需土地大多大於五百坪以上，且多設立於交通便利或需求量大之工商業密集地區，因此所需之土地尋找不易，加上相關法令規定路線貨運業之場站所能設置的土地分區有限，故對於中繼站與營業所之區位問題一直是業者感到棘手之課題。

經訪談路線貨運業業者發覺，國內路線貨運業之中繼站大多由大型營業所兼具，為便於分析，本研究將兼具中繼站功能之營業所皆歸為中繼站，依此分類，各主要路線貨運業之場站個數，如表3.2所示。至於中繼站之區位需求，主要以交通條件加以考量，如鄰近高速公路交流道（C、D、T貨運公司各有70%、85%、85%之中繼站鄰近交流道）或省道；復其具營業所之功能，故多設置於都會區外圍地區，以就近取得中心都市以及衛星市鎮之貨件；此外，中繼站亦需要大型土地，以供大型車輛接駁、收送貨件處理，如D貨運公司有三分之二的中繼站面積大於1,500坪。至於未具中繼功能之營業所，則均勻分佈於西部走廊各鄉鎮市，而其區位亦多就近省道、或工商業密集地區、或市區設置。

表3.2 國內路線貨運業場站之現有功能與區位需求

| 場站 | 現有功能 | 場站個數 | 區位需求3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中繼站 | a.分類 b.轉運（大型車間之接駁）1 | C：15個(24%) D：41個(33%) T：7個(11%) | a.近交流道 b.主要省道 c.大型土地 d.都會區外圍 |
| 營業所 | a.分類 b.集散（大小型車間之接駁）2 | C：47個(76%) D：81個(67%) T：52個(89%) | a.主要省道 b.中心都市外圍 |

註：1.大型車係指行駛內部營運網路之固定班車。

- 小型車係指行駛外部服務網路之集配車。

- 路線貨運業一般場站用地大小；中繼站約1500-2500坪，營業所約500-1000坪。

- C、D、T各代表C、D、T貨運公司；(  %)表示其個數佔所有場站個數之百分比。

### 3.1.2 µ®½Ã

經由查訪數家路線貨運業業者，發現部份業者之經營上受到內外部環境之影響，未來在營運網路上將作必要之轉變，本節彙整業者所面臨之發展課題，簡述影響業者進行營運網路改變之主要原因如后：

1.營運競爭加劇：由於國內物流業、快遞業等行業之興起，以及未來加入世界貿易組織（WTO）後，可能解除對運輸業之限制，路線貨運之市場已面臨極大的挑戰。因此部份路線業者已利用現有營運網路跨足上述行業，但是，大部份業者因受限於土地規模，無法在現有場站上做此拓展行動。

2.場站運作面臨瓶頸：由於部份營業所兼具中繼站功能，其場站月台必須兼具貨件之發送、到著及轉運等功能，然因月台不大，且貨物處理量未達經濟規模，無法機械化，故全靠勞力作業，效率不佳﹔如擬擴建或遷建又面臨土地取得不易之課題（詳6.3.3節、6.4節）。

3.高服務品質之要求：客戶對服務品質之要求日益提高，業者卻面臨營業站所土地取得不易、交通日益惡化等問題無法提昇服務品質。

### 3.1.3 µ®Á¶

部份大型路線貨運業由於貨件處理量日益增加，現有場站大多不敷使用，且多位於已開發地區而擴建不易；再者，其車輛路線以沿途載運為主，營運網路日趨複雜，為業者無法有效經營之主因。因此，部份業者擬計畫改變其營運網路，以提高運送效率。至於中小型路線貨運公司，如排名第四大之T貨運公司以及F貨運公司，由於貨件處理量較少，沿途載運所造成之網路複雜化較小，因此，業者尚無改變其內部營運網路之計畫，所面臨之課題乃以因應業務量增加，而擬增設、或擴建場站為主要課題。故以下暫以大型路線貨運公司（D、H貨運公司）之未來計畫為例，說明未來大型路線貨運業之發展趨勢。

以D、H貨運公司為例，未來營運網路將朝向軸輻式（hub-and-spoke）網路的型態發展，即中繼站之數量將減少，但將大型化且中繼功能明確，如D貨運公司擬在北中南各設置一個功能明確的大型中繼站；而營業站所將趨向小型化，且僅負責收送貨物而不兼具中繼站功能，如圖3－3所示。

圖3－3  大型路線貨運業營運網路發展趨勢示意

一般而言，軸輻式營運網路之運作方式，多需經兩次中繼站之轉運（圖3-4a），但以國內路線貨運業之營運環境而言，若考量運距之長短（台北至高雄不及400公里）、時間之限制、以及轉運成本等因素，未來仍可能以目前之一次中繼站轉運為宜（圖3-4b），即發送站收受之貨物利用區間車或直接運至大型中繼站進行轉運，然後即分別由不同車輛路線（以直達車為主）送抵到著站。

圖3－4 軸輻式營運網路示意

大型路線貨運業在營運網路擬作如此的改變（圖3-3、圖3-4b），主要有下列優點：

1.站所功能明顯：營業所可減少班車入站次數，而減少月台面積；中繼站則可大型化，以利機械化作業，提高月台工作之效率。

2.車輛路線單純化：除區間車外，以直達車為主，不但路線易於安排，且可避免因沿途載運，必須在車廂中預留裝卸走道而降低承載率及裝卸效率[陳春益等，民86年]。

具體而言，大型貨運業之現有貨運場站將有下列改變：

1.營業所：未來僅負責收送貨物，功能簡單，故所需土地可縮小，但為求提高服務品質需接近顧客，故未來會朝向「分散化」設置。

2.中繼站：未來貨物都集中至中繼站轉運，因此將需要大規模土地，即中繼站「大型化」，而其功能簡述如后（以D貨運公司所規劃之功能為例）：

（1）自動分類處理貨件功能；

（2）自動量才（磅重）計價功能；

（3）貨件條碼化功能；

（4）貨件追蹤配合電腦化功能。

### 3.1.4 °¦»¨

在未來的發展趨勢下，國內大型路線貨運業之場站功能可歸納如下（表3.3）：

表3.3  國內大型路線貨運業場站之未來功能與區位需求

| 路線貨運業場站 | 未來功能 | 區位需求 |
| --- | --- | --- |
| 大型中繼站 | - 分類、轉運貨件 - 區間車與直達車間接駁 | - 大型都會區外圍之近交流道地區； - 土地規模約需8000-10000坪，台灣地區僅需設置2-3個（以D貨運公司為例） |
| - 營業所 | 1.集配貨件 | 1.設置於中心都市外圍 2.所需土地面積較現行營業所為小，數目應會增加 |

- 營業所：由於營業所只收送貨物，功能簡單，故所需土地可縮小，原本兼具中繼功能之營業所可縮小場站面積，但為求接近顧客，未來會朝向「分散化」、「小型化」發展；由於現有站所多分佈於中心都市外圍，改變成功能簡單之營業所後，因應業務量之成長，場站數目應會增加，但中心都市內設置場站不易，故未來此營業所會分佈於中心都市外圍。

- 中繼站：由於所有的貨物都集中到中繼站轉運，因此將需要很大的土地，即中繼站「大型化」，以D貨運公司為例，約需8,000-10,000坪的土地，由於臺灣地形狹長，加上南北之距離並不長，故台灣地區僅需設置2-3個，其以位於大型都會區外圍之近交流道地區為宜。

至於中小型路線貨運業，由於營業網路仍不會大幅變更，即大型營業所仍兼具中繼站之功能；故其土地面積與目前大致相同，約2,000-3,000坪，至於不具中繼功能之營業所，應與大型貨運業之營業所相同，朝向「小型化」、「分散化」發展。

## 3.2 ¾¨¹¾³¹·

根據中華民國汽車貨運商業同業公會民國84年之統計，國內登記有案之整車貨運業者計有3,444家，一般稱為「一般汽車貨運業」。「一般汽車貨運業」所承運之貨物，可分為單一起點單一迄點、單一起點多迄點、多起點單一迄點與多起點多迄點等運送型態，而單一起點單一迄點之運送，便是整車運送方式，該運送方式較不需場站從事轉運活動。由於本研究旨在探討設置轉運中心之可行性，故暫不探討整車運送方式，而針對其他運送方式，即起點或迄點皆不為單一之零擔運送。易言之，本章將針對一般汽車貨運業者零擔運送（以下簡稱整車兼零擔貨運業）之營運現況進行研究。由於業者家數眾多，故本研究利用訪談全國各級汽車貨運公會之方式取得業者營運資料，包括訪談台灣省、台北縣、台北市、台南市、以及高雄市等各級省縣市汽車貨運商業同業公會。

### 3.2.1 À¹º¸²ª

本小節先介紹國內整車兼零擔貨運業者之經營現況，再介紹其使用場站之情形。

#### 3.2.1.1 ¸À²ª

1.營業執照之申請：依相關法令之規定，一般汽車貨運業者在申請執照時必須備有營業場站，作為設置辦公室、停車、維修車輛及裝卸貨物等用途。但事實上，以台北縣四百餘家一般汽車貨運業為例，幾乎皆以桃園縣之土地作為名目場站申請，而實際營業所需之辦公室、停車、維修車輛及裝卸貨物等用途之土地，大多以一店面代替辦公室，而停車、維修車輛及裝卸貨物等活動乃就近利用附近道路之路邊進行。

2.主要貨源招攬方式：一般汽車貨運業者多依地區分佈，且有其服務範圍，接受顧客訂單便機動派車運送。

#### 3.2.1.2 ³ª¶°¤¦

國內整車兼零擔貨運業之貨物運送範圍可分為城際與地區運送兩種。一般而言，只有城際貨物運送才需要轉運，而據高雄市汽車貨運公會表示，其約有10%之城際貨物運送需要轉運；至於地區貨物運送由於運程短，較不適宜進行轉運，若必須進入都市內之禁行大貨車地區，則可逕使用小型車輛進行承運。因此，本研究以下將僅對整車兼零擔貨運業之城際貨物運送部份進行探討。

有關國內整車兼零擔貨運業之城際貨物運送，由於部份市區施行限時限區禁行大貨車之交通管制措施，故在市區內之集配貨物作業乃藉小型車輛進行，再至裝卸場與大型車輛進行接駁，由大型車輛負責城際運送作業（圖3-5）。然目前大多業者並無設置裝卸場，多利用高速公路交流道附近或近交通管制區外圍找一空地或路旁作為臨時裝卸場，供大型車輛臨時停放，以便與小型車輛進行貨物轉運作業，包括由大型車輛轉運至小型車輛（拆裝作業），或小型車輛轉運至大型車輛（拼裝作業）。或者，部份業者為趕時間，逕利用大貨車進入管制區違規集配貨物。

圖3－5  整車兼零擔貨運業城際運送流程示意

#### 3.2.1.3 ¸¨³¤²ª

如上所述，整車兼零擔貨運業需有場站（裝卸場）從事貨物裝卸，並拆/併裝貨物由小型車輛進出市區之管制區。唯目前整車兼零擔貨運業大多無合法之場站，初步調查，台北縣的四百餘家業者多將路邊、高架橋下等地當作臨時裝卸場進行轉運作業，而且沒有固定地點，依顧客所在地機動尋找地點（表3.4）。

表3.4  國內整車兼零擔貨運業裝卸場之功能與區位需求

| 場 站 | 功 能 | 運送方式 | 區位需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裝卸場1 | 1.併/拆裝 2.大小型車輛間之接駁 | 城際運送2 | 近交流道、或近顧客 |

註：1.整車兼零擔貨運業乃利用裝卸場，將貨物拆裝由小型車輛載運至管制區，或併裝由大型車輛載運至其他都市。

- 整車兼零擔貨運業之貨物運送可分為城際與地區運送兩種，一般而言，城際貨物運送才會進行轉運作業。

### 3.2.2 µ®½Ã

1.整車兼零擔貨運業現行臨時裝卸場土地取得不易，大多違規使用，但因設置地點相當有彈性，故管理上相當不易。

- 為改善都市交通品質，未來各地方政府對大型貨車禁止通行範圍及路線有擴大或增多的趨勢，業者對於裝卸場的需求將日益殷切。

### 3.2.3 µ®Á¶

整車兼零擔貨運業者所承運之貨物，依其運送範圍，大致可分為城際運送與地區運送，其對裝卸場之需求不同，以地區運送而言，以不轉運為原則，如需進入禁行大貨車地區，則逕使用小型車輛進行運送；如非轉運不可，業者會選擇接近顧客處之附近道路旁或空地進行裝卸。而城際運送如需送至禁行大貨車地區，則會利用交流道附近之道路旁或高架橋下進行裝卸。易言之，前者之裝卸場較分散分佈，而後者之裝卸場較為集中。預期未來臨時裝卸場將不易覓取，且禁行大貨車之管制區將逐漸擴大，因此，宜有永久性的裝卸場，以利大小型車輛接駁作業之進行。