# 第八章　結論與建議

## 8.1　結論

本研究依據高速公路之成本與收入特性，依不同收費方案分別研擬通行費費率公式。並蒐集及預測相關資料，進行通行費費率水準試算。其具體結論如下：

### 1.在AVI技術未成熟前，採匝道收費之可能性較低，因此，短期內僅能維持現行收費方式（主線欄柵式人工收費），未來待自動收費技術成熟後，可進一步考慮採用匝道收費。惟自動收費技術既已成熟，按里程計費之方式應頗可行，似無必要採行收費甚不公平之匝道欄柵式與主線/匝道欄柵式收費方式，故長期宜改採匝道閉闔式自動收費。因此，本研究僅針對主線欄柵式人工收費及匝道閉闔式自動收費兩種收費方式，研擬費率公式及進行費率水準試算。

### 2.由中山高速公路歷年成本資料分析知，高速公路之建設成本以工程建築成本所佔之比例最高，約為50%～60%，其次為土地取得成本，約佔三成左右，財務利息支出則佔約10%；維護管理費用在民國83年以前以公路作業費用所佔之比例最高，約為70%～80%，其次為管理費用與收費作業成本，各約佔10%；而在民國83年以後，則以管理費用所佔比例最高，約為67%左右，其次為公路作業費用與收費管理費用，各約佔20%與10%。至於在不包括土地成本的情形下，共同成本與歸屬成本所佔之比例分別為80%與20%。就歷年收入資料而言，以通行費收入占最大比例，約六成至七成；汽燃費撥入款項次之，約二至三成。以總收入而言，以通行費收入占最大比例，約六成至七成；汽燃費撥入款項次之，約二至三成。

### 3.費率因子依成本分為三類：成本類別（建設成本、維護成本、管理成本、收費年限等四個）、成本估算方式（營運成本、自償成本、投資報酬成本、折現率、自償率及投資報酬率等六個），以及成本分攤（收費成本、共同成本、歸屬成本、通過收費站次數、車公里、軸重當量等六個），共計十六個。

### 4.本研究以償本原則，投資報酬率定價方法（國營高速公路投資報酬率設為零，民營高速公路則設定一合理投資報酬率），擬定通行費費率公式。該公式之特性為：

#### (1)依成本特性之不同，分為共同成本及歸屬成本，以進行車種成本分攤。

#### (2)依主線欄柵式與匝道閉闔式兩種收費位置，以及收費成本是否於共同成本中分離（即一段式與兩段式費率結構），分為主線欄柵式一段式、主線欄柵式兩段式、匝道閉闔式一段式，以及匝道閉闔式兩段式等四種費率公式。

#### (3)主線欄柵式之收費成本係以通過收費站次數進行車次分攤。共同成本係以車公里進行車種成本分攤，再以通過收費站次數進行各車種車次分攤。歸屬成本係以軸重當量加權車公里進行車種分攤，再以通過收費站次數進行各車種車次分攤。

#### (4)匝道閉闔式之收費成本係以通過收費站次數（每車兩次）進行車次分攤。共同成本係以車公里分別進行車種與車次成本分攤。歸屬成本係以軸重當量加權車公里進行車種分攤，再以車公里進行各車種車次分攤。

### 5.未來年成本與收入之預測方法係根據交通部統計處所提供之方式，以每年4%之成長幅度（即依預估之營造工程物價指數平均每年調幅）增加；而未來年通過收費站之車輛數則依據交通部運輸研究所運輸計畫組所提供之預估值計算。

### 6.依據本研究研擬之費率公式以及預測之成本收入資料，計算不同收費方式各車種之通行費分別為：主線一段收費方式下之小客（貨）車：41.46元，大貨車：56.73元，聯結車：88.32元；主線二段收費方式下之小客（貨）車：42.10（41.13+0.97)元，大貨車：56.58（55.61+0.97）元，聯結車：82.44（81.47+0.97）元，其中每車之收費成本為0.97元；匝道一段收費方式下之小客（貨）車：1.16元/公里，大貨車：1.30元/公里，聯結車：2.03元/公里；匝道二段收費方式下之小客（貨）車：1.10元/公里，大貨車：1.22元/公里，聯結車：1.79元/公里，而每車收費成本為1.25×2=2.5元。

### 7.本研究在敏感度分析部份係分別針對流量變化與其他收入變化進行探討。當流量增加10%與20%時，各收費方式之通行費率可調降9%與17%；而當流量低估10%與20%時，各收費方式之通行費率則需調高11%與25%，各車種變化的幅度差異不大。在其他收入變動的情況下，當其他收入增加10%與20%時，各收費方式之通行費率得調降17%～33%與34%～66%；而當其他收入減少10%與20%時，則各收費方式之費率則需調高17%～33%與34%~79%，其中以聯結車之變動率最大。

### 8.為平緩費率因子預測偏誤導致費率水準變動過大，本研究分別設計以費率調幅或投資報酬率為控制變數之平準機制，分別適用國營與民營之高速公路。	至於國營高速公路之平準基金，建議以國道基金支應，民營者則另行成立平準基金。

### 9.為使通行費之徵收與調整制度化，本研究研擬「高速公路通行費徵收辦法」（草案），可供主管機關訂定之參考。

## 8.2  建議

### 1.軸重當量係代表各車種對路面破壞之程度，為各車種分攤歸屬成本之主要依據，以及關係各車種費率高低之主要因素，惟國內尚缺乏此類資料，建議各相關單位進一步針對此建立車軸重與路面破壞之關係，據以計算各車種之通行費費率水準。

### 2.部分成本同屬共同成本與歸屬成本，甚難有客觀標準進行共同與歸屬成本之比例分攤，而其劃分比例又影響各車種費率頗大，未來應進一步加以檢討分析。

### 3.現行高速公路通行費調整方式，仍缺乏制度化之定期檢討與調整，「高速公路通行費徵收辦法」實有必要儘早加以訂定，以促使通行費之調整得以符合現實狀況之需要。