# 第二章  高速公路收費方式

高速公路收費方式係指收費位置與收費技術而定，其中，不同收費位置同時決定收費基準，因此不同收費位置應採不同之費率公式。至於收費技術則影響高速公路成本（收費成本），將影響費率水準之計算結果。茲就收費位置及收費技術之種類進行分析（參考藍武王[民81]），最後考量國內狀況，研擬可行之組合方案，以作為後續研擬通行費費率公式與費率水準試算之依據。

## 2.1  收費位置

高速公路收費位置之基本類型可分成主線欄柵式(Mainline Barrier Type)、匝道欄柵式(Ramp Barrier Type)、匝道閉闔式(Ramp Close Type)與主線／匝道欄柵式(Mainline/Ramp Barrier Type)等四類。

主線欄柵式係在主線上以一平均間距布設收費站，收取固定通行費。匝道欄柵式係於每個交流道之上（或下）匝道布設收費站，用路者不論行駛里程多寡，僅需繳固定通行費一次。匝道閉闔式係在每個交流道之上下匝道布設收費站，用路者進入高速公路時需取票（或被偵測），離開高速公路時於下匝道繳費（或再被偵測作為繳費憑據）。主線／匝道欄柵式係在主線欄柵式收費公路之上（或下）匝道，另增設收費站，通過收費站均收取固定通行費。惟主線與匝道之費率可能不同，且為避免用路者在過短距離內在主線及匝道收費站連續繳費，距主線收費站上（下）游一定範圍內之入（出）口匝道，通常不再設收費站。

各種收費位置可依(1)建造（用地面積）成本、(2)管理困難度、(3)擴（增）建收費站困難度、(4)使用者付費、(5)依行駛里程計費、(6)短程交通管制、(7)紓解短程交通、(8)對主線交通影響、(9)對地區交通影響等幾方面作定性比較，茲分述如下：

### 1.建造（用地面積）成本

主線欄柵式因收費站數量較少，各項管制設施集中，故用地較少，且由於收費站數量少、徵收用地少，故建造成本相對最低；匝道欄柵式於各匝道入口（或出口）處均需設置收費站，其建造及維護成本較主線欄柵式高，且用地取得亦較不易；匝道閉闔式因在各匝道之出入口均需設收費站，故建造及管理維護成本大量增加，且用地成本係四類中最多者，取得亦最困難。主線／匝道欄柵式則於各入口（或出口）匝道及主線均設收費站，建造、維護成本及用地取得困難度較主線欄柵式高，但因匝道設置收費站之數量相對減少，因此建造、維護成本及用地取得困難度較匝道欄柵式者低。

### 2.管理困難度

主線欄柵式因收費站數量較少，各項管制設施集中，管理上相對最易；匝道欄柵式各匝道入口（或出口）處均需設收費站，因係出口或入口單向收費，且受交流道幾何線形限制，一般無法以有效方式合併一處，故管理上較不易；匝道閉闔式因各匝道之出入口均需設收費站，且因需檢核每一車輛之起迄，如採分散式收費站，則需較多人力，或較精密之辨識設備，因此在管理上最為困難，如用地取得與交流道幾何條件允許，可將各出入口收費位置合併於一處（集中式收費站），則可降低管理上之困難度；主線／匝道欄柵式各入口（或出口）匝道及主線均設收費站，其管理困難度較主線欄柵式高，惟較其他二種匝道收費方式低。

### 3.擴（增）建收費站困難度

主線欄柵式之收費站與交流道無關，因此擴（增）建收費站僅需選擇滿足收費站幾何條件之地點，及增加用地面積等問題即可，較為容易，所需花費成本較少；匝道欄柵式與匝道閉闔式在增建收費站時，因現有交流道條件已固定，可能需大幅修改交流道設計，大量增加用地面積，如有任一交流道因各種條件限制，根本無法改建收費站，則無法以匝道作閉闔式收費，故此類收費站在擴（增）建收費站上最為困難；主線／匝道欄柵式在增建收費站時，如係增建主線收費站，問題較少，增建匝道收費站之問題與前述二匝道收費方式同，惟此種收費站可在主線及匝道上作位置之選擇，且匝道收費站亦可選擇出口或入口設置，理論上，其困難度應較前述二種匝道收費者略低。

### 4.使用者付費

主線欄柵式使部分用路人得免費使用道路，有違『使用者付費』原則；匝道欄柵式與匝道閉闔式對每一用路者皆可徵收通行費，可完全符合『使用者付費』之原則；主線／匝道欄柵式設計上亦可做到無免費通行路段之要求。

### 5.依行駛里程計費

主線欄柵式允許部分短程交通免費通行，且收費站固定布設，間距不一定完全相等，只要通過收費站，不論旅次長度均繳交相同費用。此一收費系統對旅次長度愈長者愈公平，對短程旅次則可能低收（免費）亦可能超收（超過以里程計費應繳數額），因此不完全符合『以量計價』（依行駛里程計費）之公平性；匝道欄柵式對用路人之行駛里程無論長短僅繳一次固定費用，無法反映實際行駛里程，最不具『以量計價』之公平性；匝道閉闔式用路人依行駛里程長度繳通行費，最符合『以量計價』之公平性。主線／匝道匝道欄柵式如予適當設計，應較匝道欄柵式公平。

### 6.短程交通管制

主線欄柵式由於無法抑制短程交通，故都會區短程交通大量駛入高速公路，影響中長程之交通運轉；匝道欄柵式與匝道閉闔式均具有抑制短程交通使用高速公路之功能；主線／匝道欄柵式抑制短程交通的能力則端視匝道收費站設置數量而定，愈密者效果愈佳，大體上其能力介於主線欄柵式與其他二種匝道收費方式之間。

### 7.紓解短程交通

主線欄柵式可兼顧都會區短程交通運輸，紓解都市漸飽合之幹道交通量；匝道欄柵式與匝道閉闔式較難兼顧都會區短程交通運輸；主線／匝道欄柵式紓解短程交通的程度則端視匝道收費站設置數量而定，愈疏者短程交通愈有機會使用高速公路，大體上其程度介於主線欄柵式與其他二種匝道收費方式之間。

### 8.對主線交通影響

主線欄柵式行駛主線必須經常停車繳費，最影響主線車流之順暢；匝道欄柵式與匝道閉闔式可配合匝道控制及各項管制技術，維持主線交通順暢，惟匝道欄柵式若於匝道出口設置收費站，以及匝道閉闔式出入口均設置，則因繳費及等候延滯，車隊可能延伸排列於主線上，對主線交通有負面影響。主線／匝道欄柵式可配合匝道控制及各項管制技術，維持主線交通順暢。惟因行駛主線亦必須停車繳費，會影響車流之順暢。

### 9.對地區交通影響

主線欄柵式因車輛在交流道不受收費阻延，對地區交通影響相對最小；匝道欄柵式若於出口匝道設置收費站，對地區交通較無影響，惟如設於入口匝道，地區交通可能因收費站的延滯而受到影響。匝道閉闔式因出入口匝道均設置收費站，無可避免會因收費站等候繳費車隊延伸至地區道路造成對地區道路影響；主線／匝道欄柵式由於仍有部分匝道入口設收費站，故對部分地區交通亦會造成負面影響。

上述四種收費位置之優劣比較如表2.1所示。

表2.1 .各種收費方式之優劣比較分析

| 收費位置 考量項目 | 主線欄柵式 | 匝道欄柵式 | 匝道閉闔式 | 主線／匝道 欄柵式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.建造成本 | ○ | △ | × | ˇ |
| 2.管理難易 | ○ | △ | × | ˇ |
| 3.里程計費 | △ | × | ○ | ˇ |
| 4.主線交通衝擊 | × | ○ | ○ | × |
| 5.地區交通衝擊 | ○ | △ | × | ˇ |

## 註：○表最佳、ˇ表佳、△表差、×表最差

## 2.2收費技術

高速公路之收費技術可分成人工收費、機器收費與自動收費三類。人工收費方法係以人工取費、找零、給證，或以人工收取回數票，需要有較多之收費人員與較單調繁瑣之程序。

機器收費方法係由用路人在通過收費站時，自行以票證或投幣方式繳費通行。機器收費種類大致有人工或電腦打卡、電腦印票、自動發票、自動投幣、乃至較新之磁卡、智慧(IC)卡收費系統。機器收費與人工收費相同，車輛通過收費站時仍需減速、停車（取證、繳費）、再加速，因此亦造成車輛等候延滯。實際應用時，應至少保留一人工收費車道，給予未購買票證或未攜帶硬幣之用路者通行之便利。

自動收費方法是以車輛自動辨識（Automatic Vehicle Identification,簡稱AVI）技術，使車輛通過收費站時不必停車，現場不需收費，而由用路者自行購買自動付費卡或由收費單位按期寄發帳單給用路者。實際應用時，亦應至少保留一人工收費車道，給予未購買自動付費卡或不常使用高速公路者之方便。近年來車輛辨識能力及資料處理技術有大幅進步，因此AVI系統應用於收費已可行。

各種收費方式可由其建造成本、作業成本、造成車輛繳費時之等候延滯及實施困難度等四方面作定性比較，茲分析如下：

### 1.建造成本

人工收費之建造成本基本上均係土木建築費用，而此種成本亦係機器收費方式所需，後者在實施因需購置收銀機器，因此需較多初期成本；自動收費建造成本與營運成本目前仍相當昂貴。

### 2.作業成本

人工收費作業成本主要係人事費用，此項費用如採機器收費時，因收費人員數量降低，可望減少。自動收費可作到幾乎無人收費之程度，而其作業成本主要係系統維護成本，故應可維持低成本水準。

### 3.等候延滯

人工收費因車輛通過收費站時均須降低速率甚至完全停止，在交通量較多時，亦須排隊等候。機器收費車輛繳費時亦需減速停車或排隊等候，因此仍有等候延滯。至於自動收費系統，車輛可在某一速限下不停車通過收費站，因此不會產生等候延滯。

### 4.實施困難度

人工收費的繳費程序對收費員或駕駛者均簡單明瞭，不會產生疑慮，如發生狀況，例如繳費額數不足、違規衝車（不繳費）或錢幣真偽辨識等，收費員可迅速反應，因此實施困難度最低。機器收費在繳費過程中需要駕駛者充分瞭解整個程序與完全配合，如發生繳費額數不足、違規衝車（不繳費）或錢幣真偽辨識等問題時較難即時處理。單向式自動收費系統可登錄車輛行蹤，有侵犯隱私權之顧慮（雙向式則無）。此外，尚需要全面同步實施方可顯現系統整體功效，實施初期必發生部分車輛未裝自動辨識設備之問題，需克服之困難較多。

上述三種收費技術之優劣比較如表2.2所示。

表2.2 各種收費技術之優劣比較分析

| 收費方式 考量項目 | 人工收費 | 機器收費 | 自動收費 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.建造成本 | ○ | ▲ | × |
| 2.管理成本 | × | ▲ | ○ |
| 3.延滯成本 | × | ▲ | ○ |
| 4.實施難易 | ○ | ▲ | × |

## 註：○表最佳、▲表普通、×表最差

## 2.3  收費方案

由上述分析知，以目前國內高速公路收費系統之設計，在AVI技術未成熟前，採匝道收費（欄柵式或閉闔式）之可能性較低（會因繳費延滯而影響主線與地區交通）。因此，短期內僅能維持現行收費方式（主線欄柵式人工收費）。

未來待自動收費技術成熟後，則可將現行主線欄柵式人工收費改為自動收費，以減少繳費延滯。或進一步考慮採用匝道收費（即匝道欄柵式自動收費、匝道閉闔式自動收費，以及主線/匝道欄柵式自動收費）。惟自動收費技術既已成熟，按里程計費之應頗可行，似無必要採行收費甚不公平之匝道欄柵式與主線/匝道欄柵式收費方式，故宜採匝道閉闔式自動收費。

鑑此，本研究僅針對下列二種收費方式研擬費率公式及進行費率水準試算：

### 1.主線欄柵式人工收費（或自動收費）

### 2.匝道閉闔式自動收費