交通部運輸研究所出版品摘要表

| 出版品名稱：道路交通事故資料追蹤系統之初步研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國際標準書號（或叢刊號） |  |  |  | 政府出版品統一編號 009104880050 |  | 運輸研究所出版品編號 88-5-3190 |  |
| 主辦單位 主管 計畫主持人研究人員 電話 傳真 |  | ：運輸安全組 ：林豐福 ：林豐福 ：張開國、賴靜慧 ：（02）2349-6861 ：（02）2545-0429 |  |  |  |  | 研究期間 自 86 年 8月 至 87 年 12月 |
| 關鍵詞：資料連結、連結邏輯、交通安全、事故資料、資料追蹤系統 |  |  |  |  |  |  |  |
| 摘要： 目前，我國從事道路交通事故分析之相關研究人員為追查道路交通事故的前因後果，在取得相關資訊時，均是分案獨力獲得所須之資料進行處理，甚是耗費人力、時間，且不同之研究案均可能重複耗用資源。有鑑於此，乃進行本研究，期望以系統化之方式，改善研究人員所面臨的資料環境。 本研究透過功能需求之分析，以及道路交通事故資料、醫療與死因資料、汽車保險資料、人車監理資料等目前各相關資料庫內涵的解析，配合國內外類似研究、系統的經驗回顧，來構建一個初步的追蹤、連結邏輯，俾後繼者可透過軟硬體設施的細部設計與實體架設，來取得有關道路交通事故前因後果的資料進行研究，促使道路安全改善計畫的研擬能更切合實際。 而由於目前各相關資料均分屬不同單位主管，為使未來實際策畫連結系統之架設者，能長久、穩定取得相關資料來源，本研究同時配合所構建的初步邏輯，草擬為順利推動後續系統發展所需的行政作業程序，期能減輕非屬技術面問題所造成的困擾。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出版日期 | 頁數 |  | 工本費 |  | 本出版品取得方式 |  |  |
| 88年1月 | 124 |  |  |  | 凡屬機密或限閱性出版品均不對外公開。一般性出版品，公營、公益機關團體及學校可函洽本所免費贈閱；私人及私營機關團體可按工本費價購。 |  |  |
| 管制等級： ¨機密（¨解密日期為 年 月 日，¨主辦單位視情況辦理解密） ¨限閱（¨解密日期為 年 月 日，¨主辦單位視情況辦理解限） þ一般 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註：本研究之結論與建議不代表交通部之意見。 |  |  |  |  |  |  |  |

PUBLICATION ABSTRACTS OF RESEARCH PROJECTS

# INSTITUTE OF TRANSPORTATION

MINISTRY OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS

| TITLE：Preliminary Study of Road Traffic Accident Data Tracing System |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISBN(OR ISSN) | UNIFORM SERIAL CODE FOR GOVERNMENT PUBLICATIONS 009104880050 |  |  |  | IOT SERIAL NUMBER 88-5-3190 |  |
| DIVISION： DIVISION CHIEF： PRINCIPAL INVESTIGATOR： PROJECT STAFF: PHONE： FAX： |  |  | Transportation Safety Division Fong-Fu Lin Fong-Fu Lin Kai-Kuo Chang , Ching-huei Lai 886-2-23496861 886-2-25450429 |  |  | PROJECT PERIOD FROM : Aug. 1997 TO : Dec. 1998 |
| KEY WORDS：Data linkage, Linkage logic, Road safety, Accident data, Data tracing system |  |  |  |  |  |  |
| ABSTRACT： In order to analyze causes of road traffic accidents, researchers currently must exhaust lots of manpower and time to get related data case by case. In addition, different projects may repeat the same procedure for the same data. Therefore, this research was designed to improve the data-collecting environment by using a systematic method. A primary linkage logic was designed based on function demand analysis, the investigation of five related data bases, road traffic accident data, health insurance data, death causes data, car insurance data, driver/vehicle registration data, as well as valuable experiences from similar studies and systems. Based on the primary logic, an accident data tracing system could be established in order to obtain related data for the future studies, and for developing more suitable road safety improvement plans. Because the related data bases mentioned above belong to different government units, an operating procedure for obtaining the raw data from them is suggested in order to get data permanently and to mitigate non-technical problems. |  |  |  |  |  |  |
| DATE OF PUBLICATION Jan. 1999 |  | NUMBER OF PAGES 124 |  | PRICE |  | CLASSIFICATION oSECRET oCONFIDENTIAL þUNCLASSIFIED |
| The views expressed in this publication are not necessarily those of the Ministry of Transportation and Communications. |  |  |  |  |  |  |

目  錄

第一章  緒論	1

1.1  研究緣起	1

1.2  研究目的及方法	3

1.3  研究流程	4

第二章  道路交通事故分析相關資料之現況說明	8

2.1  警政單位—道路交通事故資料	8

2.1.1  道路交通事故資料之意義	9

2.1.2  道路交通事故資料之處理程序	11

2.2  衛生單位—死因資料、健康保險資料	15

2.2.1  死因資料之意義及處理程序	15

2.2.2  健康保險資料之意義及處理程序	18

2.3  財政單位—汽車保險資料	23

2.3.1  保險資料之意義	23

2.3.2  保險資料之處理程序	24

2.4  交通單位—人車監理資料	27

2.5  資料特性綜合分析	28

第三章  道路交通事故相關分析需求之探討	37

第四章  資料供需間關聯剖析	45

4.1  相關資料庫間連結原則之建立	45

4.1.1  確立連結對象	45

4.1.2  草擬連結步驟	50

4.2  其他課題探討	63

第五章  行政作業程序初步規劃	66

第六章  結論與建議	70

6.1  結論	70

6.2  建議	78

參考文獻	80

附錄一  道路交通事故資料調查表	附錄-1

附錄二  道路交通事故電子資料格式	附錄-2

附錄三  死因資料之電子資料格式	附錄-8

附錄四  門診、住院醫療費用申請表	附錄-11

附錄五  門診、住院醫療費用申報資料之電子資料格式	附錄-13

附錄六  汽車保險理賠之電子資料格式	附錄-26

附錄七  人車監理資料之電子資料格式	附錄-32

附錄八  可行之相關資料連結案例	附錄-36

表 目 錄

表3.1  道路交通事故分析常見之分析內涵彙整表	39

表3.1  道路交通事故分析常見之分析內涵彙整表（續一）	40

表3.1  道路交通事故分析常見之分析內涵彙整表（續二）	41

表3.1  道路交通事故分析常見之分析內涵彙整表（續三）	42

表3.1  道路交通事故分析常見之分析內涵彙整表（續四）	43

表3.1  道路交通事故分析常見之分析內涵彙整表（續五）	44

表4.1  相關資料庫辨識登錄對象所用之基本資料分析表	47

表4.1  相關資料庫辨識登錄對象所用之基本資料分析表（續）	48

圖 目 錄

圖1-1  道路交通事故發生後之後續處理樹狀圖	3

圖1-2  傳統資料收集時序圖	5

圖1-3  研究流程圖	6

圖2-1  道路交通事故資料呈報架構圖	12

圖2-2  道路交通事故資料（A1類）登錄流程圖	14

圖2-3  個案死因資料處理流程圖	17

圖2-4  個案死因資料電子檔登錄流程圖	19

圖2-5  汽車保險資料處理流程圖	26

圖2-6  道路交通事故資料處理時序圖	30

圖4-1  相關資料庫登錄對象關係圖	46

圖4-2  相關資料庫間連結案例之基本型式	52

圖4-3  分析時點與資料時點間之關係圖	54

圖4-4  各相關資料庫間可用之辨識資料	58

圖4-5  各相關資料庫間連結時之資料搜尋時間框初步定義	61

圖5-1  相關資料分層彙集架構概念圖	67

### 第一章  緒論

#### 1.1  研究緣起

歷年來，發生道路交通事故之次數因旅行量的成長而增加，然各相關單位所公布之事故統計資料則甚為懸異：

- 依據警政單位之道路交通事故資料庫統計，現今每年台灣地區所發生之較重大的道路交通事故約為7,000～8,000件，而死亡的人數約3,000～4,000人、受傷者約4,000～5,000人、未受傷者約9,000～10,000人。

- 依據衛生單位之死因資料庫統計，現今每年因機動車交通事故而死亡者約7,000～8,000人。

- 依據財政單位汽車保險資料之統計，現今每年汽車保險中，第三人責任險的財損責任險決賠案約14萬件、意外事故傷害決賠案約3,000～4,000件，至於強制汽車第三人責任保險的意外事故則約4萬件（含體傷及死亡之決賠與未決賠案）。

上述三個資料庫間雖並不一定具備絕對的一對一關係，但其資料間理應維持一合理而穩定的關係，然而，

- 就死亡人數統計而言，警政單位對死亡的追蹤時間為事故發生後之24小時內，而衛生單位對死亡的追蹤則無時間限制，因此二者本即存有此種統計時間上的落差，但依據交通部道路交通安全委員會相關研究之結論顯示，扣除統計時間落差後，警政、衛生二單位每年之死亡人數統計差異仍劇且極不穩定。

- 就發生道路交通事故次數之統計而言，財政單位統計每年之強制汽車第三人責任保險的意外事故約4萬件，雖然此存有一件事故多個被保險人的可能性，但是，較之警政單位每年約七、八千件之統計值，其間差異仍過大，更遑論財政單位每年約14萬件的一般汽車保險決賠統計，與警政單位所產生的差異程度。

由上述二個簡單的陳述，吾人可明顯看出這些統計資料間的差異並不合理，單純援用任何一種資料作為道路交通事故分析之基礎，來進行道路交通安全改善的相關研究，勢必有失妥當，因此長久性之作法，應是建立一個整合性的資料管理系統，有效地結合此三種深具潛在價值的既有資料庫與交通單位之人車監理資料庫，以更確實地掌握事故發生前、發生當時及發生後的人、車、路情形，進而提昇交通安全改善的合適性。道路交通事故研究之所以須要一個整合性的資料庫管理系統，可由下列二簡例知悉：

- 當道路交通事故發生後，警政單位會於現場處理時記錄該事故相關人、事、地資料，而保險單位對於被保險人所遭受的損失，因須進行包括：死亡、體傷及財物損失等的賠償處理，故亦留有被保險人（交通事故之當事人）之最終傷亡情形、醫療情形、理賠金額、事故發生之時間與地點等等具潛在價值之道安資訊，至於衛生單位因醫療作業之須，自必須保有當事人之醫療資料，如：身份證字號、血型、酒精飲用情形等等，除了這些事故過程的處理單位會因其業務需求而留存相關資料外，當有人因道路交通事故而死亡時，依據死亡診斷書而建立的衛生單位死因資料庫中，則又必會出現該人之死因資料，因此當一研究人員想知道「發生對撞型事故之受傷成本」時，則須由警政單位之道路交通事故資料庫中，找出發生對撞型事故之人、車資料（如：身份證字號、牌照號碼等），然後以此為指標，到財政與衛生單位之資料庫中，確認該當事人因本件事故所肇致的最終結果－死亡或受傷，並計算其所決賠之金額後，方能估測出對撞型事故的受傷成本。由此可知，只要能夠連結與追蹤警政、財政、衛生三單位既有之與道路交通事故資料相關的資料庫，即可獲得事故發生時、發生後之系列資訊。此一追蹤邏輯的構建概念，實乃立基於一系列道路交通事故處理程序上，即如圖1-1所示。

- 每一位合法駕駛者及車輛在登記之初，便會於交通單位的人車監理資料中留下其初始記錄，爾後，該駕駛者與車輛的任何異動、違規等等事件，亦皆會於人車監理資料中一一登錄，因此，當一研究人員想瞭解「發生道路交通事故之當事人的開車年資」時，則須由警政單位之道路交通事故資料庫中，找出所有當事人之資料（如：身份證字號、發生事故之日期等），然後到交通單位之人車監理資料庫中，確認一當事人駕駛執照的發照日期，方能由其間之日期差計算出一當事人的開車年資。由此可知，只要能夠連結與追蹤警政、交通二單位既有之與道路交通事故資料相關的資料庫，即可獲得事故發生前、發生時之系列資訊。

###### 圖1-1  道路交通事故發生後之後續處理樹狀圖

註：修改自參考文獻【1】

由上述二個簡單的例子可知，透過警政、衛生、財政、交通等與道路交通事故相關之資料庫的連結與追蹤，從事道路交通事故分析之人員，即獲取事故發生之一系列資料，除可藉由多種資訊的參考而掌握所用資料的正確程度外，更可進一步透過此系列資料的研析應用，而描繪出道路交通安全的面貌，以此改善道路交通安全。

#### 1.2  研究目的及方法

目前，從事道路交通事故分析之相關研究人員為追查道路交通事故的因果關係所需，在取得與上述二簡例類似的相關資訊時，均是以行政方式去函自各單位取得所須電腦資料檔後，再以電腦協助處理與轉換各單位之資料後，才能作為其研究分析的基本輸入資料，以進行分析，獲得所須之道路交通事故資訊。此種擷取相關資料的作業程序，甚是耗費人力、時間，且僅是進行道路交通安全研究的基本工作而已，況且不同之研究案均須重複如此繁冗的基本資料收集過程，以獲得其各自所須之基本資料，其重複耗用資源的程度可見一斑。吾人可由圖1-2之例子窺知現今資源耗用之情形：當分析人員欲進行以一年資料為基礎的道路交通事故成本分析時，單為取得成本資料，即因其須綜整警政、衛生、財政三單位之資料，而須去函三單位並處理至少三種不同格式之資料，估計其所須之基本資料準備時間，在最樂觀的情形下，約須80日曆天。

有鑑於此，為使道路交通事故分析之資料蒐集過程更具效率，而令研究資源可全力投入於較具深度的分析工作，乃擬定本計畫，期望以系統化之方式，處理資料蒐集工作上之困境，以改善研究人員所面臨的資料環境，進而強化其研究之成果。本計畫企圖透過功能需求之解析，來構建一個整合道路交通事故資料、醫療與死因資料、汽車保險資料、人車監理資料的追蹤邏輯，未來道路交通事故分析人員即可透過軟硬體設施的實體架設，進行資料間之交互檢索，協助其清楚地掌握各資料庫的正誤程度，並可幫助研究人員藉由相關資料的追蹤來確實地闡釋道路交通事故之因果關係，促使道路安全改善計畫的研擬能更切合實際，進而提高國家「行」的安全水準。

為達上述目的，本研究運用系統分析方法，解析相關資料庫可接觸之處，以及道路交通事故分析時的涵蓋範圍，然後歸納彙整出資料供需間結合的方式，並據以草擬出未來實體連結時的原則。

#### 1.3  研究流程

本研究之進行步驟如圖1-3所示，茲說明於下：

- 收集警政、衛生、財政、交通單位之下列資料：

(1)既有與道路交通事故相關之資料庫的相關資料，包括：資料庫內容、資料庫結構等。

(2)現今四個資料庫間彼此聯繫的作業方式。

- 剖析警政、衛生、財政、交通單位之資料庫的內容，包括：

(1)篩選與追蹤系統串連有關的資料項目。

(2)瞭解各資料庫登錄其資料的時間，如：85年2月完成84年1月～12月資料的登錄。

(3)瞭解各資料庫內之每一筆記錄，係為一（多）人、一（多）事或一（多）車之資料。

圖1-2

行文至三單位

（約7日曆天）

三單位處理公文

（約7日曆天）

三單位準備資料

（約14日曆天）

三單位回函

（約7日曆天）

剖析三單位資料

內容及結構

（約14日曆天）

轉換及彙整三單位資料成基本分析資料

（約30～45日曆天）

1.篩選道路交通事故資料中有關當事人之事故發生日期、車牌、身分證字號、出生年月及受傷程度資料。

2.篩選醫療與死因資料中所有記錄對象之身分證字號、出生年月、死傷情形。

3.篩選汽車保險理賠資料中所有被保險人的身份證字號、出生年月、保險車號、理賠種類、理賠金額、理賠事故之發生日期。

4.以身份證字號＋出生年月為索引，逐一交叉比對所篩選出之三資料庫的資料，以確認各道路交通事故當事人之最終傷亡情形及其所得之理賠金額。

傳統資料收集時序圖

###### 圖1-3  研究流程圖

- 解析各資料庫之資料特性：

(1)瞭解各資料庫中資料應有的邏輯關係，如：車主不一定為駕駛者、駕駛者未必有駕駛執照等等。

(2)分析各資料庫間資料應有的邏輯關係，如：一對一、一對多、多對多關係（絕對關係及可能關係）等等。

- 在收集資料庫資料的同時，另一方面尚必須分析追蹤系統之系統需求。

- 透過對追蹤系統需求的掌握、現有各資料庫的瞭解，及配合國內外文獻回顧之所得，便可構建系統的追蹤邏輯，構建時須考量下列層面：

(1)各資料庫間登錄時間的落差處理，如：一資料庫固定於次年2月完成當年2月～次年1月之所有資料的登錄，而另一資料庫於次年3月完成當年1月～12月之所有資料的登錄。

(2)各資料庫間的連結方式，如：同一道路交通事故中的多位被保險人資料，如何有效串連？

(3)如何保護資料所代表之民眾或法人的隱私？如：身份證字號、車牌號碼在輸入／輸出介面上的處理等等。

(4)追蹤不到之資料如何處理？如：以人工方式繼續追蹤或事後修正等等，因之而牽涉的已公佈統計資料又如何處理？

(5)各資料庫互異的資料格式是否有必要轉換成相同的格式等等。

- 最後，針對各資料庫間聯繫的行政作業程序進行初步規劃，如此，方能使不同部門間的資料提供之行政管理程序制度化，進而提高未來道路交通事故資料追蹤系統建置時的技術與行政可行性。

### 第二章  道路交通事故分析相關資料之現況說明

在說明相關資料之現況前，先定義本研究對與道路交通事故分析相關之資料範疇如下：

1.該資料須與道路交通事故之處理有關，包括：事故前、事故時、事故後人、車、路狀況。

2.該資料須為既有之電子資料。

3.該資料之處理過程中需有一彙集單位，可供作為一次擷取全國性資料之窗口。

依據這樣的條件，警政、衛生、財政、交通體系內之相關資料為：

- 警政單位：道路交通事故資料。

- 衛生單位：健康保險資料、死因資料。

- 財政單位：汽車保險資料，包括：一般汽車保險、強制汽車第三人責任保險。

- 交通單位：人車監理資料。

而這些相關資料的匯集單位即本研究所定義的「警政單位」、「衛生單位」、「財政單位」、「交通單位」。茲先說明各相關單位之定義於下，至於其因則請另詳以下各節內容：

- 警政單位：內政部警政署交通組。

- 衛生單位：中央健康保險局（健康保險資料）、行政院衛生署（死因資料）。

- 財政單位：財團法人保險事業發展中心。

- 交通單位：中華電信公司。

#### 2.1  警政單位—道路交通事故資料

道路交通事故資料為每次發生道路交通事故時，警察單位至現場處理所登錄之道路交通事故調查表內的資料，我們可由其中瞭解道路交通事故發生時的人、車、路狀況。茲說明其資料意義及處理程序如下。

##### 2.1.1  道路交通事故資料之意義

資料來源：【1】

1.道路交通事故之定義

依道路交通事故處理辦法第二條規定，道路交通事故係指因汽車或動力機械在道路上行駛，致有人傷、亡或車輛財物損壞之事故，依該項定義，道路交通事故須符合下列五項構成要件：

(1)肇事一方須為「汽車或動力機械」。

(2)肇事須發生於「道路」上。

(3)須有「行駛」的狀態。

(4)須肇事致「有人傷、亡或車輛財物損壞」。

(5)須出於「過失或毫無過失之行為」。

警察機關處理道路上所發生之事故，係依上述之規定及構成要件來區分是否為道路交通事故。因此，尚有甚多在道路上因交通行為所引發之事故，並未列入道路交通事故，而係屬一般意外或刑事案件，例如：腳踏車在道路上行駛撞傷行人致死；在貨櫃或停車場因倒車撞傷工作人員致死；某甲為達其殺人之目的以所駕駛之汽車在道路上撞傷某乙致死等類似案件。

2.道路交通事故資料對死亡、受傷之定義

由於道路交通事故中對死亡及受傷之定義，與一般直覺觀念有所差異，而死亡、受傷卻為道路交通事故分析時一項重要的指標，因此有必要進一步釐清道路交通事故資料中對死亡、受傷的定義。

現行道路交通事故死亡及受傷之判定標準，源自交通部道路交通安全督導會報民國58年12月29日交督字第0182號函，其規定如下：

(1)死亡：指當場即死或自交通事故發生後廿四小時內死亡而言。

(2)重傷：係指下列情形之一者：

合於刑法所定之重傷標準者。

受傷須三十一天以上治療時間始克復原者。

在發生交通事故經過廿四小時以後由於受傷之原因以致死亡者。

(3)輕傷：係指受傷後在卅天內可治療復原者。

內政部警政署在民國73年1月編印之「交通警察工作手冊」內，於重傷的判定標準中增列「當場昏迷不醒，並延續24小時以上始恢復意識者」，並將輕傷修正為「指重傷以外之受傷情況」。

3.道路交通事故之分類

依內政部警政署民國74年1月4日(74)警署交字第009號函頒：「臺灣地區各警察機關交通事件報表管制考核規定」，因道路交通事故傷亡及財物受損之輕重區分為A1、A2及A3等三類。各類道路交通事故之區分如下：

(1)「A1」類：凡有人死亡或重傷之事故，其範圍包括下列各項：

重大道路交通事故。

依道路交通故處理辦法第三條規定，對重大道路交通事故作單獨之定義，重大道路交通事故係指道路交通事故致有下列情形之一者：

a.死亡人數在三人以上，或死傷人數在十人以上，或受傷人數在十五人以上者。

b.重要鐵路平交道或重要道路之交通嚴重受阻者。

有人受重傷以上之傷害者。

輕傷事故而有下列之情形者：

a.受輕傷人數合計達五人以上。

b.有人受骨折以上之傷害。

c.有人腦震盪必須送醫急救治療三天以上始能痊癒。

d.有人受傷住院須醫療十五天以上。

(2)「A2」類：僅有輕微傷害及財物損失之事故。

(3)「A3」類：無人傷亡、僅有財物損失之事故。

4.道路交通事故資料

依道路交通事故處理辦法第十三條規定，道路交通事故發生後，處理之警察機關應勘查蒐證之事項如下：

(1)事故發生地點、通向、交通情況及周圍環境。

(2)地面因事故形成之各項痕跡及散落物狀況。

(3)人、車損傷之痕跡、程度及附著物之狀況。

(4)被害人及肇事相關車輛於事故後在現場之位置及形態。

(5)肇事過程中之人車動態及各關係地點之確定。

處理道路交通事故之警察機關依勘查蒐證結果所作成之文書紀錄例如現場草圖、道路交通事故調查表、肇事當事人與證人之談話筆錄及攝（錄）影之照片或錄影帶等均為每一件道路交通事故之基本資料，其中，道路交通事故調查表需依規定呈報、建檔、統計，此呈報之調查表內容即本研究所指的道路交通事故資料。每件經警察機關處理的道路交通事故，均會有一筆記錄該件事故特性的資料（如：發生時間、天候、交通設施、道路設施等），以及記錄涉入該事故之所有當事人的多筆資料（如：每位當事人之駕乘車種、受傷程度、身份證字號、出生年月等），而此事故特性資料與當事人資料間的一對多關連性，即被警政單位利用來設計成一對多之資料庫結構。從另一個角度來說，未經警察機關處理的道路交通事故，便不會有警政單位的道路交通事故資料記錄。

##### 2.1.2  道路交通事故資料之處理程序

道路交通事故資料係來自道路交通事故調查表之記錄，有關各類道路交通事故調查表之資料處理程序，簡述如下：

1.A1類道路交通事故調查表之資料處理程序

A1類道路交通事故發生時，除涉及刑事責任部分由處理之警察單位檢具相關資料，轉請刑事警察單位移送地區地方法院檢察署外，道路交通事故調查報告表由處理之交通警察分隊（車禍處理小組）或分駐所（派出所）於事故發生後3日內將道路交通事故調查表呈報交通警察（大）隊或分隊，並於7日內循行政體系轉報內政部警政署交通組，其程序（不含專業警察單位）如圖2-1所示，至於所呈報之調查表內容則如附錄一所示。【1】

###### 圖2-1  道路交通事故資料呈報架構圖

資料來源：【1】

內政部警政署交通組於接獲道路交通事故調查表後，先行核對、更正後，送請資訊室進行電腦登錄、統計分析作業，並於每月25日列出電腦月報表（流程請參閱圖2-2），分送各相關單位。【1】

內政部警政署交通組除將例行之電腦統計月報送交通部參用外，同時會定期將每月之道路交通事故調查表的原始電子檔案，以ASCII格式複製一份給交通部，由交通部資訊中心轉入交通部構建在Microsoft Windows NT平台上的「道路交通事故分析系統」資料庫中（資料庫之資料格式如附錄二所示），俾利交通部進行其他道路交通事故分析之用，然後交通部資訊中心會進一步提供一套Microsoft Access可讀取之原始電子資料備份給本所，供本所進行道路交通安全研究之用。此份在內政部警政署交通組、交通部、交通部運輸研究所間傳送的原始電子資料，即為目前道路交通事故分析時，常用之源自警政單位的「道路交通事故資料」。

依據內政部警政署交通組的作業程序，由於其會於每月25日完成上個月的交通事故統計，因此，道路交通事故資料與實際事故發生時之時間差，保守估計應有約1個月之距，且因資料在各階段之檢核中（如圖2-2所示）均有更正之可能，故某日發生之道路交通事故其登錄於電子檔案的時間並不一定晚1個月，只能說某月發生之道路交通事故其登錄於電子檔案的時間晚1個月，此份道路交通事故資料再傳送到交通部時，由於行政程序所需，一般均會再耗費一些時日，所以交通部資訊中心取得某月道路交通事故資料之時間，會較該月約晚1個多月。

2.A2、A3類道路交通事故調查表之資料處理程序

A2、A3類道路交通事故發生時，處理之警察單位除依法院或民眾民、刑事訟訴需求，將道路交通事故相關資料移送該管地方法院辦理外，應於3日內將道路交通事故調查表（其格式、內容與A1類道路交通事故相同）呈報各警察局交通（大）隊，併A1類道路交通事故統計分析，並將統計分析資料提供相關機關參考及轉發各警察單位作為規劃勤務之依據。【1】

###### 圖2-2  道路交通事故資料（A1類）登錄流程圖

資料來源：【1】

目前A2、A3類道路交通事故調查表的電腦檔建置作業，係由本所負責，即本所會視電子檔案建置進度所需，至內政部警政署交通組取得已呈報之A2、A3類道路交通事故調查表，俟電子檔建置完成後，再將調查表送回內政部警政署交通組。所建置完成之原始電子檔案（其格式由交通部資訊中心提供）則先交由交通部資訊中心轉入交通部之「道路交通事故分析系統」資料庫中，然後再如A1類道路交通事故資料般轉成Microsoft Access資料，俾存一份備份資料在本所內。A2、A3類道路交通事故調查表的電子檔案處理程序雖稍異於A1類道路交通事故調查表，但其在交通部、及本所儲存之資料庫格式、架構、內容則相同。

#### 2.2  衛生單位—死因資料、健康保險資料

死因資料係記錄我國國民死亡之有關資料，而健康保險資料則記錄民眾以健康保險方式就醫的情形。我們可由死因資料中知悉確實因發生道路交通事故而死亡者的死亡資訊，此「死亡」的定義無警政單位「事發後24小時內」之限，至於健康保險資料則可讓我們瞭解因發生道路交通事故而以健康保險途徑處理的醫療資訊。茲分別說明此二種資料之意義及處理程序。

##### 2.2.1  死因資料之意義及處理程序

一、死因資料之意義【1】

衛生單位研究死因資料之主要目的，係期瞭解國人在不同年齡、不同地區及不同性別狀況下，究竟有那些健康上之問題，並藉死亡率來評估醫療介入醫學研究後，對疾病防治及健康提昇上的效果；是立基於預防醫學的觀點，試圖針對一連串因果關係鏈中最原始之原因（即「原死因」）加以防治，以避免過早的死亡發生，此乃國際上及我國為何要採「原死因」作為死因定義的重要原因。原死因之最簡要定義如下：

1.引起一連串病症且直接導致最後死亡之最初疾病或傷害。

2.造成致命傷之傷害或暴力狀況(如車禍死亡、槍擊命案等)。

衛生單位所採用之死因分類係據世界衛生組織W.H.O.公告之「國際疾病傷害與死因分類標準」（即ICD）為準，目前採行者為1975年版「國際疾病傷害與死因分類標準」 （即ICD-9）之詳細分類、基本分類與簡略分類。國際疾病傷害與死因分類標準若依死亡種類分，可分為因「病死或自然死亡」與「非病死或自然死亡」兩種，其中「病死或自然死亡」之ICD-9詳細分類碼涵蓋範圍為001-799，而對於「非病死或自然死亡」之死亡原因探討範圍，則以其引起損傷或中毒之外在原因為主，其ICD-9詳細分類碼涵蓋範圍為E800-E999，例如：死者死於顱骨穹窿骨折，但骨折若是由於陸上之兩部機動車相撞所導致骨折，則其原死因就會被歸類為機動車與機動車相撞的機動車交通事故，ICD-9詳細分類碼會註碼為E812。有關ICD-9詳細分類碼之內涵，有興趣者可另詳相關資料。

當然，死因資料中除記錄原死因外，尚會記錄該死者的基本資料，如：身份證字號、出生年月日、性別等，及死亡診斷之相關資料，如：診斷者身份等。每位死亡的我國國民，均會有一筆這樣的死因資料存放於衛生單位之資料庫中，而未死亡者當然便不會有此資料記錄。

二、死因資料之處理程序

衛生單位死因資料之蒐集，係借助戶籍登記制度，即依據該制度在執行過程中所蒐集的死亡證明書資料彙集而成，其資料蒐集詳細過程如圖2-3所示，由各地衛生所工作人員於每月月初，至當地戶政事務所影印上個月到事務所辦理戶籍註銷之所有個案的死亡證明書，並於加註編號及檢查其內容完整性後，逕送各該管衛生局進行初核，然後集中彙轉寄至臺灣省政府衛生處，完成全部資料之蒐集工作。【1】

行政院衛生署統計室雖為死因統計之規劃主導單位，惟因人力限制，登錄、整理等繁複龐雜之資料處理作業目前係採委辦性質，委請臺灣省政府衛生處辦理（包括台北市及高雄市之資料）。臺灣省政府衛生處對各縣市衛生局彙寄之死

###### 圖2-3  個案死因資料處理流程圖

資料來源：【1】

亡證明書影本資料，除先以人工方式複審其完整性與合理性外，並檢查衛生局檢附之當月內政部死亡數與資料蒐集數的月報表資料，務求資料來源完全一致，然後，由訓練有素之死因註碼人員就每張死亡證明書之死因選定其原死因並加註原死因碼，倘遇有原死因填註不合理或矛盾者，衛生單位人員也會於初審、再審或複審時，就個案再對開具單位進行瞭解，以保障原死因之精確度，最後才由資料輸入人員逐項鍵入，完成原始資料之電子檔建檔登錄。登錄完成之原始電子資料檔由檢誤程式進行檢誤，印出錯誤或不合理資料，配合原影印資料進行修訂，直至完全正確為止，最後進行統計報表之產生與編審，整個死因資料的電子檔登錄整理流程如圖2-4所示。【1】檢誤完成之電子資料檔即為當年之死因資料，係由台灣省政府衛生處以ASCII格式（其格式及資料內容詳如附錄三）儲存於磁片中，交付行政院衛生署統計室，行政院衛生署統計室則在PC平台上，以SAS對該死因資料進行相關之統計分析工作。

衛生單位為蒐集一年之死因資料，其資料蒐集時間為當年一月一日至次年三月底止，故當年死亡者但於次年四月以後才去辦理註銷戶籍者並未列入當年死亡數統計，而被視為延遲申報者，此延遲申報者的資料另存一份電子檔，並不併入當年之死因資料中。由衛生單位資料收集、處理方式及時間要求可推知，某年之死因資料至少需在次年方能獲得，且因資料是以「年」為單位進行處理，故並不能確定某日死亡者之資料會於多久後出現在建置完成的死因資料中，只能確定某年死亡者之死因資料可於次年年底左右完成電子作業的登錄手續。

##### 2.2.2  健康保險資料之意義及處理程序

一、健康保險資料之意義

健康保險資料係藉由特約醫事服務機構向中央健康保險局申請醫療費用時所蒐集之資料。由於只要是健康保險給付範疇內之醫事處理，各特約機構均可依據中央健康保險局所

###### 圖2-4  個案死因資料電子檔登錄流程圖

資料來源：【1】

公佈之資料申請格式（媒體、連線或書面），申請給付醫療費用，因此其資料形式、種類繁多，然不論以何種方式申報，最後均會由中央健康保險局彙整成下列相關電子資料檔案類別：【2】

1.門診費用申請總表資料

2.門診處方及治療明細資料

3.門診處方及治療醫令明細資料

4.住院費用申請總表資料

5.住院醫療費用清單資料

6.住院醫療費用醫令清單資料

7.特約藥局藥事費用申請總表資料

8.特約藥局處方調劑明細資料

9.特約藥局處方調劑醫令明細資料

10.門診洗腎EPO注射記錄表資料

11.預防保健服務檢查結果表資料

12.中醫診察費申報表資料

13.住院通知表資料

經本研究查閱「全民健康保險特約醫院及診所辦理醫療業務須知」後發現上述諸多資料中，與道路交通事故分析較相關之個案醫療資料應為2.及5.等二項，故以下所有有關健康保險資料部份的闡述，均將焦點投注於此二項資料上，至於其他資料項目則請有興趣者逕行參閱該須知。茲先說明此二項資料之意義如下：

- 門診處方及治療明細資料：記錄每一門診人次的病因（ICD-9-CM）、各類門診費用金額、該門診者身份證字號、該門診者出生年月日等資料，於門診結束時填具之。由於每一門診「人次」，只要是以健康保險方式繳納醫療費用，均會有一筆此種資料記錄，而以同樣病因多次就診的病患，亦直接以多筆彼此獨立的資料記錄方式處理，因此，就資料庫的設計而言，此資料與死因資料一樣，屬於相當單純的資料庫結構，只是其資料內各筆記錄間可能隱含有關連特性。從另一個角度來看，未以健康保險途徑就醫的病患，便不會有此門診處方及治療明細資料記錄。

- 住院醫療費用清單資料：記錄每一住院人次的病因（ICD-9-CM）、各類住院費用金額、該住院者身份證字號、該住院者出生年月日等資料，原則上於住院結束時填具之。此類資料的記錄方式、資料庫結構的設計方式與上述門診處方及治療明細資料相同，只是當醫療院所分次申報長期住院者之醫療費用時，則即令該病患僅住院一次，亦會有多筆彼此獨立的資料記錄出現，然而不論如何，未以健康保險途徑住院的病患，便不會有此種住院處方及治療明細資料記錄。

由於我國之健康保險制度於民國84年方開始實施，目前正處於逐步建置完整、全面之健康保險資料庫的階段，依據進度規劃，自民國87年起才會有所有特約醫療院所較完整之健康保險資料，而相關資料的申報、處理時序亦會隨之進入較穩定之階段。

二、健康保險資料之處理程序

依據「全民健康保險特約醫院及診所辦理醫療業務須知」及後續相關公告，醫療院所申報醫療費用之程序簡述如下：

- 當月之醫療費用於次月二十日前申報可申請暫付款項（多數醫療院所依此規定申報），申報方式分為書面申報、媒體申報、連線申報三種。其中書面、媒體申報係利用郵寄方式將資料交寄中央健康保險局，而連線申報則是透過向衛生署全國醫療資訊網的區域資訊中心申請連線，以線上傳輸方式傳送資料。

- 書面申報之資料格式如附錄四所示，此資料會由中央健康保險局以附錄五之電子資料格式登錄；媒體申報及連線申報之方式，則依據「全民健康保險醫療費用媒體申報作業要點」之規定，檢送附錄五之電子資料格式。媒體申報時檢送之媒體規格、內碼格式為：

(1)媒體規格：

盤式磁帶：九軌，NO LABEL，1600/6250 BPI。

匣式磁帶（CARTRIDGE）：

a. 525MB QIC CARTRIDGE

b. IBM 3480相容之18軌匣式磁帶，每捲容量 200MB。

卡帶式磁帶（DAT）：4mm DAT，DDS，DDS-DC FORMAT。

磁片：3.5英吋2HD，5.25英吋2DD/2HD，為IBM及其相容PC使用MS/DOS 所產生者。

(2)磁帶資料內碼：

ASCII CODE 或 EBCDIC CODE。

中文部分以EUC CODE、CNS11643-1992碼為佳或BIG-5碼或行政院主計處公佈之通用漢字標準碼。媒體所使用之代碼，需於磁帶標籤上說明清楚。

資料以NO LABEL儲存，勿經壓縮。

門診處方及治療明細資料以3936 BYTES為一區段；住院醫療費用清單資料以4032 BYTES為一區段；住院通知表資料以3710 BYTES為一段。

(3)磁片資料內碼需為ASCII CODE，中文部分用 BIG-5碼。

- 中央健保局於收到申報資料二個月內辦理核付，申報院所對於所核付之金額若有異議，則可於二個月內提出申複，而後續爭議之處理時程為二個月。

- 就本研究所關注的門診處方及治療明細資料、住院醫療費用清單資料、住院通知表資料等三項資料而言，其申報係以一人次為一筆資料記錄單位。

各醫療院所依據上述程序申報資料後，中央健康保險局會將媒體、連線申報之資料轉至資料庫中，而書面申報者則由該局相關人員鍵入資料庫，資料庫中的資料在累積一段時間後，便會轉入至磁帶永久儲存，而核付之資料亦採與申報資料相同的處理方式。中央健康保險局對資料之進一步處理係在UNIX作業環境下的大型工作站上進行。

由「全民健康保險特約醫院及診所辦理醫療業務須知」及後續相關公告中的規定，可知由於醫療費用之申報係以「月」為單位，因此在無爭議的情況下，醫療院所某月之醫療費用至少需3個月（1個月申報期限加2個月核付期限）之時間，才會有業經核定的資料儲存於中央健康保險局之電子資料庫中，但若申報之醫療費用產生爭議，依據目前執行經驗，少則半年多則一年方能確定該項之醫療費用，然目前產生此種爭議案件的比例甚低。由此可知，我們雖然無法掌握某醫事處理個案發生時與中央健康保險局正式登錄該項醫療資料時的時間差距，但卻可推測在一般情形下，由於以媒體、連線方式申報醫療費用者之資料易於轉錄，而書面申報者之資料量少，故某月之醫事處理案件，應可於3個月後由中央健康保險局取得絕大多數的電子資料，且因申報與核付間的變異程度不大，因此，當直接採用申報資料時，可進一步將時間差縮短為約1-2個月（1個月申報期限加若干時日之資料轉錄、建置時間）。

#### 2.3  財政單位—汽車保險資料

汽車保險資料，包括一般汽車保險及強制汽車第三人責任保險之資料，前者係為選擇性之保險，後者則具強制性（目前僅限汽車），藉由汽車保險資料可以讓我們瞭解因發生道路交通事故而肇致的部份金錢成本，由於二者在資料意義及處理程序上均具某種程度的一致性，故茲將統一說明其資料意義與處理流程如下。

##### 2.3.1  保險資料之意義

由於保險具分散風險之功能，因此除投保人可主動利用各種保險來分散被保險人在某標的上的風險外，政府為使受害人得獲保障，亦有所謂之強制險的設計。

汽車保險資料乃是針對某標的（如：一輛汽車因交通事故而受損等）記錄其保險、理賠二種情形之資料，前者資料代表某期間（保險期間）內的相關投保事宜，政府單位使用之主要資料如下：

- 保單（要保書）資料：記錄某一保險標的之相關基本資料，如：保險人、保險期限、保險種類等。每件投保標的均會有一筆此種保單（要保書）資料的記錄，即當保險人為一輛車投保多個標的時，便會有該輛車的多筆保單（要保書）資料記錄，而這些資料記錄間是彼此獨立的，因其可能來自同一家產險公司，亦可能來自不同的產險公司。從另一方面來說，就汽車保險而言，未投保之車輛便不會有保單（要保書）資料之記錄，而無此基本資料記錄，自無下列之批單、理賠申請書、理賠計算書及求償計算書資料。

- 批單資料：記錄對於既有保單之相關異動、更誤事項。每份保單（要保書）均有可能會有此種資料記錄，亦即每件投保標的均可能出現批單資料，汽車保險自然不例外。

後者資料則代表某事件發生後的處置（出險）內容，政府單位使用之主要資料為：

- 理賠申請書：事故發生後，產險公司進行勘驗時所記錄之相關資料，如：保險人、出險原因、理賠金額等。並非每份保單均會有此種資料記錄，但任何一件投保車輛發生道路交通事故，且向投保之產險公司提出理賠要求的個案，便會有此種資料記錄，除此之外，一輛車並不會平白無故地出現理賠申請書之資料記錄。

- 理賠計算書：產險公司勘驗後，決定理賠時所記錄之相關資料，資料內容與理賠申請書相同。此為理賠申請書的後續可能資料記錄，即每件產險公司決定理賠的案件，都會有一筆此種資料記錄。

- 求償計算書：產險公司理賠後經發現其他狀況，且依合約規定可向理賠對象追討已理賠金額時，所記錄之相關資料，資料內容與理賠申請書相同。此為理賠計算書的後續可能資料記錄，即每件出現事後追償行為的決賠案件，均會有此種資料記錄。

上述保單（要保書）、批單、理賠申請書、理賠計算書及求償計算書之資料，在資料記錄方式、資料庫結構設計方式上雖屬彼此獨立的記錄，然資料間卻可能因一案件的保險理賠處理，而隱含著關連性，就道路交通事故分析而言，較直接相關者應為理賠申請書、理賠計算書、求償計算書三種，以下所言之汽車保險資料庫即指此三種資料所組成的資料庫。

汽車保險之投保範圍可含括車身、車主、乘客、第三人之傷害，然除汽車強制投保之第三人責任部份外，因保險本身為一種商業契約行為，故並非每一輛車均需投保，且強制險部份，目前我國除規定每一輛汽車均需投保強制汽車第三人責任險外，對於機車之強制汽車第三人責任險的投保，未有強制規定，因此並非每輛車均有汽車保險資料，而無保險之車輛自然就無理賠資料可供使用。但是，依我國汽車強制第三人責任保險法之規定，自民國88年7月1日開始，機車亦須投保強制第三人責任險，屆時，全國之機動車輛便至少應該有強制第三人責任險的保險資料，然一般汽車保險則仍屬選擇性之產險。

##### 2.3.2  保險資料之處理程序

由於保險係屬一種商業上的契約行為，因此，其最原始之保險資料均由各產險公司依其所需，各自設計、儲存、使用，對此初始資料的填寫及儲存格式、內容、方式，我國並無統一之規定，而是僅針對政府單位為汽車保險業務統計之需，制訂統計規程，來規定各產險公司需定期呈報的資料內容、格式、方式，茲簡述該規程於下：【3】

- 由於財團法人保險事業發展中心代財政部掌理所有保險資料，故各產險公司需依規定呈報個案資料至該中心。

- 一般汽車保險與強制汽車第三人責任保險的資料需分別呈報。

- 資料來源依規定可為磁帶、磁片及單底資料三種，由於目前並無單底（指書面之電腦專用聯）呈報之資料，故本研究不討論此部份之相關流程。磁片之使用係適用每月平均承保車輛數未超過1000輛之產險公司。

- 所需呈報之個案資料包括：保單（強制汽車第三人責任保險為要保書）、批單、理賠申請書（或賠案受理初步記錄）、理賠計算書、追償計算書。

- 以磁帶（磁片）彙送資料者，須每月製作一次，每月資料在次月二十日前送交發展中心。

- 以磁帶彙送資料時，需使用1600或6250BPI、9軌之NO LABEL或STANDARD LABEL磁帶，資料以EBCDIC或ASCII碼儲存成未經壓縮之單一檔案，而以磁片彙送資料時，則需使用5.25英吋之磁片，資料以ASCII碼儲存成單一檔案。每一筆資料均為固定長度，使用磁帶時，以100筆資料為一區段。理賠資料之電子檔格式如附錄六所示。

- 有關汽車保險資料由產險公司送交發展中心處理之此一流程，如圖2-5所示。

理賠資料是投保事故發生後，產險公司的處置記錄，由於進行此種處置的基本先決條件必須是事故符合投保約定，而產險公司往往需要依其公司規定程序，查核此項基本要件的成立，由此可知，事故發生與理賠發生間的時間關係並不固定，會因產險公司、事件特性、保險種類等之差異而有所不同，若理賠作業進入訴訟程序，則所需耗費的時間就更無法估測了。

###### 圖2-5  汽車保險資料處理流程圖

資料來源：【3】

由上述可推知，於次月二十日送交發展中心之當月理賠應多為前一個月完成的理賠作業，加上發展中心資料檢誤所需時間，則發展中心最後所儲存之當月資料應較實際完成作業時間約晚1個月以上，但因理賠作業的性質會造成產險公司呈報至發展中心的每月理賠資料內，其實際保險事故發生之時間難以估測，甚至於是否為該年事故之理賠均無法確定，此種資料登錄時效之高度不確定性，當然會持續保留在發展中心最後所儲存的資料中，且發展中心所儲存之資料尚比呈報資料之時間晚約1個月以上，然若將理賠資料觀察之時間長度延長為一年，或可使其所包含之個案資料為當年事故者的機率提高。

目前發展中心係將相關之電子保險資料儲存於特製規格的光碟上，一切資料處理作業則在SUN的大型工作站（UNIX作業系統）上進行。

#### 2.4  交通單位—人車監理資料

人車監理資料為駕駛人、車輛要合法行駛於道路前，所須通過之相關檢驗、測試的合格證明資料，此項資料可讓我們知道發生道路交通事故之駕駛人及車輛的特性。茲說明其資料意義與處理流程如下：

一、監理資料之意義

一輛車要行駛於道路上，首先須領有牌照、行車執照，前者給予車輛合法的身份，除配掛於車身前後之牌照外，尚有一紙記錄配掛該牌照之車輛基本資料的牌照登記書，後者則給予車輛行駛的權利，而一個人要在道路上駕駛車輛，亦需持有適當的駕駛執照，這些牌照登記書、行車執照、駕駛執照資料構成整個人車監理資料的基本來源：

- 牌照登記書：記錄配掛某牌照之車輛的相關基本及使用資料，如：牌照號碼、車主、車輛廠牌、車輛引擎號碼、車輛型式、車輛出廠年月、異動狀態等。每一輛可行駛於道路上的車輛（慢車、動力機械除外），在某時間點上均會有且僅有一份此種資料及下述之行車執照資料，而此二種資料需互相搭配，但因並非一輛車之使用期間內，只能使用一張牌照，因此，只要依法辦理相關之換牌手續，一輛車可在不同之時間點出現不同的牌照登記書及行車執照資料，當然，未同時擁有此二項資料之車輛，依法便不能行駛於道路上。

- 行車執照：記錄配掛某牌照之車輛的行駛、檢驗期限，如：牌照號碼、車輛廠牌、車輛引擎號碼、有效期限、檢驗記錄等。此項資料係與牌照登記書資料搭配存在。

- 駕駛執照：記錄可駕駛某種車輛之駕駛者的基本及使用資料，如：駕駛執照號碼、駕駛者姓名、駕駛者性別、有效期限、違規狀況等。每一位可駕駛車輛於道路上者，均需持有一份合適的駕駛執照，然並非一個人只能持有一張駕駛執照，因其可分別持有多種車種之駕駛執照，且依規定若干車種之駕駛執照可駕駛其他車種之車輛（實際使用範圍請另詳相關規定）。

二、人車監理資料之處理流程

上述之基本人、車監理資料目前均已利用電腦直接進行線上處理，也就是說，監理處所第一線作業時便以電腦輸入方式進行發照、變更、異動等作業程序，而這些線上的作業，亦會即時地透過專用網路傳至由中華電信公司代管的全國監理資料系統中，更動車輛車籍資料及駕駛執照資料。此種資料登錄、傳遞方式，使得中華電信公司所代管的全國監理資料永遠均存放現時點資料（current data），想要歷史資料尚需事先規劃於特定時間點進行擷取作業。

前述牌照登記書、行車執照、駕駛執照三種基本人車監理資料，並非直接以三個獨立的電子檔儲存，而是匯集成車籍、駕駛人二種電子資料，車籍資料除登錄一輛車的基本資料外，亦登錄其使用期限內牌照、行車執照之最近異動歷程，而駕駛人資料則登錄某駕駛者的基本資料及其所持有的各種駕駛執照種類之最近異動歷程，由此可知，一輛車及一個駕駛者均各僅有一份電子資料，用來登錄其隨時空變化而產生的變化，如：車輛牌照號碼的變更、駕駛執照種類的增加等。

中華電信代管之全國監理資料系統中，人（駕駛執照）、車（車籍）資料係分別存放，其電子資料格式如附錄七所示。

#### 2.5  資料特性綜合分析

由2.1-2.4節中對於現有與道路交通事故相關資料之說明，可發現各資料庫間的資料內容在分析、研究上具互補之特質，其處理方式則因各自獨力發展而存有顯著差異，而彼此間並未見例行之資料交換程序。由於本研究在構建追蹤邏輯時，所採用之基本資料來源為電子資料，因此，在介紹完各既有資料的處理方式後，往後，本研究僅將討論之焦點放在業經彙整處理的電子資料。

暫且不論警政、衛生、財政、交通單位間對道路交通事故相關資料迥異之電腦軟、硬體處理方式，本節中將先行以一道路交通事故發生為基礎，來綜合探討各資料庫間在資料記錄特性上的異同及由此所衍生出的應用特質。當一道路交通事故發生時，所牽動之相關事件處理時序，及其他相關資料的變動狀況如圖2-6所示，由該圖及本章中前述各節的說明可發現：

- 各相關資料之匯集方式可分為三類：

(1)即時，如：交通單位之人車監理資料。

(2)每月定期彙整業務成果，如：警政單位之道路交通事故資料；財政單位之汽車保險資料；衛生單位之健康保險資料。

(3)每年定期彙整資料，如：衛生單位之死因資料。

- 相較於汽車保險資料及健康保險資料，道路交通事故資料、死因資料、人車監理資料由於係屬集中式管理，故在時、空層面上的複雜度較低。

- 由於各產險公司處理事故發生後之保險事宜在時間上的不確定性，以及民眾在投保業務上之可選擇性，會使得：

(1)某年之汽車保險資料中，除可能僅包括部份該年內所發生之道路交通事故的決賠案件外，亦可能含括其他年份所發生之道路交通事故的決賠案件。而當時間面越短時，如某年變成某月，此種資料所代表之時間的變異情形將越明顯。反之則較易由其中將資料所代表的時間分類。

(2)如何確認業已完全納入當事車輛在所有投保之產險公司的所有理賠、求償事宜，成為一項實務操作的課題。由於不同產險公司作業之別，會使得匯集資料的時間產生差異，進而使擷取資料之時間段成為解決此課題之重點。而由此衍生出的另一個考量課題便是資料整合的問題，亦即當納入所有的理賠資料後，如何整合、處理這些資料，此乃未來資料應用成效的關鍵。

- 健康保險資料與汽車保險資料一樣，由於事故發生後之醫事服務在方式上、時間上的不確定性，如：多次門診、多次住院、多處就診等各種可能之醫療方式，會使得其產生和汽車保險資料相同的狀況。

###### 圖2-6  道路交通事故資料處理時序圖

- 就發生道路交通事故到取得相關電子資料之時間差來看，警政、交通單位二單位之時間差較穩定，由即時到至多2個月的時間即可取得，而財政、衛生二單位之時間差則較不穩定，因此二單位均係利用民間機構處理決賠、醫療事宜來蒐集資料，故民間機構處理事件、記錄資料時間點的變異性，直接影響最後政府單位內正式登錄資料與事發當時之時間差。當觀察發生道路交通事故到警政、衛生、財政、交通單位完成相關資料登錄之時間越長，自然越能收集到越多某特定期間之道路交通事故的相關資料，但另一方面卻也需要容忍更高之相關即時資料變異的可能性，也就是說在目前之資料作業制度下，當我們想即時知道發生道路交通事故時之瞬間資訊，那就僅能知悉當事駕駛人、當事車輛的監理資料，然當在某年年底時，便非常有可能知道去年發生之道路交通事故的所有相關資料，但需冒的風險是，由於觀測時間的加長，使得人車監理資料異動的可能性提高。此資料有效時距之關係如下表所示：

| 時間點 | 可使用之電子資料 的資料內容 | 可能可使用之電子資料 的資料內容 |
| --- | --- | --- |
| 事故發生當時 | 人車監理資料（交通） | — |
| 事故發生之 次月 | 人車監理資料（交通） 道路交通事故資料 （警政） | — |
| 事故發生後之次二月 〔註1〕 | 人車監理資料（交通） 道路交通事故資料 （警政） 部份門診、住院資料（衛生） 部份理賠、求償資料（財政） | 多數門診、住院資料 （衛生） 多數理賠、求償資料 （財政） |
| 事故發生後之次年年初〔註2〕 | 人車監理資料（交通） 道路交通事故資料 （警政） 事故發生時越接近事故發生當年年初： 絕大部份門診、住院資料 （衛生） 絕大部份之理賠、求償資料 （財政） | 事故發生時越接近事故發生當年年初： 所有門診、住院資料 （衛生） 所有理賠、求償資料 （財政） |
| 事故發生後之次年年底〔註3〕 | 人車監理資料（交通） 道路交通事故資料 （警政） 絕大部份門診、住院資料 （衛生） 絕大部份之理賠、求償資料 （財政） 死因資料（衛生） | 所有門診、住院資料 （衛生） 所有理賠、求償資料 （財政） |
| 註：1.若發生事故之當事人未在事發當月完成所有門診、住院之醫事時，則事發後2個月便僅能知悉其已完成的醫事部份資訊，但若當事人可在事發當月完成多數之醫事，那麼事發後2個月便可能取得當事人之多數醫療資料。理賠與求償資料亦同。 2.當事故發生時越接近一年之初，則越可於次年年初取得當事人之絕大多數醫療資料，甚且可能取得其所有醫療資料。理賠與求償資料亦同。 3.由於發生事故之當事人於次年年底未完成所有醫事的機率甚低，故屆時應可取得當事人絕大部份之醫療資料，甚且可能可取得其所有醫療資料。理賠與求償資料亦同。 4.表中之人車監理資料均為即時資料（current data）。 |  |  |

- 由上述3.、4.及5.可知，各相關資料庫資料所代表的時間迥異，由應用資料的角度來看，雖然隨著分析所需資料種類的不同，我們可在不同的時間點依資料儲存特性擷取特定時間段之資料，但取得足夠之資料樣本應是基本要求。就一般研究分析而言，「1年」的資料量應是最基本的，在此前提下，相關資料之時間段及擷取作業時間點如下所述：

(1)對於需要1年道路交通事故資料之研究，健康保險資料、汽車保險資料則至少需再延長至1年5個月，以追蹤後續處理狀況，至於死因資料，因依相關研究發現，非於事發後24小時內死亡但最後係因該事故死亡的當事人，可於事發後14天內再取得大部份之死因資料，故死因資料可據此再延長至1年1個月，但此時恐需考量跨年資料與相關單位以「年」為基礎收集資料二者間的配合問題，因為多一個月便相當於需多等一年方能完全擷取所需資料。由此衍生的各相關資料擷取作業時點，為清楚表達，茲舉例說明之：86年1-12月的道路交通事故資料，可於87年3月擷取，而所需之86年1月-87年6月的健康保險資料、汽車保險資料，可於87年9月擷取，至於所需之86年1月-87年1月的死因資料，則需至88年12月方能完全擷取，但若不考量當事人於事發24小時後死亡的個案資料（即僅使用86年1-12之死因資料），則可於87年12月擷取所需資料。

(2)對於無須道路交通事故資料之研究，則限制較少，1年的健康保險資料可搭配同時期的汽車保險資料，至於死因資料部份，由於無相關研究可資依循，故暫且亦建議使用相同時期之資料，由此所衍生的資料擷取時點，同樣以實例說明之：86年1月-12月的健康保險資料、汽車保險資料，可於87年3月擷取，至於所需之86年1-12月的死因資料，則需至87年12月方能擷取。

(3)不論上述(1)或(2)的情形，在任何資料擷取時點，均可擷取當時的人車監理資料，只是，若駕駛人或車輛於其他相關資料的時間段內，曾做過多次（二次以上）的基本監理資料異動（如：牌照異動二次等），那麼可能無法尋獲有效之人車監理資料。

(4)由上述(1)~(3)以及5.中之表可發現，某年之道路交通事故，於次年年底一舉收集其他相關資料時，雖可滿足部份研究需求，但卻不能確保需利用人車監理資料之研究得以順利進行，因此，如何適當解決此種動、靜態資料差異所引發的研究應用課題，當是未來資料連結邏輯進一步詳細設計時應考量的重點之一。

- 在不考慮相關資料的時間交錯問題下，各資料記錄間的關係如下：

(1)發生一件警政單位登錄的道路交通事故時，該事故在警政資料中會有一筆有關事故本身資料之記錄，以及多筆當事人資料的記錄：

就當事人部份：若當事人（含駕駛人與非駕駛人）中有人於事發當時或事後需就醫，則在衛生單位的健康保險資料中，會有以健康保險方式就醫者的相關醫療資料，可能為一筆（一醫療院所一筆）或多筆（一醫療院所多筆、多醫療院所各一筆、多醫療院所各多筆）資料記錄，且可能只有門診資料、只有住院資料、同時有門診及住院資料；若最後有當事人因此事故而死亡，則在衛生單位的死因資料中會有一筆該當事人的死因記錄；若該事故之涉案駕駛人為合法駕駛者，那麼，在交通單位之人車監理資料中便可尋獲該駕駛人的監理記錄。

就當事車輛部份，若涉案車輛有投保汽車保險（包括強制汽車第三人責任保險及一般汽車保險），則在財政單位之汽車保險資料中會有相關的保險資料記錄，可能為一筆（一產險公司一筆）或多筆（一產險公司多筆、多產險公司各一筆、多產險公司各多筆）資料記錄，且可能同時有理賠申請書與計算書資料、同時有理賠申請書、理賠計算書及求償計算書資料；若該事故之涉案車輛非慢車或動力機械，那麼，在交通單位之人車監理資料中便可尋獲該車輛的監理記錄。

(2)對於因未報警、以和解書方式處理等狀況，致使警政單位未登錄的交通事故資料，則會出現於除警政單位以外之其他相關單位的資料庫中，端視該人、車是否以健康保險就醫、是否投保汽車保險、最後是否因該事故死亡、是否為人車監理對象而定，其資料記錄的方式與警政單位登錄有案之道路交通事故相同。

- 對於警政單位未登錄之道路交通事故，由於我們不知道整個事故的範疇（所含括的人、車），故除無法取得有關事件本身之資料外，亦無法判斷同屬一事故之人、車基本資料，包括：總數、身份證明等，但仍可藉由其他相關之資料來知悉可能為部份、抑或可能為全部涉案人、車之資訊，但這些資訊便不能以「事故」為單位進行彙整分析：

(1)在汽車保險資料（理賠資料）中顯示有一交通事故發生時，除可獲知投保車輛之相關汽車保險資訊外，尚有下列之資訊可進一步應用：

由於汽車保險資料會記錄出險日期（即事故發生日期），故可以知道該交通事故發生的時間，當以此時間來取代警政單位道路交通事故資料中的事故發生時間，便可作為其他事故後續處理資訊的參考點，而將事故的起迄時間作成基本之串連，以進行時間差分析。

因汽車保險資料中會記錄肇事駕駛人（並不一定是保險人或被保險人）之基本資料，故可進一步瞭解該駕駛人的監理資料，此外，當有健康保險資料、死因資料與之搭配時，便可進一步獲知該肇事駕駛人相關的衛生醫療資訊。

至於汽車保險資料中有關保險人、被保險人部份的基本資料，由於無法確認其是否為交通事故之涉案人，故該資料在道路交通事故分析研究上之應用有限。

(2)在健康保險資料、死因資料中顯示有一交通事故發生時，若無汽車保險資料可與之相搭配，則僅能獲得交通事故後續關於「人」部份的衛生醫療處理資料，甚且即使有該人的監理資料，由於衛生醫療資料中僅能顯示「該人因交通事故就醫」、「該人因交通事故死亡」，而無法判斷該人是否為駕駛者，故此監理資料形同無效資料。

(3)至於人車監理資料，由於僅處於「被查詢」之地位，故勢需搭配其他相關資料使用方具意義，也就是說，當其他相關資料（健康保險資料、死因資料、汽車保險資料）中顯示有交通事故之涉案駕駛人、車輛時，方足使得監理資訊應用於道路交通事故分析。人車監理資料之應用，在經警政單位登錄之道路交通事故中，並無其他需特別進行的考慮，因所登錄之資料中可直接知道何人為駕駛者、何車為當事車輛，然在未經警政單位登錄之交通事故中，則會因應各相關資料特性而有不同的處理結果（如上(1)、(2)所述）。

- 由上述7.、8.可知：

(1)當我們要分析以「事件」為基礎的道路交通事故時，勢需有警政單位的道路交通事故資料，方能以此為源頭來彙整相關資料，至於其他資料則僅能歸類成事件的部份資料，如：某車在一事故中的所有保險資料、某人因一事故所引發的所有醫事資料等。

(2)當我們要以「駕駛人」為分析基礎時，若有警政單位的道路交通事故資料，可直接以其記錄內容來獲取相關駕駛人資料，若無則至少需有財政單位的汽車保險資料，利用其中有關肇事駕駛人之基本資料來取得相關資料。然不論何途，均無法擷取所有實際發生道路交通事故之駕駛人的資料，因前者會遺漏警政單位未登錄之事故，而後者則會遺漏駕駛未投保車輛者所發生之事故，即令二者合併使用亦不能全面涵蓋。

(3)當我們要以「人」為分析基礎時，則不論道路交通事故資料、健康保險資料、死因資料均可提供資料，但皆僅部份資料而非所有實際發生事故者的資料，即只有警政單位登錄者、因交通事故就醫者、因交通事故死亡者的相關資料，就算三項資料合併使用，也不能包含所有實際發生交通事故者。

(4)當我們要以「車」為分析基礎時，則不論道路交通事故資料、汽車保險資料均可提供資料，但相同地，此僅為部份資料而非所有實際發生事故之車輛的資料，亦即只有警政單位登錄者、業已投保汽車保險者的相關資料。

### 第三章  道路交通事故相關分析需求之探討

在前一章中探討了現行可用之道路交通事故相關資料後，本章將由另一個角度來瞭解目前為進行相關研究，在道路交通事故分析上常見的分析內涵，俾利後續可藉由分析需求、資料供給二方面，來構建相關資料的追蹤邏輯。

一般而言，可將道路交通事故分析在研究上的應用，概分為如下幾類：

- 傷害防治，如：研究與傷害發生、傷害成本等相關課題。

- 交通安全，如：研究與事故特性、涉案車輛特性、涉案人特性等相關課題。

- 道路安全，如：研究與道路設施、道路設計等相關課題。

- 資料品管，如：研究與資料一致性、資料正確性等相關課題。

而這些研究之成果，均可進一步做為道路運輸安全改善計畫的根據，茲分就上述各類研究舉一例如下：

- 透過對傷害成本的研究，可知道事故所造成之傷害的量化結果，之後即可據此擬定降低傷害成本的改善計畫，或評估道路運輸安全改善計畫的效益，以協助道路運輸安全政策的擬定、推動及評估。

- 透過對事故特性的研究，可知悉會造成嚴重傷害的事故特質，然後針對此種特質擬定教育、工程、執法面等改善計畫，來提高道路運輸的安全。

- 透過對道路設施的研究，可瞭解會產生嚴重事故結果的設施狀況，接著便可針對這種狀況擬定工程等改善計畫，來提高道路運輸安全的水準。

- 透過對資料正確性的研究，可讓後續之相關研究瞭解其所用資料的品質水準，甚至可使其立基在一個較好的資料水準上。此類研究看似與道路運輸安全改善計畫之進行未直接相關，但實際上卻是其他各類研究結果正確與否的關鍵，故此類研究可謂為幕後操縱道路運輸安全改善有效性的主要根源。

然而不論何種研究，就其分析的量化資料內涵而言，常見者可分為「人」、「車」、「路」、「環境」及「其他」等五類，如表3.1所示。研究者可透過該表中單一分析內涵的分析作業進行相關研究，亦可透過各分析內涵間二維以上的交叉分析，如：分析不同年齡層之涉案人以不同涉案車種所發生的肇事原因特性；分析未戴安全帽者的頭部傷害成本等，來進行相關研究，其在道路運輸安全研究上應用之廣，可以想見。由此可知，只要資料能滿足表3.1中所列之分析內涵所需，即可支持大部份的道路運輸安全研究，進而協助當局者推動相關的改善計畫，提高道路運輸安全的水準。

表3.1  道路交通事故分析常見之分析內涵彙整表

| 分析內涵類別 | 分析內涵 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 人 | 性別 |  |
|  | 年齡 |  |
|  | 職業 |  |
|  | 教育程度 |  |
|  | 用路人身份 | 通常指該人為駕駛者、乘客、行人等。 |
|  | 乘坐位置 | 通常指該人乘坐在車輛內的位置，如：右前方、右後方等。 |
|  | 防護設施使用情形 | 防護設施包括安全帶、安全帽、氣囊等，通常分析其於事故當時是否使用。 |
|  | 受傷情形 | 受傷情形的描述方式在相關部門間並未有一致之認定標準，通常除可依該人外傷情形進行簡易認定外，如：未受傷、受傷、死亡，亦可依該人被處理的情形進行描述，如：未受傷、輕微受傷、被送往醫院、住院、死亡，當然也可採用醫學之專業描述。 |
|  | 受傷部位 | 受傷部位的描述方式並未有一致之表達標準，可簡單的描述，如：頭、頸、胸、手等，當然亦可採指醫學上對身體部位的專業分類。 |
|  | 住院時間長度 | 通常指該人因一事故總計的住院時間，若多次進出醫院，則需將每次住院時間加總計算。 |

表3.1  道路交通事故分析常見之分析內涵彙整表（續一）

| 分析內涵類別 | 分析內涵 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 人 | 門診及住院次數 | 通常指該人因同一事故就診、住院的次數。 |
|  | 傷患送醫時間長度 | 通常指該人自事故發生至醫院受理從事醫療服務為止的時間長度。有關此項分析內涵，亦常見更進一步的衍生分析內涵，包括：分析醫療系統獲報時間、反應時間、現場處理時間、送醫時間、到達目的地時間等。 |
|  | 飲酒情形 | 關於飲酒情形並未有統一之描述方式，然通常可見之表達方式如：未飲酒、酒醉、血中（或呼氣中）酒精含量超過法定值等。 |
|  | 藥物使用情形 | 藥物包括：禁藥（如：毒品類等）、治療用一般藥品等，通常分析其是否使用。 |
|  | 病癒時間長度 | 「病癒」雖不易定義，但通常與「門診及住院次數」搭配分析。 |
|  | 復健時間長度 |  |
|  | 駕駛執照持用情形 | 通常指該人有或無適當駕駛執照、使用之駕駛執照種類等情形。 |
|  | 駕駛經驗 | 通常係指該人領取駕駛執照到事故發生時之駕駛年資指年資而言，如：領用第一張駕駛執照到事發時之年資、領用事發當時所駕車種之駕駛執照到事發時的年資等。 |
|  | 門診費用 | 通常指該人因該事故所發生的所有費用。 |
|  | 住院費用 | （同上） |

表3.1  道路交通事故分析常見之分析內涵彙整表（續二）

| 分析內涵類別 | 分析內涵 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 人 | 醫藥費用 | （同上） |
|  | 長期看護費用 | （同上） |
|  | 物理治療費用 | （同上） |
|  | 醫療保險支付 | 通常指保險體系因該事故支付給該人的所有金額。 |
|  | 健康保險支付 | （同上） |
| 車 | 車種 | 通常指該車為自行車、機車、自用小客車、計程車、營業大貨車等。 |
|  | 車齡 |  |
|  | 車型 |  |
|  | 事發時車輛行為 | 通常指事發當時該車正在進行左轉、直進、倒車等行為。 |
|  | 受創部位 | 通常指該車的第一受撞點，但其部位的描述並未有統一標準，有以右側後方、右側前方等來表達，亦有以右側、左側等來說明。 |
|  | 車輛損失費用 |  |
|  | 車輛保險支付 | 通常指保險體系因該事故支付給該人的所有金額。 |

表3.1  道路交通事故分析常見之分析內涵彙整表（續三）

| 分析內涵類別 | 分析內涵 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 事件 | 發生時間 | 通常事故發生時之年、月、日、時、分等。常見之分析時段為：「年」、「季」、「月」、「清晨、上下午尖峰時段、上下午非尖峰時段、黃昏、夜間、午夜、凌晨」等。 |
|  | 發生地點 | 「地點」的描述通常指該事故發生的縣市、市區/郊區、實際地點等。分析有依縣市別、市/郊區別等「面」的方式進行，亦有以特定地點（如：某路段、某路口等）為對象進行分析。 |
|  | 發生位置 | 通常指該事故發生之道路橫斷面位置，如：快車道、分隔島、路口等。 |
|  | 肇事型態 | 通常指該事故為對撞、同向擦撞、側撞等型態。 |
|  | 肇事原因 | 通常指該事故係因超速、闖紅燈、違規左轉等原因而發生。一般雖是以「事故」為單位來說明肇事原因，但由於事故之發生常非單一原因所致，故亦有以「車」為單位，來分析肇事原因。 |
|  | 涉案車輛數 |  |
|  | 涉案車種 |  |
|  | 事件成本 | 通常指該事故所引發的金錢成本。 |
|  | 傷亡結果 | 通常指該事故之死亡人數、受傷人數等。 |

表3.1  道路交通事故分析常見之分析內涵彙整表（續四）

| 分析內涵類別 | 分析內涵 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 路 | 道路等級 | 通常指該事故發生處之道路等級為國道、省道、縣道等。 |
|  | 道路型態 | 通常指該事故發生處的道路幾何特性為彎道、橋樑、隧道等。 |
|  | 鋪面種類 | 通常指該事故發生處的路面鋪面種類為柏油、水泥、碎石子等。 |
|  | 路面狀況 | 通常指該事故發生處的路面狀況為乾燥、濕滑、泥濘等。 |
|  | 交通設施設置情形 | 交通設施通常包括標誌、標線、號誌三種，其設置情形則可為有/無、適當與否等二分法的分析，亦可為更詳細的分析，如：「標誌」—大小、距路口位置等；「標線」—反光標記種類、標線寬度等；「號誌」—號誌種類、時相型態等。 |
|  | 速率限制 |  |
| 環境 | 天候狀況 | 通常指該事故發生時之天候為晴天、陰天、雨天等。 |
|  | 光線狀況 | 通常指該事故發生時之光線為明亮光線、晨暮光、夜間無照明等 |
|  | 障礙情形 | 「障礙」可包括阻礙通行的實體障礙物（如：前車掉落物、落石等）、遮蔽視線的屏障（如：招牌、建物等）、施工區、其他公共設施（如：電線桿、燈桿等）等，分析時通常針對有/無、障礙種類、施工區大小等進行。 |

表3.1  道路交通事故分析常見之分析內涵彙整表（續五）

| 分析內涵類別 | 分析內涵 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 死亡時間認定 | 通常指認定事故當事人的死亡時間而言，由於長期追蹤當事人的事故後傷害情形有其實務作業上的困難，且會難以進行事故傷害的統計作業，故一般均會明確定義「事發後多久才謂之當事人死亡」，此即死亡時間認定分析的要旨。 |
|  | 資料記錄登錄狀況 | 通常針對具因果關係的相關資料庫進行比對分析，主要是剖析： - 其彼此資料記錄間低報（under-reporting）、超報（over-reporting）的問題。 - 比對時所用之各種變數的效果。 - 比對方法論的有效性。 |

### 第四章  資料供需間關聯剖析

#### 4.1  相關資料庫間連結原則之建立

##### 4.1.1  確立連結對象

由第二章的既有資料庫剖析可知，各資料庫所登錄之資料對象（人—駕駛者/非駕駛者、就醫者、死亡者等；事件；車輛—受監理之汽車、投保車輛等）雖有不同，但其彼此間仍有相同或相關連之處，如：道路交通事故資料中所登錄的乘客，若該人以健康保險方式就醫，那麼在衛生單位的資料中，便會登錄該人的醫事資料，又若該人最後因該事故而死亡，則衛生單位自會於死因資料中登錄該人因交通事故而死亡。此有關各資料庫之記錄對象間之關係如圖4-1所示，本研究即利用各資料庫間之資料登錄對象關聯性，來逐步發展道路交通事故資料的追蹤邏輯。當然，圖4-1中所列之資料登錄對象，需在該資料符合相關資料庫登錄條件的前提下，方能成立，有關各資料庫之登錄條件請另詳第二章。

由於各資料庫登錄之資料對象不同，故其所記載用來辨識某登錄對象的基本資料，理所當然地亦會有差異，但登錄相同類別之資料對象的資料庫間，則應存有若干相同的辨識用基本資料，如：登錄「車輛」者均可能有車牌號碼之記載，以資辨識所登錄的對象。由此觀之第二章中各相關資料的登錄內容可發現，常用來辨識登錄對象的基本資料如表4.1所示，由該表可知若干基本資料是所有資料庫均使用的辨識資料，如：用來辨識「人」的身份證字號資料；用來辨識「事件」的時間資料；用來辨識「車輛」的車牌號碼資料等，而某些基本資料則並非是所有同類資料登錄對象之資料庫均會使用的辨識資料，如：用來辨識「人」的姓名資料等。透過這些辨識登錄對象的基本資料，我們即可利用某些追蹤邏輯的設計，而將各相關資料庫加以串連，以進行第三章中所述的相關道路交通事故分析內涵，業經連結之相關資料庫可進行的分析內涵將視所連結之資料庫的登錄對象而定，如：所連結

###### 圖4-1  相關資料庫登錄對象關係圖

表4.1  相關資料庫辨識登錄對象所用之基本資料分析表

| 資料記錄屬性 | 辨識登錄對象所用之基本資料 | 資料來源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 道路交通事故資料（警政） | 死因資料（衛生） | 健康保險資料 （衛生） | 汽車保險資料 （財政） | 人車監理資料 （交通） |
| 人 | 姓名 | X |  | X |  | X |
|  | 身份證字號 | X | X | X | X | X |
|  | 性別 | X | X |  | X |  |
|  | 婚姻狀況 |  | X |  | X |  |
|  | 年齡 | X | X | X | X | X |
|  | 職業 | X | X |  |  |  |
|  | 教育程度 | X |  |  |  |  |
| 事件 | 事故發生時間〔註2〕 | X |  |  | X |  |
|  | 就醫時間〔註2〕 |  |  | X |  |  |
|  | 死亡時間〔註2〕 | X〔註1〕 | X |  |  |  |
|  | 事故發生地點 （至少需有縣、市等大行政區資料）〔註3〕 | X |  |  | X |  |

表4.1  相關資料庫辨識登錄對象所用之基本資料分析表（續）

| 資料記錄屬性 | 辨識登錄對象所用之基本資料 | 資料來源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 道路交通事故資料（警政） | 死因資料（衛生） | 健康保險資料 （衛生） | 汽車保險資料 （財政） | 人車監理資料 （交通） |
|  | 就醫發生地點 （至少需有縣、市等大行政區資料）〔註3〕 |  |  | X |  |  |
|  | 死亡發生地點 （至少需有縣、市等大行政區資料）〔註3〕 | X〔註1〕 |  |  |  |  |
| 車輛 | 車牌號碼 | X |  |  | X | X |
|  | 車種 | X |  |  | X | X |
|  | 車輛型式 |  |  |  | X | X |
|  | 引擎號碼 |  |  |  | X | X |
|  | 車齡 |  |  |  | X | X |
|  | 廠牌名稱 |  |  |  | X | X |
| 註：1.指事發後24小時內死亡者。 2.事故發生時間、就醫時間、死亡時間此三種時間資料可用來辨識或推論一交通事故的發生時間。 3.事故發生地點、就醫地點、死亡地點此三種地點資料可用來辨識或推論一交通事故的發生地點。 |  |  |  |  |  |  |

之資料庫登錄對象為「人」，則可進行有關「人」方面的分析，但並非所有有關「人」的分析內涵均可進行，此尚需視該資料庫的登錄條件而定，如：若僅連結道路交通事故資料與汽車保險資料，則無法進行有關醫事費用方面的分析，因該二資料庫中並無此類資料可供使用，因此，不同資料庫的連結結果只是為表3.1的應用劃下範疇，反過來說，任何一項表3.1之分析內涵的應用案例是具有多種選擇的，端視所串連的資料庫而定，茲以「受傷情形」此一分析內涵為例，說明如下：

- 使用道路交通事故資料、死因資料、健康保險資料之連結結果：可研析有報案之道路交通事故的當事人，以健康保險就醫而後因該事故死亡的一系列受傷情形。

- 使用道路交通事故資料、死因資料之連結結果：可研析有報案之道路交通事故的當事人，最後因該事故死亡的受傷情形。

- 使用道路交通事故資料、健康保險資料之連結結果：可研析有報案之道路交通事故的當事人，以健康保險就醫時之受傷情形。

- 使用死因資料、健康保險資料之連結結果：可研析不論警政單位是否受理之道路交通事故的當事人，以健康保險方式就醫而後因該事故死亡的一系列受傷情形。

但在現有可用之相關資料庫環境下，並不能支援所有第三章所述之常見的道路交通事故分析內涵，此除因原始資料本來便無記錄外，既有資料尚未有系統地電腦化處理亦是原因之一。不能支援之常見道路交通事故分析內涵（表3.1）如下：

- 乘坐位置。

- 藥物使用情形。

- 長期看護費用。

- 物理治療費用。

- 醫療保險支付（指非健康保險支付部份）。

由上所言可知，相關資料庫間勢需串連無阻才能順利進行常見之道路交通事故的分析作業，而此需要一套資料追蹤邏輯（即資料辨識邏輯）方可竟功。欲建立一個較好的辨識邏輯，本應透過不斷的實驗、測試，方能順利產生，然因本研究並未進行資料的實際操作，故僅能利用既有經驗、相關研究所得來構建可能可行的基本辨識邏輯，然後再藉由後續之連結邏輯的細部設計階段、實際軟硬體設施建置階段，來完成整個電腦連結系統的建設。

##### 4.1.2  草擬連結步驟

本研究認為，為順利連結各相關資料庫，基本上需完成下列步驟：

- 定義案例選擇條件：「要連結的是什麼案例？」

由於相關資料庫之登錄條件及對象不同，故需於資料連結前先定義要連結的案例，亦即是有報案之道路交通事故當事人，抑或只要是發生道路交通事故者等種種可能的案例，此需先有所規範。除可擇一案例條件應用外，當然亦可併用多種常見案例條件，進行後續連結步驟。

因所有相關資料庫中，除警政單位的道路交通事故資料含有以事故本身為登錄單位的情形外，其餘資料庫均是以「一個人」或「一輛車」為登錄單位，只是於大量有關「人」（或「車」）的資料中，參雜少數有關「車」（或「人」）的資料，故為簡化後續資料連結的複雜度，可能須在進行案例選擇之時，先將所有資料庫的登錄對象加以標準化，即將所有相關資料皆統一以「一個人」或「一輛車」為登錄單位處理，標準化之工作需考量：

(1)以「人」及「事故」為登錄單位的道路交通事故資料，在有關「人」的資料中因包含有當事車輛的資料，故可能須將該部份資料加以適當地切割處理，至於有關「事故」部份的資料，則可利用該資料庫以唯一流水序號串接「人」及「事故」資料的特性，而加以連結處理。

(2)以「人」為登錄單位的死因資料、健康保險資料，在完成連結後，對於健康保險資料庫中一人的多筆記錄，可能可利用事件發生時間（就醫時間），加以歸類為以「事件」為單位的單一事件資料集，俾供進行以「事件」為統計基礎的相關分析。

(3)以「車」為登錄單位的汽車保險資料，因其間包含有肇事駕駛者的資料，故可能須將資料加以適當地切割處理，然不論如何，在完成連結後，由於汽車保險資料中登錄有事故發生時間、地點資料，故可依此將一車多筆記錄的情形，加以歸類為以「事件」為單位的單一事件資料集（因同一日內同一地點發生2次事故的機率甚微），俾供進行以「事件」為統計基礎的相關分析。

(4)分以「人」及「車」為登錄單位的人車監理資料，由於其已分開建置，且無資料重複出現之可能，故應是無須進一步切割、合併處理。

在考量相關資料庫登錄對象的標準化後（所有資料之登錄以「一個人」或「一輛車」為單位），由第二、三章中所提及的道路交通事故資料供給、分析需求來看，可選擇之基本資料連結案例如圖4-2所示，其所衍生的可能案例則甚多，請另詳附錄八，但須瞭解的是，並不是每一種案例均能進行所有的道路交通事故分析內涵，其須視各案例所使用之相關資料庫的登錄對象所能進行者而定，此已說明於前，不再贅敘。

由於圖4-2與附錄八中所指出的案例，純係各種條件的交集結果，因此，當未來資料應用須組合應用數個交集（如：若干交集的聯集但排除某些交集部份等）案例時，如何運作，恐仍須於後續階段中有所考量。

- 決定辨識時所用資料之時間段：「要連結何時的資料？」

因除人車監理資料為動態更新之資料庫外，其他相關資料庫均為隨時間而持續擴張、保留的靜態資料，故在進行資料庫串連時，便須依需求畫設所要連結之資料的時間面，亦即需要86年1月至86年12月抑或86年1月至86年6月之資料等。

由第二章的分析可知，要做到即時資料的處理，除人車監理資料外，其餘相關資料庫均有其困難度，而要做到逐月、逐季的資料同步處理，則除道路交通事故資料、人車監理資料外，其餘相關資料庫會因資料呈報、收集制度，而出現資料登錄時點的不穩定（健康保險資料、汽車保險資料）甚或

###### 圖4-2  相關資料庫間連結案例之基本型式

不可能（死因資料）之情形，在此資料環境下，本研究認可能須將資料連結之時間面定為至少一年，方是較務實的作法。若不考量資料登錄歷史最淺之健康保險資料的資料存量問題，則連結所使用之資料時間段與分析時點間的關係，可如圖4-3所示，但當所引用之資料的歷史越久遠，人車監理資料的實用性便會越低，此自與該資料庫即時登錄之特性有關。為解決此資料登錄時間特性所產生的問題，本研究認為可透過下列幾種資料傳送制度的設計，而減輕其影響程度：

- 可行方案一

成立一個道路交通事故資料中心。（以下簡稱「資料中心」）

道路交通事故資料、健康保險資料、汽車保險資料及人車監理資料等四份資料，每月均檢送一份至資料中心。前三份資料可依循其既有的呈報制度，在相關資料彙集單位收到當月所有資料後，複製一份給資料中心即可，至於人車監理資料部份，則可於每月月終時，產生一份駕駛者資料檔、車籍資料檔，然後再將該二檔送給資料中心。

- 可行方案二

成立一個道路交通事故資料中心。

道路交通事故資料、健康保險資料、汽車保險資料等三份資料每月均檢送一份至資料中心（其作法同可行方案一）。

資料中心視三份資料檔到達的時間，分別擷取或一併匯集資料中所有駕駛者身份證字號、車輛車牌號碼之資料，再請人車監理資料庫的管理者據此提供相關之駕駛者、車籍資料檔。

- 可行方案三

成立一個道路交通事故資料中心。

道路交通事故資料、健康保險資料、汽車保險資料等三份資料每月均檢送一份至資料中心（其作法同可行方案一）。

###### 圖4-3  分析時點與資料時點間之關係圖

資料中心利用已建立之人車監理資料連結模式，視三份資料檔到達的時間，分別擷取或一併匯集資料中所有與該模式有關之辨識用基本資料，將此資料及連結模式送請人車監理資料庫的管理者，由其據此提供相關之駕駛者、車籍資料檔。

- 決定辨識用基本資料：「用什麼資料來連結？」

由於相關資料庫用來辨識登錄對象的基本資料，就其資料本質而言，某些資料的辨識能力相當好（即具相同資料之登錄對象相當稀少），如：相同身份證字號者應為同一人，而某些資料的辨識能力則較差（即具相同資料之登錄對象可能不少），如：相同出生年月日者只是有可能為同一人，且只要是資料便均會有出現錯誤的可能，因此除須決定辨識用基本資料項目外，可能須將辨識資料的辨識能力加以劃分，以充分利用各資料之辨識特性，來進行辨識邏輯的設計，如：將辨識用基本資料依辨識能力以權重加以區分，而後以各項辨識資料之加權總和來判斷登錄對象是否相同。

所採用的辨識資料，在考量該項資料登錄之有無外，尚須使其能於辨識「人」、「車」外，亦能辨識「事件」，以滿足分析時各種可能資料統計基礎的需求。雖然衛生、財政二單位之登錄資料要達到單一事件之完全辨識頗難，但因連結後之資料應用有可能以「事件」為統計基礎進行，故「事件」辨識仍須盡力而為，至少可作為未來相關估測之用。

依據表4.1中對既有相關資料庫所使用的基本資料分析，以及本案人員以往研究經驗與國外相關系統使用、資料連結之經驗，本研究認為可能作為辨識用之基本資料作如下：

身份證字號、姓名：用以辨識「人」。

性別、出生年月日：用以協助辨識「人」。

車牌號碼、引擎號碼：用以辨識「車」。

廠牌、車輛型式、出廠年月日：用以協助辨識「車」。

道路交通事故資料序號：用以辨識「人」/「車」與「事件」間的關係。

事件發生年、月、日（事故、就醫、死亡）：用以協助辨識「人」/「車」與「事件」間的關係。

事件發生地（事故、就醫、死亡）：用以協助辨識「人」/「車」與「事件」間的關係。

- 建立辨識邏輯：「如何用資料進行連結？」

以辨識用基本資料來確認相同登錄對象，完成二資料庫連結時，需考量下列數個層面：

(1)可用之基本資料為何？

(2)辨識用基本資料如何搭配使用？亦即使用一個或多個什麼樣的辨識用資料等。

(3)辨識條件的內容為何？

採用何種連結模式？即連結時係採決定性連結（deterministic linkage）模式抑或機率性連結（probability linkage）模式或其他模式。茲就前二種模式稍作說明如下，所採用的連結模式、理論將直接影響連結結果的資料多寡、精度、確度：

決定性連結：直接比對二資料庫間辨識用基本資料之值，當其值相同時，則方將二資料庫內之資料視為同屬一對象。

機率性連結：由機率理論出發，估測在二資料庫間，不同辨識用基本資料的不同登錄內容可能為同一對象的機率，然後藉由臨界值之訂定，來決定是否屬於同一對象。此種連結方式已發展出許多理論、實際資料連結系統、資料連結之應用軟體，如：Acheson、DuBois、Howe and Lindsay、Mi、Nathan、Nitzberg and Sardy、Fellegi and Sunter、Newcombe et al.等之機率連結理論；美國加州之CAMLIS（The California Automated Mortality Linkage System）、美國NHTSA之CODES（The Crash Outcome Data Evaluation System等實際資料連結系統；GLIM、AUTOMATCH等資料連結應用軟體。

辨識用基本資料在辨識時的準則為何？包括：使用決定性連結是採單一條款抑或多重條款；機率性連結的理論模式為何；不同資料庫間對於相同登錄對象的搜尋時間段之定義；對於登錄對象在一資料庫中多筆記錄的辨識方式等。

當某項辨識用基本資料登錄不完全時，如何處理？是捨棄該資料而採用其他登錄完全之辨識用資料，抑或以有登錄之部分進行辨識工作，同時參用其他辨識用資料，抑或給予登錄不全之資料較低之辨識權重等。

當某項辨識用基本資料在二資料庫間出現些微差異時，如何處理？是捨棄該資料而採用其他成功比對的辨識用資料，抑或保留辨識結果，再參用其他辨識用資料，抑或以權重來區分差異性等。

此類考量係因辨識用基本資料之登錄內容在辨識時，可能出現許多種狀況，不同的辨識條款，其效果自然互見長短，如：相同的當事人在二資料庫所登錄之身份證字號可能前九碼相同（因有一資料庫登錄錯誤）、出生年月日相同，故利用身份證字號前九碼搭配出生年月日資料所得的辨識結果，勢必與利用身份證字號十碼進行辨識者必會不同，因前者可能可同時於二資料庫中辨識出該當事人，成功完成匹配，而後者則可能無法成功配對。

本研究將僅針對上述(1)、(2)二層面提出初步規劃，至於辨識條件的內容部份，由於事涉所採用之連結方法，故在目前連結方法未定之刻，將僅列出基本考量因素（上述(3)），至於應如何考量，則留給後續之連結邏輯細部設計階段，本研究不預作約束。

藉由上述步驟3.中所列的辨識用基本資料項目，以及表4.1中所列之各相關資料庫所擁有的基本資料項目，可以整理得圖4-4，該圖中：

(1)除死因資料庫僅含一個資料檔外，其餘資料庫內本研究均納入二個資料檔（如下），因此資料實際連結時，應整合處理相同資料庫內不同資料檔的資料：

###### 圖4-4  各相關資料庫間可用之辨識資料

道路交通事故資料庫：包括有關「事件」、「當事人」之資料檔，以下分別簡稱「事件資料檔」、「當事人資料檔」。

健康保險資料庫：包括門診處方及治療明細資料檔、住院醫療費用清單明細檔，以下分別簡稱「門診資料檔」、「住院資料檔」。

汽車保險資料庫：包括一般汽車保險理賠資料檔、強制汽車第三人責任保險理賠資料檔，以下分別簡稱「一般汽車保險檔」、「強制汽車保險檔」。

人車監理資料庫：包括駕駛者資料檔、車籍資料檔，以下分別以此稱之。

(2)由該圖可知悉資料庫間進行連結時，「人」、「車」資料各自可用的辨識資料，至於「事件」的辨識部份，因除道路交通事故資料有直接記錄事件本身的資料外，汽車保險資料與健康保險資料均需利用相關時、地資料方能推測同屬一事件之資料集，至於人車監理資料、死因資料則無所謂事件辨識的問題。

(3)為提高資料連結之成功率，本研究初步認為各資料庫間所有相關之辨識資料，均須充分運用。

當資料庫以辨識資料套入辨識條件（即未來須設計之連結方法）加以串連時，除需考量同一資料庫內不同資料檔間的整合處理問題外，尚須考量資料彼此間相互搜尋之時間框問題。本研究即針對此二點進一步說明如下：

(1)關於相同資料庫內二個資料檔的整合處理課題

道路交通事故資料庫：因事件資料檔與當事人資料檔間係以「唯一序號」相串連，而其他資料庫均是以人或車為登錄單位，故與此資料庫有關的連結作業，可以與「人」有關的辨識為基礎，先連結至當事人資料檔，然後透過序號取得相關的事件資料檔內容，且由於本資料庫內所記錄之事件，與其他資料庫當有就醫、理賠事件等發生時之登錄間有時間上的先後關係，故可能亦須透過序號資料取得事件資料檔中有關事故時間、事故地點的資料，以確實掌握人、車資料搜尋的時間點。

健康保險資料庫：因門診、住院資料檔內所使用的辨識用基本資料相同，故與此資料庫有關的連結作業進行時，可分別串連門診、住院二資料檔，只是整合時除可能必須利用時間資料，來歸整同屬一人且肇因於同一事故的就醫資料外，尚應可運用就診內容等資料，作為歸併的依據。

汽車保險資料庫：因一般、強制汽車保險資料檔內所使用的辨識用基本資料相同，故與此資料庫有關的連結作業進行時，可分別串連一般、強制汽車保險二資料檔，只是整合時可能必須利用時間、地點資料，來歸整同屬一人（肇事駕駛者）或車且肇因於同一事故的保險理賠資料。

人車監理資料庫：因駕駛者、車籍資料檔分別使用不同的人、車辨識用基本資料，故與此資料庫有關的連結作業進行時，可分別依連結對象為人或車，而利用與「人」有關之辨識資料串連至駕駛者資料檔、利用與「車」有關之辨識資料串連至車籍資料檔，且由於此二資料檔間並無絕對關係，故無整合問題需處理。

(2)關於資料間彼此搜尋的時間框課題

當所有資料庫均以事件（事故、死亡、就醫、出險）發生時間先後排序時，某事件（如：事故）發生與其他事件（如：就醫）發生間的可能時間關係，因當時間框越大時，資料搜尋所得的結果越完整，然亦可能使搜尋變得無效率，且可能納入其他無關事件，反之當時間框越小，則可能無法完全尋獲所有相關資料，由此可知，資料庫間彼此搜尋的時間框定義將對搜尋結果直接造成影響，也就是會對連結之結果造成影響。本研究初步認為各相關資料庫間的資料搜尋時間框可嘗試依從圖4-5所示，該圖係以事件發生之因果關係來定義。

道路交通事故資料與健康保險資料間的連結

###### 圖4-5  各相關資料庫間連結時之資料搜尋時間框初步定義

本研究初步認為事故發生後相關之健康保險可能會在7日內發生，亦即當警察機關處理之事故的當事人以健康保險方式就醫的的情形下，道路交通事故資料內該人在某日涉案的記錄，應可在健康保險資料中的「某日+7日」時間框內，找到相關的資料，但此僅為第一次就醫的資料，若有因同一事故多次就醫的情形發生，則可能需自第一次就醫時間再加上30日，同時參考就診內容等資料，來作為認定同一人因同一事故多次就醫資料的搜尋時間框，以較完整地尋獲該人因該事故就醫之相關資料。

當進一步考量就醫者由門診轉入住院之醫療程序的可能性時，其所牽動的資料彼此間搜尋時間框則較複雜，可如圖4-5所示之健康保險資料時間框細節，基本上是分別搜尋事故發生時間7日內的門診、住院資料檔，取得第一次就醫記錄後，再各自就二資料檔往後推展30日，同時參考就診內容等資訊，彙整肇因於同一事故的醫療資料，然後，以該人因該事故在門診資料內的最後一筆記錄，繼續往後延伸2日及利用就診內容等資訊，看看住院資料檔內是否有相關資料。

道路交通事故資料與汽車保險資料間的連結

由於汽車保險資料中登錄有事故發生時間，因此，當以「事故事件」做為汽車保險中出險事件的代表時，道路交通事故資料與汽車保險資料間的搜尋時間框應為0。

至於汽車保險資料本身，則可透過其所登錄的事故發生時間、地點資料，來對同一人車之同一事故的相關資料進行歸併處理，然此歸併處理並不能知悉或推測同一事故的相關涉案人車投保理賠資料，因為，汽車保險資料中並未登錄同一事故中其他涉案者的資料，但對同一人車肇因於同一事故的相關保險理賠資料卻是可以充分掌握的，因為依據同一人車在同一天、同一地點發生2次車禍之機率甚低的假設，我們可推論同一事故發生時間、地點的相同人車理賠資料，應是源於同一件事故。此外，由於一般汽車保險與汽車強制第三人責任保險的理賠處理間，並無直接交互影響的關係，故二相關資料檔間可直接進行歸併處理。

健康保險資料與汽車保險資料間的連結

由於汽車保險資料中登錄有事故發生時間，故當以汽車保險資料為連結的起源時，可以汽車保險資料中的事故發生時間為二資料庫間彼此資料搜尋時間框的起點，往後延伸7日，作為健康保險資料搜尋時間的端點，反之，當以健康保險資料為連結的起源時，則可以健康保險資料中就醫時間為二資料庫間搜尋時間框的迄點，往前推進7日，作為汽車保險資料中事故發生時間的搜尋極限。至於健康保險資料、汽車保險資料內的資料歸併工作，則如前所述，不再贅敘。

與死因資料、人車監理資料有關的連結

由於發生交通事故之當事人受傷程度、狀況互異，致其因該事故死亡之時間甚難推測，故當進行與死因資料相關的連結時，可能僅能以所用之死因資料庫的最後一日作為搜尋死因資料的時間框界。

至於人車監理資料則因其為資料擷取時之瞬間資料（current data），故無所謂資料搜尋時間框之問題需考量。

#### 4.2  其他課題探討

- 相關資料庫之基本資料母體的選定

由於除警政單位之道路交通事故資料外，其餘相關資料的登錄並非以道路交通事故之發生為基本條件，因此，在進行相關資料庫的連結作業之前，所需面臨的第一個課題即是：取得相關資料庫的所有資料抑或僅選取與道路交通事故有關的資料，前者或許會有資料量過於龐大之虞，而後者則可能會因該資料庫的歸類疏失而漏失與道路交通事故有關的資料，二者間如何抉擇，後續進行時必須有所考量。

- 民眾隱私權之保障

由於資料庫連結時所用的辨識用基本資料中，有一些是涉及民眾的隱私資料，如：身份證字號、車牌號碼等，因此，如何於一系列之資料處理過程中（取得、連結、應用）確保民眾隱私權，乃後續進行本計畫時之一大考量重點。

有關隱私資料之保障，可依資料之處理程序分階段進行，即在由各相關資料庫管理單位取得資料並進行連結時，因涉及隱私之資料為必要資料，無法省略，故僅能由資料取得/處理之制式化規定（包括：取得/處理方式/人員等）著手，而當完成連結時，由於隱私資料在一般狀況下的應用性較低，故可考量將隱私資料與其他資料分開儲存，其間利用某種編碼串接，以備不時之需，此時，其他資料即可在無妨礙隱私之虞下開放給需要者使用，當然，未來隱私資料的再度使用，需有所規範。

- 各相關資料連結結果之處理

完成連結處理之資料有二類，一為完成匹配的資料（matched），一為未完成匹配的資料（unmatched），而匹配與否，則視資料連結模式之定義而定。

對於完成匹配之資料，本研究認為在適當處理資料整合問題後，其自是可以進行相關的研究分析（此本為本計畫執行之主要目的），但要以此資料正式調整相關政府公佈之統計資料，恐有所不適，可能僅能做到調整係數的研究，提供給使用統計值者一個參考。所謂完成匹配之資料的整合問題，係指匹配成單一特定對象（人、車或事件）之相關資料，因屬一系列之處理記錄，極可能包括多次就醫、先傷後死等等變動狀態，這樣多樣化的資料如何整合、歸併，當是未來資料應用良窳的關鍵因素，後續階段勢應有所考量。

至於未完成匹配之資料，則有二種處理途徑，一是不加以進一步處理，另一種方式則是發還原資料管理單位，請其儘可能補齊該有的資料記錄，但此種方式會因各資料庫之管理單位分屬不同行政體系、不同管轄層級之故，而出現實務上可行性不高的結果，但或可退而求其次，即僅將該有而實際上沒有的資料資訊，提供給各資料庫管理者參考，以協助其提高資料庫的品質。

- 各資料庫資料之事前/事後處理

關於事前處理部份，因各相關資料間雖有描述特性相同的辨識用基本資料，但對於資料登錄的代碼、屬性、格式、方式等，可能有所不同，如：甲資料庫以「1」代表男性「2」代表女性，而乙資料庫以「2」代表男性「1」代表女性等，因此，在連結前事先對各相關資料庫的辨識用基本資料進行統一處理，乃為必然的作業，不應怠忽，且應審慎處理，以免資料辨識時發生重大錯誤。

至於事後處理部份，由於各資料庫之登錄內容係依各使用單位需求設計，故完成連結之每筆資料，其內容會包含二個以上的資料庫登錄內容，勢必非常繁雜，本研究認為稍加篩選、彙整應為較佳之途，或許，可在產生連結資料時，提供若干選擇，讓使用者決定連結後之資料內容詳細程度，以因應不同資料需求。此是後續階段進行時，應考量的需求設計。

### 第五章  行政作業程序初步規劃

以上章節均是由技術層面，探討相關資料庫間進行連結設計時的諸項考量，然而，實際上目前這些官方資料均分屬衛生署、財政部、內政部、交通部等四個不同中央單位管轄，且又各有不同的資料庫管理單位，為使未來連結系統實際長久運作，除需解決技術問題外，更需先取得各相關資料管轄單位與資料庫管理單位在行政作業上的配合。雖然目前電腦科技的進步，應可建立一個官方資料庫的傳送介面，透過身份的確認程序，讓取得資料擷取權的客戶端，可輕易地由遠端資料庫中擷取所需資料，但因各相關資料庫系統迥異，肇致所涉及之技術層面過廣，且由於相關資料庫對於官方資料的防護要求甚高，不論哪一個資料主管單位，對外界直接進入系統擷取資料的作法均採保守審慎態度，故在考量行政可行性下，本研究將朝利用批次處理技術，分層彙集資料的方向，探究為使未來系統可長久運作，所需的行政整合工作。所謂資料分層彙集意指成立一道路交通事故資料中心，由其透過各相關資料庫之主管單位，來取得目前業經各自之資料傳送程序所匯集的資料，此種資料分層彙集之程序如圖5-1所示，由該圖可知：

- 由於各相關資料庫之實際管理單位多與該項官方資料的管轄單位不同，因此，在協調資料彙送事宜時，除需考量到實際資料庫管理單位外，尚需納入該項官方資料的行政管轄單位。

- 道路交通事故資料雖屬內政部警政署所管理，並受內政部管轄，但因既有作業體制中，交通部已因其他應用需求而可例行取得該項資料，因此，本研究規劃逕由交通部彙送資料，而無須由資料源頭取得。但在連結系統協商之初，仍應將內政部、警政署二單位納入，以取得其對資料使用途徑的同意。

- 健康保險資料係屬衛生署所管轄，而實際資料庫管理單位為中央健康保險局，當未來連結系統細部設計、實際構建時，有關技術層面的溝通雖可直接與中央健康保險局接洽，但在行政程序上則不能將衛生署排除於外，以免資料的後續使用遭遇困擾。

- 同樣地，汽車保險資料、人車監理資料分屬財政部、交通部所管轄，而資料庫的管理單位分別為保險事業發展中心、中華電信公司，因此，技術課題可逕與各該資料庫管理單位協商，然在進行

###### 圖5-1  相關資料分層彙集架構概念圖

事先之行政程序時，則需將各該資料管轄單位納入，以順利進行後續之相關技術事宜。

- 關於死因資料部份，因其資料管轄單位與資料庫管理單位相同，故不論技術或行政課題的協商對象均較單純。

在這樣的相關資料彙送概念下，未來實際的作業方式，可分短期、中長期二個概略階段進行。短期內可行之資料彙送體制，宜在對目前各相關資料庫管理制度衝擊最小的考量下，進行規劃，由於與道路交通事故相關之資料庫間的連結，對於即時性的要求不高，因此，應可利用定時批次處理的方式進行，即藉由相關資料庫管理單位的離線批次處理，取得相關資料，將是可行途徑之一，但在進行資料傳送的技術作業之前，需完成下列程序，以順利推展後續連結系統的建置：

- 邀集各相關資料管轄單位與資料庫管理單位，包括：內政部、警政署、衛生署、中央健康保險局、財政部、保險事業發展中心、交通部、中華電信公司等。

- 取得匯集相關資料的共識，並達成長期資料彙送之協定。

- 建立資料彙送時技術作業的方式與行政作業的程序。本研究初步認為，後續進行連結系統細部設計者應儘可能設計統一的資料彙集媒介、格式、內容，以簡化往後技術作業程序，但因實際上各相關資料庫系統迥異，故有關媒介、格式的一致程度仍多視各資料庫系統狀況而定，至於行政作業的程序，則應可透過溝通而擇如下方案之一進行：

- 可行方案一

資料中心與各相關資料管理單位協議每次彙送資料所需的作業時間，並議定資料彙集的媒介、格式及內容。

資料中心於需要資料時，主動發函各相關資料庫之管理單位，請其依業經雙方同意的資料彙集媒介、格式與內容，於期限前（依議定之作業時間推算）提供所需資料，同時副知該項官方資料的管轄單位。

各相關資料庫管理單位於備妥資料中心所需資料後，於期限前隨函檢送資料中心。

- 可行方案二

資料中心與各相關資料管理單位協議定期彙送資料的時間，以及彙送資料之媒介、格式與內容。

各相關資料庫管理單位備妥資料後，定期依議定的資料媒介、格式及內容，隨函檢送資料中心。

資料中心於收到所需資料後，函覆各相關資料庫之管理單位，並副知該項官方資料的管轄單位。若資料中心過久未收到經協議的資料，則可函請該項官方資料的管轄單位，協助儘速提供所需資料。

至於中長期的作業方式，以目前網路技術的純熟發展態勢，應可朝線上批次處理方向推動，只是至少須先完成下列技術工作：

- 資料中心與各相關資料庫管理單位協定線上傳輸之介面、技術。

- 資料中心及各相關資料庫管理單位完成傳輸軟硬體的建置。

### 第六章  結論與建議

#### 6.1  結論

- 本研究對與道路交通事故分析相關之資料定義為：

- 與道路交通事故之處理有關，包括：事故前、事故時、事故後人、車、路狀況。

- 須為既有之電子資料。

- 資料之處理過程中須有一彙集單位，可供作為一次擷取全國性資料之窗口。

- 本研究依據定義所採用之相關資料的主管單位、匯集單位、資料名稱及匯集時間為：

| 主管單位 | 匯集單位 | 資料名稱 | 匯集時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警政單位 | 內政部警政署交通組 | 道路交通事故資料 | 每月 |
| 衛生單位 | 中央健康保險局 | 健康保險資料 | 每月 |
|  | 行政院衛生署 | 死因資料 | 每年 |
| 財政單位 | 財團法人保險事業 發展中心 | 一般汽車保險資料 | 每月 |
|  |  | 強制汽車第三人 責任保險資料 | 每月 |
| 交通單位 | 中華電信公司 | 人車監理資料 | 即時 |

- 現有與道路交通事故相關之資料庫，其資料內容在分析、研究上具互補之特質，然處理方式則因各自獨力發展而存有顯著差異，且目前彼此間並未見例行之資料交換程序。

- 相較於汽車保險資料及健康保險資料，道路交通事故資料、死因資料、人車監理資料由於係屬集中式管理，故在時、空層面上的複雜度較低。

- 由於各產險公司處理事故發生後之保險事宜在時間上的不確定性，以及民眾在投保業務上之可選擇性，會使得：

(1)某時間段（如：年、月等）之汽車保險資料中，其決賠案件所涵蓋的事件發生時間面極可能跨不同時間段。

(2)如何確認業已完全納入當事車輛在所有投保之產險公司的所有理賠、求償事宜，以及如何整合、處理這些資料，將成為一項實務操作的課題。

- 健康保險資料與汽車保險資料一樣，由於事故發生後之醫事服務在方式上、時間上的不確定性，如：多次門診、多次住院、多處就診等等，使得其產生和汽車保險資料相同的狀況。

- 就發生道路交通事故到取得相關電子資料之時間差來看，各資料時間點可採用之資料如下表所示：

| 時間點 | 可使用之電子資料 的資料內容 | 可能可使用之電子資料 的資料內容 |
| --- | --- | --- |
| 事故發生時 | 人車監理資料 | — |
| 事故發生後 之次月 | 人車監理資料 道路交通事故資料 | — |
| 事故發生後之次二月 | 人車監理資料 道路交通事故資料 部份門診、住院資料 部份理賠、求償資料 | 多數門診、住院資料 多數理賠、求償資料 |
| 事故發生後之次年年初 | 人車監理資料 道路交通事故資料 事故發生時越接近事故發生當年年初： 絕大部份門診、住院資料 絕大部份之理賠、求償資料 | 事故發生時越接近事故發生當年年初： 所有門診、住院資料 所有理賠、求償資料 |
| 事故發生後之次年年底 | 人車監理資料 道路交通事故資料 絕大部份門診、住院資料 絕大部份之理賠、求償資料 死因資料 | 所有門診、住院資料 所有理賠、求償資料 |

- 就一般研究分析而言，「1年」的資料量應是最基本的，在此前提下，相關資料之時間段及擷取作業時間點如下所述：

(1)對於需要1年道路交通事故資料之研究，健康保險資料、汽車保險資料至少需延長收集時間為1年5個月，以追蹤後續處理狀況；至於死因資料則需延長資料收集時間為1年1個月，但此時需考量使用跨年資料所衍生的多一年資料收集時間之問題。

(2)對於無須道路交通事故資料之研究，則限制較少，1年的健康保險資料可搭配同時期的汽車保險資料，至於死因資料部份，本研究暫且建議使用相同時期之資料。

(3)在任何資料擷取時點，均可擷取當時的人車監理資料，只是，若駕駛人或車輛於相關資料時間段內，曾做過二次以上的基本監理資料異動（如：牌照異動二次等），那麼可能無法尋獲有效之人車監理資料。

- 由於各相關資料庫間有動、靜態資料特性之別，因此如何設計資料連結架構、方式及邏輯，以滿足研究應用之需求，當是未來進一步詳細設計時應考量的重點之一。

- 在不考慮相關資料的時間交錯問題下，各資料記錄間的關係如下：

(1)發生一件警政單位登錄的道路交通事故時，該事故在警政資料中會有一筆有關事故本身資料之記錄，以及多筆當事人資料的記錄：

就當事人部份：若當事人（含駕駛人與非駕駛人）中有人於事發當時或事後需就醫，則在衛生單位的健康保險資料中，會有以健康保險方式就醫者的為一筆（一醫療院所一筆）或多筆（一醫療院所多筆、多醫療院所各一筆、多醫療院所各多筆）資料記錄，且可能只有門診資料、只有住院資料或同時有門診及住院資料；若最後有當事人因此事故而死亡，則在衛生單位的死因資料中會有一筆該當事人的死因記錄；若該事故之涉案駕駛人為合法駕駛者，那麼，在交通單位之人車監理資料中便可尋獲該駕駛人的監理記錄。

就當事車輛部份：若涉案車輛有投保強制汽車第三人責任保險或一般汽車保險，則在財政單位之汽車保險資料中會有相關的一筆（一產險公司一筆）或多筆（一產險公司多筆、多產險公司各一筆、多產險公司各多筆）資料記錄，且可能同時有理賠申請書與計算書資料、同時有理賠申請書、理賠計算書及求償計算書資料；若該事故之涉案車輛非慢車或動力機械，那麼，在交通單位之人車監理資料中便可尋獲該車輛的監理記錄。

(2)對於因未報警、以和解書方式處理等狀況，致使警政單位未登錄的交通事故資料，則視該人、車是否以健康保險就醫、是否投保汽車保險、最後是否因該事故死亡、是否為人車監理對象，而出現於除警政單位以外之其他相關單位的資料庫中。

- 對於警政單位未登錄之道路交通事故，由於不清楚整個事故的範疇（所含括的人、車），故除無法取得有關事件本身之資料外，亦無法判斷同屬一事故之人、車基本資料，但仍可藉由其他相關之資料來知悉可能為部份、抑或可能為全部涉案人、車之資訊，但這些資訊便不能以「事故」為單位進行彙整分析：

(1)在汽車保險資料（理賠資料）中顯示有一交通事故發生時，除可獲知投保車輛之相關汽車保險資訊外，尚有下列之資訊可進一步應用：

由於汽車保險資料會記錄出險日期（即事故發生日期），故可以此作為其他事故後續處理資訊的參考點。

因汽車保險資料中會記錄肇事駕駛人（並不一定是保險人或被保險人）之基本資料，故可進一步瞭解該駕駛人的監理資料，此外，當有健康保險資料、死因資料與之搭配時，便可再獲知該肇事駕駛人相關的衛生醫療資訊。

(2)在健康保險資料、死因資料中顯示有一交通事故發生時，若無汽車保險資料可與之相搭配，則僅能獲得交通事故後續關於「人」部份的衛生醫療處理資料，甚且即使有該人的監理資料，亦會因無法判斷該人是否為駕駛者而使得監理資料無法使用。

(3)至於人車監理資料，由於僅處於「被查詢」之地位，故勢須搭配其他相關資料使用方具意義。人車監理資料之應用，在經警政單位登錄之道路交通事故中，因所登錄之資料中可直接知道何人為駕駛者、何車為當事車輛，故無需其他特別的考慮，然在未經警政單位登錄之交通事故中，則會因應各相關資料特性而有不同的處理結果（如上(1)、(2)所述）。

- 由上述10.及11.可知：

(1)不論相關資料間如何連結，均無法擷取所有實際發生之道路交通事故的資料，因資料首先需符合登錄條件，方能予以進一步擷取。

(2)當我們要分析以「事件」為基礎的道路交通事故時，勢需有警政單位的道路交通事故資料。

(2)當我們要以「駕駛人」為分析基礎時，若有警政單位的道路交通事故資料，可直接以其記錄內容來獲取相關駕駛人資料，若無則至少需有財政單位的汽車保險資料，利用其中有關肇事駕駛人之基本資料來取得相關資料。

(3)當我們要以「人」為分析基礎時，則不論道路交通事故資料、健康保險資料、死因資料均可提供資料。

(4)當我們要以「車」為分析基礎時，則不論道路交通事故資料、汽車保險資料均可提供資料。

- 一般而言，可將道路交通事故分析在研究上的應用，概分為傷害防治、交通安全、道路安全及資料品管等幾類，而這些研究之成果，均可進一步做為道路運輸安全改善計畫的根據。然不論何種研究，就其分析的量化資料內涵而言，常見者如表3.1所示，研究者可透過該表中的分析內涵進行一維或多維交叉分析。

- 關於動、靜態資料特性所衍生的資料擷取問題本研究認為可透過下列資料傳送制度的設計，而減輕其影響程度：

(1)成立一個道路交通事故資料中心。（以下簡稱「資料中心」）

(2)道路交通事故資料、健康保險資料、汽車保險資料及人車監理資料等四份資料，每月均檢送一份至資料中心。前三份資料可依循其既有的呈報制度，在相關資料彙集單位收到當月所有資料後，複製一份給資料中心即可，至於人車監理資料部份，則有下列幾種處理方式可予以考量：

於每月月終時，產生一份駕駛者資料檔、車籍資料檔，然後再將該二檔送給資料中心。

資料中心視三份資料檔到達的時間，分別擷取或一併匯集資料中所有駕駛者身份證字號、車輛車牌號碼之資料，再請人車監理資料庫的管理者據此提供相關之駕駛者、車籍資料檔。

資料中心利用已建立之人車監理資料連結模式，視三份資料檔到達的時間，分別擷取或一併匯集資料中所有與該模式有關之辨識用基本資料，將此資料及連結模式送請人車監理資料庫的管理者，由其據此提供相關之駕駛者、車籍資料檔。

- 本研究利用既有經驗、相關研究所得，認為為順利連結各相關資料庫，基本上須完成下列步驟：

(1)定義案例選擇條件：可選擇之基本資料連結案例如圖4-2所示，至於可能案例則請另詳附錄八。由於此些案例均純係各種條件的交集結果，因此當未來須組合應用數個交集案例時，仍須於後續階段中考量其合適之運作方式。

(2)決定辨識時所用資料之時間段：連結所使用之資料時間段與分析時點間的關係，可如圖4-3所示。但在決定所使用之資料的時間段時，仍須考量各相關資料庫之動、靜態資料特性所衍生的問題。

(3)決定辨識用基本資料：依據表4.1之分析，以及本案人員以往研究經驗與國外相關系統使用、資料連結之經驗，本研究認為可能可作為辨識用之基本資料作如下：

| 辨識對象 | 辨識用之基本資料 |
| --- | --- |
| 人 | 身份證字號、姓名、性別、 出生年月日 |
| 車 | 車牌號碼、引擎號碼、廠牌、 車輛型式、出廠年月日 |
| 人/車與事件間的關聯 | 道路交通事故資料序號、 事件發生年、月、日（事故、就醫、死亡） |

(4)建立辨識邏輯：以辨識用基本資料來確認相同登錄對象，完成二資料庫連結時，須考量下列數個層面，本研究僅針對其中、二層面提出初步規劃，至於辨識條件的內容部份，則留給後續之連結邏輯細部設計階段來進行：

可用之基本資料為何？

多樣化之辨識用基本資料如何搭配使用？

辨識條件的內容為何？

- 採用何種連結模式？

- 辨識用基本資料在辨識時的準則為何？

- 當某項辨識用基本資料登錄不完全時，如何處理？

- 當某項辨識用基本資料在二資料庫間出現些微差異時，如何處理？

- 由圖4-4的可用基本資料分析可知：

(1)資料實際連結時，應能整合處理相同資料庫內不同資料檔的資料。

(2)「人」、「車」資料可各自用其辨識資料，至於「事件」的辨識部份，除道路交通事故資料有直接記錄事件本身的資料外，汽車保險資料與健康保險資料均需利用相關時、地資料方能推測同屬一事件之資料集，至於人車監理資料、死因資料則無所謂事件辨識的問題。

(3)本研究初步認為各資料庫間所有相關之辨識資料，均須充分運用，以提高資料連結之成功率。

- 關於相同資料庫內二個資料檔的整合處理課題

(1)道路交通事故資料庫：因事件資料檔與當事人資料檔間係以「唯一序號」相串連，而其他資料庫均是以人或車為登錄單位，故與此資料庫有關的連結作業，可以與「人」有關的辨識為基礎，先連結至當事人資料檔，然後透過序號取得相關的事件資料檔內容，且由於本資料庫內所記錄之事件，與其他資料庫當有就醫、理賠事件等發生時之登錄間有時間上的先後關係，故可能亦須透過序號資料取得事件資料檔中有關事故時間、事故地點的資料，以確實掌握人、車資料搜尋的時間點。

(2)健康保險資料庫：因門診、住院資料檔內所使用的辨識用基本資料相同，故與此資料庫有關的連結作業進行時，可分別串連門診、住院二資料檔，只是整合時可能必須利用時間、就診內容等資料，來歸整同屬一人且肇因於同一事故的就醫資料。

(3)汽車保險資料庫：因一般、強制汽車保險資料檔內所使用的辨識用基本資料相同，故與此資料庫有關的連結作業進行時，可分別串連一般、強制汽車保險二資料檔，只是整合時可能必須利用時間、地點資料，來歸整同屬一人（肇事駕駛者）或車且肇因於同一事故的保險理賠資料。

(4)人車監理資料庫：因駕駛者、車籍資料檔分別使用不同的人、車辨識用基本資料，故與此資料庫有關的連結作業進行時，可分別依連結對象為人或車，而利用與「人」有關之辨識資料串連至駕駛者資料檔、利用與「車」有關之辨識資料串連至車籍資料檔，且由於此二資料檔間並無絕對關係，故無整合問題需處理。

- 關於資料間彼此搜尋的時間框課題（如圖4-5）

(1)道路交通事故資料與健康保險資料間的連結：

道路交通事故資料內該人在某日涉案的記錄，應可在健康保險資料中的「某日+7日」時間框內，找到第一次相關的就醫資料，若有因同一事故多次就醫的情形發生，則可能須自第一次就醫時間再加上30日，同時參考就診內容等資訊，作為認定同一人因同一事故多次就醫資料的搜尋時間框。

當進一步考量就醫者由門診轉入住院之醫療程序的可能性時，其所牽動的資料彼此間搜尋時間框則較複雜。基本上是分別搜尋事故發生時間7日內的門診、住院資料檔，取得第一次就醫記錄後，再各自就二資料檔往後推展30日，並參考就診內容等資訊，來彙整肇因於同一事故的醫療資料，然後，以該人因該事故在門診資料內的最後一筆記錄，繼續往後延伸2日，同時參用就診內容等資訊，看看住院資料檔內是否有相關資料。

(2)道路交通事故資料與汽車保險資料間的連結

當以「事故事件」做為汽車保險中出險事件的代表時，道路交通事故資料與汽車保險資料間的搜尋時間框應為0。

至於汽車保險資料本身，則可透過其所登錄的事故發生時間、地點資料，來對同一人車之同一事故的相關資料進行歸併處理。此外，由於一般汽車保險與汽車強制第三人責任保險的理賠處理間，並無直接交互影響的關係，故二相關資料檔間可直接進行歸併處理。

(3)健康保險資料與汽車保險資料間的連結：當以汽車保險資料中的事故發生時間為二資料庫間彼此資料搜尋時間框的起點時，可據其往後延伸7日，作為健康保險資料搜尋時間的端點，反之，則可以健康保險資料中就醫時間為二資料庫間搜尋時間框的迄點，往前推進7日，作為汽車保險資料中事故發生時間的搜尋極限。至於資料歸併工作則如前所述。

(4)與死因資料、人車監理資料有關的連結：當進行與死因資料相關的連結時，可能僅能以所用之死因資料庫的最後一日作為搜尋死因資料的時間框界。至於人車監理資料則因其為資料擷取時之瞬間資料（current data），故無所謂資料搜尋時間框之問題需考量。

- 在行政可行性的考量下，本研究初步認為未來應朝利用批次處理技術，分層彙集資料的方向，來發展道路交通事故相關資料庫連結系統。所謂資料分層彙集意指成立一道路交通事故資料中心，由其透過各相關資料庫之主管單位，來取得目前業經各自之資料傳送程序所匯集的資料，如圖5-1所示。

- 本研究初步認為未來進行連結系統細部設計時，可分短期、中長期二個概略階段進行資料彙送制度的設計。短期內可藉由相關資料庫管理單位的離線批次處理，取得相關資料，中長期時則可採線上批次處理的方式進行設計。

#### 6.2  建議

本研究建議以既有研究成果為基礎，進一步進行更詳細之各相關資料庫連結邏輯的分析、設計、驗證作業，並據以規劃、建置未來之實質電腦連結系統。而後續進行各相關資料庫連結系統細部設計時，除可以本研究所得為參考基礎外，建議後繼者至少應審慎處理下列事項：

- 對於資料特性較繁複之汽車保險資料與健康保險資料，應確認已納入所有可能資料，並適切地整合、處理所納入之資料。

- 對於本研究初步所提出規劃設計原則，如：相關資料援用之時間段、擷取作業之時間點、所採用之辨識用基本資料、相關資料庫間相互搜尋之時間框、動/靜態資料所衍生之課題的處理方式、相同資料庫內多個資料檔案的整合處理方式、民眾隱私權之保障設計等等，以及連結步驟，應確實透過實際資料的操作、實驗，進行必要之調整，以確立未來實質系統的構建內容。

- 關於連結步驟中「辨識條件的內容」部份，由於本研究僅提出考量層面的探討，故此應是後續作業的重點內容之一。

- 關於如何選用基本資料母體的課題。

- 資料存取、使用過程中，對於民眾隱私權之保障課題。

- 對於各相關資料連結結果—匹配（matched）/未匹配（unmatched）資料之處理方式。

- 對於各資料庫資料之事前/事後處理內涵。

- 相關資料彙集至資料中心時，對於媒介、格式、內容的一致性要求，以及行政作業程序。

- 對於民眾依據醫療院所處方至藥局購買藥品此種案例所可能引伸之醫事費用的處理。

為使政府之既有資料資源能充分運用，首先需使資料可互相流通，而以目前電腦科技的進步，應可建立一個官方資料庫的傳送介面，透過身份的確認程序，讓取得資料擷取權的客戶端，可輕易地由遠端資料庫中擷取所需資料，因此，進一步建議未來應朝此方向推動、發展，以發揮資料之應用潛力。

### 參考文獻

- 張邱春、林大煜、陳子儀等，「道路交通事故資料處理之研究」，交通部道路安全督導委員會，中華民國85年6月30日。

- 中央健康保險局，「全民健康保險特約醫院及診所辦理醫療業務須知」，中華民國84年6月20日。

- 財團法人保險事業發展中心，「汽車保險業務統計規程」，中華民國85年7月1日。

- Daniel Fife,〝Matching Fatal Accident Reporting System Cases With National Center For Health Statistics Motor Vehicle Deaths〞, Accident Analysis and Prevention Vol.21 No.1 p.79-83, 1989.

- G. R. Howe,〝A Generalized Iterative Record Linkage Computer System for Use in Medical Follow-up Studies〞, Computers and Biomedical Research Vol.14 p.327-340, 1981.

- H. B. Newcombe, J. M. Axford and A. P. James,〝Automatic Linkage of Vital Records〞, Science Vol.130 No.16 p.954-959, October 1959.

- Howard B. Newcombe,〝Handbook of Record Linkage：Methods for Health and Statistical Studies, Administration, and Business〞, Oxford University, 1988.

- J. A. Baldwin, E. D. Acheson and W. J. Graham,〝Textbook of Medical Record Linkage〞, Oxford University, 1987.

- J. E. Lindeijer,〝A Trial Linkage Of The Road Accident And Vehicle Registration Files〞, Accident Analysis and Prevention Vol.19 No.2 p.91-104, 1987.

- Martha E. Smith and H. B. Newcombe,〝Accuracies of Computer Versus Manual Linkage of Routine Health Records〞, Methods of Information in Medicine Vol.18 No.2 p.89-97, 1979.

- Max G. Arellano and Donald W. Simborg,〝A Probabilistic Approach To The Patient Identification Problem〞, IEEE p.852-856, 1981.

- Max G. Arellano, Gerald R. Petersen, Diana B. Petitti and Roger E. Smith,〝The California Automated Mortality Linkage System (CAMLIS)〞, AJPH Vol.74 No.12 p.1324-1330,  December 1984.

- M. P. MI, J. T. Kagawa and M. E. Earle,〝An Operational Approach to Record Linkage〞, Methods of Information in Medicine Vol.22 No.2 p.77-82, 1983.

- Research and General Systems, System Development Division,〝GRLS：Generalized Record Linkage System - Concepts〞, Statistics Canada, July 1996.

- Sandra W. Johnson and Jonathan Walker,〝The Crash Outcome Data Evaluation System  (CODES) 〞, U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration, DOT HS 808 338 NCHRP Technical Report, January 1996.

- U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration,〝Catalog of Type of Applications Implemented Using Linked State Data – Crash Outcome Data Evaluation System  (CODES) 〞, DOT HS 808 581 NCHRP Report, April 1997.

### 附錄一  道路交通事故資料調查表

### 附錄二  道路交通事故電子資料格式

地點資料部份

| 中文欄位說名 |  |  | 英文欄位名稱 | 型態 | 長度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流水號 |  |  | KAM01_SEQNO | char | 6 |
| 卡別 |  |  | KAM01_20PSLNO | char | 2 |
| 警察局名稱 |  |  | KAM01_POL_DP | char | 20 |
| 總編號 | 類別 |  | KAM01_NO_TYPE | char | 1 |
|  | 序號 |  | KAM01_NO_SEQ | char | 4 |
| 分局名稱 |  |  | KAM01_POL_BR | char | 16 |
| 處理編號 |  |  | KAM01_NO2 | char | 4 |
| 專案號 |  |  | KAM01_NO3 | char | 2 |
| 巡邏否 |  |  | KAM01_PATH | char | 1 |
| 發 生 時 間 | 年 |  | KAM01_YEAR | int | 4 |
|  | 月 |  | KAM01_MOTH | int | 4 |
|  | 日 |  | KAM01_DATE | int | 4 |
|  | 時 |  | KAM01_HOUR | int | 4 |
|  | 分 |  | KAM01_MINT | int | 4 |
|  | 星期 |  | KAM01_DAY | int | 4 |
| 發 生 地 點 | 街道 地址 | 縣市名 | KAM01_CITY | varchar | 6 |
|  |  | 市區鄉鎮 | KAM01_TOWN | varchar | 20 |
|  |  | 地址 | KAM01_ADD | varchar | 60 |
|  | 路線 及 里程 編號 | 線公路 | KAM01_HWY | char | 10 |
|  |  | 公里 | KAM01_HWY_KM | char | 6 |
|  |  | 公尺 | KAM01_HWY_M | char | 6 |
|  |  | 向車道 | KAM01_WAY | char | 2 |
|  | 平交道 名稱 | 線 | KAM01_TRN | char | 10 |
|  |  | 公里 | KAM01_TRN_KM | char | 6 |

| 中文欄位說名 |  |  | 英文欄位名稱 | 型態 | 長度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公尺 | KAM01_TRN_M | char | 6 |
|  |  | 平交道 | KAM01_INTRSEC | char | 10 |
| 車輛損失 |  |  | KAM01_CAR_LOST | char | 1 |
|  |  |  | KAM01_FILLER_A | varchar | 17 |
| 處理警局代碼 |  |  | KAM01_POL_NO | char | 4 |
|  |  |  | KAM01-FILLER_B | varchar | 44 |

註：表中為A1類道路交通事故之電子資料格式，至於A2、A3類道路交通事故的電子資料格式亦相同，僅是將表中「英文欄位名稱」內的「KAM01」改成「KAM11」。

事件資料部份

| 中文欄位說名 |  |  | 英文欄位名稱 | 型態 | 長度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流水號 |  |  | KAM02_SEQNO | char | 6 |
| 事故發生年份 |  |  | KAM02_YEAR | int | 4 |
| 事故發生月份 |  |  | KAM02_MONTH | int | 4 |
| 死傷 人數 | 死亡 |  | KAM02_DEATH | int | 4 |
|  | 受傷 |  | KAM02_INJURE | int | 4 |
| 快車道數 |  |  | KAM02_FASTRD | int | 4 |
| 速限 |  |  | KAM02_SPEED | int | 4 |
| 天候 |  |  | KAM02_WEATH | int | 4 |
| 光線 |  |  | KAM02_LIGHT | int | 4 |
| 道路 | 種類 |  | KAM02_ROAD | int | 4 |
|  | 型態 |  | KAM02_ROADTP | char | 1 |
| 事故位置 |  |  | KAM02_ACC_PLACE | char | 1 |
| 特定場所 |  |  | KAM02_SPEC_PLC | char | 1 |
| 路 面 狀 況 | 慢(慢車道有無) |  | KAM02_RD_SL | char | 1 |
|  | 快(快車道舖裝) |  | KAM02_RD_FST | char | 1 |
|  | 路(路面狀態) |  | KAM02_RD_CON | char | 1 |
|  | 缺(缺陷) |  | KAM02_RD_FLW | char | 1 |
| 道路 障礙 | 障礙 |  | KAM02_OBST | char | 1 |
|  | 視距 |  | KAM02_SIGHT | char | 1 |
| 號誌 | 種類 |  | KAM02_SG_TYPE | char | 1 |
|  | 動作 |  | KAM02_SG_ACT | char | 1 |
| 車道 劃分 設施 | 分向 |  | KAM02_LANE | char | 1 |
|  | 分道 | 快 | KAM02_LN_FAST | char | 1 |
|  |  | 慢 | KAM02_LN_SLW | char | 1 |
|  |  | 邊線 | KAM02_LN_BDR | char | 1 |
| 標誌 |  |  | KAM02_MARK | char | 1 |
| 事故類型 |  |  | KAM02_ACC_TYPE | char | 1 |
| 未兒 滿童 十事 四故 歲 | A(學校--上下學中) |  | KAM02_KID_SCH | int | 4 |
|  | B(學校--旅遊中) |  | KAM02_KID_TRV | int | 4 |
|  | C(學校--其他) |  | KAM02_KID_OTH | int | 4 |
|  | D(一般--保護者在) |  | KAM02_KID_GUAD | int | 4 |
|  | E(一般--獨自一人) |  | KAM02_KID_SELF | int | 4 |
|  | F(一般--有友伴) |  | KAM02_KID_FRD | int | 4 |

註：表中為A1類道路交通事故之電子資料格式，至於A2、A3類道路交通事故的電子資料格式亦相同，僅是將表中「英文欄位名稱」內的「KAM02」改成「KAM12」。

當事人資料部份

| 中文欄位說明 |  |  | 英文欄位名稱 | 型態 | 長度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自動加總 |  |  | KAM03-UID | int | 4 |
| 流水號 |  | KAM03_SEQNO | char | 6 |
| 事故發生年份 |  |  | KAM03_EVENT_YEAR | int | 4 |
| 事故發生月份 |  |  | KAM03_EVENT_MONTH | int | 4 |
| 當事人別 |  |  | KAM03_PERSON | char | 2 |
| 當事人中文姓名 |  |  | KAM03_CNAME | char | 10 |
| 性別 |  | KAM03_SEX | char | 1 |
| 身份證號或護照 |  |  | KAM03_ID | char | 10 |
| 出 生 日 期 | 民國/前 | KAM03_ERA | char | 2 |
|  | 年 | KAM03_YEAR | int | 4 |
|  | 月 | KAM03_MON | int | 4 |
|  | 日 | KAM03_DATE | int | 4 |
| 行業 |  | KAM03_OCCU | char | 1 |
| 教育 |  | KAM03_EDU | char | 1 |
| 受傷度 |  | KAM03_HURT | char | 1 |
| 傷處 |  | KAM03_HURT_PL | char | 1 |
| 安全帽(帶) |  |  | KAM03_SAFETY | char | 1 |
| 當事者區分 |  |  | KAM03_KIND | char | 2 |
| 砂石車 |  | KAM03_TRUCK | bit | 1 |
| 行動 |  | KAM03_MOVE | char | 1 |
| 資格 |  | KAM03_QUAL | char | 1 |
| 執照 |  | KAM03_DR_LICE | char | 1 |
| 飲酒 |  | KAM03_DRINK | char | 1 |
| 肇事因素 |  |  | KAM03_RSN | char | 2 |
| 主要肇因 |  |  | KAM03_MN_RSN | char | 2 |
| 車輛受損部位 |  |  | KAM03_CARPRT | char | 6 |
|  |  | KAM03_FILLER_A | char | 2 |
| 車牌 號碼 | (使,軍..) | KAM03_PLT_TP | char | 2 |
|  | 號碼 | KAM03_PLT_NO | char | 8 |
| 備註人車物圖號 |  |  | KAM03_GRAPHIC | char | 4 |
| 當事人 | 英文姓名 | KAM03_ENAME | varchar | 20 |
|  | 住址 | KAM03_ADD | varchar | 86 |
|  |  | KAM03_FILLER_B | char | 2 |

註：表中為A1類道路交通事故之電子資料格式，至於A2、A3類道路交通事故的電子資料格式亦相同，僅是將表中「英文欄位名稱」內的「KAM03」改成「KAM13」。

### 附錄三  死因資料之電子資料格式

| 項目名稱 |  | 欄位 （起-迄） | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究號碼 |  | 1-3 |  |
| 身份證統一號碼 |  | 4-13 |  |
| （空白） |  | 14-15 |  |
| 性別 |  | 16 |  |
| （空白） |  | 17-18 |  |
| 住址 | 縣市 | 19-20 |  |
|  | 鄉鎮 | 21-22 |  |
| （空白） |  | 23-24 |  |
| 出 生 日 期 | 民國/前 | 25 | 0：民國 1：民前 |
|  | 年 | 26-27 |  |
|  | 月 | 28-29 |  |
|  | 日 | 30-31 |  |
|  | （空白） | 32 |  |
| 死 亡 日 期 | 年 | 33-35 |  |
|  | 月 | 36-37 |  |
|  | 日 | 38-39 |  |
|  | （空白） | 40 |  |
| 死亡地點 |  | 41 | 1：本鄉鎮 2：他鄉鎮 9：不詳 |
| 死亡場所 |  | 42 | 1：醫院 2：診所 3：助產所 4：自宅 5：其他 |
| 死亡種類 |  | 43 | 1：病死或自然死 2：意外死 3：自殺 4：他殺 5：不詳 |
| 職業 |  | 44-45 |  |
| 婚姻 |  | 46 | 1：未婚 2：已婚 3：離婚 4：配偶死亡 5：不詳 |
| 死因分類 |  | 47-50 |  |
| 外傷分類 |  | 51-54 |  |
| 診斷者 |  | 55 | 1：西醫 2：中醫 3：法醫 4：檢察官 5：保健員 6：村里長 7：其他 9：不詳 |
| 連續號碼 |  | 56-61 |  |
| 新生兒日齡 |  | 62-63 | 00：未滿一日 01：滿一日 02：滿二日 03：滿三日 04：滿四日 05：滿五日 06：滿六日 07：滿七日 08：滿八日 09：滿九日 10滿十日 …… 27：滿二十七日 88：非新生兒死亡 |
| 新生兒月齡 |  | 64-65 | 00：滿二十八天至滿二十九天 01：滿一個月 02：滿二個月 03：滿三個月 04：滿四個月 05：滿五個月 06：滿六個月 07：滿七個月 08：滿八個月 09：滿九個月 10：滿十個月 11：滿十一個月 88：非嬰兒死亡 |
| 普通年齡 |  | 66-68 | 000：非普通死亡 001：一歲 002：二歲 …… 099：九十九歲 100：百歲 101：百零一歲 999：不詳 |
| 年齡代碼 |  | 69-70 | 01：新生兒（未滿四週） 02：嬰兒（滿四週至未滿一歲） 03：一歲 04：二歲 05：三歲 06：四歲 07：5-9歲 08：10-14歲 09：15-19歲 10：20-24歲 11：25-29歲 12：30-34歲 13：35-39歲 14：40-44歲 15：45-49歲 16：50-54歲 17：55-59歲 18：60-64歲 19：65-69歲 20：70-74歲 21：75-79歲 22：80-84歲 23：85-89歲 24：90-94歲 25：95-99歲 26：100歲以上 99：不詳 |
| 基本死因（A） |  | 70-74 |  |
| B分類碼 |  | 80-86 |  |

註：死因資料之電子資料檔中的欄位屬性均為文字。

### 附錄四  門診、住院醫療費用申請表

資料來源：【2】

### 附錄五  門診、住院醫療費用申報資料之電子資料格式

資料來源：【2】

請注意:項次旁有標誌者表示為距前次公告有修正或有補充說明之項次。

本次修改係配合書面申報格式將中醫、門診慢性病連續處方調劑、血液透析案件及預防保健合併至原西醫之申報格式內,並將門診之生產案件分類取消併入住院費用申報；除參考資料說明欄之說明外，請同時詳閱書面申報格式之填表說明及相關醫療業務須知之規定。

除出生日期外,費用年月、申報日期、就醫日期等欄位均為9 type，不足者前補0，如年份84年表示為084，日期欄位如無資料請補空白；英文字一律用大寫填寫。

門診處方及治療資料部份

（檔案名稱：DTLFA，每筆長度246 BYTES）

| 項次 | 資料名稱 | 格式 | 中文名稱/資料說明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ＊01 | 資料格式 | X(02) | "11"表處方及治療資料格式。 |  |
| ＊02 | 醫事服務機構代號 | X(10) | 衛生署編定之代碼。 |  |
| ＊03 | 費用年月 | 9(05) | 前三碼為年份，後二碼為月份。 |  |
| ＊04 | 申報類別 | X(01) | 1：送核 2：補報 |  |
| ＊05 | 案件分類 | X(02) | 01：西醫一般案件（簡表） 02：西醫急診 03：西醫門診手術 04：西醫慢性病 05：洗腎 06：結核病 08：慢性病連續處方調劑 09：西醫其他專案 A1：居家照護 A2：精神疾病社區復健 A3：預防保健 A5：安寧居家療護 11：牙醫一般案件（簡表） 12：牙醫急診 13：牙醫門診手術 19：牙醫其他專案 21：中醫一般案件（簡表） 22：中醫其他專案 24：中醫慢性病 29：中醫針灸、傷科及脫臼整復 |
| ＊06 | 流水號 | 9(06) | 右靠不足補0，請依案件分類之類別分別連續編號。 |  |
| 07 | 特定治療項目代號（一） | X(02) | 特定治療項目代號請依註3之編碼填寫，如無註3所列舉之內容請留空白，慢性病連續處方調劑本欄免填。 |
| 07-1 | 特定治療項目代號（二） | X(02) | 特定治療項目代號請依註3之編碼填寫。 |  |
| 07-2 | 特定治療項目代號（三） | X(02) | 特定治療項目代號請依註3之編碼填寫。 |  |
| 07-3 | 特定治療項目代號（四） | X(02) | 特定治療項目代號請依註3之編碼填寫。 |  |
| ＊09 | 就醫科別 | X(02) | 00：不分科 01：家醫科 02：內科 03：外科 04：小兒科 05：婦產科 06：骨科 07：神經外科 08：泌尿科 09：耳鼻喉科 10：眼科 11：皮膚科 12：神經科 13：精神科 14：復健科 15：整型外科 40：牙科 60：中醫科 81：麻醉科 82：放射線科 83：病理科 84：核醫科 2A：結核科 2B：洗腎科 |
| ＊10 | 就醫日期 | 9(07) | 前三碼為年份，中二碼為月份，後二碼為日數，病患實際就醫日期，請參考註4之說明。 |
| △10-1 | 治療結束日期 | 9(07) | 前三碼為年份，中二碼為月份，後二碼為日數，請參考註4之說明，否則留空白。 |
| ＊11 | 出生日期 | X(07) | 前三碼為年份（右靠不足補0），中二碼為月份，後二碼為日數（如：0830630表示83年6月30日），民國前為負數（如：-05表示民國前5年）。 |
| ＊12 | 身分證統一編號 | X(10) | 國民身分證統一編號，或外籍居留證號碼，左靠不足補空白，（如無居留證號碼請填護照號碼）；身分證號檢查原則，請參考註5。 |
| ＊13 | 健保卡就醫序號 | X(02) | 健保卡或兒童健康手冊就醫紀錄欄之序號（如：A1、A2），同一序號如有重複申報，僅支付實際於就醫紀錄欄加蓋戳章之醫療院所，慢性病連續處方調劑請填慢性病連續處方箋上調劑記錄欄之序號，（左靠不足補空白）；預防保健請填預防保健之服務時程代碼，請參考註6。 |
| △14 | 給付類別 | X(01) | 1:職業傷害 2:職業病 3:普通傷害 4:普通疾病 預防保健本欄免填補空白。 |
| ＊15 | 部分負擔代號 | X(03) | 部分負擔代號請依註7之編碼原則填寫本欄為必要欄位，如為慢性病連續處方調劑及預防保健，本欄請填 009。 |
| ＊16 | 轉入之院所代號或原處方醫療機構代號 | X(10) | 轉入之院所代號請依轉診單中之轉介醫事服務機構代號填寫，無者填"N"，左靠不足補空白；如為慢性病連續處方調劑本欄為必要欄位，請填原處方醫療機構代號。 |
| ＊17 | 病患是否轉出 | X(01) | Y：是（病患經診斷後需轉出） N：否 慢性病連續處方調劑本欄填"N"。 |
| △18 | 國際疾病分類號（一） | X(05) | 左靠不足補空白，西醫、中醫國際疾病分類號碼請按傷病名稱，參照世界衛生組織一九七五年第九次修訂之國際疾病分類表（A code）或ICD-9-CM填寫，最多填三個，牙醫請填 ICD-9-CM，預防保健則本欄為非必要欄位。 |
| 19 | 國際疾病分類號（二） | X(05) | 左靠不足補空白。 |  |
| 20 | 國際疾病分類號（三） | X(05) | 左靠不足補空白。 |  |
| 21 | 主手術代碼 | X(04) | ICD-9-CM之主手術代號；預防保健、慢性病連續處方調劑及中醫本欄免填。 |
| △22 | 給藥日份 | 9(02) | 右靠不足補0，本次給藥日份最高之天數；慢性病連續處方調劑，請依連續處方箋上所列填寫；預防保健則本欄為非必要欄位。 |
| △23 | 處方調劑方式 | X(01) | 0:自行調劑 1:交付調劑 2:未開（藥品）處方 請參考註 8之說明；慢性病連續處方調劑及中醫本欄免填補空白；預防保健則本欄為非必要欄位。 |
| ＊24 | 連續處方箋號碼 | X(10) | 慢性病連續處方箋上所印之處方箋號碼，本次診療如發給慢性病連續處方箋者，請填其連續處方箋號碼，無者填"N"，左靠不足補空白；預防保健、牙醫及中醫本欄填"N"。 |
| ＊25 | 醫師代號 | X(10) | 醫師或原處方醫師之國民身分證統一編號或外籍居留證號，左靠不足補空白。 |
| △26 | 藥師代號 | X(10) | 調劑藥師之國民身分證統一編號，外籍居留證號，左靠不足補空白診所聘有藥師本欄為必要欄位，否則留空白。 |
| △27 | 用藥明細金額小計 | 9(08) | 右靠不足補0，此項費用為醫令（資料格式12）醫令類別為１之用藥明細金額（項次14）之小計，如為交付調劑之藥品費用，不得併入用藥明細金額小計內計算；西醫簡表及中醫請依給藥日份計算用藥申報金額。 |
| △28 | 診療明細金額小計 | 9(08) | 右靠不足補0，此項費用為醫令（資料格式12），除用藥之外（醫令類別為2或3），各項診療及特殊材料明細金額（項次14）之小計；慢性病連續處方調劑本欄免填。 |
| △29 | 診察費項目代號 | X(12) | 填寫全民健保醫療費用支付標準碼預防保健、洗腎、慢性病連續處方調劑本欄免填，補空白。 |
| △29-1 | 診察費 | 9(08) | 診察費金額，右靠不足補0預防保健、洗腎、慢性病連續處方調劑本欄免填，請補0。 |
| △30 | 藥事服務費項目代號 | X(12) | 填寫全民健保醫療費用支付標準碼，洗腎本欄免填，補空白。 |
| △30-1 | 藥事服務費 | 9(08) | 藥事服務費金額，右靠不足補0，洗腎本欄補0。 |  |
| ＊31 | 合計金額 | 9(08) | 右靠不足補0，此項費用含部分負擔費用，如為交付調劑之藥品費用，不得併入合計金額內計算，本欄為項次 27、28、29-1、30-1、34 - 1之合計。 |
| △32 | 部分負擔費用金額 | 9(08) | 右靠不足補0，部分負擔費用預防保健、慢性病連續處方調劑本欄免填，請補0。 |
| ＊33 | 申請金額 | 9(08) | 右靠不足補0，此項費用不含部分負擔費用即合計金額扣除部分負擔金額。 |
| △34 | 代辦費用代碼 | X(02) | 依本局所編代碼填寫，無代辦費用項目本欄補空白。 |
| △34-1 | 代辦費用金額 | 9(06) | 限本局委辦代收代付事項申報，（如精神復健機構康復之家復健床位費）；如無此項費用，請右靠不足補滿0。 |
| △35 | 慢性病連續處方箋有效期間總處方日份 | 9(02) | 西醫開具慢性病連續處方箋者（案件分類為04且項次24不為"N"者）本欄為必要欄位，其他補0。 |
| △08 | 姓名 | X(20) | 五個中文字，左靠不足補中文空白（BIG-5碼請補滿20個BYTES），如為外籍人士無中文姓名者，請輸入英文半形，不足補英文空白（姓名欄為檔案最後之欄位）。 |

住院醫療費用清單資料部份

（檔案名稱：DTLFB，每筆長度448 bytes）

| 項次 |  | 資料名稱 |  | 格式 |  | 中文名稱/資料說明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＊01 | 資料格式 |  | X(02) |  | "21"表住院清單。 |  |  |
| ＊02 | 特約醫事機構代號 |  | X(10) |  | 衛生署編定之代碼。 |  |  |
| ＊03 | 費用年月 |  | 9(05) |  | 前三碼為年份（右靠不足補0），後二碼為月份。 |  |  |
| ＊04 | 案件分類 |  | X(01) |  | 1：一般案件 2：論病例計酬案件 3：特定案件 |  |  |
| ＊05 | 申報類別 |  | X(01) |  | 1：送核 2：補報 |  |  |
| ＊06 | 流水編號 |  | 9(06) |  | 醫院所編之申報流水序號右靠不足補0，請依案件分類之類別分別連續編號，並依科別集中整理。 |  |
| ＊07 | 部分負擔代號 |  | X(03) |  | 部分負擔代號請依註 3 之編碼填寫。 |  |  |
| ＊09 | 身分証統一編號 |  | X(10) |  | 國民身分證之統一編號，或外籍居留證號碼（左靠不足補空白）。 |  |
| ＊10 | 出生年月日 |  | X(07) |  | 前三碼為年份（右靠不足補0），中二碼為月份，後二碼為日數（如：0830630表示83年6月30日）民國前為負數（如：-05表示民國前5年）。 |  |
| ＊11 | 給付類別 |  | X(01) |  | 1：職業傷害 2：職業病 3：普通傷害 4：普通疾病 6：自然生產 7：剖腹生產 |  |
| ＊12 | 汽車交通事故 |  | X(01) |  | Y：汽車交通事故 N：非交通事故或原因不明 |  |  |
| ＊13 | 就醫序號 |  | X(02) |  | 健保卡就醫卡別及序號（如：A1），同一序號如有重複申報，僅支付實際於就醫紀錄欄加蓋戳章之醫療院所。 |  |
| ＊14 | 就醫科別 |  | X(02) |  | 01：家庭醫學科 02：內科 03：外科 04：小兒科 05：婦產科 06：骨科 07：神經外科 08：泌尿科 09：耳鼻喉科 10：眼科 11：皮膚科 12：神經科 13：精神科 14：復健科 15：整型外科 40：牙科 60：中醫科 81：麻醉科 82：放射線科 83：病理科 84：核醫科 2A：結核科 2B：洗腎科（註4） |  |
| ＊15 | 入院年月日 |  | 9(07) |  | 前三碼為年份，中二碼為月份，後二碼為日數，本欄為必要欄位。 |  |
| 16 | 出院年月日 |  | 9(07) |  | 前三碼為年份，中二碼為月份，後二碼為日數，本月出院者此欄為必要欄位，否則請補空白。 |  |
| ＊17 | 申報期間-起 |  | 9(07) |  | 前三碼為年份，中二碼為月份，後二碼為日數，本欄為必要欄位。 |  |
| ＊18 | 申報期間-迄 |  | 9(07) |  | 前三碼為年份，中二碼為月份，後二碼為日數，本欄為必要欄位。 |  |
| △19 | 急性病床天數 |  | 9(03) |  | 病人住急性病床之總計天數，以入院之日起計，出院之日不計。 |  |
| △20 | 慢性病床天數 |  | 9(03) |  | 病人住慢性病床之總計天數，以入院之日起計，出院之日不計。 |  |
| 21 | 病患來源 |  | X(01) |  | 1：初、複診 2：急診 3：轉診 4：同一疾病14天內再住院 |  |
| 22 | 預留欄位 |  | X(10) |  | 補空白。 |  |
| ＊23 | 主治醫師代碼 |  | X(10) |  | 被保險人入院後病房主治醫師之身分證號或外籍居留證號，如住院中有前後兩位主治醫師時，以出院時之主治醫師填寫。 |  |
| △24 | DRGs碼 |  | X(05) |  | 論病例計酬案件請填DRGs碼。 |  |  |
| 25 | 外因分類（一） |  | X(05) |  | ICD-9-CM之E碼。 |  |  |
| 26 | 外因分類（二） |  | X(05) |  | ICD-9-CM之E碼。 |  |  |
| ＊27 | 轉歸代碼 |  | X(01) |  | 1：治療出院 2：繼續住院 3：改門診治療 4：死亡 5：自動出院 6：轉院 7：身份變更 8：潛逃 9：自殺 0：其它 |  |
| ＊28 | 主診斷 |  | X(05) |  | ICD-9-CM之代碼。 |  |  |
| 29 | 次診斷代碼（一） |  | X(05) |  | ICD-9-CM之代碼。 |  |  |
| 30 | 次診斷代碼（二） |  | X(05) |  | ICD-9-CM之代碼。 |  |  |
| 31 | 次診斷代碼（三） |  | X(05) |  | ICD-9-CM之代碼。 |  |  |
| 32 | 次診斷代碼（四） |  | X(05) |  | ICD-9-CM之代碼。 |  |  |
| △33 | 主手術（處置） |  | X(04) |  | ICD-9-CM之代碼。 |  |  |
| 34 | 次手術（處置）一 |  | X(04) |  | ICD-9-CM之代碼。 |  |  |
| 35 | 次手術（處置）二 |  | X(04) |  | ICD-9-CM之代碼。 |  |  |
| 36 | 次手術（處置）三 |  | X(04) |  | ICD-9-CM之代碼。 |  |  |
| 37 | 次手術（處置）四 |  | X(04) |  | ICD-9-CM之代碼。 |  |  |
| ＊38 | 醫令總數 |  | 9(05) |  | 病人此次住院醫令之總數量。 |  |  |
| △39 | 診察費 |  | 9(07) |  | 右靠不足補0。 |  |  |
| △40 | 病房費 |  | 9(07) |  | 右靠不足補0。 |  |  |
| △41 | 管灌膳食費 |  | 9(07) |  | 右靠不足補0。 |  |  |
| △42 | 檢查費 |  | 9(07) |  | 右靠不足補0。 |  |  |
| △43 | 放射線診療費 |  | 9(07) |  | 右靠不足補0。 |  |  |
| △44 | 治療處置費 |  | 9(07) |  | 右靠不足補0。 |  |  |
| △45 | 手術費 |  | 9(07) |  | 右靠不足補0。 |  |  |
| △46 | 復健治療費 |  | 9(07) |  | 右靠不足補0。 |  |  |
| △47 | 血液血漿費 |  | 9(07) |  | 右靠不足補0。 |  |  |
| △48 | 血液透析費 |  | 9(07) |  | 右靠不足補0。 |  |  |
| △49 | 麻醉費 |  | 9(07) |  | 右靠不足補0。 |  |  |
| △50 | 特殊材料費 |  | 9(07) |  | 右靠不足補0。 |  |  |
| △51 | 葯費 |  | 9(07) |  | 右靠不足補0。 |  |  |
| △52 | 葯事服務費 |  | 9(07) |  | 右靠不足補0。 |  |  |
| △53 | 精神科治療費 |  | 9(07) |  | 右靠不足補0。 |  |  |
| △54 | 注射技術費 |  | 9(07) |  | 右靠不足補0。 |  |  |
| △55 | 嬰兒費 |  | 9(07) |  | 右靠不足補0。 |  |  |
| ＊56 | 醫療費用合計 |  | 9(08) |  | 為項次39至55之和。 |  |  |
| ＊57 | 部分負擔總額 |  | 9(07) |  | 醫事服務機構收取之部分負擔金額右靠不足補0。 |  |
| ＊58 | 申請費用金額 |  | 9(08) |  | 醫事服務機構申報之金額（不含部分負擔金額）本欄為項次56-57+73之值。 |  |
| △59 | 醫療費用金額（急性病床1-30天） |  | 9(08) |  | 醫療費用金額（急性病床1-30天）住院超出三十日以上，請將醫療費用金額依1-30天，31-60天，61天以上分別計算醫療費用金額。 |  |
| △60 | 部分負擔金額（急性病床1-30天） |  | 9(07) |  | 醫事服務機構收取之部分負擔金額（急性病床1-30天）（註6）。 |  |  |
| △61 | 醫療費用金額（急性病床31-60天） |  | 9(08) |  | 醫療費用金額（急性病床31-60天）住院超出三十日以上，請將醫療費用金額依1-30天，31-60天，61天以上分別計算醫療費用金額。 |  |
| △62 | 部分負擔金額（急性病床31-60天） |  | 9(07) |  | 醫事服務機構收取之部分負擔金額（急性病床31-60天）。 |  |  |
| △63 | 醫療費用金額（急性病床61天以上） |  | 9(08) |  | 醫療費用金額（急性病床61天以上）住院超出三十日以上，請將醫療費用金額依1-30天，31-60天，61天以上分別計算醫療費用金額。 |  |
| △64 | 部分負擔金額（急性病床61天以上） |  | 9(07) |  | 醫事服務機構收取之部分負擔金額（急性病床61天以上）。 |  |  |
| △65 | 醫療費用金額（急性病床1-30天） |  | 9(08) |  | 醫療費用金額（慢性病床1-30天）住院超出三十日以上，請將醫療費用金額依1-30天，31-60天，61天以上分別計算醫療費用金額。 |  |
| △66 | 部分負擔金額（慢性病床1-30天） |  | 9(07) |  | 醫事服務機構收取之部分負擔金額（慢性病床1-30天）。 |  |  |
| △67 | 醫療費用金額（慢性病床31-90天） |  | 9(08) |  | 醫療費用金額（慢性病床31-90天）住院超出三十日以上，請將醫療費用金額依1-30天，31-90天，91-180天，181天以上分別計算醫療費用金額。 |  |
| △68 | 部分負擔金額（慢性病床31-90天） |  | 9(07) |  | 醫事服務機構收取之部分負擔金額（慢性病床31-90天）。 |  |  |
| △69 | 醫療費用金額（慢性病床91-180天） |  | 9(08) |  | 醫療費用金額（慢性病床91-180天）住院超出三十日以上，請將醫療費用金額依1-30天，31-90天，91-180天，181天以上分別計算醫療費用金額。 |  |
| △70 | 部分負擔金額（慢性病床91-180天） |  | 9(07) |  | 醫事服務機構收取之部分負擔金額（慢性病床91-180天）。 |  |  |
| △71 | 醫療費用金額（慢性病床181天以上） |  | 9(08) |  | 醫療費用金額（慢性病床181天以上）住院超出三十日以上，請將醫療費用金額依1-30天，31-90天，91-180天，181天以上分別計算醫療費用金額。 |  |
| △72 | 部分負擔金額（慢性病床181天以上） |  | 9(07) |  | 醫事服務機構收取之部分負擔金額（慢性病床181天以上）。 |  |  |
| △73 | 代辦費 |  | 9(07) |  | 右靠不足前補0。 |  |  |
| 74 | 保留欄位 |  | X(02) |  | 補空白。 |  |
| △08 | 姓名 |  | X(20) |  | 五個中文字（左靠不足補中文空白）國民身分證上之姓名，冠夫姓者亦一併將夫姓填齊如為外籍人士無中文姓名者，請輸入英文半形，不足補英文空白（姓名欄為檔案最後之欄位）。 |  |

### 附錄六  汽車保險理賠之電子資料格式

資料來源：【3】

一般汽車保險部份

| 項目名稱 | 欄位 （起-迄） | 資料屬性 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.賠案性質代號 | 1 | 9(1) |  |
| 2.賠案受理號碼 |  |  |  |
| (1)公司代號及分支機構代號 | 2-5 | X(4) |  |
| (2)受理編號 | 6-17 | X(12) |  |
| 3.賠案受理日期 | 18-23 | 9(6) | 年、月、日各二位 |
| 4.賠案號碼 |  |  |  |
| (1)公司代號及分支機構代號 | 24-27 | X(4) |  |
| (2)賠案編號 | 28-39 | X(12) |  |
| 5.賠付次數或追償代號 | 40-41 | X(2) |  |
| 6.結案日期 | 42-47 | 9(6) | 年、月、日各二位 |
| 7.保單號碼 |  |  |  |
| (1)公司代號及分支機構代號 | 48-51 | X(4) |  |
| (2)保單編號 | 52-63 | X(12) |  |
| 8.保險期間：開始生效年月 | 64-67 | 9(4) | 年、月各二位 |
| 9.保險標的編號 | 68-71 | 9(4) |  |
| 10.原始發照年月 | 72-75 | 9(4) | 年、月各二位 |
| 11.製造年份 | 76-79 | 9(4) | 西元年曆四位 |
| 12.廠牌車型代號 | 80-87 | X(8) |  |
| 13.車輛種類代號 | 88-89 | 9(2) |  |
| 14.排氣量 | 90-94 | 9(5) |  |
| 15.引擎車身號碼 | 95-114 | X(20) |  |
| 16.牌照號碼 | 115-122 | X(8) |  |
| 17.乘載限制 |  |  |  |
| (1)乘載數量 | 123-126 | 9(3)V9 |  |
| (2)乘載單位 | 127 | X(1) |  |
| 18.肇事駕駛人資料欄 |  |  |  |
| (1)肇事駕駛人身份證號碼 | 128-137 | X(10) |  |
| (2)肇事駕駛人出生年份 | 138-139 | 9(2) |  |
| (3)肇事駕駛人性別 | 140 | 9(1) |  |
| (4)肇事駕駛人婚姻別 | 141 | 9(1) |  |
| 19.出險原因代號 | 142-143 | 9(2) |  |
| 20.被保險人資料欄 |  |  |  |
| (1)被保險人身份證號碼 | 144-153 | X(10) |  |
| (2)被保險人出生年份 | 154-155 | 9(2) |  |
| (3)被保險人性別 | 156 | 9(1) |  |
| (4)被保險人婚姻別 | 157 | 9(1) |  |
| 21.第三人責任險傷亡人數 |  |  |  |
| (1)第三人體傷人數總計 | 158-160 | 9(3) |  |
| (2)第三人死亡人數總計 | 161-163 | 9(3) |  |
| 22.出險日期 | 164-169 | 9(6) | 年、月、日各二位 |
| 23.出險地區代號 | 170-171 | 9(2) |  |
| 24.承保地區代號 | 172-173 | 9(2) |  |
| 25.全損、分損別代號 | 174 | 9(1) |  |
| 26.多輛車優待代號 |  |  |  |
| (1)車體險多輛車優待代號 | 175 | 9(1) |  |
| (2)竊盜險多輛車優待代號 | 176 | 9(1) |  |
| (3)責任險多輛車優待代號 | 177 | 9(1) |  |
| 27.保險種類代號 | 178-179 | 9(2) |  |
| 28.保險金額 | 180-187 | 9(8) |  |
| 29.自負額 | 188-194 | 9(7) |  |
| 30.實際理賠人數 | 195-197 | 9(3) |  |
| 31.預估損失金額 | 198-205 | 9(8) | 合計時為預估總額 |
| 32.理賠自負額 | 206-212 | 9(7) |  |
| 33.實際理賠金額 | 213-220 | 9(8) | 合計時為賠付總額 |
| 34.理賠費用 | 221-226 | 9(6) |  |
| 35.費率實施年月 | 227-230 | 9(4) | 年、月各二位 |
| 36.賠付日期 | 231-236 | 9(6) | 年、月、日各二位 |

強制汽車第三人責任保險部份

| 項目名稱 | 欄位 （起-迄） | 資料屬性 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.賠案性質代號 | 1 | 9(1) |  |
| 2.賠案受理號碼 |  |  |  |
| (1)公司代號及分支機構代號 | 2-5 | X(4) |  |
| (2)受理編號 | 6-17 | X(12) |  |
| 3.賠案受理日期 | 18-23 | 9(6) | 年、月、日各二位 |
| 4.賠案號碼 |  |  |  |
| (1)公司代號及分支機構代號 | 24-27 | X(4) |  |
| (2)賠案編號 | 28-39 | X(12) |  |
| 5.賠付次數或追償代號 | 40-41 | X(2) |  |
| 6.結案日期 | 42-47 | 9(6) | 年、月、日各二位 |
| 7.保險證號碼 |  |  |  |
| (1)公司代號及分支機構代號 | 48-51 | X(4) |  |
| (2)保險證編號 | 52-63 | X(12) |  |
| 8.保險期間 |  |  |  |
| (1)保險開始生效日期 | 64-69 | 9(6) | 年、月、日各二位 |
| (2)保險終止生效日期 | 70-75 | 9(6) | 年、月、日各二位 |
| (3)承保月數 | 76-77 | 9(2) |  |
| 9.原始發照年份 | 78-79 | 9(2) |  |
| 10.廠牌型式代號 | 80-87 | X(8) |  |
| 11.車輛種類代號 | 88-89 | 9(2) |  |
| 12.排氣量 | 90-94 | 9(5) |  |
| 13.引擎車身號碼 | 95-114 | X(20) |  |
| 14.牌照號碼 | 115-122 | X(8) |  |
| 15.肇事駕駛人資料欄 |  |  |  |
| (1)肇事駕駛人身份證號碼 | 123-132 | X(10) |  |
| (2)肇事駕駛人出生年月 | 133-136 | 9(4) | 年、月各二位 |
| (3)肇事駕駛人性別 | 137 | 9(1) |  |
| (4)肇事駕駛人婚姻別 | 138 | 9(1) |  |
| 16.被保險人資料欄 |  |  |  |
| (1)被保險人身份證號碼 | 139-148 | X(10) |  |
| (2)被保險人出生年月 | 149-152 | 9(4) | 年、月各二位 |
| (3)被保險人性別 | 153 | 9(1) |  |
| (4)被保險人婚姻別 | 154 | 9(1) |  |
| 17.第三人責任險傷亡人數 |  |  |  |
| (1)第三人體傷人數總計 | 155-157 | 9(3) |  |
| (2)第三人死亡人數總計 | 158-160 | 9(3) |  |
| 18.出險日期 | 161-166 | 9(6) | 年、月、日各二位 |
| 19.出險地區代號 | 167-168 | 9(2) |  |
| 20.出險原因代號 | 169-170 | 9(2) |  |
| 21.保險種類代號 | 171-172 | 9(2) |  |
| 22.保險金額 | 173-180 | 9(8) |  |
| 23.保險費 | 181-189 | 9(9) |  |
| 24.實際理賠人數 | 190-192 | 9(3) |  |
| 25.預估損失金額 | 193-200 | 9(8) |  |
| 26.和解金額 | 201-208 | 9(8) |  |
| 27.實際理賠金額 | 209-216 | 9(8) |  |
| 28.理賠費用 | 217-222 | 9(6) |  |
| 29.費率實施年月 | 223-226 | 9(4) | 年、月各二位 |
| 30.賠付日期 | 227-232 | 9(6) | 年、月、日各二位 |

### 附錄七  人車監理資料之電子資料格式

車輛車籍部份

| 欄位中文名稱 | 欄位英文名稱 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| - 車籍序號 | reg_seq | int |
| - 原始監理單位 | sprvsn_no | char(2) |
| - 車號 | plt_no | char(8) |
| - 車主證號 | owner_no | char(10) |
| - 車主名稱 | owner_name | char(30) |
| - 生日 | birthday | char(6) |
| - 戶籍郵遞區號 | perm_zip | char(3) |
| - 戶籍地址 | perm_addr | char(60) |
| - 聯絡電話 | tel_no | char(10) |
| - 廠牌名稱 | brand_name | char(15) |
| - 標準車型代碼 | model_no | smallint |
| - 出廠年月 | op_date | char(6) |
| - 車身號碼 | body_no | char(20) |
| - 引擎號碼 | engine_no | char(20) |
| - 顏色代碼 | color_no | char(4) |
| - 車種代碼 | kind_no | char(3) |
| - 特殊車輛代碼 | sp_car_no | char(2) |
| - 融資租賃 | mor_ls | char(1) |
| - 領牌資格限制 | qualify | char(1) |
| - 目前管轄監理單位代碼 | mgt_sprvsn_no | char(2) |
| - 移入前管轄單位代碼 | src_sprvsn_no | char(2) |
| - 失竊日期 | stolen_dt | char(6) |
| - 發照日期 | issue_dt | char(6) |
| - 總排氣量/馬力 | cc | smallint |
| - 能源代碼 | energy_no | char(1) |
| - 牌照收繳前異動碼 | lst_ud_no | char(4) |
| - 牌照收繳前異動日 | lst_ud_dt | char(6) |
| - 牌照狀態異動代碼 | mob_ud_no | char(4) |
| - 牌照狀態異動日 | mob_ud_dt | char(6) |
| - 最近換補照日期 | lst_reg_dt | char(8) |
| - 最近換牌日期 | lst_plt_dt | char(6) |
| - 最近補登記書日期 | lst_ccp_dt | char(6) |
| - 最近過戶日期 | lst_trans_dt | char(6) |
| - 下次定檢日期 | nxt_isp_dt | char(6) |
| - 延檢申請 | isp_note | char(1) |
| - 動保申請 | mor_status | char(1) |
| - 動保點交 | mor_return | char(1) |
| - 動保迄日 | mor_end_date | char(7) |
| - 禁動次數 | cnst_no | smallint |
| - 交通違規未結次數 | vil_no | smallint |
| - 違規營業次數 | serv_no | smallint |
| - 環保違規次數 | epa_no | smallint |
| - 違反牌照稅法次數 | vil_tax_no | smallint |
| - 上次車號 | lst_plt_no | char(8) |

自然人駕駛執照電子資料格式

| 欄位中文名稱 | 欄位英文名稱 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| - 身份證號碼 | id_no | char(10) |
| - 生日 | birthday | char(6) |
| - 姓名 | name | char(12) |
| - 汽駕戶籍區號 | veh_zip | char(3) |
| - 汽駕戶籍地址 | veh_addr | char(60) |
| - 電話 | phone_no | char(10) |
| - 機駕戶籍區號 | cyc_zip | char(3) |
| - 機駕戶籍地址 | cyc_addr | char(60) |
| - 血型 | blood_tp | char(1) |
| - 身高 | height | smallint |
| - 汽駕違規先結數 | veh_vil_pre | smallint |
| - 汽駕違規未結數 | veh_vil_on | smallint |
| - 機駕違規先結數 | cyc_vil_pre | smallint |
| - 機駕違規未結數 | cyc_vil_on | smallint |
| - 道安講習數 | safe_lsn_no | smallint |
| - 汽記點現況 | veh_mark_no | char(2) |
| - 機記點現況 | cyc_mark_no | char(2) |
| - 汽駕照類 | veh_lic_tp | char(1) |
| - 汽印號碼 | veh_manu_no | int |
| - 汽持照限制 | veh_lim_tp | char(1) |
| - 汽管轄編號 | veh_adm_no | char(13) |
| - 汽發照日 | veh_dly_dt | char(6) |
| - 汽印照日 | veh_prt_dt | char(6) |
| - 汽有效日 | veh_val_dt | char(6) |
| - 汽來源 | veh_source | char(1) |
| - 職駕審驗日 | review_dt | char(6) |
| - 汽所屬站 | veh_stn | char(2) |
| - 駕訓班 | drv_schl | char(6) |
| - 機駕照類 | cyc_lic_tp | char(1) |
| - 機印號碼 | cyc_manu_no | int |
| - 機持照限制 | cyc_lim_tp | char(1) |
| - 機管轄編號 | cyc_adm_no | char(13) |
| - 機發照日 | cyc_dly_dt | char(6) |
| - 機印照日 | cyc_prt_dt | char(6) |
| - 機有效日 | cyc_val_dt | char(6) |
| - 機來源 | cyc_source | char(1) |
| - 機所屬站 | cyc_stn | char(2) |
| - 普小經歷 | gen_sml_exp | char(6) |
| - 職小經歷 | pfs_sml_exp | char(6) |
| - 普貨經歷 | gen_pkp_exp | char(6) |
| - 職貨經歷 | pfs_pkp_exp | char(6) |
| - 普客經歷 | gen_bus_exp | char(6) |
| - 職客經歷 | pfs_bus_exp | char(6) |
| - 普聯經歷 | gen_con_exp | char(6) |
| - 職聯經歷 | pfs_con_exp | char(6) |
| - 輕機經歷 | lgt_cyc_exp | char(6) |
| - 重機經歷 | hvy_cyc_exp | char(6) |
| - 汽駕吊扣銷 | veh_spd | char(1) |
| - 機駕吊扣銷 | cyc_spd | char(1) |
| - 駕訓班代碼 | edu_cab_no | char(6) |
| - 汽車駕駛人狀態 | veh_stat | char(1) |
| - 機車駕駛人狀態 | cyc_stat | char(1) |

### 附錄八  可行之相關資料連結案例

資料來源：本研究製作

|  |  | 案例選擇條件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 報案事故之當事人 （道路交通事故資料 —警政） | 報案事故之當事車輛 |  | 以健康保險方式 就醫者 （健康保險資料 —衛生） | 因交通事故死亡者（死因資料 —衛生） | 駕駛投保汽車保險車輛肇事者 （汽車保險資料 —財政） | 投保汽車保險之車輛肇事 （汽車保險資料 —財政） | 受監理之人 （人車監理資料 —交通） | 受監理之車輛 （人車監理資料 —交通） |
| 涉 入 道 路 交 通 事 故 之 對 象 象 | 汽 、 機 車 駕 駛 者 | X |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | X |  |  | X | X |  |  | X |  |
|  |  | X |  |  | X | X | X |  | X |  |
|  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X | X |  |  | X |  |
|  |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  |
|  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |
|  |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |
|  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  |
|  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |

|  |  | 案例選擇條件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 報案事故之當事人 （道路交通事故資料 —警政） | 報案事故之當事車輛 |  | 以健康保險方式 就醫者 （健康保險資料 —衛生） | 因交通事故死亡者（死因資料 —衛生） | 駕駛投保汽車保險車輛肇事者 （汽車保險資料 —財政） | 投保汽車保險之車輛肇事 （汽車保險資料 —財政） | 受監理之人 （人車監理資料 —交通） | 受監理之車輛 （人車監理資料 —交通） |
| 涉 入 道 路 交 通 事 故 之 對 象 象 | 汽 、 機 車 駕 駛 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |
|  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
|  | 非 汽 、 機 車 駕 駛 | X |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

|  |  | 案例選擇條件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 報案事故之當事人 （道路交通事故資料 —警政） | 報案事故之當事車輛 |  | 以健康保險方式 就醫者 （健康保險資料 —衛生） | 因交通事故死亡者（死因資料 —衛生） | 駕駛投保汽車保險車輛肇事者 （汽車保險資料 —財政） | 投保汽車保險之車輛肇事 （汽車保險資料 —財政） | 受監理之人 （人車監理資料 —交通） | 受監理之車輛 （人車監理資料 —交通） |
| 涉 入 道 路 交 通 事 故 之 對 象 | 車 輛 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |
| 註：「X」表符合所列之案例選擇條件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |