建立計程車營運安全管理系統

之先期規劃研究

中華民國八十八年三月

交通部運輸研究所出版品摘要表

| 出版品名稱： 建立計程車營運安全管理系統之先期規劃研究 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國際標準書號（或叢刊號） |  |  |  | 政府出版品統一編號 009104880139 | 運輸研究所出版品編號 88-13-4109 |  |
| 主辦單位：運輸經營管理組 主管：林繼國 計畫主持人：林繼國 研究人員：史習平、陳佩棻 聯絡電話：（02）2349-6839 傳真號碼：（02）2545-0431 |  |  |  |  |  | 研究期間 自86年7月 至87年9月 |
| 關鍵詞：計程車營運安全、管理資訊系統 |  |  |  |  |  |  |
| 摘要： 計程車是一種介乎於私人與大眾運輸之間的輔助性運輸工具，具有付費使用之公共運輸特質，更提供私人運具所具有的方便、迅速、舒適、服務到家與免停車困擾之服務。但若管理不善，非但乘客得不到應有的服務，安全缺乏保障，更將進而形成社會治安上的隱憂，嚴重影響公共運輸系統的功能與發展。 本研究利用先進科技規劃動態計程車安全管理系統，希望利用先進科技來預防犯罪行為的發生以及縮短處理犯罪案件的時間。最後並規劃一套示範系統，希望藉由示範系統的推行來評估系統績效，做為未來全面推展之參據。 |  |  |  |  |  |  |
| 出版日期 | 頁數 | 工本費 | 本出版品取得方式 |  |  |  |
| 88年3月 | 60 | 100 | 凡屬機密或限閱性出版品均不對外公開。一般性出版品，公營、公益機關團體及學校可函洽本所免費贈閱；私人及私營機關團體可按工本費價購。 |  |  |  |
| 管制等級： □機密（□解密日期為 年 月 日， □主辦單位視情況辦理解密） □限閱（□解限日期為 年 月 日， □主辦單位視情況辦理解限） □一般 |  |  |  |  |  |  |
| 備註：本研究之結論與建議不代表交通部之意見。 |  |  |  |  |  |  |

PUBLICATION ABSTRACTS OF RESEARCH PROJECTS

INSTITUTE OF TRANSPORTATION

MINISTRY OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS

| TITLE: A Preliminary Planning on Development of A Taxicab Operational Security Management System |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISBN(OR ISSN) | UNIFORM SERIAL CODE FOR GOVERNMENT PUBLICATIONS 009104880139 |  |  | IOT SERIAL NUMBER 88-13-4109 |  |
| DIVISION: Transportation Operations and Management DIVISION CHIEF: Chi-Kuo Lin PRINCIPAL INVESTIGATOR: Chi-Kuo Lin PROJECT STAFF: Hsi-Ping Shih, Pey-Fen Chen PHONE: 8862-23496839 FAX: 8862-25450431 |  |  |  | PROJECT PERIOD FROM: July 1997 TO: September 1998 |  |
| KEY WORDS: Taxicab Operational Security, Management Information System |  |  |  |  |  |
| ABSTRACT: The taxicab is an auxiliary mode between private and public transportation. It not only has the user-pay characteristic of public transportation but also has the private transportation characteristics of being convenient, rapid, comfortable, and door-to-door service. Ill management of the taxicab operation would lead to poor service quality to the public; furthermore, it would cause security problems to both taxi drivers and users. This study explores the feasibility of employing advanced telecommunication technology for the development of a Taxicab Operational Security Management System. With such a system, we hope to prevent criminality from happening, and we also hope that the time for dealing with the criminality could be shortened. Finally, this study proposes a demonstration system schema. It is hoped that a demonstration project would be initiated in the near future for the evaluation of the system performance prior to the large-scale deployment of the system. |  |  |  |  |  |
| DATE OF PUBLICATION March 1999 |  | NUMBER OF PAGES 60 | PRICE 100 |  | CLASSIFICATION □SECRET □CONFIDENTIAL □UNCLASSIFIED |
| The views expressed in this publication are not necessarily those of the Ministry of Transportation and Communications. |  |  |  |  |  |

# 目錄

目錄	I

表目錄	III

圖目錄	IV

第一章 緒論	1

1.1 研究緣起	1

1.2 研究目的	2

1.3 研究範圍與對象	2

1.4 研究內容	2

1.5 研究方法	4

1.6 研究流程	5

第二章 計程車營運安全問題	6

2.1 計程車之特性	6

2.2 計程車營運安全問題之探討	7

2.3 計程車營運安全管理策略	8

2.4 計程車營運安全管理之發展趨勢	12

第三章 計程車營運安全管理系統應用相關技術發展現況分析	14

3.1 計程車營運安全管理系統功能需求分析	14

3.2 車輛定位技術	17

3.3 無線通訊技術	21

3.4 智慧型IC卡技術	26

3.5 運輸地理資訊系統技術	28

第四章 計程車營運安全管理系統資訊需求分析	32

4.1 計程車系統資訊概述	32

4.2 計程車營運安全管理系統資訊需求說明	35

4.3 資訊傳輸流程與內容設計	37

第五章 計程車營運安全管理示範系統初步規劃	42

5.1 示範系統發展目標	42

5.2 示範系統功能建議	43

5.3 示範系統技術規格需求分析	45

5.4 示範系統架構規劃	46

5.5 相關法規修訂	48

5.6 示範系統發展程序	51

5.7 示範系統成本概估	52

第六章 結論與建議	55

6.1 結論	55

6.2 建議	57

參考文獻	59

# 表目錄

表 1：各項計程車營運安全管理對策之優缺點評估	12

表 2：定位技術特性表	20

表 3：通訊技術特性表	26

表 4：磁卡與IC卡特性比較	27

表 5：資訊傳送量之比較	40

表 6：變動成本表（大通公司）	53

表 7：車上設備之固定成本	53

表 8：監控中心之固定成本	54

# 圖目錄

圖 1：研究流程圖	5

圖 2：計程車資訊提供方式與應用	11

圖 3：GIS-T示意圖	29

圖 4：示範系統架構圖	46

# 第一章 緒論

## 1.1 研究緣起

計程車是一種介乎於私人與大眾運輸之間的輔助性運輸工具，具有付費使用之公共運輸特質，更提供私人運具所具有的方便、迅速、舒適、服務到家與免停車困擾之服務。其主要功能在於彌補大眾運輸系統之不足，是都市重要之副大眾運輸工具(Paratransit)。但若管理不善，非但乘客得不到應有的服務，安全缺乏保障，更將進而形成社會治安上的隱憂，嚴重影響公共運輸系統的功能與發展。

計程車為一私密性高的公共運輸工具，近年來以計程車為犯罪工具的事件經常發生，除計程車駕駛人執業登記資格過於寬鬆造成司機素質良莠不齊外，乘客亦無足夠之資訊選擇搭乘優良無重大犯罪前科的計程車駕駛。另外，以計程車為犯罪對象的事件亦時有所聞，辛苦服務的計程車駕駛員遇到凶惡的歹徒，亦難逃被劫財、劫車的命運。

無線電加裝於計程車上，可以輔助計程車改善營運環境，提供乘客方便的叫車服務。但若未妥善的使用與管理，反而容易因為無線電計程車的高機動性，造成社會的治安問題。有關計程車營運面的安全管理問題，除了以加強路邊攔檢盤查外，亦可規劃利用先進科技對營業中之計程車輛進行監控，以確實掌握營業中計程車之行蹤，進一步嚇阻計程車犯罪行為的發生，達到保障乘客與駕駛員安全的目的。

## 1.2 研究目的

本研究主要目的在於探討計程車營運安全管理課題，並規劃引進先進科技，以改善計程車服務品質與營運效率，增強計程車之安全管理工作。

## 1.3 研究範圍與對象

本研究之研究範圍包括計程車營運安全管理之問題與規劃引進高科技改善計程車安全管理兩大部分，並藉由研究過程規劃計程車營運安全示範系統之架構，以做為未來推動示範計畫之依據。研究對象則包括台灣本島大都會區之計程車，以及從事開發、生產或代理與先進大眾運輸科技、保全相關之系統廠商。

## 1.4 研究內容

本計畫之研究內容如下：

- 檢討計程車營運安全管理之問題

蒐集國內、外計程車營運安全管理相關資料，並以駕駛員及乘客兩方面來探討相關管理課題。

- 研擬計程車營運安全管理系統所需之資訊來源與項目

探討建立計程車營運安全管理系統所需要含括的資訊項目以及資訊取得的通道、提供的方式等等。

- 相關硬體設備製造（代理）業者訪談

蒐集國內有關從事計程車營運安全、定位技術設備生產與代理之廠商資料，並透過訪談的方式瞭解其系統功能是否能達到本研究規劃之計程車營運安全管理系統之要求。

- 相關配合措施及法令修正等具體建議之研提

研擬系統建置過程中可能遭遇到的問題，並探討是否有相關配合措施以及是否有現行法令不合時宜而必須配合修改之建議。

- 示範系統架構初擬

初擬計程車營運安全管理系統示範系統架構，做為未來建置發展之參考。

- 結論與建議

## 1.5 研究方法

- 蒐集台北市計程車客運同業公會、高雄市計程車客運同業公會、台灣省計程車客運同業公會等會員之資料以及硬體設備製造（代理）廠商之資料，以作為篩選訪談對象之依據。

- 透過文獻回顧與資料蒐集方式，瞭解計程車營運安全管理之課題以及建立營運安全管理系統所需要的資訊項目及來源。

- 透過文獻回顧與資料蒐集的方式，分析達成本研究目的所需要的相關技術。

- 以實際訪談與資料蒐集的方式，瞭解能夠達成計程車營運安全管理系統需求之相關硬體製造（代理）廠商其系統所能提供之功能，以確定技術方面之可行性。

- 研讀目前與計程車管理相關法規，針對未來系統建置時可能遭遇的問題，並探討是否有不合時宜的法規需要修改。

## 1.6 研究流程

本研究之研究流程如圖1所示。

圖 1：研究流程圖

# 第二章 計程車營運安全問題

## 2.1 計程車之特性

計程車屬於公共運輸之一環，在實用上是介於私人運輸及大眾運輸之間的一種交通工具。以就大都會區的旅次運量而言，以營業大客車最多、其次為機車、再其次為計程車、而以自用小客車最少。目前一般上班時段，自用小客車的使用型態大多是上午將車輛開到辦公室附近停車，傍晚下班再開車回家。在上班時間內，即使要出門洽公也多不會將車子開出停車位，除非是不得已要出遠門或是本身已有停車位，因為目的地若無提供停車位，則有尋找停車位之苦，且車輛一旦駛出公司附近停車位，當日便很難再尋得空停車位。因此，在辦公時間出門洽公，一般均以計程車為主要選擇運具。計程車之特性有以下幾點：

- 方便：以目前經營型態而言，可以在街上攬車，只要有空計程車經過都可以搭乘，以縮短等車時間；另方面亦可利用無線電叫車服務，可以自行控制等車時間。在乘車時間方面，沒有大眾運輸班表之限制，隨時可以搭乘，且可提供及門服務。在停車方面，也不必擔心目的地有無停車位的問題。

- 舒適：幾乎與自用小客車有同等的舒適程度，且不必自己開車，乘客都有座位坐。

- 迅速：與公車相較之下，計程車不必中途轉車，不必受限於公車固定路線，駕駛或乘客可根據經驗選擇最適路徑行駛，就可以直接到達目的地。

- 經濟：雖不如捷運、公車便宜，但與自用小客車比較，可以免除購車、停車成本。

此外，在非都會區及大眾運輸工具不普及的情況下，計程車亦作為彌補大眾運輸不足的主要運輸工具。

## 2.2 計程車營運安全問題之探討

在計程車營運安全(Security)課題方面，主要探討乘客與駕駛員兩部分，分別說明如下：

- 計程車乘客：

在乘客安全方面，計程車司機以計程車為犯罪工具加害被害人，為最常見的安全問題。依據謝文傑君[1]的論文中指出：民國六十六年刑事警察局曾經就合法登記之計程車司機做一次犯罪紀錄調查，結果發現十三人中有一人犯罪，十五人中有一人犯罪兩次以上；至民國八十五年彭婉如命案的發生，前警政署長姚高橋公布當時全台領有計程車執業登記證的駕駛共有十二萬五千四百三十人，其中具有前科紀錄者為四萬六千八百七十七人，比例高達三十七％，犯罪原因不乏票據、背信等罪，雖並非都是重大刑案，但另有一萬多名計程車司機則是違警的列管份子。雖然這些不肖犯罪份子並不能代表大多數的計程車優良駕駛，但這些人卻足以造成一般社會大眾搭車時心中的恐懼，造成計程車營運市場萎彌不振，進而影響駕駛員的生計。

計程車司機犯罪之類型，如果以被害人之被害客體而言，可分為身體生命與財產損害，前者包括身體遭受蹂躪或傷害、精神受到恐嚇而創傷、以及受迫做無義務之行為，後者包含財產被侵佔、被搶劫。依所犯的罪名而分，可分為強姦罪、強姦殺人罪、殺人罪、強制猥褻罪、搶劫強暴罪、搶劫罪、搶奪罪、傷害罪、妨害自由罪、侵佔罪、詐欺罪等。歸類其犯罪方式，不外乎先不依應走之路線，而將乘客載到偏遠地區，再以凶器或暴力使乘客就範，或者是在原來之途徑，在經過荒野處便下手脅迫乘客，使之無法抵抗，亦不能請求他人援助。另一種犯罪方式是不良份子行竊計程車，臨時充當計程車司機到處犯罪，乘客不但不知情還得任其擺佈，一旦東窗事發竊賊即棄車潛逃，想要追緝真正犯罪份子則難上加難。

- 計程車駕駛員：

在計程車駕駛員方面，駕駛員容易在營業過程中遭到不良份子的危害，以被害人之被害客體而言，可分為身體生命與財產損害，前者為身體遭受傷害甚至殺害，後者為財產被搶劫，包括車輛與金錢兩部分。依所犯的罪名而分，可分為搶劫罪、搶奪罪、傷害罪、妨害自由罪、殺人罪等，而犯罪時間則大多在夜晚。

## 2.3 計程車營運安全管理策略

計程車營運安全管理策略可以從不同的角度加以探討，就使用者而言，民眾在搭乘計程車時，可以依車輛外觀簡單判斷該車是否為合法的計程車，其次上車後亦應對內部相關識別證件予以注意，最後，使用者更可透過第三者陪同乘車或予以協助登記相關乘車資訊，以做為事後追蹤之依據。另外，就駕駛人而言，為維護自身之安全，駕駛人可於駕駛座及乘客座位間設置實體隔離，或透過無線電及其他通訊定位技術達到安全互助之目的。而就主管單位而言，應主動辦理計程車安全管理業務，例如透過評鑑促使業者達成內部管理，或者建立計程車招呼站，登記或錄影相關乘車資訊，以便於日後調閱資料。以下進一步針對上述所提之安全管理策略加以探討。

- 加強宣導

政府應加強宣導如何辨識計程車是否為合法之計程車，大致可分為外觀辨識與內部辨識兩部分：

- 外觀辨識

目前計程車標準顏色為黃色，車牌牌照為白底紅字，車頂需裝置計程車指示燈。正後方之擋風玻璃需明顯貼示該車之牌照號碼。且按規定，車窗不得黏貼不透明反光色紙等。

- 內部辨識

內部的安全識別為執業登記證必須置於前座明顯處，並且需使用自動計費器，同時上車時先檢查車門是否可以自主控制，以確保危急時可迅速開啟車門。

- 車體內部實體隔離

如前所述，計程車安全問題一般可分為乘客安全與駕駛員安全兩部分，因此為同時保障駕駛員與乘客安全，可以在計程車的乘客室與駕駛室做實體隔離，例如國外部份計程車便在駕駛座與乘客座位間設計隔離板，以使乘客無法直接侵犯到駕駛員，而駕駛員也不容易直接侵犯乘客。但是一旦車輛到較偏僻的地區，駕駛員還是有機會可以侵犯乘客，因此以實體隔離方式保障安全，駕駛員的自主性較高。

- 心理隔離與資訊透明化

除上述之實體隔離外，另外尚可透過一些機制，讓駕駛員基於無形的牽制作用而抑制其犯罪之意念，以間接保障乘客安全。而具體作法主要為提供計程車相關資訊給駕駛員與乘客之外的第三者；資訊之提供方式可分為主動提供與被動提供兩種，並依據不同的技術提供不同的資訊內容與對象，資訊提供方式與應用之架構如圖2所示。

- 主動提供資訊：

主動提供資訊乃是利用無線電通訊與車輛自動定位等技術，將計程車車牌號碼、駕駛員姓名、行駛路線等資訊，透過無線電傳輸，主動提供給車行管理員、無線電電台、相關監理警政單位等，以達到即時追蹤車輛的目的，遏止被竊計程車繼續營業，亦可以應用於車輛調派、交通資訊蒐集等領域。

- 被動提供資訊：

被動提供資訊乃是利用無線電叫車、特約招呼站、攝影監視器等技術，將車號、車輛外觀、欲達目的地等資訊，提供給非同時搭車之第三者，如親朋好友、便利商店、保全警衛…等。這種方式可以製造計程車駕駛與乘客雙方心理牽制之效果，進而加強駕駛員與乘客之安全。

- 主管單位主動管理

目前國內車行及合作社林立，而計程車駕駛員之素質亦良莠不齊，因此政府應定期對計程車業者進行評鑑，以促使業者加強內部管理，提升服務品質，並達淘汰不良業者之效。此外，計程車主管單位尚可建立計程車安全招呼站，透過民間之力量登記乘車資訊，或對相關乘車狀況予以錄影，以供日後調閱相關資料之用。

圖 2：計程車資訊提供方式與應用

綜合上述所提之計程車營運安全管理方式，其優缺點如表1所示。

表 1：各項計程車營運安全管理對策之優缺點評估

|  | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- |
| 加強宣導 | 屬消極對策，無特別優點 | - 對駕駛及乘客之安全仍無法獲得保障 - 若發生事故無法直接取得相關資訊 |
| 計程車內部實體隔離 | 乘客及駕駛直接侵犯機率較少，屬於事前的危險預防，對駕駛人之保護多於對乘客之保護 | - 對乘客而言，駕駛侵犯的機動性仍較高，故安全問題仍有疑慮 - 若發生事故無法直接取得相關資訊 |
| 心理隔離與資訊透明化 | 透過第三者登錄乘車資訊，無論對於駕駛人或乘客均提供無形保障 | 屬於事前預防與事後管理並重 |
| 主管單位主動管理 | 由主管機關主動辦理安全與服務管理業務，可促使業者自律管理。 | 屬無形效益，對個人安全保障較難評估，但對整體效益與品質有提升之作用 |

## 2.4 計程車營運安全管理之發展趨勢

由於通訊技術日益發達與普及，相關的科技產品已更生活化與平民化，因此未來計程車業者除可利用先進的通信與定位技術進行車輛派遺外，尚可以加入刷卡與保全等功能，以提升計程車服務多元化。以國外的經驗來看，新加坡的康福（COMFORT）計程車合作社在多年前便與通信業者合作，透過行動數據網路，建立計程車調度派遺系統，達到提升營運效率並降低空車率的功效，更重要的是每部計程車均透過行控中心派車，故能確實掌握每筆乘車資訊，間接對乘客及駕駛之安全提供了無形之保護。因此未來計程車安全管理系統之發展趨勢，勢必朝向結合先進通信及定位技術發展，以架構出多元化之服務系統，以彌補僅憑車輛外觀或內部等基本辨識之不足。

# 第三章 計程車營運安全管理系統應用相關技術發展現況分析

## 3.1 計程車營運安全管理系統功能需求分析

廣義的安全是指保障人類的生命與財產，一個完整的計程車營運安全管理系統，保障對象除乘客與駕駛員之外，亦包括未使用計程車的第三者。系統之使用者除了搭車的乘客外，尚包括計程車駕駛員、計程車營運業者、警政機關、交通管理機關等。因為各種使用者對資訊的需求程度與內容不同，因此有必要先行瞭解各使用者對系統的要求與期望。本研究將使用者概括區分為乘客、駕駛員、業者、警政機關與交通管理者等五方面探討。

- 乘客：

- 希望在搭車前能夠選擇安裝安全系統的車輛與合格的駕駛員。

- 在特定計程車招呼站能夠搭乘裝有安全系統的計程車，能夠輕易得到利用電話、電腦預約車輛的方法。

- 希望搭車的旅途中，安全能夠獲得保障。

- 在車上能夠辨識合格的計程車駕駛。

- 能夠確認搭乘計程車的相關訊息，有第三者知道。

- 車輛發生緊急事故時（如車禍、遇劫等），能夠迅速讓其他人知道。

- 駕駛員：

- 希望預知搭載乘客的相關資訊，如乘客特徵、乘客候車位置等。

- 希望搭載乘客之訊息，有第三人知道。

- 希望車輛發生緊急事故時（如車禍、遇劫等），能夠迅速讓其他人知道。

- 車輛被竊後，無法繼續營業，以防歹徒利用車輛犯案。被竊車輛隨時發出位置訊號，以利協尋。

- 業者：

- 希望知道各所屬營業車輛之所在位置，若所屬車輛發生緊急事故時，能夠立即獲知並協調處理事宜。

- 若車輛發生事故，能立即得知車輛駕駛員以及附近派出所、醫院之相關資料，以利事故排除、傷患送醫等事宜。

- 車輛被竊後，無法繼續營業，以防歹徒利用車輛犯案。被竊車輛隨時發出訊號，以利協尋。

- 能夠記錄乘客搭車資訊，以利日後資料檢索與調閱。

- 能夠追蹤被竊車輛之所在位置。

- 警政機關：

- 能夠立即得知乘客在車上報案之所在位置。

- 能夠立即得知車輛發生事故之所在位置。

- 交通管理單位：

- 乘客申訴時，可至業者處調閱資料。

- 希望得知肇事資料，以做為改善交通管理措施之參考。

- 可利用計程車當作蒐集道路交通的偵測器，如道路行車速率偵測、事件回報等，以供作改善道路交通安全之分析資料。

基於以上對計程車安全性之分析，一個良好的計程車營運安全管理系統應該包括：

1. 具有即時追蹤車輛之能力。

2. 具有記錄車輛行駛路線之能力。

3. 具有辨識車輛是否為合法駕駛員之能力。

4. 具有車輛被竊後，無法繼續營業之能力。

由系統功能需求分析來看，本系統的主要核心技術為車輛定位技術、無線通訊技術、IC卡技術與運輸地理資訊系統技術等，車輛定位技術主要用於車輛的即時定位，能夠求算出車輛所在位置的座標值。無線通訊技術主要用於車上與監控中心資料交換，包括車輛位置座標值的傳輸、乘客車上報案資料傳輸等。IC卡技術主要用於辨識車輛駕駛員身份、營業用計費器之啟動等，確保乘客搭乘到合法駕駛員的車輛，而IC卡系統亦可與車上刷卡付費器、計程車計費器等設備整合。運輸地理資訊系統主要用於事故發生地點之統計分析、事故發生後，附近警察機關、醫院位置與行駛路線之搜尋以及車輛動態位置之顯示等，各類技術分別敘述如後。

## 3.2 車輛定位技術

目前在智慧型運輸系統上有幾種較成熟的定位技術，分述如下：

- 信號桿法（Signpost Technology）

本定位方法係在都市內普遍且均勻的設置固定自動車輛辨識設施，再依據車輛與路邊設施的關係，求出車輛與信號桿的相對位置。本方法適用於固定路線，當裝有感應器之車輛經過信號桿時，桿上的發報器立刻將訊息傳回監控中心，此種系統之定位精確度依信號桿設置密度之疏密程度而定，且車輛需於固定路線行駛時方能定位，如果車輛偏離路線，則無法進行定位。

- 地面無線電定位法（Land Based Radio AVL）

此種定位方法，乃是利用無線電電波的特性進行定位；在定位範圍內，架設無線電訊號發射台，經由無線電電波接收器接收後，再加以運算而求得接收器與發射器間的相對位置，而無線電定位系統通常都已含有通信的功能，可以將定位結果以無線電傳回控制中心。若進行大區域的定位時，則必須架設多個無線電訊號發射台。此方法可以彈性架設無線電訊號發射台，以克服地形遮蔽障礙的缺點。

- 衛星定位法

衛星定位法亦為無線電定位法的一種，目前較常使用的系統有美國的GPS系統與蘇聯的GLONASS系統。此定位方法乃係利用衛星接收器接收衛星定位訊號，並自動計算接收器所在位置的三度空間座標。由於全球衛星定位的訊號是來自衛星以超高頻向地面發射的訊號，因此若接收器與衛星的直線視野有遮蔽物，將會影響接收器的定位效果。在市區的高架橋下、大型建築物旁、隧道內等等都會受影響，有時甚至完全失去定位功能。另外，若接收器只有接收到三顆衛星的訊號，通常微處理器也會自動算出接收器所在之二度空間的位置資訊，當接收器收到兩顆以下衛星訊號時，便無法發揮定位的功能。

- 航位推估法

航位推估法的定位方式係藉著距離感應元件（如里程計）與方向感應元件（如陀螺儀）感應車輛的動態而推估出車輛所在位置，自主性相當高，可以完全無須其他配合設備。但由於存在累積誤差，此方法在運作一段時間後便需做修正，因而不適合單獨做為長時間、長距離的定位。

- 其他定位方法：複合式定位法

本方法是用來彌補單一定位方法之不足，例如GPS定位法在隧道中無法進行定位工作，此時就可以搭配航位推估法一起實施。

各種定位方法特性整理如表2所示：

表 2：定位技術特性表

|  | ### 航位推估法 | ### GPS定位法 | ### 信號柱定位法 | ### 無線電定位法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 感測元件 | ### 方向與位移感應器 | ### GPS接收器 | ### 電波發射器 | ### 電波發射器 |
| ### 配合設施 | ### 無 | ### 無 | ### 信號柱設立 | ### 發射站設立 |
| ### 精度（約略） | ### 隨元件精密度而定，但存有累積誤差 | ### 10-100米 | ### 約50米，與設置間距有關 | ### 5-50米，展頻定位 |
| ### 通訊功能 | ### 無 | ### 無 | ### 間歇性通訊 | ### 連續性通訊 |
| ### 服務區域 | ### 全球 | ### 全球 | ### 信號柱設置處 | ### 可同時與兩基地台通訊的範圍內 |
| ### 定位連續性 | ### 連續 | ### 連續 | ### 間歇性 | ### 連續 |
| ### 長時間定位 | ### 不適合 | ### 適合 | ### 適合 | ### 適合 |
| ### 遮蔽 | ### 不受影響 | ### 受影響 | ### 受影響，可自行調整 | ### 受影響，可自行調整 |

## 3.3 無線通訊技術

- 蜂巢式無線電話

蜂巢式無線電話又稱行動電話，在國內俗稱『大哥大』。其工作原理乃將通信範圍規劃成蜂巢狀，在每個蜂巢單元內架設一座無線電基地站，利用適當的交錯編排方式，將各無線電基地站所使用的無線電頻率交錯隔開，以達到頻率重複使用、提高通話容量的目的。每個細胞所涵蓋的通信範圍視基地站無線電發射功率而定，理論上在通信需求量大的都會區，可以採用發射功率較小的基地站，以增加基地站佈設密度，提高通信容量；在較偏遠且通信量不大的的郊區，則可以採用較大功率的基地站，以減少基地站的佈設。

國內早期的行動電話屬於美國類比式系統(Advanced Mobile Phone Service, AMPS)，以頻率調變的方式(Frequency Modulation, FM)調製電波。國內於民國84年7月新開放的行動電話系統則屬於歐洲數位式系統(Global System for Mobile Communication, GSM)，這兩者皆可以傳送語音及數據，但AMPS屬於早期類比式系統，其設計是以語音通信為主，對行動數據傳送的效果並不是很好。在AMPS系統中傳送數據需加裝行動電話數據機；在GSM系統中傳送數據，則需加裝信號轉接器，兩者均以撥接方式完成數據傳輸作業。行動電話的使用範圍受限於基地台的設置涵蓋區域，基本上在台灣平原地區以及澎湖地區均可正常通話。

- 數位式低功率無線電話

技術起源於1970年代的數位式低功率無線電話，其設計目的主要在彌補家用無線電話的通信範圍太小（約僅能在家中使用），以及行動電話通信費率過高的問題。其技術規格大致有CT-2, DECT, PHS等三種規格，國內採用CT-2規格，俗稱「二哥大」 (Second-generation Cordless Telecommunications, CT-2)。CT-2乃是利用分佈綿密的通信點（Telepoint）作為連接無線電話機與公眾式電話交換網路（Public Switched Telephone Network, PSTN）間的橋樑，來完成通信的目的。由於透過公眾式電話交換網路，因此一般家用電話與CT-2之間可以互相撥叫。CT-2系統中的通信點採用低功率的無線電發射機（約五毫瓦），約可涵蓋100至150公尺半徑範圍，因此每隔200至300公尺就需要設立一個通信點。在使用方面，與行動電話最大的不同點是在通信時，不可以離開所使用之通信點的通信範圍，否則會造成訊號中斷。

- 專用無線電通信

專用無線電通信所指範圍甚廣，在此專指無線電對講機。此類業務因非經營電信業務供公眾使用，故不屬於公眾式通信系統，在電信法中屬於專用電信的業務管理範圍。無線電對講機應用範圍非常廣泛，舉凡公路救護、警察巡邏、計程車派遣、工地施工…等等都會使用到。一般最常用的通信方式是收信與發信兩端使用相同的頻率就可以連線，進行單工式無線電通信。所謂單工式通信是收信與發信的兩端，在同一時間內只有一方可以發話，兩方對談必須以輪流發話的方式完成；反之，雙工式通信則是收信與發信的兩端，在同一時間內均可以發話，如同使用電話一般。

在國內使用無線電對講機是要經過申請核准的，而業餘使用者必須依規定經過考試才可以取得使用執照在規定的頻率範圍內使用。因為一般的無線電使用並沒有經過一個有效的頻率管理機制來管理可用頻率，使用者多以自行尋找空閒的頻率使用，故許多人同時通信時，亦引起惡質的爭端。此類通信方式亦可提供語音或數據通信，若使用數據通信時，則需要加裝無線電數據機（Radio Modem）方能進行數據通信。

- 派遣式無線電通信系統

傳統無線電通信方式是兩對講機直接使用相同頻率互通信息，由於對講機之發射功率較低，因此通信範圍也較有限。且雙方所約定的通信頻率與其他使用者欠缺協調，頻率的管理欠缺整合，因此發展出派遣式無線電通信系統。派遣式無線電通信系統在國內俗稱『特哥大』，專供特定行業之群內通信使用，在電信法中亦屬於專用電信的業務管理範圍。其通信原理為欲通信之雙方對講機透過無線電中繼站進行通信。由於透過中繼站通信，使得通信範圍可以大幅提升；此外，亦可以透過中繼站進行頻道管理之工作，頻道控制機制可以自行尋找空閒頻道供使用者使用，一旦通信完畢立即收回頻道集中管理，大幅提升頻道使用效率。

- 行動數據網路

行動數據通信是以無線電通信的技術提供使用者在不定時、不定點的情況下，收發數據資料。以資料交換的技術而言，可以分為線路式交換網路系統與分封式交換網路系統。線路式交換網路系統是指在通訊的過程中，收訊與發訊兩端必須先建立特定通訊連結通道，且此通道在整個通訊的過程中是被這收發訊兩端所獨佔，其他的使用者無法使用，一直到通訊結束，系統才會將通道釋放出供其他使用者使用。最常見的例子就是典型的公眾式電話網路。而分封式交換網路是指在通訊的過程中，收訊與發訊的兩端並沒有特定的通道相連結，因為在通訊的過程中，系統將所要傳送的資料拆成許多的小封包(Packet)而後傳送出去，在接收端接收到所有的封包後，再重新組合成原傳送的資料，整個傳輸的過程並不獨佔一個通道。因此，分封式交換網路的效率會比較高。目前比較成熟的商業應用系統包括蜂巢式數位網路(CDPD)、DataTac與Mobitex。CDPD為開放式的標準，在國外是利用AMPS行動電話限制之頻道來傳送資料，所以必須和AMPS行動電話系統的營運者合作。但國內「大通」公司引進之CDPD系統經過頻道之修改後（配合國內開放之頻道），可以不必與行動電話系統廠商合作而獨自運作。DataTac為Motorola公司買下IBM之ARDIS系統加以改良後的行動數據網路，目前國內有「義新」、「巨達」、「隨通」等三家公司引進；MobiTex為Ericsson設計開發之系統，國內並無廠商引進。

- 其他通訊方法：

微波通訊、衛星通訊等。這類通訊費用較高，且國內尚未開放。

各種通訊方法特性整理如表3所示：

表 3：通訊技術特性表

|  | 蜂巢式無線電話 | 數位式低功率無線電話 | 專用無線電通信 | 派遣式無線電通信系統 | 行動數據網路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統自主性 | 低 | 低 | 高 | 低 | 低 |
| 開放公眾式 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 信號傳輸費 | 高 | 低 | 無 | 中，視業者收取而定 | 中，視業者收取而定 |
| 通信範圍 | 廣，目前全省均可通訊 | 小，目前僅都會區 | 視自己需求決定 | 中，視系統廠商架設站數 | 中，視系統廠商架設站數 |
| 連續性行動通信 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 |
| 頻道使用效率 | 高 | 高 | 低 | 高 | 高 |

## 3.4 智慧型IC卡技術

IC卡的形式依讀取/寫入方式來分，可分為接觸式、非接觸式兩種。依據發行的種類來分，除接觸式、非接觸式之外，尚有複合式，所謂複合式即綜合接觸式與非接觸式兩類之功能而成。接觸式IC卡於使用時，必須將卡片插入讀卡機，經由讀卡機讀取或寫入資料；非接觸式則是利用電磁波感應的方式，在不與讀卡機接觸的情況下，達到雙向資訊交流的功效。

IC卡與一般磁條式金融卡、信用卡相似，內部則含有記憶體，有些更附有微處理機的晶片。卡片可以被看成可隨身攜帶的電子資料庫，資料可以被更新，交易記錄也可以被儲存。非接觸式IC卡則內含有隱藏的線圈、訊號介面晶片以及數據處理晶片。它利用讀卡機內含線圈發射之電磁波產生電力，當此電磁波涵蓋非接觸式IC卡內的線圈時，即能在此線圈內產生電流，這些電流即可作為IC晶片的電源，也同時提供IC卡線圈發射電磁波的電源，因此非接觸式IC卡操作速度較快，也不需充電或使用電池，故在應用上非常受歡迎。

IC卡不僅具備數字運算及邏輯判斷的功能，更能夠達到多層次資料取用的控管能力。IC卡能對記憶體資料設定各種不同的存取控制，不同的使用者對IC卡內部各種資料，有不同的取用或寫入的權限；並能根據內部預設的邏輯，來判斷允許外部系統介入的層次（如連線交易、控管）。

表 4：磁卡與IC卡特性比較

| 磁卡種類 | 磁卡 | 接觸式IC卡 | 非接觸式IC卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 價格 | 低 | 中 | 高 |
| 安全性 | 較差 | 極佳 | 極佳 |
| 動作 | 刷卡 | 插卡 | 輕觸或靠近 |
| 處理速度 | 中 | 慢 | 快 |

## 3.5 運輸地理資訊系統技術

結合運輸與地理資訊系統的方法蓋分為兩類﹕第一類是將傳統的土地使用運輸系統(Land Use Transportation System, LUTS)和地理資訊系統做各種不同程度的結合，其概念主要是利用已發展完成的GIS軟體圖形輸入、編修、顯示特性及資料一致性，結合既有的運輸模式庫與資料庫做資料處理、分析顯示等功能上的加強[7]；第二種方法則為構建一套運輸地理資訊系統(Geographical Information Systems for Transportation, GIS-T)：將 GIS 系統特性結合入運輸資訊系統(Transportation Information System, TIS)中，本方法為目前運輸資訊系統面臨問題的解決方案與未來發展的方向。從整體系統的觀點出發，考量兩系統之間的相同與相異處，重新構建一套同時擁有 GIS 系統特性及 TIS 空間資料與分析模式的資訊系統。由於 LUTS 與 GIS 在空間資料與分析模式上有著設計理念上的差異，因此以整體系統觀點構建的 GIS-T 將比前者更具有資料一致性與操作直接性，而且成為未來運輸資訊系統的發展方向。

GIS-T是以GIS為基礎而延伸出來的一套系統，其主要的功能在於協助使用者做分析與決策的輔助工具，所以是一套加強的TIS與加強的GIS相結合，其關連性如圖3。所謂的「加強」則是指﹕為了協調兩系統間在資料庫及分析工具方面的差異而需做的修改。所以定義GIS-T如下﹕GIS-T是一套採用並且修改GIS以因應運輸問題需求，並具有一個管理及分析運輸空間資料的環境或架構[2]。

圖 3：GIS-T示意圖

GIS-T源自於GIS，因此其架構與GIS相同，不同的是在於其資料庫與模式庫必須因應運輸的需求特性而有所加強。在資料庫系統方面﹕

- 必須有能辨別運輸實體的能力﹕因為如運輸路網上的道路(Road)、路線(Route)、起迄點(Origin/Destination Pair)等由一連串路口或路段構成的運輸實體，比一般的空間實體如點、線等更複雜，GIS-T軟體必須具有分辨這些運輸實體的資料結構，才能作進一步的查詢分析工作。

- 實體間必須存在有位相(Topology)關係﹕運輸路網上有立體交叉的情況如高架橋以及轉向限制如單行道等，若以幾何關係來處理，將無法辨別是否有交點或方向性。

- 有資料格式轉換與變換坐標系統能力﹕GIS-T的優點之一是能達到資料共享(Data Sharing)的目的。而當資料來源不一時，除要能轉換不同格式的資料外，也須有變換坐標系統的能力，以因應不同坐標系統數化的資料。

- 彈性選擇路網規模﹕基於資料共享的原則，將有許多運輸部門共用一套大型資料庫，但由於研究範圍及階層的不同，各單位需要的路網規模亦不相同，故GIS-T軟體應具有彈性選擇路網規模的功能。

- 動態路段(Dynamic Segmentation)的需求﹕GIS-T的基本路網圖構建完成後，為因應不同的課題，必須有對既有路段做重新邏輯構建的能力。且為節省位相資料的儲存，各路段上的屬性資料應能隨主題圖上路段構建的不同而予以重新配置。例如，在公車路線查詢時，慣以車站與站牌為節點，節點間之路線為線型圖素，而站距、站間運量、行駛時間等屬性資料則附於此線型圖素上。但以鋪面管理的角度來看，則以樁號為節點，樁號間之路線為線型圖素，而路寬、鋪面路況、車道數等屬性資料則附於此線型圖素上。因此，使用者可視不同的應用需要，而自行訂定動態路段。

- 向量(Vector)與網格(Raster)兩種空間資料之疊圖能力﹕空間資料依儲存方式分為向量與網格兩種，GIS-T較常使用的是向量式，但於進行環境影響評估、資源查詢等複合條件查詢與分析工作時，常將網格主題圖與向量網路基本圖重疊，以作查詢分析工作。因此GIS-T軟體應具備處理這兩種資料格式的能力。

# 第四章 計程車營運安全管理系統資訊需求分析

在傳統的計程車營運系統中，有明顯的資訊不對稱之情形，也就是乘客在搭計程車之前，對於將要搭乘的計程車其所屬車行、合作社或是車牌號碼、服務水準等資訊一概不知。隨著科技的進步，使得乘客在搭車之前能夠獲得將要搭乘計程車的相關資訊變成可行，例如採用無線電叫車，就可以得知欲搭乘車輛之車號…等。

## 4.1 計程車系統資訊概述

資訊系統的基本組成要件內容、形式，及媒介(content, form and media)，分別說明如下[9]：

- 資訊內容：資訊的內容受到資訊的形式與傳播的媒介而有所影響，資訊的內容也就是資訊的特徵，其功能可分為三類：

- 一般性資訊(general information)：一般性資訊的提供在使一般民眾對計程車系統有所瞭解，例如計程車系統中有哪些資訊可供利用、目前提供哪些服務等，並進而改變乘客對計程車的態度。

- 特定性資訊(specific information)：主要提供給經常搭車乘客，使乘客能夠瞭解如何使用計程車系統，例如招呼站位置、付款方式、費率結構、特殊服務等。

- 操作性資訊(operational information)：主要提供給經常及偶爾搭車之乘客，例如搭車之實際行駛里程、緊急情況回報等。

不當的資訊容易造成使用者混淆，例如資訊過多，造成使用者無法在短時間內接受與瞭解；資訊不足，則對系統的效率有所影響。因此，資訊的設施必須基於某一特定目的，而有邏輯的配置，安排需有一致性，資訊的內容及形式需小心組合。

- 資訊形式：不同的資訊形式其表達方式不同，對於溝通有障礙之乘客，易懂的圖形和標誌比文字敘述的資訊更容易讓人接受。資訊的形式亦可分成三種：

- 抽象的形式：利用抽象的觀念來表達環境的訊息，將這些抽象的訊息予以組合可增強一般民眾對資訊的概念，例如民眾一看到黃色車輛就可以判定為計程車。

- 符號的形式：符號亦為資訊的一種代表，包括號誌、符號及圖案，用來代表特定的訊息，例如民眾看到計程車招呼站的圖案就可以知道在此地可以等候計程車、在飯店或百貨公司等公共場所可以循著計程車圖案的標誌找到計程車招呼站等。

- 語文的形式：利用語言或文字表達資訊，無須編碼或解碼就可以瞭解資訊之意義。例如廣告、名片等宣傳單上的計程車叫車電話就可以利用該電話招來計程車。

- 資訊的媒介：資訊的提供可以透過不同的人及設施，藉由聲音或影像來完成，資訊的媒介可依乘客與資訊設施之間是否有交互作用的機率分為三類：

- 被動的媒介：其中固定的資訊以相同的方式傳給所有的使用者，使用者與資訊設施之間並無交互作用，屬靜態且開放式，例如招呼站的設置位置，無線電計程車的叫車電話等。

- 主動的媒介：傳輸特定、變動的資訊，使用者與資訊設施之間並無交互作用，屬動態且開放式，例如在無線電計程車監控中心得到的各營業車輛位置。

- 互動式的媒介：可以依據使用者的需要來提供資訊，屬於動態且封閉式，提供使用者與資訊設施之間詢問及回饋之機會。

在考慮資訊的提供方面有許多形式與媒介可供選擇，經由資訊組成之三要素（內容、形式、媒介）相互作用，而由訊息之特徵來決定資訊之形式，例如廣告、說明、指示等資訊，其表達方式迥異。

依據前述對系統技術與系統資訊分析之結果，本研究建議系統需提供之資訊包括：

- 專用招呼站之標誌。

- 專用車輛之標誌。

- 營業車輛的即時位置。

- 特殊狀況發生之時間、位置。

- 特殊狀況發生地點附近之地圖與相關設施位置。

- 營業車輛行駛速率。

- 乘客、駕駛員與車行相關資料。

## 4.2 計程車營運安全管理系統資訊需求說明

本節針對本系統之資訊需求，說明如下：

- 專用招呼站之標誌

政府應當設置專用招呼站，讓一般民眾能夠到專用招呼站之站牌位置，等候裝有計程車安全系統之計程車輛。專用招呼站之標誌，應與一般招呼站不同，以資識別。

- 專用車輛之標誌

安裝計程車安全系統之車輛，外觀上應能與一般車輛區分，例如有特殊的標誌圖案、車頂燈、不同之車身顏色等，使民眾能在攔車前，就有足夠的資訊辨識該車是否安裝計程車安全系統。

- 營業車輛的即時位置

管理單位（如車行、合作社、電台等）應能隨時掌握營業中車輛之行駛位置（車輛所在位置之經、緯度），以利隨時追蹤。甚至可利用此位置，進行車輛調派工作。

- 特殊狀況發生之時間、位置

能夠辨識特殊狀況之種類，以及特殊狀況發生之時間與位置，以利管理單位作後續之處理工作。

- 特殊狀況發生地點附近之地圖與相關設施位置

利用車輛傳送回來之狀況發生位置，透過運輸地理資訊系統，顯示該位置附近之地圖，並顯示相關單位、設施地點，以利進一步救援行動。

- 營業車輛行駛速率

瞭解營業中行駛車輛之行駛速率，是否有超速影響乘客、路人安全；或可利用此資料蒐集道路路況資訊，供主管機關、用路人參考。

- 乘客、駕駛員與車行相關資料

乘客、駕駛員身份證字號，車行代碼等，以識別車輛所屬車行以及駕駛員，又可登錄乘客資料以供查詢。

## 4.3 資訊傳輸流程與內容設計

系統資訊傳輸分成三階段進行，分別為乘客上車時、車輛營業中、乘客下車時等三階段。乘客上車時，應將乘客資訊與駕駛員資訊、車輛所在位置傳回監控中心，將乘客上車記錄到系統；車輛載客營業中，則視需求將車輛相關資訊傳回監控中心；乘客下車後，將乘客資訊、駕駛資訊與車輛位置傳回監控中心，將乘客下車記錄到系統，完成一個旅次記錄。

計程車在載客營業中，可設定資訊定時回報資訊，例如可設定每十秒或每分鐘回報一次（時間長度可自行設計）；計程車營運安全資訊系統提供行車資訊，對計程車管理中心之監控人員提供派遣車輛的資訊，也可將此資訊提供給相關監理、警政單位，因此計程車所傳回的訊息必須滿足這兩者的需求。這些資訊的內容應該包括：駕駛員（乘客）代碼、上（下）車代碼、車牌號碼、即時位置、行車速率、定位儀器狀態、狀況鍵代碼、檢查碼等八項，將這八項資料傳回至監控中心，以便進行進一步之應用。資料傳送時間的長短與被傳送之資料量大小有關，資料量越小則資料傳送的時間越短，在固定時間內所能傳送的資料就越多，若系統設計以二進位方式表示資料而不以文字碼送資料，則可縮小資料傳送量。由於電腦顯示皆以文字碼為主，因此若以文字碼傳送資料，則可直接對資料作處理，也較易進行偵錯；若以二進位方式傳送，則傳送回來的資料必須再做轉換，才能進一步應用。由於電腦科技日新月異，此項資料轉換時間幾乎可以忽略。以下將就此八項資料之內容、二進位傳送及文字碼傳送之資料量大小，分別說明如下：

- 駕駛員、乘客身份證號碼（或識別代碼）：身份證號碼為一個文字九個數字，以文字碼表示共需十個位元組（80個位元）。若以二進位表示，共需要35個位元方能將所有的身份證字號涵蓋（英文字以A=01,B=02…類推），兩組身份證字號以文字碼表示共需二十個位元組（160個位元），以二進位表示則僅需70個位元。

- 上下車代碼：用來表示乘客上、下車資訊，以文字碼表示，需要一個位元組（8個位元），以二進位表示，僅需1個位元即可。

- 車牌號碼：現行之計程車車牌號碼為兩個英文字母加上三位數字，以文字碼表示需要5個位元組（40個位元）；二進位表示，前兩個英文字母需要16個位元，後三個數字最大到999，僅需要10個位元就可以表示，因此共需26個位元。

- 即時位置：本項資料以絕對經緯度表示，可表示成ddd度mm.mmm分，可以dddmm.mmm表示，其中dddmm的範圍從0到35959，以二進位表示需要16個位元，以文字碼表示需要5個位元組（40個位元）。在小數『分』的部分範圍是0到999，以二進位表示需要10個位元，以文字碼表示需要3個位元組（24個位元）。

- 行車速率：本項資料以每小時公里數表示，範圍0-128公里，以二進位表示需要7個位元，以文字碼表示需要2個位元組（16個位元）。

- 定位儀器狀態：此部分可以顯示定位儀器的工作狀態，以2個位元可以表示4種狀態就已經足夠，以文字碼表示至少需要1個位元組（8個位元）。

- 狀況按鈕：此部分需由駕駛員手控按鍵，以2個位元最多可以顯示4種狀況，以文字碼表示至少需要1個位元組（8個位元）。狀況鍵可以自行定義，如車禍、司機遇搶等情況，均可透過狀況鍵傳回控制中心進行處理。

- 檢查碼：可以採用簡單的同位元檢查，則只需要一個位元，以文字碼表示至少需要1個位元組（8個位元）。

由上述說明，整理資料如表5。

表 5：資訊傳送量之比較

| 傳送項目 | 二進位方式傳送(bit) | 文字碼方式傳送(bit) |
| --- | --- | --- |
| 身份證號 | 70 | 160 |
| 上、下車旗號 | 1 | 8 |
| 車牌號碼 | 26 | 40 |
| 當時位置 | 52 | 128 |
| 行車速率 | 7 | 16 |
| 定位儀器狀態 | 2 | 8 |
| 狀況按鍵 | 2 | 8 |
| 檢查碼 | 1 | 8 |
| 合計 | 161 | 376 |

乘客上下車時，所要傳送的訊號包括：乘客與司機之身份證號碼（或識別代碼）、上下車旗號、車牌號碼、當時位置、定位儀器狀態、檢查碼等即可，所需資訊量以二進位傳送為152位元（19位元組），以文字碼傳送為352位元(44位元組)。車輛營業中所要傳送的訊號包括車牌號碼、當時位置、行車速率、定位儀器狀態、檢查碼等，以二進位傳送需要88位元（11位元組），以文字碼傳送需要200位元（25位元組）。依據台北市政府交通局所做的八十六年度台北地區計程車營運情形調查報告指出：每日載客次數平均十八次，以二進位傳送需要342位元組，以文字碼傳送需要792位元組。每日載客時程為4.5小時，每三分鐘傳送一次需要90次，以二進位傳送需要990位元組，以文字碼傳送需要2250位元組。合計以二進位傳送資料，平均每天需要傳送1332位元組，以文字碼傳送則需要3042位元組。以二進位傳送方式每個月工作26天之資料量為35KB，以文字碼方式傳送約80KB。

# 第五章 計程車營運安全管理示範系統初步規劃

## 5.1 示範系統發展目標

任何系統欲降低大規模安裝的龐大風險，必須先透過一個示範性的系統進行測試，並藉由示範的過程發現缺點，隨時進行系統的修正與變更。因此，示範系統為系統全面推動執行的基礎。具體而言，示範系統的發展目標包括以下幾點：

- 依據系統設定的功能需求，提供新開發的系統進行實地的測試與調整。

- 提供開發完成之系統，實地營運與整合之經驗，以確保整體功能之達成。

- 提供業者瞭解先進技術之內容與效益而樂於投資，以保障駕駛員之安全與改善目前之營運績效。

- 提供使用者瞭解本系統服務內容及功能，保障搭乘計程車之安全。

- 降低貿然實施大規模系統安裝與購置之高風險。

- 可以進行使用者、經營者及管理者各方面的績效評估，用以預估未來全面實施之績效。

- 做為未來系統建置成本與營運成本估算之參考基礎。

- 示範經驗可以做為未來系統修改與研究發展之參考。

- 刺激相關科技產業投入市場進行研發，帶動產業升級提高國家競爭力。

- 保障民眾與計程車駕駛之安全，減少社會治安犯罪情事。

## 5.2 示範系統功能建議

示範系統區分為監控中心、招呼站、車上、系統外等四個部分，分別說明如下：

- 監控中心

- 車輛位置、行駛速率與駕駛員資料等顯示。

- 將監控員指令（如派車資訊）傳送至車上。

- 車輛緊急狀況接收與顯示。

- 車輛緊急狀況位置周圍之相關場所（警局、醫院、加油站、修車廠等）顯示。

- 與都市交控中心及高速公路交控中心連線並交換資料。

- 招呼站

- 提供與一般招呼站不同之識別標誌，以供乘客辨識。

- 招呼站備有叫車電話號碼與費率資訊，加強乘客服務。

- 計程車

- 提供與一般計程車不同之識別標誌，以供乘客辨識。

- 故障、事故、犯罪等緊急事故按鈕，分置於駕駛座與乘客座位兩部分，以利狀況通報。並設置適當之聲光裝置，以做警示。

- 監控中心指令顯示。

- 司機身份辨識系統，以防止車輛遭竊後，被不法份子繼續營業。

- 車輛失竊後，能定時發出位置資訊，以利尋找失竊車輛。

- 乘客身份辨識系統，將乘客搭車資訊傳回監控中心，以做為追蹤、協尋之資料。（此部分為選擇性資訊，可搭配國民卡、信用卡等系統使用）

- 系統外其他地點—住家、商業中心、購物中心

- 費率、叫車電話等資訊查詢。

- 系統專屬站牌位置查詢。

## 5.3 示範系統技術規格需求分析

計程車具有營運路線不固定、車輛班次不固定與上下乘客地點不固定等特性，且大多數計程車行駛於都市地區，因此本研究擬定一些技術方面之規格需求，這些需求可提供做為未來研選技術架構門檻之參考，分別說明如下：

- 依據道路交通安全規則之規定，車輛在市區道路行駛，時速不得超過40公里，郊區不得超過60公里，高速公路最高速限不得超過100公里。因此通訊、定位必須在車輛時速至少100公里的情況下，能夠有效的運作。

- 依據台灣省市區道路工程設計標準第33條規定：次要道路最小路幅不得小於8公尺；又根據建築技術規則建築設計施工編第14條規定：建築物高度不得超過基地面前道路寬度之1.5倍加6公尺；因此通訊、定位系統必須確保在8公尺道路，兩旁有18公尺樓高建築物的情況下，仍能保持應有的通訊品質與定位能力。

- 根據運研所出版之1:25000電子地圖分析，地圖0.5公分之解析度實際上為125公尺，因此定位誤差不得大於125公尺。

- 車輛資訊的傳遞，必須確保能夠在接收下一筆資料之前，將前一筆資料傳送到資訊顯示的末端。

- 任何通訊設備，其資料傳輸速率不得低於9600bps。

- 計程車在夏天停放於室外停車地點，容易因為受到日曬使車內溫度高達攝氏五、六十度，因此所有設備均需確保在攝氏溫度0-60度，相對濕度95%以下仍能夠正常運作。

- 為避免設備受到車輛緊急煞車或瞬間停止而失效，裝置於車上之設備，必須具備承受瞬間六到九倍重力加速度的耐震能力。

## 5.4 示範系統架構規劃

本研究提出之系統架構其各子系統（如圖4）與其相關服務功能說明如下：

圖 4：示範系統架構圖

- 監控中心

- 行車監控系統：可藉由系統之設定，監控特定計程車之位置，或接收每一輛載客營業中之計程車位置。

- 行車安全系統：本系統完整記錄乘客上下車之時間與地點、車輛與駕駛員操作狀況監控、提供緊急事故通報與支援服務。當車輛發生異常狀況，亦可藉由此系統搜尋狀況地點附近之警察局、醫院，以利進一步之協助工作。

- 動態調度系統：可以依據乘客叫車時的等車地點，視其附近區域之行車狀況與路況，動態調派車輛給候車乘客搭乘，以減少乘客候車時間。

- 通訊系統：採用無線通訊與有線通訊混合設計。與移動車輛間之通訊採無線通訊方式，基地站與監控中心則採取有線通訊。

- 計程車

- IC卡身份辨識系統：本系統可與計程車計費器結合，利用IC卡防偽之功能，使得車輛被竊後，因為沒有駕駛員之IC卡而無法啟動計費器而無法營業。此外亦可與車輛點火系統結合，沒有駕駛員IC卡便無法啟動車輛，以降低失竊車輛犯案之比例。乘客可以選擇性的決定是否利用國民IC卡（或信用卡）將自己乘車資訊登錄到安全系統，保障自己安全。

- 車上資訊系統：車上除安裝基本定位與無線電通訊設施外，亦需有可以顯示安全系統是否啟動之裝置，讓乘客可以很清楚安全系統是否已經由自己的IC卡（或信用卡）啟動。

- 車輛定位系統：利用差分GPS進行車輛定位，差分訊號藉由RDS或其他無線電系統廣播。

- 專用計程車招呼站

- 路邊訂位系統：可依據設置在專用招呼站之乘客身份識別系統叫車，結合計程車動態派遣之功能獲知前來搭載車輛之資訊。

- 一般資訊發佈系統：公告目前計程車收費方式與標準，以及評鑑優良之車行、合作社等一般資訊；亦可配合政府政令宣導，宣傳政府施政政策等。

## 5.5 相關法規修訂

本系統安裝於計程車上，必將涉及相關法令規章，或因為此系統的技術特性，必須針對營運環境加以調整配合，才能順利推展施行。影響本系統之建置與營運之法令規章，主要包括電信、車輛檢驗、以及計程車相關法規。以下針對相關法令規章加以整理分析。

- 電信法規：

主要包括「電信法」與「專用電信設置使用管理辦法」。電信法為我國電信通訊之母法，本系統無論採用何種方式傳輸資料或通訊，均受本法之規範。依據使用目的，大致可分為三類：

- 公用電信事業：指經營電信服務供公眾使用之事業。

- 專用電信：指公司機構、團體或國民所設置，專供其本身業務使用之電信。

- 公設專用電信：指政府機關所設置之專用電信。

本系統可以採用上述任一系統。例如使用公用電信，可選擇採用「無線數據通訊業」之服務，利用公用通訊網路達到資料傳輸之目的。亦可自行或由政府架設專用無線電台供本系統使用，但需經交通部核准後發給執照始得設置使用，日後尚須接受交通部之監督輔導。電台之設置亦需遵守「專用電信設置使用管理辦法」之各項規定，如發射功率、頻道分配等，以維持無線電頻道之秩序，並避免影響飛航安全。

交通部於民國七十七年八月十九日公布「計程車設置無線電暨改善服務品質輔導管理辦法」，並於民國八十六年七月十二日配合電信三法之修正，將原管理辦法修正為「計程車專用無線電台設置使用管理辦法」，以規範計程車設置無線電台之相關事宜。然該辦法僅針對無線電語音通訊，例如第十六條「電台通話限用公眾週知之用語，不得發送使人誤解或無法識別之訊號，並不得為超出設置目的以外之通信」，使得依本法設置之無線電台無法以數據通訊進行資料傳輸。又本系統若使用於安全或道路資料蒐集方面，又違反本條「不得為超出設置目的以外之通信」，因此本辦法實有修正之必要。

- 車輛安全檢驗規定

車輛檢驗主要依據「道路交通管理處罰條例」與「道路交通安全規則」兩項法令。前者對於車輛未依規定辦理檢驗、申報、或擅自增減變更原有規格設備時，應處之罰則加以規定；後者則包含檢驗時間、檢驗方式、檢驗項目、限制標準等的明確規範。未來若需要修改車輛識別標誌如車身顏色、車頂燈規格等，亦需要修正上述相關法規。

- 計費器規格標準

本系統牽涉到IC卡與計費器之整合，現行相關法規對於計費器管理制度之規範主要涵蓋新製（修理或調整）計費器之檢定、使用中計費器之檢查及計費器業者之管理等三方面，均係針對計費器本體所訂定，主要相關法規為度量衡器型式認證規範、度量衡器施檢規範、中國國家標準汽車計費表總則等，對於IC卡式計費器特有之規格、技術特性與功能等應予加入規範。

## 5.6 示範系統發展程序

示範系統之發展程序如下：

- 期初協調會：討論與確認系統功能方案，協調相關單位在修法與站位設置等之配合事項。

- 技術確認與合作廠商遴選：針對系統功能需求及營運環境特性，就目前市場可提供之各式替選技術，確認並公開遴選合適之技術與裝置。

- 系統整合：根據系統功能架構設計，將各項儀器設備加以整合，並進行測試工作。

- 使用者介面製作與測試：需考量功能需求與人體工學之操作介面，俾便使用者容易操作。

- 發展系統軟體：依功能分析與使用者介面設計結果，開發軟體程式，包含監控中心作業軟體、資訊顯示控制軟體、資訊查詢軟體與各項設備之控制軟體。

- 擬定評估計畫：針對示範系統研擬評估項目與評估方式，規劃評估資料蒐集項目與蒐集方式，可考慮在系統架構中規劃加入資料蒐集設備與軟體程式。

- 現場裝設與上線運作測試：將各項設備裝置妥當，如車上設備、監控中心等，並進行運作測試與調整。此外，於運作過程中調查使用者之意見與發掘系統之缺點，進行系統調整工作。

- 教育訓練：針對系統操作人員與維修人員施予教育訓練，使業者能夠有效操作本系統，並負擔基本維修與障礙排除之工作。

- 使用者意見分析：於運作期間進行使用者意見調查分析，以供後續相關計畫參考。

- 提出實作檢討報告。

## 5.7 示範系統成本概估

示範系統之經費可分為固定成本與變動成本兩部分，固定成本包括：車上設備與監控中心設備兩部分。示範系統在通訊上採用無線數據網路，在定位上採用DGPS定位，利用RDS進行差分訊號廣播。在IC卡方面採用接觸式IC卡以降低成本。變動成本則為通訊之月租費，可分為行動車輛通訊之無線通訊費與監控中心至通訊公司間之專線費用兩項。依據「大通」公司之費率表估算，雙向通訊每月基本費六百元，可以免費傳輸60KB的資料量，若超過60KB則每KB為8元，依此估算以文字碼方式傳送資料（每月約80KB），每輛車每月的通訊費用概估約為760元。依據EGA聯盟之費率表估算（交通部目前開放之三家地區性行動數據業者：義新、巨達、隨通已組成EGA聯盟，提供全區服務），月租費每月基本費七百元，傳輸費每KB為5元，依此估算以文字碼方式傳送資料（每月約80KB），每輛車每月的通訊費用概估約為1,100元。

表 6：變動成本表（大通公司）

| 項目 | 預估金費 |
| --- | --- |
| 無線通訊費用（每車每月） | 600+20x8=760元 |
| 專線月租費（月） | 1,600元 |

固定成本屬於車上的設備有：無線數據機、天線、IC卡讀卡機、定位設備、以及將上述設備整合之控制器等，每輛車之固定成本概估如表7.

表 7：車上設備之固定成本

| 項目 | 預估金額 |
| --- | --- |
| 無線數據機 | 10,000元 |
| IC卡讀卡機 | 10,000元 |
| 定位儀器（含高感度天線） | 20,000元 |
| 整合控制器 | 5,000元 |
| 雜項設備（開關、按鈕等） | 5,000元 |
| 總計 | 50,000元 |

監控中心之固定設備為電腦、相關軟體、專線數據機等，預估之費用如表8。

表 8：監控中心之固定成本

| 項目 | 預估經費 |
| --- | --- |
| 電腦（伺服器、地圖顯示共兩部） | 300,000元 |
| 商用軟體（含伺服器軟體、資料庫軟體等） | 300,000元 |
| 開發軟體（含位置顯示、搜尋，緊急狀況顯示、車輛排班調度等） | 1,000,000元 |
| 專線設置費 | 7,700元 |
| 專線數據機（兩部） | 16,000元 |
| 總計 | 1,623,700元 |

示範系統初步擬定三十輛計程車參與示範，監控中心成本為一百六十二萬三千七百元，一年的專線通訊費用為一萬九千二百元。車輛設備成本每車為五萬元，三十輛計程車共計一百五十萬元，一年之無線通訊費用每車九千二百元，三十輛計程車共計為廿七萬六千元，總計費用約需三百五十萬元。初期示範系統可找相關廠商以合作方式辦理，系統可以租用或請廠商贊助等方式辦理，以降低示範計畫之成本。

# 第六章 結論與建議

## 6.1 結論

- 計程車營運安全之管理多屬消極性與被動性，無論對乘客或駕駛人而言保障均有限

目前國內計程車營運安全問題之對策多由乘客自行因應，因此乘客僅能憑車輛外觀或由第三人陪同登錄車牌號碼，具體保障有限。至於其他方式如實體隔離僅能保護駕駛人，對乘客而言，安全仍有顧慮。而資訊透明化則係透過取得每筆乘車資料間接保護雙方，但仍屬於事後管理，僅能做為事後追蹤之參考資料，因此環顧計程車營運安全管理之問題，仍有亟須突破之空間。

- 國外已應用先進通訊與定位技術，除直接提升計程車營運效率外，並因能掌握每筆乘車資訊進而無形中保障乘客與駕駛人之安全

新加坡之康福計程車管理公司已與通訊業者合作，透過數據網路建立調度派遣系統，達到提升營運效率並降低空車率，其經驗可做為我國之參考。

- 完整的計程車營運安全管理系統之建立應同時考量乘客、駕駛員、業者、警政機關及交通管理單位之需要

一套良好的計程車營運安全管理系統應兼具各類主要需求，提供即時追蹤、記錄動線與辨識車輛合法使用權之功能。因此，本系統之核心技術包括下列四項：車輛定位、無線通訊、運輸地理資訊系統與IC卡等技術。

- 計程車營運安全管理系統之資訊內容與需求至少應包括下列各項：

- 專用招呼站之標誌。

- 專用車輛之標誌。

- 營業車輛的即時位置。

- 特殊狀況發生之時間、位置。

- 特殊狀況發生地點附近之地圖與相關設施位置。

- 營業車輛行駛速率。

- 乘客、駕駛員與車行相關資料。

## 6.2 建議

- 新系統之安裝成本較高，同時具備相對風險，建議主管單位可結合計程車業者、駕駛人與通訊業者等，共同辦理先期示範計畫

由於定位與通訊系統之設置成本較高，因此宜以先期示範計畫辦理，以降低系統失敗之風險，並以階段性之做法，以紓解計程車司機對新系統之排斥。

- 國內有關計程車應用通訊技術之相關法律規範仍有待放寬

目前「計程車專用無線電台設置使用管理辦法」中有關通訊內容之部份規定不得超出設置目的以外之通信，故對於使用於安全或道路資料蒐集之功用將產生違規之疑慮，建議可將通訊內容放寬為交通管理或安全管理。

- 配合示範系統，未來可能引用IC卡式計費器，建議於計費器相關規格標準或法規中事先加以考量

利用IC卡計費為未來之趨勢，故對於計費器之標準規格等相關規定中應事先規範應用IC卡所需配合之技術與規格要求。

- 設備設置成本納入費率表計算費率

利用無線通訊初期之設置成本較高，建議可納入計程車費率公式中，做為成本分攤項目之一；而後續之通訊費用則可朝向使用者計費之方式計算分攤之。

- 加強計程車執業登記資格管制

計程車營運安全之管理屬事後之追蹤查核，利用科技雖能改善事前的預防，但最根本的還是要從駕駛人資格管制做起，若管制資格太過寬鬆，則對乘客安全太沒有保障；若管制資格太嚴格，又易引起欲加入此行業之駕駛員抗爭，這其間的損益有賴中央主管機關之權衡評估。

# 參考文獻

- 謝文傑，「計程車乘客安全問題之研究」，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國七十年。

- 卓訓榮、王晉元，「整合GPS與GIS-T之應用-公車動態資訊系統與高速公路替代道路選線即時導引系統之實作」，交通部運輸研究所計畫報告書，民國八十四年。

- 應用智慧卡提升台灣地區運輸系統技術與效率之可行性研究，交通部運輸研究所，民國八十四年。

- 先進大眾運輸使用者及時資訊系統技術評估之研究，交通部運輸研究所，民國八十三年。

- 台北地區計程車營運管理制度及費率結構改善之研究，台北市政府交通局，民國八十六年。

- 八十六年度台北地區計程車營運情形調查，台北市政府交通局，民國八十六年。

- 史習平，「全球定位系統、運輸地理資訊系統與無線電通訊整合之研究—應用於公車動態資訊與撥召系統」，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國八十五年。

- Ling Suen & Ton Geehan, “Information for Public Transport Users”, Information Technology Applications in Transport, 1987

- Vonderohe, A., Travis, L., and Smith, R., “Preliminary results from research on Adaptation of Geographic Information System for Transportation”, Proceedings of the 1992 Geographic Information for Transportation Symposium, URISA, pp.9-17, 1992.