# 第四章 國內發展現況

國內在車用導航系統之市場上，大多產品的研發係由建置完整的地理資訊資料庫開始，進而製作出具交通路網特性，符合車輛導航用之數值地圖，爾後才搭配其他車輛定位技術以及軟硬體設備，研發出車用導航系統相關產品。因此本章將依序就地理資訊系統、數值地圖做一簡單的概述，再針對國內車用導航系統市場發展現況進行介紹。

## 4.1地理資訊系統

地理資訊系統（Geography Information System；GIS）是近10年來發展出的一項重要地理資料處理科技，可將真實世界（real world）的資料相連結，並利用電腦（即結合科技）來完成各項的工作，如此可因應不同需求，表現空間特徵，其將資料分析處理之結果，有助於決策之擬定。本節將針對地理資訊系統之國內外定義、資料生產、資料維護、資料供應使用，以及相關軟體技術和未來發展做一介紹。

- GIS定義

GIS自1970年代發展至今，其定義因應用領域、技巧及工具的發展而隨之改變，其國內外之定義如下：

- Goodchild

地理資訊系統是一套獲取、儲存、管理、分析及展示自然現象與其相關資訊整合資訊。

- Burrough

一組可以自實際的世界中，為滿足使用者需求所進行空間資料的蒐集、儲存、更新、轉換以及顯示的有力工具。

- Star＆Estes

地理資訊系統是為建立地理或空間相關資料所設計的一套資訊系統；亦即，GIS是為具空間描述能力之資料庫與分析能力結合的系統。

- Dana Tomlin

GIS的廣義定義為預備、展現及解釋地表現象的設備。狹義言之，GIS是為取得、維護及使用圖籍資料而設計的一套電腦軟、硬體設備。

- ESRI

GIS是一結合電腦軟、硬體、地理資料及個人設計的系統，可以有效率的獲取、儲存、更新、操作、分析及展示各種地理及其相關資訊。

- 內政部資訊中心

地理資訊系統是幫助吾人處理地理資料及協助空間決策的電腦系統，具備地理資料輸入、處理、管理、分析及輸出的功能。

- 施保旭

地理資訊系統，乃是一組軟體（工具箱的角度），它能讓你以數位化型式蒐集空間資料，有效率的存取這些資料；分析這些資料，以得到衍生的資料，以使用者方便有效的方式展現數位化資料，以及針對特定應用加以組合調適所得的應用系統。

- Davis

GIS是一套以電腦為基礎的系統，可以由地圖上輸入、儲存、管理、分析及展示空間（及非空間相關）資料；結合資料庫及空間分析能力，並製作系列性的產品。

- Bernhardsen

GIS是可以利用一般電腦為基礎來處理與分析地理資料（Geographic data）的系統，其包含硬、軟體周邊相關製圖及交流設備。

- 馮正民、吳玉珍

GIS是藉電腦軟、硬體提供自動繪圖技術、資料庫管理、位相資料結構、及空間分析能力之工具，以使應用中相關空間個體－點、線、面之圖形與其屬性之整合以有效達成輸入、儲存、尋取、分析、及展示等作業，並滿足使用者在操作層次、管理層次與決策層次的資料需求。

- Dueker、Kjerne

GIS是一套由硬體、軟體、資料、人、組織及制度組合而成，可用來將地球上各區域內的資訊作收集、儲存、分析及傳播工作的系統。

綜合言之，GIS是一個以電腦為輔助基礎，將地理相關資料輸入、儲存、管理、分析、處理及展示的整合性系統，其系統組成可分為資料的輸入、資料的管理（地理資料庫）、資料的分析與處理以及資訊的輸出等四個部份。資料的輸入是將圖形資料的空間位置，屬性及位相關係（topology）轉換成電腦可以接受的數值型式（digital form），以便於儲存與處理；資料的管理是指查詢及更新地理圖形和屬性資料（儲存在地理資料庫內），以讓使用者很快速及正確的取得與修正相關資料；地理資訊系統的分析與處理功能是應用儲存在地理資料庫內的地理圖形和其相關的屬性（非空間）資料來解決真實世界的問題，可大致分為空間資料及屬性資料的維護與分析，綜合分析及輸出的格式化分析等四個部份；資訊的輸出是將經過地理資訊系統分析後的所得到的資訊轉換成使用者容易接受的形式，例如地圖、統計圖表、像片等，輸出的形式有硬拷貝（hardcopy）、軟拷貝（softcopy）及電子形式（electronic）等。

- GIS的資料生產[30]

地理資訊系統（GIS）與一般資訊系統最大的不同處是其處理的資料的特殊性，其資料主要可分為兩部份：一為空間資料（spatial data）；另一為屬性資料（attribute data），所謂空間資料即是指地理空間上的相對位置，通常都以地圖方式表示；屬性資料是指描述空間的特徵，由文數字構成。GIS資料是GIS的運作素材，一般而言多是其建置過程中成本最大的部分（65%~85%），亦最難完成的部分，主要是因其資料的複雜度、原資料的生產成本高及資料依賴性（常需使用他單位資料）。

目前GIS資料數化方法常用者有三種1.數化板數化；2.螢幕數化；3.掃瞄，而重要的數化資料簡介如下。

- 地形資料（Topographic Data）

地形資料即表達地表起伏狀況的資料，它與其它地理資料不同，它多了一個向度（dimension）─高度值。由於地表起伏是連續的，所以地形資料都是以有限的樣本資料來表達無限的連續資料，其準確度的問題較多。地形資料的來源有很多，野外實地測量的測點位置及高程（X,Y,Z）即為地形資料，但這種方法極為費時費力，只能獲取小地區的資料，大範圍地區的地形資料通常還是以航測方式獲得。這種方法可以產生兩種不同型式的資料：一種是等高線，操作員應用立體繪圖儀（stereo plotter）及航空照片將同樣高度的點串連成線，若直接數化，則記錄這些點的座標值，最後再將高程以屬性方法記錄於此組座標值內。另一類資料型式我們稱為數值地形（digital elevation model,DEM），它是記錄固定距離的高程，台灣地區林務局農林航空測量所生產了全國數值地形，間距為40公尺，目前由中央大學太空遙測中心負責資料的管理與取得。DEM是非常有用的資料，許多GIS軟體都能應用DEM獲得其他地形資訊如坡度、坡向、視域等，亦能由DEM繪製等高線。

等高線地形圖若是直接由航測製圖產生，則其準確度較高，若是由DEM繪製，因其經過一次數學內插運算，其誤差將升高，但根據美國國家製圖標準，等高線地圖的準確度可以由其等高線間距為標準來衡量，在一幅等高線地形圖中至少百分之九十的點其高程誤差必須在等高線間距的一半以下，並且不可有任一個點的高程誤差超過一個等高線間距。DEM資料的準確度至今尚無成熟的評量方法，因此使用DEM資料時必須隨時以其他間接方法來檢核。

全球衛星定位系統的發展提供了另一種快速便捷的地形資料生產方法，其精度取決於衛星接收器的品質及當時的衛星角度，若情況良好，其精度頗高，並且正不斷增進中。

- 自然資源資料

自然資源資料包括地表如土壤、植被，地下如地質，以及地面以上如空氣品質的資料，這些資料大部份以不規則多邊形來表達，自然資源資料的特性之一是它們的界線通常無法很準確的定義，最顯著的例子是土壤或植被界線通常呈漸進式的變化。自然資源資料的另一特性是各類資料界線間有相當高的相關，例如土壤與氣候、地形的界線呈高度相關，植被界線與土壤界線也有相當的一致性，因此數化自然資源資料的考量重點在於如何維持資料的一致性，使界線不致於發生相互衝突的情況。

- 航測資料

航測資料指以航空測量方式取得的資料，這些資料通常是在航空照片上可清楚辨別，並且是在某一段較長時間內不會產生變化的地物，例如河流、道路、建物等。航測製圖是一項發展成熟的製圖技術，其生產的地圖準確性高，故圖上資料的準確度也極高，台灣都市地區的千分之一航測地形圖或台灣地區五千分之一相片基本圖即屬於此類產品，數化此類資料，資料來源的品質足可信賴，所需考量的是不同數化方法所產生的誤差。

- 地籍資料（Cadastral Data）

地籍資料為土地所有權界線及其相關屬性資料，它在許多GIS應用中都是必須的資料項目。地籍資料有一項與眾不同的特性，即它牽涉法定問題（legal aspect），因此處理地籍資料必須格外審慎。建立數值地籍資料可以由現有地籍圖數化，其資料品質受到原始地籍圖品質、數化過程誤差等因素所影響，所以此類數值地籍資料通常僅能做為參考資訊，無法做為法定資訊，台灣地區許多數化後的地籍面積與登記冊不符的情形即為最好的例子，為避免以上的問題發生，數值測量為最好的解決辦法，在進行地籍測量時直接擷取數值的座標值，然後再以GIS繪製成地籍圖，衛星定位測量也可以直接獲取數值座標值，目前已取得法定地位，未來地籍資料將更易朝向直接數化的目標，如此其精度問題便不復存在。

- 行政界線資料

行政界線也是GIS資料庫內重要的基本資料之一，它除了表達各種區域的界線外，最重要的是透過代碼去聯結各種人文社經資訊。為了與屬性資料聯結，代碼必須唯一，更重要的是代碼必須標準化，各種社經統計資料的區域單元代碼必須與GIS的區域代碼一致，如此才能輕易地聯結圖形及屬性資料。

- 公共設施資料

GIS可以用來做為公共設施管理的工具，這類GIS我們通常稱為自動繪圖/設施管理系統（Automated Mapping/Facility Management, AM/FM），此類GIS資料庫主要儲存公共設施資料，例如瓦斯管線、水管、電力線、污水道等，這類資料也與一般GIS資料一樣包括圖形及屬性兩部份，圖形部份特別重視線段間的連結性（connectivity）及彼此間的關係，由於公共設施大部份在地底下，尤其都市地區大部分位於道路的底下，因此通常在一個極狹窄的範圍內要容納相當多的管線，其空間精度的要求較高，通常必須有較高精度大比例尺的街道資料當做基礎。屬性部份大致包括三類：第一類是設施本身資訊，包括材質、管線等，第二類是管理性資訊，例如安裝日期，維護記錄等，第三類資訊為顧客資訊，記錄享用此設施的顧客所在地，土地使用狀況等，透過空間與屬性的連結，市政人員可以充份掌握設施的各種資訊，達到管理目的。

公共設施雖然可以分別處理，但通常情況必須整合於同一系統內才能發揮功效，例如瓦斯公司施工時也必須掌握水管、電力線等其他管線資料，故公共設施資料的另一項特色是它必須整合許多不同來源的資料於同一系統內，這主要必須透過較高精度或大比例尺的街道資料做為標準，所有資料都整合於此標準上。

公共設施資料的另一特色是其設備非常多樣性，在繪圖時必須以不同符號來表達，尤其多種公共設施資料整合於同一系統時，其符號的複雜度更高，如何以適當的符號來表達不同的設施是以GIS來做設施管理時的一大挑戰。

- 人文及社經資料

目前此類資料多為公務統計資料，空間資料多為行政區界或統計單元區，此外尚可加入門牌（地址）位置做為人口或人文活動之空間基礎。

- GIS資料的維護[30]

GIS資料不僅要忠實於原現象或事物之空間分布或描述這些現象或事物之原圖，更要在時間方面亦要保持正確，亦即各資料皆需依其特性定期予以維護與更新。不同的資料會依其時間敏感性及其（正確性的要求）記錄對象之變化頻率（速度）而有不同之更新頻率，例如地質土壤的變化相對於土地利用的變化則其速度要小的多，自然其資料更新週期可以小的多。但同一種主題資料亦會因其不同地區之變化頻率不同，而可以設定不同之更新週期，例如都市邊緣的土地利用資料更新應比都市區的土地利用資料更新要快，才能更反應事實，有些資料則因攸關民眾權益，不可有任何的偏差，因此其更新週期須應乎即時，例如地籍資料。

資料更新的方式可以為被動式，亦可主動式，又可分局部性或全面性更新兩大類。被動式資料更新是由他人登記或告知（通報）再加以更新，主動式資料更新則是自行調查或測繪新事物或變動事物。地籍資料中之登記變更土地利用現況（地目）即為被動式登記，而國土調查則是主動式調查以取得新的土地利用現況。

局部更新是只針對變動部分加以修測或修改，例如新建道路可在基本地形圖上局部修繪，而全面更新則是一地區全面普查或測量以取得全面新資料，例如目前大部分之地形圖（1/1,000、1/5,000、1/25,000、1/50,000地形圖）多屬此種方式，每隔5年至10年全面重測一次。

傳統資料更新之方式多會受到資料電腦化後，而有所變化，例如所有計畫性工作（如修路、新建公共工程）及合法性登記活動或設施皆可以近乎即時的通報而更新，唯有非法性或自然變化或不修報備而可逕行變動者，才需經主動調查加以更新。故未來定期全面性更新的方式勢必受到更近即時性局部更新取代大部分，而只留下部分需經全面清查來更新，如此使用者將會使用到更接近當時事實之資料，亦即時間上較正確之資料。

當每一GIS資料生產時若其資料生產及供應是為一恒常性工作，都應立即訂定資料維護計畫，確定資料更新之方式及週期，並同時考慮業務上之需求、其他使用者之需求及資料維護之成本與可行性，務必使資料供與需的品質上達成平衡。

目前國內已有大量GIS資料產生，而其中亦已有部分已面臨到資料更新的問題，尤其是非權責單位生產GIS資料時此問題就更嚴重，此類資料若想要維護資料的正確性，多因非資料權責單位而無法順利取得原資料變化之困惱，一般若可與權責單位合作或少經過資料通報而加以更新，當然最好是將資料委給權責單位更新或與權責單位合作。此種案例很多，例如中華電信公司的門牌資料及各單位生產之地籍資料皆有此種維護的問題。

- GIS資料的供應與使用[30]

GIS資料要取得才能使用，資料供應與流通便是GIS資料取用順暢與否之關鍵。目前國內GIS資料供應多以政府單位、學術機關或公營機構為對象，且多需以公文申請，其中只有少數需要經費購買，但對私人、企業、個人直接供應或以免公文申請之方式供應者則較少。至於收費方面大多為免費，但亦有少數資料價格頗貴，雖可對民眾供應，但由於價值太貴而造成使用上之障礙，難成為大家可自由無阻的使用資訊，殊為可惜。

目前行政在推動資訊化政府及國土資訊基礎建置計畫，但若少了資訊的自由流通則如炒菜無菜可炒一般，只有鍋沒有肉。目前已有大量GIS資料數化之單位，多可以公文申請，但多無明確的資料供應要點。GIS資料供應較有制度者有內政部地政司的地形圖、交通部運輸研究所的交通路網數值地圖、台北市的1/1,000地形圖、中華電信公司的地形圖及地址、營建置的區域資料、高雄市的基本圖等。

大多數GIS資料皆應可以對外供應，若扣除因真正機密而不可對外供應之理由外，GIS資料不易順暢供應之主要理由有以下幾種：

- 敏感資料（非機密資料）不宜公布。

- 資料珍貴不輕易給人。

- 資料有誤，不宜公開。

- 資料公開後果難預測，責任難擔。

- 資料對外供應增加工作負擔。

- 非資料權責單位，未授權供應。

- 沒有設備或人力供應。

- 擴大解釋機密等級或第一原圖之涵義，而不能供應。

以上八大理由多可以經由安排解釋或試辦而解決，或僅供參考來減少官方責任，當風險減少或許會有更多資料會釋放給大眾或其他機關使用。

未來政府公務預算執行之GIS資料生產計畫若能要求計畫執行完畢時，便可有該些資料的供應要點（或辦法），則可以杜絕以上之資料供應阻礙，而全數由公務預算給付執行之GIS資料生產的供應費用，亦應以供應本身消費之工本為計算對象，而不應以資料生產成本為計算依據，除其準備下次資料生產或資料維護經費由該單位全部或部分自籌執行。

資料供應者除供應資料外，尚可以提供資料轉檔（轉換格式）之服務，並應同時供應資料之詮釋資料（Meta Data）以描述資料的各種特質，以免資料誤用。若在國土資訊系統（NGIS）推動小組通過NGIS資料交換標準格式後，資料供應單位應有能力供應具標準格式之GIS資料。

在使用者取得資料時應注意以下要項，以免誤用資料或取得無著作權者授權使用之資料。

- 是否經授權使用（若政府公共財經放棄著作權則眾人皆可用）。

- 資料比例尺或精度（或正確性）是否符合需求。

- 資料代碼是否清楚。

- 資料生產時間（是否過度老舊）。

- 資料生產單位（是否為權責單位）。

- 資料空間涵蓋面是否週全（有些資料只有局部）。

- 套圖或單張圖檔（套圖要檢核接圖）。

- 投影系統是否適用（是否要先轉換）。

- 資料有無建立位相（無位相建立則分析較困難）。

- 資料可否加值後再供應（以免觸犯著作權法）。

GIS資料要正確地使用才會發生效益，但若沒有前面的資料生產維護、供應，就不可能有順利的資料使用，若要講GIS能蓬勃發展就應正視GIS資料相關各種工作。首先催生數值資料庫的建立、保持資料的正確性、並透過傳統（磁性）媒體或網路供應資料，則可使GIS環境更充實更成熟。

- GIS的軟體技術[3]

隨著電腦技術蓬勃發展，GIS的軟體技術也愈趨成熟，為了提高產品的競爭力，各家廠商均會致力於提供與其他軟體資料格式間之相容性，以使資料可互通共享。另一方面，GIS在台灣發展至今，不管是政府部門或是私人企業均已建置了許多形式的GIS資料，為避免資料重覆建檔及充分利用現有的資源，使用者必常會面臨GIS資料格式轉檔的問題。各GIS軟體雖多號稱可支援各種格式的檔案，仍有其使用上的限制與困難，以下將分別就ESRI ARC/INFO / ArcView、AutoCAD Map、MapInfo、Intergraph Microstation與USL CARIS等GIS常用軟體在向量式資料轉換上的使用經驗作介紹，並以實際案例來作說明。

- ESRI Arc/Info / ArcView

美國ESRI公司出品的Arc/Info及ArcView是目前最普遍使用的GIS軟體之一，因其發展較早，所以以往所建置的GIS資料庫亦多為Arc/Info coverage，或是近年來發展的ArcView Shape格式，此兩軟體間由於是同一公司所發展，當然應無格式轉換上的問題，此兩軟體均分別提供了coverage與shape轉換的功能，至於與其他GIS軟體間的相容性，主要則是透過E00格式作為檔案轉換的中介。另外，Arc/Info尚可支援ALTAS、DIME、DLG、DXF、ETAK、IGES、MOSS、TIGER等檔案格式，而ArcView除了E00格式外，尚可轉入AutoCAD DWG與DXF、MicroStation DGN及Mapinfo MIF等格式的圖檔，但編修時僅可針對Shape作編輯，也就是說ArcView僅可寫出自己的shape格式。

- AutoCad Map

AutoCAD Map是Autodesk公司以AutoCAD R14為操作平台的特殊業別產品，乃是針對專業的地圖製作需要而設計的，它能讓使用者在CAD的環境下，製作、維護和傳播地圖與地理資訊系統資料。至於其所支援的檔案格式則包括了大部份GIS圖檔格式：ArcView shapefile、Arc/Info coverages、MapInfo MIF/MID、MicroStation DGN、AutoCAD DXF、Autodesk MapGuide SDF等。目前內政部1/25000、1/5000數值地形圖檔即為DXF格式。

- MapInfo

MapInfo是美國MapInfo公司所發展之Desktop GIS軟體，其提供使用者可將其他軟體所產生的圖檔轉入供MapInfo系統應用，支援格式包括MapInfo MIF交換檔、AutoCAD DXF，另外在4.5版本以上更可透過其Universal Translator與ArcLink工具轉換Microstation DGN、ArcView shapefile及Arc/Info E00等圖檔格式。

- Intergraph Microstation

Microstation是Intergraph公司出品的軟體，它可支援的軟體格式相對於前述幾種GIS軟體來說，支援格式較少，軟體本身也比較偏向CAD方向設計而成，其主要僅針對DWG與DXF、IGES、CGM等圖檔格式轉換支援，目前台北市政府1/1000地形圖檔即為DGN格式。

- USL CARIS

CARIS為一個全功能的地理資訊系統，其三維資料模式、網格與向量資料格式、垂直資料庫(Vertical database)、連續資料庫(Continuous database)能夠有效的管理空間資料，應用於各種不同的領域，包括地籍製圖與管理、公共設施管理、交通網路規劃、水資源管理、地質、農業、森林、海圖製作等，尤其在消防指揮派遣系統及電信管線管理系統，更是已有顯著之成果。CARIS++物件導向GIS發展工具與C++結合可擴展既有CARIS功能，CARIS其他系列產品包括：半自動追蹤地圖輸入、數值地形模式、地質繪圖模組及水文海事軟體（如：水文資訊處理系統、側掃瞄影像處理系統及水文物件管理模組等）。當然，CARIS亦提供了圖檔資料轉換的功能，其中CARIS Tool模組中Map Import & Export工具即可達成圖檔轉換的目的，它支援BC MOEP、DLG、DXF、E00、IGDS/DGN、SIF、NTX等格式。

根據上述GIS常用軟體之介紹，可將各軟體所支援之檔案格式歸納如表6，「直接讀取」表示可以直接轉入該檔，「轉檔」表示需先將圖檔轉成該軟體的格式後方可讀取，「╳」表示該軟體不支援該圖檔格式。

表6  GIS軟體支援格式一覽表[31]

| 公司 軟體 支援 格式 | ESRI |  | Autodesk | MapInfo | Intergraph | USL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arc/Info | ArcView | AutoCad Map | MapInfo | Microstation | CARIS |
| coverage | 直接讀取 | 直接讀取 | 直接讀取 | ╳ | ╳ | ╳ |
| shapefile | 轉檔 | 直接讀取 | 直接讀取 | 轉檔 | ╳ | ╳ |
| E00 | 轉檔 | 轉檔 | ╳ | 轉檔 | ╳ | 轉檔 |
| dwg | ╳ | 直接讀取 | 直接讀取 | ╳ | 轉檔 | ╳ |
| dxf | 轉檔 | 直接讀取 | 直接讀取 | 轉檔 | 轉檔 | 轉檔 |
| mif | ╳ | 轉檔 | 直接讀取 | 轉檔 | ╳ | ╳ |
| dgn | ╳ | 直接讀取 | 直接讀取 | 轉檔 | 直接讀取 | 轉檔 |
| CARIS | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 直接讀取 |
| 其它格式 | ALTAS、DIME、DLG、ETAK、IGES、MOSS、TIGER | 無 | Autodesk MapGuide SDF | 無 | IGES、CGM | BC MOEP、DLG、IGDS、SIF、NTX |

目前，政府出版之電子地圖中，就以內政部1/50000、1/25000、1/5000及台北市政府1/1000之數值地形圖為最常用之資料來源，以前者而言，其提供DXF及DGN兩種格式，後者則只有DGN格式，而此兩類資料來源皆是以圖幅為圖檔單元，製圖的概念皆是以CAD導向（點、線、面並存於同一圖檔內），也就是每一圖幅內包含了所有主題的資料。以內政部1/25000數值地形圖為例，其每一圖號圖幅內即包含約45層主題，如道路中心線、河流、警察局、加油站．．．等，但對於GIS軟體應用而言，資料若不經轉換，這些資料雖可讀取，但也只能作為背景圖層之用，並無法進一步作查詢分析。

因此，要產生GIS資料庫，仍需要花費一番心力。首先，dxf是各GIS軟體皆支援的圖檔格式，透過直接讀取或轉檔後，根據需求抽出所需圖層，若以產製行政區界圖層為例，原始檔案有的是各級行政界線之線資料，但GIS所需的是由這些界線圍成的面資料，而每個多邊形有其名稱屬性，以ARC/INFO為例，可利用DXFARC指令抽層並轉成coverage格式，經過產生位相關係、編修、接圖後再輸入其屬性資料，方可完成行政區圖層；點及線的資料則比較單純，可直接經由轉檔後編輯屬性即可，惟仍需注意的是在GIS資料庫中適合某一圖層對應於某一主題，例如道路與河流不適於合併於同一圖層內，而點、線、面資料亦不可混雜於同一圖層內。另外，在dxf中的文字要轉為GIS圖檔格式，其處理方式是將其視為點資料，而文字內容則存放於屬性資料庫中（ARC/INFO會轉存於xcode.dbf檔案），利用user_id欄位作為空間與屬性的關聯依據。

總之，GIS軟體發展至今，各檔案與其他軟體間之相容性已日漸提升，而大致上來說，各軟體在空間資料的轉換上多無太大問題，但值得注意的是屬性資料與空間資料的關聯是否正確，例如ESRI coverage、shapefile、mif等GIS圖檔格式轉為dxf、dgn格式時，屬性資料將會遺失，反之若要將dxf、dgn格式轉為ESRI coverage、shapefile、mif等GIS圖檔格式時，屬性可根據其layer得到初步的分類，進一步的屬性則需使用者自行建置。因此，唯有當軟體的發展愈趨成熟，資料流通共享的理想才能愈快實現，否則即使可轉換某部份的資料，仍然需要投入大量的人力方能產置一完備的GIS資料庫。

- GIS的應用

GIS所能應用的範圍，絕不僅止於「地理」資料的處理、儲存或分析。其它如人口分佈、空氣污染程度、地下資源……等等，都可以藉由GIS技術來輕易的達到分析、查詢的功能。舉例來說，每當有重大災難發生時，救難單位可利用電腦快速的查出受災範圍及災區的地理狀況，即時有效的派遣救難人員前往救援；另於人民代表選舉時，候選人亦可以利用地理資訊系統來分析選民的支持程度，從而便可以針對選民支持度不足的區域加強競選、宣傳的活動。

事實上，GIS的應用範圍極為廣泛，若能配合GPS(全球衛星定位系統)更能發揮其即時、正確的優越性。例如，地政機關可將轄區內的平面地圖，數化後儲存於電腦資料庫內，對於日後的土地利用、土地所有權、都市計畫……等，均可利用現有的資料庫，做完整、快速、正確的分析。

- GIS的未來趨勢[32]

- 地理資訊系統的應用將由展示、查詢、行政支援，進而為輔助管理、規劃、決策支援。

凡是業務上有使用到地圖資料的，不論那是一張略圖、簡圖、或者示意圖，是項業務便極有可能可以利用地理資訊系統來協助其作業。此外，有許多應與地理空間分析有關的業務，卻因缺乏適當之地圖資料，而省略空間地理因素的考量，而使業務的推展有所盲點，殊為可惜。

一般而言，地理資訊系統最主要的功能還是在於資料的查詢。其次則是協助常規式的管理業務，例如：土地使用分區證明、建築管理、管線申挖、道路管理等，最後才是支援重大而複雜的決策工作。目前地理資訊系統應用於輔助規劃決策的案例並不多見，但是就學理上而言，它是極具潛力的，例如：容積管制及移轉準則、土地使用分區管制原則、嫌惡性公共設施選址、公共設施服務標準、市產處理策略…等等，均可利用地理資訊系統空間分析的技術來研擬方案，並評估其利弊得失。

- 和網際網路的結合

近年來網際網路（Internet）的發展十分快速，尤其是全球資訊網（World Wide Web）問世以來，網路人口急速增加。為了迎接此一資訊社會的來臨，增強競爭力，各級政府積極推動電子化的工作。此外，隨著有線電視的蓬勃發展，光纖網路的大量鋪設，亦可透過電話線，透過電視機直接連上網際網路，在這種發展趨勢之下，國民對於政府資訊的需求將日益迫切。

台灣在這方面其實已做得相當不錯，許多都市計畫、地形、地籍、地價、土地使用現況等資料均已可上網直接查詢，也可以上網直接查報市容，這是連許多美日大都市都尚未做到的工作。

- 建構電子閘門，整合跨公私部門業務

當各單位的資訊系統逐漸建立之後，便會要求與其它業務緊密相關單位之資訊系統做進一步整合，這也就是業際網路（extranet）興起的原因。高雄市「地政電子閘門」的建構，可以說是開了地理資訊應用的先河，將來還可以進一步整合建照審核、營建管理、廢棄土清運等各個環節，預期此一作業模式將會更加普遍化，、為各個縣市及公民營機關所採用。

- 和即時監測系統相結合，建構智慧型的現代都市。

地理資訊系統必須進一步和即時監測系統(例如:空氣污染、交通流量、產業資訊、氣象報導等)相連線，發揮即時預警、應變、疏導、派遣的功能，屆時才能算是具有智慧型的現代化都市生活環境。

- 監審制度的建立，提昇資訊品質

為了確保地圖資料品質，北、中、高三市的地形圖測製以及門牌號碼資料的建置過程中，都引進了監審制度，由學術單位擔任監審的工作，協助地方政府確保委外測製之圖形資料的正確性。此一監審制度的建立，標示了我國地理資訊系統的推動工作已進入了一個新里程碑，各單位不再只是希望「有」資料而已，更要求資料的正確性，這將改變地理資訊系統推動工作的生態，而產生一種良性的循環。

監審的對象將不止限於圖形(含其屬性)資料而已，將來也會包括分析的方法、流程，以及成果的合理性，但是目前這些監審的準則及規範均尚闕如，應及早研究訂定。

## 4.2數值地圖（或稱電子地圖）

傳統的地圖必須仰賴平面的圖紙或是球狀的地球儀，讓使用者在其中查詢所需的資料。隨著電腦科技的進步，利用傳統的方式來查詢、記錄資料，不僅費時費力，同時更容易因為人為的疏失而造成資料的誤差，另外也容易因為年代久遠而有毀損、圖紙伸縮等保存問題的產生，藉由電腦處理資料迅速、正確的特性，將傳統的平面圖紙轉換成可為電腦所接受、處理的數值資料，使用電腦來儲存、處理所有的資料，便是GIS的主要功能之一。

在2-3節中已針對電子地圖的演進、技術種類、功能與效益以及電子地圖的應用做一說明，並將國內外數值地圖產品彙整成表2和表3，其中國內之數值地圖產品之原始資料來源可分為下列幾類：

- 以內政部公佈之版本為主，加值增建完成之電子地圖。

- 都市規劃需要建製完成之電子地圖。

- 衛星影像建製完成之影像版電子地圖。

- 以衛星影像及航照圖數化而成之電子地圖。

- 以全球衛星定位系統進行實地路測建製而成之電子地圖。

由上述資料可知目前台灣地區的電子地圖尚無統一的格式及資料庫，在缺乏標準版本的情況下，造成政府部門及民間企業各自重複建置數值地圖，其衍生的問題包括：1.政府及民間資源重複浪費；2.相關加值應用產品的成本與價格無法降低；3.資源運用的門檻太高，造成無法普及使用；4.相關民間業者提供加值服務之競爭機會受到限制。

內政部為解決上述問題且促進數值地形圖的共享與利用，於民國八十四年開放給民間使用並允許做加值利用；而交通部則鑑於國內缺乏一套由政府流通供應具交通路網特性之數值地圖，為了減少公私部門各自重複建置交通路網數值地圖之資源浪費，並促進後續的加值利用與流通，開創智慧型運輸系統的新時代，遂籌劃交通路網數值地圖的建置計畫，將地圖上公路與都市道路等交通路網的道路中心線，以數值方式記錄儲存其座標，並建立線段與節點之位相關係，以反映真實道路彼此交會互通之特性，成為交通路網數值地圖。歷經多年努力於民國87年完成「台灣本島1/25000交通路網數值地圖」1.0版之開發，並由交通部運輸研究所對外發行。

爾後為使數值地圖資料更為接近現況，運輸研究所正進行更新前一版數值地圖之路網資料，已於八十九年十二月交付階段性成果，並預定於九十年六月交付全部成果，於完成法定程序後公開對外發行台灣地區2000年版系列交通路網數值地圖，以下將就這兩個版本之成果分別介紹說明。

- 台灣本島1/25000交通路網數值地圖

台灣本島1/25000交通路網數值地圖係配合國土資訊系統交通網路資料庫所建置，依據國土資訊系統九大資料庫之分工，內政部負責生產基本地形圖資料庫，交通部則依據基本地形圖資料庫中之道路部份進行加值產生交通路網數值地圖。

本交通路網數值地圖乃先經由交通部「軍民通用科技專案」於86年1月利用內政部當時銷售之最新版1/25000經建版地形圖進行交通路網數值地圖之數化、處理與檢核編修，繼而考量內政部紙圖測繪時間乃在83年之前與現況仍有差距，故再由運輸研究所依據民國83至87年間國、省、縣道調整內容進行屬性資料之修正作業，其成果經內政部依據「水陸地圖審查條例」審核通過，並於民國87年十月正式由交通部運輸研究所對外發行。

本交通路網數值地圖除道路線形之空間資料外，尚包括道路屬性資料。空間資料內容包括國道、省道、縣道、鄉道、產業道路、都市道路及其他道路（即原紙圖上未標示路名之道路）等交通路網；屬性資料內容包括道路各路段之代碼（包含道路分級、道路編碼、道路所屬縣市別等資訊）、都市道路名稱、道路共線關係及節點類別(包含交流道、圓環、十字路口…)等資訊。

本交通路網數值地圖資料針對每一圖幅包含有4個文字檔案：線段空間資料檔、線段屬性資料檔、節點空間資料檔與節點屬性資料檔；其線段空間資料內容包括國道、省道、縣道、鄉道、產業道路、都市道路及其他道路等交通路網；線段屬性資料則包括道路各路段之代碼（包含道路分級、道路編號、所屬縣市別等）、都市道路名稱、道路共線關係及節點類別（包含交流道、圓環、 丁字路口、 十字路口…等）。

在此一版本之交通路網地圖空間資料之編修方面，尚必須進行下列工作處理，才能符合交通路網特性之要求：

- 消除重複線

- 消除多餘節點

- 新增節點

- 突點編修

- 斷點編修

- 銜接誤差編修

- 自我交叉編修

- 取消高架橋、涵洞節點

- 隧道、平交道造成路段缺陷之修補

- 路段遺失補齊

- 行政界線與道路交點編修

- 圖幅框與道路交點編修

另外在空間資料提供上為求公開性與透通性，皆係以文字檔型態呈現，而屬性資料檔（線段與節點）之檔案格式為各欄位間以逗號「,」分隔之文字檔，該屬性資料檔可直接利用路段序號或節點序號與空間資料檔進行連結。

第一版之數值地圖於公開對外發行至今，已有百餘個單位申請使用（包括政府機關、學術或研究團體、其他機構或團體以及一般大眾個人使用），其加值應用範圍廣泛。就政府而言，各部會機關可應用本數值地圖發展全方位的便民措施，譬如警政勤務之調度管理與公共設施區位之均衡配置等，以促進對民眾生活的保障與服務；就學術研究團體而言，可進行教學實習及相關研究計畫使用；就民間而言，一般企業可使用本數值地圖規劃符合經濟原則的物流與產銷據點，來提昇企業生產力與競爭力；而軟體業者與電子業者亦可應用本數值地圖予以加值開發車輛導航類產品，加入智慧型運輸系統產業而擴大商機。

- 台灣地區新世紀版交通路網數值地圖

前述交通路網數值地圖所依據內政部數化紙圖之調繪時間為民國七十四年至八十二年，距今已有七年以上的時間。近十年來，台灣的交通建設成長十分快速，道路總長度每年約以2.8%在成長，因此有鑑於新闢道路的迅速增加、或是道路繞行改道、路網型態變化迅速，為使數值地圖資料更為接近道路現況以供產官學界更靈活運用，交通部運輸研究所已著手進行製作「台灣地區新世紀版交通路網數值地圖」，並依據執行進度分別於八十九年十二月交付階段性成果，全部成果預定於九十年七月交付，除更新前一版數值地圖，並新增更多路網圖層及路網資料如下：

- 新增縣轄市以上都市地區所有8米以上道路範圍資料。

- 新增行政區、河流、時令河、湖泊之圖層資料，以及一般鐵路、都市捷運及高速鐵路之圖層資料。

- 新增政府機關、文教機構、運輸場站及其他公共設施之地標地物圖層資料。

- 新增已定線之規劃國道（含所屬道路）、省道、高快速道路。

- 新增國道、省道、高快速道路路段起迄里程之屬性資料。

此一新版之交通路網數值地圖所有資料範圍係涵蓋全台灣地區（包括台灣本島及澎湖），其資料時間應涵蓋民國八十九年五月三十一日止所有通車路段，另針對國、省、高快速道路則應涵蓋九十年二月二十八日前之所有通車及已定線之規劃路段；另外在座標系統部份，應包含TWD97基準之TM二度分帶座標及經緯度座標、TWD67基準之TM二度分帶座標系統之資料成果。

此數值地圖之建置完成，預期效益可減少重複建置交通路網數值地圖之資源浪費、增加業者提供加值服務的公平競爭機會、降低相關加值應用產品的成本與價格、普及智慧型運輸系統服務的對象與管道。

- 數值地圖之後續更新與維護

在完整的數值地圖建置完成後，其後續的路網資料更新與維護是很重要的，例如在本研究第三章中所介紹在美國的TravRoute製圖公司，就利用其公司本身所擁有的顧客群，經由導航系統進行路網測試，由顧客提供正確的道路變化圖形或是E-mail GPS行車軌跡給TravRoute的Customer Service小組，另外數化製圖小組也會透過各方公共的或私人的資料來源，持續更新地圖資料內容。至於另一公司—Navtech，則於網站上提供道路資料回饋的表格，凡有使用者填寫此表格回傳給該公司，該公司之製圖小組將立刻確認此項訊息並更正路網資料。

運輸研究所亦將於新版之台灣地區交通路網數值地圖公開發行後，同步建立路網資訊更新維護機制，以期能於短時間內，隨時掌握已定線或已通車之最新路段以及道路變更等資訊，其更新維護辦法初擬如下：

- 由交通部建立更新配合制度，請國工局、高公局、公路局及其他公路監理或養護單位於道路規劃定線及完工通車時，主動將該道路之圖形及屬性資料同時提供予運研所。

- 配合內政部分年分期完成之基本圖修測成果、農航所之台灣地區像片基本圖、航空照片，並另行購買衛星影像圖，以進行數值地圖之定期編修工作。

- 除路網空間資料的維護更新外，亦可持續藉由各項調查增加資料庫的路網屬性內容。

## 4.3車用導航系統

國內汽車導航相關產品市場的發展，在早期主要礙於軟體開發、數值地圖建置資源龐大以致產品價格昂貴…等諸多因素，使用並不普遍，因此早期的產品開發多為筆記型電腦搭配導航軟體，以攜帶型為主；然近幾年，在市場競爭、產品價格逐漸下降，以及買車比配備的購車型態，競爭的汽車業者已陸續將車用導航系統從高價位汽車的標準配備，演變為一般價位汽車之標準配備。從國內車市近幾年的動態中可以發現，汽車製造商已開始與資訊廠商合作，創造出21世紀的E-car。

本節將分別針對國內車用導航系統現況進行瞭解，分析各類系統之裝置方式、資訊顯示方式及顯示內容，並分別介紹國內數個較成熟之車用導航系統產品。

- 裝置方式

目前在市面上的汽車導航產品，大致亦可分為「攜帶型」和「車載型」。

- 攜帶型

就是以GPS衛星接收器、電子地圖軟體搭配筆記型電腦使用（如圖20），目前台灣多數業者開發完成的即是此類產品（如九福「衛星導航輕鬆走」、康訊「導航路易通」、緯臻「DGPS差分修正衛星導航系統」…等），其優點是電子地圖安裝在筆記型電腦中，不限在車上使用、攜帶方便、軟硬體功能可不斷提昇，且價格較低廉；其缺點則是車子震動時容易損壞設備、筆記型電腦較不適宜長時間曝曬，另外開車族若要一邊開車、一邊看筆記型電腦螢幕上的地圖，不僅麻煩、也增加開車的危險。除了使用筆記型電腦外，亦有業者發展掌上型衛星導航系統，體型非常小（如圖21），將地圖資料存在抽取式記憶卡中，只要接上汽車的電源就可以在汽車上使用（如圖22），然其功能較少。

圖20 攜帶型車用導航系統

圖21 掌上型衛星導航系統

圖22 掌上型衛星導航系統裝置於車上示意圖

- 車載型

則是包括車用電視螢幕、主機及GPS衛星接收器等，其電子地圖軟體為內嵌在主機中，國內發展之初多是由音響產品業者加裝於車上（如Panasonic的CN-V900T），價格一套約新台幣10萬元左右，然近幾年由於台灣的市場慢慢成熟、民眾接受度越來越高，在產品競爭的情況下已能壓低價格，並進一步和汽車廠商合作，目前已漸漸成為車內的標準配備之一（如福特Tierra「e-map座艙領航系統」、裕隆Sentra「Navi智慧衛星導航系統」、三菱Galant「G-NET雙向護衛領航系統」），其價格約降至3-5萬元左右。

- 資訊顯示方式

目前所發展出來的車用導航系統，其資訊顯示方式主要有「詳細地圖顯示」、「簡易地圖顯示」、「純文字顯示」以及「智慧語音資訊提供」。

- 詳細地圖顯示

以適切之比例圖示，顯示出車輛目前位置與周遭路網，使車主於行駛中易於辨認正確方向、提昇行車效率（如圖23），此類地圖顯示方式還具有平面/3DBirdview鳥瞰地圖切換功能（如圖24）。

- 簡易地圖顯示

此功能主要適用於高速公路行駛時，自動顯示鄰近交流道、收費站或服務區之距離示意圖畫面（如圖25），以避免駕駛人誤下交流道。

- 純文字顯示

僅以文字或箭頭顯示下一路口之距離以及是否轉向之引導，駕駛人如於事前即設定行程規劃，則駕駛人可利用此種顯示模式，簡化路網，一目了然。

圖23 詳細地圖顯示

圖24  3DBirdview鳥瞰地圖

圖25  交流道距離示意圖

- 智慧語音資訊提供

前述三項資訊顯示方式都必須讓駕駛人轉移視線至系統螢幕上，較具有潛在性行車危險，因此系統業者也開發了智慧語音隨行功能，於駕駛人規劃行程中提醒正確行進路線及主要交叉路口提前發出轉彎訊息，使得系統使用更具安全性。

- 資訊顯示內容

資訊顯示內容主要有「行車地理資訊」、「行車導引資訊」以及「其他生活資訊」三類。

- 行車地理資訊

一套完善的車用導航系統軟體，除了精確詳盡的交通路網圖外，另須配合完整的地理資訊系統（GIS），以提供使用者豐富的行車資訊，如加油站、停車場、餐廳、遊樂區、金融機構…等設施，所有設施分類巨細靡遺。目前大部份系統建置頗為完善，且資料庫內容仍持續增加中，另外部份系統也提供使用者自定地標地物的功能。

- 行車導引資訊

透過通訊科技（如beacons，digital cellular telephone…等）可於車上得到更多行車資訊（如交通擁擠狀況、交通施工或道路限制、停車資訊…等）。將系統結合即時路況資訊，提供道路壅塞或事故、道路施工以及臨時管制措施（如速率限制、轉向限制…等）等狀況，如此使用者可於原預定規劃行程中，依據目前即時道路狀況，適時避開道路壅塞或事故地點，選擇一替代道路另行規劃行車路線，其中有關於道路壅塞及事故資訊部份，交通部運輸研究所已於八十八年底提供「國/省道即時路況資料庫」，彙整高速公路國一、國二、國三、國三甲、汐五高架偵測資料、及警廣提供之即時路況資訊，並對外開放各機關團體申請使用，目前已有多家業者利用此項資訊與原車用導航系統結合，達到即時行車導引之功能。另外部份道路施工及臨時管制措施，則可於事前獲得，以符號或顏色顯示，提醒使用者施工或管制起迄時間。

- 其他生活資訊

除了與行車導航有關之地理資訊外，系統業者更將系統擴充，利用車上顯示螢幕，提供使用者生活資訊查詢。（如股市、娛樂、新聞…等資訊）

在前述的綜合整理分析後，以下介紹幾個國內業者所發展之車用導航系統產品：

- 台灣松下的車用導航系統

整套產品包括一台主機，主機中有GPS Receiver、陀螺儀和CD-ROM Player；一個GPS天線；一個語音服務用喇叭和一個遙控器。可以配合任何車用電視機做為顯示螢幕，所有的指令和輸入動作，都由遙控器來控制。使用者只要一發動汽車，衛星導航系統就會啟動，在螢幕上即會顯示出目前所在的位置。想要讓系統為你找出路線時，可以直接用遙控器上的搖桿拉到目的地，或用地名、附近設施、目的地電話號碼或經緯度等多種方法，來設定目的地，系統即可自動挑選出三種路線，供使用者選擇。在行車過程中，為免分心，還有相當清晰的女聲的語音導引服務，告訴你前面100公尺該左轉了....，另外還有行程設定、紀錄行駛軌跡、自行建立備忘地點等功能。

這套系統中包含全台灣35000個參考地標，如加油站、餐廳、遊樂區、金融機構....等設施；並涵蓋了總長約54000公里的道路圖，台灣所有二車道以上的道路都在其中，另外在當地極有實用價值的小路，也大部份都收在地圖CD當中。

本系統已配置於福特Tierra汽車上，並名為「e-map座艙領航系統」（如圖26），其硬體部分的液晶螢幕由日本Panasonic所設計，街道地圖軟體設計則由台灣松下開發，只要按下與音響空調整合在一起的液晶螢幕旁觸控鍵，螢幕便自動伸出，且馬上顯示出目前車輛所在位置，再藉著隨附的遙控器跟隨系統語音的導引，選擇需要服務的分類項目，比如要從某處至揚昇高爾夫球場，只要在「設施」選項上選擇「休閒旅遊」，進入後再選擇高爾夫球場，接著以搖桿點出桃園縣，再選擇揚昇高爾夫球場，不僅地圖一清二楚，連電話都會附上！

圖26  e-map座艙領航系統

液晶螢幕上能秀出平面式地圖，也能呈現三維式的透視面效果，藉著GPS衛星定位系統技術，透過地球軌道上24顆同步衛星精確測定行車的地點方位，而陀螺儀則能測量車子的速度及行進方位，即使在地下室衛星訊號受不到的地方，也能補其不足，將距離誤差減至最小。

車輛在進入高速公路後還會自動切換至高速公路示意圖，顯示鄰近交流道出入口、收費站、休息區等服務資訊，隨著語音的導引與提示路徑避免下錯交流道。

台灣松下公司的這項車用衛星導航系統另外也已配置於三菱汽車的「G-NET雙向護衛領航系統」中，功能大致相同，然其系統於使用輸入電話號碼尋找目的地位置的功能時，其輸入方式是透過搖桿往上撥一下，就上升一個數字，此種輸入方式，似乎並不方便使用。

- 裕隆汽車的「Navi智慧衛星導航系統」

本系統結合日本Xanavi科技以及國內「行遍天下」資料庫的服務，其安裝位置在中控台上方，與中控系統一體成型，以「Pop up式」電動開啟/收納設計的液晶螢幕（如圖27），由於設計時特別將其裝設在與視線同高的位置，同時兼顧了駕駛時的便利與安全性。

本系統之地圖顯示方式有平面/3D Birdview鳥瞰地圖切換、分割畫面顯示、JCT立體圖示等多種模式，其中3D 鳥瞰畫面與駕駛者透視角度相同，美觀更易於判讀，但僅限於自然景物的方面，實際道路上的建築物並不具備此功能；JCT立體圖示可讓駕駛者遇到複雜的高速公路交流道時，仿照實況顯現立體圖示，讓駕駛者可以更清楚的辨認。

圖27  Navi智慧衛星導航系統

在顯示內容部份則包括車輛目前所在位置、三種行程設定（高速公路優先、快速道路優先、距離優先）、自訂迂迴路線、全島行路生活資訊、預估抵達時間…等，另外在目的地設定上，本系統提供了高達八種的輸入設定方式，不論是注音、地名、設施或電話號碼都可輸入，且其資料庫部份內建了近三十萬筆的「全島行路生活資訊」，包括餐廳、停車場、加油站、便利商店、銀行及速食店等。

本系統之缺點在於使用時，若不小心觸碰到使用中的電子地圖螢幕，系統就會馬上會到主畫面，則之前所設定的條件或畫面就必須重新設定，這對於行車安全的考量上應會造成一些影響。

- 九福公司的「衛星導航輕鬆走」

九福科技顧問股份有限公司所產的「衛星導航輕鬆走」（Navigation Genie）產品，是國內第一個向交通部購買第一版交通路網數值地圖、並加值製作成商業化產品的（如圖28），使用時必須另購GPS天線，並和筆記型電腦搭配使用。此項產品是透過廣播電台來發送GPS訊號，由於是針對車輛導航的需求而設計，提供使用者豐富的國內路網、地標資料，計有超過二十萬筆以上的全台灣路網資料（資料內容涵蓋台灣地區本島國道、省道、縣道、鄉道等），以及超過二萬筆以上的政府機關、百貨、餐飲風景名勝與加油站等重要地標，另外更有上百個自訂地標圖示供使用者運用。

圖28 九福「衛星導航輕鬆走」

此外利用差分衛星定位系統（Diffrential GPS）能夠自動修正，讓使用者的定位誤差在10公尺以內；其地圖操控可以放大縮小，並有子母視窗和中文化的圖層控制；如果使用者對路況不熟悉也可在道路、地標以及交叉路口進行查詢，還可選擇最佳路線分析，例如高速公路優先，重要道路優先，避免行走小巷弄等。

產品主要功能，則包含以下六點：即時衛星導航、支援地圖旋轉及定位修正、智慧型資訊查詢、最短路線及禁駛區設定、日／夜間顯示模式以及語音引導服務。

- 康訊公司的「導航路易通」

這套系統是由加拿大引進，康訊科技股份有限公司自行開發，並擁有台灣地區充分授權使用的系統（如圖29），具有自動修正GPS軌跡、自動語音提示方向等功能，其軟體特色在於可以在地圖上建立自定點並查詢的功能，另外「偏移最佳路徑」功能分為自動修正、手動修正和永不修正三種選擇，可讓使用者在偏離最佳路徑時，系統能夠自動重新計算最佳路徑、或是自行選擇是否重新計算。

另外系統還具有沿路語音導航、路徑多點路程規劃、GPS即時定位汽車狀況顯示、道路設施點查詢、白天/夜晚地圖切換以及地圖放大、縮小、移動…等功能。

圖29 康訊「導航路易通」

- 鑫聖公司的汽車衛星導航系統

本產品（如圖30）由鑫聖科技股份有限公司研發製作，經由車上之衛星接收儀接收美國全球衛星定位系統（GPS）之定位訊號，通過特別的電腦界面及軟體處理，即能將所有的定位資訊顯示於車用電視螢幕之地圖上。

圖30 鑫聖汽車衛星導航系統

系統於未經操作之情況下，即能隨時自動顯示16方位運動之即時自車定位點、車行速度、定位高度、衛星標準時間、衛星接收狀態、地圖方向及地圖比例等。當設定目的地後，系統立即顯示車輛定位點與目的地間之直線距離並於自車標記旁出現方向指引標記（16方位）（如圖31）。

圖31 目的地方向指引標記顯示

系統提供車輛位於平面道路上及高速公路上各三種不同條件之引導路徑演算模式，可依實際的情況快速提供駕駛者最佳之引導路徑，當沿此建議路徑行駛，系統會以語音提示路口轉彎、上下高速公路等各種資訊。

本導航系統採用地圖運動模式，亦即車輛行進中車標不動地圖動，車標位置可設定維持於地圖中心或設定為前方地圖延展顯示，方便駕駛者於行車中快速辨識自車位置。

當車輛行進位置超出都市地圖範圍時，系統會自動進入全國路網地圖層，而當到達都會區目的地時，又會自動進入都市地圖層。系統提供四種不同比例之地圖層，並各具再放大功能。

電子地圖部份係由鑫聖科技公司獨力製作，地圖範圍涵蓋全台灣之路網及各市鄉鎮之都市地圖，地圖座標系統完全符合GPS應用所需之WGS-84系統格式。

地圖表現採用本土化親和設計，並同時具備自動或手動地圖南北倒向顯示功能，使用者不會有地圖及方向識別上的困難。必要時，使用者可利用系統提供的標記符號及軌跡記錄功能，對於地圖上未能標示的區域，如山區或叢林，系統能提供永不迷路之保障。

本系統亦有夜間使用模式的地圖（如圖32），使駕駛人員在夜間行駛時，不會因為刺眼的螢幕，而影響到開車的安全性。

圖32 夜間地圖模式

另外鑫聖科技股份有限公司也研發製作衛星空照圖導航系統，其衛星空照圖之原始影像資料由中央大學太空遙測中心提供，經由精確衛星定位測量及圖面修正，成為國內首套以衛星空照圖為底圖之導航系統。

衛星空照圖導航系統最大的功能再讓開車者有如駕駛直昇機親臨其境的真實感覺，行車中能充分體驗寶島台灣的美麗及真實的地形地貌，它不僅是一套活的地理教材，配合鑫聖科技公司精確完整的全島電子地圖使用，駕駛者不但永無迷途之慮，更能享受開車休閒旅遊活動的樂趣。

- 積智科技公司的T-way汽車電腦

積智科技公司所自行開發之T-way汽車電腦係採用CyrixGXM-266GP中央處理器，作業系統為Windows98，讓汽車上網的夢想加速實現，其車用電腦可以手指觸控螢幕，電腦主機可裝在音響座的中控台。

積智科技公司總經理表示，全球第四大汽車廠福斯汽車將把T-way應用於新款商旅車T4之車身上。目前T-way已送往德國福斯測試，而與T-way同時發表之「多媒體附加卡」亦會一併成為T4之備配之一，此款多媒體附加卡可做到類似行車記錄器的功能，當交通事故發生時，可提供有效的證據以供比對。

T-way所提供的功能包括數位影音娛樂媒體、衛星定位導航系統、行動化辦公室、上網漫遊、生活資訊、車廠服務、安全警示、視訊會議及資料傳輸等功能，其中衛星定位導航系統可提供車輛所在位置及發揮導航功能，並可顯示附近停車場、飯店、便利商店等資訊以供使用者查詢，而生活資訊功能更可提供使用者即時的交通狀況、天氣等資訊，讓駕駛人除了利用衛星導航系統外，也可依目前的交通、天氣等狀況作更有利的判斷。