# 第五章 車用導航系統之發展重要課題

依據美國ITA，Office of Telecommunications的資料顯示，1999年全球汽車衛星導航系統產品的銷售額占所有GPS各類產品總銷售額的37.9%，排名第一，預計到了2003年，仍將以28.6%的比例領先其他類產品。

另外根據英國INTEX Management Services的資料顯示（如圖33），全球的汽車衛星導航系統出貨量由1999年的二百四十六萬七千套持續成長，預計到2002年時將達六百零三萬二千套。至於汽車衛星導航的主要市場分佈（如圖34）在1999年以日本為最高（佔全球70%），接下來依次為歐洲（23%）、美國（7%）；到了2002年預估，由於日本以外地區的成長，使得日本雖然在出貨量上逐年成長，佔有率卻下降至57%。

圖33  1998至2002年全球汽車衛星系統出貨量

圖34  1999至2002年全球汽車衛星系統市場分佈

本章將針對車用導航系統之未來發展趨勢，以及於使用時對行車安全所造成的影響進行探討。

## 5.1系統未來發展

系統未來發展趨勢包括如下：

- 數值地圖資料庫的持續擴充和即時存取

擁有一套完整豐富的數值地圖，是系統普及的關鍵之一，然而數值地圖資料的維護與即時更新更為重要。由於道路路網變化迅速、再加上都市地區經常會因部份道路施工、交通臨時性政策…等永久性或暫時性的道路資訊（例如單行道轉向限制、禁止轉向時段、車種限制…等），對於可提供最短路徑搜尋的導航軟體而言，如果沒有充分的資料，恐怕所分析出來的結果也無法被使用者所接受。另外由於科技的進步，利用通訊技術可於車上即時取得地圖及屬性資料庫即時更新資料亦為未來趨勢。

- 交通路況即時資訊的提供與擴充

目前在日本以及歐美都已經有部份地區（或全國）可提供交通路況即時資訊予車用導航系統使用者（如日本VICS），且可預期的是此項資訊的提供將為市場帶來明顯的商機。而在國內，目前可提供之即時路況資訊主要係以交通部運輸研究所整合之國道（包括中山高及北二高）速率資訊以及警廣所提供之國省道即時事件資訊，這些資訊雖已對外公開提供予業者加值應用，然資訊量仍須持續擴充，才能完全發揮系統所提供之最適路徑功能。

- 結合更多其他多媒體系統

不論是開車上下班、或者是連續假日的出遊，現在的人待在車上的時間越來越久，對於車內環境的舒適與車內配備的娛樂性也要求越來越高，因此將車用導航系統與視聽設備（如音響、VCD、DVD、卡拉OK…等）和通訊設備（如行動電話、網路使用、收發E-mail…等）整合勢必將成為一種趨勢，另外現今電腦業者和汽車業者正在共同開發的車用電腦（Car PC），甚至會成為上述車內的視聽、通訊與導航等系統的共同平台，以微軟為首，並邀請英特爾、Volkswagon、Infinity Systems等相關業者共同開發的Auto PC，即已將汽車衛星導航系統納入設計。

- 系統穩定度提高

目前所發展之車用導航系統多將電腦主機置於汽車後車廂內，另將LCD顯示螢幕置於中控系統上方或前方，或是直接用可攜式筆記型電腦固定於駕駛座旁，因此對於系統之穩定性（如主機防震）和顯示螢幕必須耐高溫的條件格外嚴格。據知國內初期所發展的車用導航系統，常常因為主機受震動而毀損，無法讀取地圖光碟軟體資料內容，而遭使用者所詬病。

- 結合其他GPS應用技術

GPS的定位技術除了可作為導航用途外，還可用於追蹤或監控上。由於車用導航系統中已具備有GPS接收器，因此系統業者可利用既有設備發展相關應用系統，包括有：

- 車隊監控派遣系統

如保全業、快遞業、貨運物流業…等，系統除可提高營運效率，節省運作成本外，亦可保護車上人員安全，防止員工違規行車或監守自盜的行為。

- 車輛安全防護系統

當車門、車窗被破壞，或車輛非經正常程序啟動而移動時，系統便自動回報行控中心，同時車主可以在第一時間從GSM手機上收到簡訊通知，經行控中心確認非車主個人行為的同時，啟動衛星定位監控，甚至可以由遠端遙控強制斷油，遏止竊賊開走愛車。

- 車輛緊急救援系統

一旦遭遇緊急狀況，車主可按下求救按鈕，服務中心會監聽車上狀況，並立即通知車主的指定聯絡人，由聯絡人授權是否報案或做其他處置。

- 雙向語音聲控功能

截至目前為止，大部份的車輛導航系統仍須由使用者操作控制面板，以輸入命令或以快速鍵功能選擇來簡化輸入命令之步驟（如美國的Odyssey導航軟體即已具備此項功能，如圖35為導航顯示面板，其中Keypad為快速鍵功能按鍵，放大圖如圖36），而美國Navtech公司已於2000年10月公開發表未來所研製為導航用的數值地圖產品，必須具備語音辨識和語音導引之能力，該公司並預估至2005年，在所有配有導航系統之車輛，大多數系統皆具有語音聲控的能力。另外Visteon公司也於2001年1月12日宣佈將推出Visteon Voice Technology™，駕駛人只須在方向盤上按下按鈕，就可以以語音方式下達指令，控制音響、行動電話、導航系統等功能，這項技術將裝置在The 2002 InfinitiQ45車上，並且在2001年1月的北美國際汽車展中公開發表。

圖35  Odyssey導航系統顯示面板

圖36 快速鍵功能按鍵示意圖

- 未來市場應朝向軟硬體分別發展

從車用導航系統之組成要件中，可將元素市場分為數值地圖製作、導航軟體、PC硬體及導航硬體，由於系統產品發展剛起步初期，多為數值地圖製作業者所研製而成，其資料未必能與其他導航軟硬體相容，造成業者各自尋求發展，這可能也是價格無法降低的原因之一，因此未來系統應朝向各元素發展領域分別進步，以達到相同領域互相競爭、不同領域應可相容。

- 顯示螢幕具有更友善的介面

例如在未來概念車中，可將導航顯示螢幕置於儀表板中央，駕駛人則不需轉移過大的視覺角度來觀看系統，以德國福斯汽車為例，如圖37所示。

圖37 導航顯示螢幕設計於儀表板中央

## 5.2行車安全影響

駕駛者的注意力分散是交通安全上最主要的關鍵，當然使駕駛員分散注意力的東西包括有收音機、速食餐、上網和車上導航系統…等，最近三十幾年來（自1966年），美國NHTSA（National Highway Transportation Safety Administration）致力於解決各種可能危害公路安全的威脅，所面臨的課題包括酒精的危害及安全帶的防護測試，事實上，駕駛者的注意力分散並不是一個新的問題，只是與以往有所不同的是，有許多創新的科技迅速的加入了汽車製造的市場，如無線電話、網路服務、導航系統、娛樂設備…等。

駕駛者的反應操縱了車輛的安全性，而注意力分散降低了駕駛者的反應動作，若是有更多更複雜的事物吸引駕駛者，會使駕駛者的反應性能更低，現今我們可以從許多項資訊管道得知這些危險性正在成長中。

近幾年來科技的進步，使得汽車上的視覺顯示結合了更複雜的資訊顯示及控制系統，在這些車上裝置能提供汽車使用者安全的駕車環境前，針對安全性和人為因素（human factors）上的考量進行詳細的調查是必要的，以決定系統的設計準則、政策指導方針、標準和法規。

在資訊顯示、控制指令與安全性之間做權衡取捨（trade-offs）的考量，是汽車製造業者的責任，一個新的顯示系統裝置至少要和"舊車"一樣安全，任何額外的視覺顯示或控制都不應該減少駕駛環境的安全性。以下將介紹人為處理能力和駕駛能力以及人機介面的考量。

- 人為處理能力

在過去的研究中，Card et al提出了「人類處理裝置」的概念，認為該裝置係由以下三個子處理裝置所組成的（如圖38）：

- 知覺的處理裝置（perceptual processor）

- 行動的處理裝置（motor processor）

- 認識的處理裝置（cognitive processor）

圖38 人類資訊處理裝置（The human information processor）[20]

上述每一個子處理裝置都僅能使用有限的時間處理資訊，從圖37可得知每一個處理裝置的平均處理時間，如知覺的平均處理時間為100毫秒、認識的平均處理時間為70毫秒、行動的平均處理時間為70毫秒，其實這三個子處理裝置與交通工程學中用路者的反應時間（reaction time）類似，反應時間係指由視聽外界狀況之感覺、辨識刺激、以致決策並採取反應行動所經歷的時間，簡稱PIEV Time，由以下四個時間所組成：

- 感識時間（perception time）：由許多目標中察覺某特殊狀況而加入注意。

- 辨明時間（identification time）：運用智慧，對該特殊狀況加以分辨、瞭解與比較。

- 判斷時間（judgement time）：激發情緒，以決定該特殊狀況之處理。

- 行動反應時間（reaction time）：執行判斷所做之決定。

圖39表示了資訊呈現的數量與資訊處理的數量間的關係，由圖可知，理想的狀況下兩者間應為線性成長（亦即資訊呈現的數量越多，資訊處理的時間越長），然而實際上，在資訊呈現數量少時，資訊處理時間會較理想情形更快些，當資訊呈現數量達到某個"極值"時，資訊處理的時間就會迅速的衰退，且錯誤和疏忽就會發生了，因此如能找出這個"極值"，對車上裝置所造成的安全影響有極大的幫助。

圖39 資訊呈現數量與資訊處理數量關係圖[20]

許多新的汽車顯示裝置（如汽車音響、VCD、DVD、導航系統…等）都可視為一種控制裝置，和其他車輛控制裝置（如車速表、排檔裝置、煞車…等）一樣重要，Fitt所提出的定律計算出駕駛者移動手到距離D、目標物大小S，所需花費的時間Tpos，公式如下所示。舉例來說，目標物大小為1.3cm、移動距離為25cm，則所需花費的時間約為0.44秒。

Tpos=Imlog2(DS+0.5)；where Im = 100 [70-120] msec/bit

年齡、酒精和毒品對人類的處理能力具有不利的影響。老化所引起的緩慢行為，大部份是因為較微弱的訊號已無法接收至腦中，而酒精和毒品也有類似的影響，Zwahlen曾提出一項調查，測量12位沒有酒精影響的實驗體和12位受酒精影響的實驗體（BAC值[Blood Alcohol Content]約0.1%）的選擇反應，結果顯示沒有酒精影響的人，平均反應時間為0.83秒；而受酒精影響的人，平均反應時間為0.88秒，且可預期的，BAC值越高，反應時間越緩慢。

- 駕駛能力

McCormick和Sanders指出，55%的交通事故是由單獨的人為錯誤所造成，30%可歸因於人為疏失和環境因素的組合，因此在汽車裝置的設計上就必須同時考量人類身體和心裡的能力。

人類的駕駛能力受限於視覺資訊的影響，視覺資訊是駕駛中最重要的一部份，駕駛者必須負責處理車子內外所發生的視覺資訊，如果視覺資訊中有大量的不確定性存在，則會產生很大的錯誤影響。已經有許多研究描述，駕駛人將注意力維持於道路上是非常重要的，若須轉移駕駛者的注意力時，應確保適當且安全的控制存在，而在汽車外部視覺範圍內所偵測到的物件，對駕駛者也有影響，過去研究指出：晚上開車的安全限度較白天開車來的低，因為晚上開車時預視的距離減少了、周邊視野有限，另外當一個目標原本固定在視覺範圍內時，當目標移動到後方時，對視覺也會有些微的影響。

至於在汽車內部的視覺資訊對維持車輛安全也很重要，Gramberg-Danielsen曾提出，將視線從車外20公尺處移回車內里程表位置所需的時間，再加上眼睛適應新的注視環境所需的時間，在40歲以下約須花費0.4-0.8秒；在60歲以上則須花費2.0-2.7秒。由此可知，駕駛者大部份時間都應注視於前方道路上，因此在使用車內其他裝置時，對於車內裝置所發送出來的訊息或畫面，引起駕駛人將視線從車外移至車內所需花費的時間和危險性，也必須加以考量。

茲將人類於駕駛時的主要性能和限制彙整如下：

- 有限的資訊獲得

- 有限的周邊視覺範圍

- 受限於眼球的環境適應速度

- 受年齡、酒精、毒品的影響

- 受限於控制時的移動速度

- 受強光（或刺眼的光）、黑暗適應能力的影響

- 受情緒、疲倦…等心理上的影響

- 人機介面

人機之間的交互作用是車內裝置設計時重要的考量因素之一，每一個設計在車內使用的裝置，其系統的使用必須被設計為可讓大多數人毫無困難的使用，人機間的介面主要可分類成兩個子系統：輸出介面與輸入介面。

- 輸出介面

在討論人機間可能的資訊輸出介面時，有兩種表示方式：一為視覺呈現方式；另一為聽覺呈現方式，也有部份研究人士提出第三種為觸覺呈現方式，在此係將觸覺呈現方式納入資訊輸入介面的部份來探討。

一般提到資訊輸出予駕駛者時，通常會先想到用影像、畫面或文字的方式呈現，但是對於某些資訊而言，並不一定是最好的呈現方式，以下歸納適用以視覺呈現輸出資訊的條件環境：

訊息是複雜的

訊息是長的

訊息不具有即時性

使用者的聽覺系統超過負荷

接收訊息的環境太過吵雜

另一種資訊輸出方式是以聽覺（即聲音）呈現，例如當鑰匙遺留在車上時，車子會發出嗶嗶的叫聲，以下亦歸納適用以聽覺呈現輸出資訊的條件環境：

訊息是短的

訊息是簡單的

訊息具有即時性

使用者的視覺系統超過負荷

接收訊息的環境太亮或無法適應黑暗環境

- 輸入介面

在汽車裝置上有許多系統是必需要由駕駛者來操控的，不論是排檔的動作、打方向燈，乃至於許多新的車內裝置（如汽車音響、VCD/DVD、導航系統…等），其操控的動作都會影響行車上的安全，過去研究顯示太過繁雜的操作對行車也造成相對的危險，因此後續的車內裝置發展中，多以單鍵或觸控面板來執行系統功能選擇，可簡化操控時所需花費的時間及注意力，甚至近幾年的發展中已陸續研究雙向語音導引控制功能，以提高行車上的安全。

事實上，"瞭解"交通安全的威脅比"減輕"交通安全的威脅來的容易，目前有許多車上裝置已經不需使用手動控制，雖然可減低手動和視覺的注意力分散，但仍會在資訊識別上有所影響，而已有部份的研究顯示資訊識別所造成的注意力分散才是最主要的問題。

對於行車安全影響之議題，NHTSA曾舉辦過一個討論會，透過Q＆A的方式來瞭解車上設備與行車安全間的關係，以下為會議部份內容。

Q：既定的法律是否已足夠阻止駕駛者不妥當的使用易使人分心的裝置？

A：NHTSA初步評估目前既定的法律不一定適合限制無線電話或其他使人分心的裝置，常發生與分散注意力相關的事故是因為駕駛者粗心大意的行為（當非預期的事件發生時）。此外，僅有少數幾個州訂定"不注意的駕駛行為"的法律，但是並沒有統一的嚴厲執行。

Q：無線電話和其他車用裝置也對公路安全有貢獻，因為他們可讓人們快速的通知警政執行單位或緊急救援服務，或是提供駕駛者正確行車方向以避免再陌生環境裡走失。

A：此類裝置雖然確實可達到上述效益，但是這些裝置並不能減輕駕駛危險，此外，我們可以利用其他方式獲得上述相同的效益，例如駕駛者於停止下來時才使用。

由上述Q＆A的對話內容可知，部份的人並不認為事故的發生係由車上設備所引起，因此在探討車用導航系統是否對行車造成危險時，應先瞭解事故的發生原因是否係因車用導航系統的使用（如操作車用導航系統、接收車用導航系統所傳達之資訊…等）所引起，首先我們需要具備好的品質和統一的資料，或許也需要其他車上裝置的幫忙（例如事件資料的記錄），可以讓我們瞭解當一個事故發生時，正在使用哪一種車用裝置，因為大部份的資料具有私人特質，於研究時僅將資料應用在數據統計或分析上。

現今有過多的小玩意和裝備被視為是車上標準配備，而這些會帶來行車安全上更大的威脅，在目前這個過渡時期，我們必須去瞭解更多的裝置所引發的危險，包括駕駛者於行車中使用無線電話、或是於行車中使用車用導航系統…等，瞭解然後迅速處理，是我們今日所面臨的挑戰。