# 第二章 車用導航系統架構

空 中 衛 星

LCD螢幕

電子地圖儲存裝置

車用電腦

航向感測元件

距離感測元件

GPS天線

GPS衛星

接收引擎

車用導航系統，係指在個人之小客車上裝置GPS衛星接收引擎（GPS Engine）、GPS天線、配合所設計之PCB（PC Board）、電子地圖及展圖之平台（或軟體）、LCD（或TFT）螢幕…等，其主要原理是利用各種感測器結合信號處理、人工智慧及資訊科技，求得車輛正確位置，將個人汽車即時位置及相關道路顯示出來，以提供駕駛者進行查詢、最佳路徑指引、導航等功能。為增加其車輛定位之準確性，也有車輛另外配置了指南針、輪胎行走距離感應器、揚聲器、壓電陀螺儀等儀器輔助，系統架構如圖1。

圖1 車用導航系統架構示意圖

如上所述，車輛導航系統中較關鍵之影響因素主要為車輛定位技術是否精準，以及電子地圖的資訊是否充分。因此本章擬先針對導航做一概述，進而針對車輛導航系統中所使用車輛定位技術之演進以及電子地圖發展情形進行瞭解，最後再分析車輛導航系統所應提供之需求功能。

## 2.1導航概說

導航（Navigation），顧名思義即是導引航行的方向進而指示航行的路線，可應用範圍包括陸上工具、船舶、航空、國防…等方面；更嚴謹的說，導航可視為是一門應用科學，它主要係利用多種技術及演算程序來決定目前的位置、方向以及與目的地的距離。

早期所稱的導航，主要是只利用一些簡單的儀器（如里程表、指南車、羅盤），判定目前所在之相對位置，例如幾世紀以來，海上船舶所使用之導航主要應用在天文的觀察、讀取羅盤資料、分析並加以修正目前位置及行進路線。不同於航海、航空之導航，傳統上的車用導航則是藉著參考外部的道路標誌和地標，其導航輔助工具僅限於地圖、星座方位、里程表，以下將針對早期導航所使用工具或技術之發展情形做一介紹。

- 里程表（Odometer）

里程表可說是普遍安裝於車輛上的唯一助航工具，現在幾乎成了每個高科技導航系統的重要元素之一，在中國文獻中開始出現於漢朝末期（約220 A.D.），其運用原理係由輪子推動的木頭齒輪組件，每一里（約0.5公里）敲出一鼓聲、每十里敲出一鐘聲，如此可使乘車者知道已走了多遠、大約位於何處。爾後於近代發明的里程表其功用亦同，只是精度已經大幅度提昇了。

- 指南車（South Pointing Carriage）

指南車可說是最早的陸上車輛導航系統，是一項中國發明，最早出現於200-300 A.D.（可能更早），它利用車輛旋轉拐彎時左右兩車輪行程不同來帶動齒輪運轉，使車上的方向指臂轉回到原來的指向，因而指向臂永遠有固定的指向（南方），可做為行進時方向的參考，但在實際應用時，這種技術（或稱為差分里程表Differential Odometer）在每行進一哩的方向誤差平均將近20度。

- 磁羅盤（Magnetic Compass）

大約出現於11世紀，最早的羅盤其原型是浮於液面上的磁性細針，由於地磁的吸引，磁針永遠指向南北，如此亦可當成方向的參考。由於指南針的指向不依賴與外界的接觸作用，是一絕對的方向參考儀具，且攜帶方便，對航行的幫助很大。

- 陀螺羅盤（Gyrocompass）

約於二十世紀初發明的，其原理係利用陀螺旋轉的慣性，可在空間中產生固定指向以供參考，不需地磁作用，曾用於月球車的導航上。

事實上，根據文獻記載顯示，在汽車還沒發明之前，上述所提到之導航工具與陸上交通工具並沒有太大的關連，且其精度皆在公里以上，記載中顯示直至二十世紀大量生產汽車後，隨著更多的車輛定位技術發展、電腦的發明以及人工智慧萌芽，車輛導航系統從此慢慢蓬勃發展。

## 2.2車輛定位技術介紹

如前所述，車輛導航系統必須使用更精密的定位技術，目前各種車輛定位技術中，在衛星定位系統出現之前，遠程的導航與定位均採用以下三種方法：無線電導航系統、天文導航系統以及慣性導航系統，在實際應用時可以是這三種方法中的組合。除了這三種導航定位技術外，另有其他技術如航位推估法、地圖比對法、全球定位系統…等方法，亦將介紹如下：

- 無線電導航系統

主要有以下幾種：（1）羅蘭－C導航系統，它工作在100kHz，採用脈沖相位雙曲線定位。該系統一般由三個地面導航台組成，導航工作區域為2000km。定位精度約200～300m，且與航行器相對於導航台的距離有關，距離越遠，定位誤差越大。它不適合高動態飛行器（如戰鬥機），也不適合在城市中使用，因為交流電源會對其產生低頻幹擾。（2）Omega導航系統，它工作在十幾千赫，採用相位雙曲線定位。因其工作波長較長，它的工作區域比羅蘭－C系統要大得多，建8個地面導航台就可覆蓋全球。但是它的定位誤差較大，約為幾英哩。另外需要龐大的發射天線和地網。（3）多卜勒導航系統，它利用了多卜勒頻移的原理，屬於自備式航位推算系統。其誤差隨航行距離而累積，也就是誤差隨距離增大而增大。

- 天文導航系統

是以天空中的星體為導航台，星光為導航信號的測角定位系統。由於星體距離飛行器非常遙遠，使得系統很小的測角誤差就會帶來非常大的定位誤差。

- 慣性導航系統(Inertial Navigation System；INS)

慣性導航系統，一般使用三枚陀螺儀與三枚加速儀來量測三方向的轉速及線加速度，可分固裝式(Strapdown)與環架式(Gimbal)兩種，由於計算機技術大為進步，故以使用固裝式為多，其原理見圖2。慣性導航系統為一自主性高的定位系統，能不依靠地面的援助設施，提供連續的定位資訊，優點為可以即時獲得精度較高的導航資訊，並為一全天候、不受干擾、自給自足之系統，缺點是必須輸入初始條件，且定位精確度因為誤差會隨時間增長而累積，精度也隨之遞減，故必須藉由其他系統做誤差校正。

慣性導航系統因造價高，除非要做導引控制或自動駕駛時(如飛機、飛彈上)才會被使用，因此大多用於飛航、軍事國防方面，車輛上則很少使用。目前在飛機或飛彈上的應用趨勢則是整合GPS與INS的訊號，提供一個長時間、高精度與可靠的定位座標。

陀螺儀

誤差補償

姿態運算

方向餘旋

姿態補償

加速儀

誤差補償

座標轉換

重力模式

積  分

積  分

地球轉速

姿態

速度

位置

轉速

線加速度

圖2 固裝式慣性導航原理示意圖

上述所介紹這三種定位技術，在實際應用上之考量，並不適合應用在車輛導航系統之定位技術，大多用於飛航或飛彈設計上，以下將繼續介紹目前較為業者所使用之車輛定位技術，包括有：航位推估法、全球定位系統、差分衛星定位系統、整合式導航法，以及結合上述導航技術並將車輛位置顯示於電子地圖上之地圖比對法。

- 航位推估法（Dead-Reckoning Method；DR）

車輛之移動一般均為二維向量，一為距離另一為方向，由距離及方向之改變即可得知其移動之軌跡。航位推估法（又稱慣性航法）所使用之感測元件可分為兩類：一為距離感測元件，另一為航向感測元件，而距離感測元件一般又可分為車輪旋轉型（Wheel Revolution Type）、速度型（Speed Type）及加速度型（Acceleration Type）三種；航向感測元件則可分為速率陀螺儀型（Rate Gyro Type）及絕對航向型（Absolute Course Type）兩種。距離感測元件每0.39公尺傳送一個脈衝（Pulse），DR處理器在一暫存器內累積此脈衝，每100ms讀取一次並將暫存器內容清除，此數據經換算後即為移動距離；速度陀螺儀的輸出信號為類比信號，經A/D轉換器轉換成數位信號，DR處理器每100ms將此角速率積分成角度，再將此100ms距離及方向的數據予以積分，累積至一秒後，換算成經緯度顯示出來。

如上所述，航位推估法即利用其本身所裝設的距離感測元件及方向感測元件來推算出車輛行進的距離與方向的改變，此方法開機時須由外部提供第一筆位置起始資料（Position Initialization），後續的多筆資料經由折算距離與角度再加總於初始資料上，而得出目前的位置（示意如圖3）。由於感測元件受精度及環境影響，計算出之軌跡常會與實際移動路線產生偏差，此一偏差又會因距離與時間的累積而增加，因此經過一段時間或距離的運作後，必須修正初始資料。

圖3 航位推估法示意圖

航位推估法因其技術本身完全自主，有不易被偵測及干擾的優點，原是用於飛彈導航，因此其精密度及價格皆超過一般車輛使用的需求，若有精密度較低的平價機種出現，不失為一種實用的定位方式，然因其累積誤差的影響，此一方法很少單獨使用。

- 全球定位系統(Global Positioning System；GPS)

全球定位系統為目前在車用導航系統之應用市場中最為廣泛使用的車輛定位技術，因此本一章節將針對該系統做一較為詳細的介紹說明。

- 何謂GPS？

簡稱GPS的全球衛星定位系統（Global Positioning System），為美國國防部開發，利用規模遍及全球的人造衛星之航法系統，是一種結合衛星及通訊發展的技術，原本是美國國防部因應軍事定時、定位及導航系統之目的而發展，現多作為商業及測量用途。

目前GPS衛星已發展至Block II型式的定位衛星，由Rockwell International製造，在軌道上重量約1,900磅，太陽能接收板長度約17呎，預期壽命為7.5年，於1994年完成第24顆衛星的發射。因此目前太空中有24顆GPS衛星可供定位運用，其中包括三個預備衛星，它們平均分佈於6個軌道面，每個軌道面上各有4顆，距離地面高度約10,900海浬（大約20,000公里），呈55°角傾斜繞行地球運轉，繞行地球一周需12恆星時，每日可繞行地球2周，這也就是說，不論任何時間、任何地點，至少有4顆以上的衛星出現在我們的上空。

目前全球有五個地面衛星監控站，分佈於夏威夷、亞森欣島、迪亞哥加西亞、瓜加林島、科羅拉多州，這些衛星地面控制站，同時監控GPS衛星的運作狀態及它們在太空中的精確位置，主地面控制站更負責傳送衛星瞬時常數（Ephemera's Constant）及時脈偏差（Clock Offsets）的修正量，再由衛星將這些修正量提供給GPS接收器做為定位運用。

- GPS的發展

1957年由蘇聯發射的史波尼克（Sputnik）人造衛星，它是人類歷史上的第一顆人造衛星，至第二次大戰時，美國麻省理工學院無線電實驗室成功的開發了精密導航系統，以利用陸地上的無線電基地台為架構，計算無線電波長及電波到達的時間並以三角定位法計算出自己所在的位置，以當時的技術來說，雖然誤差到達一公里以上，但在當時的運用卻是相當廣泛。

當蘇聯成功的發射第一顆人造衛星時，美國約翰霍普金斯大學（John Hopkims University）展示了可以由人造衛星的無線電訊號的杜卜勒移動現象來定出個別的衛星運行軌道參數，雖然這只是邏輯上的一點小進展，但假如我們能夠得到衛星運行軌道參數，那麼我們就能計算出在地球上的位置。

1960～1970年之間，美國和蘇聯開始研究利用軍事衛星來做導航用途，到了1974年，軍方對GPS做了整合，即是我們現在所熟知的Navstar系統。1980年代後期開始，所有Navstar系統的商業運用均歸美國海岸防衛隊負責，現在GPS已和地面基地台為架構的LORAN和OMEGA無線電導航系統結合，成為美國國家導航資訊服務的一環。

- GPS的定位原理

GPS的定位是利用衛星基本三角定位原理，GPS接收裝置以測量無線電信號的傳輸時間來量測距離，以距離來判定衛星在太空中的位置，這是一種高軌道與精密定位的觀測方式。假設衛星在11,000英哩高處，測量我們的距離，首先以11,000英哩為半徑，以此衛星為圓心畫一圓，而我們位置正處於球面上。

再假設第二顆衛星距離我們12,000英哩，而我們正處於這二顆球所交集的圓周上。現在我們再以第三顆衛星做精密定位，假設高度13,000英哩，我們即可進一步縮小範圍到二點位置上，但其中一點為非我們所在的位置極有可能在太空中的某一點，因此，我們捨棄這一點參考點，選擇另一點為位置參考點。

如果要獲得更精確的定位，則必定要再測量第四個顆衛星，從基本物理的觀念上來說，以訊號傳輸的時間乘以速度即是我們與衛星的距離，我們將此測得的距離稱為虛擬距離，在 GPS 的測量上，我們測的是無線信號，速度幾乎達18萬6千英哩/Sec的光速，而時間卻短的驚人，甚至只要0.06秒，時間的測量需要二個不同的時錶，一個時錶裝置於衛星上以記錄無線電信號傳送的時間，另一個時錶則裝置在接收器上，用以記錄無線電信號接收的時間，雖然衛星傳送信號至接收器的時間極短，但時間上並不同步，假設衛星與接收器同時發出聲音給我們，我們會聽到二種不同的聲音，這是因為衛星從11,000英哩遠的地方傳來，所以會有延遲的時間，因此，我們可以延遲接收器的時間，從此延遲的時間╳速度，就是接收器到衛星的距離，此即為GPS的基本定位原理。

- GPS的精度

GPS提供兩種明顯不同的導航定位系統所使用的精度：標準定位精度（SPS）及精密定位精度（PPS）二種：

標準定位系統（Standard Position System，簡稱SPS）

這種SPS使用C/A碼來定位觀測，須經過選擇性效益（Selective Availability - SA）處理程序，從衛星送下來的訊號會將衛星定位資料或時間重新處理，亦即加進隨機變動參數以加大誤差。由於GPS衛星接收器是以平均值來計算定位資料，因此其精確度不會高於SA的誤差量，目前SA-SPS的正常定位精確度水平為100公尺，垂直為156公尺，時間為十億分之340秒。本系統是給一般人使用的商業系統，不收費，正常情況下（當SA關閉時）水平方向精確度可降至約為30公尺。另外亦可利用差分定位（Differential GPS）技術來做校正，通常精度可到2m至5m左右，甚至可達到次米級單位的程度。

精密定位系統（Precis Position System，簡稱PPS）

採用鎖碼訊號，其定位精確度為水平為20公尺，垂直為27.7公尺，時間為十億分之200秒。PPS不僅擁有更高的精確度，同時由於是鎖碼系統的關係，它不會加入SA亂碼。PPS被嚴格限制只能提供給軍隊和美國聯邦政府的接收器使用，一般人或團體若要使用，必須提出申請，美國政府會依個案來處理。要達到PPS的精密定位精度，則必須使用P（Y）碼才可達到，一般而言，PPS在水平方向通常可達到15m左右的精度，在垂直方向可達25m的精度，但由於P（Y）碼取得不易，因此目前要做精度定位觀測，大多數使用者仍以C/A碼配合DGPS來使用。

因為PPS訊號經過鎖碼，因此只有附解碼器的接收器能接收，為了防止敵國或其它團體破解密碼並使用在武器上，此訊號受到多重偽裝訊號保護，以確保它的安全性。衛星傳送兩種微波訊號，分別給上述兩種系統使用，L1頻率傳送導航訊號，L2頻率則負責傳送精確的延遲訊號給PPS接收器使用。載波訊號分別用三種碼調制，粗略擷取碼（Coarse Acquisition Code）調制第一個導航訊號，它用來取得定位訊號及定義每一個衛星基本資料，這個訊號同時負載了經次一層編碼調制的導航訊息，經接收器解開後可得到精確的時間及定位訊號，此即稱為衛星的天體位置推算曆（ephemeris）。

此位置推算曆的資料以一頁接一頁的方式傳送，其播送週期為12.5分鐘，當它被接收器完整的接收後，即能得到衛星最新的時間和空間的資料。第二個和第三個調制碼分別稱為P和Y碼，分別調制L1和L2頻率，它們就是軍用PPS接收器的鎖碼訊號，可提供精密的定位資料。

由於影響精度的原因是訊號在傳送過程中，會受到自然界中各物質媒介的干擾，因此，我們在計算精度時，必須考慮這些干擾因素，以下將GPS的干擾誤差因素做一介紹。

- GPS的誤差

氣層上的延遲誤差

當GPS訊號經過電離層（Ionosphere）上一些帶電性的粒子及對流層（Troposphere）上的水汽時，訊號便會產生角度的偏離而產生遲滯的現象。

多路徑訊號傳送誤差（Multipath Error）

GPS訊號傳送並非從衛星上直接到達地面接收器，在到達接收器時，通常會經過各種地面物質的反射，因此會有一種訊號多重定位的疊合誤差，這種情形就類似您有時在電視上會看到影像重疊不合的鬼影現象，即是此種誤差效應的影響。

衛星時錶誤差（Ephemeris Error）

即使衛星是非常的精密複雜，它可以計算出一些極微小的訊息資訊，如原子鐘（Cesium）即是如此一個精準的裝置，但是精準並不代表完美，因此仍會有一些微小的誤差產生，即使衛星的定位會持續的被監控著，但並不是每一秒都處於被監視的狀態之中，這期間一旦有微小的定位誤差或衛星星曆的誤差產生，便會影響到接受器在定位計算時的準確性。

幾何精度稀釋（Geometric Dilution of Precision，簡稱GDOP）

幾何精度稀釋聽起來相當的複雜抽象，其實它的原理非常的簡單，在上述我們所提到的，一個接收器可以在同一時間得到許多顆衛星定位資訊，但在精密定位上，只要四顆衛星訊號即已足夠了，一個好的接收器便可判斷如何在這些衛星靠近的訊號來計算，如果接收器所選取的訊號當中，有二顆衛星距離甚近，則這二顆衛星訊號在角度較小的地方會有一個重疊的區域產生，隨著距離愈近，此區域便愈大，影響精度的誤差亦愈大。如果選取的衛星彼此相距有一段距離，則訊號相交之處便較為明確，誤差當然就縮減了不少。

接收器內部誤差（Receicer Error）

市面上GPS接收器琳瑯滿目，目前世界上GPS接收機之機型已超過一百種，有五十家以上的製造廠商。好的接收器可精準計算出一個位置方位量，相對的，較差的接收器亦可能存在著自己本身的誤差，而嚴重的影響了精度，接收器除了訊號的接收及計算能力之外，誤差的修正能力也是一個好的接收器所必須考慮的重點，當然，接收器穩定性及壽命亦是影響精度的其中因素。

選效誤差（Selective Availability，簡稱SA）

這是美國國防部花了一千二百萬美元所發展的干擾衛星定位精度的技術，其目的在於防止不法之徒或恐佈組織，利用GPS來發展高精密的武器，危害到國家安全，因此基於國家安全的考量，美國國防部會不定期的傳送一些不正確的軌道訊號及干擾訊號至衛星，而使其精度降低，只有國防軍事用的接收器具有解碼裝置，可排除SA的誤差。但有鑑於GPS之廣泛應用，多年來業者一直促請政府放寬對GPS精確通訊的管制，因此美國已於2000年5月宣佈解除此項管制。

- GPS的校正

由於GPS在各種定位應用上，均有著明顯的誤差，也由於載具不斷的運動，使得利用載波相位觀測方式定位較為困難，而須採用電碼的虛擬距離定位，雖然P（Y）電碼有著極高的精度，卻往往取得不易，在C/A電碼精度不高的情況下（尤其在SA開啟後），對要求較高精度的工作而言，便需要一套系統能對利用C/A電碼定位的精度有顯著的改善，我們即可利用差分GPS（Differential GPS）的方式消除大部份的誤差，也就是運用一已知點座標之GPS測量點作為參考點（Reference Station），由參考點接收衛星資料並計算衛星位置與參考點之間的距離，再比較參考點所測得之虛擬距離間之差值，比對這二點之坐標位置後，即得到一個修正值，我們即可將此修正值傳送至接受器進行修正，以提高測量點的精度，GPS與DGPS之性能比較如圖4。

差分衛星定位系統（Diffrential GPS）簡稱DGPS，利用差分定位法可增進GPS之定位精度，使用DGPS作業需用2台（或以上）接收儀，l台置於已知座標之基地站，l台置於待測座標之移動站，由於基地站座標已知，故觀測所得之誤差可用以修正移動站之觀測量DGPS即時定位觀測，在SA開啟時其精度可達2至5公尺，其運作原理示意如圖5。

圖4  GPS與DGPS性能比較圖（資料來源：緯臻科技）

圖5  DGPS運作原理示意圖（資料來源：緯臻科技）

採用DGPS作業時，需假設基地站與移動站之觀測誤差異是相同的，然此一假設並非全然正確。事實上，衛星與接收器間之幾何關係並不相同（換言之，衛星訊號經由不同路徑傳送至每一個移動站接收器），然而若移動站與基地站間距離不超過500Km，則此一效應是可被忽略的，其精度仍可達到5m左右。

DGPS可以做即時處理或後級處理，即時處理需要無線數據連結（Data Link）的格式，以便在基地站及移動站間作資料傳遞，其通信型式包括常用的UHF/VHF/HF/Low VHF無線電頻率，甚至是INMARS-A/T衛星通訊，在SA開啟時數據必須每5至10秒內傳遞一次，以確保5公尺之精度（註：現今最佳方式為FM副載波RDS）。在後級處理的模式下，無前述數據連結之問題，發展測量型操作模式下靜態測量及半動態測量均可達公分級以內精度。

- GPS的整體運作組成

全球衛星定位系統整體運作上可分成三部份：太空部分、訊號部分以及地面部分。

太空部分

主要由21顆GPS衛星和三顆備用衛星組成，均勻分布於六條繞極軌道上運行，衛星環繞地球一週約12小時，任何時刻地面上都可同時觀察到4至7顆衛星訊號。

訊號部分

GPS衛星產生兩組隨機電碼，一組稱為C/A碼，一組稱為P碼。C/A碼主要開放給民間使用，因此在精度上刻意降低，P碼則是美國國防部保留為其軍事用途的電碼，精度比C/A碼高很多，因此設有密碼，一般民間使用者無法解讀。

地面部分

地面設施部分主要包含GPS監控站與使用者接收設備兩部份。

- 監控站

包括一個主要控制站（Master Control Station）、五個監測站（Monitor Station）、三個地面控制站（Ground Control Station）等。監測站主要負責追蹤所有衛星的運行位置、時間、氣象資料及電離層資料等，將每15秒觀測到所有資料，計算出每15分鐘一組的平滑化數據（Smoothed Data），傳送到主控制站後，由主控制站加以統合，計算出衛星星曆、時錶修正量、電離層改正係數，再轉換成導航訊息，以維護衛星系統的精度與正常運作，此部份由美國國防部負責，使用者無從瞭解也毋需瞭解此部份的技術。

- 使用者接收設備

主要是一個衛星訊號接收器，依照不同的目的而有不同的定位能力，基本的功能是接收L1載波，分離出C/A電碼，進行最簡單的虛擬距離定位，也是一般車輛定位所使用的機型。其中必須注意的是：GPS衛星產生兩種不同的載波來承載所有電碼與訊息，其中C/A碼僅調置在L1載波上，P碼則分別調置在L1與L2載波上，並區別為P1與P2電碼，但美國軍方目前僅開放C/A碼僅民間使用。

- GPS的特性

全球性：任何地球表面之用戶均可使用GPS。

全天性：任何時間均可獲得GPS定位服務。

高精確度：精確度遠超出現有的導航系統。

連續性：GPS定位是連續的，沒有間斷(除非受到遮擋)

同步性：使用GPS所廣播之時間，其同步性誤差僅千萬分之一秒。

高可靠度：有21枚衛星可供使用之機率為98%。

抗干擾：使用展頻(Spread Spectrum)及防騙(Anti-Spoof)技術，不易受到干擾。

可同時供多者使用：因GPS為一被動式導航系統，使用者只接收即可，因此用戶沒有限制。

- GPS的應用

透過GPS衛星接收器所收集得到的資料經由接收器的軟體分析後能提供使用者定位資料；最早期的接收器輸出包含經度、緯度、高度或者是一組 UTM座標，讓使用者可以在地圖上定出他們的位置。以PC為架構的先進 GPS系統，能經由其衛星接收器和軟體直接將位置顯示在內建的電子地圖上。

這一類型的GPS系統必須依賴精密的軟體及GPS專屬電子地圖才能運作，市面上有許多的道路地圖不僅太舊，而且精確度無法給GPS使用，據知一般地圖製圖者有時候會將實際路線稍微移動，以便放進道路名稱，但是這一移動可能就會產生幾百米的誤差。

GPS的應用範圍極廣，在陸上運輸方面，目前主要應用於自動車輛定位（AVL）、或自動車輛監控（AVM），例如消防車、警車、救護車、危險物品運送車、客貨運車隊監控及管理等。而定位系統若與導航功能相互結合，則成為自動車輛定位導航系統（Automatic Vehicle Location and Navigation System, AVLN），或簡稱車輛導航系統。

目前已相當普遍的「車輛導航系統」係指在個人之小客車上裝置GPS衛星接收引擎（GPS Engine）、GPS天線、配合所設計之PCB（PC Board）、電子地圖及展圖之平台（或軟體），並利用LCD或TFT螢幕將個人汽車即時位置及相關路圖顯示出來，以提供駕駛者進行查詢、最佳路徑替選、導航等功能。也有車輛另外配置了指南針、輪胎行走距離感應器、揚聲器、壓電陀螺儀等。

通常車輛導航系統的所有數據，包括GPS信號和從速度感應器及壓電陀螺儀的輸出數據，都輸入到以10-16Mhz時鐘工作的16位元微控制器上。光碟傳出的向量格式地圖數據亦輸入到該微控制器，然後轉換成位元圖以供顯示。

道路指引和整體系統控制所需的計算是由微控制器處理。位元圖儲存於動態隨機存取記憶體（DRAM）中，其不僅是螢幕所需的數據，而是整個圖區。所需的螢幕數據從DRAM輸出且進行顯示，並儲存於一只雙埠RAM中，便可使用商用液晶顯示電視螢幕。

GPS最為人熟知的運用，除了上述所介紹可提升房車配備的車輛導航系統（如座艙領航系統e-map）、或是以GPS搭配現有的手機系統GSM的定位功能，提供訊息介紹、救援通報、行車資訊等服務。現在已有車廠將GPS系統發展成SGS衛星安全防護系統，車主若在車內遭挾持，透過車上的隱藏按鈕可讓服務中心展開監聽工作通報警方，將GPS系統的功能從單純的「找路」，提升到安全防護的層次。

由此可見GPS已成為汽車防盜及運輸業者管理上不可或缺的工具，另外還可應用於重要的車輛或艦艇管理。

- GPS的未來發展

有鑑於全球衛星定位系統（GPS）在商業及救難任務之運用日益普遍，美國總統柯林頓下令軍方停止多年來為保護國防機密而故意降低民用全球定位系統精確度的做法，讓配有GPS接收器的汽車、飛機、漁船、登山者、滑雪者今後可以接收準確度極高的衛星訊號。這道行政令自台灣時間2000/5/2上午八時起正式生效。

在美國決定解除GPS精確通訊的管制前，白宮、五角大廈、中情局、其他相關單位針對此問題討論了四年，直到開發出可以封鎖某個地區GPS通訊的新技術才同意放行。根據這道行政令，美國當局已不再擾亂民間GPS用戶發送的信號編碼，不過藉由新的技術，仍可隨時封鎖某個地區的GPS通訊，避免敵軍或恐怖組織使用此一準確度極高的衛星通訊。而軍方也會繼續使用編碼、精確度高的GPS通訊，導引諸如飛彈等精確命中目標的武器。

報導指出，停止降低GPS訊號精確度之後，民間現在所用的各式衛星導航設備，判讀的精確度將大幅提升到之前的十多倍，所以無須汰舊換新，購買新的接收器。除此之外，警方、消防人員、救難小組今後可以憑著GPS接收器找到確實的失事地點，將原本相當於足球場的搜尋範圍縮小到和網球場一般大小。以重大交通事故為例，目前醫護人員靠著GPS設備只能鎖定方圓一百公尺的範圍，若剛好在多條公路交錯的交通要道，找尋目標更是困難重重，進而延誤救援時間，若能將精度提高，就可避免彎繞多餘道路而延誤急救時機。

未來可見，在管制解除後，GPS未來的商業用途將更加廣泛，包括陸海空交通導航、農作物栽種、採礦、探勘石油、通信、電子數據傳輸、營建、娛樂、緊急救援等。少了軍方干擾，預料GPS應用市場的營業額未來三年將倍增，由每年的八十億美元增至一百六十億美元。

另外一方面，民眾使用PPS（Precis Position System）接收器的障礙可能已比以前更較容易掃除，由於共產鐵幕已大部份被破除，美國已不再有蘇聯這個頭號敵人，因此精密定位訊號被敵人盜用的風險已大為減小，因此美國政府已同意非軍事用途的PPS系統開放申請使用，但是仍須依個案審核。

不管怎麼說，目前市面上已經有差分型GPS ( Differential GPS -DGPS) 的系統被廣泛應用，此系統利用地面的DGPS 無線電基地台對特定的區域播送誤差修正訊號，這些基地台均經過細密的測量，在美國其訊號提供給海岸防衛隊及一些商業團體使用。這些基地台不斷傳送該區域的衛星誤差值給具備差分解調能力的GPS接收器，以得到精確的定位訊號。

另外有一種非常精確的DGPS地理測量系統，基本上這種系統是由兩個或三個測量參考站及幾個移動式的接收器所組成，它們要花很長的時間搜集定位數據以得到很小範圍的相關資料，參考站的數據可以用來修正移動接收器的定位數據，這種設備有些非常的昂貴，高級的測量設備其精密度可以達到1公分。

根據實際的測試結果，基本的DGPS系統即使是SPS-GPS而且是在SA干擾的情況下，其精確度也在三公尺以下。如果你用的是這種設備，那麼即使是在高速公路行駛，系統也會顯示你是行駛在內車道或外車道上(當然我們必須假設此高速公路有 DGPS訊號的廣播服務)。順便一提，美國計劃從1999年開始利用通訊衛星播送DGPS訊號，但其服務範圍只限於北美地區，也就是說即使一般大眾僅能使用SPS標準定位系統，屆時也能擁有相當精密的定位服務。

- 整合式導航法（Integrated Navigation）

距離感測元件

航向感測元件

位置感測元件

地圖資料庫

目的地輸入

數據收發機

語音輸出

視覺輸出

導航電腦

上述各種導航定位技術皆可同時多種一併使用，如：INS/GPS、GPS/DR、DR/MM、GPS/DR/MM、…等，其基本原理皆相同，即利用卡曼過濾器（Kalman Filter）將所有資訊結合在一起，以得到最佳的估測值，提高定位精度，然於使用時必須在價格、複雜性及精度上做一取捨，全系統架構如圖6所示。

圖6 整合式導航系統架構

- 地圖比對法（Map Matching；MM）

地圖比對法是將定位技術落實到汽車導航的重要步驟，在使用上主要係配合GPS或DR定位技術，將車輛目前所在位置顯示於車內電子地圖上。基本上地圖比對法的原理及應用大致可分為以下四大部分：

- 電子地圖之模型化（Map Modeling）：

將街道的曲折及各路口，以向量形式表示，則一連串的向量組，即為一條路線的數字模組。

- 圖形比對（Pattern Matching）：

一輛行駛中的車子，經由GPS或DR或其他方法可獲得一連串的向量組，代表車子所行駛的路線；在電子地圖上從初始位置開始，以電腦進行路線比對，即可找出當前車輛所在位置及行駛方向，若比對無結果，則表示車子不在資料庫之街道上，稱之為”脫軌狀態”（Off Road）

- 參數修正（Parameter Update）：

由於車子主要還是行駛在街道上，因此來自GPS或DR之誤差，可經由地圖比對修正到道路上，所以在行駛了一段時間，經過幾次方向變換，車上電腦可經由誤差的比較，修正DR的積分參數，使往後的行程密合得更好。

- 脫軌狀態處理：

當車輛處於脫軌狀態時，基本上只能保持顯示器上軌跡的顯示，等到GPS資料研判車輛回到地圖街道上，再重新開始另一階段的地圖比對；在某些情況下，駕駛員必須在主幹道上以再設定方式修正其位置。

早在1971年，Worth Star-Telegram公司即曾測試一自動送報系統，只需按照駕駛座旁邊影像指示，左轉、前進、右轉，到了訂戶門前，還有音響系統提醒你該投報了，此項試驗的成功可視為地圖比對可行性的一個起步，但對於都會地區任何情況下的車輛導航，則必須加入人工智慧的邏輯思考，所需電腦記憶容量更為龐大，電子地圖之精細度也相對提高。

地圖比對技術經長期不斷的研究改進，Etak公司終於再1985年推出第一個市場上可用的具地圖比對功能汽車導航系統，使用於舊金山及洛杉磯地區，該系統能在顯示器上連續顯示地圖及車輛所在位置、進行方向和目的地，提供汽車駕駛指南。

目前地圖比對技術已趨成熟，但應用在市區密集道路系統上，若道路成棋盤式整齊分布，則仍有其困難，為了使地圖比對發揮更大功能，定位的精度則必須提高。

茲將上述所介紹可供導航使用之定位技術發展史彙整如表1所示。

表1 導航定位技術發展史

| 年代(西元) | 技術名稱 | 精度(公尺) |
| --- | --- | --- |
| <60 A.D. | 里程表（Odometer） | — |
| 200-300 | 差分里程表（Differential Odometer） | — |
| 1100-1200 | 磁羅盤（Magnetic Compass） | — |
| 1906 | 陀螺羅盤（Gyrocompass） | — |
| 1910 | 規劃路徑（Programmed Routes） | 10000以上 |
| 1940 | Loran定位（Loran Positioning） | 200-2000 |
| 1955 | 慣性導航（INS） | 100-1000 |
| 1964 | 衛星定位（Satellite Positioning） | 100 |
| 1966 | 接近無線信號柱（Proximity Beacon） | 40 |
| 1971 | 地圖比對（Map Matching） | 20 |
| 1974 | 全球地位系統/航位推估法（GPS/DR） | 10 |
| 1988 | 差分全球定位系統（DGPS） | 3-5 |

## 2.3電子地圖

車輛導航系統所需具備的基本要素，除了應用精密之車輛定位技術，另外則需再配合上一套完整的電子地圖，如此可讓使用者從圖上清楚知道目前所在地及目的地的位置，另外如能再配合使用路徑規劃的技術，則可做到航行方向或路線引導的功能，茲將電子地圖之演進、技術種類、功能效益及應用介紹如下。

- 電子地圖之演進

早期人們僅使用一般的紙圖來記錄所要表示的相對關係，而這類的資料型態稱之為類比式（Analog）資料。這種記錄方式容易因年代久遠而有圖紙毀損、圖紙伸縮等保存問題的產生，加上無法以類比式資料進行套疊分析（Overlay Analysis）及路網分析（Network Analysis）等空間分析，資料無法與圖形產生關連，這些問題與障礙使一般以圖紙來表示空間地理關係的方式已無法滿足社會大眾。

自電腦科技迅速發展後，使地圖的記錄方式從傳統的類比式資料變成數值化（Digital）資料，將地圖數位化（Digitize）後以電腦來記錄圖形的資料，解決了上述問題。

而後為使數值化地圖能發揮更大的功效，而不僅侷限於展示的功能，便將地圖的製作移植到GIS的軟體，建置電子地圖GIS資料庫；藉由GIS能將圖形和屬性資料相連結之特性，可作更廣泛的應用、查詢與空間分析，使電子地圖所能達到的功能更為龐大。

電子地圖（Electronic Map, E-map）是數值地圖（Digital Map）的通俗名稱，係將普通地圖或地形地物現況以數值方式紀錄，所建置而成的數值化地圖資料，稱為數值地圖。廣義的電子地圖泛指各領域的數值地圖；狹義的電子地圖僅指運輸領域所使用的數值地圖。在ITS的應用方面，電子地圖是指車輛定位系統、行車導引系統、用路人及乘客資訊系統等在車上或資訊中心或管理中心所使用的數值道路地圖（Digital Road Map）。因此就智慧型運輸系統（Intelligent Transport System；ITS）術語而言，電子地圖專指數值道路地圖。

- 電子地圖的技術種類

數值地圖依其資料紀錄儲存的方式區分為以下三種：

- 向量式（Vector）數值地圖

以一連串的座標紀錄相關空間資料，在運輸領域的應用上，一般可再分為具有網路特性與不具網路特性兩種。

具網路特性向量式數值地圖

具備節點與節線位相關係之數值地圖，在運輸領域之應用包括運輸規劃之交通量指派、商用車動態車輛指派及行前旅次規劃等課題均需採用此類型的數值地圖。

不具網路特性向量式數值地圖

不具備節點與節線位相關係之數值地圖，此類數值地圖由於無法從事相關網路分析作業，一般適用於不需涉及網路特性之分析應用，包括道路設施管理、肇事分析、即時路況資訊展示等課題。

- 網格式（Raster）數值地圖

以均一的網格為基本單位來紀錄空間資料，適合以網格方式建置的數值地圖主要為地質、地形資料，在運輸領域之應用包括新闢運輸系統的選線、工程廢棄土的選址等課題。

- 影像式（Image）數值地圖

以均一的像元（Pixel）為基本單位來紀錄空間資料，此類數值地圖一般以掃描器（Scanner）直接紀錄儲存地圖資料。在運輸領域上，除可作為向量式數值地圖與網格式數值地圖之背景資料方便空間資料查閱之外，亦可作為車輛導航、即時路況資訊展示及觀光資訊查詢顯示等課題之應用。

- 電子地圖的功能與效益

數值化道路地圖是許多智慧型運輸系統發展必備的基本圖，是顯示車輛位置、道路交通狀況、及導引車輛與管理交通不可缺少的基本工具，也是系統間相互溝通最基本的資料庫，對行車導引系統的使用者及道路管理者均有很大的助益。此外，電子地圖也可用於道路維修與道路規劃，如果缺乏標準化的數值化道路地圖，則交通資訊的傳播及溝通會遭遇困難與阻礙，因此，無論政府機關或民間業者都亟需標準化的數值化道路地圖，未來道路管理者與用路人如有必要進行雙向通訊時，使用相同的數值化道路地圖才能有效的通訊，並得知用路人所在的位置。

- 電子地圖的應用

電子地圖可應用的範圍相當廣泛，在運輸方面可應用的領域如下：

交通量指派

客運業車隊管理（排班與調度）

商用車動態車輛派遣

交通監控系統

災害搶救及疏導指揮系統

車輛導航系統

行前旅次規劃

旅行者資訊系統

即時路況資訊展示

先進交通管理系統

先進大眾運輸系統

網路地圖服務

目前車輛導航系統已越來越普遍，許多家車廠甚至將此配備視為基本配備，顯示其普及性。車輛導航系統除了導航功能外，同時提供定位功能，駕駛者於意外發生後或是車輛遭竊遺失時，行控中心可透過車上安裝的GPS發射器，確定目前車子的位置以協助車主處理。

另外在車輛派遣應用上，目前已有多家計程車行與無線通訊公司合作，在計程車上安裝衛星導航系統，讓計程車行控中心能夠很清楚地瞭解各計程車的位置，以便提供客戶叫車服務時，可指派距客戶最近的計程車搭載客戶，降低客戶等待的時間、提昇服務的效率，同時也可節省許多社會成本。紐西蘭最近啟用的呼叫計程車系統，值得台灣效法，於奧克蘭計程車行的派車中心，就可接聽到叫計程車的電話，透過「全球定位通訊衛星」(Global Positioning Satellites)，將訊息傳給最靠近叫車地點的計程車司機，另外奧克蘭Co-op計程車公司（紐西蘭最大的計程車公司）與Nelson市的計程車公司，已同意在雙方公司的派車系統上試用，而Tauranga、New Plymouth、Whangarei、Hamilton和北岸市都已與該公司簽約，使用同一系統的定位通訊衛星，New Plymouth是第7個加入這個系統的計程車公司，該系統於乘客叫車時，叫車人的電話可透過定位衛星傳給距離叫車地點最近的計程車司機，讓他前去載客，省時又有效。

由於網際網路的廣泛使用，使得網路地圖的服務越來越普遍，其熱潮已從國外延燒到國內，將地圖放置網站上，可供使用者透過網路進行地圖查詢；查詢基本方式包括路名、交叉路口點、重要地標點及地名等等，亦提供使用者自製地圖的功能，並可將成果列印或儲存，有些網站甚至還可提供最短路徑選取的功能，提供更為便利的查詢與服務。

除了發展出一套完整的電子地圖之外，電子地圖的資料更新及維護是很重要而無止境的工作，地圖更新的來源方式包括軍事調查、定期野外調查、地圖使用後的報告、最新航空照片或衛星影像的取得、公路新建或養護單位之道路異動資料、民間或政府單位出版品及網路資料的蒐集，另外也可發展一些系統處理這方面的工作，如資料錯誤回饋系統（Data Error Feedback System）、輸入資料登錄系統（Input Data Registration System）。當資料庫的使用者及其顧客反映資料有錯誤之處，這些資訊可用來改進資料庫的正確性，可利用資料錯誤回饋系統來解決這些問題。資料庫的規模若很龐大，則有必要使用輸入資料登錄系統，以確保對資料更改紀錄之掌握。目前有許多電子地圖廠商是透過使用者主動地提出地圖中錯誤的資訊，經由廠商確認後即可取得優惠，如現金回饋或是折價券等等，如此不但可減少廠商資料更新的費用，更可降低地圖與現實狀況之間的落差。

表2為世界著名電子地圖供應商資料一覽表；另外國內目前投入交通路網數值地圖發展的政府單位及民間企業也不少，茲將其中發展較成熟且數值地圖產品種類較為齊全之國內電子地圖產品資料彙整如表3。

表2 世界著名電子地圖供應商一覽表[6]

| 地圖供應商 | 供應地區 | 供應檔案格式及比例尺 | 產品種類 | 特色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZenRin公司 | 日本 | 比例尺有1/2500、1/25000、1/200000等 | 分成DVD全國版、全國版、首都版、東日本版、西日本版等五種類型 | - 具有3D模擬及360度視景環繞的效果。 - 1/2500比例尺的地圖中，可以居住者的名稱來進行地圖的查詢。 |
| Telstra公司 | 歐洲 | - ArcView2.0版以上 - MapInfo3.0版以上 - ESRI ArcInfo E00 - UBD MAP Images 比例尺1/20000 | 略 | 支援多種GIS格式。 |
| TeleAtlas公司 | 歐洲(包括奧地利、比利時、丹麥、法國、德國、義大利、西班牙、瑞典、荷蘭) 日本 | - ArcView2.0版以上 - MapInfo3.0版以上 - ESRI ArcInfo E00 - TeleAtlas Interchange Format | 分成StreetNet、RoadNet、MultiNet、Boundary Map和Street Map五種類型 | - 支援之國家眾多。 - 支援多種GIS格式。 - 道路資料非常豐富。 |
| ESRI公司 | 美洲、全球 | - ArcView - ESRI ArcInfo E00 | Travel Map | - 強調商業化使用。 - 與ESRI公司產品整合性高。 |
| DeLORME公司 | 美國 | - ArcView2.0版以上 - MapInfo3.0版以上 - ESRI ArcInfo E00 - UBD MAP Images (GeoTiff-TIF&TFW) 比例尺1/20000 | - EARTH Global Explorer - Street AtlasUSA - Phone Search USA - Topo USA - Solus Pro - AAA Map’n’Go - Simply Streets USA - AAA Map’n’Go DVD | - 支援多種GIS格式。 - 電子地圖的應用廣泛。 |

表2 世界著名電子地圖供應商一覽表（續）

| 地圖供應商 | 供應地區 | 供應檔案格式及比例尺 | 產品種類 | 特色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AND USA公司 | 歐洲、美洲等地區 | 圖檔格式： - AND - ArcInfo - Atlas GIS - Mapinfo 比例尺： - 歐洲1/400000 - 西歐20個國家1/250000 - 北美洲、巴西、南美洲1/1.250K - 其他地區1/2mln | - Global Road Data - Global Address Data - Global Flight Data - Global Transportation Data - Global Reference Data | - 支援多種GIS格式。 - 支援多種座標系統，如經緯度、笛卡爾投影系統。 |
| ETAK公司 | 美國地區 | - ArcView3.0版以上 - MapInfo MIF格式 - MapBase™ (ETAK文字交換格式) - MapAccess™ - Intergraph MGE | 分成四類： - 道路 - 地貌資料 - 行政界線 - 地標 | Etak地圖提供美國約80%居住地區的精確都市資料。 |
| NavTech公司 | 北美、歐洲 | 略 | 北美及歐洲調查Map-Database光碟片 | 道路的屬性約達150個項目。 |
| C-MAP公司 | 全球地區（電子海圖） | 略 | 分成航海使用、商業使用、航空使用、美國國內使用等類型 | - 通過ISO-9002認證。 - 資料存放媒體為記憶卡，易於攜帶使用。 |

表3 國內電子地圖產品資料彙整一覽表

| 產品名稱(或公司名) | 製 作 方 式 | 資料範圍與年期 | 資 料 內 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通部台灣本島1/25000交通路網數值地圖 | 依據內政部經建版1/25,000地形圖之最新版本數化而成。 | 1.範圍：台灣本島 2.年期：民國74~82年 | 包含國道、省道、及市區道路之道路編碼及道路名稱。 |
| 交通部1/5,000具網路特性向量式電子地圖 | 依據內政部資訊中心建置之1/5,000電子地圖，經過編修使其具備網路特性而成。 | - 範圍:全省(3715幅)。 - 年期：民國64~83年。 | 含國道、省道、縣道、鄉道及市區道路之道路編碼及道路名稱。 |
| 省公路局GPS具網路特性向量式電子地圖 | 以衛星定位系統(GPS)直接道路測繪而成。 | - 範圍：台北、桃園及新竹三縣。 - 年期：民國85年。 | 含省道、縣道、及鄉道之路基路面、橋梁、隧道、涵管及防護工程等公路設施資料。 |
| 台北市1/1000街廓數值地圖 | 依據北市都發局1/1000航照圖數化而成 | ## 1.範圍：全市 ## 2.年期：79-84 | 包括街廓圖及其相關屬性資料 |
| 高雄市1/1000街廓數值地圖 | 依據高市地政處1/1000航照圖數化而成 | ## 1.範圍：全市 2.年期：80-83 | 包括街廓圖、三民區之門牌號碼資料 |
| 交通部高鐵局高速鐵路規劃路網數值地圖 | 依據高速鐵路規劃成果數化而成 | ## 1.範圍：高鐵全線 2.民國81年 | 僅有路網圖、沒有相關屬性資料 |
| 台北都會區大眾捷運路網數值地圖 | 依據規劃設計成果數化而成 | ## 1.範圍：台北都會 2.年期：86年 | 包含規劃與既有捷運路網路線暨場站位置等資料 |
| 高雄都會區大眾捷運路網數值地圖 | 依據規劃設計成果數化而成 | ## 1.範圍：高雄都會 ## 2.年期：82年 | 包含規劃與既有捷運路網路線暨場站位置等資料 |
| 康訊科技汽車導航專用電子地圖「路易通」 | 以DGPS方式全島道路直接調查測繪而成 | - 範圍：台灣本島 - 年期：民國87~89年 | 含國道、快速道路、省道、縣道、市區道路之街道名稱、編號名稱、車道速、速限、轉彎限制及道路週邊設施 |
| 九福科技顧問股份有限公司導航用電子地圖「輕鬆走」 | 將內政部之數值路網圖進行加值、利用SPOT衛星影像增揚處理進行道路中心線粹取並數化道路中心線，新闢道路並經GPS補測 | 三大都會區1/5000+全省1/25000 | 含國道、省道、縣道、一般道路、行政區界、河川湖泊、鐵路捷運、地標、道路編號，三大都會區包括六米以上道路。 |

表3 國內電子地圖產品資料彙整一覽表（續）

| 產品名稱(或公司名) | 製 作 方 式 | 資料範圍與年期 | 資 料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 逢甲地理資訊系統研究中心、九福科技股份有限公司、緯臻科技股份有限公司共同開發1/5,000具網路特性向量式電子地圖 | 依據中央大學所發售之衛星影像地圖，並參考農林航測所出版之像片基本圖數化成草圖，再進行GPS外業調查修繪而成。 | - 範圍：台北、台中及高雄三都會區。 - 年期：民國86年 | 包含國道、省道、縣道、鄉道及市區道路之車道數、路名、單行道及時速限制等資料。並建有重要地標、機關等相關資訊。 |
| 鑫聖科技公司GPS電子地圖 | 以GPS直接道路測繪而成。 | 1.範圍：全省 2.年期：82~86 | 含國道、省道、縣道、鄉道及市區道路。重要地標等相關資訊。 |
| 國裕&大輿 | 本系統以農林航測所出版之航照圖來進行校正，以1/20,000地圖為例，GPS 誤差範圍在50公尺以下 | ## — | 全省公路地圖(1/40,000)、台北市略圖(1/50,000)、台北市街道(1/20,000)三層 |
| 台灣松下Panasonic公司 | GPS接收軌跡方法 | ## 全省1/25000 | — |
| 銳科技顧問股份有限公司 | 內政部最新版經建版地形圖、像片基本地形圖數化、SPOT衛星影像校正 | ## 縣市1/25000、縣市1/5000（平地1/5000、山地1/10000） | 行政區界、道路（包括國道、省道、縣道、鄉道、快速道路、一般道路）、鐵路、水系、建築區、重要地標、中文地名註記 |
| 台灣通路股份有限公司電子地圖 | — | ## 台灣全省和澎湖本島1/25000、都會區1/5000 | — |
| 創發科技股份有限公司電子地圖 | — | ## 部份市鎮1/5000 | — |
| 群旋地理資訊系統顧問股份有限公司 | — | ## — | 專供GIS地圖網頁服務 |

## 2.4小結

車用導航系統是一個取代人類道路導航的裝置，想像一個很普通的情形，當你欲前往一個目的地但是卻不知該如何前往時，如果當時有人在你旁邊，他也許可以利用紙圖指引你，但在許多情況下如果你處於一個未曾到過的城市，要在紙圖上找到你的位置並不是那麼容易，如果你曾經經歷這種情形或完全迷路，那麼車用導航系統適合你，你不需要再擔心迷路或是約會遲到，你只需要將目的地位置鍵入車用導航系統中，它就會顯示你目前的位置以及如何抵達目的地，你可以透過語音導引或是LCD螢幕上的指示符號。

車輛導航系統係提供駕駛者如何從一個地方到另一個地方的相關資訊，但是駕駛者在使用車輛導航系統時，所需要的功能有哪些？經由上述針對車輛導航所需的車輛定位技術及電子地圖資料庫做一概略的介紹後，本節將以使用者的角度為立場，探討車輛導航系統所應提供之基本需求功能。

- GPS選購要件

若僅只是使用簡易的手持GPS置於車上以進行車輛導航功能，則就台灣而言，以下幾點選購原則不可不注意：

- 是否可以使用內政部販賣的地圖上所使用的座標系統。(以虎子山基點投影，TM2二度分帶顯示)

- 中文化的顯示及操作。

- 有航跡圖顯示及導航功能。

- 電源狀態顯示功能。

- 資料可以儲存及傳送到電腦。

- 維修和服務完整。

- 定位的精度

車輛導航系統中最關鍵技術之一在於定位的精確度，而定位的精確度則有賴於車輛定位技術的使用，在過去車輛導航所使用的定位技術多限於設備費用過高、定位誤差大（或有累積誤差的情形）而不被普遍使用。有鑑於此，由美國國防部所開發之全球衛星定位系統（GPS），因其具有全球性、全天性、高精確度、連續性、同步性、高可靠度、抗干擾，且可同時供多者使用之特性，目前已成為車輛導航市場上最為廣泛使用的定位技術了，然而該技術最大之缺點即為具有遮蔽性，一旦車輛行進至隧道或接收衛星訊號不良之死角處，就無法接收車輛位置資料而產生暫時消失的情形，當重新恢復訊號接收時的一剎那，也會產生較大的定位誤差（亦即車輛位置顯示會產生較大之偏移），爾後隨著車輛行進而慢慢修正。因此有許多系統業者為彌補此一不足，除了利用GPS衛星定位以外，再加上航位推估法，利用陀螺儀感測器（是信賴度高的小型化方位感測器）和車速感測器（感測行駛距離數值測定上所需的車速脈衝訊號）來判斷行車距離與方向的系統，可以在暫時收不到衛星訊號的地區如隧道內，繼續執行定位的工作。

除了使用航位推估法外，還可以利用差分GPS來消除部份的誤差，另外在美國國防部宣佈解除SA的管制後，GPS定位誤差就更小了。目前有許多的車用導航系統所使用的車輛定位技術都是以全球衛星定位系統（GPS）為主，再配合陀螺儀感測器（Gryo Sensor），其定位精確度足以讓使用者不致發生位置誤判的情形。

- 完整正確的地理資訊系統

美國在1996年提出一項研究，調查駕駛者對模擬不同正確性等級的先進旅行者資訊系統（Advanced Traveler Information Systems；ATIS）資訊之信賴度，得到以下兩種結果：

- 在通過一個具有代表性的行程時，交通資訊（如道路擁擠程度）必須至少有70%是正確的。

- 熟悉環境的駕駛者（如都市居民）比不熟悉環境的駕駛者（如租車者）要求更高的資訊正確率。

上述結果顯示系統若提供100%正確的資訊可獲得駕駛者最高的信賴度，當資訊正確性為71%時仍可接受，亦即駕駛者願意容忍部份的失誤，但若是資訊正確性低於70%時，則此項系統將不容易被使用者所接受。另外調查也發現若提供錯誤的訊息給熟悉該環境的使用者，反而比提供給不熟悉該環境者將產生更大的害處。

由此可知，地理資訊系統的正確性在車用導航系統中成為極重要的關鍵因素，這或許也就可以解釋為什麼不論國內外的數值地圖製造業者都願意投注大量的金錢、人力，隨時更新數值地圖路網資料及增加道路屬性和其他相關資訊，以期能在競爭激烈的市場中生存。除了資料正確性外，搭配先進旅行者資訊系統的功能，也使得車用導航系統的出貨量明顯提高，有鑑於此，國內外製造業者也紛紛修改其系統功能，以能存取不同單位所提供的即時資訊，如此使得現今所發展之車用導航系統的資訊更為完整。

- 友善的使用者介面

過去車用導航系統在發展之初，僅能以詳細的地圖顯示方式提供予使用者，雖然可以清楚的瞭解自己目前所在位置以及周邊環境，然而在行進中若是須即時判斷出道路轉向或行進路線，可能容易造成誤判或影響行車安全。而後系統製造業者在考量駕駛人使用該系統時的情形，逐漸簡化資訊顯示介面，改為用箭頭方向以及簡易的文字，提供駕駛人下一個轉向及路名資訊，當然還是保留了詳細地圖資訊可供駕駛人於停車時查詢用，在近期的發展中，更開發了平面/3D Birdview鳥瞰地圖切換（如圖7）、分割畫面顯示、JCT立體圖示（如圖8）及其他顯示功能選擇，使得系統介面更為容易讓使用者接受。

圖7  3D Birdview鳥瞰地圖

圖8  JCT立體圖示

- 簡易的操作功能

由於車用導航系統是裝置於車上的設備之一，如同汽車音響設備一般，但是在系統功能操作上卻遠較於汽車音響來的繁雜，不論是輸入目的地位置、或是選擇地圖放大縮小…等，都必須要較多的操作步驟，因此提供簡易的操作功能也變成車用導航系統在市場上的競爭項目之一。

過去早期的車用導航系統，除了系統面板上的選項控制按鈕外，另外還配有無線遙控器，然而這些在使用上總是需要花費較多的時間及注意力，對於行車安全上具有極大的潛在危險；其後系統製造廠商逐步簡化操作步驟、並進而以一些簡易的快速功能鍵來代替從前複雜的操作。近幾年，車用導航系統在操作功能的發展已進入了語音辨識的新局面，幾乎所有的汽車導航系統都已具有語音導引功能，車輛一旦接近十字路口，系統就會以語音方式告知駕駛人轉彎的方向，例如日本Sony公司自1995年11月起、Pioneer公司自1996年6月起，都在該公司之車用導航系統上外加語音辨識的功能。甚至有些系統已可做到雙向語音的溝通，讓使用者在行車中可以下達簡單的指令，系統便會提供相關功能或資訊，如此便可大幅地提昇使用上的便利。

語音辨識的基本原理是將聲音轉成向量，與事前錄製的向量樣本進行比較，在實際使用時，語音辨識的瓶頸是由於雜訊（noise）所造成的誤辨，尤其是音樂或他人說話聲等的雜訊，使得辨識率顯著地降低，目前大多業者皆致力於解決此一部份的問題。

- 價格之考量

其實一般使用者在購買一項商品時，除了商品的功能之外，價格往往是考量購買的主要因素之一。在車用導航系統發展之初，由於數值地圖資料的製作耗費了大量的金錢、全球衛星定位系統尚未出現使得車輛定位技術的使用也必須付出相當的費用、再加上一般大眾尚未意識到車用導航系統在民生生活上將成為必需品之一…等諸多因素，使得車用導航系統的產品並未普遍被認同或購買，其價格也一直無法降低、使用者不願花費過高的價格來購買，如此惡性循環的情形對車用導航系統的市場規模發展並沒有太大的幫助。直至數值地圖的製作完成到一定的程度、使用全球衛星導航之定位技術不須花費且定位範圍廣泛、再加上其他相關技術逐漸純熟、民眾對於車用導航系統的需要與接受度逐漸提高，在市場規模慢慢打開之後，製造業者為了市場競爭，逐漸降低商品價格，也使得車用導航系統從早期的車輛選配裝置，成為目前大多數汽車的原裝配備，其主要原因之一即是因為在商品價格上已達到了使用者或購車者可接受的價位。