第六章  結論與建議

6.1 結  論

1.無障礙環境完善程度是現代化國家重要指標，無障礙交通運輸服務之遂行更是對於無障礙環境是否完善之驗收，蓋因對於殘障人士能行無礙，能以大眾運輸到達所欲到達場所，是現代化政府及交通業者之責任與義務而非施捨，故積極推動無障礙交通運輸服務為當務之急。

2.固定路線之無障礙運輸服務型態，一為無障礙專車，另一為無障礙公車，前者可視為殘障者需求較高之主要運輸走廊而專為各類殘障人士使用之公車；後者乃在無法全面加裝輔助設備之前提下，就現有公車路線中篩選，篩選時以路線不宜過長、公營路線為優先及路線營收不宜太低等三項原則作為先決考量。而在篩選後，可視現有資源能力決定擇取那些路線作為優先實施者，其中擇選評比權重應依地方特性而異，可用經過醫院數、學校數、行政商業及殘障團體福利機構及轉運站(中心)等四類作為評比因子。

3.車輛改（加）裝加裝昇降機及改裝新型站名播報器，由於且為遷就既有車體結構及管線之限制，在改裝過程較困難，唯經多方努力其輔助設施功能仍能達到預期效果；建議未來可制定辦法，規定在汰舊換新車輛時應有相當比率配備有殘障輔助設施。

4.台北市區車多道路擁擠，車流頻繁，道路兩邊違規併排停車嚴重，公車欲正確停靠站牌非常困難，造成殘障同胞搭車之困擾，在某些路段，無障礙公（專）車，因駕駛員服務乘坐輪椅之殘障同胞，操作昇降機及固定輪椅等工作，至少需費時六分鐘，尤其在道路狹窄路段或公車專用道，上下輪椅乘客時影響車流甚鉅，常常引起後續公車乘客及小轎車駕駛之抱怨。未來應考慮引進低底盤公車及配合停靠站之改善以縮短昇降機之操作時間及佔用道路空間。

5.由營運資料顯示，本次實施路線乃以原有公車處277線博愛公車既有路線增加車輛以較密集班次行駛，實施後發現殘障人士使用之頻率已有增加之趨勢，因之對於無障礙運輸服務潛在需求者之開發需長期培養，非一朝一日一蹴可及。

6.無障礙專車僅有一輛班次少且僅能在固定路線一定範圍內作部份及戶共乘服務，雖票價較復康巴士便宜，但較不能切合一些殘障者需百分之百及戶服務者需求，試行之成效有待車輛增加，班次密集後再觀查看其效果，固定路線無障礙專車之營運構想可解決目前復康巴士一車載一人又必須等候還程，其使用效益有限，若能行駛固定路線每車可由3-5人共乘。

7.鑑於美國洛山磯市CITYRIDE以中型車行駛各行政區，服務老殘之方式，對於將來發展固定路線無障礙專車營運方式是值得借鏡之思考方向，況且目前社區意識抬頭，無障礙專車可朝以開設「社區巴士」由社區自行經營，由政府酌予補貼方式，更能切合需求。

8.無障礙公車在營運上業者恐無法自給自足，需仰賴政府補貼，短期而言以營運損失為補貼重點，長期上宜考慮其整體經營經營效益。

9.本次示範運轉單位台北市公車處由於具有承辦復康巴士、博愛公車及敬老公車之經驗，事先的準備工作非常完備，尤其在駕駛員之甄選及訓練更值得其他業者借鏡。參與甄選之駕駛，他們均以能參加無障礙運輸服務為榮，均以奉獻心態來加入服務，由於駕駛員奉獻服務的態度，本次運轉操作深獲殘障乘客讚許，故日後推動時，除硬體之車輛輔助設備齊全外，服務人員甄選及訓練應為重點。

6.2 建  議

1.為順利推動大眾運輸政策，落實殘障運輸服務起見，在運輸工具短程仍宜以現有之公車加裝無障礙輔助設備以方便殘障者搭乘使用；長程而言，應引進低底盤公車打造技術或考慮立法規定自某一時間起，業者在汰換車輛時應考慮引進低底盤公車，使所有公車路線均能以符合無障礙之要求構成無障礙路網。

2.對於固定路線無障礙運輸服務之成本效益比較，發現以固定路線無障礙公車較合宜亦符合經濟原則，故應以無障礙公車為主要目標，而固定路線無障礙專車由於其路線之普及性、及戶性均有先天上之不足，而其功能可以彈性路線無障礙專車及計程車所取代且更有效率，建議固定路線無障礙專車不宜大規模推動。

3.鑑於國外在推動無障礙環境均由中央制定法案並強制執行，而各公私企業一體遵行方有現今之成果，故建議應考慮儘速修改相關法令以推動無障礙運輸政策，使依法有據，一體遵行，不能有例外，否則難有具體成效。