第五章 運轉操作之評估

5.1  評鑑指標之選擇

大眾運輸服務指標之目的不外乎期望大眾運輸系統能達到安全、迅速、舒適、便利、經濟及兼顧社會責任等目標，本計畫參考目前台北市交通局公車處所訂之評鑑項目及依據無障礙運書服務特性之需要，採用評鑑指標如下：

1.無障礙公車率：

此項無障礙公車率評鑑指標，主要係欲評量各營運單位對固定路線無障礙運輸服務之配合推動情形，其方式可以無障礙公車車輛數佔總公車車輛數之比例來評估，具體公式如下所示，其最低門檻標準，可依相關法規規定訂之。

無障礙公車車輛數

無障礙公車率 ＝                     × 100 ％

總公車車輛數

2.載客率：

本項指標是一綜合性之指標，影響此項指標值高低之因素頗多，因此乘載率是衡量無障礙運輸服務之服務成果與利用率的極佳指標，若其載客率長時間維持甚高之水準，除表示政府所推行之無障礙運輸服務頗受殘障者接受外，也代表此種運輸服務有其特定的市場需求，其潛在需求值得開發。而若載客率長期普遍在甚低之水平，則表示此種服務可能並不符合殘障同胞的願望，而其原因可能在於路線、車輛設備或整體周遭環境或宣導不足等問題，所以載客率之評鑑結果將是主管機關改善無障礙運輸服務政策及方向之重要參考指標，

總乘載殘障乘客數

載客率 ＝                           × 100 ％

總殘障班次數 × 客座數

3.班次頻率：

本項評鑑指標乃在控制無障礙運輸服務之服務品質，過低的班次將會大大降低殘障乘客的搭乘意願，並使無障礙運輸車輛之使用率過低，不但浪費無障礙運輸服務之資源，更減損了政府照顧殘障同胞之良善美意，因此適度的班次頻率極有必要。

總班次

班次頻率=             × 100 ％

總營運小時

4.準時性：

台灣地區由於市區道路交通極為擁擠，尤以台北市為甚，因此要求大眾運輸工具確實準點到達實有其難度，因此本研究建議以準點時刻前後十分鐘百分比為評鑑指標，此指標亦為控制無障礙運輸服務品質的指標之一。

超出前後十分鐘到站總次數

準點百分比=                                × 100 ％

總無障礙班次到站數

5.安全性：

由於無障礙運輸服務之主要服務對象係殘障同胞，其逃生應變能力遠較正常人為差，相對其安全標準就應較一般大眾運輸服務為高，本研究為完整地監督無障礙運輸之安全性，建議採取三項指標值來共同評量其安全程度。

肇事次數

(1)肇事率=

每百萬公里

違規次數

(2)違規率=

每百萬公里

故障次數(含無障礙設施故障次數)

(3)故障率=

每百萬公里

6.行駛平穩性：

無障礙運輸服務係以服務殘障同胞為主，因此駕駛者行駛車輛之平穩與否大大影響殘障同胞搭乘無障礙運輸服務之舒適感，也將間接影響殘障同胞使用無障礙大眾運輸之意願，因此無障礙運輸車輛行駛之平穩性應列為評鑑之重要指標，而平穩性之評鑑可分為三部分，分別為起動之平穩性、行駛中之平穩性及停車之平穩性等，行駛平穩性之評鑑資料需以乘客抽樣調查、檢查人員隨車調查或車內裝設儀器量測等方式獲得，可將調查等級分為六級分別為非常滿意、滿意、有點滿意、有點不滿意、不滿意及非常不滿意等六個等級，在分別配以 100分、80分、60分、40分、20分及 0分等六種分數，再以下列公式求算其得分。

Σ Ｘ＊Ｙ

得分=

Ｎ

Ｘ：表示乘客滿意程度之相對分數(100、80....)

Ｙ：表示乘客滿意程度之相對人數

Ｎ：表示總調查乘客數

7.服務態度：

由於殘障同胞動作較為遲緩，且可能處處需要駕駛員之協助與關照，因此駕駛者之服務態度對無障礙運輸之推展是否成功，會造成直接且重大的影響，此項評鑑項目應評鑑駕駛者是否主動協助殘障乘客、態度是否親切、並具耐性，本項評鑑資料之取得仍需以問卷調查方式直接調查而得，調查所得資料處理方式可如行駛平穩性，即亦將調查等級分為六級分別為非常滿意、滿意、有點滿意、有點不滿意、不滿意及非常不滿意等六個等級，在分別配以 100分、80分、60分、40分、20分及 0分等六種分數，再以下列公式求算其得分。

Σ Ｘ＊Ｙ

得分=

Ｎ

Ｘ：表示乘客滿意程度之相對分數(100、80....)

Ｙ：表示乘客滿意程度之相對人數

Ｎ：表示總調查乘客數

5.2績效評鑑制度之建立

為便於主管機關使用本研究所研擬之評鑑辦法，對各無障礙運輸服務單位進行評鑑，本研究建立之無障礙公車營運服務指標評定基準表如表5.1所示，該表之內容包含評鑑項目、評鑑分數估算公式、門檻值、權重、得分及估算說明，其中有關門檻值部分，除無障礙公車比例，本研究建議應由主管機關深入研究後訂之外，其餘各評鑑指標之門檻值皆有訂定，而有關權重部分，由於無障礙運輸服務之乘客，其逃生及保護自己之能力較差，因此本研究在安全指標方面共研訂了肇事率、違規率及故障率三項指標，每一指標之權重各為百分之十，三個指標則共佔百分之三十之權重，另有關無障礙公車率指標方面，由於此項指標係法率規定之基本規範，有必要要求業者予以遵循，因此給予稍高之權重，本研究建議給予百分之二十之權重，其餘指標則各為百分之十之權重。

建議之無障礙公車營運服務指標評定基準表如表5.1所示，由估算表中可計算出門檻標準總得分數為六十分，而被評鑑單位最高總得分為一百分，主管機關則可從門檻標準總得分數與滿分之間，規劃幾個獎勵等級，分別給予合宜的獎勵金額，惟被評鑑單位若有一評鑑指標未達門檻標準者，則無論其總分是否超過六十分，即失去被獎勵資格，且應追蹤考核改善至達各項評鑑指標門檻為止。

表5.1 無障礙公車營運服務指標評定基準表

評鑑項目

公       式

門檻值

權重

得分

估算說明

無障礙公車率

無障礙公車車輛數

× 100 ％

公車車輛數

法律訂之

20%

達門檻為60分每增加1%，增加3分。

載客率

總乘載殘障乘客數

× 100 ％

總殘障班次數 × 客座數

25%

10%

達門檻為60分，每增加5%增加5分。

班次頻率     總班次

× 100 ％

總營運小時

50%

10%

達門檻為60分每增加6%，增加5分。

準時性 超出前後十分鐘到站總次數

× 100 ％

總無障礙班次到站數

80%10%

達門檻為60分每增加5%增加10分。

肇事率  肇事次數

每百萬公里

2.8次每百萬公里

10%

達門檻為60分每百萬公里減少0.5次增加8分。

違規率

違規次數

每百萬公里

3.4次每百萬公里

10%

達門檻為60分每百萬公里減少0.5次增加6分。

故障率

故障次數(含無障礙設施故障次數)

每百萬公里

5.9次每百萬公里10%

達門檻為60分每百萬公里減少0.5次，增加4分。

行駛平穩性

Σ Ｘ＊Ｙ

得分=

Ｎ

Ｘ：表示乘客滿意程度之相對分數(100、80....)

Ｙ：表示乘客滿意程度之相對人數

Ｎ：表示總調查乘客數

80分

10%

達門檻為60分每增加5分，增加評鑑得分數10分。

服務態度          Σ Ｘ＊Ｙ

得分=

Ｎ

Ｘ：表示乘客滿意程度之相對分數(100、80....)

Ｙ：表示乘客滿意程度之相對人數

Ｎ：表示總調查乘客數

80分

10%

達門檻為60分每增加5分，增加評鑑得分數10分。

表5.1 無障礙公車營運服務指標評定基準表

評鑑指標計算方式說明須知

1.無障礙公車率：

剛好符合法率規定百分比者，給予六十分，其後每增加一個百分點之無障礙公車，則增加三分，滿分為一百分。

2.載客率：

剛好符合最低門檻百分之二十五者，給六十分，其後每增加五個百分點，則增加其五分之得分，滿分為一百分。

3.班次頻率：

剛好達百分之五十者，給六十分，其後每增加六個百分點，則增加其五分之得分，滿分為一百分。

4.準時性：

剛好達門檻值百分之八十者，給予六十分，其後每增加五個百分點，則增加十分之得分，滿分為一百分。

6.肇事率：

剛好達最高門檻值則每百萬公理二點八次者，給六十分，其後每百萬公里下降零點五次者，增加其八分之得分，滿分為一百分。

7.違規率：

剛好達最高門檻值則每百萬公理三點四次者，給六十分，其後每百萬公里下降零點五次者，增加其六分之得分，滿分為一百分。

8.故障率：

剛好達最高門檻值則每百萬公理五點九次者，給六十分，其後每百萬公里下降零點五次者，增加其四分之得分，滿分為一百分。

9.行駛平穩性：

達門檻分數八十分者，給予六十分，其後每增加五分之得分，則增加其評鑑得分數十分。

10.服務態度：

達門檻分數八十分者，給予六十分，其後每增加五分之得分，則增加其評鑑得分數十分。

5.3  運轉操作檢討及修正

5.3.1新車採購事宜

本計畫原計畫係配合台北市公車處八十五年度預備新購四十輛無障礙專車中，選取部份專車投入固定路線，另一部份專車則投入彈性及戶服務，藉以評估二者之績效差異；然由於開標作業不及，致使原計畫四十輛無障礙專車無法加入運轉試作，另一輛無障礙車國外進口，原計畫展示方式是引進德國低底盤公車，唯因預算有限，無法購置新車，又中古大客車依法不准進口，改由美國進口道奇RAM3500系列MAXIWAGON型無障礙專車，其有十個坐椅供10位非使用輪椅者或5位乘坐輪椅殘障人士共乘之需，其規格如表5.2，車型外觀及內部配置如圖4-1 至圖4-6。該部無障礙專車並配備行動電話，供作車輛調度及殘障人士叫車之用，並將叫車電話明顯標示於車廂外面，電話「092-010696」及「無障礙專車」等字樣。

5.3.2車輛改（加）裝事宜

經由台北市公車處協助提供三部國瑞牌220匹馬力冷氣公車，經加裝昇降機及新型站名播報器，由於係改裝車輛車齡較高，且為遷就原有車體結構及管線之限制，在改裝過程較困難，然經多方努力其輔助設施功能仍能達到預期效果。

表5.2 道奇牌無障礙專車規格表

一、底盤：美國道奇牌 RAM3500型

引擎：v-8型 448/3250 KGM/RPM

二、車體：美國 detroit 廠打造

三、車輛總重量（GVW）：3868KG

四、完成車規格：

全長 5872㎜  全高 2743㎜

全寬 2027㎜  後懸 1773㎜  軸距3241㎜

走道寬：

門框高： 500㎜

門框寬：1524㎜

安全門高：1198㎜

安全門寬：1252㎜

安全門下緣距地高：853㎜

內高：1890㎜

椅距：900㎜

椅墊深：445㎜

扶手或拉桿：有

上下車扶手：有

總排氣量：5900㏄

載客座位（包括司機）：11座或5座輪椅。

- 五、輔助設備：昇降機壹台

- 5.3.3運轉操作實施

(ll日期：

自民國八十五年五月二十八日起試行

(實施路線：

沿台北市聯營公車二七七路線，自市立療ll經士林至榮民總醫院，詳如277路線圖。

車種及服務對象

（1）無障礙公車

以領有殘障手冊之殘障者為優先，一般乘客亦可搭乘。

（2）無障礙專車

- 專為殘障者提供服務，設有五個輪椅位置，以277沿路線300公尺範圍內，提供及戶服務共乘。車上設有行動電話「092-010696」供呼叫車。

收費：

無障礙公車依大型冷氣公車收費。

無障礙專車依大型冷氣公車全票收費。

班次

277無障礙公車班次表

市療站發車時間

榮總站發車時間

06：30

11：50

17：30

06：3012：3017：50

07：00

12：30

18：00

07：10

13：10

18：30

07：30

13：10

18：30

07：50

13：50

19：10

08：00

13：50

19：00

08：30

14：30

19：50

08：30

14：30

20：30

09：10

15：10

20：30

09：10

15：10

21：10

09：50

15：50

21：10

09：50

15：50

21：50

10：30

16：10

21：50

10：30

16：30

22：30

11：10

16：30

22：30

11：10

17：00

11：50

17：10

無障礙專車班次表

松德站發車時間

榮總站發車時間

06：50

16：00

09：00

18：00

12：00

20：00

14：00

21：30

5.3.4運轉操作遭遇問題

1.道路環境

台北市區車多道路擁擠車流頻繁，道路兩邊違規併排停車嚴重，公車欲正確停靠站牌非常困難，造成殘障同胞搭車之困擾，在某些路段，無障礙公（專）車，因駕駛員服務乘坐輪椅之殘障同胞，操作昇降機及固定輪椅等工作，至少需費時六分鐘，尤其在道路狹窄路段或公車專用道，上下輪椅乘客時影響車流甚鉅，常常引起後續公車乘客及小轎車駕駛之抱怨。

2.站牌及候車環境

台北市區雖在無障礙空間環境雖較其他城市完善，但輪椅上下坡道，導盲道經常為不守法機車騎士所佔用，致使上下車產生困難，尤其乘坐輪椅者更寸步難行，尚有一些路段騎樓走廊與人行道亦有高低差等問題，影響輪椅進出，站牌附近環境須加強改善符合無障礙環境，方能使坐輪椅者順利到達乘車站，進而使用無障礙運輸服務。

公車彎附近經常有不守法轎車司機臨時停車，造成公車不能正確停靠站牌，致使乘坐輪椅者不能上下，引起抱怨。

3.駕駛員獎金

目前行駛無障礙公（專）車於277路線5輛車約佔該路線車輛之四分之一，277路線基本上為台北市公車處幾條較高營收路線之一，依台北市公車處營運獎金發放規定，營收載客越高所得獎金越高，行駛無障礙公車雖可並載一般乘客，但由於其行車速度較慢，一般趕上班之民眾較不喜歡搭乘，載客少則獎金相形降低，影響駕駛員駕駛該車種之意願，故駕駛員營運獎金應以平均獎金支給外宜以加成或另給予其他有形無形之獎勵方可吸引更多駕駛加入。

4.營運補貼問題

本次運轉操作示範承蒙台北市公車處大力協助配合，其雖為公營單位，但仍係事業單位亦有盈虧壓力，依277線公車一般公車及無障礙公車二者營收比較，無障礙公車之營收僅為一般公車營收三分之一弱，而所投入之成本卻較大，目前台北市政府亦有編列預算補貼其服務路線之虧損，唯仍無法彌補其支出，故如何有效以營運補貼來誘導業者加入將是重要因素。

5.3.5運轉操作實績及檢討

由表5.3 博愛公車運轉績效比較表統計資料顯示，博愛公車由原來之2車18班次增至運轉操作試行示範之5車52班次，其營運績效與前期各月比較，略有增加亦可證明增加班次可吸引旅客搭乘，根據實際觀察結果，在運轉期間每天無障礙公車所載殘障人士亦有增加之趨勢，由原先之平均每天1.6人增至平均每天4.4人，亦即由於班次增加吸引更多殘障人士運用公車當作其交通工具是可喜現象。

台北市公車處由於具有承辦復康巴士、博愛公車及敬老公車之經驗，在事先的準備工作非常完備，尤其在駕駛員之甄選及訓練更值得其他業者借鏡，如同前述所提行駛無障礙公車營運獎金較一般公車少約三分之一，唯參與甄選之駕駛，他們均以能參加無障礙運輸服務為榮，在甄選過程競爭劇烈，訓練期間亦非常用心，故新增三輛無障礙公車時，儲備人員均以奉獻心態來加入服務，並希望能擴大至其他路線，使其能服務更多老殘人士。由於駕駛員奉獻服務的態度，本次運轉操作深獲殘障乘客讚許，尤其是乘坐輪椅者。

另無障礙專車，因車輛僅一輛，配置台北市公車處現行復康巴士行駛往榮總及277路線附近地區，每天平均載客2-4人之間，其效果尚難評估。

表5.3 博愛公車運轉績效比較表

項

別

期間

車別

84/11/01

84/11/30

84/12/01

84/12/31

85/01/01

85/01/31

85/05/28

85/06/15

每班

博愛公車

16

1818

19.48

載客

（人/班）

一般公車

46

47

44

49

每車公里

博愛公車

17.4719.10

18.74

19.73

營  收

（元/公里）

一般公車50.20

50.86

48.09

52.80

資料來源：台北市公共汽車管理處統計本研究整理