第一章  前言

1.1 研究背景

交通部運研所曾於民國65年及民國75年辦理台灣地區整體運輸系統之規劃及修訂工作，然而整體運輸規劃本即具有定期通盤檢討修訂之必要，加上近十年來台灣地區經濟成長極為迅速且有運輸新科技之引進，致整體運輸系統在架構及使用上，均有相當程度之衝擊與改變，因此亟需進行第三期整體運輸系統規劃之修訂工作。交通部運研所已於民國84年完成「第三期台灣地區整體運輸系統規劃－旅運特性及交通調查分析評估」，工作內容包含各運輸系統之現況與供需分析，台灣地區各運輸系統民國84年之旅次起迄表建立，本研究承續上述計畫之研究成果，進行整體運輸需求模式之校估與驗證工作，作為後續推動第三期整體運輸系統規劃修訂工作之應用工具。

由於本研究研究項目繁多，且各模式之關係及建立過程均非常複雜，因此除將所有成果彙整成總報告外，另外針對客運及貨運兩大模式校估與建立過程使用之方法與結果彙整成技術報告，以作為深入探討與參考之依據。

本報告為客運模式之技術報告，以下首乃就本研究之研究範圍及對象說明如下：

1.研究範圍

(1)空間範圍：台灣地區(含金門、馬祖地區)

(2)時間範圍：以民國84年為基年，並以民國114年(公元2025年)為規劃目標年。此外，本研究設定民國89年、民國94年、民國104年及民國109年為中間年，以反映在不同年期運輸路網與運輸需求的變化。

2.研究對象

本研究研究對象如圖1.1-1，依種類可分為客運及貨運，本報告僅說明客運部份之相關模式，系統則包括國際、島際、城際及都市運輸四大體系；若就其運具別分，則包括公路、鐵路、空運及機場、海運及港埠。

1 - 2

c:\6054\final\passenger\ch1.doc

圖1.1-1  研究對象組成圖

1.2 整體模式建立架構

台灣地區客運需求整體模式以台灣本島為主軸，使用總體程序性運輸需求模式建立及校估模式。旅次發生模式建立由於本模式處理之旅次長度差異很大，因此依旅次特性分為三類旅次，分別建立個別之產生及吸引模式。其中20公里以內之短途旅次稱為P1旅次，旅次長度在50公里以內、20公里以上之旅次稱為P2旅次，長度在50公里以上之長途旅次稱為P3旅次；旅次分佈模式亦依三類旅次分別加以校估建立，使模式結果充份反映旅次特性。

運具分配模式將P1及P2旅次合併建立短途運具分配模式，其中先以初步運具分配模式將各地差異極大之計程車旅次先予分出後，再進行主要運具分配模式構建，因本模式係以既有都會區模式為基礎進行運具特定常數校估，大眾旅次中之大客車或鐵路旅次無法直接由模式求得，因此，本研究建立大眾旅次處理模式以路網指派回推起迄量方法求算其起迄旅次；另針對P3旅次則建立長途運具分配模式並進行相關運具分配求算工作。而主要運輸場站包括台鐵主要車站及高鐵車站則建立聯外運具分配模式以求得這些場站聯外交通運具分配情形。

國際航空客運需求模式亦採總體程序性模式，並依本國籍及外國籍旅客分別校估模式，以反映旅次之特性；旅次分佈模式則依各分區之特性以成長率法為模式基礎。為掌握國際機場區位及航線對國際空運旅次之影響，建立機場分派模式，以校估建立各國際機場之服務範圍，求算各國際機場之進出旅客量，並以初步運具分配模式，將遊覽車旅次先行估算，其他主要運具則建立機場聯外運具分配模式進行分析預測。

離島客運由於海空運量差異懸殊且旅次特性差別亦大，因此分別構建模式，但均採用總體程序性模式，且無論是海空運均透過運輸場站將運量分派到本島各交通分區，因此在離島空運模式架構中建立國內機場分派模式，求算各國內機場進出旅客量；在離島海運模式架構中建立港口分派模式，求算各港口進出旅客量，再分別建立聯外運具分配模式進行運具分配預估。

最後採所有運具之旅次量預測結果轉換為車旅次量，並依各運輸系統路網特性進行交通量指派，指派前須併入由貨運需求模式所求得之各交通分區貨運量車旅次，以進行總量交通量指派校估，詳細流程及各模組間關係詳見圖1.2-1。

1 - 4

c:\6054\final\8708\total\ch5.doc

圖1.2-1  台灣地區客運需求模式整體架構

台灣地區客運需求模式建立

本島旅次發生模式建立

本島旅次分佈模式建立

國際空運旅次

發生模式建立

離島空運旅次

發生模式建立

離島海運旅次

發生模式建立

本島短途初步運具分配模式建立

本島長途運具分配模式建立

本島短途運具分配模式建立

計程車車旅次轉換

小客車車旅次轉換

機車車旅次轉換

大眾旅次處理模式

大客車車旅次轉換

捷運旅次

台鐵主要車站聯外運具分配模式建立

小客車車旅次轉換

機車車旅次轉換

大客車車旅次轉換

計程車車旅次轉換

高鐵站聯外運具分配模式建立

台鐵旅次

小客車車旅次轉換

大客車車旅次轉換

航空旅次

A

B

C

D1

D1

F

A

C

B

D

E

台鐵旅次

B

C

D

A

B

D

小客車車旅次轉換

機車車旅次轉換

大客車車旅次轉換

計程車車旅次轉換

捷運旅次

E

B

C

D

A

高鐵旅次

註：     －車旅次矩陣整合連接符號

－模式操作流程連接符號

國際空運旅次分佈模式建立

國際空運機場分派模式建立

國際機場初步運具

分配模式建立

小客車車旅次轉換

國際機場聯外運具

分配模式建立

遊覽車車旅次轉換

計程車車旅次轉換

航空旅次

大眾旅次處理模式

大客車車旅次轉換

捷運旅次

D

A

A

E

B

E

H

註：     －車旅次矩陣整合連接符號

－模式操作流程連接符號

1 - 5

c:\6054\final\8708\total\ch5.doc

圖1.2-1  台灣地區客運需求模式整體架構(續一)

註：     表四頁整頁連接符號

表資料連接符號

小客車車旅次轉換

機車車旅次轉換

計程車車旅次轉換

大眾旅次處理模式

離島空運旅次分佈模式建立

大客車車旅次轉換

國內機場分派模式建立

捷運旅次

國內機場聯外運具分配模式建立

離島海運旅次分佈模式建立

港口分派模式建立

港口聯外運具分配模式

小客車車旅次轉換

機車車旅次轉換

計程車車旅次轉換

A

C

E

B

H

F

D

B

A

C

B

C

1 - 6

c:\6054\final\8708\total\ch5.doc

圖1.2-1  台灣地區客運需求模式整體架構(續二)

1 - 7

車旅次矩陣整合

交通量指派檢核

目標年交通量預測

運輸系統路網

貨運車旅次矩陣

A

B

C

D

E

台灣地區貨運需求模式建立

圖1.2-1  台灣地區客運需求模式整體架構(續三)

c:\6054\final\8708\total\ch5.doc