第二章  台灣本島客運需求模式建立與預測

2.1 模式建立流程

台灣本島客運需求模式建立流程如圖2.1-1所示，係依據程序性旅運需求模式架構建立台灣本島客運需求模式。本模式構建作業乃就基年旅次起迄資料進行橫斷面分析，若逕以該單年資料所構建模式作為長期整體旅次預測依據，恐增生預測結果之偏誤。因此本研究將就台灣本島歷年客運需求總量之變化情形，進行時間序列資料分析以建立總量模式，作為控制台灣本島旅次預測總量之依據。

檢討一、二期台灣地區整體運輸系統規劃及ITDPS模式

旅次發生模式建立

社經資枓

修正模式

各類旅次調查值

比對結果

是否合理

否

是

各類旅次

總量控制

路網特性資料

A

圖2.1-1  台灣本島客運需求模式建立流程

阻抗因子校估

旅次分佈模式建立

一般化成本矩陣

否

現況起迄表

修正模式

運具分配模式建立

運具分配率

比對結果

是否合理

比對結果

是否合理

是

各運具

效用函數校估

旅行成本資料

社經資料

現況運具

分配率

否

修正模式

車旅次轉換

交通量指派模式

比對結果

是否合理

是

場站聯外運具分配結果

路網屬性修正

屏柵線交通量調查值

否

修正模式

是

台灣地區本島客運需求預測

A

圖2.1-1  台灣本島客運需求模式建立流程(續)

2.2 總量預測模式建立與預測

本研究將本島旅次依長度分為三類旅次，分別為P1、P2及P3旅次，因此在進行總量控制時，本應個別建立總量預測模式，但其中P1旅次(20公里以內旅次)除於「第三期台灣地區整體運輸系統規劃－旅運特性及交通調查分析評估」計畫中建立民國84年旅次資料外，歷史資料非常缺乏，而20公里以上城際旅次則於相關研究中有整理歷年資料，較為充份而完整，因此本研究建立城際旅次總量預測模式，以作為調整P2及P3旅次量之依據。

1.建立方法與流程

台灣本島客運總量模式建立流程如圖2.2-1所示。本研究應用蒐集整理所得資料建立城際旅次總量模式。

建立城際旅次總量模式之資料來源主要參考「運輸資料分析」中之客運旅次統計資料，並配合「台灣地區西部走廊高速運輸系統對整體運輸系統運量影響之研究」之數據進行調整，而該等資料之城際旅次係定義為旅次長度在20公里以上之旅次。本研究首先分析歷年城際旅次數與社經資料之相關性，繼以迴歸分析法建立城際旅次總量模式。

歷年社經資料

社經預測資料

相關研究城際旅次歷年資料(51~79)

歷年台灣地區

旅次總量資料(51~84)

配適時間序列模式

51~84年城際旅次總量資料建立

目標年台灣地區

城際旅次預測總量

建立城際旅次

總量預測模式

圖2.2-1  台灣本島客運總量模式建立流程圖

2.基年校估與驗證

本研究整理得歷年城際旅次總量如表2.2-1所示，並與相關社經資料配適建立城際旅次總量預測模式為，結果如下：

年城際旅次仟人數/仟人口數=12.90114+0.331963×(每年小汽車總數/仟人口數)

(14.6145)  (32.1472)      R2=0.9819

表2.2-1  台灣地區歷年城際旅次量

| 年期(民國) | 城際旅次(仟人／年) |
| --- | --- |
| 65 | 245,601 |
| 66 | 257,855 |
| 67 | 311,191 |
| 68 | 361,632 |
| 69 | 411,822 |
| 70 | 435,553 |
| 71 | 462,744 |
| 72 | 511,747 |
| 73 | 551,646 |
| 74 | 566,335 |
| 75 | 592,705 |
| 76 | 627,333 |
| 77 | 708,893 |
| 78 | 764,170 |
| 79 | 845,114 |
| 80 | 1,072,587 |
| 81 | 1,197,760 |
| 82 | 1,323,792 |
| 83 | 1,443,415 |
| 84 | 1,480,180 |

資料來源：1.「台灣地區西部走廊高速運輸系統對整體運輸系統運量影響之研究」，交通部運輸研究所，民國79年。

2.本研究整理。

3.預測模式建立與結果說明

將各預測年之相關社經資料輸入模式，即得城際旅次總量預測結果。經由城際旅次總量模式之推估結果為年資料，在模式預測之應用方面，本研究係就模式預測之旅次總數推算各預測年相對於基年之城際旅次成長率，作為城際旅次總量控制上限之依據，各年期之成長率預測結果如表2.2-2所示。

表2.2-2  台灣地區各年城際旅次成長率

| 年期(民國) | 84年 | 89年 | 94年 | 104年 | 109年 | 114年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年成長率(%) | － | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 2.1 | 2.1 |

資料來源：本研究預測。

2.3 旅次發生模式建立與預測

1.建立方法與流程

台灣本島客運旅次發生模式建立流程如圖2.3-1所示。本研究係依據「第三期台灣地區整體運輸系統規劃-旅運特性及交通調查分析評估」所彙整之民國84年台灣地區全日旅次起迄矩陣作為模式構建之基礎，配合既有資料型態，採用迴歸分析法構建旅次發生模式。

本研究考量全島旅次特性差異極大，因此先進行旅次特性分類，本研究參考「台灣地區整體運輸需求分析與預測」之旅次分類方式，並檢討該案中將長途城際旅次與非三大都會區(台北、高雄、台中)之短途旅次合併建立模式之情形，重新定義旅次分類方式，本研究以353交通分區為依據，依特性將旅次分為三大類：

(1)第一類為旅次長度在20公里以內之區內旅次。

(2)第二類為旅次長度在20~50公里之短途城際旅次。

(3)第三類為旅次長度在50公里以上的長途城際旅次。

經測試分析發現，台灣東、西部地區影響城際旅次發生之因素不同，本研究考量反映地區旅次特性之差異，而將第二、三類旅次進一步分為西部、東部兩大區域構建模式，除花蓮縣、台東縣屬東部區域外，其餘皆為西部區域。

圖2.3-1  台灣本島客運旅次發生模式建立流程

2.基年校估與驗證

經分析社經資料與各類旅次相關性，本研究所建立之旅次發生模式為：

P1=1.584236×CARMOT＋1.276804×EMP23

(24.176)              (17.306)    R2=0.8914

P2W=0.008361×INC＋0.038122×PC2P

(8.459)            (10.843)   R2=0.6948

P2E=0.131488×CAR＋0.143261×C2P

(1.768)           (7.277)   R2=0.7980

P3W=0.195314×CAR＋0.115713×C3P

(20.845)           (5.469)   R2=0.7511

P3E=2.242543×CC3P

(12.946)     R2=0.8605

A2W=0.008327×INC＋0.038282×PC2A

(8.478)           (10.958)    R2=0.6976

A2E=0.132064×CAR＋0.143194×C2A

(1.776)            (7.272)   R2=0.7980

A3W=0.196308×CAR＋0.113926×C3A

(20.816)           (5.35)   R2=0.7494

A3E=2.258939×CC3A

(12.979)    R2=0.8611

其中：

| P1 | ： | 區內旅次數(人次/日) |
| --- | --- | --- |
| P2W | ： | 西部區域短途城際旅次產生數(人次/日) |
| P2E | ： | 東部區域短途城際旅次產生數(人次/日) |
| P3W | ： | 西部區域長途城際旅次產生數(人次/日) |
| P3E | ： | 東部區域長途城際旅次產生數(人次/日) |
| A2W | ： | 西部區域短途城際旅次吸引數(人次/日) |
| A2E | ： | 東部區域短途城際旅次吸引數(人次/日) |
| A3W | ： | 西部區域長途城際旅次吸引數(人次/日) |
| A3E | ： | 東部區域長途城際旅次吸引數(人次/日) |
| CAR | ： | 小型車總數(輛) |
| CARMOT | ： | 小型車+機車總數(輛) |
| EMP23 | ： | 二級+三級及業人口數(人) |
| INC | ： | 平均家戶年所得(元) |
| C2P | ： | P2旅次起點可及性(×10000) |
| C2A | ： | A2旅次迄點可及性(×10000) |
| C3P | ： | P3旅次起點可及性(×10000) |
| C3A | ： | A3旅次迄點可及性(×10000) |
| PC2P | ： | 人口數×P2旅次起點可及性 |
| PC2A | ： | 人口數×A2旅次迄點可及性 |
| CC3P | ： | 小型車×P3旅次起點可及性 |
| CC3A | ： | 小型車×A3旅次迄點可及性 |

上述之可及性定義如下：

CXPi=åj1tijåj1Nij    ，   CXAj=åi1tijåj1Nij

其中：

| ｔij | ： | 表起迄點間旅行時間 |
| --- | --- | --- |
| N ij | ： | 若i區至j區之旅次屬於第P類，則 N ij=1；否則 N ij=0。 |

本研究以353交通分區之社經資料代入上述模式進行驗證工作，表2.3-1為基年台灣本島全日旅次發生模式值與調查值之比較。整體而言，除西部區域長途城際旅次之旅次量誤差超過4%外，其他旅次發生總數之模式值與調查值誤差均在4%以內。

表2.3-1  基年台灣本島全日旅次發生模式值與調查值之比較表

單位：人次/日

| 旅次類別 | 模式值 | 調查值 | 誤差% |
| --- | --- | --- | --- |
| P1旅次 | 30,181,064 | 31,086,874 | 2.91% |
| P2W旅次 | 4,258,624 | 4,322,667 | 1.48% |
| P2E旅次 | 107,629 | 104,251 | -3.24% |
| P3W旅次 | 965,799 | 1,007,615 | 4.15% |
| P3E旅次 | 90,283 | 90,537 | 0.28% |
| A2W旅次 | 4,257,914 | 4,322,531 | 1.49% |
| A2E旅次 | 107,612 | 104,259 | -3.22% |
| A3W旅次 | 964,289 | 1,006,744 | 4.22% |
| A3E旅次 | 91,046 | 91,204 | 0.17% |

資料來源：本研究預測。

由於模式未能全面解釋複雜的旅次行為，致各分區旅次發生數模式值與調查值有所差異，須進一步引進社經調整因子(K-Factor)，以校正模式值。為避免模式值之過分扭曲，且考量本研究範圍涵蓋整個台灣地區，因此界定社經調整因子範圍介於0.5~2.0之間，以避免旅次被過份扭曲。表2.3-2及表2.3-3為修正後之台灣本島各縣市旅次發生模式值及模式值與調查值之誤差。其中P1旅次總數誤差為0.24%，P2城際旅次誤差約為-4.05~-4.06%，P3長途城際旅次誤差為-6.60~-6.66%。

理論上台灣地區全日起迄旅次數是相等的，因此須針對模式輸出值進行旅次數調整，其中P1旅次屬20公里以內之短途旅次，本研究假設各交通分區全日之起迄旅次量相等，而P2及P3旅次為長度較長之城際旅次，因此各分區起迄量可能不盡相同，所以本研究採P2加P3旅次產生總量等於吸引總量之調整方法，調整A2與A3旅次總量，使城際旅次起迄總量相等。

表2.3-2  修正後之台灣本島各縣市旅次發生模式值一覽表

單位：人次/日

| 縣市別 | P1旅次 | P2旅次 | P3旅次 | A2旅次 | A3旅次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 344,149 | 81,727 | 11,347 | 82,856 | 11,284 |
| 台北市 | 5,614,417 | 275,789 | 108,363 | 273,372 | 108,541 |
| 台北縣 | 3,357,997 | 391,500 | 88,035 | 393,621 | 87,878 |
| 桃園縣 | 1,737,133 | 313,618 | 64,652 | 313,706 | 64,475 |
| 新竹市 | 474,000 | 67,802 | 31,004 | 67,451 | 31,025 |
| 新竹縣 | 346,740 | 113,962 | 24,703 | 113,718 | 24,309 |
| 宜蘭縣 | 529,840 | 98,457 | 30,358 | 98,377 | 30,420 |
| 苗栗縣 | 545,305 | 205,706 | 39,012 | 204,907 | 38,820 |
| 台中市 | 1,958,199 | 111,042 | 58,285 | 110,991 | 58,515 |
| 台中縣 | 2,206,924 | 210,999 | 57,255 | 210,899 | 56,943 |
| 南投縣 | 513,772 | 149,695 | 31,597 | 150,293 | 31,663 |
| 彰化縣 | 1,378,289 | 311,153 | 44,732 | 311,768 | 44,866 |
| 雲林縣 | 562,704 | 131,222 | 32,889 | 130,683 | 32,936 |
| 嘉義市 | 359,795 | 73,664 | 21,253 | 73,709 | 21,320 |
| 嘉義縣 | 491,822 | 254,420 | 32,048 | 254,416 | 31,976 |
| 台南市 | 1,235,630 | 98,608 | 38,447 | 99,767 | 36,904 |
| 台南縣 | 1,824,488 | 278,686 | 57,562 | 277,881 | 57,731 |
| 高雄市 | 3,241,734 | 338,967 | 85,166 | 338,147 | 85,746 |
| 高雄縣 | 1,676,226 | 391,721 | 57,082 | 391,595 | 56,959 |
| 屏東縣 | 1,146,461 | 359,886 | 52,009 | 359,757 | 51,978 |
| 台東縣 | 273,550 | 48,649 | 41,397 | 48,609 | 41,824 |
| 花蓮縣 | 361,889 | 58,980 | 48,886 | 59,003 | 49,222 |
| 合計 | 30,181,064 | 4,366,253 | 1,056,083 | 4,365,526 | 1,055,335 |

資料來源：本研究校估。

表2.3-3  台灣本島各縣市旅次發生模式修正值與調查值誤差表

單位：%

| 縣市別 | P1旅次 | P2旅次 | P3旅次 | A2旅次 | A3旅次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 台北市 | -1.40% | 2.00% | 0.00% | 2.04% | 0.00% |
| 台北縣 | 0.72% | 2.36% | -7.21% | 2.29% | -7.22% |
| 桃園縣 | 0.79% | 0.11% | -9.15% | 0.13% | -9.09% |
| 新竹市 | 1.33% | 0.00% | -13.09% | 0.00% | -13.02% |
| 新竹縣 | 4.21% | 11.92% | -6.01% | 11.95% | -3.55% |
| 宜蘭縣 | 1.11% | 9.03% | -14.80% | 9.00% | -14.98% |
| 苗栗縣 | 0.70% | 2.02% | 2.21% | 2.07% | 2.23% |
| 台中市 | 0.00% | 4.25% | 0.00% | 4.36% | 0.00% |
| 台中縣 | 0.05% | 10.51% | -12.76% | 10.51% | -12.63% |
| 南投縣 | 3.35% | 0.54% | -10.22% | 0.51% | -10.48% |
| 彰化縣 | 0.38% | -13.09% | 29.15% | -13.09% | 29.04% |
| 雲林縣 | 2.01% | 8.37% | 21.95% | 8.03% | 21.34% |
| 嘉義市 | 0.00% | -9.79% | -8.90% | -9.73% | -9.17% |
| 嘉義縣 | 1.90% | -25.84% | -20.24% | -25.87% | -20.48% |
| 台南市 | 0.00% | 0.90% | 0.00% | 0.94% | 0.00% |
| 台南縣 | -1.19% | -17.41% | 3.86% | -17.41% | 3.70% |
| 高雄市 | -0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.64% |
| 高雄縣 | 1.89% | -17.26% | -32.80% | -17.31% | -33.03% |
| 屏東縣 | 3.17% | 6.37% | -8.25% | 6.35% | -8.61% |
| 台東縣 | 0.39% | 5.95% | -19.39% | 5.92% | -19.42% |
| 花蓮縣 | 0.60% | -0.13% | -7.65% | -0.15% | -7.50% |
| 合計 | 0.24% | -4.05% | -6.60% | -4.06% | -6.66% |

資料來源：本研究校估。

3.預測模式建立與結果說明

根據前章所構建之旅次發生模式，輸入各預測年期之人口、二、三級及業人口與汽機車總數等社經預測資料，經社經調整因子修正，即得各預測年期之旅次發生數。

(1)P1旅次

P1旅次之預測結果如表2.3-4，整體而言，P1旅次雖逐年增加，但年平均成長率有逐年趨緩之趨勢。

(2)P2旅次

表2.3-5為P2旅次之預測結果，民國94年由於中、南二高、西濱及一高拓寬等重大建設完成，加上高鐵營運，因此使得西部走廊各縣市有較高之旅次成長。

民國104年以後之P2旅次年平均成長率之幅度即不若89~94年來的高，且有逐漸趨緩之趨勢。

民國109年由於中橫快速公路、國道南橫公路及國道東部公路(花蓮台東段)完成，因此東部之花蓮及台東成長率提高。

(3)P3旅次

表2.3-6為P3旅次之預測結果，由該表得知，各縣市P3長途旅次之年平均成長率亦有逐年減緩之趨勢，但在民國109年因國道東部公路(花蓮台東段)完成，因此東部之花蓮及台東之P3長途旅次大幅增加，致使總P3旅次成長率高於前104年度。

(4)總旅次

雖然由表2.3-4~2.3-6顯示，各縣市不同旅次長度之P1、P2及P3旅次在不同年期因建設計畫完成不同而有消長互見之情形，但各縣市之總旅次仍然是一成長之趨勢，表2.3-7即為各縣市總旅次之預測結果彙整。

整體而言，台灣地區之總旅次數成長幅度有逐年減緩之趨勢，由89年之2.62%年平均成長率逐年降低至114年之0.88%。

表2.3-4  P1旅次預測結果與成長率

| 年期 | 84年 | 89年 |  | 94年 |  | 104年 |  | 109年 |  | 114年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 縣市 | 人旅次/日 | 人旅次/日 | 成長率 | 人旅次/日 | 成長率 | 人旅次/日 | 成長率 | 人旅次/日 | 成長率 | 人旅次/日 | 成長率 |
| 基隆市 | 344,148 | 410,828 | 3.61% | 456,184 | 2.12% | 515,948 | 1.24% | 539,964 | 0.91% | 561,676 | 0.79% |
| 台北市 | 5,634,148 | 6,289,956 | 2.23% | 6,619,328 | 1.03% | 6,781,712 | 0.24% | 6,788,408 | 0.02% | 6,775,384 | -0.04% |
| 台北縣 | 3,366,904 | 3,835,884 | 2.64% | 4,060,308 | 1.14% | 4,300,052 | 0.58% | 4,370,496 | 0.33% | 4,413,624 | 0.20% |
| 桃園縣 | 1,740,364 | 2,078,492 | 3.61% | 2,293,264 | 1.99% | 2,634,012 | 1.39% | 2,773,724 | 1.04% | 2,894,856 | 0.86% |
| 新竹市 | 476,564 | 560,136 | 3.28% | 613,564 | 1.84% | 694,652 | 1.25% | 728,028 | 0.94% | 757,380 | 0.79% |
| 新竹縣 | 350,544 | 494,016 | 7.10% | 547,204 | 2.07% | 636,340 | 1.52% | 673,416 | 1.14% | 705,344 | 0.93% |
| 宜蘭縣 | 530,884 | 646,816 | 4.03% | 728,676 | 2.41% | 852,172 | 1.58% | 903,468 | 1.18% | 950,996 | 1.03% |
| 苗栗縣 | 548,528 | 690,972 | 4.73% | 786,388 | 2.62% | 940,012 | 1.80% | 1,003,064 | 1.31% | 1,057,256 | 1.06% |
| 台中市 | 1,958,196 | 2,157,188 | 1.95% | 2,275,748 | 1.08% | 2,433,112 | 0.67% | 2,498,756 | 0.53% | 2,558,808 | 0.48% |
| 台中縣 | 2,207,272 | 2,554,880 | 2.97% | 2,791,784 | 1.79% | 3,207,428 | 1.40% | 3,396,920 | 1.15% | 3,575,548 | 1.03% |
| 南投縣 | 516,880 | 638,340 | 4.31% | 723,156 | 2.53% | 874,608 | 1.92% | 945,248 | 1.57% | 1,012,644 | 1.39% |
| 彰化縣 | 1,381,076 | 1,683,804 | 4.04% | 1,801,660 | 1.36% | 2,056,488 | 1.33% | 2,171,080 | 1.09% | 2,273,548 | 0.93% |
| 雲林縣 | 568,080 | 745,940 | 5.60% | 876,564 | 3.28% | 1,210,732 | 3.28% | 1,415,852 | 3.18% | 1,620,296 | 2.73% |
| 嘉義市 | 359,788 | 424,432 | 3.36% | 473,364 | 2.21% | 556,628 | 1.63% | 596,440 | 1.39% | 635,500 | 1.28% |
| 嘉義縣 | 493,424 | 592,720 | 3.74% | 657,424 | 2.09% | 769,672 | 1.59% | 821,128 | 1.30% | 868,564 | 1.13% |
| 台南市 | 1,235,636 | 1,372,696 | 2.13% | 1,471,864 | 1.40% | 1,615,848 | 0.94% | 1,678,696 | 0.77% | 1,735,100 | 0.66% |
| 台南縣 | 1,830,792 | 2,060,680 | 2.39% | 2,211,072 | 1.42% | 2,469,828 | 1.11% | 2,584,320 | 0.91% | 2,686,284 | 0.78% |
| 高雄市 | 3,245,836 | 3,531,160 | 1.70% | 3,693,052 | 0.90% | 3,891,000 | 0.52% | 3,969,084 | 0.40% | 4,033,808 | 0.32% |
| 高雄縣 | 1,680,588 | 1,862,340 | 2.08% | 1,964,888 | 1.08% | 2,112,860 | 0.73% | 2,173,088 | 0.56% | 2,222,360 | 0.45% |
| 屏東縣 | 1,150,996 | 1,288,196 | 2.28% | 1,367,980 | 1.21% | 1,494,580 | 0.89% | 1,551,228 | 0.75% | 1,602,876 | 0.66% |
| 台東縣 | 274,724 | 327,204 | 3.56% | 364,620 | 2.19% | 422,364 | 1.48% | 444,908 | 1.05% | 466,864 | 0.97% |
| 花蓮縣 | 363,256 | 458,636 | 4.77% | 530,688 | 2.96% | 637,488 | 1.85% | 685,196 | 1.45% | 736,724 | 1.46% |
| 合計 | 30,258,628 | 34,705,316 | 2.78% | 37,308,780 | 1.46% | 41,107,536 | 0.97% | 42,712,512 | 0.77% | 44,145,440 | 0.66% |

註：89年成長率為84~89之年平均成長率，94年成長率為89~94之年平均成長率，依此類推。

資料來源：本研究預測。

表2.3-5  P2旅次預測結果與成長率

| 年期 | 84年 | 89年 |  | 94年 |  | 104年 |  | 109年 |  | 114年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 縣市 | 人旅次/日 | 人旅次/日 | 成長率 | 人旅次/日 | 成長率 | 人旅次/日 | 成長率 | 人旅次/日 | 成長率 | 人旅次/日 | 成長率 |
| 基隆市 | 79,562 | 99,791 | 4.64% | 116,332 | 3.11% | 152,380 | 2.74% | 170,426 | 2.26% | 191,429 | 2.35% |
| 台北市 | 270,155 | 289,435 | 1.39% | 315,668 | 1.75% | 370,210 | 1.61% | 398,386 | 1.48% | 433,625 | 1.71% |
| 台北縣 | 383,047 | 407,794 | 1.26% | 477,059 | 3.19% | 611,559 | 2.51% | 670,293 | 1.85% | 748,410 | 2.23% |
| 桃園縣 | 312,319 | 311,774 | -0.03% | 352,015 | 2.46% | 424,432 | 1.89% | 452,607 | 1.29% | 488,156 | 1.52% |
| 新竹市 | 67,592 | 73,567 | 1.71% | 87,076 | 3.43% | 108,356 | 2.21% | 116,603 | 1.48% | 127,523 | 1.81% |
| 新竹縣 | 110,684 | 138,037 | 4.52% | 172,158 | 4.52% | 248,963 | 3.76% | 284,161 | 2.68% | 328,309 | 2.93% |
| 宜蘭縣 | 90,386 | 117,407 | 5.37% | 138,483 | 3.36% | 211,581 | 4.33% | 244,244 | 2.91% | 288,947 | 3.42% |
| 苗栗縣 | 204,640 | 240,528 | 3.28% | 289,443 | 3.77% | 385,631 | 2.91% | 429,916 | 2.20% | 480,549 | 2.25% |
| 台中市 | 112,100 | 112,538 | 0.08% | 144,515 | 5.13% | 200,777 | 3.34% | 222,712 | 2.10% | 250,795 | 2.40% |
| 台中縣 | 214,187 | 224,693 | 0.96% | 305,369 | 6.33% | 434,573 | 3.59% | 485,623 | 2.25% | 536,913 | 2.03% |
| 南投縣 | 146,880 | 171,633 | 3.16% | 200,738 | 3.18% | 264,380 | 2.79% | 298,614 | 2.47% | 333,633 | 2.24% |
| 彰化縣 | 346,133 | 347,620 | 0.09% | 409,832 | 3.35% | 527,224 | 2.55% | 580,348 | 1.94% | 642,814 | 2.07% |
| 雲林縣 | 135,768 | 157,659 | 3.03% | 199,726 | 4.84% | 289,392 | 3.78% | 329,989 | 2.66% | 378,724 | 2.79% |
| 嘉義市 | 78,599 | 75,127 | -0.90% | 82,796 | 1.96% | 95,527 | 1.44% | 100,497 | 1.02% | 105,051 | 0.89% |
| 嘉義縣 | 261,614 | 273,605 | 0.90% | 305,776 | 2.25% | 374,055 | 2.04% | 406,103 | 1.66% | 441,122 | 1.67% |
| 台南市 | 98,253 | 97,154 | -0.22% | 125,349 | 5.23% | 159,959 | 2.47% | 172,974 | 1.58% | 192,007 | 2.11% |
| 台南縣 | 274,213 | 317,041 | 2.95% | 390,312 | 4.25% | 530,666 | 3.12% | 594,583 | 2.30% | 668,883 | 2.38% |
| 高雄市 | 339,904 | 309,681 | -1.85% | 374,412 | 3.87% | 430,034 | 1.39% | 460,910 | 1.40% | 480,233 | 0.82% |
| 高雄縣 | 414,974 | 404,717 | -0.50% | 481,035 | 3.52% | 602,280 | 2.27% | 665,141 | 2.01% | 728,573 | 1.84% |
| 屏東縣 | 356,551 | 398,162 | 2.23% | 475,462 | 3.61% | 626,807 | 2.80% | 705,850 | 2.40% | 786,392 | 2.18% |
| 台東縣 | 46,642 | 44,912 | -0.75% | 43,806 | -0.50% | 39,400 | -1.05% | 53,862 | 6.45% | 53,243 | -0.23% |
| 花蓮縣 | 59,036 | 57,510 | -0.52% | 58,522 | 0.35% | 55,930 | -0.45% | 64,192 | 2.79% | 70,563 | 1.91% |
| 合計 | 4,403,239 | 4,670,385 | 1.18% | 5,545,884 | 3.50% | 7,144,116 | 2.56% | 7,908,034 | 2.05% | 8,755,894 | 2.06% |

註：89年成長率為84~89之年平均成長率，94年成長率為89~94之年平均成長率，依此類推。

資料來源：本研究預測。

表2.3-6  P3旅次預測結果與成長率

| 年期 | 84年 | 89年 |  | 94年 |  | 104年 |  | 109年 |  | 114年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 縣市 | 人旅次/日 | 人旅次/日 | 成長率 | 人旅次/日 | 成長率 | 人旅次/日 | 成長率 | 人旅次/日 | 成長率 | 人旅次/日 | 成長率 |
| 基隆市 | 11,289 | 14,980 | 5.82% | 17,895 | 3.62% | 21,369 | 1.79% | 22,842 | 1.34% | 24,269 | 1.22% |
| 台北市 | 108,425 | 135,085 | 4.50% | 142,257 | 1.04% | 144,388 | 0.15% | 143,195 | -0.17% | 141,214 | -0.28% |
| 台北縣 | 89,575 | 119,375 | 5.91% | 135,676 | 2.59% | 150,986 | 1.07% | 155,347 | 0.57% | 158,298 | 0.38% |
| 桃園縣 | 65,426 | 86,521 | 5.75% | 98,937 | 2.72% | 116,445 | 1.64% | 123,367 | 1.16% | 129,256 | 0.94% |
| 新竹市 | 31,444 | 36,543 | 3.05% | 39,972 | 1.81% | 45,036 | 1.20% | 47,080 | 0.89% | 48,898 | 0.76% |
| 新竹縣 | 25,684 | 37,313 | 7.76% | 41,649 | 2.22% | 46,558 | 1.12% | 48,218 | 0.70% | 49,614 | 0.57% |
| 宜蘭縣 | 31,591 | 36,784 | 3.09% | 43,028 | 3.19% | 49,925 | 1.50% | 53,263 | 1.30% | 56,272 | 1.11% |
| 苗栗縣 | 39,719 | 45,070 | 2.56% | 52,369 | 3.05% | 59,598 | 1.30% | 62,131 | 0.84% | 63,855 | 0.55% |
| 台中市 | 58,229 | 69,297 | 3.54% | 74,988 | 1.59% | 81,828 | 0.88% | 84,343 | 0.61% | 86,407 | 0.48% |
| 台中縣 | 57,913 | 74,690 | 5.22% | 88,158 | 3.37% | 105,572 | 1.82% | 113,067 | 1.38% | 119,714 | 1.15% |
| 南投縣 | 32,828 | 37,975 | 2.96% | 43,514 | 2.76% | 50,736 | 1.55% | 54,688 | 1.51% | 57,750 | 1.10% |
| 彰化縣 | 45,694 | 57,320 | 4.64% | 67,963 | 3.46% | 77,825 | 1.36% | 81,871 | 1.02% | 84,472 | 0.63% |
| 雲林縣 | 33,751 | 39,016 | 2.94% | 47,797 | 4.14% | 60,840 | 2.44% | 69,770 | 2.78% | 78,537 | 2.40% |
| 嘉義市 | 21,460 | 24,831 | 2.96% | 27,474 | 2.04% | 31,786 | 1.47% | 33,830 | 1.25% | 35,808 | 1.14% |
| 嘉義縣 | 33,129 | 35,925 | 1.63% | 42,368 | 3.35% | 47,465 | 1.14% | 49,544 | 0.86% | 50,792 | 0.50% |
| 台南市 | 38,441 | 46,379 | 3.83% | 52,033 | 2.33% | 59,026 | 1.27% | 61,928 | 0.96% | 64,216 | 0.73% |
| 台南縣 | 59,129 | 66,792 | 2.47% | 80,860 | 3.90% | 93,163 | 1.43% | 98,034 | 1.02% | 100,996 | 0.60% |
| 高雄市 | 84,996 | 98,425 | 2.98% | 106,472 | 1.58% | 113,554 | 0.65% | 116,296 | 0.48% | 117,657 | 0.23% |
| 高雄縣 | 59,596 | 65,541 | 1.92% | 75,774 | 2.94% | 82,765 | 0.89% | 85,655 | 0.69% | 86,389 | 0.17% |
| 屏東縣 | 53,993 | 56,451 | 0.89% | 66,557 | 3.35% | 72,431 | 0.85% | 75,667 | 0.88% | 76,009 | 0.09% |
| 台東縣 | 42,263 | 47,810 | 2.50% | 58,194 | 4.01% | 63,798 | 0.92% | 119,855 | 13.44% | 116,890 | -0.50% |
| 花蓮縣 | 50,275 | 59,937 | 3.58% | 75,961 | 4.85% | 108,900 | 3.67% | 183,682 | 11.02% | 203,500 | 2.07% |
| 合計 | 1,074,850 | 1,292,060 | 3.75% | 1,479,896 | 2.75% | 1,683,994 | 1.30% | 1,883,673 | 2.27% | 1,950,813 | 0.70% |

註：89年成長率為84~89之年平均成長率，94年成長率為89~94之年平均成長率，依此類推。

資料來源：本研究預測。

表2.3-7  台灣本島未來年旅次預測結果

| 年期 | 84年 | 89年 |  | 94年 |  | 104年 |  | 109年 |  | 114年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 縣市 | 人旅次/日 | 人旅次/日 | 成長率 | 人旅次/日 | 成長率 | 人旅次/日 | 成長率 | 人旅次/日 | 成長率 | 人旅次/日 | 成長率 |
| 基隆市 | 434,999 | 525,599 | 3.86% | 590,411 | 2.35% | 689,697 | 1.57% | 733,232 | 1.23% | 777,374 | 1.18% |
| 台北市 | 6,012,728 | 6,714,476 | 2.23% | 7,077,253 | 1.06% | 7,296,310 | 0.31% | 7,329,989 | 0.09% | 7,350,223 | 0.06% |
| 台北縣 | 3,839,526 | 4,363,053 | 2.59% | 4,673,043 | 1.38% | 5,062,597 | 0.80% | 5,196,136 | 0.52% | 5,320,332 | 0.47% |
| 桃園縣 | 2,118,109 | 2,476,787 | 3.18% | 2,744,216 | 2.07% | 3,174,889 | 1.47% | 3,349,698 | 1.08% | 3,512,268 | 0.95% |
| 新竹市 | 575,600 | 670,246 | 3.09% | 740,612 | 2.02% | 848,044 | 1.36% | 891,711 | 1.01% | 933,801 | 0.93% |
| 新竹縣 | 486,912 | 669,366 | 6.57% | 761,011 | 2.60% | 931,861 | 2.05% | 1,005,795 | 1.54% | 1,083,267 | 1.50% |
| 宜蘭縣 | 652,861 | 801,007 | 4.17% | 910,187 | 2.59% | 1,113,678 | 2.04% | 1,200,975 | 1.52% | 1,296,215 | 1.54% |
| 苗栗縣 | 792,887 | 976,570 | 4.26% | 1,128,200 | 2.93% | 1,385,241 | 2.07% | 1,495,111 | 1.54% | 1,601,660 | 1.39% |
| 台中市 | 2,128,525 | 2,339,023 | 1.90% | 2,495,251 | 1.30% | 2,715,717 | 0.85% | 2,805,811 | 0.65% | 2,896,010 | 0.63% |
| 台中縣 | 2,479,372 | 2,854,263 | 2.86% | 3,185,311 | 2.22% | 3,747,573 | 1.64% | 3,995,610 | 1.29% | 4,232,175 | 1.16% |
| 南投縣 | 696,588 | 847,948 | 4.01% | 967,408 | 2.67% | 1,189,724 | 2.09% | 1,298,550 | 1.77% | 1,404,027 | 1.57% |
| 彰化縣 | 1,772,903 | 2,088,744 | 3.33% | 2,279,455 | 1.76% | 2,661,537 | 1.56% | 2,833,299 | 1.26% | 3,000,834 | 1.16% |
| 雲林縣 | 737,599 | 942,615 | 5.03% | 1,124,087 | 3.58% | 1,560,964 | 3.34% | 1,815,611 | 3.07% | 2,077,557 | 2.73% |
| 嘉義市 | 459,847 | 524,390 | 2.66% | 583,634 | 2.16% | 683,941 | 1.60% | 730,767 | 1.33% | 776,359 | 1.22% |
| 嘉義縣 | 788,167 | 902,250 | 2.74% | 1,005,568 | 2.19% | 1,191,192 | 1.71% | 1,276,775 | 1.40% | 1,360,478 | 1.28% |
| 台南市 | 1,372,330 | 1,516,229 | 2.01% | 1,649,246 | 1.70% | 1,834,833 | 1.07% | 1,913,598 | 0.84% | 1,991,323 | 0.80% |
| 台南縣 | 2,164,134 | 2,444,513 | 2.47% | 2,682,244 | 1.87% | 3,093,657 | 1.44% | 3,276,937 | 1.16% | 3,456,163 | 1.07% |
| 高雄市 | 3,670,736 | 3,939,266 | 1.42% | 4,173,936 | 1.16% | 4,434,588 | 0.61% | 4,546,290 | 0.50% | 4,631,698 | 0.37% |
| 高雄縣 | 2,155,158 | 2,332,598 | 1.59% | 2,521,697 | 1.57% | 2,797,905 | 1.04% | 2,923,884 | 0.88% | 3,037,322 | 0.76% |
| 屏東縣 | 1,561,540 | 1,742,809 | 2.22% | 1,909,999 | 1.85% | 2,193,818 | 1.40% | 2,332,745 | 1.24% | 2,465,277 | 1.11% |
| 台東縣 | 363,629 | 419,926 | 2.92% | 466,620 | 2.13% | 525,562 | 1.20% | 618,625 | 3.31% | 636,997 | 0.59% |
| 花蓮縣 | 472,567 | 576,083 | 4.04% | 665,171 | 2.92% | 802,318 | 1.89% | 933,070 | 3.07% | 1,010,787 | 1.61% |
| 合計 | 35,736,717 | 40,667,761 | 2.62% | 44,334,560 | 1.74% | 49,935,646 | 1.20% | 52,504,219 | 1.01% | 54,852,147 | 0.88% |

註：89年成長率為84~89之年平均成長率，94年成長率為89~94之年平均成長率，依此類推。

資料來源：本研究預測。

2.4 旅次分佈模式建立與預測

1.建立方法與流程

台灣本島客運旅次分佈模式建立流程如圖2.4-1所示，本研究應用重力模式並配合運輸規劃軟體-MINUTP，進行旅次分佈分析。模式校估之方法，係由基年台灣本島現況旅次起迄表與經交通量指派後之路網，所計算而得之旅行時間及一般化成本，彙整得到現況旅次長度分佈頻次表，作為旅次分佈之觀察值。藉由反覆校估之過程則校估一組影響旅次分佈型態之阻抗因子(Friction Factor)。MINUTP軟體之重力模式算式為：

Tij=Pj´Aj´Fij´Kijj=1nAj´Fij´Kij

上式表交通分區間之往來旅次與旅次數成正比，而與分區間之空間阻抗大小成反比，其中重力模式之阻抗因子Fij係表示相對於某一空間阻抗大小所對應之係數值，該係數值將因旅次類型不同而異；Kij為社經調整因子。故依本研究之旅次分類方式，須分別校估P1、P2與P3三組旅次之阻抗因子。

阻抗因子之校估程序如圖2.4-2所示。首先設定現況旅次長度分佈頻次為起始之阻抗值，經由旅次分佈模式模擬旅次分佈矩陣，並求出旅次長度分佈頻次模擬值與現況值作比較，以修正Fij值，經反覆修正至結果配適，則接受該Fij值。Fij之修正式為：

現況旅次分佈百分比

F′ij = Fij  ×

模擬旅次分佈百分比

圖2.4-1  台灣本島客運旅次分佈模式建立流程圖

現況旅次起迄表

基年公路路網

建立旅行時間矩陣與一般化成本矩陣

初步指派得旅次長度分佈現況

旅次分配模組

修正

比對旅次長度

分佈現況與模擬值

旅次長度

分佈模擬值

旅次分佈矩陣

不相符

相符

接受該
值

完成

設定阻抗因子
起始值與旅行時間
之關係

現況旅次數

圖2.4-2  旅次分佈模式之阻抗因子校估程序

2.基年校估與驗證

本研究比較多種不同阻抗因子，進行基年校估。經反覆校估基年旅次分佈狀況，從中選取一組最佳之阻抗因子值，其中P1、P2以旅行時間、P3以一般化成本作為阻抗因子之效果最佳。基年旅次分佈之平均旅次長度校估結果如表2.4-1所示，旅次長度分佈結果如圖2.4-3~圖2.4-5所示。整體而言，校估結果已能說明基年旅次分佈狀況，但對部份地區而言，單以阻抗因子進行旅次分佈，並無法表現該地區旅次分佈特性，因此必須引用社經因子(K-factor)進行局部微調。旅次分佈校估結果如表2.4-2~表2.4-4所示。

表2.4-1  基年本島旅次分佈模式平均旅次長度

單位︰分鐘

| 旅次分類 | 調查值 | 模式值 | 誤差(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| P1旅次 | 12.43 | 12.38 | 0.4 |
| P2旅次 | 36.97 | 37.44 | 1.3 |
| P3旅次 | 310.84 | 329.32 | -5.9 |

註：P1、P2旅次長度以旅行時間表示，P3旅次長度以一般化成本表示。

資料來源：本研究整理。

圖2.4-3  P1旅次長度分佈圖

圖2.4-4  P2旅次長度分佈圖

百分比

(%)

圖2.4-5  P3旅次長度分佈圖

百分比

(%)

表2.4-2  本島旅次分佈基年校估結果－P1

單位：人次/日

|  | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 274500 | 28028 | 41624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344152 |
| 台北市 | 11240 | 4637444 | 965720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5614404 |
| 台北縣 | 29756 | 1019832 | 2237540 | 70872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3358000 |
| 桃園縣 | 0 | 0 | 117768 | 1591912 | 0 | 27456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737136 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362208 | 88664 | 0 | 23132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474004 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 37532 | 83380 | 225344 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346740 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529836 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26632 | 516 | 0 | 473596 | 0 | 44556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545300 |
| 台中市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518260 | 439944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958204 |
| 台中縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29752 | 489044 | 1640236 | 12820 | 35068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206920 |
| 南投縣 2 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26640 | 451172 | 32792 | 3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513772 |
| 彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54736 | 33924 | 1275840 | 13780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378280 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 17744 | 511276 | 0 | 31004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562704 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279124 | 70824 | 0 | 9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359796 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22440 | 78148 | 363872 | 0 | 27360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491820 |
| 台南市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985488 | 214708 | 0 | 35436 | 0 | 0 | 0 | 1235632 |
| 台南縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12312 | 25476 | 233496 | 1531528 | 0 | 21692 | 0 | 0 | 0 | 1824504 |
| 高雄市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912088 | 329648 | 0 | 0 | 0 | 3241736 |
| 高雄縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29740 | 17504 | 409324 | 1138740 | 80928 | 0 | 0 | 1676236 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136220 | 1010240 | 0 | 0 | 1146460 |
| 台東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271488 | 2060 | 273548 |
| 花蓮縣 c:\6054\final\passenger\ch2.doc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072 | 359816 | 361888 |
| 合計 | 315496 | 5685304 | 3362652 | 1700316 | 472220 | 341980 | 529836 | 526964 | 2007304 | 2206112 | 500596 | 1361444 | 550664 | 369584 | 491176 | 1248724 | 1800948 | 3321412 | 1661736 | 1091168 | 273560 | 361876 | 30181072 |

資料來源：本研究預測。

表2.4-3  本島旅次分佈基年校估結果－P2

c:\6054\final\passenger\ch2.doc

單位：人次/日

|  | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 0 | 58063 | 23518 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81748 |
| 台北市 | 59596 | 0 | 135393 | 80678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275667 |
| 台北縣 | 25392 | 133800 | 115746 | 115584 | 0 | 657 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391754 |
| 桃園縣 | 182 | 76560 | 118531 | 68942 | 12175 | 33280 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310215 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 12249 | 0 | 22287 | 0 | 33385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67921 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 668 | 36037 | 23158 | 32141 | 0 | 21958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113962 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 97581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98339 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 453 | 31611 | 24318 | 0 | 114263 | 5390 | 29597 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205662 |
| 台中市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040 | 0 | 25167 | 8538 | 74330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111075 |
| 台中縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28466 | 38649 | 60383 | 19766 | 61642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208906 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6751 | 31567 | 63855 | 45144 | 2256 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149685 |
| 彰化縣 2 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 60932 | 63129 | 46508 | 85618 | 44175 | 0 | 9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311192 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4422 | 43707 | 46827 | 15262 | 20606 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131211 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16161 | 0 | 48563 | 0 | 8950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73674 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5770 | 6126 | 21654 | 49049 | 150926 | 354 | 18409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252288 |
| 台南市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 48360 | 26418 | 23512 | 23 | 0 | 0 | 98604 |
| 台南縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 9013 | 21301 | 46595 | 154070 | 13803 | 33569 | 14 | 0 | 0 | 278663 |
| 高雄市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28760 | 12388 | 22121 | 175739 | 99985 | 0 | 0 | 338993 |
| 高雄縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24075 | 30995 | 173170 | 110343 | 53079 | 0 | 0 | 391662 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3217 | 99072 | 51537 | 203239 | 37 | 0 | 357119 |
| 台東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 47113 | 1478 | 48615 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351 | 57642 | 58993 |
| 合計 | 85170 | 268423 | 394614 | 314110 | 66944 | 112683 | 98156 | 202939 | 111722 | 209843 | 148859 | 316597 | 131371 | 73324 | 251347 | 99801 | 276776 | 334584 | 394700 | 356364 | 48501 | 59120 | 4355948 |

資料來源：本研究預測。

表2.4-4  本島旅次分佈基年校估結果－P3

c:\6054\final\passenger\ch2.doc

單位：人次/日

|  | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 0 | 0 | 1728 | 4627 | 353 | 316 | 1311 | 296 | 462 | 421 | 67 | 189 | 49 | 43 | 21 | 85 | 54 | 608 | 145 | 71 | 119 | 381 | 11346 |
| 台北市 | 0 | 0 | 2310 | 23450 | 10266 | 8941 | 11160 | 5511 | 7230 | 6945 | 1841 | 3771 | 1754 | 901 | 1433 | 1495 | 2012 | 6688 | 2684 | 2070 | 2819 | 5084 | 108365 |
| 台北縣 | 1690 | 2958 | 9519 | 9907 | 9508 | 8783 | 7900 | 4839 | 5649 | 5489 | 1485 | 2887 | 1229 | 752 | 951 | 984 | 1131 | 4729 | 1570 | 1068 | 1621 | 3387 | 88036 |
| 桃園縣 | 5079 | 23011 | 10542 | 1025 | 3476 | 1833 | 1222 | 4106 | 3191 | 3159 | 604 | 1406 | 483 | 297 | 411 | 300 | 485 | 1578 | 581 | 506 | 472 | 885 | 64652 |
| 新竹市 | 333 | 9817 | 9710 | 3498 | 0 | 181 | 243 | 1024 | 2174 | 2138 | 153 | 357 | 119 | 111 | 39 | 111 | 93 | 469 | 102 | 74 | 81 | 177 | 31004 |
| 新竹縣 | 249 | 9571 | 8271 | 1772 | 215 | 450 | 74 | 1051 | 1079 | 1026 | 78 | 221 | 17 | 45 | 23 | 8 | 65 | 266 | 76 | 10 | 0 | 137 | 24704 |
| 宜蘭縣 | 1405 | 10495 | 8126 | 1180 | 233 | 70 | 2129 | 147 | 921 | 479 | 39 | 162 | 52 | 88 | 78 | 47 | 12 | 985 | 106 | 115 | 424 | 3068 | 30361 |
| 苗栗縣 | 144 | 4798 | 4852 | 4497 | 853 | 999 | 178 | 1155 | 7202 | 7592 | 852 | 3237 | 443 | 275 | 169 | 183 | 189 | 787 | 148 | 127 | 14 | 319 | 39013 |
| 台中市 | 518 | 7427 | 5813 | 3609 | 2013 | 978 | 863 | 7231 | 0 | 690 | 5218 | 1789 | 6964 | 1617 | 2742 | 1012 | 1728 | 3407 | 1531 | 1218 | 457 | 1460 | 58285 |
| 台中縣 | 464 | 6751 | 5260 | 3104 | 2106 | 973 | 417 | 7074 | 645 | 1901 | 4812 | 6625 | 4958 | 1465 | 1846 | 809 | 1233 | 3090 | 1156 | 834 | 405 | 1333 | 57261 |
| 南投縣 | 69 | 2180 | 1533 | 437 | 130 | 48 | 50 | 998 | 5120 | 4698 | 3269 | 4176 | 3132 | 2089 | 1405 | 226 | 244 | 841 | 195 | 144 | 101 | 515 | 31600 |
| 彰化縣 2 - 23 | 150 | 3905 | 2842 | 1324 | 545 | 183 | 223 | 3166 | 4256 | 5563 | 4014 | 581 | 4594 | 3049 | 3226 | 910 | 1272 | 2474 | 993 | 537 | 338 | 582 | 44727 |
| 雲林縣 | 65 | 1819 | 1188 | 503 | 120 | 91 | 0 | 354 | 6435 | 5024 | 3088 | 4693 | 147 | 437 | 1661 | 1021 | 2899 | 1769 | 852 | 478 | 132 | 114 | 32890 |
| 嘉義市 | 58 | 956 | 648 | 295 | 80 | 56 | 0 | 214 | 1150 | 1499 | 1986 | 4391 | 391 | 0 | 1079 | 1374 | 2802 | 2024 | 1428 | 623 | 21 | 177 | 21252 |
| 嘉義縣 | 10 | 1398 | 902 | 393 | 114 | 21 | 13 | 233 | 2219 | 1875 | 1632 | 4042 | 1500 | 1064 | 2923 | 3463 | 4339 | 3322 | 1966 | 518 | 98 | 10 | 32055 |
| 台南市 | 58 | 1569 | 944 | 383 | 131 | 34 | 32 | 152 | 1023 | 757 | 232 | 556 | 1038 | 1597 | 3710 | 0 | 1176 | 11920 | 6399 | 6187 | 274 | 275 | 38447 |
| 台南縣 | 51 | 2038 | 1072 | 451 | 139 | 70 | 21 | 196 | 1453 | 1211 | 453 | 1269 | 3048 | 2813 | 4316 | 1260 | 2164 | 19902 | 9620 | 5380 | 371 | 265 | 57563 |
| 高雄市 | 448 | 6736 | 4426 | 1603 | 391 | 234 | 1113 | 674 | 3569 | 3162 | 928 | 2622 | 1863 | 2177 | 3468 | 10984 | 20113 | 0 | 7408 | 7656 | 3409 | 2182 | 85166 |
| 高雄縣 | 77 | 2949 | 1778 | 581 | 132 | 40 | 85 | 169 | 1604 | 1316 | 350 | 843 | 773 | 1343 | 1949 | 5897 | 8932 | 7369 | 6321 | 12397 | 1556 | 617 | 57078 |
| 屏東縣 | 47 | 2270 | 1316 | 464 | 65 | 40 | 46 | 82 | 1329 | 829 | 140 | 480 | 330 | 356 | 520 | 6206 | 5654 | 7778 | 12085 | 8031 | 3382 | 557 | 52007 |
| 台東縣 | 76 | 2437 | 1716 | 569 | 109 | 3 | 475 | 9 | 742 | 512 | 102 | 145 | 23 | 180 | 9 | 307 | 378 | 3655 | 1110 | 3191 | 19364 | 6285 | 41397 |
| 花蓮縣 | 266 | 4877 | 3104 | 967 | 199 | 89 | 2982 | 186 | 1185 | 777 | 373 | 568 | 97 | 660 | 89 | 376 | 978 | 2241 | 652 | 869 | 6177 | 21175 | 48887 |
| 合計 | 11257 | 107962 | 87600 | 64639 | 31178 | 24433 | 30537 | 38867 | 58638 | 57063 | 31716 | 45010 | 33004 | 21359 | 32068 | 37058 | 57953 | 85902 | 57128 | 52104 | 41635 | 48985 | 1056096 |

資料來源：本研究預測。

3.預測模式建立與結果說明

未來年則依據各未來年運輸系統路網之旅行時間及一般化成本，依各類旅次之阻抗因子，進行旅次分佈預測。各年期旅次分佈之平均旅次長度如表2.4-5所示，旅次分佈結果如表2.4-6~表2.4-20所示。

表2.4-5  未來年本島旅次分佈模式平均旅次長度

| 年期\旅次分類 | P1 | P2 | P3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 89年 | 11.6 | 34.1 | 296.5 |
| 94年 | 12.4 | 35.8 | 282.1 |
| 104年 | 13.7 | 37.3 | 251.6 |
| 109年 | 14.0 | 37.9 | 231.3 |
| 114年 | 15.2 | 38.5 | 216.8 |

註︰P1,P2單位為旅行時間(分鐘)，P3單位為一般化成本。

資料來源：本研究預測。

表2.4-6  民國89年本島旅次分佈－P1

單位：人/日

|  | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 336160 | 31288 | 43380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410828 |
| 台北市 | 14732 | 5272828 | 1002396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6289956 |
| 台北縣 | 33280 | 1084144 | 2626452 | 92008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835884 |
| 桃園縣 | 0 | 0 | 161496 | 1882628 | 0 | 34368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078492 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422692 | 111864 | 0 | 25580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560136 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 41336 | 109628 | 342184 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494016 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646816 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29240 | 904 | 0 | 606956 | 0 | 53872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690972 |
| 台中市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628704 | 528484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157188 |
| 台中縣 2 - 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38888 | 571132 | 1894104 | 17732 | 33024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554880 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30360 | 567904 | 36932 | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638340 |
| 彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45040 | 37100 | 1585720 | 15944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683804 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624 | 20044 | 688248 | 0 | 35024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745940 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336456 | 81500 | 0 | 6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424432 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26692 | 90464 | 451692 | 0 | 23872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592720 |
| 台南市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145220 | 193308 | 0 | 34168 | 0 | 0 | 0 | 1372696 |
| 台南縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12204 | 25008 | 217340 | 1779444 | 0 | 26684 | 0 | 0 | 0 | 2060680 |
| 高雄市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104892 | 426268 | 0 | 0 | 0 | 3531160 |
| 高雄縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32784 | 19116 | 502648 | 1237396 | 70396 | 0 | 0 | 1862340 |
| 屏東縣 c:\6054\final\passenger\ch2.doc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118696 | 1169500 | 0 | 0 | 1288196 |
| 台東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324264 | 2940 | 327204 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952 | 455684 | 458636 |
| 合計 | 384172 | 6388260 | 3833724 | 2015972 | 561560 | 489320 | 646816 | 672292 | 2199836 | 2551860 | 625360 | 1675720 | 734028 | 439124 | 593224 | 1395344 | 2022216 | 3607540 | 1843212 | 1239896 | 327216 | 458624 | 34705316 |

資料來源：本研究預測。

表2.4-7  民國89年本島旅次分佈－P2

c:\6054\final\passenger\ch2.doc

單位：人/日

|  | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 0 | 66125 | 32933 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99791 |
| 台北市 | 66329 | 0 | 134448 | 88658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289435 |
| 台北縣 | 36533 | 136175 | 129545 | 104338 | 0 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407794 |
| 桃園縣 | 541 | 81316 | 113279 | 65462 | 13818 | 36698 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311774 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 13608 | 0 | 25234 | 0 | 34725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73567 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 1097 | 41074 | 25912 | 41297 | 0 | 28657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138037 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117407 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 743 | 32370 | 31303 | 0 | 135978 | 7161 | 32942 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240528 |
| 台中市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110 | 0 | 20244 | 12739 | 76445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112538 |
| 台中縣 2 - 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31614 | 34036 | 65059 | 28011 | 65973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224693 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11065 | 38567 | 73214 | 45447 | 3192 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171633 |
| 彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 60697 | 68087 | 45110 | 118608 | 44675 | 0 | 9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347620 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5771 | 42963 | 75991 | 10815 | 21582 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157659 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12225 | 0 | 56398 | 0 | 6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75127 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7049 | 4896 | 22851 | 56921 | 165175 | 228 | 16485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273605 |
| 台南市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 65499 | 10066 | 21279 | 40 | 0 | 0 | 97154 |
| 台南縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 7861 | 22183 | 60419 | 177714 | 9609 | 38712 | 17 | 0 | 0 | 317041 |
| 高雄市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11778 | 8117 | 17512 | 177915 | 94359 | 0 | 0 | 309681 |
| 高雄縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25132 | 37641 | 169595 | 120059 | 52290 | 0 | 0 | 404717 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4997 | 97493 | 48082 | 247479 | 80 | 0 | 398162 |
| 台東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 43240 | 1600 | 44912 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489 | 56021 | 57510 |
| 合計 | 103403 | 283616 | 411303 | 314616 | 72100 | 135735 | 117406 | 235533 | 112959 | 224899 | 171894 | 354363 | 159460 | 75597 | 275410 | 97588 | 317494 | 304275 | 406047 | 394257 | 44809 | 57621 | 4670385 |

資料來源：本研究預測。

表2.4-8  民國89年本島旅次分佈－P3

c:\6054\final\passenger\ch2.doc

單位：人/日

|  | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 0 | 0 | 2970 | 6929 | 344 | 446 | 934 | 295 | 523 | 530 | 106 | 256 | 53 | 66 | 27 | 115 | 97 | 631 | 168 | 79 | 81 | 330 | 14980 |
| 台北市 | 0 | 0 | 2596 | 28152 | 10441 | 13600 | 11882 | 6040 | 8643 | 9365 | 2518 | 5331 | 2141 | 926 | 1396 | 2336 | 2883 | 10275 | 4463 | 2668 | 2950 | 6479 | 135085 |
| 台北縣 | 2643 | 2694 | 9723 | 13936 | 11886 | 13973 | 9739 | 5795 | 7480 | 8110 | 2194 | 4506 | 1665 | 991 | 1197 | 1922 | 1901 | 6976 | 2924 | 1700 | 2584 | 4836 | 119375 |
| 桃園縣 | 7407 | 27168 | 14205 | 1361 | 4673 | 2096 | 2055 | 5394 | 4095 | 4679 | 910 | 2272 | 706 | 473 | 586 | 584 | 771 | 2730 | 983 | 742 | 873 | 1758 | 86521 |
| 新竹市 | 339 | 10971 | 12282 | 4211 | 0 | 287 | 286 | 1068 | 2150 | 2617 | 187 | 397 | 137 | 120 | 47 | 208 | 114 | 605 | 168 | 75 | 84 | 190 | 36543 |
| 新竹縣 | 431 | 14205 | 13298 | 2113 | 320 | 893 | 142 | 1407 | 1456 | 1632 | 142 | 343 | 14 | 71 | 34 | 14 | 78 | 392 | 132 | 18 | 0 | 178 | 37313 |
| 宜蘭縣 | 1206 | 11247 | 9857 | 1920 | 286 | 116 | 2687 | 213 | 1204 | 773 | 61 | 271 | 71 | 94 | 81 | 183 | 41 | 1292 | 125 | 232 | 513 | 4311 | 36784 |
| 苗栗縣 | 191 | 5581 | 5978 | 5500 | 1037 | 1324 | 266 | 1912 | 7197 | 8292 | 986 | 3841 | 423 | 265 | 161 | 247 | 224 | 983 | 192 | 122 | 48 | 300 | 45070 |
| 台中市 2 - 27 | 540 | 8588 | 7567 | 4201 | 2078 | 1549 | 1086 | 7066 | 0 | 818 | 6619 | 2224 | 7554 | 1722 | 2999 | 1464 | 2463 | 4625 | 2175 | 1507 | 709 | 1743 | 69297 |
| 台中縣 | 555 | 9053 | 7735 | 4551 | 2911 | 1409 | 850 | 8163 | 751 | 2168 | 6310 | 6937 | 5994 | 1948 | 2173 | 1278 | 1780 | 4751 | 1849 | 1084 | 616 | 1824 | 74690 |
| 南投縣 | 88 | 2617 | 2139 | 700 | 207 | 84 | 78 | 1087 | 6332 | 6644 | 4544 | 4468 | 2892 | 1640 | 1456 | 405 | 439 | 1032 | 271 | 218 | 71 | 563 | 37975 |
| 彰化縣 | 187 | 5676 | 4140 | 1924 | 659 | 336 | 331 | 3853 | 4352 | 6145 | 4402 | 1265 | 6485 | 3611 | 3895 | 1454 | 1914 | 3675 | 1485 | 802 | 173 | 556 | 57320 |
| 雲林縣 | 58 | 2032 | 1530 | 708 | 100 | 135 | 0 | 349 | 6956 | 6225 | 2654 | 6557 | 265 | 626 | 1828 | 1570 | 3605 | 2117 | 940 | 496 | 148 | 117 | 39016 |
| 嘉義市 | 50 | 956 | 927 | 428 | 129 | 90 | 0 | 241 | 1474 | 1690 | 1725 | 4887 | 516 | 0 | 1247 | 2331 | 3480 | 2252 | 1413 | 773 | 24 | 198 | 24831 |
| 嘉義縣 | 10 | 1505 | 1169 | 579 | 133 | 35 | 14 | 221 | 2302 | 2153 | 1447 | 4431 | 1640 | 1802 | 3000 | 4570 | 4691 | 3450 | 1911 | 752 | 86 | 24 | 35925 |
| 台南市 | 90 | 2518 | 1897 | 792 | 212 | 86 | 40 | 217 | 1538 | 1267 | 345 | 938 | 1625 | 2648 | 4793 | 0 | 2080 | 11866 | 6299 | 6206 | 366 | 556 | 46379 |
| 台南縣 | 76 | 2981 | 2028 | 777 | 191 | 115 | 37 | 271 | 2192 | 1833 | 606 | 2014 | 3507 | 3546 | 4931 | 1950 | 3964 | 19387 | 10318 | 5258 | 468 | 342 | 66792 |
| 高雄市 | 487 | 9756 | 7254 | 3056 | 535 | 374 | 2191 | 811 | 4653 | 4699 | 1188 | 3762 | 2087 | 2389 | 3450 | 11299 | 19736 | 0 | 7094 | 6040 | 4272 | 3292 | 98425 |
| 高雄縣 | 114 | 4286 | 2948 | 958 | 138 | 78 | 114 | 218 | 2413 | 2047 | 502 | 1359 | 885 | 1315 | 1931 | 5763 | 9736 | 7378 | 7271 | 13046 | 2090 | 951 | 65541 |
| 屏東縣 | 58 | 2833 | 2046 | 684 | 68 | 58 | 77 | 69 | 1542 | 1104 | 195 | 725 | 342 | 369 | 569 | 6070 | 6150 | 6431 | 12690 | 10900 | 2721 | 750 | 56451 |
| 台東縣 | 111 | 3015 | 1982 | 932 | 111 | 2 | 602 | 118 | 877 | 648 | 100 | 244 | 16 | 169 | 26 | 463 | 360 | 4367 | 1528 | 2472 | 22372 | 7295 | 47810 |
| 花蓮縣 | 294 | 6904 | 4654 | 2209 | 284 | 146 | 3550 | 183 | 1540 | 1165 | 397 | 684 | 143 | 122 | 119 | 672 | 607 | 3837 | 1127 | 1275 | 6645 | 23380 | 59937 |
| 合計 | 14935 | 134586 | 118925 | 86621 | 36743 | 37232 | 36961 | 44991 | 69670 | 74604 | 38138 | 57712 | 39161 | 24913 | 35946 | 44898 | 67114 | 99052 | 65526 | 56465 | 47894 | 59973 | 1292060 |

資料來源：本研究預測。

表2.4-9  民國94年本島旅次分佈－P1

單位：人/日

|  | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 370968 | 36508 | 48708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456184 |
| 台北市 | 16732 | 5346536 | 1256060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6619328 |
| 台北縣 | 38064 | 1316280 | 2570092 | 135872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060308 |
| 桃園縣 | 0 | 0 | 188976 | 2063008 | 0 | 41280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293264 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447992 | 133596 | 0 | 31976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613564 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 49656 | 130732 | 365884 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547204 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728676 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33488 | 1004 | 0 | 690996 | 0 | 60900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786388 |
| 台中市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692284 | 583464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275748 |
| 台中縣 2 - 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45504 | 626516 | 2049892 | 23088 | 46784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2791784 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37604 | 637412 | 44320 | 3820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723156 |
| 彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59880 | 45356 | 1675684 | 20740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801660 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2932 | 25164 | 806384 | 0 | 42084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876564 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370852 | 92976 | 0 | 9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473364 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33788 | 103208 | 482304 | 0 | 38124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657424 |
| 台南市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207496 | 219880 | 0 | 44488 | 0 | 0 | 0 | 1471864 |
| 台南縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16556 | 41292 | 246936 | 1877040 | 0 | 29248 | 0 | 0 | 0 | 2211072 |
| 高雄市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3292136 | 400916 | 0 | 0 | 0 | 3693052 |
| 高雄縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40688 | 24148 | 478236 | 1330556 | 91396 | 0 | 0 | 1965024 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142956 | 1225144 | 0 | 0 | 1368100 |
| 台東縣 c:\6054\final\passenger\ch2.doc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361148 | 3472 | 364620 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480 | 527208 | 530688 |
| 合計 | 425764 | 6699324 | 4063836 | 2248536 | 612212 | 541764 | 728676 | 769408 | 2318800 | 2791740 | 708788 | 1791952 | 864732 | 490616 | 658656 | 1495120 | 2168728 | 3770372 | 1948164 | 1316540 | 364628 | 530680 | 37309036 |

資料來源：本研究預測。

表2.4-10  民國94年本島旅次分佈－P2

c:\6054\final\passenger\ch2.doc

單位：人/日

|  | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 0 | 75753 | 39845 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116332 |
| 台北市 | 75808 | 0 | 148916 | 90944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315668 |
| 台北縣 | 43632 | 148643 | 164069 | 119124 | 0 | 1108 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477059 |
| 桃園縣 | 659 | 84455 | 124209 | 84017 | 17101 | 40735 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352015 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 14903 | 0 | 31765 | 0 | 40408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87076 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 1025 | 43673 | 32212 | 55333 | 0 | 39915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172158 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 136247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138483 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 830 | 36255 | 40438 | 0 | 155179 | 6381 | 50315 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289443 |
| 台中市 2 - 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3402 | 0 | 25028 | 13820 | 102265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144515 |
| 台中縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44506 | 42496 | 97779 | 32618 | 87970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305369 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15244 | 46653 | 88092 | 47088 | 3535 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200738 |
| 彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 80795 | 86381 | 51578 | 117018 | 60907 | 0 | 11704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409832 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7066 | 58681 | 89683 | 16212 | 26976 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199726 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17807 | 0 | 55095 | 0 | 9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82796 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6371 | 5943 | 29670 | 56485 | 181469 | 730 | 25108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305776 |
| 台南市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 60140 | 29476 | 35067 | 25 | 0 | 0 | 125349 |
| 台南縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 10376 | 31237 | 59897 | 226363 | 14331 | 47309 | 19 | 0 | 0 | 390312 |
| 高雄市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30251 | 14296 | 23767 | 193991 | 112107 | 0 | 0 | 374412 |
| 高雄縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35998 | 47237 | 190694 | 139715 | 67391 | 0 | 0 | 481035 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5643 | 112418 | 65768 | 291530 | 86 | 0 | 475462 |
| 台東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 42031 | 1669 | 43806 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 57042 | 58522 |
| 合計 | 120099 | 308851 | 480300 | 354225 | 85568 | 169379 | 136730 | 285698 | 144916 | 306156 | 199545 | 419010 | 202382 | 83073 | 307248 | 126893 | 389789 | 370686 | 481850 | 471178 | 43597 | 58711 | 5545884 |

資料來源：本研究預測。

表2.4-11  民國94年本島旅次分佈－P3

c:\6054\final\passenger\ch2.doc

單位：人/日

|  | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 0 | 0 | 3443 | 8114 | 420 | 592 | 1121 | 335 | 606 | 658 | 183 | 317 | 75 | 65 | 108 | 126 | 123 | 500 | 218 | 183 | 87 | 621 | 17895 |
| 台北市 | 0 | 0 | 2745 | 26913 | 9107 | 12991 | 19688 | 4895 | 8254 | 10128 | 3167 | 6142 | 2443 | 1116 | 2068 | 2092 | 3060 | 7210 | 4164 | 3169 | 3129 | 9776 | 142257 |
| 台北縣 | 2952 | 2844 | 9767 | 16900 | 10144 | 13719 | 14395 | 5184 | 8223 | 9929 | 2937 | 5440 | 1969 | 1153 | 1773 | 1883 | 2412 | 6644 | 3336 | 2716 | 2878 | 8478 | 135676 |
| 桃園縣 | 8529 | 28355 | 16001 | 1576 | 6401 | 2488 | 1804 | 5688 | 4744 | 5549 | 1379 | 2967 | 1049 | 451 | 786 | 839 | 1086 | 2996 | 1679 | 1228 | 945 | 2397 | 98937 |
| 新竹市 | 338 | 10147 | 12366 | 5591 | 0 | 258 | 183 | 2127 | 1734 | 3092 | 361 | 1129 | 307 | 98 | 156 | 168 | 198 | 504 | 279 | 274 | 114 | 548 | 39972 |
| 新竹縣 | 549 | 14039 | 15124 | 1979 | 253 | 787 | 110 | 1191 | 1517 | 2368 | 390 | 1071 | 289 | 98 | 129 | 139 | 164 | 613 | 291 | 210 | 0 | 338 | 41649 |
| 宜蘭縣 | 1247 | 18917 | 14036 | 1881 | 177 | 107 | 1369 | 122 | 597 | 328 | 25 | 142 | 33 | 20 | 26 | 44 | 6 | 441 | 38 | 27 | 353 | 3092 | 43028 |
| 苗栗縣 | 364 | 4803 | 5018 | 6334 | 1513 | 1403 | 135 | 839 | 8172 | 11587 | 1675 | 5783 | 1008 | 289 | 535 | 291 | 389 | 960 | 422 | 342 | 67 | 440 | 52369 |
| 台中市 | 584 | 7867 | 7774 | 5148 | 2920 | 2027 | 578 | 8864 | 0 | 558 | 6400 | 3824 | 9452 | 1386 | 2642 | 1277 | 2603 | 3917 | 2290 | 1731 | 647 | 2499 | 74988 |
| 台中縣 2 - 30 | 631 | 9091 | 9047 | 5651 | 4199 | 2963 | 354 | 11304 | 559 | 1833 | 6342 | 9104 | 8578 | 1416 | 2646 | 1337 | 2551 | 3742 | 1971 | 1617 | 620 | 2602 | 88158 |
| 南投縣 | 187 | 2608 | 2295 | 1250 | 444 | 441 | 35 | 1453 | 6202 | 6472 | 2633 | 4632 | 4638 | 1967 | 1976 | 726 | 1358 | 1499 | 981 | 806 | 130 | 781 | 43514 |
| 彰化縣 | 394 | 5279 | 4802 | 3214 | 1495 | 1207 | 144 | 5748 | 5791 | 7771 | 4116 | 77 | 7446 | 3590 | 3914 | 1779 | 3409 | 3097 | 2051 | 1594 | 248 | 797 | 67963 |
| 雲林縣 | 129 | 2111 | 1895 | 992 | 348 | 306 | 0 | 999 | 9108 | 8676 | 4001 | 6305 | 259 | 808 | 1360 | 1946 | 3215 | 2213 | 1559 | 1195 | 160 | 212 | 47797 |
| 嘉義市 | 68 | 1196 | 1115 | 454 | 100 | 113 | 0 | 237 | 1535 | 1479 | 1763 | 3926 | 588 | 0 | 721 | 2764 | 4303 | 2927 | 2398 | 1431 | 35 | 321 | 27474 |
| 嘉義縣 | 98 | 1984 | 1647 | 802 | 178 | 130 | 5 | 465 | 2792 | 2809 | 1868 | 4524 | 1182 | 732 | 2626 | 4674 | 4487 | 5175 | 4028 | 1930 | 187 | 45 | 42368 |
| 台南市 | 121 | 2144 | 2087 | 823 | 243 | 205 | 12 | 319 | 1632 | 1557 | 694 | 1709 | 1229 | 2743 | 4839 | 0 | 1727 | 13753 | 7017 | 8255 | 465 | 459 | 52033 |
| 台南縣 | 128 | 2917 | 2475 | 1123 | 282 | 217 | 6 | 442 | 2972 | 2872 | 1397 | 3010 | 2230 | 4773 | 4701 | 1711 | 3401 | 26440 | 10793 | 8086 | 560 | 324 | 80860 |
| 高雄市 | 492 | 7130 | 6218 | 3011 | 597 | 689 | 565 | 1057 | 3890 | 3885 | 1828 | 3471 | 2217 | 2890 | 5107 | 13166 | 26207 | 0 | 8175 | 8452 | 4279 | 3146 | 106472 |
| 高雄縣 | 208 | 3908 | 3260 | 1691 | 318 | 312 | 24 | 488 | 2355 | 2304 | 1077 | 2268 | 1706 | 2155 | 3934 | 6363 | 11069 | 7938 | 7496 | 13657 | 2182 | 1061 | 75774 |
| 屏東縣 | 188 | 3079 | 2730 | 1295 | 297 | 257 | 19 | 255 | 1974 | 1804 | 763 | 1230 | 1054 | 1489 | 2107 | 8001 | 8353 | 8285 | 13594 | 5092 | 3753 | 938 | 66557 |
| 台東縣 | 161 | 2940 | 2704 | 904 | 308 | 3 | 436 | 43 | 705 | 825 | 136 | 315 | 16 | 264 | 23 | 653 | 534 | 4883 | 1915 | 3311 | 26765 | 10350 | 58194 |
| 花蓮縣 | 476 | 10158 | 8508 | 3411 | 400 | 324 | 2306 | 211 | 2051 | 1606 | 570 | 953 | 197 | 97 | 237 | 687 | 678 | 3374 | 1128 | 1301 | 10571 | 26717 | 75961 |
| 合計 | 17844 | 141517 | 135057 | 99057 | 40144 | 41539 | 43289 | 52266 | 75413 | 88090 | 43705 | 68339 | 47965 | 27600 | 42414 | 50666 | 81333 | 107111 | 75823 | 66607 | 58175 | 75942 | 1479896 |

資料來源：本研究預測。

表2.4-12  民國104年本島旅次分佈－P1

單位：人/日

|  | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 415972 | 37488 | 62488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515948 |
| 台北市 | 19684 | 5524652 | 1237376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6781712 |
| 台北縣 | 51120 | 1328220 | 2719880 | 200832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300052 |
| 桃園縣 | 0 | 0 | 285928 | 2297648 | 0 | 50436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634012 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516376 | 137972 | 0 | 40304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694652 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 57532 | 137448 | 439372 | 0 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636340 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852172 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43048 | 1644 | 0 | 823280 | 0 | 72040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940012 |
| 台中市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849672 | 583440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433112 |
| 台中縣 2 - 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55800 | 643176 | 2436364 | 17300 | 54788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3207428 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36652 | 787256 | 46096 | 4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874608 |
| 彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74484 | 51480 | 1906900 | 23624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056488 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4024 | 28340 | 1114844 | 0 | 63524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210732 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446144 | 99416 | 0 | 11068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556628 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53832 | 109876 | 570432 | 0 | 35532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769672 |
| 台南市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301684 | 264140 | 0 | 50024 | 0 | 0 | 0 | 1615848 |
| 台南縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18156 | 36332 | 300768 | 2076272 | 0 | 38300 | 0 | 0 | 0 | 2469828 |
| 高雄市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498972 | 392028 | 0 | 0 | 0 | 3891000 |
| 高雄縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40852 | 32956 | 479692 | 1469912 | 89564 | 0 | 0 | 2112976 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142832 | 1351848 | 0 | 0 | 1494680 |
| 台東縣 c:\6054\final\passenger\ch2.doc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418668 | 3696 | 422364 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3752 | 633736 | 637488 |
| 合計 | 486776 | 6890360 | 4305672 | 2556012 | 696872 | 629424 | 852172 | 921372 | 2492848 | 3202980 | 860060 | 2036124 | 1196904 | 574176 | 769704 | 1643304 | 2419968 | 3978664 | 2093096 | 1441412 | 422420 | 637432 | 41107752 |

資料來源：本研究預測。

表2.4-13  民國104年本島旅次分佈－P2

c:\6054\final\passenger\ch2.doc

單位：人/日

|  | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 0 | 81942 | 67537 | 2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152380 |
| 台北市 | 78186 | 0 | 161702 | 130322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370210 |
| 台北縣 | 74664 | 171417 | 231374 | 130392 | 0 | 3078 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611559 |
| 桃園縣 | 3385 | 111541 | 148137 | 84858 | 20264 | 55183 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424432 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 17977 | 0 | 39683 | 0 | 50696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108356 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 2471 | 60044 | 40154 | 91935 | 0 | 54359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248963 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 4443 | 0 | 0 | 0 | 207138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211581 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 870 | 46016 | 55063 | 0 | 207944 | 9662 | 66013 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385631 |
| 台中市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303 | 0 | 40569 | 19564 | 136341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200777 |
| 台中縣 2 - 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59436 | 68816 | 159142 | 37768 | 109411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434573 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23954 | 51544 | 117928 | 64350 | 6378 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264380 |
| 彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691 | 98950 | 118767 | 66446 | 146002 | 81604 | 0 | 13764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527224 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9495 | 77101 | 144108 | 19398 | 37732 | 0 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289392 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21029 | 0 | 60970 | 0 | 13528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95527 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9072 | 6430 | 40500 | 62077 | 217529 | 841 | 37606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374055 |
| 台南市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 80086 | 38406 | 40716 | 40 | 0 | 0 | 159959 |
| 台南縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 15156 | 47457 | 73839 | 316684 | 22490 | 53602 | 19 | 0 | 0 | 530666 |
| 高雄市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44388 | 20985 | 25926 | 215436 | 123299 | 0 | 0 | 430034 |
| 高雄縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43434 | 57732 | 215329 | 198685 | 87100 | 0 | 0 | 602280 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5399 | 126241 | 84267 | 410055 | 814 | 0 | 626807 |
| 台東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 36841 | 1455 | 39400 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 54584 | 55930 |
| 合計 | 156235 | 364900 | 615664 | 427364 | 106434 | 244942 | 207772 | 379493 | 201382 | 436035 | 260273 | 539698 | 295038 | 96631 | 378389 | 162533 | 533578 | 428392 | 592706 | 621617 | 39001 | 56039 | 7144116 |

資料來源：本研究預測。

表2.4-14  民國104年本島旅次分佈－P3

c:\6054\final\passenger\ch2.doc

單位：人/日

|  | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 0 | 0 | 2962 | 9811 | 489 | 713 | 1495 | 258 | 583 | 718 | 188 | 246 | 64 | 85 | 96 | 188 | 162 | 751 | 371 | 186 | 168 | 1835 | 21369 |
| 台北市 | 0 | 0 | 2644 | 24158 | 9755 | 13713 | 17480 | 4953 | 7819 | 9900 | 3362 | 5752 | 2554 | 889 | 1746 | 2339 | 3223 | 7433 | 4619 | 3241 | 3622 | 15186 | 144388 |
| 台北縣 | 3281 | 3031 | 10149 | 18734 | 10791 | 14437 | 14010 | 4790 | 8476 | 10373 | 3193 | 5502 | 2272 | 951 | 1644 | 2352 | 2984 | 7438 | 4450 | 3195 | 3422 | 15511 | 150986 |
| 桃園縣 | 9798 | 26966 | 16968 | 1973 | 8054 | 3045 | 1858 | 7566 | 5896 | 7608 | 2311 | 4334 | 1592 | 527 | 929 | 1106 | 1559 | 3604 | 2342 | 1570 | 1199 | 5640 | 116445 |
| 新竹市 | 468 | 9296 | 11768 | 8545 | 0 | 244 | 168 | 2064 | 2699 | 4462 | 642 | 1522 | 446 | 92 | 153 | 169 | 254 | 604 | 361 | 268 | 110 | 701 | 45036 |
| 新竹縣 | 688 | 14515 | 14789 | 2792 | 276 | 768 | 95 | 1537 | 2281 | 3675 | 543 | 1439 | 396 | 104 | 118 | 198 | 211 | 806 | 370 | 230 | 0 | 727 | 46558 |
| 宜蘭縣 | 1670 | 18030 | 14652 | 1970 | 161 | 97 | 1482 | 99 | 408 | 238 | 25 | 107 | 34 | 17 | 15 | 34 | 7 | 274 | 39 | 16 | 389 | 10161 | 49925 |
| 苗栗縣 | 303 | 4707 | 5346 | 7062 | 1995 | 1635 | 85 | 635 | 8598 | 15500 | 2406 | 6699 | 1302 | 255 | 432 | 281 | 358 | 725 | 311 | 216 | 58 | 689 | 59598 |
| 台中市 2 - 33 | 545 | 7481 | 8846 | 6127 | 2707 | 2563 | 422 | 9292 | 0 | 495 | 7453 | 3460 | 10457 | 1891 | 3656 | 1544 | 3191 | 3983 | 2564 | 1585 | 626 | 2940 | 81828 |
| 台中縣 | 675 | 8973 | 9860 | 7964 | 5417 | 4083 | 268 | 14871 | 442 | 1956 | 6848 | 12266 | 11547 | 1902 | 3170 | 1629 | 2798 | 3706 | 1984 | 1446 | 667 | 3100 | 105572 |
| 南投縣 | 149 | 2542 | 2692 | 1924 | 528 | 576 | 29 | 2196 | 6932 | 7481 | 3043 | 5188 | 5029 | 1956 | 2230 | 896 | 1821 | 1766 | 1202 | 871 | 131 | 1554 | 50736 |
| 彰化縣 | 301 | 4981 | 5250 | 4121 | 1726 | 1424 | 111 | 6930 | 6202 | 9975 | 4504 | 285 | 10073 | 3692 | 3899 | 2051 | 4002 | 3339 | 2129 | 1568 | 276 | 986 | 77825 |
| 雲林縣 | 141 | 2206 | 2254 | 1492 | 427 | 409 | 0 | 1370 | 9885 | 11987 | 4035 | 9222 | 330 | 1003 | 1180 | 2772 | 4942 | 2964 | 2122 | 1507 | 255 | 337 | 60840 |
| 嘉義市 | 68 | 836 | 878 | 489 | 100 | 107 | 0 | 207 | 1849 | 1745 | 2307 | 3912 | 428 | 0 | 347 | 2926 | 7160 | 3733 | 2696 | 1531 | 48 | 419 | 31786 |
| 嘉義縣 | 84 | 1671 | 1681 | 871 | 169 | 110 | 7 | 347 | 3457 | 3327 | 2270 | 4498 | 1451 | 297 | 1688 | 6723 | 5452 | 5984 | 4843 | 2291 | 188 | 56 | 47465 |
| 台南市 | 218 | 2206 | 2445 | 1191 | 226 | 238 | 15 | 299 | 1693 | 1901 | 970 | 1918 | 1921 | 3180 | 6308 | 0 | 1840 | 14539 | 7173 | 9401 | 683 | 661 | 59026 |
| 台南縣 | 169 | 3054 | 3020 | 1471 | 260 | 222 | 10 | 366 | 3226 | 3210 | 1528 | 3296 | 4123 | 6901 | 6794 | 1778 | 3287 | 27896 | 12826 | 8661 | 609 | 456 | 93163 |
| 高雄市 | 693 | 7716 | 7822 | 3727 | 588 | 794 | 440 | 869 | 3815 | 4187 | 2229 | 3801 | 3167 | 3510 | 5751 | 13035 | 26764 | 0 | 7278 | 8123 | 4926 | 4319 | 113554 |
| 高雄縣 | 331 | 4406 | 4346 | 2210 | 349 | 374 | 22 | 372 | 2569 | 2327 | 1323 | 2347 | 2251 | 2691 | 4684 | 6647 | 12441 | 7331 | 7086 | 14713 | 2592 | 1353 | 82765 |
| 屏東縣 | 208 | 3337 | 3395 | 1593 | 257 | 260 | 14 | 141 | 1836 | 1692 | 726 | 892 | 1213 | 1634 | 2452 | 9318 | 9482 | 8011 | 14420 | 6565 | 4007 | 978 | 72431 |
| 台東縣 | 199 | 3774 | 3389 | 1220 | 164 | 7 | 390 | 39 | 773 | 779 | 148 | 253 | 29 | 256 | 36 | 792 | 614 | 5258 | 2252 | 3884 | 27228 | 12314 | 63798 |
| 花蓮縣 | 1314 | 14180 | 15334 | 6954 | 728 | 529 | 11561 | 338 | 2759 | 2022 | 903 | 1303 | 415 | 101 | 202 | 862 | 1074 | 4080 | 1412 | 1428 | 12434 | 28967 | 108900 |
| 合計 | 21303 | 143908 | 150490 | 116399 | 45167 | 46348 | 49962 | 59539 | 82198 | 105558 | 50957 | 78242 | 61094 | 31934 | 47530 | 57640 | 93626 | 114225 | 82850 | 72496 | 63638 | 108890 | 1683994 |

資料來源：本研究預測。

表2.4-15  民國109年本島旅次分佈－P1

c:\6054\final\passenger\ch2.doc

單位：人/日

|  | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 444088 | 30736 | 65140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539964 |
| 台北市 | 16152 | 5488820 | 1283436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6788408 |
| 台北縣 | 50216 | 1360832 | 2891188 | 68260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4370496 |
| 桃園縣 | 0 | 0 | 140496 | 2580860 | 0 | 52368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773724 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526556 | 158072 | 0 | 43400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728028 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 62256 | 157468 | 452264 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673416 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903468 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42904 | 2372 | 0 | 883080 | 0 | 74708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003064 |
| 台中市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890132 | 608624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498756 |
| 台中縣 2 - 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60236 | 650704 | 2608464 | 18940 | 58576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396920 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30388 | 863216 | 46988 | 4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945248 |
| 彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69096 | 46932 | 2026564 | 28488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171080 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4056 | 31356 | 1289608 | 0 | 90832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415852 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482480 | 104228 | 0 | 9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596440 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72352 | 119980 | 589828 | 0 | 38968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821128 |
| 台南市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303476 | 338164 | 0 | 37056 | 0 | 0 | 0 | 1678696 |
| 台南縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17560 | 43488 | 358452 | 2130996 | 0 | 33824 | 0 | 0 | 0 | 2584320 |
| 高雄市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3585296 | 383788 | 0 | 0 | 0 | 3969084 |
| 高雄縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34812 | 31448 | 477396 | 1520912 | 108632 | 0 | 0 | 2173200 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170004 | 1381320 | 0 | 0 | 1551324 |
| 台東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440672 | 4236 | 444908 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4224 | 680972 | 685196 |
| 合計 | 510456 | 6880388 | 4380260 | 2711376 | 726928 | 665076 | 903468 | 988144 | 2540836 | 3391280 | 933144 | 2163484 | 1395104 | 620020 | 828376 | 1696740 | 2549308 | 4062692 | 2145584 | 1489952 | 444896 | 685208 | 42712720 |

資料來源：本研究預測。

表2.4-16  民國109年本島旅次分佈－P2

c:\6054\final\passenger\ch2.doc

單位：人/日

|  | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 0 | 87999 | 81308 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170426 |
| 台北市 | 85284 | 0 | 185545 | 127557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398386 |
| 台北縣 | 88479 | 185959 | 242320 | 149373 | 0 | 3206 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670293 |
| 桃園縣 | 1096 | 117257 | 157004 | 96660 | 17506 | 61935 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452607 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 16226 | 0 | 45584 | 0 | 54793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116603 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 3346 | 63832 | 46806 | 107815 | 0 | 62362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284161 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 4529 | 0 | 0 | 0 | 239715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244244 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 968 | 50293 | 61186 | 0 | 233452 | 12901 | 71043 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429916 |
| 台中市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510 | 0 | 42740 | 24347 | 150115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222712 |
| 台中縣 2 - 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65156 | 77158 | 175519 | 44337 | 123453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485623 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24709 | 66075 | 130323 | 70511 | 6774 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298614 |
| 彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987 | 108046 | 131454 | 73067 | 159304 | 91407 | 0 | 15083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580348 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11455 | 84012 | 165959 | 22420 | 44129 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329989 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23637 | 0 | 63125 | 0 | 13735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100497 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10169 | 6208 | 46771 | 64986 | 237591 | 650 | 39728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406103 |
| 台南市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 91276 | 43329 | 37649 | 54 | 0 | 0 | 172974 |
| 台南縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 14180 | 49625 | 85783 | 355358 | 24070 | 63869 | 26 | 0 | 0 | 594583 |
| 高雄市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48872 | 20479 | 29068 | 234066 | 128425 | 0 | 0 | 460910 |
| 高雄縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39367 | 66124 | 228659 | 231902 | 99089 | 0 | 0 | 665141 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7285 | 132003 | 97355 | 469013 | 157 | 0 | 705850 |
| 台東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 51157 | 2482 | 53862 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2319 | 61873 | 64192 |
| 合計 | 174859 | 391215 | 674052 | 455735 | 114605 | 279726 | 240671 | 424409 | 222814 | 486831 | 293698 | 593676 | 336220 | 101586 | 410441 | 174709 | 595999 | 457129 | 664841 | 696830 | 53633 | 64355 | 7908034 |

資料來源：本研究預測。

表2.4-17  民國109年本島旅次分佈－P3

c:\6054\final\passenger\ch2.doc

單位：人/日

|  | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 0 | 0 | 3102 | 10049 | 592 | 877 | 1626 | 283 | 603 | 763 | 167 | 281 | 82 | 97 | 118 | 216 | 175 | 650 | 297 | 169 | 222 | 2473 | 22842 |
| 台北市 | 0 | 0 | 2821 | 24608 | 9647 | 13471 | 17901 | 5737 | 6715 | 9736 | 2927 | 5618 | 2834 | 887 | 1803 | 2180 | 3323 | 5590 | 3931 | 2629 | 3914 | 16923 | 143195 |
| 台北縣 | 3989 | 3056 | 9795 | 17261 | 11515 | 14706 | 13816 | 5376 | 8218 | 11219 | 3061 | 6032 | 2791 | 1037 | 1851 | 2452 | 3318 | 6713 | 4143 | 2718 | 3687 | 18593 | 155347 |
| 桃園縣 | 9684 | 26862 | 17271 | 1551 | 6799 | 3130 | 1973 | 8728 | 6264 | 9059 | 2382 | 4871 | 2211 | 587 | 1088 | 1468 | 1917 | 4120 | 2533 | 1487 | 1942 | 7440 | 123367 |
| 新竹市 | 484 | 9410 | 12849 | 7927 | 0 | 235 | 204 | 2588 | 2703 | 4845 | 531 | 1483 | 528 | 108 | 174 | 230 | 329 | 668 | 405 | 256 | 194 | 929 | 47080 |
| 新竹縣 | 794 | 14067 | 15145 | 2766 | 237 | 812 | 110 | 1970 | 2438 | 4175 | 502 | 1454 | 472 | 139 | 136 | 284 | 277 | 901 | 420 | 241 | 0 | 878 | 48218 |
| 宜蘭縣 | 2011 | 17709 | 14475 | 2103 | 219 | 118 | 1393 | 88 | 440 | 217 | 32 | 106 | 49 | 26 | 20 | 33 | 9 | 238 | 25 | 23 | 435 | 13494 | 53263 |
| 苗栗縣 | 346 | 5133 | 6040 | 8305 | 2340 | 1922 | 93 | 719 | 8713 | 14008 | 2270 | 6782 | 1744 | 280 | 506 | 334 | 408 | 624 | 278 | 180 | 86 | 1020 | 62131 |
| 台中市 2 - 36 | 598 | 6356 | 8180 | 6302 | 3044 | 2614 | 441 | 8999 | 0 | 357 | 7437 | 3057 | 10414 | 1670 | 3229 | 1718 | 3091 | 3321 | 2330 | 1329 | 1052 | 8804 | 84343 |
| 台中縣 | 682 | 8863 | 10026 | 9247 | 6055 | 4273 | 269 | 14086 | 295 | 2734 | 7534 | 11438 | 12517 | 1810 | 3286 | 1764 | 2924 | 3366 | 1823 | 1048 | 1107 | 7920 | 113067 |
| 南投縣 | 119 | 2192 | 2477 | 1946 | 597 | 546 | 39 | 1964 | 5998 | 7616 | 2518 | 4953 | 6776 | 2242 | 2225 | 904 | 1955 | 1361 | 908 | 626 | 256 | 6470 | 54688 |
| 彰化縣 | 272 | 4864 | 5363 | 4520 | 1838 | 1499 | 123 | 6595 | 5409 | 9631 | 5542 | 797 | 10773 | 4181 | 4030 | 2370 | 4361 | 2906 | 1877 | 1268 | 480 | 3172 | 81871 |
| 雲林縣 | 162 | 2297 | 2540 | 2068 | 603 | 531 | 0 | 1647 | 9676 | 13105 | 6012 | 9312 | 36 | 875 | 2352 | 3743 | 6376 | 3142 | 2324 | 1422 | 583 | 964 | 69770 |
| 嘉義市 | 102 | 917 | 1013 | 599 | 112 | 132 | 0 | 247 | 1954 | 1964 | 1872 | 4665 | 440 | 0 | 286 | 3618 | 7883 | 2889 | 2689 | 1292 | 75 | 1081 | 33830 |
| 嘉義縣 | 101 | 1713 | 1823 | 1015 | 202 | 129 | 6 | 349 | 3418 | 3620 | 2209 | 4579 | 2074 | 331 | 1817 | 6600 | 6635 | 5595 | 4695 | 2040 | 487 | 106 | 49544 |
| 台南市 | 215 | 2390 | 2574 | 1498 | 272 | 315 | 19 | 328 | 1885 | 2144 | 994 | 2112 | 2611 | 3858 | 6782 | 0 | 2345 | 13833 | 6619 | 8106 | 1623 | 1405 | 61928 |
| 台南縣 | 188 | 3233 | 3379 | 1929 | 355 | 296 | 8 | 398 | 3355 | 3636 | 1611 | 3644 | 5245 | 7654 | 7736 | 2460 | 3774 | 26472 | 11869 | 8142 | 1793 | 857 | 98034 |
| 高雄市 | 658 | 6266 | 7128 | 3973 | 732 | 885 | 452 | 810 | 3484 | 3977 | 1903 | 3458 | 3472 | 3312 | 5038 | 12683 | 24811 | 0 | 7712 | 6282 | 11895 | 7365 | 116296 |
| 高雄縣 | 288 | 3957 | 4228 | 2492 | 425 | 445 | 38 | 347 | 2445 | 2338 | 1132 | 2244 | 2620 | 2551 | 4496 | 6179 | 11936 | 7388 | 6626 | 13053 | 8068 | 2359 | 85655 |
| 屏東縣 | 199 | 2678 | 2851 | 1424 | 287 | 253 | 13 | 107 | 1428 | 1317 | 458 | 766 | 1055 | 1331 | 2066 | 7474 | 8567 | 7268 | 12865 | 6624 | 14679 | 1957 | 75667 |
| 台東縣 | 220 | 3566 | 3594 | 1938 | 183 | 6 | 474 | 35 | 1157 | 1279 | 294 | 493 | 46 | 615 | 51 | 1754 | 1978 | 12859 | 8623 | 13935 | 43797 | 22958 | 119855 |
| 花蓮縣 | 1671 | 17297 | 18274 | 9731 | 1101 | 753 | 14314 | 574 | 7974 | 5138 | 3432 | 3997 | 1172 | 317 | 467 | 1981 | 1952 | 7009 | 2639 | 2797 | 24029 | 57063 | 183682 |
| 合計 | 22783 | 142826 | 154948 | 123252 | 47155 | 47948 | 53312 | 61975 | 84572 | 112878 | 54820 | 82142 | 69962 | 33908 | 49557 | 60445 | 98344 | 116913 | 85631 | 75667 | 120404 | 184231 | 1883673 |

資料來源：本研究預測。

表2.4-18  民國114年本島旅次分佈－P1

c:\6054\final\passenger\ch2.doc

單位：人/日

|  | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 463264 | 39908 | 58504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561676 |
| 台北市 | 20604 | 5394184 | 1360596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6775384 |
| 台北縣 | 48040 | 1461176 | 2774864 | 129544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4413624 |
| 桃園縣 | 0 | 0 | 240428 | 2596568 | 0 | 57860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894856 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518520 | 200360 | 0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757380 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 71004 | 195056 | 437128 | 0 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705344 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950996 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40992 | 1596 | 0 | 945784 | 0 | 68884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057256 |
| 台中市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997444 | 561364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558808 |
| 台中縣 2 - 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52540 | 628020 | 2798372 | 23780 | 72836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3575548 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47572 | 916140 | 44444 | 4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012644 |
| 彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83400 | 52720 | 2108512 | 28916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273548 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3508 | 34224 | 1531700 | 0 | 50864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620296 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520784 | 106440 | 0 | 8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635500 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47604 | 113380 | 663888 | 0 | 43692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868564 |
| 台南市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332976 | 348748 | 0 | 53376 | 0 | 0 | 0 | 1735100 |
| 台南縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19116 | 45412 | 377196 | 2212768 | 0 | 31792 | 0 | 0 | 0 | 2686284 |
| 高雄市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3598180 | 435628 | 0 | 0 | 0 | 4033808 |
| 高雄縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50916 | 31416 | 517912 | 1535224 | 87000 | 0 | 0 | 2222468 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136428 | 1466544 | 0 | 0 | 1602972 |
| 台東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462116 | 4748 | 466864 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4724 | 732000 | 736724 |
| 合計 | 531908 | 6895268 | 4434392 | 2797116 | 754568 | 696944 | 950996 | 1038980 | 2625464 | 3559592 | 996148 | 2260016 | 1612708 | 653280 | 866604 | 1761088 | 2644900 | 4116092 | 2192448 | 1553544 | 466840 | 736748 | 44145644 |

資料來源：本研究預測。

表2.4-19  民國114年本島旅次分佈－P2

c:\6054\final\passenger\ch2.doc

單位：人/日

|  | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 0 | 106192 | 84548 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191429 |
| 台北市 | 104910 | 0 | 221747 | 106968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433625 |
| 台北縣 | 89907 | 227924 | 279771 | 145493 | 0 | 4017 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748410 |
| 桃園縣 | 2897 | 89234 | 158139 | 123217 | 33034 | 79411 | 0 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488156 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 34572 | 0 | 44982 | 0 | 47969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127523 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 4582 | 77016 | 50016 | 125892 | 0 | 70803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328309 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 3332 | 0 | 0 | 0 | 285615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288947 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 1887 | 42559 | 68963 | 0 | 277404 | 15898 | 73778 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480549 |
| 台中市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7534 | 0 | 44658 | 26967 | 171636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250795 |
| 台中縣 2 - 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66565 | 88928 | 183315 | 51898 | 146207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536913 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27466 | 72739 | 153762 | 73265 | 6218 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333633 |
| 彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681 | 118076 | 163853 | 75143 | 160369 | 102708 | 0 | 20984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642814 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11530 | 95357 | 193143 | 25297 | 50674 | 0 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378724 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28494 | 0 | 62558 | 0 | 13999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105051 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10286 | 9470 | 53965 | 65590 | 254263 | 746 | 46802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441122 |
| 台南市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 103033 | 38518 | 49671 | 106 | 0 | 0 | 192007 |
| 台南縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 15787 | 58207 | 90990 | 403722 | 17576 | 80893 | 34 | 0 | 0 | 668883 |
| 高雄市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50071 | 13354 | 44538 | 228144 | 144126 | 0 | 0 | 480233 |
| 高雄縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51636 | 82785 | 219564 | 245138 | 129450 | 0 | 0 | 728573 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7471 | 156247 | 120565 | 501851 | 169 | 0 | 786392 |
| 台東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 50061 | 2927 | 53243 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531 | 68032 | 70563 |
| 合計 | 197714 | 423350 | 752119 | 489842 | 125609 | 323265 | 286913 | 474180 | 250368 | 538343 | 329586 | 656364 | 386202 | 106674 | 447548 | 193532 | 673889 | 476443 | 724411 | 775822 | 52761 | 70959 | 8755894 |

資料來源：本研究預測。

表2.4-20  民國114年本島旅次分佈－P3

c:\6054\final\passenger\ch2.doc

單位：人/日

|  | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 0 | 0 | 3077 | 9681 | 590 | 951 | 1668 | 339 | 692 | 908 | 189 | 326 | 99 | 113 | 107 | 291 | 203 | 876 | 420 | 219 | 219 | 3301 | 24269 |
| 台北市 | 0 | 0 | 2747 | 21932 | 8513 | 13070 | 17580 | 5742 | 6125 | 8901 | 2772 | 5755 | 2923 | 854 | 1582 | 2294 | 3316 | 6653 | 4551 | 3015 | 4139 | 18750 | 141214 |
| 台北縣 | 3465 | 2897 | 9372 | 15665 | 12012 | 14184 | 13958 | 6035 | 7981 | 11112 | 3311 | 6534 | 2953 | 1017 | 1662 | 2647 | 3516 | 7774 | 4783 | 3254 | 3829 | 20337 | 158298 |
| 桃園縣 | 9722 | 24495 | 15638 | 1805 | 8406 | 3432 | 2159 | 10249 | 6760 | 10028 | 2420 | 5223 | 2513 | 714 | 1160 | 1560 | 2082 | 4669 | 3010 | 1870 | 2008 | 9333 | 129256 |
| 新竹市 | 541 | 9075 | 12064 | 9044 | 0 | 252 | 178 | 2242 | 2728 | 5970 | 722 | 1809 | 656 | 154 | 204 | 274 | 331 | 742 | 460 | 291 | 198 | 963 | 48898 |
| 新竹縣 | 945 | 13516 | 14657 | 2856 | 310 | 721 | 96 | 2653 | 2886 | 4495 | 531 | 1488 | 518 | 188 | 166 | 332 | 330 | 1093 | 491 | 287 | 0 | 1055 | 49614 |
| 宜蘭縣 | 2397 | 16622 | 15131 | 2197 | 196 | 118 | 1145 | 91 | 436 | 231 | 24 | 112 | 51 | 29 | 17 | 43 | 10 | 256 | 32 | 31 | 465 | 16638 | 56272 |
| 苗栗縣 | 410 | 5291 | 6300 | 9519 | 2508 | 2365 | 99 | 955 | 8260 | 13732 | 2283 | 5916 | 1961 | 294 | 444 | 409 | 438 | 797 | 303 | 178 | 83 | 1310 | 63855 |
| 台中市 | 660 | 5530 | 7460 | 6687 | 3086 | 2965 | 361 | 8028 | 0 | 269 | 7569 | 3162 | 11534 | 2157 | 3199 | 1874 | 3354 | 4160 | 2772 | 1399 | 1042 | 9139 | 86407 |
| 台中縣 2 - 39 | 808 | 8486 | 10042 | 10543 | 5559 | 4466 | 233 | 14567 | 246 | 2069 | 9460 | 10583 | 13087 | 2102 | 3311 | 2064 | 3145 | 4401 | 2351 | 1244 | 1126 | 9821 | 119714 |
| 南投縣 | 146 | 2244 | 2613 | 2096 | 624 | 619 | 36 | 2009 | 6067 | 9354 | 3240 | 4300 | 6079 | 2118 | 2327 | 1061 | 2031 | 1764 | 1038 | 651 | 275 | 7058 | 57750 |
| 彰化縣 | 330 | 5040 | 5865 | 4964 | 1857 | 1611 | 114 | 5571 | 5336 | 9353 | 4411 | 955 | 11705 | 4355 | 4020 | 2910 | 4825 | 3806 | 2242 | 1417 | 520 | 3265 | 84472 |
| 雲林縣 | 169 | 2517 | 2712 | 2348 | 650 | 602 | 0 | 1830 | 10599 | 14649 | 4866 | 9962 | 33 | 966 | 3552 | 4709 | 7557 | 4135 | 3122 | 1600 | 645 | 1314 | 78537 |
| 嘉義市 | 107 | 870 | 950 | 645 | 153 | 167 | 0 | 264 | 1877 | 1969 | 2513 | 4645 | 1305 | 0 | 283 | 3773 | 8423 | 2661 | 3036 | 1127 | 71 | 969 | 35808 |
| 嘉義縣 | 108 | 1651 | 1729 | 1165 | 223 | 178 | 6 | 304 | 3361 | 3597 | 2098 | 4707 | 3262 | 267 | 1674 | 6930 | 7186 | 5216 | 4942 | 1719 | 342 | 127 | 50792 |
| 台南市 | 300 | 2435 | 2996 | 1648 | 329 | 395 | 20 | 338 | 1970 | 2462 | 1045 | 2712 | 2980 | 4661 | 7462 | 0 | 2462 | 12243 | 6726 | 7831 | 1649 | 1552 | 64216 |
| 台南縣 | 219 | 3284 | 3642 | 2130 | 404 | 398 | 12 | 366 | 3421 | 3799 | 1663 | 3943 | 6617 | 7868 | 8083 | 2356 | 3513 | 27602 | 12025 | 6933 | 1866 | 852 | 100996 |
| 高雄市 | 880 | 6678 | 7888 | 4489 | 757 | 1057 | 412 | 934 | 3891 | 4699 | 2229 | 4416 | 4516 | 3316 | 4809 | 11490 | 26039 | 0 | 6006 | 4795 | 10311 | 8045 | 117657 |
| 高雄縣 | 417 | 4433 | 4923 | 2910 | 525 | 540 | 33 | 368 | 2958 | 2931 | 1204 | 2629 | 3237 | 2941 | 4480 | 6564 | 11970 | 5838 | 6054 | 11055 | 7716 | 2663 | 86389 |
| 屏東縣 | 269 | 3277 | 3631 | 1962 | 342 | 336 | 15 | 149 | 1654 | 1478 | 517 | 931 | 1239 | 1144 | 1639 | 7130 | 6534 | 5220 | 11033 | 7300 | 17682 | 2527 | 76009 |
| 台東縣 | 285 | 3964 | 4008 | 2076 | 268 | 11 | 416 | 28 | 1000 | 1241 | 278 | 424 | 52 | 373 | 46 | 1590 | 1542 | 10266 | 7692 | 15928 | 33475 | 31927 | 116890 |
| 花蓮縣 | 2035 | 18709 | 20589 | 12770 | 1631 | 877 | 17782 | 656 | 8373 | 6273 | 4494 | 4242 | 1401 | 252 | 543 | 2371 | 2438 | 8013 | 3229 | 3850 | 29737 | 53235 | 203500 |
| 合計 | 24213 | 141014 | 158034 | 129132 | 48943 | 49315 | 56323 | 63718 | 86621 | 119520 | 57839 | 84774 | 78721 | 35883 | 50770 | 62672 | 101245 | 118185 | 86318 | 75994 | 117398 | 204181 | 1950813 |

資料來源：本研究預測。

2.5 運具分配模式建立與預測

在建立客運運具分配模式方面，本研究將旅次分佈模式所產生的旅次分佈矩陣，依旅次長度分短途運具分配模式，及長途運具分配模式來處理。短途運具分配模式，包含第一類20公里以內旅次(P1)、第二類50公里以內，20公里以上旅次(P2)；長途運具分配模式包含第三類50公里以上旅次(P3)。再應用適當的運具分配模式，將旅次分佈矩陣轉換為使用各種運具之旅次矩陣，以了解運輸系統中各種運具的使用情形，作為後續路網指派之基礎。

2.5.1 本島短途運具分配模式

1.建立方法與流程

本模式主要區分為初步運具分配與主要運具分配兩部份，模式建立流程如圖2.5-1所示。茲說明如下。

圖2.5-1  本島短途運具分配模式構建流程圖

(1)初步運具分配模式

在初步運具分配模式中，將計程車旅次先行剔除、獨立分析，以減少運具分配之複雜性，並提升後續主要運具分配模式之準確度。

(2)主要運具分配模式

常用的運具分配模式有多項羅吉特模式及轉換曲線兩種，本研究考量多項羅吉特模式較能反映政策變數(如社經條件、服務水準變數)對運具分配之影響，所以選擇多項羅吉特模式應用於運具分配模式之中。本研究之替選運具共包括公共運具(鐵路、客運)、機車及自小客三類。

本模式之數學表示式如式(1)－式(2)所示：

Ui=aiXij                                                                  (1)Pi=euii=1meui                                                                     (2)¨ä¤¤       Ui¡G¹B¨ãiªº®Ä¥Î        ai¡G¹B¨ãiªº®Ä¥Î¨ç¼Æ«Y¼Æ        Xij¡G¹B¨ãiªºÄÝ©Ê¶qj        Pi¡G¿ï¾Ü¹B¨ãiªº¾÷²v

2.基年校估與驗證

(1)初步運具分配模式

在初步運具分配模式中，根據各都會區之相關報告書（台北都會區住戶交通旅次調查，桃園、新竹、台中、台南、高雄都會區大眾捷運系統規劃，宜蘭、苗栗生活圈道路系統建設計畫)，計算計程車旅次在各地區的比例。其中屬於P2旅次之計程車人旅次比例，根據「第三期台灣地區整體運輸規劃系統－旅運特性及交通調查分析評估」之屏柵線資料計算求出，如表2.5-1所示。

表2.5-1  P2旅次計程車人旅次比例

| 屏柵線 編 號 | 區位 | 交通量(車旅次) |  |  | 平均乘載率(人/車) |  |  | 人旅次比 例 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自 用 小客車 | 計程車 | 機車 | 自 用 小客車 | 計程車 | 機車 |  |
| E1 | 台北-桃園間 | 69,831 | 6,323 | 46,346 | 1.6 | 0.7 | 1.24 | 2.5 |
| E2 | 桃園-新竹間 | 32,146 | 803 | 10,408 | 1.64 | 1.02 | 1.19 | 1.2 |
| E3 | 新竹-苗栗間 | 32,581 | 829 | 19,630 | 1.69 | 0.61 | 1.22 | 0.6 |
| E4 | 苗栗-台中間 | 33,000 | 478 | 9,419 | 1.65 | 0.71 | 1.23 | 0.5 |
| E5 | 彰化、南投-雲林間 | 30,171 | 405 | 7,936 | 1.75 | 0.75 | 1.2 | 0.5 |
| E6 | 雲林-嘉義間 | 27,287 | 635 | 10,698 | 1.68 | 0.54 | 1.27 | 0.6 |
| E7 | 嘉義-新營間 | 25,935 | 795 | 7,994 | 1.73 | 1.05 | 1.21 | 1.5 |
| E8 | 新營-台南間 | 38,450 | 693 | 15,947 | 1.6 | 0.94 | 1.24 | 0.8 |
| E9 | 台南-高雄間 | 33,200 | 1,861 | 17,043 | 1.6 | 0.84 | 1.23 | 2.1 |
| E10 | 高雄-屏東間 | 18,164 | 618 | 7,754 | 1.73 | 0.72 | 1.2 | 1.1 |
| E11 | 屏東-楓港間 | 6,978 | 155 | 1,373 | 2.24 | 1.19 | 1.26 | 1.1 |
| E12 | 台東-花蓮間 | 3,529 | 158 | 906 | 2.05 | 1.78 | 1.32 | 3.2 |
| E13 | 宜蘭-花蓮間 | 2,013 | 60 | 367 | 2.04 | 0.67 | 1.39 | 0.9 |
| E14 | 宜蘭-台北間 | 6,824 | 360 | 1,968 | 1.96 | 1.55 | 1.27 | 3.4 |
| S1 | 台北-基隆間 | 20,952 | 3,679 | 12,626 | 1.71 | 0.45 | 1.22 | 3.1 |
| S2 | 台中-南投間 | 21,953 | 387 | 14,853 | 1.93 | 0.97 | 1.3 | 0.6 |
| S3 | 南投-彰化間 | 3,541 | 66 | 972 | 1.97 | 0.17 | 1.25 | 0.1 |
| S4 | 高雄-屏東間 | 10,414 | 198 | 7,418 | 1.83 | 0.76 | 1.31 | 0.5 |
| S5 | 高雄-屏東間 | 54,308 | 3,133 | 17,751 | 1.82 | 1.41 | 1.22 | 3.5 |
| S6 | 花蓮-宜蘭間 | 751 | 53 | 116 | 2.79 | 1.3 | 1.44 | 3.0 |

資料來源：1.第三期台灣地區整體運輸規劃系統－旅運特性及交通調查分析評估，交通部運輸研究所，民國84年。

2.本研究整理。

屬於P1旅次之計程車人旅次比例整理如表2.5-2所示。依此比例乘上總旅次起迄資料，可獲得計程車旅次在各都會區之人旅次起迄量。此外，假設未來年計程車旅次在各都會區的比例不變，並依此推估初步運具分配模式中，計程車之旅次量。

表2.5-2  P1旅次計程車人旅次比例

單位：%

| 起迄點 | 百分比 | 起迄點 | 百分比 | 起迄點 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市－基隆市 | 5.2 | 苗栗縣－台中市 | 0.5 | 台南市－嘉義縣 | 1.5 |
| 基隆市－台北市 | 3.1 | 台中市－苗栗縣 | 0.5 | 台南市－台南市 | 0.9 |
| 台北市－基隆市 | 3.1 | 台中市－台中市 | 1.1 | 台南市－台南縣 | 0.8 |
| 台北市－台北市 | 4.7 | 台中市－台中縣 | 0.5 | 台南縣－台南市 | 0.8 |
| 台北市－台北縣 | 3.1 | 台中縣－台中市 | 0.5 | 台南縣－台南縣 | 0.9 |
| 台北縣－台北市 | 3.1 | 台中縣－台中縣 | 1.1 | 台南縣－高雄市 | 2.1 |
| 台北縣－台北縣 | 4.7 | 台中縣－南投縣 | 0.6 | 高雄市－台南縣 | 2.1 |
| 台北縣－桃園縣 | 2.5 | 南投縣－台中縣 | 0.6 | 高雄市－高雄市 | 1.0 |
| 桃園縣－台北縣 | 2.5 | 南投縣－南投縣 | 1.1 | 高雄市－高雄縣 | 2.1 |
| 桃園縣－桃園縣 | 0.7 | 南投縣－彰化縣 | 0.1 | 高雄縣－高雄市 | 2.1 |
| 桃園縣－新竹市 | 1.2 | 彰化縣－南投縣 | 0.1 | 高雄縣－高雄縣 | 0.2 |
| 新竹市－桃園縣 | 1.2 | 彰化縣－彰化縣 | 1.1 | 高雄縣－屏東縣 | 2.0 |
| 新竹市－新竹市 | 0.3 | 彰化縣－雲林縣 | 0.5 | 屏東縣－高雄縣 | 2.0 |
| 新竹市－新竹縣 | 1.2 | 雲林縣－彰化縣 | 0.5 | 屏東縣－屏東縣 | 0.2 |
| 新竹縣－新竹市 | 1.2 | 雲林縣－雲林縣 | 1.2 | 屏東縣－台東縣 | 1.1 |
| 新竹縣－新竹縣 | 0.3 | 雲林縣－嘉義市 | 0.6 | 台東縣－屏東縣 | 1.1 |
| 新竹縣－苗栗縣 | 0.6 | 嘉義市－雲林縣 | 0.6 | 台東縣－台東縣 | 0.3 |
| 宜蘭縣－台北縣 | 3.4 | 嘉義市－嘉義市 | 1.2 | 台東縣－花蓮縣 | 3.2 |
| 宜蘭縣－宜蘭縣 | 0.2 | 嘉義市－嘉義縣 | 0.6 | 花蓮縣－台東縣 | 3.2 |
| 宜蘭縣－台東縣 | 0.9 | 嘉義縣－嘉義市 | 0.6 | 花蓮縣－花蓮縣 | 1.1 |
| 苗栗縣－宜蘭縣 | 0.6 | 嘉義縣－嘉義縣 | 1.2 |  |  |
| 苗栗縣－苗栗縣 | 0.2 | 嘉義縣－台南市 | 1.5 |  |  |

資料來源：台北都會區住戶交通旅次調查，桃園、新竹、台中、台南、高雄都會區大眾捷運系統規劃，宜蘭、苗栗生活圈道路系統建設計畫，第三期台灣地區整體運輸規劃系統－旅運特性及交通調查分析評估，本研究整理。

(2)主要運具分配模式

本研究利用「台中都會區大眾捷運系統規劃」所校估出的運具分配模式，進行本研究之運具分配。「台中都會區大眾捷運系統規劃」運具分配模式，如式(3)所示。

¦Û¤p«È¾÷¨®«ù¦³            ¦æ¨®®É¶¡                       ¥I¶O¦¨¥»           ±`¼Æ¶µ¤j    ²³¢ã¡⋅                               −0.007393¦æ¨®®É¶¡¤j²³  −0.3814¥I¶O¦¨¥»¤j²³¾÷    ¨®¢ã¡⋅0.5946¾÷    ¨®«ù¦³−0.007393¦æ¨®®É¶¡¾÷¨®  −0.3814¥I¶O¦¨¥»¾÷¨®+0.6296  (3)

在本研究校估過程中，將對上述運具分配模式的方案特定常數進行微調，以減少模式應用的誤差。方案特定常數校估流程，如圖2.5-2所示。

圖2.5-2  本島短途運具分配模式校估流程圖

方案特定常數校估過程，說明如下：

步驟一：利用初步運具分配模式，扣除自小客、機車人旅次起迄資料中所佔之計程車旅次。

步驟二：將353*353小分區之大眾、自小客、機車人旅次起迄資料，彙總成22*22大分區之大眾、自小客、機車人旅次起迄資料調查值，以作為模式校正之依據。

步驟三：將353*353小分區之大眾、自小客、機車人旅次起迄資料、社經資料（如自小客/機車持有、所得）及運具行車時間、成本資料，彙總成49*49中分區資料。

步驟四：將式(3)作一代換可獲得式(4)。

¤j    ²³¢ã¡⋅                             −0.007393¦æ¨®®É¶¡¤j²³  −0.3814¥I¶O¦¨¥»¤j²³+¢Ñ¤j²³¾÷    ¨®¢ã¡⋅0.5946¾÷   ¨®«ù¦³−0.007393¦æ¨®®É¶¡¾÷¨®  −0.3814¥I¶O¦¨¥»¾÷¨®+¢Ñ¾÷¨®(4)

步驟五：假設式(4)中Ｃ自小客等於0，將此方程式作一轉換，可得式(5)。將49*49中分區之資料代入式(5)，可獲得49*49中分區之模式方案特定常數。

¢Ñ¤j²³¡⋅ Ln(P¤j²³)−Ln(P¨T¨®)+1.2010¦Û¤p«È«ù¦³           +0.007393(¦æ¨®®É¶¡¤j²³−¦æ¨®®É¶¡¦Û¤p«È)           +0.3814(¥I¶O¦¨¥»¤j²³−¥I¶O¦¨¥»¦Û¤p«È)¢Ñ¾÷¨®¡⋅ Ln(P¾÷¨®)−Ln(P¦Û¤p«È)−0.5946¾÷¨®«ù¦³+1.2010¦Û¤p«È«ù¦³           +0.007393(¦æ¨®®É¶¡¾÷¨®−¦æ¨®®É¶¡¦Û¤p«È)(5)

步驟六：將49*49中分區之模式方案特定常數，代入353*353小分區之運具分配模式。利用式(4)獲得各運具之效用值，並依式(2)計算各運具之人旅次起迄資料。

步驟七：將步驟六之353*353中分區各運具人旅次起迄資料，彙總成22*22大分區各運具人旅次起迄資料之模式值。

步驟八：計算22大分區各運具人旅次起迄資料之調查值與模式值誤差。若誤差大於10%，回到步驟六調整模式方案特定常數，直到誤差小至可接受為止。

本研究運具分配模式校估後之模式誤差，如表2.5-3所示。本研究在短途運具分配模式以22分區進行校估，主要是因為輸出結果過多，以22分區為例︰以22分區作為最後輸出，共有116筆資料需要進行校估，若以先前之49分區進行校估，勢必產生更多筆之資料，因此以22分區之結果，進行本部份之校估工作。

表2.5-3  短途運具分配模式校估誤差

|  |  | 運具 | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人旅次 | 調查值 | 大眾 | 59236 | 2064415 | 916834 | 414919 | 50471 | 33574 | 13232 | 96205 | 265845 | 255369 | 60948 | 220764 | 82613 | 37501 | 65790 | 83264 | 116490 | 374560 | 256821 | 39594 | 13706 | 13091 | 5535242 |
|  |  | 機車 | 137783 | 1819900 | 1292012 | 662750 | 220213 | 179874 | 309379 | 314491 | 1015410 | 1320518 | 319263 | 837884 | 305681 | 238355 | 401797 | 769393 | 1208421 | 2041160 | 1135980 | 916422 | 238509 | 315843 | 16001038 |
|  |  | 自小客 | 209435 | 1821238 | 1354455 | 909461 | 261907 | 218815 | 284340 | 328592 | 764317 | 822591 | 258857 | 654575 | 291698 | 161690 | 270818 | 469565 | 778501 | 1130071 | 649229 | 490475 | 65214 | 85227 | 12281071 |
|  |  | 計程車 | 19062 | 257625 | 151653 | 49330 | 2980 | 2341 | 7303 | 3892 | 19169 | 22471 | 6966 | 17877 | 7532 | 3906 | 7139 | 11149 | 18357 | 42587 | 17454 | 3116 | 977 | 4617 | 677503 |
|  | 模式值 | 大眾 | 61416 | 2120122 | 950542 | 446294 | 47821 | 35298 | 13078 | 93877 | 277148 | 244378 | 66821 | 233441 | 78649 | 36711 | 70845 | 81570 | 116992 | 370148 | 271128 | 36852 | 13272 | 12420 | 5678823 |
|  |  | 機車 | 138551 | 1747773 | 1269450 | 667405 | 236801 | 198460 | 318097 | 339103 | 1028867 | 1344472 | 320690 | 821222 | 339445 | 245527 | 421785 | 790352 | 1228330 | 2127178 | 1185442 | 965718 | 244195 | 321866 | 16300729 |
|  |  | 自小客 | 204986 | 1779836 | 1375266 | 888361 | 256272 | 224848 | 282628 | 315882 | 745004 | 809902 | 269483 | 655460 | 277783 | 152138 | 254738 | 450531 | 741212 | 1045721 | 621307 | 501702 | 62914 | 83355 | 11999329 |
|  |  | 計程車 | 18750 | 256566 | 154673 | 50607 | 3255 | 2613 | 7459 | 4298 | 19269 | 22673 | 6759 | 17035 | 7960 | 4004 | 7624 | 11421 | 18419 | 42684 | 17645 | 3231 | 987 | 4653 | 682585 |
| 比例 2 - 48 | 調查值 | 大眾 | 0.139 | 0.346 | 0.247 | 0.204 | 0.094 | 0.077 | 0.022 | 0.129 | 0.129 | 0.105 | 0.094 | 0.128 | 0.120 | 0.085 | 0.088 | 0.062 | 0.055 | 0.104 | 0.125 | 0.027 | 0.043 | 0.031 | 0.160 |
|  |  | 機車 | 0.324 | 0.305 | 0.348 | 0.325 | 0.411 | 0.414 | 0.504 | 0.423 | 0.492 | 0.545 | 0.494 | 0.484 | 0.445 | 0.540 | 0.539 | 0.577 | 0.570 | 0.569 | 0.552 | 0.632 | 0.749 | 0.754 | 0.464 |
|  |  | 自小客 | 0.492 | 0.305 | 0.365 | 0.447 | 0.489 | 0.503 | 0.463 | 0.442 | 0.370 | 0.340 | 0.401 | 0.378 | 0.424 | 0.366 | 0.363 | 0.352 | 0.367 | 0.315 | 0.315 | 0.338 | 0.205 | 0.204 | 0.356 |
|  |  | 計程車 | 0.045 | 0.043 | 0.041 | 0.024 | 0.006 | 0.005 | 0.012 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.008 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.020 |
|  | 模式值 | 大眾 | 0.145 | 0.359 | 0.253 | 0.217 | 0.088 | 0.077 | 0.021 | 0.125 | 0.134 | 0.101 | 0.101 | 0.135 | 0.112 | 0.084 | 0.094 | 0.061 | 0.056 | 0.103 | 0.129 | 0.024 | 0.041 | 0.029 | 0.164 |
|  |  | 機車 | 0.327 | 0.296 | 0.339 | 0.325 | 0.435 | 0.430 | 0.512 | 0.450 | 0.497 | 0.555 | 0.483 | 0.475 | 0.482 | 0.560 | 0.559 | 0.593 | 0.584 | 0.593 | 0.566 | 0.641 | 0.760 | 0.762 | 0.470 |
|  |  | 自小客 | 0.484 | 0.301 | 0.367 | 0.433 | 0.471 | 0.488 | 0.455 | 0.419 | 0.360 | 0.334 | 0.406 | 0.380 | 0.395 | 0.347 | 0.337 | 0.338 | 0.352 | 0.292 | 0.296 | 0.333 | 0.196 | 0.197 | 0.346 |
|  |  | 計程車 | 0.044 | 0.043 | 0.041 | 0.025 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.008 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.020 |
| 誤差 c:\6054\final\passenger\ch2.doc (%) |  | 大眾 | -4.1 | -3.7 | -2.7 | -6.7 | 6.7 | 0.9 | 2.3 | 3.7 | -4.0 | 4.3 | -6.7 | -6.0 | 7.0 | 1.4 | -6.3 | 2.1 | -1.2 | 1.1 | -3.8 | 10.5 | 4.1 | 5.9 | -2.1 |
|  |  | 機車 | -1.0 | 3.0 | 2.7 | 0.1 | -5.8 | -4.0 | -1.7 | -6.4 | -1.1 | -1.8 | 2.2 | 1.8 | -8.5 | -3.7 | -3.7 | -2.7 | -2.5 | -4.3 | -2.6 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -1.4 |
|  |  | 自小客 | 1.7 | 1.3 | -0.6 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 1.7 | 5.1 | 2.8 | 1.6 | -1.3 | -0.4 | 7.0 | 5.2 | 7.1 | 4.1 | 4.0 | 7.4 | 5.9 | 1.6 | 4.4 | 3.0 | 2.8 |
|  |  | 計程車 | 1.2 | -0.6 | -1.0 | -1.8 | -7.5 | -5.2 | -1.0 | -9.0 | -0.3 | -0.9 | 5.6 | 4.5 | -3.2 | -3.2 | -5.5 | -2.4 | -1.1 | -0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.3 |

資料來源：本研究校估。

3.預測模式建立與結果說明

未來年之運具分配預測，亦分初步運具分配模式，及主要運具分配模式兩部份。假設未來年之計程車旅次，在各都會區的比例與基年相同；亦即利用表2.5-2之比例進行初步運具分配。之後，利用本研究所建立之主要運具分配模式，輸入未來年之自用小客車/機車行車時間、自用小客車/機車成本，及自用小客車/機車持有，獲得未來年之公共運具、機車、自用小客車人旅次結果。

未來年各年期各縣市短途運具分配旅次量如表2.5-4，短途運具分配比例如表2.5-5所示。

表2.5-4  未來年短途運具分配旅次量

單位：人次/日

| 年期 | 運具 | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 計程車 | 19993 | 288672 | 171642 | 55716 | 3517 | 3312 | 9173 | 4641 | 20969 | 24698 | 7398 | 19113 | 9527 | 4989 | 8235 | 12532 | 19840 | 45527 | 17209 | 4172 | 1145 | 5667 |
|  | 大眾 | 79859 | 2806357 | 1082745 | 623765 | 55217 | 46704 | 26326 | 148413 | 440523 | 419109 | 92814 | 290002 | 115710 | 74947 | 121304 | 140391 | 159075 | 541036 | 362727 | 102535 | 27327 | 30155 |
|  | 機車 | 161851 | 1805316 | 1550327 | 666769 | 200188 | 212965 | 382081 | 273687 | 970412 | 1423855 | 309768 | 898541 | 376626 | 218473 | 348269 | 761478 | 1261353 | 2077913 | 1107974 | 1006667 | 251195 | 360181 |
|  | 自小客 | 225867 | 1771502 | 1440244 | 984307 | 374724 | 362059 | 346629 | 481059 | 880873 | 909053 | 387259 | 822389 | 391578 | 216320 | 390787 | 578505 | 899384 | 1247318 | 761303 | 520746 | 92354 | 120234 |
|  | 合計 | 487570 | 6671847 | 4244958 | 2330557 | 633646 | 625040 | 764209 | 907800 | 2312777 | 2776715 | 797239 | 2030045 | 893441 | 514729 | 868595 | 1492906 | 2339652 | 3911794 | 2249213 | 1634120 | 372021 | 516237 |
| 94 | 計程車 | 22157 | 300186 | 179972 | 62373 | 3868 | 3771 | 10391 | 5332 | 21987 | 27160 | 8407 | 20198 | 11246 | 5510 | 8861 | 13318 | 21454 | 47511 | 17701 | 4746 | 1249 | 6470 |
|  | 大眾 | 82244 | 3188055 | 1158910 | 612852 | 55100 | 44357 | 19632 | 163147 | 442599 | 467831 | 109896 | 355885 | 140685 | 103866 | 133686 | 181152 | 206477 | 594114 | 397346 | 116092 | 30950 | 30888 |
|  | 機車 | 177647 | 1751808 | 1634653 | 700611 | 217141 | 261790 | 400148 | 311976 | 1019219 | 1523131 | 360046 | 929106 | 435466 | 232964 | 391711 | 781029 | 1328382 | 2097883 | 1153602 | 1066189 | 265514 | 396557 |
|  | 自小客 | 263804 | 1768109 | 1570569 | 1226906 | 421677 | 401211 | 435225 | 574625 | 979902 | 1079752 | 429962 | 905716 | 479680 | 231354 | 431632 | 646492 | 1002126 | 1401533 | 861301 | 600639 | 110515 | 155468 |
|  | 合計 | 545852 | 7008158 | 4544104 | 2602742 | 697786 | 711129 | 865396 | 1055080 | 2463707 | 3097874 | 908311 | 2210905 | 1067077 | 573694 | 965890 | 1621991 | 2558439 | 4141041 | 2429950 | 1787666 | 408228 | 589383 |
| 104 2 - 50 | 計程車 | 24663 | 309846 | 193084 | 70448 | 4403 | 4593 | 12737 | 6550 | 23950 | 32194 | 10401 | 23187 | 15741 | 6501 | 10422 | 14713 | 24697 | 50321 | 18570 | 5455 | 1423 | 7613 |
|  | 大眾 | 82945 | 3179351 | 1315418 | 903133 | 66666 | 63508 | 40172 | 206544 | 543380 | 624485 | 140223 | 437295 | 264318 | 119647 | 194752 | 203069 | 287341 | 601348 | 450346 | 126014 | 36261 | 42902 |
|  | 機車 | 172561 | 1762732 | 1579789 | 825309 | 252411 | 349351 | 509383 | 369919 | 1081832 | 1749387 | 431482 | 1086097 | 616820 | 251670 | 427416 | 821048 | 1465153 | 2117497 | 1230952 | 1237529 | 281232 | 447189 |
|  | 自小客 | 362833 | 2003319 | 1832986 | 1184461 | 479822 | 456909 | 497651 | 717819 | 1045058 | 1232922 | 538216 | 1029194 | 595026 | 292988 | 515471 | 767002 | 1176320 | 1637884 | 985866 | 693990 | 142502 | 195766 |
|  | 合計 | 643002 | 7255248 | 4921277 | 2983351 | 803302 | 874361 | 1059943 | 1300832 | 2694220 | 3638988 | 1120322 | 2575773 | 1491905 | 670806 | 1148061 | 1805832 | 2953511 | 4407050 | 2685734 | 2062988 | 461418 | 693470 |
| 109 | 計程車 | 26241 | 309600 | 200405 | 75253 | 4597 | 4961 | 13747 | 7103 | 24499 | 34443 | 11421 | 24708 | 18186 | 7036 | 10936 | 15288 | 26204 | 51471 | 19400 | 5953 | 1534 | 8227 |
|  | 大眾 | 150449 | 3171016 | 1421429 | 1088787 | 66532 | 75675 | 62176 | 222272 | 600524 | 698818 | 154650 | 493971 | 317570 | 118789 | 243408 | 191577 | 313255 | 609426 | 464761 | 157285 | 45498 | 42745 |
|  | 機車 | 188614 | 1787623 | 1627244 | 829264 | 302533 | 368624 | 559383 | 417792 | 1048957 | 1849508 | 472341 | 1211774 | 735341 | 266166 | 454164 | 819061 | 1594004 | 2183242 | 1323607 | 1301424 | 295166 | 465857 |
|  | 自小客 | 320007 | 2003342 | 1805202 | 1173773 | 467868 | 495518 | 508815 | 765357 | 1089666 | 1295337 | 588408 | 1026635 | 660162 | 329610 | 530282 | 845502 | 1211798 | 1675672 | 1002599 | 722089 | 156332 | 232733 |
|  | 合計 | 685311 | 7271581 | 5054280 | 3167077 | 841530 | 944778 | 1144121 | 1412524 | 2763646 | 3878106 | 1226820 | 2757088 | 1731259 | 721601 | 1238790 | 1871428 | 3145261 | 4519811 | 2810367 | 2186751 | 498530 | 749562 |
| 114 | 計程車 | 27981 | 310422 | 202702 | 78009 | 4978 | 5273 | 14880 | 7802 | 25635 | 36543 | 12343 | 25692 | 21512 | 7472 | 12036 | 15756 | 27412 | 52282 | 20302 | 6284 | 1606 | 8869 |
|  | 大眾 | 110260 | 3146196 | 1367326 | 973160 | 76923 | 68098 | 41786 | 211233 | 556452 | 688071 | 152235 | 549688 | 390533 | 138498 | 246253 | 236008 | 363195 | 646772 | 455276 | 190260 | 46181 | 50638 |
|  | 機車 | 157699 | 1739485 | 1649024 | 992281 | 308509 | 394727 | 596279 | 452968 | 1127119 | 2072676 | 547419 | 1156809 | 837749 | 268806 | 478826 | 834580 | 1627351 | 2044213 | 1311749 | 1377395 | 301425 | 510599 |
|  | 自小客 | 433679 | 2122493 | 1967413 | 1243478 | 489756 | 552103 | 584949 | 841145 | 1166629 | 1300619 | 613709 | 1184124 | 749070 | 345179 | 577023 | 868272 | 1300769 | 1849245 | 1129461 | 755364 | 170386 | 237590 |
|  | 合計 | 729619 | 7318596 | 5186465 | 3286928 | 880166 | 1020201 | 1237894 | 1513148 | 2875835 | 4097909 | 1325706 | 2916313 | 1998864 | 759955 | 1314138 | 1954616 | 3318727 | 4592512 | 2916788 | 2329303 | 519598 | 807696 |

資料來源：本研究預測。

c:\6054\final\passenger\ch2.doc

表2.5-5  未來年短途運具分配比例

c:\6054\final\passenger\ch2.doc

單位：％

| 年期 | 運具 | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 計程車 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
|  | 大眾 | 16.4 | 42.1 | 25.5 | 26.8 | 8.7 | 7.5 | 3.4 | 16.3 | 19.0 | 15.1 | 11.6 | 14.3 | 13.0 | 14.6 | 14.0 | 9.4 | 6.8 | 13.8 | 16.1 | 6.3 | 7.3 | 5.8 |
|  | 機車 | 33.2 | 27.1 | 36.5 | 28.6 | 31.6 | 34.1 | 50.0 | 30.1 | 42.0 | 51.3 | 38.9 | 44.3 | 42.2 | 42.4 | 40.1 | 51.0 | 53.9 | 53.1 | 49.3 | 61.6 | 67.5 | 69.8 |
|  | 自小客 | 46.3 | 26.6 | 33.9 | 42.2 | 59.1 | 57.9 | 45.4 | 53.0 | 38.1 | 32.7 | 48.6 | 40.5 | 43.8 | 42.0 | 45.0 | 38.8 | 38.4 | 31.9 | 33.8 | 31.9 | 24.8 | 23.3 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 94 | 計程車 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
|  | 大眾 | 15.1 | 45.5 | 25.5 | 23.5 | 7.9 | 6.2 | 2.3 | 15.5 | 18.0 | 15.1 | 12.1 | 16.1 | 13.2 | 18.1 | 13.8 | 11.2 | 8.1 | 14.3 | 16.4 | 6.5 | 7.6 | 5.2 |
|  | 機車 | 32.5 | 25.0 | 36.0 | 26.9 | 31.1 | 36.8 | 46.2 | 29.6 | 41.4 | 49.2 | 39.6 | 42.0 | 40.8 | 40.6 | 40.6 | 48.2 | 51.9 | 50.7 | 47.5 | 59.6 | 65.0 | 67.3 |
|  | 自小客 | 48.3 | 25.2 | 34.6 | 47.1 | 60.4 | 56.4 | 50.3 | 54.5 | 39.8 | 34.9 | 47.3 | 41.0 | 45.0 | 40.3 | 44.7 | 39.9 | 39.2 | 33.8 | 35.4 | 33.6 | 27.1 | 26.4 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 104 2 - 51 | 計程車 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
|  | 大眾 | 12.9 | 43.8 | 26.7 | 30.3 | 8.3 | 7.3 | 3.8 | 15.9 | 20.2 | 17.2 | 12.5 | 17.0 | 17.7 | 17.8 | 17.0 | 11.2 | 9.7 | 13.6 | 16.8 | 6.1 | 7.9 | 6.2 |
|  | 機車 | 26.8 | 24.3 | 32.1 | 27.7 | 31.4 | 40.0 | 48.1 | 28.4 | 40.2 | 48.1 | 38.5 | 42.2 | 41.3 | 37.5 | 37.2 | 45.5 | 49.6 | 48.0 | 45.8 | 60.0 | 60.9 | 64.5 |
|  | 自小客 | 56.4 | 27.6 | 37.2 | 39.7 | 59.7 | 52.3 | 47.0 | 55.2 | 38.8 | 33.9 | 48.0 | 40.0 | 39.9 | 43.7 | 44.9 | 42.5 | 39.8 | 37.2 | 36.7 | 33.6 | 30.9 | 28.2 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 109 | 計程車 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
|  | 大眾 | 22.0 | 43.6 | 28.1 | 34.4 | 7.9 | 8.0 | 5.4 | 15.7 | 21.7 | 18.0 | 12.6 | 17.9 | 18.3 | 16.5 | 19.6 | 10.2 | 10.0 | 13.5 | 16.5 | 7.2 | 9.1 | 5.7 |
|  | 機車 | 27.5 | 24.6 | 32.2 | 26.2 | 36.0 | 39.0 | 48.9 | 29.6 | 38.0 | 47.7 | 38.5 | 44.0 | 42.5 | 36.9 | 36.7 | 43.8 | 50.7 | 48.3 | 47.1 | 59.5 | 59.2 | 62.2 |
|  | 自小客 | 46.7 | 27.6 | 35.7 | 37.1 | 55.6 | 52.4 | 44.5 | 54.2 | 39.4 | 33.4 | 48.0 | 37.2 | 38.1 | 45.7 | 42.8 | 45.2 | 38.5 | 37.1 | 35.7 | 33.0 | 31.4 | 31.0 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 114 | 計程車 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
|  | 大眾 | 15.1 | 43.0 | 26.4 | 29.6 | 8.7 | 6.7 | 3.4 | 14.0 | 19.3 | 16.8 | 11.5 | 18.8 | 19.5 | 18.2 | 18.7 | 12.1 | 10.9 | 14.1 | 15.6 | 8.2 | 8.9 | 6.3 |
|  | 機車 | 21.6 | 23.8 | 31.8 | 30.2 | 35.1 | 38.7 | 48.2 | 29.9 | 39.2 | 50.6 | 41.3 | 39.7 | 41.9 | 35.4 | 36.4 | 42.7 | 49.0 | 44.5 | 45.0 | 59.1 | 58.0 | 63.2 |
|  | 自小客 | 59.4 | 29.0 | 37.9 | 37.8 | 55.6 | 54.1 | 47.3 | 55.6 | 40.6 | 31.7 | 46.3 | 40.6 | 37.5 | 45.4 | 43.9 | 44.4 | 39.2 | 40.3 | 38.7 | 32.4 | 32.8 | 29.4 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

資料來源：本研究預測。

2.5.2  本島長途運具分配模式

1.建立方法與流程

本島長途運具分配模式之建立流程，如圖2.5-3所示。本研究以「高速鐵路對區域發展影響之研究」運具分配模式為基礎，如表2.5-6所示，此一模式為多項羅吉特模式，且為「顯示性偏好模式」與「敘述性偏好模式」聯合校估而成的「整合多項羅吉特模式」。

本研究於建立長途運具分配模式時，保留前述模式效用函數中之服務水準變數，如旅行成本、車內旅行時間、車外旅行時間，及社會經濟變數，如性別、所得，再運用基年資料校估各方案特定常數，以構成完整的效用函數。

基於往返各起迄點間樣本數不宜太少的考量，且各地發生的長途旅次在運具選擇行為上不盡相同，本研究依地理區位將353鄉鎮分區合併為7大分區，再分別推估往返於這7大分區間的運具選擇行為。為提高模式的適用性，針對各方案特定常數反覆調整求算效用函數，再以353分區為基礎的基年相關變數資料代入比較模式值與調查值之差異，直到由模式所推估出的運具分配比例與調查值誤差可接受為止。

方案特定常數之推估係反覆調整以求算各運具之效用函數，再以353分區之基年相關變數資料代入驗證，直到由模式所推估出的運具分配比例與調查值誤差可接受為止。方法上係假設自用小客車之常數值固定為「0」，再調整公路客運、台鐵與航空等三項運具之常數項。

文獻回顧

‧「高速鐵路對區域發展影響之研究」

相關參數資料整理

合併為7×7分區

各運具特定常數校估

353×353分區

各運具模式值計算

353×353分區

合併為7×7分區

本島長途運具分配模式

誤差可接受否

否

是

基年長途城際運具

旅次特性分析

基年各運具

調查值

圖2.5-3  長途運具分配模式建立流程

表2.5-6  「高速鐵路對區域發展影響之研究」運具分配模式

| 解釋變數 | 參數估計值 | 解釋變數 | 參數估計值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大客車虛擬變數(RP) | 0.6934 (5.3) | 台鐵慣性變數 | 0.1844 (2.2) |
| 台鐵虛擬變數(RP) | 0.3004 (2.5) | 航空慣性變數 | 1.153 (8.9) |
| 航空虛擬變數(RP) | 0.8523 (4.3) | 小客車慣性變數 | 2.089 (9.5) |
| 大客車虛擬變數(SP) | 0.6047 (4.2) | 旅行成本 # | -0.2726E-02 (-9.6) |
| 台鐵虛擬變數(SP) | 1.420 (8.3) | 車內旅行時間 # | -0.8074E-02 (-10.8) |
| 航空虛擬變數(SP) | 1.568 (7.3) | 車外旅行時間 # | -0.3496E-02 (-3.6) |
| 高鐵虛擬變數(SP) | 1.592 (7.8) | 個人所得 | 0.8027E-05 (6.4) |
| 大客車慣性變數 | 1.371 (9.0) | 性別 | 0.5958 (5.7) |
| 尺度因子 |  | 1.041 (10.8) |  |
| 樣本數 |  | 7569 |  |
| LL(0) |  | -10259.3513 |  |
| LL() |  | -8059.2853 |  |
| 2 |  | 0.2144 |  |
| 2m |  | 0.1376 |  |
| 註(1)：個人所得為指定給飛機及高鐵之替選方案特定變數。(單位為元) 註(2)：性別為指定給小客車之替選方案特定變數。(男性為1，女性為0) 註(3)：RP為顯示性偏好，SP為敘述性偏好。 註(4)：慣性變數：(以大客車為例，其餘類推)若替選運具與樣本該次所使用的運具均為大客車，則其值為1，否則為0。 #：共生變數 |  |  |  |

資料來源：「高速鐵路對區域發展影響之研究」，交通部高速鐵路工程局，民國86年。

2.基年校估與驗證

本研究以此模式效用函數之服務水準變數及社經變數，依地理區位將353鄉鎮分區合併為7大分區，分別為台北縣市、台中縣市、高雄縣市、北部地區(基隆、桃園、新竹、宜蘭)、中部地區(苗栗、彰化、南投、雲林)、南部地區(嘉義、台南、屏東)、東部地區(花蓮、台東)，並針對7大分區之方案特定常數進行校估工作。

表2.5-7即為7大分區所校估出之方案特定常數值(常數項)，各運具校估結果如表2.5-8所示，各運具總旅次量校估結果如表2.5-9所示。就整體來說，除航空運具因旅次量較少誤差較大外，其餘運具之校估誤差皆在3%以內，顯示模式校估結果應屬合理。

表2.5-7  長途運具分配各運具方案特定常數校估結果

| 起點 | 迄點 | 運 具 別 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自用小客車 | 公路客運 | 台鐵 | 航空 |
| 台北縣市 | 台北縣市 | 0.0000 | 0.4991 | 0.6381 | -0.1500 |
| 台北縣市 | 台中縣市 | 0.0000 | -0.0008 | 0.9660 | 0.9070 |
| 台北縣市 | 高雄縣市 | 0.0000 | 0.6420 | 2.2315 | 2.8840 |
| 台北縣市 | 北部地區 | 0.0000 | -1.2880 | 0.6374 | -0.1500 |
| 台北縣市 | 中部地區 | 0.0000 | 0.1770 | 2.2240 | 1.2869 |
| 台北縣市 | 南部地區 | 0.0000 | 0.9466 | 3.7640 | 2.7889 |
| 台北縣市 | 東部地區 | 0.0000 | -0.6450 | 5.6218 | 2.3800 |
| 台中縣市 | 台北縣市 | 0.0000 | 0.0195 | 0.9620 | 0.9270 |
| 台中縣市 | 台中縣市 | 0.0000 | -0.3335 | 0.5465 | -0.1500 |
| 台中縣市 | 高雄縣市 | 0.0000 | -0.1375 | 1.5970 | 1.2900 |
| 台中縣市 | 北部地區 | 0.0000 | -0.7105 | 0.6110 | -0.1500 |
| 台中縣市 | 中部地區 | 0.0000 | -1.1870 | -0.2139 | -0.1500 |
| 台中縣市 | 南部地區 | 0.0000 | -0.6207 | 1.2730 | 1.1770 |
| 台中縣市 | 東部地區 | 0.0000 | 0.1410 | 2.3380 | 2.6040 |
| 高雄縣市 | 台北縣市 | 0.0000 | 0.5630 | 2.3670 | 3.0391 |
| 高雄縣市 | 台中縣市 | 0.0000 | -0.3857 | 1.3990 | 1.2640 |
| 高雄縣市 | 高雄縣市 | 0.0000 | -0.3000 | -1.4500 | -0.1500 |
| 高雄縣市 | 北部地區 | 0.0000 | 0.0918 | 3.9680 | 1.5150 |
| 高雄縣市 | 中部地區 | 0.0000 | -1.3860 | 1.9990 | -0.1300 |
| 高雄縣市 | 南部地區 | 0.0000 | -0.4520 | -0.4701 | -0.1500 |
| 高雄縣市 | 東部地區 | 0.0000 | -2.2610 | 2.0589 | 1.6010 |
| 北部地區 | 台北縣市 | 0.0000 | -1.2180 | 0.0417 | -0.1500 |
| 北部地區 | 台中縣市 | 0.0000 | -0.6952 | 1.0280 | -0.1500 |
| 北部地區 | 高雄縣市 | 0.0000 | 0.2689 | 4.8530 | 2.3480 |
| 北部地區 | 北部地區 | 0.0000 | -1.0740 | 0.4011 | -0.1500 |
| 北部地區 | 中部地區 | 0.0000 | -1.2410 | 1.5730 | -0.1500 |
| 北部地區 | 南部地區 | 0.0000 | -0.7100 | 4.3109 | 1.7180 |
| 北部地區 | 東部地區 | 0.0000 | -0.9914 | 1.1225 | 0.4680 |
| 中部地區 | 台北縣市 | 0.0000 | 0.1671 | 1.4530 | 1.8790 |
| 中部地區 | 台中縣市 | 0.0000 | -1.2571 | -0.3678 | -0.1500 |
| 中部地區 | 高雄縣市 | 0.0000 | -1.6665 | 1.8250 | -0.1500 |
| 中部地區 | 北部地區 | 0.0000 | -0.9490 | 0.8680 | -0.1500 |
| 中部地區 | 中部地區 | 0.0000 | -1.1847 | -0.9064 | -0.1500 |
| 中部地區 | 南部地區 | 0.0000 | -1.8910 | 1.0230 | -0.1500 |
| 中部地區 | 東部地區 | 0.0000 | 0.8236 | 1.7531 | 3.9011 |
| 南部地區 | 台北縣市 | 0.0000 | 1.2720 | 3.6920 | 3.0400 |
| 南部地區 | 台中縣市 | 0.0000 | -0.6437 | 1.1080 | -0.1500 |
| 南部地區 | 高雄縣市 | 0.0000 | -0.5288 | -0.5906 | -0.1500 |
| 南部地區 | 北部地區 | 0.0000 | -0.3271 | 3.8320 | 2.7910 |
| 南部地區 | 中部地區 | 0.0000 | -2.0680 | 1.9329 | -0.1500 |
| 南部地區 | 南部地區 | 0.0000 | -0.3519 | -0.3359 | -0.1500 |
| 南部地區 | 東部地區 | 0.0000 | -1.4970 | 1.1350 | -0.1500 |
| 東部地區 | 台北縣市 | 0.0000 | -0.3596 | 3.6000 | 3.1950 |
| 東部地區 | 台中縣市 | 0.0000 | 0.3956 | 2.2890 | 2.9350 |
| 東部地區 | 高雄縣市 | 0.0000 | -3.1440 | 1.2140 | 1.6400 |
| 東部地區 | 北部地區 | 0.0000 | -1.1793 | 0.8070 | 2.2540 |
| 東部地區 | 中部地區 | 0.0000 | 1.2042 | 2.5204 | 4.7460 |
| 東部地區 | 南部地區 | 0.0000 | -1.8540 | 0.9040 | 2.2980 |
| 東部地區 | 東部地區 | 0.0000 | -1.4922 | -0.1894 | 2.7840 |

資料來源：本研究校估。

表2.5-8  長途運具分配調查比例與模式校估比例之比較

單位：%

| 起點 | 迄點 | 長途運具分配調查比例 |  |  |  | 長途運具分配模式校估比例 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自用小客車 | 公路客運 | 台鐵 | 航空 | 自用小客車 | 公路客運 | 台鐵 | 航空 |
| 台北縣市 | 台北縣市 | 51.4 | 27.3 | 21.3 | 0.0 | 51.2 | 27.8 | 21.0 | 0.0 |
| 台北縣市 | 台中縣市 | 54.0 | 25.5 | 17.4 | 3.1 | 53.8 | 25.7 | 17.3 | 3.2 |
| 台北縣市 | 高雄縣市 | 20.3 | 17.1 | 14.9 | 47.7 | 29.1 | 17.3 | 14.1 | 39.6 |
| 台北縣市 | 北部地區 | 68.5 | 9.7 | 21.8 | 0.0 | 69.3 | 9.2 | 21.4 | 0.0 |
| 台北縣市 | 中部地區 | 46.8 | 27.1 | 25.4 | 0.7 | 47.2 | 27.3 | 25.0 | 0.6 |
| 台北縣市 | 南部地區 | 24.6 | 26.1 | 24.3 | 25.1 | 24.6 | 26.5 | 23.5 | 25.4 |
| 台北縣市 | 東部地區 | 5.9 | 0.8 | 67.9 | 25.4 | 7.3 | 0.7 | 67.1 | 24.9 |
| 台中縣市 | 台北縣市 | 54.4 | 25.2 | 17.2 | 3.2 | 54.4 | 26.1 | 16.3 | 3.1 |
| 台中縣市 | 台中縣市 | 79.2 | 20.7 | 0.1 | 0.0 | 79.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
| 台中縣市 | 高雄縣市 | 55.1 | 18.8 | 23.3 | 2.8 | 55.7 | 19.1 | 22.6 | 2.6 |
| 台中縣市 | 北部地區 | 68.0 | 16.1 | 16.0 | 0.0 | 69.1 | 15.1 | 15.8 | 0.0 |
| 台中縣市 | 中部地區 | 75.1 | 11.7 | 13.2 | 0.0 | 74.8 | 11.7 | 13.6 | 0.0 |
| 台中縣市 | 南部地區 | 66.2 | 15.8 | 17.9 | 0.1 | 66.6 | 15.3 | 18.1 | 0.1 |
| 台中縣市 | 東部地區 | 71.3 | 11.2 | 11.2 | 6.3 | 70.9 | 11.8 | 11.4 | 6.0 |
| 高雄縣市 | 台北縣市 | 18.8 | 16.3 | 19.4 | 45.5 | 27.8 | 14.3 | 19.1 | 38.8 |
| 高雄縣市 | 台中縣市 | 58.2 | 17.3 | 22.0 | 2.5 | 57.8 | 17.9 | 21.3 | 3.0 |
| 高雄縣市 | 高雄縣市 | 73.5 | 24.2 | 2.3 | 0.0 | 73.2 | 24.4 | 2.4 | 0.0 |
| 高雄縣市 | 北部地區 | 23.0 | 11.9 | 48.1 | 17.0 | 36.3 | 13.5 | 33.4 | 16.8 |
| 高雄縣市 | 中部地區 | 61.0 | 4.5 | 34.4 | 0.1 | 60.9 | 5.2 | 33.9 | 0.0 |
| 高雄縣市 | 南部地區 | 74.6 | 17.7 | 7.8 | 0.0 | 75.1 | 17.7 | 7.2 | 0.0 |
| 高雄縣市 | 東部地區 | 50.5 | 1.0 | 37.2 | 11.3 | 51.6 | 0.9 | 36.4 | 11.1 |
| 北部地區 | 台北縣市 | 68.6 | 10.2 | 21.2 | 0.0 | 69.5 | 10.0 | 20.5 | 0.0 |
| 北部地區 | 台中縣市 | 66.1 | 15.2 | 18.6 | 0.1 | 66.8 | 14.6 | 18.7 | 0.0 |
| 北部地區 | 高雄縣市 | 26.5 | 13.8 | 44.5 | 15.3 | 27.0 | 14.3 | 43.6 | 15.1 |
| 北部地區 | 北部地區 | 71.8 | 11.1 | 17.1 | 0.0 | 72.0 | 11.4 | 16.6 | 0.0 |
| 北部地區 | 中部地區 | 64.7 | 6.3 | 29.0 | 0.0 | 64.2 | 6.4 | 29.4 | 0.0 |
| 北部地區 | 南部地區 | 43.7 | 6.8 | 46.0 | 3.5 | 52.8 | 7.5 | 36.4 | 3.3 |
| 北部地區 | 東部地區 | 44.1 | 3.8 | 46.5 | 5.5 | 44.5 | 3.5 | 46.2 | 5.9 |
| 中部地區 | 台北縣市 | 44.5 | 26.2 | 28.5 | 0.8 | 45.3 | 25.6 | 28.5 | 0.6 |
| 中部地區 | 台中縣市 | 77.4 | 11.8 | 10.9 | 0.0 | 77.8 | 10.9 | 11.3 | 0.0 |
| 中部地區 | 高雄縣市 | 60.7 | 3.7 | 35.6 | 0.0 | 61.5 | 2.9 | 35.7 | 0.0 |
| 中部地區 | 北部地區 | 63.2 | 8.9 | 27.9 | 0.0 | 62.8 | 9.6 | 27.6 | 0.0 |
| 中部地區 | 中部地區 | 81.8 | 12.1 | 6.2 | 0.0 | 82.1 | 12.1 | 5.7 | 0.0 |
| 中部地區 | 南部地區 | 72.5 | 3.4 | 24.1 | 0.0 | 73.1 | 3.2 | 23.7 | 0.0 |
| 中部地區 | 東部地區 | 46.5 | 19.0 | 25.2 | 9.3 | 44.7 | 19.6 | 25.4 | 10.3 |
| 南部地區 | 台北縣市 | 20.1 | 29.2 | 24.1 | 26.6 | 20.0 | 30.1 | 23.4 | 26.4 |
| 南部地區 | 台中縣市 | 64.6 | 14.9 | 20.5 | 0.0 | 65.8 | 14.7 | 19.5 | 0.0 |
| 南部地區 | 高雄縣市 | 75.1 | 17.0 | 7.9 | 0.0 | 75.9 | 16.7 | 7.4 | 0.0 |
| 南部地區 | 北部地區 | 34.8 | 9.4 | 51.7 | 4.1 | 36.0 | 9.5 | 50.9 | 3.7 |
| 南部地區 | 中部地區 | 73.1 | 3.5 | 23.4 | 0.0 | 73.2 | 2.8 | 24.0 | 0.0 |
| 南部地區 | 南部地區 | 71.7 | 19.0 | 9.3 | 0.0 | 70.8 | 19.9 | 9.3 | 0.0 |
| 南部地區 | 東部地區 | 67.5 | 1.8 | 30.7 | 0.0 | 67.1 | 1.3 | 31.6 | 0.0 |
| 東部地區 | 台北縣市 | 6.3 | 1.0 | 68.2 | 24.6 | 5.8 | 0.5 | 68.5 | 25.3 |
| 東部地區 | 台中縣市 | 55.7 | 17.3 | 17.4 | 9.6 | 54.5 | 17.5 | 18.0 | 9.9 |
| 東部地區 | 高雄縣市 | 52.6 | 0.7 | 35.9 | 10.9 | 53.0 | 0.1 | 36.1 | 10.8 |
| 東部地區 | 北部地區 | 51.3 | 2.6 | 41.4 | 4.7 | 52.2 | 3.3 | 40.7 | 3.8 |
| 東部地區 | 中部地區 | 40.4 | 24.2 | 24.2 | 11.3 | 40.7 | 23.8 | 24.9 | 10.6 |
| 東部地區 | 南部地區 | 64.9 | 1.9 | 28.7 | 4.5 | 65.8 | 1.3 | 28.1 | 4.8 |
| 東部地區 | 東部地區 | 73.8 | 5.5 | 20.7 | 0.0 | 74.3 | 5.8 | 19.9 | 0.0 |

資料來源：本研究校估。

表2.5-9  長途運具分配調查值與模式校估值之比較

單位：人旅次/日

| 運具 | 調查值 | 模式值 | 差值 | 誤差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自用小客車 | 572,802 | 576,135 | 3,333 | 0.58% |
| 公路客運 | 132,737 | 137,748 | 5,011 | 3.78% |
| 台鐵 | 169,207 | 169,735 | 528 | 0.31% |
| 航空 | 30,109 | 36,807 | 6,698 | 22.25% |
| 合計 | 904,855 | 920,425 | 15,570 | 1.72% |

資料來源：本研究校估。

3.預測模式建立與結果說明

本研究長途運具分配模式在建構時已同時考慮到可選替選方案組合的問題，雖然並非所有分區之間的往返都有相同的可選擇運具組合，但本模式已經為各運具制定出效用函數，根據羅吉特模式的理論，在假設效用函數不變情況下，未來年各分區之間的替選方案組合若有改變，只要將未來年的變數資料置入可選替選方案效用函數中，即可推估出未來年各分區間的運具分配，因此由未來年旅次分佈結果及各相關社經變數資料，可求得未來年長途旅次運具分配與各運具市場佔有率結果如表2.5-10所示，各運具年成長率如表2.5-11所示，未來年各縣市之長途運具分配情形如表2.5-12所示。

表2.5-10  未來年長途運具分配結果與比例分析

| 項目 | 年期 | 84年 | 89年 | 94年 | 104年 | 109年 | 114年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每 日 人 旅 次 數 | 自用小客車 | 553,843 | 729,637 | 794,602 | 887,907 | 1,024,385 | 1,037,506 |
|  | 公路客運 | 133,701 | 148,617 | 158,273 | 174,556 | 195,396 | 196,859 |
|  | 台鐵 | 173,346 | 227,308 | 197,744 | 228,669 | 248,127 | 277,049 |
|  | 航空 | 34,062 | 65,933 | 42,813 | 55,001 | 58,362 | 64,649 |
|  | 高鐵 | - | - | 167,058 | 217,459 | 236,745 | 266,930 |
|  | 總量 | 894,952 | 1,171,495 | 1,360,490 | 1,563,592 | 1,763,015 | 1,842,993 |
| 比 率 (%) | 自用小客車 | 61.9 | 62.3% | 58.4% | 56.8% | 58.1% | 56.3% |
|  | 公路客運 | 14.9 | 12.7% | 11.6% | 11.2% | 11.1% | 10.7% |
|  | 台鐵 | 19.4 | 19.4% | 14.5% | 14.6% | 14.1% | 15.0% |
|  | 航空 | 3.8 | 5.6% | 3.1% | 3.5% | 3.3% | 3.5% |
|  | 高鐵 | - | - | 12.3% | 13.9% | 13.4% | 14.5% |
|  | 總量 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

資料來源：本研究預測。

表2.5-11  未來年長途運具年平均成長率分析

| 運具別 | 民國84年 | 民國89年 |  | 民國94年 |  | 民國104年 |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人旅次 | 人旅次 | 成長率 | 人旅次 | 成長率 | 人旅次 | 成長率 | 人旅次 | 成長率 | 人旅次 | 成長率 |
| 自用 小客車 | 553,843 | 729,637 | 5.67% | 794,602 | 1.72% | 887,907 | 1.12% | 1,024,385 | 2.90% | 1,037,506 | 0.25% |
| 公路 客運 | 133,701 | 148,617 | 2.14% | 158,273 | 1.27% | 174,556 | 0.98% | 195,396 | 2.28% | 196,859 | 0.15% |
| 台鐵 | 173,346 | 227,308 | 5.57% | 197,744 | -2.75% | 228,669 | 1.46% | 248,127 | 1.65% | 277,049 | 2.23% |
| 航空 | 34,062 | 65,933 | 14.12% | 42,813 | -8.27% | 55,001 | 2.54% | 58,362 | 1.19% | 64,649 | 2.07% |
| 高鐵 | 0 | 0 | - | 167,058 | - | 217,459 | 2.67% | 236,745 | 1.71% | 266,930 | 2.43% |
| 總計 | 894,952 | 1,171,495 | 5.53% | 1,360,490 | 3.04% | 1,563,592 | 1.40% | 1,763,015 | 2.43% | 1,842,993 | 0.89% |

資料來源：本研究預測。

表2.5-12  台灣本島未來年縣市長途運具分配預測結果

c:\6054\final\passenger\ch2.doc

單位：%

| 運具 縣市 | 民國84年 |  |  |  | 民國89年 |  |  |  | 民國94年 |  |  |  |  | 民國104年 |  |  |  |  | 民國109年 |  |  |  |  | 民國114年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 台鐵 | 公路客運 | 自用 小客車 | 航空 | 台鐵 | 公路客運 | 自用 小客車 | 航空 | 台鐵 | 公路客運 | 自用 小客車 | 航空 | 高鐵 | 台鐵 | 公路客運 | 自用 小客車 | 航空 | 高鐵 | 台鐵 | 公路客運 | 自用 小客車 | 航空 | 高鐵 | 台鐵 | 公路客運 | 自用 小客車 | 航空 | 高鐵 |
| 基隆市 | 23.52 | 16.91 | 57.66 | 1.91 | 20.44 | 10.48 | 66.51 | 2.58 | 17.47 | 9.94 | 60.81 | 1.57 | 10.21 | 22.07 | 7.05 | 57.74 | 0.79 | 12.34 | 22.82 | 7.07 | 56.94 | 0.91 | 12.26 | 22.96 | 7.76 | 54.84 | 0.57 | 13.88 |
| 台北市 | 24.91 | 18.49 | 46.99 | 9.62 | 22.91 | 13.63 | 53.05 | 10.41 | 17.84 | 10.06 | 43.42 | 5.12 | 23.55 | 19.11 | 9.01 | 43.21 | 4.70 | 23.97 | 19.79 | 9.49 | 44.16 | 3.76 | 22.81 | 20.68 | 9.47 | 42.62 | 3.71 | 23.52 |
| 台北縣 | 21.80 | 16.74 | 55.90 | 5.55 | 21.77 | 14.04 | 54.43 | 9.77 | 17.18 | 11.93 | 47.43 | 5.72 | 17.73 | 17.72 | 10.46 | 45.39 | 5.49 | 20.93 | 17.68 | 9.86 | 43.34 | 6.03 | 23.10 | 18.19 | 9.38 | 39.92 | 6.85 | 25.65 |
| 桃園縣 | 26.36 | 8.24 | 64.31 | 1.09 | 22.45 | 9.93 | 63.20 | 4.43 | 19.03 | 8.88 | 56.87 | 2.74 | 12.48 | 19.11 | 7.03 | 52.83 | 4.60 | 16.42 | 17.39 | 6.70 | 51.75 | 5.58 | 18.58 | 19.18 | 6.78 | 47.84 | 5.89 | 20.32 |
| 新竹市 | 16.37 | 11.29 | 71.95 | 0.39 | 13.12 | 11.23 | 74.40 | 1.25 | 11.24 | 9.99 | 67.25 | 0.33 | 11.20 | 11.38 | 10.38 | 61.58 | 0.29 | 16.38 | 9.29 | 10.31 | 61.80 | 0.38 | 18.22 | 10.63 | 11.17 | 63.85 | 0.40 | 13.96 |
| 新竹縣 | 14.09 | 12.51 | 73.40 | 0.00 | 16.55 | 8.59 | 73.91 | 0.95 | 13.15 | 7.96 | 67.69 | 0.18 | 11.02 | 14.61 | 8.16 | 59.95 | 0.29 | 16.99 | 13.13 | 8.21 | 57.37 | 0.44 | 20.84 | 13.74 | 7.91 | 56.08 | 0.47 | 21.81 |
| 宜蘭縣 | 31.87 | 8.40 | 57.53 | 2.19 | 41.97 | 5.46 | 51.16 | 1.41 | 21.97 | 9.66 | 68.20 | 0.17 | 0.00 | 24.05 | 8.98 | 66.71 | 0.26 | 0.00 | 25.29 | 8.78 | 65.80 | 0.13 | 0.00 | 24.50 | 9.01 | 66.35 | 0.14 | 0.00 |
| 苗栗縣 2 - 59 | 19.53 | 14.74 | 65.64 | 0.09 | 20.12 | 12.82 | 66.89 | 0.17 | 15.45 | 11.82 | 66.62 | 0.12 | 5.99 | 14.00 | 12.16 | 67.21 | 0.19 | 6.44 | 15.33 | 11.72 | 65.41 | 0.18 | 7.36 | 17.01 | 10.94 | 63.12 | 0.24 | 8.69 |
| 台中市 | 15.17 | 19.09 | 63.68 | 2.06 | 10.77 | 15.36 | 69.56 | 4.31 | 8.12 | 13.97 | 60.58 | 3.58 | 13.75 | 6.07 | 13.41 | 57.77 | 4.98 | 17.77 | 5.49 | 13.98 | 58.73 | 4.50 | 17.30 | 6.17 | 14.19 | 61.14 | 3.51 | 14.99 |
| 台中縣 | 17.85 | 14.31 | 67.18 | 0.66 | 18.66 | 13.84 | 64.68 | 2.82 | 13.41 | 14.28 | 61.74 | 1.98 | 8.59 | 12.78 | 13.89 | 61.22 | 2.64 | 9.47 | 12.78 | 13.99 | 59.58 | 2.98 | 10.66 | 13.43 | 12.61 | 56.92 | 3.61 | 13.44 |
| 南投縣 | 13.44 | 20.78 | 65.65 | 0.13 | 10.24 | 11.57 | 76.24 | 1.94 | 7.95 | 10.74 | 71.95 | 1.58 | 7.78 | 5.03 | 11.00 | 71.86 | 2.32 | 9.80 | 4.61 | 15.15 | 69.48 | 2.22 | 8.53 | 4.98 | 14.23 | 68.12 | 2.48 | 10.19 |
| 彰化縣 | 21.49 | 7.60 | 70.61 | 0.30 | 20.82 | 9.82 | 67.35 | 2.01 | 15.86 | 9.28 | 64.27 | 1.44 | 9.14 | 14.81 | 9.39 | 63.36 | 2.16 | 10.28 | 14.61 | 10.01 | 62.33 | 2.54 | 10.51 | 16.04 | 8.81 | 58.71 | 3.17 | 13.27 |
| 雲林縣 | 16.18 | 10.29 | 73.37 | 0.16 | 12.72 | 9.06 | 78.14 | 0.08 | 8.81 | 9.81 | 75.45 | 0.04 | 5.90 | 8.45 | 9.72 | 74.44 | 0.05 | 7.34 | 9.08 | 9.76 | 72.66 | 0.09 | 8.41 | 10.71 | 8.94 | 69.32 | 0.11 | 10.92 |
| 嘉義市 | 17.15 | 19.77 | 61.01 | 2.07 | 11.86 | 14.48 | 72.07 | 1.59 | 9.55 | 16.02 | 62.19 | 0.45 | 11.79 | 8.35 | 17.01 | 63.64 | 0.32 | 10.67 | 8.80 | 15.13 | 62.96 | 0.30 | 12.80 | 8.84 | 12.86 | 64.36 | 0.15 | 13.79 |
| 嘉義縣 | 16.63 | 7.33 | 74.98 | 1.06 | 13.63 | 16.07 | 69.69 | 0.61 | 9.64 | 16.59 | 61.54 | 0.07 | 12.17 | 8.56 | 16.15 | 62.89 | 0.09 | 12.30 | 9.12 | 14.23 | 62.89 | 0.13 | 13.64 | 9.43 | 12.96 | 63.16 | 0.10 | 14.36 |
| 台南市 | 14.42 | 17.62 | 64.24 | 3.72 | 10.59 | 19.51 | 65.89 | 4.01 | 7.11 | 13.85 | 65.27 | 0.71 | 13.06 | 7.91 | 14.63 | 62.00 | 0.82 | 14.63 | 8.15 | 14.35 | 59.78 | 0.89 | 16.83 | 9.71 | 14.81 | 55.43 | 0.93 | 19.13 |
| 台南縣 | 13.52 | 16.20 | 68.59 | 1.68 | 17.66 | 17.12 | 63.66 | 1.56 | 11.96 | 15.20 | 62.74 | 0.20 | 9.90 | 12.17 | 15.05 | 61.71 | 0.32 | 10.75 | 13.67 | 14.35 | 59.41 | 0.40 | 12.17 | 15.18 | 13.40 | 57.21 | 0.47 | 13.75 |
| 高雄市 | 18.32 | 17.14 | 55.64 | 8.90 | 18.89 | 13.30 | 55.29 | 12.51 | 8.50 | 14.29 | 54.77 | 3.47 | 18.97 | 8.20 | 12.47 | 49.60 | 5.84 | 23.89 | 7.83 | 11.31 | 53.12 | 4.74 | 23.00 | 10.02 | 11.42 | 50.81 | 4.29 | 23.47 |
| 高雄縣 | 9.93 | 17.37 | 65.79 | 6.91 | 15.86 | 14.72 | 62.40 | 7.02 | 9.30 | 15.11 | 59.50 | 1.92 | 14.17 | 10.07 | 14.24 | 55.61 | 2.86 | 17.23 | 10.05 | 12.44 | 57.07 | 2.46 | 17.98 | 11.70 | 11.20 | 51.20 | 2.95 | 22.95 |
| 屏東縣 | 7.55 | 29.44 | 59.24 | 3.76 | 9.83 | 18.32 | 67.58 | 4.26 | 6.17 | 15.30 | 63.80 | 0.31 | 14.42 | 6.58 | 14.35 | 63.02 | 0.36 | 15.69 | 7.63 | 12.80 | 66.21 | 0.20 | 13.17 | 10.32 | 12.34 | 59.06 | 0.29 | 17.99 |
| 台東縣 | 23.98 | 1.89 | 66.62 | 7.52 | 34.41 | 3.55 | 52.26 | 9.77 | 30.19 | 4.83 | 56.07 | 8.91 | 0.00 | 33.79 | 4.77 | 52.27 | 9.17 | 0.00 | 18.45 | 6.24 | 71.48 | 3.83 | 0.00 | 20.28 | 6.21 | 69.61 | 3.90 | 0.00 |
| 花蓮縣 | 38.93 | 4.37 | 49.81 | 6.88 | 35.09 | 3.85 | 47.06 | 14.00 | 33.40 | 4.25 | 45.63 | 16.72 | 0.00 | 29.23 | 8.38 | 49.05 | 13.34 | 0.00 | 20.38 | 12.09 | 58.59 | 8.94 | 0.00 | 18.86 | 11.86 | 60.01 | 9.27 | 0.00 |

資料來源：本研究預測。

2.6 國內機場及港口分派模式建立與預測

本小節將進行國內機場及港口分派模式的建立與預測，以了解國內機場與港口旅客進出的需求情況，並藉以求得各機場與港口聯外起迄旅次作為聯外運具分配之基礎。

2.6.1 國內機場分派模式

1.建立方法與流程

台灣地區國內機場分派模式建立流程如圖2.6-1所示。國內機場分派模式係以路網指派法進行，模式輸入日起迄旅次包括國內航空、離島航空、國際航空接駁及轉乘等三項，以全有全無指派法進行基年航線路網指派。在指派過程中同時讀取各航線指派旅次數與各機場出入境旅客起迄旅次，以進行模式校估。由於各機場交通分區並不是所讀取各機場之出入境旅客起迄旅次的端點，故最後將進行機場出入境旅次端點交通分區轉置矩陣處理，而得各國內機場客運聯外起迄旅次，以作為台灣地區國內機場聯外運具分配模式的輸入資料。

2.基年校估與驗證

基年台灣地區國內機場分派模式校估，係藉由航線路網指派過程中讀取各航線指派旅次數、機場出入境旅客起迄旅次進行誤差檢核，同時藉由調整基年航空路網各機場進出時間，直至各機場出入境旅客誤差值可接受。基年各機場分派運量比例校估結果示於表2.6-1，結果顯示在維持國內各機場服務範圍正確性之考量下各機場分派之航空運量比例，誤差均已在可接受範圍，其中屏東機場由於班機次數較少，目前平均日運量僅19人，無法有效校估，因此與高雄機場合計驗證。

No

Yes

國際航空接駁及

轉乘基年起迄旅次

國內航空

基年起迄旅次

離島航空客運

基年起迄旅次

路網指派

指派旅次數

與實際旅次數檢核

修正基年航空路網

讀取航線旅次數與

機場進出起迄旅次

轉置機場交通分區為旅次端點矩陣處理

國內機場聯外起迄旅次

(435×435分區)

圖2.6-1  台灣地區國內機場分派模式建立流程

表2.6-1  台灣地區國內空運機場分派模式基年校估結果

| 機場別 | 日旅次數調查比例(%) | 日旅次數模式分派比例(%) | 誤差(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 松山機場 | 47.2 | 45.8 | -1.4 |
| 台中機場 | 4.7 | 5.5 | +0.8 |
| 嘉義機場 | 3.0 | 2.6 | -0.4 |
| 台南機場 | 7.3 | 9.1 | +1.8 |
| 高雄機場 (含屏東機場) | 28.0 | 28.5 | -0.5 |
| 台東機場 | 4.4 | 3.8 | -0.6 |
| 花蓮機場 | 5.4 | 4.7 | -0.7 |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | - |

註：出入境日旅次資料計算自「運輸資料分析」，交通部運輸研究所，民國85年6月。

資料來源：本研究預測。

3.預測模式建立與結果說明

未來依據分析情境，於未來年之航線路網加入新增航線與新建機場資料，同時國內機場分派預測模式將輸入目標年國內航空預測起迄旅次、離島航空預測起迄旅次與國際航空接駁及轉乘預測起迄旅次，進行航空路網指派。最後指派所得到各機場進出旅客起迄旅次將藉由矩陣處理轉置為各機場聯外起迄旅次，以為目標年各國內機場聯外運具分配的輸入資料，各年各機場指派結果，如表2.6-2所示。

表2.6-2  不同年期國內各機場指派結果

單位：總量(人旅次/日)，年成長率%

| 年期別 | 84年 | 89年 |  | 94年 |  | 104年 |  | 109年 |  | 114年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機場別 | 總量 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 |
| 中正機場國內站 | - | 3,399 | - | 3,101 | -1.82 | 4,507 | 3.81 | 5,298 | 1.63 | 5,644 | 0.63 |
| 松山機場 | 36,229 | 37,090 | 0.47 | 26,662 | -6.39 | 31,394 | 1.65 | 34,820 | 1.04 | 39,094 | 1.16 |
| 台中機場 | 4,366 | 5,373 | 4.24 | 3,787 | -6.76 | 6,296 | 5.21 | 7,122 | 1.24 | 8,130 | 1.33 |
| 嘉義機場 | 2,165 | 2,226 | 0.55 | 1,318 | -9.95 | 1,746 | 2.85 | 2,161 | 2.15 | 2,519 | 1.55 |
| 台南機場 | 7,514 | 8,243 | 1.87 | 3,720 | -14.71 | 4,913 | 2.82 | 5,375 | 0.90 | 6,375 | 1.72 |
| 高雄(屏東)機場 | 22,932 | 24,404 | 1.25 | 17,006 | -6.97 | 26,544 | 4.55 | 27,515 | 0.36 | 30,125 | 0.91 |
| 台東機場 | 2,981 | 3,122 | 0.93 | 3,903 | 4.56 | 4,601 | 1.66 | 5,473 | 1.75 | 5,726 | 0.45 |
| 花蓮機場 | 3,606 | 4,518 | 4.61 | 5,567 | 4.27 | 6,402 | 1.41 | 7,320 | 1.35 | 8,146 | 1.08 |
| 新竹機場 | - | 1,477 | - | 1,171 | -4.53 | 1,524 | 2.67 | 2,103 | 3.27 | 2,525 | 1.85 |
| 合 計 | 79,793 | 89,850 | 2.40 | 66,235 | -5.92 | 87,927 | 2.87 | 97,187 | 1.01 | 108,284 | 1.09 |

資料來源：本研究預測。

2.6.2 港口分派模式

1.建立方法與流程

台灣地區港口分派模式建立流程如圖2.6-2所示，其方法與國內機場分派模式類似，係以路網指派法進行，模式輸入起迄旅次為離島海運客運起迄旅次，以全有全無指派法進行基年航線路網指派。

No

Yes

離島海運客運

基年起迄旅次

路網指派

基年海運路網

讀取航線旅次數與

港口進出起迄旅次

轉置港口交通分區為旅次端點矩陣處理

調整海運

路網參數

港口聯外起迄旅次

(435×435分區)

指派旅次數

與實際旅次數檢核

圖2.6-2  台灣地區離島客運港口分派模式建立流程

2.基年校估與驗證

基年台灣地區港口分派模式校估，係以航線路網指派過程中讀取各航線指派旅客數與進出港口旅客起迄旅次進行誤差檢核，並調整基年海運路網參數，直至各航線指派旅次誤差值可接受為止。由於各港口交通分區並不是所讀取各港口進出旅客起迄旅次的端點，故必須進行進出港口旅次端點交通分區轉置矩陣處理，而得各港口客運聯外起迄旅次，以進行港口聯外運具分配。

3.預測模式建立與結果說明

各預測年港口分派結果，如表2.6-3所示。

由於目前並無國內港口旅客聯外運具使用資料可供參考，同時考慮國內港口與離島港口區位特性類似，故本研究引用「台灣地區整體運輸系統規劃－離島旅運特性及交通調查分析評估」離島旅客進出港口運具使用調查值，整理而得國內港口旅客聯外運具分配率，進行運具分配，而各聯外運具所得車起迄旅次將併同本島模式進行公路指派。各運具所使用參數值如表2.6-4所示。

表2.6-3  不同年期國內港口指派結果

單位：總量(人旅次/日)，年成長率%

|  | 民國84年 | 民國89年 |  | 民國94年 |  | 民國104年 |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期別 | 總量 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 |
| 總量 | 1,641 | 1,955 | 3.56 | 2,306 | 3.36 | 2,529 | 1.86 | 2,663 | 1.04 | 2,793 | 0.96 |

資料來源：本研究預測。

表2.6-4  港口聯外運具參數表

| 運具別 | 運具分配率(%) | 乘載率(人/車) | 小客車當量(PCE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 小客車 | 0.33 | 1.6 | 1.0 |
| 機車 | 0.42 | 1.3 | 0.3 |
| 計程車 | 0.25 | 1.6 | 1.0 |

資料來源：本研究整理。

2.7 場站聯外運具分配模式建立與預測

場站聯外運具分配模式包括國內機場、台鐵主要車站、高鐵車站三部份，茲分述如下。

2.7.1 國內機場

1.建立方法與流程

國內機場聯外運具分配模式建立流程如圖2.7-1所示。本研究回顧國內機場相關文獻資料，發現過去研究中對於國內機場聯外運具分配並無具體模式可供應用，故本研究考慮高速鐵路與航空運輸的旅運長度與使用者時間價值相近，故以「高速鐵路車站站區交通及聯外運輸系統規劃」各車站聯外運具分配模式為依據進行模式校估，建立各機場聯外運具分配模式。

2.基年校估與驗證

「高速鐵路車站站區交通及聯外運輸系統規劃」採用個體多項羅吉特模式，進行車站進出旅客運具選擇模式之預測分析，本研究計算各車站聯外運具分配模式效用函數旅行時間與旅行成本參數比值，求得台中站旅客時間價值為2.30元/分鐘，與本研究所計算航空時間價值2.29元/分鐘最為相近，又考慮高鐵台中車站位置與服務範圍特性與國內機場類似，故選擇台中烏日站旅客進出車站運具分配模式作為國內機場聯外運具分配模式校估基礎。

台中烏日站所建立各運具效用函數如表2.7-1所示，由於本研究進行基年國內機場聯外運具分配模式校估，係以國內機場聯外日起迄旅次之統計資料作為輸入資料，原高鐵運具分配模式中相關社經變數如：個人所得無法應用，必須加以捨棄，併入各運具特定常數校估中加以計算求得，而模式校估中各運具旅行時間與旅行成本係以基年路網指派得到。

Yes

No

國內機場聯外

日起迄旅次

機場聯外運具

分配模式

校估模式參數

高鐵聯外運具

分派模式

國內機場聯外運具使用比例調查值

計程車

當量轉換

小客車

當量轉換

機車

當量轉換

大眾運具

當量轉換

計程車

車起迄旅次

小客車

車起迄旅次

機車

車起迄旅次

大眾運具

車起迄旅次

公路路網指派

計程車

日起迄旅次

小客車

日起迄旅次

機車

日起迄旅次

大眾運具

日起迄旅次

運具分配率

誤差≦5％

%

國內機場

相關文獻回顧

計程車

乘載率轉換

小客車

乘載率轉換

機車

乘載率轉換

大眾運具

乘載率轉換

圖2.7-1  國內機場聯外運具分配模式建立流程

表2.7-1  高鐵台中車站旅客進出車站運具使用效用函數參數值

| 運具別 | 特定常數 | 旅行時間 | 旅行成本 | 每人每月所得 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (分鐘) | (元) | (萬元) |
| 小客車 | -0.02772 | -0.1231 | -0.0535 | -0.05661 |
| 機車 | 0.01452 | -0.1231 | -0.0535 | 0.19670 |
| 大眾運具 | -0.04908 | -0.1231 | -0.0535 | -0.13610 |
| 計程車 |  | -0.1231 | -0.0535 |  |

資料來源：高速鐵路車站站區交通及聯外運輸系統規劃，交通部高速鐵路工程籌備處，民國83年3月。

另一方面，本研究參考「台灣地區機場交通秩序及轉乘系統改善規劃」各國內機場旅客到離運具使用比例，與「運輸資料分析」民國84年各機場出入境旅客總數，計算而得基年各機場旅客使用聯外運具調查值。基年國內機場聯外運具分配模式校估結果示於表2.7-2，校估結果各機場各運具分配率誤差均小於3%，皆在可接受範圍內。基年國內各機場聯外運具效用函數如表2.7-3所示。

3.預測模式建立與結果說明

未來新竹機場與中正機場國內站將於民國89年前正式完工啟用，故未來年國內機場聯外於各中間年期與目標年，除考慮基年八座國內機場外，亦加入中正機場國內站與新竹機場，進行各場站聯外運具分配。中正機場國內站聯外各運具效用函數與中正機場國際站相同，新竹機場則考慮其為軍用機場改建、地理位置與服務範圍運輸特性類似台中國內機場，故引用台中機場各運具效用函數校估值，未來年各機場聯外運具效用函數如表2.7-4所示。

同時未來各年機場聯外運具分配結果，將依目標年路網讀取各運具分區間旅行時間與旅行成本，套入預測模式中而得，最後進行各運具乘載率與車旅次轉換，得到各運具車旅次起迄，併入本島模式進行公路路網指派，各機場聯外運具預測結果如表2.7-5所示。

表2.7-2  國內機場基年聯外運具分配模式校估結果

單位：%

| 運具別 | 小客車運具分配率 |  |  |  | 機車運具分配率 |  |  | 大眾運具運具分配率 |  |  |  |  | 計程車運具分配率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 調查值 | 模式值 | 誤差 | 調查值 |  | 模式值 | 誤差 |  | 調查值 | 模式值 | 誤差 | 調查值 |  | 模式值 | 誤差 |
| 松山機場 | 27.0 | 27.5 | -0.5 | 8.0 |  | 7.2 | 0.8 |  | 9.0 | 8.2 | 0.8 | 56.0 |  | 57.1 | -1.1 |
| 台中機場 | 50.0 | 47.5 | 2.5 | 10.0 |  | 10.8 | -0.8 |  | 4.0 | 6.3 | -2.3 | 36.0 |  | 35.3 | 0.7 |
| 嘉義機場 | 55.0 | 54.7 | 0.3 | 12.0 |  | 12.8 | -0.8 |  | 5.0 | 6.9 | -1.9 | 28.0 |  | 25.6 | 2.4 |
| 台南機場 | 47.0 | 48.9 | -1.9 | 13.0 |  | 12.3 | 0.7 |  | 3.0 | 3.2 | -0.2 | 37.0 |  | 35.5 | 1.5 |
| 高雄機場 (含屏東機場) | 35.7 | 34.8 | 0.9 | 8.3 |  | 8.8 | -0.5 |  | 10.4 | 10.3 | 0.1 | 45.6 |  | 46.2 | -0.6 |
| 台東機場 2 - 68 | 37.9 | 35.9 | 2.0 | 10.2 |  | 12.7 | -2.5 |  | 18.4 | 17.2 | 0.4 | 33.4 |  | 34.2 | -0.8 |
| 花蓮機場 | 51.0 | 48.0 | 3.0 | 10.0 |  | 10.7 | -0.8 |  | 4.0 | 6.6 | -2.7 | 35.0 |  | 34.7 | 0.3 |

資料來源：1.各運具聯外旅次調查值係參考「台灣地區機場交通秩序及轉乘系統改善規劃」各國內機場旅客聯外運具使用比例與「運輸資料分析」各機場出入境旅客數計算得到。

2.本研究校估。

c:\6054\final\passenger\ch2.doc

表2.7-3  基年國內機場聯外各運具效用函數參數值

|  | 特定常數 | 旅行時間 | 旅行成本 |  | 特定常數 | 旅行時間 | 旅行成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (分鐘) | (元) |  |  | (分鐘) | (元) |
| 松山機場 |  |  |  | 高雄機場 |  |  |  |
| 小客車 | -10.0323 | -0.1231 | -0.0535 | 小客車 | -12.5248 | -0.1231 | -0.0535 |
| 機車 | -12.6545 | -0.1231 | -0.0535 | 機車 | -15.9545 | -0.1231 | -0.0535 |
| 大眾運具 | -10.8191 | -0.1231 | -0.0535 | 大眾運具 | -13.9791 | -0.1231 | -0.0535 |
| 計程車 |  | -0.1231 | -0.0535 | 計程車 |  | -0.1231 | -0.0535 |
| 台中機場 |  |  |  | 屏東機場 |  |  |  |
| 小客車 | -9.5522 | -0.1231 | -0.0535 | 小客車 | -3.5268 | -0.1231 | -0.0535 |
| 機車 | -11.9245 | -0.1231 | -0.0535 | 機車 | -5.3045 | -0.1231 | -0.0535 |
| 大眾運具 | -10.9191 | -0.1231 | -0.0535 | 大眾運具 | -5.0491 | -0.1231 | -0.0535 |
| 計程車 |  | -0.1231 | -0.0535 | 計程車 |  | -0.1231 | -0.0535 |
| 嘉義機場 |  |  |  | 台東機場 |  |  |  |
| 小客車 | -8.9223 | -0.1231 | -0.0535 | 小客車 | -14.5268 | -0.1231 | -0.0535 |
| 機車 | -11.7145 | -0.1231 | -0.0535 | 機車 | -18.6045 | -0.1231 | -0.0535 |
| 大眾運具 | -10.1591 | -0.1231 | -0.0535 | 大眾運具 | -14.5491 | -0.1231 | -0.0535 |
| 計程車 |  | -0.1231 | -0.0535 | 計程車 |  | -0.1231 | -0.0535 |
| 台南機場 |  |  |  | 花蓮機場 |  |  |  |
| 小客車 | -10.3048 | -0.1231 | -0.0535 | 小客車 | -7.5268 | -0.1231 | -0.0535 |
| 機車 | -12.7145 | -0.1231 | -0.0535 | 機車 | -10.2745 | -0.1231 | -0.0535 |
| 大眾運具 | -11.8291 | -0.1231 | -0.0535 | 大眾運具 | -9.3991 | -0.1231 | -0.0535 |
| 計程車 |  | -0.1231 | -0.0535 | 計程車 |  | -0.1231 | -0.0535 |

資料來源：本研究校估整理。

表2.7-4  未來年國內機場聯外各運具效用函數參數值

|  | 特定常數 | 旅行時間 | 旅行成本 |  | 特定常數 | 旅行時間 | 旅行成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (分鐘) | (元) |  |  | (分鐘) | (元) |
| 松山機場 |  |  |  | 高雄機場 |  |  |  |
| 小客車 | -10.0323 | -0.1231 | -0.0535 | 小客車 | -12.5248 | -0.1231 | -0.0535 |
| 機車 | -12.6545 | -0.1231 | -0.0535 | 機車 | -15.9545 | -0.1231 | -0.0535 |
| 大眾運具 | -10.8191 | -0.1231 | -0.0535 | 大眾運具 | -13.9791 | -0.1231 | -0.0535 |
| 計程車 |  | -0.1231 | -0.0535 | 計程車 |  | -0.1231 | -0.0535 |
| 台中機場 |  |  |  | 屏東機場 |  |  |  |
| 小客車 | -9.5522 | -0.1231 | -0.0535 | 小客車 | -3.5268 | -0.1231 | -0.0535 |
| 機車 | -11.9245 | -0.1231 | -0.0535 | 機車 | -5.3045 | -0.1231 | -0.0535 |
| 大眾運具 | -10.9191 | -0.1231 | -0.0535 | 大眾運具 | -5.0491 | -0.1231 | -0.0535 |
| 計程車 |  | -0.1231 | -0.0535 | 計程車 |  | -0.1231 | -0.0535 |
| 嘉義機場 |  |  |  | 台東機場 |  |  |  |
| 小客車 | -8.9223 | -0.1231 | -0.0535 | 小客車 | -14.5268 | -0.1231 | -0.0535 |
| 機車 | -11.7145 | -0.1231 | -0.0535 | 機車 | -18.6045 | -0.1231 | -0.0535 |
| 大眾運具 | -10.1591 | -0.1231 | -0.0535 | 大眾運具 | -14.5491 | -0.1231 | -0.0535 |
| 計程車 |  | -0.1231 | -0.0535 | 計程車 |  | -0.1231 | -0.0535 |
| 台南機場 |  |  |  | 花蓮機場 |  |  |  |
| 小客車 | -10.3048 | -0.1231 | -0.0535 | 小客車 | -7.5268 | -0.1231 | -0.0535 |
| 機車 | -12.7145 | -0.1231 | -0.0535 | 機車 | -10.2745 | -0.1231 | -0.0535 |
| 大眾運具 | -11.8291 | -0.1231 | -0.0535 | 大眾運具 | -9.3991 | -0.1231 | -0.0535 |
| 計程車 |  | -0.1231 | -0.0535 | 計程車 |  | -0.1231 | -0.0535 |
| 中正機場 | 國內站 |  |  | 新竹機場 |  |  |  |
| 小客車 |  | -0.02408 | -0.00885 | 小客車 | -9.5522 | -0.1231 | -0.0535 |
| 機車 |  |  |  | 機車 | -11.9245 | -0.1231 | -0.0535 |
| 大眾運具 | -0.2903 | -0.02408 | -0.00885 | 大眾運具 | -10.9191 | -0.1231 | -0.0535 |
| 計程車 | 4.3773 | -0.02408 | -0.00885 | 計程車 |  | -0.1231 | -0.0535 |

資料來源：本研究整理。

表2.7-5  未來年各機場聯外運具預測結果

單位：總量(人旅次/日)，年成長率%

| 中正機場國內站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期別 運具別 | 84總量 | 民國89年 |  | 民國94年 |  | 民國104年 |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
|  |  | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 |
| 小客車 | - | 915 | - | 849 | -1.49 | 1,244 | 3.89 | 1,482 | 3.56 | 1,609 | 1.66 |
| 機車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大眾運具 | - | 692 | - | 639 | -1.58 | 929 | 3.81 | 1,090 | 3.25 | 1,158 | 1.23 |
| 計程車 | - | 1,792 | - | 1,613 | -2.08 | 2,334 | 3.76 | 2,727 | 3.16 | 2,877 | 1.08 |
| 合計 | - | 3,399 | - | 3,101 | -1.82 | 4,507 | 3.81 | 5,298 | 3.29 | 5,644 | 1.27 |
| 松山機場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年期別 運具別 | 84總量 | 民國89年 |  | 民國94年 |  | 民國104年 |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
|  |  | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 |
| 小客車 | 9,963 | 10,303 | 0.67 | 7,519 | -6.11 | 9,010 | 1.83 | 10,272 | 2.66 | 11,803 | 2.82 |
| 機車 | 2,615 | 2,624 | 0.07 | 1,759 | -7.68 | 1,946 | 1.01 | 1,985 | 0.39 | 2,036 | 0.51 |
| 大眾運具 | 2,971 | 3,113 | 0.94 | 2,240 | -6.37 | 2,668 | 1.77 | 2,960 | 2.09 | 3,359 | 2.56 |
| 計程車 | 20,680 | 21,050 | 0.36 | 15,144 | -6.37 | 17,769 | 1.61 | 19,604 | 1.98 | 21,896 | 2.24 |
| 合計 | 36,229 | 37,090 | 0.47 | 26,662 | -6.39 | 31,394 | 1.65 | 34,820 | 2.09 | 39,094 | 2.34 |
| 台中機場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年期別 運具別 | 84總量 | 民國89年 |  | 民國94年 |  | 民國104年 |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
|  |  | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 |
| 小客車 | 2,044 | 2,568 | 4.67 | 1,837 | -6.49 | 3,054 | 5.22 | 3,490 | 2.71 | 4,023 | 2.88 |
| 機車 | 472 | 548 | 3.04 | 356 | -8.27 | 529 | 4.03 | 498 | -1.17 | 489 | -0.37 |
| 大眾運具 | 279 | 338 | 3.94 | 246 | -6.16 | 504 | 7.42 | 605 | 3.74 | 730 | 3.82 |
| 計程車 | 1,541 | 1,918 | 4.48 | 1,348 | -6.81 | 2,210 | 5.07 | 2,528 | 2.73 | 2,888 | 2.69 |
| 合計 | 4,336 | 5,373 | 4.38 | 3,787 | -6.76 | 6,296 | 5.21 | 7,122 | 2.50 | 8,130 | 2.68 |

資料來源：本研究預測。

表2.7-5  未來年各機場聯外運具預測結果(續一)

單位：總量(人旅次/日)，年成長率(%)

| 嘉義機場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期別 運具別 | 84總量 | 民國89年 |  | 民國94年 |  | 民國104年 |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
|  |  | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 |
| 小客車 | 1,179 | 1,224 | 0.76 | 729 | -9.86 | 978 | 2.98 | 1,225 | 4.62 | 1,443 | 3.33 |
| 機車 | 277 | 276 | -0.05 | 157 | -10.68 | 196 | 2.22 | 225 | 2.82 | 237 | 1.05 |
| 大眾運具 | 155 | 158 | 0.37 | 96 | -9.47 | 131 | 3.16 | 166 | 4.90 | 204 | 4.19 |
| 計程車 | 554 | 568 | 0.49 | 336 | -9.94 | 442 | 2.77 | 545 | 4.27 | 635 | 3.11 |
| 合計 | 2,165 | 2,226 | 0.56 | 1,318 | -9.95 | 1,746 | 2.85 | 2,161 | 4.36 | 2,519 | 3.11 |
| 台南機場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年期別 運具別 | 84總量 | 民國89年 |  | 民國94年 |  | 民國104年 |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
|  |  | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 |
| 小客車 | 3,474 | 4,076 | 3.25 | 1,856 | -14.56 | 2,491 | 2.99 | 2,763 | 2.09 | 3,328 | 3.79 |
| 機車 | 924 | 998 | 1.55 | 435 | -15.28 | 560 | 2.55 | 591 | 1.08 | 676 | 2.71 |
| 大眾運具 | 240 | 271 | 2.47 | 134 | -13.18 | 196 | 3.92 | 242 | 4.23 | 325 | 6.11 |
| 計程車 | 2,676 | 2,898 | 1.60 | 1,295 | -14.88 | 1,665 | 2.55 | 1,779 | 1.33 | 2,046 | 2.84 |
| 合計 | 7,314 | 8,243 | 2.42 | 3,720 | -14.71 | 4,913 | 2.82 | 5,375 | 1.81 | 6,375 | 3.47 |
| 高雄機場(含屏東機場) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年期別 運具別 | 84總量 | 民國89年 |  | 民國94年 |  | 民國104年 |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
|  |  | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 |
| 小客車 | 7,980 | 8,541 | 1.37 | 6,003 | -6.81 | 9,476 | 4.67 | 10,036 | 1.16 | 11,142 | 2.11 |
| 機車 | 2,018 | 2,050 | 0.31 | 1,344 | -8.10 | 1,672 | 2.21 | 1,530 | -1.76 | 1,661 | 1.66 |
| 大眾運具 | 2,361 | 2,441 | 0.67 | 1,615 | -7.92 | 3,159 | 6.94 | 2,997 | -1.04 | 3,468 | 2.96 |
| 計程車 | 10,573 | 11,372 | 1.47 | 8,044 | -6.69 | 12,237 | 4.28 | 12,951 | 1.14 | 13,853 | 1.36 |
| 合計 | 22,932 | 24,404 | 1.25 | 17,006 | -6.97 | 26,544 | 4.55 | 27,515 | 0.72 | 30,125 | 1.83 |

資料來源：本研究預測。

表2.7-5  各機場聯外運具預測結果(續二)

單位：總量(人旅次/日)，年成長率(%)

| 台東機場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期別 運具別 | 84總量 | 民國89年 |  | 民國94年 |  | 民國104年 |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
|  |  | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 |
| 小客車 | 1,070 | 1,130 | 1.10 | 1,429 | 4.80 | 1,702 | 1.77 | 2,047 | 3.76 | 2,158 | 1.06 |
| 機車 | 379 | 391 | 0.60 | 472 | 3.87 | 538 | 1.32 | 613 | 2.63 | 608 | -0.17 |
| 大眾運具 | 513 | 543 | 1.14 | 687 | 4.82 | 819 | 1.77 | 985 | 3.76 | 1,041 | 1.12 |
| 計程車 | 1,019 | 1,058 | 0.76 | 1,315 | 4.44 | 1,541 | 1.60 | 1,828 | 3.47 | 1,919 | 0.98 |
| 合計 | 2,981 | 3,122 | 0.93 | 3,903 | 4.57 | 4,601 | 1.66 | 5,473 | 3.53 | 5,726 | 0.91 |
| 花蓮機場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年期別 運具別 | 84總量 | 民國89年 |  | 民國94年 |  | 民國104年 |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
|  |  | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 |
| 小客車 | 1,713 | 2,159 | 4.74 | 2,700 | 4.57 | 3,105 | 1.41 | 3,587 | 2.93 | 4,030 | 2.36 |
| 機車 | 386 | 465 | 3.78 | 523 | 2.39 | 538 | 0.28 | 513 | -0.96 | 491 | -0.85 |
| 大眾運具 | 238 | 287 | 3.78 | 362 | 4.79 | 512 | 3.53 | 622 | 3.97 | 735 | 3.39 |
| 計程車 | 1,269 | 1,607 | 4.84 | 1,982 | 4.28 | 2,247 | 1.26 | 2,599 | 2.95 | 2,890 | 2.14 |
| 合計 | 3,606 | 4,518 | 4.61 | 5,567 | 4.26 | 6,402 | 1.41 | 7,320 | 2.72 | 8,146 | 2.16 |
| 新竹機場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年期別 運具別 | 84總量 | 民國89年 |  | 民國94年 |  | 民國104年 |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
|  |  | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 |
| 小客車 | - | 728 | - | 580 | -4.44 | 762 | 2.77 | 1,059 | 6.80 | 1,278 | 3.83 |
| 機車 | - | 110 | - | 84 | -5.33 | 106 | 2.39 | 141 | 5.75 | 160 | 2.57 |
| 大眾運具 | - | 156 | - | 127 | -4.07 | 168 | 2.87 | 237 | 7.12 | 293 | 4.33 |
| 計程車 | - | 483 | - | 380 | -4.65 | 487 | 2.51 | 666 | 6.46 | 794 | 3.57 |
| 合計 | - | 1,477 | - | 1,171 | -4.54 | 1,524 | 2.67 | 2,103 | 6.65 | 2,525 | 3.73 |

資料來源：本研究預測。

2.7.2 台鐵主要車站

1.建立方法與流程

鐵路車站聯外運具分配模式建立流程如圖2.7-2所示。本研究參考各相關文獻，引用「旅客到站離站運具選擇模式(MOA/MOD MODEL)校估報告」所構建旅客到離台鐵車站運具選擇模式，作為鐵路車站聯外運具分配模式的校估基礎。

Yes

No

鐵路基年

起迄旅次

台鐵車站

分派模式

台鐵車站聯外

日人起迄旅次

台鐵車站聯外運具分配模式

校估模式參數

市區車站聯外運具分配模式

台鐵車站運具分配調查值

計程車

人起迄旅次

小客車

人起迄旅次

機車

人起迄旅次

大眾運具

人起迄旅次

計程車

當量轉換

小客車

當量轉換

機車

當量轉換

大眾運具

當量轉換

計程車

車起迄旅次

小客車

車起迄旅次

機車

車起迄旅次

大眾運具

車起迄旅次

公路路網指派

運具分配率

誤差≦5%

計程車

乘載率轉換

小客車

乘載率轉換

機車

乘載率轉換

大眾運具

乘載率轉換

圖2.7-2  台鐵主要車站聯外運具分配模式建立流程

2.基年校估與驗證

本研究選擇台鐵松山、台北、板橋、台中與高雄等每日進出旅客數達30,000人次以上之主要五個車站，進行鐵路車站聯外運具分配模式校估。由於該五個車站均位於市區，故本研究引用「旅客到站離站運具選擇模式(MOA/MOD MODEL)校估報告」所構建市區車站旅客到離運具選擇模式。

由於上述五個車站於平常日主要服務為一般通勤旅次，然該報告對於旅客離站聯外運具分配模式僅考慮計程車、公車與步行；故本研究於模式校估時，係考慮旅客到離車站運具分配情形相同，引用該報告市區車站到站運具分配校估結果，其各運具效用函數參數如表2.7-6所示。

本研究參考「第三期台灣地區整體運輸系統規劃-旅運特性及交通調查分析評估」各鐵路車站聯外運具使用比例調查值，配合各車站聯外起迄旅次，可得到基年各運具使用旅次總量，以進行運具分配模式校估。

由於基年模式校估時係以台鐵車站聯外起迄旅次作為輸入資料，故旅客到站運具選擇模式中相關社經資料如：家戶汽車持有、家戶機車持有與家戶月所得等變數無法應用，必須加以捨棄，併入各運具特定常數校估中一併加以計算求得，而模式校估中各運具旅行時間與旅行成本係以基年路網指派得到。

基年模式校估結果如表2.7-7所示，各運具分配率誤差均小於5%，顯示基年模式解釋能力良好，而各車站聯外運具效用函數列於表2.7-8。

3.預測模式建立與結果說明

未來各中間年與目標年台鐵車站聯外運具分配模式應用時，將依目標年路網讀取各運具分區間旅行時間與旅行成本套入預測模式中而得，最後由模式所得各運具起迄旅次將進行乘載率與車旅次轉換，得到各運具車旅次起迄併入本島模式進行公路路網指派各年預測結果如表2.7-9所示。

表2.7-6  市區鐵路車站旅客到站模式各運具效用函數參數值

2 - 76

c:\6054\final\passenger\ch2.doc

| 運具使用別 | 特定常數 | 總旅行時間 (分鐘) | 旅行成本 (元) | 家戶汽車持有 (輛/戶) | 家戶機車持有 (輛/戶) | 家戶月所得 (萬元/戶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小客車 | -3.831 | -0.079 | -0.036 | 0.254 |  | 0.108 |
| 計程車 | -3.264 | -0.079 | -0.036 |  |  | 0.108 |
| 機車 | -4.147 | -0.079 | -0.036 |  | 0.369 |  |
| 公車 | -0.987 | -0.079 |  |  |  |  |
| 腳踏車 | -4.892 | -0.079 |  |  |  |  |
| 步行 |  | -0.079 |  |  |  |  |

資料來源：旅客到站離站運具選擇模式(MOA/MOD MODEL)校估報告，台北市政府捷運工程局，民國82年5月。

表2.7-7  鐵路車站基年聯外運具分配模式校估結果

單位：%

| 運具別 車站 |  | 小客車運具分配率 |  |  |  |  |  | 機車運具分配率 |  |  |  |  |  | 大眾運具運具分配率 |  |  |  |  |  | 計程車運具分配率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 調查值 |  | 模式值 |  | 誤差 |  | 調查值 |  | 模式值 |  | 誤差 |  | 調查值 |  | 模式值 |  | 誤差 |  | 調查值 |  | 模式值 |  | 誤差 |
| 松山站 | 17.6 |  | 16.7 |  | 0.9 |  | 16.4 |  | 18.3 |  | -1.8 |  | 31.2 |  | 29.0 |  | 2.2 |  | 34.7 |  | 36.0 |  | -1.3 |  |
| 台北站 | 7.6 |  | 8.3 |  | -0.7 |  | 11.2 |  | 12.0 |  | -0.8 |  | 13.1 |  | 55.5 |  | 1.6 |  | 24.1 |  | 24.2 |  | -0.1 |  |
| 板橋站 | 6.3 |  | 4.2 |  | 2.1 |  | 34.2 |  | 36.0 |  | -1.8 |  | 31.0 |  | 29.6 |  | 0.8 |  | 28.4 |  | 30.2 |  | -1.8 |  |
| 台中站 | 13.0 |  | 12.7 |  | 0.3 |  | 35.0 |  | 32.8 |  | 2.2 |  | 32.8 |  | 35.6 |  | -2.8 |  | 19.3 |  | 18.9 |  | 0.4 |  |
| 高雄站 | 18.1 |  | 20.6 |  | -2.5 |  | 32.8 |  | 33.9 |  | -1.1 |  | 20.0 |  | 18.4 |  | 1.6 |  | 29.1 |  | 27.1 |  | 2.0 |  |

資料來源：1.第三期台灣地區整體運輸系統規劃－旅運特性及交通調查分析評估，交通部運輸研究所，民國84年。

2.本研究校估整理。

表2.7-8  基年鐵路車站聯外各運具效用函數參數值

| 車站與運具別 | 特定常數 | 旅行時間 | 旅行成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (分鐘) | (元) |
| 松山站 |  |  |  |
| 小客車 | -0.2067 | -0.079 | -0.036 |
| 機車 | -0.5059 | -0.079 | -0.036 |
| 大眾運具 |  | -0.079 |  |
| 計程車 | 5.1210 | -0.079 | -0.036 |
| 台北站 |  |  |  |
| 小客車 | -1.7152 | -0.079 | -0.036 |
| 機車 | -1.6171 | -0.079 | -0.036 |
| 大眾運具 |  | -0.079 |  |
| 計程車 | 3.3547 | -0.079 | -0.036 |
| 板橋站 |  |  |  |
| 小客車 | -1.8341 | -0.079 | -0.036 |
| 機車 | 0.2344 | -0.079 | -0.036 |
| 大眾運具 |  | -0.079 |  |
| 計程車 | 2.4720 | -0.079 | -0.036 |
| 台中站 |  |  |  |
| 小客車 | -0.8119 | -0.079 | -0.036 |
| 機車 | -0.1222 | -0.079 | -0.036 |
| 大眾運具 |  | -0.079 |  |
| 計程車 | 3.1394 | -0.079 | -0.036 |
| 高雄站 |  |  |  |
| 小客車 | 0.2286 | -0.079 | -0.036 |
| 機車 | 0.5578 | -0.079 | -0.036 |
| 大眾運具 |  | -0.079 |  |
| 計程車 | 3.6105 | -0.079 | -0.036 |

資料來源：1.旅客到離站運具選擇模式(MOA/MOD MOOEL)校估報告，台北市政府捷運工程局，民國82年5月。

2.本研究校估整理。

表2.7-9  未來年台鐵聯外運具預測結果

單位：總量(人旅次/日)，年成長率(%)

| 松山站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期別 運具別 | 84總量 | 民國89年 |  | 民國94年 |  |  | 民國104年 |  |  |  | 民國109年 |  |  |  | 民國114年 |  |  |  |
|  |  | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 |  | 總量 |  | 年成 長率 |  | 總量 |  | 年成 長率 |  | 總量 |  | 年成 長率 |  |
| 小客車 | 6,794 | 9,063 | 5.93 | 8,588 |  | -1.07 |  | 9,567 |  | 1.09 |  | 10,297 |  | 1.48 |  | 11,064 |  | 1.45 |
| 機車 | 7,446 | 9,928 | 5.92 | 8,835 | -2.31 |  | 8,692 |  | -0.16 |  | 8,706 |  | 0.03 |  | 8,584 |  | -0.28 |  |
| 大眾運具 | 14,769 | 21,955 | 8.25 | 22,302 | 0.31 |  | 28,455 |  | 2.47 |  | 32,929 |  | 2.96 |  | 38,402 |  | 3.12 |  |
| 計程車 | 11,677 | 15,147 | 5.34 | 14,146 | -1.36 |  | 14,668 |  | 0.36 |  | 13,597 |  | -1.51 |  | 11,903 |  | -2.63 |  |
| 合計 | 40,686 | 56,093 | 6.63 | 53,870 | -0.81 |  | 61,382 |  | 1.31 |  | 65,529 |  | 1.32 |  | 69,953 |  | 1.32 |  |
| 台北站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年期別 運具別 | 84總量 | 民國89年 |  | 民國94年 |  |  | 民國104年 |  |  |  | 民國109年 |  |  |  | 民國114年 |  |  |  |
|  |  | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 |  | 總量 |  | 年成 長率 |  | 總量 |  | 年成 長率 |  | 總量 |  | 年成 長率 |  |
| 小客車 | 7,962 | 9,828 | 4.30 | 7,841 | -4.42 |  | 8,824 |  | 1.19 |  | 9,455 |  | 1.39 |  | 9,866 |  | 0.86 |  |
| 機車 | 12,095 | 14,609 | 3.85 | 11,435 | -4.78 |  | 11,686 |  | 0.22 |  | 11,346 |  | -0.59 |  | 10,553 |  | -1.44 |  |
| 大眾運具 | 56,572 | 72,249 | 5.01 | 61,314 | -3.23 |  | 68,330 |  | 1.09 |  | 74,382 |  | 1.71 |  | 81,034 |  | 1.73 |  |
| 計程車 | 29,044 | 36,124 | 4.46 | 28,315 | -4.75 |  | 30,409 |  | 0.72 |  | 30,888 |  | 0.31 |  | 30,285 |  | -0.39 |  |
| 合計 | 105,673 | 132,810 | 4.68 | 108,905 | -3.89 |  | 119,250 |  | 0.91 |  | 126,071 |  | 1.12 |  | 131,739 |  | 0.88 |  |
| 板橋站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年期別 運具別 | 84總量 | 民國89年 |  | 民國94年 |  |  | 民國104年 |  |  |  | 民國109年 |  |  |  | 民國114年 |  |  |  |
|  |  | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 |  | 總量 |  | 年成 長率 |  | 總量 |  | 年成 長率 |  | 總量 |  | 年成 長率 |  |
| 小客車 | 2,796 | 3,761 | 6.11 | 3,074 | -3.96 |  | 3,424 |  | 1.08 |  | 3,678 |  | 1.44 |  | 4,009 |  | 1.74 |  |
| 機車 | 23,549 | 27,409 | 3.08 | 20,900 | -5.28 |  | 21,913 |  | 0.47 |  | 22,361 |  | 0.41 |  | 22,093 |  | -0.24 |  |
| 大眾運具 | 18,854 | 24,512 | 5.39 | 21,208 | -2.85 |  | 25,680 |  | 1.93 |  | 29,141 |  | 2.56 |  | 34,212 |  | 3.26 |  |
| 計程車 | 19,254 | 22,631 | 3.28 | 17,519 | -4.99 |  | 17,463 |  | -0.03 |  | 16,951 |  | -0.59 |  | 16,010 |  | -1.14 |  |
| 合計 | 64,453 | 78,313 | 3.97 | 62,700 | -4.35 |  | 68,480 |  | 0.89 |  | 72,131 |  | 1.04 |  | 76,324 |  | 1.14 |  |

資料來源：本研究預測。

表2.7-9  未來年台鐵聯外運具預測結果(續)

單位：總量(人旅次/日)，年成長率(%)

| 台中站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期別 運具別 | 84總量 | 民國89年 |  | 民國94年 |  | 民國104年 |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
|  |  | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 |
| 小客車 | 4,780 | 5,007 | 0.93 | 4,128 | -3.79 | 5,477 | 2.87 | 6,298 | 2.83 | 7,513 | 3.59 |
| 機車 | 10,818 | 13,018 | 3.77 | 10,237 | -4.69 | 10,589 | 0.34 | 11,022 | 0.80 | 9,795 | -2.33 |
| 大眾運具 | 11,426 | 14,019 | 4.18 | 12,714 | -1.94 | 14,970 | 1.65 | 16,926 | 2.49 | 19,369 | 2.73 |
| 計程車 | 7,156 | 8,011 | 2.28 | 5,944 | -5.79 | 5,477 | -0.81 | 5,117 | -1.35 | 4,533 | -2.40 |
| 合計 | 34,180 | 40,055 | 3.22 | 33,022 | -3.79 | 36,513 | 1.01 | 39,363 | 1.51 | 41,209 | 0.92 |
| 高雄站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年期別 運具別 | 84總量 | 民國89年 |  | 民國94年 |  | 民國104年 |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
|  |  | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 | 總量 | 年成 長率 |
| 小客車 | 8,375 | 9,651 | 2.88 | 8,019 | -3.64 | 10,367 | 2.60 | 10,943 | 1.09 | 12,216 | 2.23 |
| 機車 | 14,148 | 16,311 | 2.89 | 12,909 | -4.57 | 12,959 | 0.04 | 13,222 | 0.40 | 12,704 | -0.80 |
| 大眾運具 | 7,716 | 9,217 | 3.62 | 7,824 | -3.22 | 10,799 | 3.28 | 12,766 | 3.40 | 15,636 | 4.14 |
| 計程車 | 11,309 | 13,078 | 2.95 | 10,366 | -4.54 | 9,071 | -1.33 | 8,663 | -0.92 | 8,307 | -0.84 |
| 合計 | 41,548 | 48,256 | 3.04 | 39,118 | -4.11 | 43,196 | 1.00 | 45,594 | 1.09 | 48,862 | 1.39 |

資料來源：本研究預測。

2.7.3 高鐵車站

本研究參考「高速鐵路車站站區交通及聯外運輸系統規劃」各車站旅客進出運具選擇模式，作為未來年高鐵各車站聯外運具分配模式的基礎，各車站旅客進出使用運具效用函數參數值整理如表2.7-10所示。因本研究以日起迄旅次統計資料為基礎，原高鐵模式中個人所得之社經變數並未引用。另由於該計畫並未包含苗栗站、彰化站、雲林站與台北站等四站，故考慮各車站地理位置與聯外運輸特性，分別引用高鐵新竹站、高鐵台中站、高鐵嘉義站與本研究校估之台北松山機場站各運具效用函數，作為該四車站聯外運具分配之依據。

配合未來年路網所讀取各運具旅行時間與旅行成本資料帶入各車站模式，可得各車站聯外運具分配結果，結果如表2.7-11所示。

表2.7-10  未來年高鐵車站聯外各運具效用函數參數值

| 車站與運具別 | 特定常數 | 旅行時間 | 旅行成本 | 車站與運具別 | 特定常數 | 旅行時間 | 旅行成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (分鐘) | (元) |  |  | (分鐘) | (元) |
| 桃園青埔站 |  |  |  | 台北站 |  |  |  |
| 小客車 | -0.1999 | -0.1561 | -0.07277 | 小客車 | -10.0323 | -0.1231 | -0.0535 |
| 機車 | -0.2759 | -0.1561 | -0.07277 | 機車 | -12.2545 | -0.1231 | -0.0535 |
| 計程車 |  | -0.1561 | -0.07277 | 計程車 |  | -0.1231 | -0.0535 |
| 公車 | 0.1680 | -0.1561 | -0.07277 | 大眾運輸 | -10.1191 | -0.1231 |  |
| 捷運 | 0.6082 | -0.1561 | -0.07277 |  |  |  |  |
| 新竹六家站 |  |  |  | 嘉義太保站 |  |  |  |
| 小客車 | -0.05879 | -0.1138 | -0.04716 | 小客車 |  | -0.1184 | -0.02948 |
| 機車 | -0.06369 | -0.1138 | -0.04716 | 機車 | 0.5506 | -0.1184 | -0.02948 |
| 計程車 |  | -0.1138 | -0.04716 | 計程車 | 0.1897 | -0.1184 | -0.02948 |
| 公車 | -0.1186 | -0.1138 | -0.04716 | 大眾運輸 | 1.4370 | -0.1184 | -0.02948 |
| 捷運 | -0.3958 | -0.1138 | -0.04716 |  |  |  |  |
| 台中烏日站 |  |  |  | 雲林站 |  |  |  |
| 小客車 | -0.02772 | -0.1231 | -0.05349 | 小客車 |  | -0.1184 | -0.02948 |
| 機車 | 0.01452 | -0.1231 | -0.05349 | 機車 | 0.5506 | -0.1184 | -0.02948 |
| 計程車 |  | -0.1231 | -0.05349 | 計程車 | 0.1897 | -0.1184 | -0.02948 |
| 公車 | -0.04908 | -0.1231 | -0.05349 | 大眾運輸 | 1.4370 | -0.1184 | -0.02948 |
| 捷運 | 0.06543 | -0.1231 | -0.05349 |  |  |  |  |
| 苗栗站 |  |  |  | 台南沙崙站 |  |  |  |
| 小客車 | -0.05879 | -0.1138 | -0.04716 | 小客車 |  | -0.04124 | -0.01336 |
| 機車 | -0.06369 | -0.1138 | -0.04716 | 機車 | 0.3004 | -0.04124 | -0.01336 |
| 計程車 |  | -0.1138 | -0.04716 | 計程車 | 0.4598 | -0.04124 | -0.01336 |
| 公車 | -0.1186 | -0.1138 | -0.04716 | 大眾運輸 | 0.3254 | -0.04124 | -0.01336 |
| 捷運 | -0.3958 | -0.1138 | -0.04716 |  |  |  |  |
| 彰化站 |  |  |  | 高雄左營站 |  |  |  |
| 小客車 | -0.02772 | -0.1231 | -0.05349 | 小客車 |  | -0.0893 | -0.01571 |
| 機車 | 0.01452 | -0.1231 | -0.05349 | 機車 | -0.4462 | -0.0893 | -0.01571 |
| 計程車 |  | -0.1231 | -0.05349 | 計程車 | 0.3179 | -0.0893 | -0.01571 |
| 公車 | -0.04908 | -0.1231 | -0.05349 | 大眾運輸 | 0.4217 | -0.0893 | -0.01571 |
| 捷運 | 0.06543 | -0.1231 | -0.05349 |  |  |  |  |

資料來源：高速鐵路車站站區交通及聯外運輸系統規劃。交通部高速鐵路工程籌備處，民國83年3月，本研究整理。

表2.7-11  未來年高鐵聯外運具預測結果

單位：總量(人旅次/日)，年成長率(%)

| 台北站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期別 運具別 | 民國94年 |  | 民國104年 |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
|  | 總量 |  | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 |
| 自用小客車 | 7,731 |  | 9,214 | 1.77 | 9,359 | 0.31 | 9,738 | 0.80 |
| 機車 | 10,979 |  | 12,352 | 1.19 | 12,140 | -0.35 | 12,179 | 0.06 |
| 大眾運具 | 50,862 |  | 67,516 | 2.87 | 72,419 | 1.41 | 79,604 | 1.91 |
| 計程車 | 30,059 |  | 36,963 | 2.09 | 38,180 | 0.65 | 40,427 | 1.15 |
| 合計 | 99,631 |  | 126,045 | 2.38 | 132,098 | 0.94 | 141,948 | 1.45 |
| 桃園青埔站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年期別 運具別 | 民國94年 |  | 民國104年 |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
|  | 總量 |  | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 |
| 自用小客車 | 5,136 |  | 7,622 | 4.03 | 9,158 | 3.74 | 10,609 | 2.99 |
| 機車 | 3,463 |  | 4,504 | 2.66 | 5,047 | 2.31 | 5,440 | 1.51 |
| 大眾運具 | 8,002 |  | 13,458 | 5.34 | 17,075 | 4.88 | 20,797 | 4.02 |
| 計程車 | 7,892 |  | 9,573 | 1.95 | 10,280 | 1.43 | 10,538 | 0.50 |
| 合計 | 24,493 |  | 35,157 | 3.68 | 41,559 | 3.40 | 47,384 | 2.66 |
| 新竹六家站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年期別 運具別 | 民國94年 |  | 民國104年 |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
|  | 總量 |  | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 |
| 自用小客車 | 4,687 |  | 6,446 | 3.24 | 7,673 | 3.55 | 7,868 | 0.50 |
| 機車 | 4,677 |  | 5,948 | 2.43 | 6,784 | 2.66 | 6,645 | -0.41 |
| 大眾運具 | 8,498 |  | 12,758 | 4.15 | 15,842 | 4.43 | 16,928 | 1.33 |
| 計程車 | 6,460 |  | 8,946 | 3.31 | 10,686 | 3.62 | 10,995 | 0.57 |
| 合計 | 24,323 |  | 34,098 | 3.44 | 40,985 | 3.75 | 42,436 | 0.70 |
| 苗栗站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年期別 運具別 | 民國94年 | 民國104年 |  |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
|  | 總量 | 總量 |  | 年成長率 | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 |
| 自用小客車 | 1,858 | 1,815 |  | -0.23 | 1,890 | 0.82 | 1,991 | 1.05 |
| 機車 | 1,893 | 1,841 |  | -0.28 | 1,913 | 0.77 | 2,010 | 1.00 |
| 大眾運具 | 3,428 | 3,369 |  | -0.17 | 3,520 | 0.88 | 3,719 | 1.11 |
| 計程車 | 2,624 | 2,839 |  | 0.79 | 3,107 | 1.82 | 3,435 | 2.03 |
| 合計 | 9,803 | 9,864 |  | 0.06 | 10,430 | 1.12 | 11,156 | 1.35 |
| 台中烏日站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年期別 運具別 | 民國94年 | 民國104年 |  |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
|  | 總量 | 總量 |  | 年成長率 | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 |
| 自用小客車 | 11,980 | 16,439 |  | 3.21 | 17,666 | 1.45 | 20,002 | 2.52 |
| 機車 | 8,094 | 9,943 |  | 2.08 | 10,052 | 0.22 | 10,657 | 1.18 |
| 大眾運具 | 16,708 | 27,295 |  | 5.03 | 31,710 | 3.04 | 38,623 | 4.02 |
| 計程車 | 13,302 | 15,687 |  | 1.66 | 15,458 | -0.29 | 15,904 | 0.57 |
| 合計 | 50,084 | 69,364 |  | 3.31 | 74,886 | 1.54 | 85,186 | 2.61 |

註：大眾運具包括公車與捷運系統。

資料來源：本研究預測。

表2.7-11  未來年高鐵聯外運具預測結果(續)

單位：總量(人旅次/日)，年成長率(%)

| 彰化站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期別 運具別 | 民國94年 | 民國104年 |  |  |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
|  | 總量 | 總量 |  |  | 年成長率 | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 |
| 自用小客車 | 2,269 | 2,331 |  |  | 0.27 | 2,523 | 1.59 | 2,638 | 0.90 |
| 機車 | 2,023 | 2,143 |  |  | 0.57 | 2,355 | 1.91 | 2,504 | 1.23 |
| 大眾運具 | 3,070 | 3,653 |  |  | 1.75 | 4,240 | 3.03 | 4,750 | 2.30 |
| 計程車 | 2,006 | 1,924 |  |  | -0.41 | 2,003 | 0.81 | 2,009 | 0.06 |
| 合計 | 9,368 | 10,051 |  |  | 0.71 | 11,121 | 2.04 | 11,901 | 1.36 |
| 雲林站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年期別 運具別 | 民國94年 |  |  | 民國104年 |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
|  | 總量 |  |  | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 |
| 自用小客車 | 1,653 |  |  | 2,568 | 4.51 | 2,872 | 2.26 | 4,039 | 7.06 |
| 機車 | 1,911 |  |  | 2,840 | 4.04 | 3,100 | 1.76 | 4,246 | 6.50 |
| 大眾運具 | 1,937 |  |  | 3,512 | 6.13 | 4,229 | 3.78 | 6,390 | 8.61 |
| 計程車 | 2,320 |  |  | 3,791 | 5.03 | 4,351 | 2.79 | 6,284 | 7.63 |
| 合計 | 7,821 |  |  | 12,712 | 4.98 | 14,551 | 2.74 | 20,959 | 7.57 |
| 嘉義太保站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年期別 運具別 | 民國94年 |  |  | 民國104年 |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
|  | 總量 |  |  | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 |
| 自用小客車 | 2,433 |  |  | 3,620 | 4.05 | 3,964 | 1.83 | 4,435 | 2.27 |
| 機車 | 2,062 |  |  | 2,879 | 3.39 | 3,054 | 1.19 | 3,311 | 1.62 |
| 大眾運具 | 4,583 |  |  | 5,936 | 2.62 | 6,040 | 0.35 | 6,258 | 0.71 |
| 計程車 | 3,634 |  |  | 5,880 | 4.93 | 6,686 | 2.60 | 7,748 | 2.99 |
| 合計 | 12,712 |  |  | 18,314 | 3.72 | 19,744 | 1.52 | 21,751 | 1.96 |
| 台南沙崙站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年期別 運具別 | 民國94年 |  |  | 民國104年 |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
|  | 總量 |  |  | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 |
| 自用小客車 | 3,515 |  |  | 4,507 | 2.51 | 5,185 | 2.85 | 6,021 | 3.03 |
| 機車 | 4,571 |  |  | 5,204 | 1.30 | 5,602 | 1.48 | 6,049 | 1.55 |
| 大眾運具 | 9,544 |  |  | 14,821 | 4.50 | 18,575 | 4.62 | 23,360 | 4.69 |
| 計程車 | 9,307 |  |  | 10,511 | 1.22 | 11,259 | 1.38 | 12,089 | 1.43 |
| 合計 | 26,938 |  |  | 35,043 | 2.67 | 40,621 | 3.00 | 47,518 | 3.19 |
| 高雄左營站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年期別 運具別 | 民國94年 |  | 民國104年 |  |  | 民國109年 |  | 民國114年 |  |
|  | 總量 |  | 總量 |  | 年成長率 | 總量 | 年成長率 | 總量 | 年成長率 |
| 自用小客車 | 12,844 |  | 15,942 |  | 2.18 | 16,618 | 0.83 | 19,723 | 3.49 |
| 機車 | 9,963 |  | 11,487 |  | 1.43 | 11,530 | 0.07 | 13,166 | 2.69 |
| 大眾運具 | 24,967 |  | 32,737 |  | 2.75 | 35,012 | 1.35 | 42,589 | 4.00 |
| 計程車 | 23,034 |  | 26,075 |  | 1.25 | 25,907 | -0.13 | 29,265 | 2.47 |
| 合計 | 70,807 |  | 86,242 |  | 1.99 | 89,067 | 0.65 | 104,743 | 3.30 |

註：大眾運具包括公車與捷運系統。

資料來源：本研究預測

2.8 交通量指派模式建立與預測

1.建立方法與流程

本研究交通量指派模式建立流程如圖2.8-1所示，所謂交通量指派，即是將運具分配模式產生之結果，指派到運輸系統路網上。因此，本研究交通量指派模式建立，須先完成運輸系統路網之數化工作；指派前並依各運具之乘載率及小客車當量(P.C.E.)，進行人旅次轉換成車旅次之工作。指派時須建立指派原則，作為路徑選擇之標準，一般以最短旅行時間、最短行駛距離或成本最小化為目標，本研究依各運具行車成本及時間價值建立一般化成本，以成本最小化作為路徑選擇之標準。

交通量指派方法目前較常使用有：全有或全無指派法、機率指派法及均衡指派法。本研究使用全有或全無指派法進行公路交通量指派，指派時並採增量指派法，分十次將全部交通量指派到路網上。同時將大眾運具運量指派到公路路段上，以反映大眾運具對道路行駛速率之影響，並分別建立汽車及機車路網加以指派，以反映汽車及機車兩運具不同特性。

長/短途運具分配模式

場站聯外運具分配模式

各運具車次轉換

車次矩陣整合

交通量指派模式

未來年交通量預測

貨運車次矩陣

運輸系統路網

指派結果

合理否？

是

否

圖2.8-1  交通量指派模式建立流程

2.基年校估與驗證

本研究依據交通量指派模式，進行整體運量指派工作，結果與本研究依據交通量指派模式，進行整體運量指派工作，結果與「第三期台灣地區整體運輸系統規劃-旅運特性及交通調查分析評估」之交通量調查值進行比較檢核，東西向與南北向屏柵線檢核結果如表2.8-1所示。

整體而言，東西向各屏柵線之誤差均已在15%以下，且除E2(桃園-新竹間)、E6(雲林-嘉義間)、E7(嘉義-新營間)、E8(新營-台南間)、E13(宜蘭-花蓮間)及E14(宜蘭-台北間)誤差在10%以上外，其餘各屏柵線誤差已在10%內。南北向屏柵線檢核結果除S1(台北-基隆間)誤差10.6%，S2(台中-南投間)誤差13.6%外，其餘均在10%以下。

表2.8-1  交通量指派模式校估結果(屏柵線)

| 東西向屏柵線 | 所在位置 | 調查值(PCU) | 模式值(PCU) | 誤差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 台北－桃園間 | 165,785 | 178,779 | 7.8 |
| E2 | 桃園－新竹間 | 68,366 | 76,159 | 11.4 |
| E3 | 新竹－苗栗間 | 66,388 | 60,081 | -9.5 |
| E4 | 苗栗－台中間 | 71,118 | 71,608 | 0.7 |
| E5 | 彰化－雲林間 | 62,403 | 58,257 | -6.6 |
| E6 | 雲林－嘉義間 | 64,960 | 74,295 | 14.4 |
| E7 | 嘉義－新營間 | 59,115 | 65,744 | 11.2 |
| E8 | 新營－台南間 | 79,893 | 71,664 | -10.3 |
| E9 | 台南－高雄間 | 74,115 | 79,101 | 6.7 |
| E10 | 高雄－屏東間 | 37,241 | 35,726 | -4.1 |
| E11 | 屏東－台東間 | 14,974 | 14,434 | -3.6 |
| E12 | 台東－花蓮間 | 8,446 | 8,151 | -3.5 |
| E13 | 宜蘭－花蓮間 | 7,783 | 8,701 | 11.8 |
| E14 | 宜蘭－台北間 | 21,291 | 18,034 | -15.3 |
| 南北向屏柵線 | 所在位置 | 調查值(PCU) | 模式值(PCU) | 誤差(%) |
| S1 | 台北－基隆間 | 46,908 | 41,931 | -10.6 |
| S2 | 台中－南投間 | 40,535 | 35,035 | -13.6 |
| S3 | 南投－彰化間 | 7,116 | 7,132 | 0.2 |
| S4 | 高雄－屏東間 | 31,190 | 29,782 | -4.5 |
| S5 | 高雄－屏東間 | 121,655 | 119,754 | -1.6 |

資料來源：本研究校估整理。

高速公路各收費站檢核結果如表2.8-2所示，其中后里收費站誤差13.9%、楊梅收費站誤差12.0%、岡山收費站誤差11.8%及造橋收費站誤差10.9%較高，整體而言誤差已在可接受範圍。

表2.8-2  交通量指派模式校估結果(高速公路收費站)

| 收費站名稱 | 調查值(PCU) | 模式值(PCU) | 誤差(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 汐止 | 93,413 | 93,999 | 0.6 |
| 泰山 | 235,131 | 220,338 | -6.3 |
| 楊梅 | 110,837 | 97,498 | -12.0 |
| 造橋 | 102,999 | 91,785 | -10.9 |
| 后里 | 98,940 | 85,233 | -13.9 |
| 員林 | 80,436 | 82,576 | 2.7 |
| 斗南 | 72,901 | 80,036 | 9.8 |
| 新營 | 70,800 | 78,276 | 10.6 |
| 新市 | 83,081 | 87,369 | 5.2 |
| 岡山 | 100,854 | 88,984 | -11.8 |
| 樹林 | 59,682 | 59,202 | -0.8 |
| 龍潭 | 47,907 | 49,388 | 3.1 |

資料來源：本研究校估整理。

3.預測模式建立

未來則依各年運輸系統路網，進行交通量指派，同時因為指派結果將影響台灣地區人口分佈，因此未來年將先建立一起始指派模式，依結果作為社經發展分佈預估之基礎，同時進行旅次發生之預測，經反覆修正以收斂預測值。