# ²¤³  ¤Ä¦Å

¥©¹¦´¼¨¨²µ合了各種電子、機械與電腦等軟、硬體設施以及道路交通工程專業知識，就實用的角度及本研究之目的而言，相關技術文獻應不限於專業學術期刊所發表之論文，某些廠商技術資料，甚至設備測試報告亦具有參考的價值。本此原則，本計畫文獻回顧部份將儘量以務實的觀點，羅列所有與道安智慧車相關之資訊進行分析與回顧。因有關文獻繁多且散見於各專業領域，此處僅能列舉其中較重要者概述如下：

1.Shahin在其所著“Pavement Management for Airports, Roads, and Parking Lots” [1]一書中，曾就路面非破壞性撓度檢測（nondestructive deflection testing）、粗糙度量測（roughness measurement）以及滑動阻力量測（skid resistance measurement）進行探討，除理論分析外，並就各種量測儀器之構造原理、功能及使用方法做一簡要的說明，其中包括現有市場上已開發完成使用之加拿大Roadware公司ARAN（Automatic Road Analyzer）與瑞典道路交通研究所（Swedish Road and Traffic Research Institute，VTI）Laser RST（Road Surface Tester）兩型道安智慧車。

2.Arnberg等人針對瑞典VTI所研發而成之道安智慧車Laser RST進行詳細的介紹，包括系統軟硬體組件、操作原理、量測運算方法、系統維修與校估（calibration）以及該型智慧車在世界各地實際運用之情形，最後並就其後續新型道安智慧車Research Laser RST（RST-R）做一規劃與展望 [2]。

3.美國運輸部（U.S. Department of Transportation，DOT）、聯邦公路局（Federal Highway Administration，FHWA）及美國州公路暨運輸官員協會（American Association of State Highway and Transportation Officials，AASHTO）在其所主辦之鋪面管理系統（Pavement Management Systems）研習會中，曾就美國、加拿大、澳洲、瑞典及日本等國家所開發完成之十一種道安智慧車詳細羅列其量測項目、作用原理以及系統附件，提供了各系統間相互比較的基礎。

4.1994年美國聯邦公路局（FHWA）於北卡羅萊納州（North Carolina）針對ARAN、IMS（RST Paveview System）、MHM、PASCO以及PAVETECH五種道安智慧車進行路面裂縫之測試[4]，其中ARAN系統係先以20 µ §sec閃光燈與兩全畫面非交錯式鋪面攝影機取得影像資料，而後再使用RISC處理器及裂縫偵測、分類專用軟體自動處理。IMS為瑞典所設計之影像系統，使用路面攝影機與閃光燈將影像錄製於錄影帶中，而後再以專用快速電腦加以處理。MHM系統使用一無閃光燈輔助之單一路權攝影機攝錄影像，而後再以PC自動加以處理。PASCO系統係在夜間測試，先以燈光普照的方式拍攝路面照片，沖洗之後再以人工檢視的方式劃分裂縫等級。PAVETECH系統則使用兩無燈光輔助之鋪面攝影機將影像錄製於影帶上，而後放映於影像工作站之螢幕上，以人工方式檢測。經測試分析結果得知，大多數的道安智慧車均能充份偵測出路面之裂縫，其中ARAN及PASCO系統其偵測所得結果則為唯一能夠與人工評量結果相比者。

5.美國喬治亞州（Georgia）運輸部有鑑於現有人工收集路面狀況資料的方法耗時又費力，為找尋更快速、安全且精確的替代方法，遂針對Roadware所提供之ARAN智慧車系統進行量測測試[5]。主要量測項目為路面之橫向坡度（cross slopes），測試對象則選擇了亞特蘭大區（Altlanta area）內長寬不等之四條路段。在ARAN諸多功能中，車輛方位導向系統POS/LV（Position Orientation System for Land Vehicles）具有量測橫向坡度之功能，在Roadware公司提供技術協助之下，順利完成測試。經與人工觀測結果實際比對發現，POS/LV系統不但無逾越州運輸部所定0.25%之絕對誤差範圍，甚且會校正人為量測的誤差。

6.柴崎隆次與安納正美[6]為文介紹日本PASCO、國際工業株式會社、日瀝化學工業株式會社以及東京道路工程株式會社等現有四家公司所開發之道安智慧車，並對其量測項目與方法作一比較說明。因該等車輛僅應用於路面狀況的檢測，故通稱之為「路面性狀測定車」。

7.Klassen等人[7]為文進一步說明ARAN裂縫偵測系統WiseCrax之構造，主要將其分為資料取得系統（Acquisition System）與工作站系統（Workstation System）兩大部份，前者用於收集路面狀況資料，是由閃光燈（strobe light）、CCD攝影機（camera）、焦距控制（lens control）以及影像儲存（image storage）所構成；後者則用於分析、處理收集所得之資料，以確認裂縫是否存在，主要是由RISC電腦硬體（hardware）與影像擷取（image capture）所構成。本文提供後續類似系統研發十分具體的參考架構。

8.彭淼富[8、9]針對現今道安智慧車中應用成效較彰顯之動態道路坡形儀（Dynamic Road Profilometer）進行探討及介紹其基本原理，並以測試結果說明其應用在道路安全量測之成效。

9.陳春益[10]結合公路影像實錄與運輸地理資訊系統之功能，自行開發示範性影像實錄查詢系統，具體說明公路影像實錄在道路導引之應用。未來如能進一步開發、整合影像識別之功能，即可將其應用到道安智慧車系統之上。

10.翁森柏[11]以影像處理技術進行車輛辨認與車輛軌跡之追蹤，計可測得流量、速度以及面積佔有率等交通資料，與道安智慧車所需偵測之道路環境與設施等靜態資料不盡相符，但其所採用之「十字偵測法」或可作為開發相關技術之參考。

11.李綱[12]結合傳統影像處理技術與自行發展之色彩析出法，建立一套道路標誌自動擷取、分類系統，可作為自動標誌辨識的基礎。未來如能再加強其判別標誌設置合理性的功能（如設置角度、是否直立、辨識距離等），即可應用於道安智慧車之系統。

12.朱大慶[13]進一步建立一套評估收集系統，將攝影機所拍攝到的環境及相關交通元件，經由影像處理圖形辨識（pattern recognition），透過電腦視覺（computer vision）及電腦繪圖（computer graphics）技術，重建於電腦螢幕上，提供交通規劃人員之參考，並作為支援決策之用。基本上此一系統已可提供道安智慧車影像處理上某些基本的功能，唯仍須使用肉眼觀測影像，無法達到自動偵測的要求。

13.荷蘭飛利浦公司（Philips）所開發之影像處理系統CCATS主要用於交通資料之自動偵測，此系統商品化之後成功地應用於世界各地公路及隧道[14、15、16、17]，唯其主要功能仍限於動態交通資訊的偵測。

14.美國AUTOSCOPE[18]影像偵測系統，

其功能類似荷蘭飛利浦之CCATS，均為自動偵測交通資料所開發，尚無法直接應用於道安智慧車系統。

15.交通部運輸研究所[19、20]相繼針對台灣地區易肇事路段與地點進行鑑定與改善，並據以建立分析模式與微電腦作業系統。此一經驗作業程序將可供未來道安智慧車功能界定與專家系統開發之參考。

16.交通部運輸研究所[21、22]亦曾針對交通標誌標線反光性能與駕駛反應行為進行研究，其所得結果將有助於未來道安智慧車交通標誌次系統之研發。17.橋樑為土木工程之重要公共結構，是確保公路暢通的咽喉，其承載能力和通行能力更是溝通的關鍵。然而橋樑在功能需求、荷載狀況、使用材質、所處地質和地理狀況及使用成本各方面的條件下也產生了許多問題，因此在公共安全、經濟利益及環境因素的考量下，實有必要對國內現有橋樑之設計方法、維護、管理作一整合且深入的調查研究。台灣地區至民國82年止，共有公路橋樑9980座，其中以混凝土橋樑9833座，約佔98.5%，為橋樑結構物之主流，但只有其中極少部份重要的橋樑曾經過檢測及監測。例如台北的圓山橋曾安裝數部強震儀以了解橋樑在強震下的行為特性[23]，麥帥二橋曾做過振動實驗及安裝強震儀，進行該橋的耐震分析[24]。在國內為了提升與推廣橋樑結構之非破壞性檢測的技術與方法以有效維持橋樑功能正常運作，確保公共安全，國立中央大學橋樑工程研究中心已展開一長期之〝橋樑檢測維修訓練班〞計劃[25]。國外方面從事橋樑安全檢測則有利用衝擊振動試驗量測橋樑的振動頻率以判斷橋樑的損傷情形[26]，或利用熱紅外線掃描橋面板，藉由橋面板剝離部分散熱的情形不同，以資判定其剝離的情形[27]，近期又結合透地雷達於偵測橋面板與路面狀況[28]。有關橋樑與公路舖面混凝土結構非破壞檢測技術方面之資料可參考黃兆龍所編研習會論文集[29]及中華民國非破壞檢測協會所編之〝檢測科技〞雜誌[30]。