# ²¤³  ¹¦´¼¨µ®µ²¬À

À¬§¤Âª¶¨¡¹¦´¼¨ª¶µ與使用勢必將成為未來公路檢測養護之趨勢。由本研究問卷調查第三題之結果顯示，有高達81%的受訪者願意使用道安智慧車來取代現有人工檢測道路的方式（參見表5.41）；另由本研究所舉辦之學者專家座談會討論中亦可得知，各界代表對道安智慧車之實用性均給予相當高的評價。由此可知，國內各公路養護相關機構已對道安智慧車的特性有相當的認識，並願意使用其來提升工作的效率。有鑑於此，本研究特闢專章，先就相關技術發展之成熟度做一概略地評估，而後再就國內應用道安智慧車之發展策略做一初步的研擬，最後則對國內後續研發之課題提出建議，冀能提供相關主管機關政策擬定之參考。

8.1 技術成熟度探討

本節就道安智慧車技術發展之成熟度做一分析，以供未來自行研發系統之參考。以下分別就偵測設備、定位設備、操控設備以及應用軟體等部份探討如下：

一、偵測設備

- 透地雷達

可用來偵測路面厚度、裂縫、坑洞、地面下淘空及人手孔高差等項目，目前市面上已有成熟的產品，只要將其安裝在車輛上（如圖5.2），即可沿路掃瞄收取資料；唯目前該項設備之價格仍高，且每台透地雷達僅能沿車輛行經路面做點線的掃瞄；此外，蒐集所得資料一般直接列印於報表紙上，再由有經驗之工程師判讀。因此未來發展時，可能面臨的問題有兩種：一種為，如何將蒐集所得資料直接轉換輸入電腦中儲存，並由影像處理程式加以識別；另一種則為，如欲做橫斷面ª±º¡§¥¶¼¥´¶»°´¾Âª¤¦¡µ»橫向架設多台透地雷達，如此將會產生成本與精確度間取捨的問題。

- 測距儀

可用來偵測縱向平坦度、車轍、裂縫、人手孔高差及垂直淨空等項目，目前市面上已有雷射、紅外線、超音波及透地雷達等型式之測距儀，每種測距儀之精密度不同，選用時應視需要而定。未來應用時首先必須克服的問題是，如何消除車輛本身震動所產生的誤差。目前各型道安智慧車大都是以加裝加速度儀的方式來修正此項誤差，而國內在此方面則尚未見具體之成果。此外，如何將偵測所得資料自動加以研判找出問題所在，則是另一必須克服的難題。

- 傾斜儀與陀螺儀

可用來偵測路拱坡度及超高，目前市面上已有成熟的產品，只需將偵測所得進一步轉換成數位資料輸入電腦即可符合道安智慧車自動化的要求。

- 附掛運用裝置

如撓度、摩擦係數的量測等，各單項量測設備本身已經發展成熟且廣泛地使用，只是將其附掛在道安智慧車上加以運用而已，因此只要能將所得結果直接轉換成數位資料輸入電腦中即可。

- 影像攝錄設備

如5.3節分析結果所示，理論上影像處理技術可廣泛應用於交通安全設施、車轍、裂縫、坑洞、曲率半徑、停車視距、超車視距、加寬及垂直淨空等項目之偵測。現有道安智慧車應用影像處理技術進行偵測時大致可分為兩個層次，其一為單純攝錄路權範圍影像，然後再由肉眼直接加以判讀與記錄；另一則為將拍攝所得影像轉換為數位檔，輸入電腦由影像處理軟體加以判讀。嚴格說來，第二種方式才是道安智慧車最終追求的目標；然而就國內相關研發情形來看，目前僅有某些偵測項目，如標誌的辨識做到靜態單張影像處理的程度，因此未來在動態自動截取識別影像方面仍有待進一步的突破。至於影像處理所需之硬體設備，簡單者僅需攝錄影像之攝影機及錄放影機，複雜者則尚需使用影像轉換及相關處理設備。如欲在高速下攝取影像，則必須另行使用高速攝影機。

二、定位設備

在自動化偵測之要求下，如何在偵知道路缺陷之後，將其位置自動加以標示，以方便後續維修管理之工作，為發展道安智慧車所致力的方向。現有道安智慧車系統大多是以距離量測儀量取車輛行駛距離的方式進行定位，由道路缺陷與出發點間之距離即可確定問題所在之位置，必要時尚可以人工輸入的方式，沿路將特殊標的物如標誌之位置直接鍵入電腦中。距離量測儀的發展已相當成熟，自行研發時所必須克服的問題是，如何將其與偵測系統相結合。隨車輛定位系統的日益發達與成熟，現行道安智慧車系統之定位方式已逐漸朝與地理資訊系統（GIS）相結合的方向發展，經由絕對座標的確定，將路面缺陷直接顯示在電子地圖上，並可將累積之資料進行統計分析。有關車輛定位與地理資訊系統在國內已經發展地相當成熟，基本問題仍在於定位精確度及電子地圖缺乏兩方面。如無法克服上述問題，則建議初期發展仍以距離量測儀為主。

三、操控設備

原則上，道安智慧車的操控應儘量簡化，以節省人力，因此操控系統的設計極其重要。為避免佔用過多的空間，通常是以一部主電腦為核心，並配合相關之周邊設備，將所有偵測設備連線至主電腦上，自動收取資料。市面現有電腦系統發展已經相當成熟，且功能日益增強，足敷道安智慧車基本的需求，未來有待增強的地方則是各偵測設備與主電腦連線時其間介面開發的問題。

四、應用軟體

此處係指資料儲存、管理與應用之軟體，一般隨使用者的需要而定。目前在路面管理方面有鋪面管理系統（Pavement Management System，PMS），橋樑管理方面則有橋樑管理系統（Bridge Management System，BMS），未來尚應包括道路安全設施等方面之管理系統。應用軟體的開發，在技術上並無太大的困難，最大的問題可能會在，如何為使用單位建立其所需要之道路管理系統。

8.2 發展策略研擬

道安智慧車的發展策略可分為設備取得、操作使用、維修管理以及組織架構四方面加以討論，現分別說明如下：

一、設備取得

由於國內目前尚無自製之道安智慧車，因此在設備取得上可選擇下列三種方式之一為之：

1.租用

即向國外廠商租借現成之道安智慧車使用。目前國內已有數家廠商取得國外廠牌的代理權，故可直接向國內代理商租借使用。由於道安智慧車尚處於不斷發展之階段，所用設備與技術隨時在更新，因此如採用租用的方式，即可取得與最新技術保持同步的優點。

租用的另一個優點為，道安智慧車的操作使用與維修管理完全交由廠商負責，可節省使用單位的人力與物力；然而相對地亦必須付出較高的代價，例如本研究第七章曾就租用的方式進行成本效益分析，發現在現有租用費率下，全年全面性的使用並不符合經濟效益。如租用費率能隨使用量酌予調降，或者僅是局部性的使用，則可考慮採用租用的方式。

由問卷調查問題四之結果顯示，僅有6%的受訪者認為向國外租借使用是較佳的方式（參見表5.42）；另租用與使用之急迫性有直接的關聯，因此問卷調查問題六中，最高比例（39%，參見表5.44）的受訪者認為，在國內尚未開發完成以前，應先採用租用的方式；由此可見，租借使用道安智慧車的方式仍有其實用的價值。

2.購用

即向國外廠商購買現成之道安智慧車使用。購用的好處在於系統能隨使用單位的需要彈性運用，且能獲得很高的經濟效益如第七章評估結果所示；然而其最大的缺點在於價格昂貴且日後需專人負責維修管理。

由問卷調查問題五之結果可知，無論租用、購用或自行研發道安智慧車，有10%的受訪單位認為可獨立負擔費用，另有23%願與其他單位共同負擔費用，合計共約有三分之一（33%）的機構願意編列經費支持道安智慧車的發展與應用（參見表5.43）。

另在維修管理方面，由問卷第七題所獲答案可知，大多數機構（35%）希望由交通部統籌負責，另亦有高達26%的受訪單位傾向於委託廠商的方式，願意自行負責者僅佔6%（參見表5.45）。

綜合以上問卷調查結果可知，國內多數機構對於道安智慧車的使用有極高的意願，其中有部份機構願意分攤使用的費用，而絕大多數卻不願意負擔道安智慧車維修管理的工作，因此如欲由各機構自行購用，應先審慎評估其周邊配合措施是否完備。

3.自行研發使用

即由國內技術人員自行研究開發，而後提供相關機構使用。自行研發使用的好處在於技術能夠生根，並能因應本土之特殊需求，例如人手孔高差的偵測等。由於道安智慧車的研發需要相當的技術與投資，在人力、時間、成本及市場等因素之考量下，建議由國內相關單位共同合作開發，以充份利用現有的資源。以下僅就各單位間合作開發事宜提出建議，至於私人自行投資開發部份則不在此內：

- 主導機構

國內研發道安智慧車最終的目的是在提供各公路主管機關使用，為便於各機構間之協調，應由最上層機關以任務編組的方式主導此項工作，因此建議由交通部本部或責成交通部運輸研究所作為研發之主導機構。

- 經費來源

道安智慧車的研發既是以各公路主管機關為最終使用對象，自然應由相關使用單位負責分攤費用；另由前述問卷第五題進一步分析可知，將近有一半（48%）的受訪單位希望交通部能負責統籌經費；因此本研究建議，道安智慧車研發經費的籌措應以交通部為主，各使用單位為輔的方式為之。

- 參與單位

為能落實技術生根，並充份利用現有資源，應結合國內所有相關機構與學術單位共同合作開發道安智慧車，可能參與的單位包括：交通部運輸研究所、各大學相關科系及研究所、工業技術研究院、車輛測試中心、資訊工業策進會、各公路主管機關等。另外亦可考慮與國外技術合作，以縮短研發的時間。

二、操作使用

道安智慧車的操作使用與設備取得方式有直接的關聯，如採租用的方式，可完全委託出租廠商負責操作；如採購用的方式，則須自行負責操作使用，因此操作人員的訓練十分重要，否則即會降低道安智慧車的使用效率；如自行研發使用，同樣須由使用單位自行操作使用，但參與研發單位可提供技術上的援助。

三、維修管理

道安智慧車的維修管理同樣與設備取得方式有直接的關聯，如採租用的方式，其維修管理完全由出租廠商自行負責；如採購用的方式，則可自行負責維修管理的工作，或以契約的方式委託廠商負責；如自行研發使用，則可由使用單位自行負責，或委託研發單位負責。

四、組織架構

所謂組織架構是指，應採用何種編組的方式來配合道安智慧車的運用。就國內情形而言，可能使用道安智慧車的單位包括各級公路（國道、省道、縣市鄉鎮道路、直轄市區道路）興建及養護主管機關，如國道高速公路局、國道新建工程局、省公路局、省住都局及各縣市政府工務局或建設局等，應用的範圍則為完工驗收或現況檢測。本研究參酌各方面之意見，並就道安智慧車之特性研擬出下列可能之組織架構方案，供有關機關決策之參考：

1.使用者意願

2.使用之困難度

由於道安智慧車的功能多樣且效率極高，，若各使用單位各自易造成資源的浪費，予以任務編組。設備管轄權、所有權有關

3.經費是否足夠

由問卷調查第五題之結果可知，無論採用何種方式，10%的受訪者願意自。由問卷調查問題五之結果可知，有10%的受訪者無論認為可獨立負擔，顯然無視於昂貴的價格。

4.經濟規模：太小不必自行專用

5.風險性：萬一效果不彰

1.方案一

由各使用單位自行編列預算，並編派人員負責道安智慧車的運作，即各自獨立運作的方式，其優點為可完全掌控系統的運用，缺點則為必須花費極大的人力與物力來維持系統的正常運作。

2.方案二

由各使用單位共同分攤費用，共同負責道安智慧車的運用，即聯合運用的方式，其優點為各使用單位之負擔較輕，且可充份、有效地運用資源；缺點則為系統的運用必須相互協調，缺乏彈性，一旦權責劃分不清，極易產生爭端。

3.方案三

由各使用單位聯合出資，委託廠商負責道安智慧車的運作，即聯合委外的方式。此方式除可進一步減輕各使用單位系統維修與操作的負擔外，其餘優、缺點與方案二相同。

4.方案四

由交通部編列預算，負責統籌道安智慧車的運用，即集中管理運用的方式，其優點為事權統一，且可兼顧所有使用單位，充份發揮系統之功效；缺點則為，各使用單位之需求不同，統一規劃運用的難度相對較高。

8.3 後續研究建議

本研究考量國內自行研發與運用道安智慧車之可能，就後續研究之課題提出以下之建議：

1.進一步針對國內運用道安智慧車之架構進行設計，包括運用的方式、組織架構及短、中、長期之推廣運用策略等。

2.在路面缺陷偵測方面，可就透地雷達與測距儀兩種設備進行組裝應用，其中測距儀部份建議優先考慮雷射與紅外線兩種方式。為節省研發的時間，可考慮與國外相關廠商或研究機構進行合

作。

3.因影像處理技術可廣泛應用於各種道路問題的偵測，且各項硬體設備皆可由國內廠商支援，故建議先選擇一、兩個項目進行軟體的開發，例如標誌、號誌的辨識與評估等。在研發順序上，可先完成靜態單張影像的處理，而後再進行動態連續畫面的截取與處理。

4.用軟體研發方面，可先針對國內道路維修管理機構之需要，建構一適合實務操作之道路管理系統，而後俟上述偵測系統開發完成後再與之連線，完成自動化輸入與分析、儲存之目標；因此應用軟體先期開發之工作可獨立進行，系統整合部份則可於事後再行增補。5.車輛定位與地理資訊系統方面，可針對道安智慧車之實際需要進行研發。此一部份可先行獨立開發，俟其他子系統完成之後再行整合。