# ²¤³ ¹¦´¼¨¨²¾¦¬À

¥¬¨²¤³¤¹¹¦´¼¨§¾能項目之技術面完成初步的探討，由於一般道安智慧車系統均兼具多種功能，而且未來發展的趨勢是與道路管理系統相結合，因此本章將針對系統整合部份做進一步的分析，以供未來發展的參考。

研擬道安智慧車系統之整合可由下列四個角度加以考量：

一、以全自動化為目標

所謂全自動化係指，道路問題之偵測，由資料蒐集、資料分析到問題研判一氣呵成，不需假手於人工。欲達成完全自動化的目標極為不易，觀諸世界現有道安智慧車系統亦尚難符合上述的要求，因此本研究在此僅以全自動化為理想，為未來道安智慧車的發展提出前瞻性的看法如下：

1.必須具備自動化之偵測系統

亦即將偵測儀器架設於道安智慧車上，沿路自動掃瞄、蒐集所需之資料，儀器至多僅需些微的調整，不必由專人負責操作。

2.必須具備自動化之轉換系統

道安智慧車所使用之某些量測系統，如應變計、測距儀、透地雷達等僅能蒐集到原始的物理量，必須經過換能器等設備的轉換方能成為可供進一步分析使用之數位資料。另在影像處理方面，所拍攝到之影像亦必須藉助自動讀取設備將其轉換成數位影像檔。

3.必須具備自動化之資料處理、研判與儲存系統

即蒐集所得原始資料經過轉換之後，能自動輸入資料處理系統中加以處理、研判並儲存。一般使用個人電腦即可進行上述工作，然而有些時候，例如影像處理時，電腦必須具備大量、快速處理資料的功能，一般個人電腦可能無法勝任此種工作，必須藉助工作站甚至更大型的電腦為之。在空間受限之狀況下，勢必無法將大型電腦直接安裝在道安智慧車上進行即時處理的工作，故須先以大量儲存裝置儲存資料，俟偵測結束回站之後再輸入電腦處理。至於資料的處理與研判，因涉及多種專業知識及經驗，故應設法與專家系統相結合，以提昇工作的績效。

二、與現代化道路管理系統相結合

使用道安智慧車之目的無非是在取代現有人工量測方式，以更經濟、有效與精確的方法，提供道路管理者所需之資料，因此道安智慧車之發展應以道路管理需求為導向，具備下列基本的功能：

1.符合道路管理需求之資料輸出格式

即資料經處理、研判之後，所輸出的格式應儘量符合現有道路管理系統，如路面管理系統（Pavement Management System，PMS）之需要，使道路資訊能夠充份地運用。現有道安智慧車系統其資料格式可能與國內所用者不儘相同，因此引進使用時必須先行本土化。

2.應與地理資訊系統相結合

隨科技的日新月異，以往單純的數字資訊已日漸不符現代化道路管理的需求。自從地理資訊系統（GIS）普遍應用於各個領域之後，資訊顯示圖形化與地圖化已成為未來發展的趨勢。有鑑於此，未來系統整合時，應以資訊地理化為目標，將偵測所得資料直接顯示在電子地圖上。若能進一步配合使用車輛定位系統，如全球衛星定位系統（GPS），即可將道路狀況位置精確地顯示出來，達到系統完全自動化的目標。

三、以設備共用項目為優先

由於單一道安智慧車受限於車體空間大小，無法將所有機能項目完全納入，因此為使有限空間能做充份的利用，應優先整合使用設備相同之項目，例如同是採用影像處理之項目，共同使用一台攝影機拍攝影像即可。

為對道安智慧車設備整合之可能性做一初步的瞭解，首先將第五章個別項目探討之結果重新歸納整理如表6.1，其中橋樑工程部份，因情形較為特殊暫時不予考慮，另部份不適於道安智慧車之項目，如路面壓實度等亦不列入。由表可以看出，確實有部份機能項目可相互共用設備，例如縱向平坦度、車轍、人手孔高差以及垂直淨空等均可使用測距儀進行偵測。

表6.1 道安智慧車機能項目分析表

機能需求項目

現 有 量 測 方 法

道安智慧車可能量測方法

1

2

3

4

路面厚度

鑽心取樣量測厚度、透地雷達

透地雷達

路

縱向平坦度

平坦儀

測距儀+加速度儀

路拱坡度

水準測量（水準儀、經緯儀）

傾斜儀、陀螺儀

面

車    轍

目視調查、車轍儀

測距儀、影像處理

裂    縫

目視調查、皮尺量測

透地雷達、影像處理、雷射、紅外線

工

坑    洞

皮尺量測、透地雷達

透地雷達、影像處理

路面下淘空

透地雷達

透地雷達

程

粗 糙 度

梅氏糙度儀

第五輪+應變計+換能器

撓    度

彭克曼梁、撓度儀

附掛運用

人、手孔高差

目視調查、透地雷達

透地雷達、測距儀

公

超    高

水準測量

傾斜儀+陀螺儀

路

曲率半徑

平面測量及核算

影像處理+定位系統

幾

停車視距

目視調查、皮尺量測

影像處理+定位系統

何

超車視距

目視調查、皮尺量測

影像處理+定位系統

設

加    寬

目視調查、皮尺量測

影像處理

計

垂直淨空

目視調查、皮尺量測

影像處理、測距儀

標誌設置合宜性

目視調查、皮尺量測

影像處理

交

標誌面尺寸

安裝前檢驗

影像處理

通

標誌面文字大小

安裝前檢驗

影像處理

安

標線繪置合宜性

目視調查、皮尺量測

影像處理

全

標線反光度

送檢（商品檢驗局）

雷射

設

號誌設置合宜性

目視調查、皮尺量測

影像處理

施

護欄設置合宜性

目視調查、皮尺量測

影像處理

護欄完整性

目視調查、皮尺量測

影像處理

路燈照明度

目視調查

影像處理

為進一步區分各項目設備間關聯性的強弱，可以關聯矩陣形式統計如表6.2所示，表中橫、直向編號分別代表不同的機能項目，其意義如表下註解所示，其中交通安全設施部份，除標線反光度採用雷射偵測外，其他均使用影像處理的方式，故以單一編號（17）作為代表。兩項目間之關聯性可由橫、直編號交會格中所放置之符號加以表示，若為J，表示兩者所用設備相同，可相互共同使用；若為'，表示個別項目偵測的方式不只一種，兩者可能選擇相同的偵測設備，亦可能選擇不同的設備，故以「可能共用設備」表示；若'出現多次，表示兩者有多種共用設備的可能，例如裂縫與坑洞，均可以透地雷達或影像處理的方式加以偵測，故有兩種共用設備的可能；若方格內為空白，表示所用設備截然不同，各不相關。

表6.2 道安智慧車機能項目關聯表

1

2

3

圖

例

：

J

共

用

設

備

4

'

'

可

能

共

用

設

備

5

'

'

''

6

'

'

''

7

J

'

'

8

9

10

'

'

'

''

'

'

11

J

12

'

'

'

13

'

'

'

J

14

'

'

'

J

J

15

'

'

'

'

'

'

16

'

''

''

'

'

'

'

'

'

17

'

'

'

'

'

'

J

'

1

2

3

4

56

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.路面厚度；2.縱向平坦度；3.路拱坡度；4.車轍；5.裂縫；6.坑洞；7.路面下淘空；8.粗糙度；9.撓度；10.人、手孔高差；11.超高；12.曲率半徑；13.停車視距；14.超車視距；15.加寬；16.垂直淨空；17.交通安全設施。

由表可以得知，符號J所對應之項目因使用設備明確一致，故可共用設備。同理，符號'所對應之項目亦應儘量相互配合，共用設備，以節省成本。無論是共用或可能共用之項目，在系統整合時，均應優先考慮將其組裝在同一輛道安智慧車上，以有效利用有限的資源。

若以設備的角度來區分，則

1.使用透地雷達可偵測路面厚度、裂縫、坑洞、地面下淘空以及人手孔高差；

2.使用測距儀可偵測縱向平坦度、車轍、裂縫、人手孔高差及垂直淨空等項目；

3.使用傾斜儀與陀螺儀可偵測路拱坡度及超高；

4.使用影像處理技術除可偵測各項交通安全設施之外，尚可偵測車轍、裂縫、坑洞、曲率半徑、停車視距、超車視距、加寬及垂直淨空等項目，其中曲率半徑、停車視距與超車視距部份尚須輔以車輛定位系統。

四、應符合實務單位之需要

因道安智慧車機能需求項目繁多，但可使用之資源卻十分有限，因此無法一次將所有項目完全開發運用，必須按實際使用需求排列優先順序，表6.3即為本研究問卷調查結果，按各項目需求百分比所排列之順序。因完工驗收與現況調查在實質上有所不同，故分別加以排序。若道安智慧車是以完工驗收為目的，則路面厚度、標線反光度、超高、路拱坡度以及曲率半徑均有高達80%以上的實務單位有檢測的需求；若以現況調查為目的，則裂縫、人手孔高差及路面下淘空均有高達90%以上的需求。

表6.3 道安智慧車機能需求項目排序

完  工  驗

收

現 況 調  查

機  能  項  目

需求比例（%）

機  能  項  目

需求比例（%）

路面厚度

84

裂   縫

91

標線反光度

84

人、手孔高差

91

超   高

84

路面下淘空

90

路拱坡度

83

坑   洞87

曲率半徑

80

標線反光度87

人、手孔高差

74

車   轍84

撓   度74

超   高

84

垂直淨空

74

撓   度

84

縱向平坦度

71

標誌設置合宜性

83

加   寬71

標線繪置合宜性

81

標誌設置合宜性

70

路拱坡度

81

護欄設置合宜性

67標誌面尺寸及文字大小

78

護欄完整性

67

曲率半徑

78

號誌設置合宜性

65

號誌設置合宜性

77

坑   洞64

粗糙度

77

標誌面尺寸及文字大小64

路燈照明度

75

路面下淘空

64護欄設置合宜性

74

裂   縫

64

護欄完整性

74

路燈照明度

64

縱向平坦度

71

標線繪置合宜性

64

垂直淨空

71

超車視距

64

超車視距

71

車   轍

61路面厚度

68

粗糙度

61

停車視距

68

停車視距58

加   寬

65