# ²¤³ °¤À¥¹¦´¼¨¤¾¯»¨»¬º¤ª

### 5.1 ·½

有關道安智慧車在國內之應用，可分別由需求與供給兩方面加以探討。前者係以實用的角度，分析道安智慧車所應具有之機能，以符合國內相關機構之實際需要；後者則純以技術面為考量，探討何種道路、橋樑問題可透過道安智慧車偵測得知。本章即針對上述範圍，首先由需求面著手，透過學者專家座談會與問卷調查方式，找出國內實務單位較為迫切需求之機能項目，其次再針對個別機能項目進行技術可行性分析，以供國內後續應用與研發之參考。

## 5.2 ¹¦´¼¨¾¯»¨¤ª

所謂道安智慧車之機能需求係指未來國內應用道安智慧車時，所應具有之檢測項目功能。由於道安智慧車應用的範圍極廣，相對地其所應具備的檢測機能亦極為繁多，因此開發應用時應訂定優先順序，循序推展。機能項目優先順序之排定，其主要依據之一為使用單位之需求性，本節即本此原則，針對國內相關機構使用道安智慧車之需求迫切性進行調查分析，資料主要來源包括學者專家諮詢以及相關機構之問卷調查結果，以下分別說明之。

5.2.1 學者專家諮詢

為徵詢國內專家學者對開發應用道安智慧車之意見，本研究於84年12月1日下午假台灣省政府公路局舉行學者專家座談會（見附錄一），計邀請各相關機構代表及學者專家十餘人出席，經初步討論整理得知，國內應用道安智慧車之機能需求項目如表5.1第3欄所示，其中道路工程部份，因完工驗收與使用中調查項目有所區別，故分別陳列，而橋樑工程部份則屬使用中檢測項目；至於公路幾何設計與交通安全設施方面，無論何者，均列為完工驗收與使用中必須調查之項目。除項目需求外，本研究並將各檢測項目現有量測之方法與儀器列於表5.1第4欄中，以供後續研發道安智慧車之參考。

表5.1 道安智慧車機能需求分析表

|  |  | 機 能 需 求 項 目 | 現有量測方法與儀器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 完 | 路面厚度 | 鑽心取樣量測厚度、透地雷達 |
| 路 | 工 | 縱向平坦度 | 平坦儀 |
|  | 驗 | 路拱坡度 | 水準測量（水準儀、經緯儀） |
|  | 收 | 路面橫斷寬度 | 皮尺量測 |
|  | 項 | 瀝青含油量及級配篩分析 | 取樣洗油及篩分析 |
| 面 | 目 | 路面壓實度 | 核子密度儀、鑽心取樣 |
|  |  | 車轍 | 目視調查、車轍儀 |
|  | 使 | 裂縫 | 目視調查、皮尺量測 |
|  | 用 | 坑洞 | 皮尺量測、透地雷達 |
| 工 | 中 | 路面下淘空 | 透地雷達 |
|  | 調 | 縱向平坦度 | 平坦儀、三公尺直規 |
|  | 查 | 波浪紋 | 平坦儀、三公尺直規 |
|  | 項 | 剝脫 | 目視調查 |
| 程 | 目 | 粗糙度 | 梅氏糙度儀 |
|  |  | 撓度 | 彭克曼梁、動力撓度儀 |
|  |  | 人、手孔高差 | 目視調查、透地雷達 |
| 公 | 完工 | 超高 | 水準測量 |
| 路 | 驗收 | 曲率半徑 | 平面測量及核算 |
| 幾 | 與使 | 停車視距 |  |
| 何 | 用中 | 超車視距 |  |
| 設 | 調查 | 加寬 | 目視調查、皮尺量測 |
| 計 | 項目 | 緩和曲線 |  |
|  |  | 垂直淨空 |  |
|  |  | 標誌設置合宜性 | 目視調查、皮尺量測 |
| 交 | 完工 | 標誌面尺寸及文字大小 | 安裝前檢驗 |
| 通 | 驗收 | 標誌反光度 | 送檢（商品檢驗局） |
| 安 | 與使 | 標線繪置合宜性 | 目視調查、皮尺量測 |
| 全 | 用中 | 標線反光度 | 送檢（商品檢驗局） |
| 設 | 調查 | 號誌設置合宜性 |  |
| 施 | 項目 | 護欄設置合宜性 | 目視調查、皮尺量測 |
|  |  | 護欄完整性 |  |
|  |  | 路燈高度及照明度 |  |
|  |  | 混凝土強度 | 強度試驗錘、拉拔試驗 |
| 橋 | 使用 | 鋼筋位置與腐蝕程度 | 鋼筋探測儀與鋼筋鏽蝕探測儀 |
| 樑 | 中調 | 結構裂縫 | 紅外線、超音波 |
| 工 | 查項 | 橋墩完整性 | 敲擊振動法 |
| 程 | 目 | 河床沖刷 | 直接量測、水下聲納、透地雷達 |
|  |  | 橋面版及附屬設施 | 目視檢測 |

5.2.2 問卷調查

學者專家座談會結束之後，本研究隨後繼續進行問卷調查，以徵詢實務界對道安智慧車開發與應用之意見。問卷共計八題，主要採勾選方式回答，但附帶意見表達，以彌補問卷設計之不足（見附錄二）。問卷內容除調查相關機構現有道路、橋樑檢測項目之外，尚包括各機構使用道安智慧車之意願及未來開發、應用道安智慧車所應採取的方式等。

問卷對象按組織層級及管轄範圍分為下列三大類：1.北、高兩市及臺灣省各縣、市政府交通局、建設局或工務局，如台北市政府交通局、基隆市政府建設局、宜蘭縣政府建設局等，共計31份；2.臺灣省政府公路局轄下各工程處及工務段，如公路局一區工程處、公路局三區工程處第七工務段等，共計41份；3.其他單位，如國道新建工程局規劃組道路科、臺灣省政府住宅及都市發展局道路處、臺灣省政府公路局養路處等，共計6份；總計發放78份問卷。

經統計結果，問卷總回收份數為31份，總回收率約為40%，其中第一類回收6份，回收率約為19％，第二類回收21份，回收率約為51％，而第三類則回收4份，回收率達67％。由上述回收統計分析可知，各地方政府之回收率偏低，可能原因為，地方政府人力不足，分工不精，以致無法回答問卷之內容。相對地，各公路工程及養護單位，因本身工作與此直接關聯，且又有實際上的需要，故回收率較高。

31份回收問卷經整理之後，得如下之結果：

一、檢測項目需求部份

此一部份可由問卷中第一題之回答得知，計分為路面工程、公路幾何設計、交通安全設施以及橋樑工程四大類，每大類又細分為若干項目，受訪單位依其實際工作之需要，分別勾選完工驗收與現況調查所必需之檢測項目。

路面工程部份，計分為路面厚度、瀝青含油量及級配篩分析、縱向平坦度、路面壓實度、路拱坡度、車轍、路面橫斷寬度、裂縫、坑洞、剝脫、路面下掏空、粗糙度、縱向平坦度、撓度、波浪紋及人、手孔高差共16項，每項分別按三類受訪對象統計其完工驗收與現況調查所必需檢測之項目如表5.2至5.17所示。由表可知，大多數項目均為各相關機構目前業務上極為需要或需要，其中公路局各單位之需求意願又更為強烈。若以完工驗收與現況調查來區分，則車轍、裂縫、坑洞、剝脫、路面下掏空、粗糙度、撓度及波浪紋等項目因與路面使用耗損程度有直接的關聯，故有較高的現況調查需求，其餘項目則反之。

表5.2 路面厚度檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 3 | 14 | 1 | 18 | 58 |
| 完 工 | 需 要 | 0 | 5 | 3 | 8 | 26 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
|  | 未 回 答 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 |
|  | 極為需要 | 2 | 5 | 1 | 8 | 26 |
| 現 況 | 需 要 | 1 | 10 | 2 | 13 | 42 |
| 調 查 | 目前不需要 | 2 | 6 | 1 | 9 | 29 |
|  | 未 回 答 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |

表5.3 瀝青含油量及級配篩分析檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 3 | 15 | 1 | 19 | 61 |
| 完 工 | 需 要 | 2 | 5 | 2 | 9 | 29 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
|  | 未 回 答 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|  | 極為需要 | 1 | 5 | 0 | 6 | 19 |
| 現 況 | 需 要 | 2 | 6 | 2 | 10 | 32 |
| 調 查 | 目前不需要 | 3 | 7 | 1 | 11 | 35 |
|  | 未 回 答 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 |

表5.4 縱向平坦度檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 1 | 12 | 1 | 14 | 45 |
| 完 工 | 需 要 | 2 | 8 | 3 | 13 | 42 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
|  | 未 回 答 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
|  | 極為需要 | 1 | 8 | 0 | 9 | 29 |
| 現 況 | 需 要 | 3 | 10 | 3 | 16 | 52 |
| 調 查 | 目前不需要 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 |
|  | 未 回 答 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |

表5.5 路面壓實度檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 3 | 15 | 2 | 20 | 65 |
| 完 工 | 需 要 | 2 | 4 | 2 | 8 | 26 |
| 驗收 | 目前不需要 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|  | 未 回 答 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|  | 極為需要 | 1 | 6 | 0 | 7 | 23 |
| 現 況 | 需 要 | 2 | 3 | 2 | 7 | 23 |
| 調 查 | 目前不需要 | 3 | 8 | 1 | 12 | 39 |
|  | 未 回 答 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 |

表5.6 路拱坡度檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 2 | 13 | 0 | 15 | 48 |
| 完 工 | 需 要 | 2 | 5 | 4 | 11 | 35 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 |
|  | 未 回 答 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|  | 極為需要 | 2 | 6 | 0 | 8 | 26 |
| 現 況 | 需 要 | 3 | 11 | 3 | 17 | 55 |
| 調 查 | 目前不需要 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 |
|  | 未 回 答 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |

表5.7 車轍檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 2 | 5 | 1 | 8 | 26 |
| 完 工 | 需 要 | 1 | 9 | 1 | 11 | 35 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 3 | 3 | 1 | 7 | 23 |
|  | 未 回 答 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 |
|  | 極為需要 | 2 | 10 | 1 | 13 | 42 |
| 現 況 | 需 要 | 2 | 9 | 2 | 13 | 42 |
| 調 查 | 目前不需要 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 |
|  | 未 回 答 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |

表5.8 路面橫斷寬度檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 3 | 10 | 0 | 13 | 42 |
| 完 工 | 需 要 | 1 | 8 | 4 | 13 | 42 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 |
|  | 未 回 答 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|  | 極為需要 | 2 | 6 | 1 | 9 | 29 |
| 現 況 | 需 要 | 2 | 11 | 2 | 15 | 48 |
| 調 查 | 目前不需要 | 2 | 3 | 1 | 6 | 19 |
|  | 未 回 答 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |

表5.9 裂縫檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 2 | 6 | 1 | 9 | 29 |
| 完 工 | 需 要 | 2 | 8 | 1 | 11 | 35 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 2 | 3 | 1 | 6 | 19 |
|  | 未 回 答 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 |
|  | 極為需要 | 2 | 13 | 1 | 16 | 52 |
| 現 況 | 需 要 | 2 | 8 | 2 | 12 | 39 |
| 調 查 | 目前不需要 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
|  | 未 回 答 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.10 坑洞檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 3 | 7 | 1 | 11 | 35 |
| 完 工 | 需 要 | 1 | 7 | 1 | 9 | 29 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 2 | 3 | 1 | 6 | 19 |
|  | 未 回 答 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 |
|  | 極為需要 | 3 | 15 | 1 | 19 | 61 |
| 現 況 | 需 要 | 1 | 5 | 2 | 8 | 26 |
| 調 查 | 目前不需要 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 |
|  | 未 回 答 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.11 剝脫檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 1 | 5 | 1 | 7 | 23 |
| 完 工 | 需 要 | 1 | 10 | 1 | 12 | 39 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 4 | 3 | 1 | 8 | 26 |
|  | 未 回 答 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 |
|  | 極為需要 | 1 | 7 | 1 | 9 | 29 |
| 現 況 | 需 要 | 2 | 10 | 2 | 14 | 45 |
| 調 查 | 目前不需要 | 3 | 2 | 1 | 6 | 19 |
|  | 未 回 答 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |

表5.12 路面下掏空檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 3 | 5 | 1 | 9 | 29 |
| 完 工 | 需 要 | 2 | 9 | 0 | 11 | 35 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 1 | 4 | 2 | 7 | 23 |
|  | 未 回 答 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 |
|  | 極為需要 | 4 | 13 | 1 | 18 | 58 |
| 現 況 | 需 要 | 1 | 7 | 2 | 10 | 32 |
| 調 查 | 目前不需要 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
|  | 未 回 答 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.13 粗糙度檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 |
| 完 工 | 需 要 | 2 | 11 | 1 | 14 | 45 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 3 | 3 | 1 | 7 | 23 |
|  | 未 回 答 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 |
|  | 極為需要 | 1 | 5 | 0 | 6 | 19 |
| 現 況 | 需 要 | 3 | 12 | 3 | 18 | 58 |
| 調 查 | 目前不需要 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 |
|  | 未 回 答 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |

表5.14 縱向平坦度檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 1 | 11 | 1 | 13 | 42 |
| 完 工 | 需 要 | 2 | 6 | 1 | 9 | 29 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 |
|  | 未 回 答 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 |
|  | 極為需要 | 1 | 7 | 0 | 8 | 26 |
| 現 況 | 需 要 | 3 | 9 | 2 | 14 | 45 |
| 調 查 | 目前不需要 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 |
|  | 未 回 答 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 |

表5.15 撓度檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 1 | 8 | 0 | 9 | 29 |
| 完 工 | 需 要 | 2 | 10 | 2 | 14 | 45 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 |
|  | 未 回 答 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 |
|  | 極為需要 | 1 | 10 | 1 | 12 | 39 |
| 現 況 | 需 要 | 3 | 9 | 2 | 14 | 45 |
| 調 查 | 目前不需要 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 |
|  | 未 回 答 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |

表5.16 波浪紋檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 2 | 4 | 1 | 7 | 23 |
| 完 工 | 需 要 | 0 | 11 | 1 | 12 | 39 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 4 | 3 | 1 | 8 | 26 |
|  | 未 回 答 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 |
|  | 極為需要 | 1 | 7 | 1 | 9 | 29 |
| 現 況 | 需 要 | 2 | 11 | 2 | 15 | 48 |
| 調 查 | 目前不需要 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 |
|  | 未 回 答 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |

表5.17 人、手孔高差檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 3 | 9 | 1 | 13 | 42 |
| 完 工 | 需 要 | 1 | 8 | 1 | 10 | 32 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 |
|  | 未 回 答 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 |
|  | 極為需要 | 4 | 8 | 0 | 12 | 39 |
| 現 況 | 需 要 | 1 | 13 | 2 | 16 | 52 |
| 調 查 | 目前不需要 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
|  | 未 回 答 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

公路幾何設計方面，共計有超高、曲率半徑、停車視距、超車視距、路面加寬、緩和曲線、垂直淨空等7項，統計如表5.18至5.24所示。由表可知，所有項目均為過半數以上之機構認為極為需要或需要，且完工驗收與現況調查之需求區別相差不大。由此可知，公路幾何諸項目無論是在完工驗收或現況調查均有很高的檢測需求。

表5.18 超高檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 2 | 9 | 2 | 13 | 42 |
| 完 工 | 需 要 | 3 | 9 | 1 | 13 | 42 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
|  | 未 回 答 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|  | 極為需要 | 2 | 10 | 0 | 12 | 39 |
| 現 況 | 需 要 | 3 | 9 | 2 | 14 | 45 |
| 調 查 | 目前不需要 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 |
|  | 未 回 答 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.19 曲率半徑檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 2 | 6 | 2 | 10 | 32 |
| 完 工 | 需 要 | 3 | 11 | 1 | 15 | 48 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 |
|  | 未 回 答 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|  | 極為需要 | 1 | 6 | 0 | 7 | 23 |
| 現 況 | 需 要 | 4 | 11 | 2 | 17 | 55 |
| 調 查 | 目前不需要 | 1 | 4 | 2 | 7 | 23 |
|  | 未 回 答 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.20 停車視距檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 |
| 完 工 | 需 要 | 3 | 9 | 1 | 13 | 42 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 1 | 8 | 2 | 11 | 35 |
|  | 未 回 答 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|  | 極為需要 | 1 | 6 | 0 | 7 | 23 |
| 現 況 | 需 要 | 3 | 9 | 2 | 14 | 45 |
| 調 查 | 目前不需要 | 2 | 4 | 2 | 8 | 26 |
|  | 未 回 答 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |

表5.21 超車視距檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 |
| 完 工 | 需 要 | 3 | 10 | 2 | 15 | 48 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 1 | 7 | 1 | 9 | 29 |
|  | 未 回 答 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|  | 極為需要 | 1 | 6 | 0 | 7 | 23 |
| 現 況 | 需 要 | 3 | 10 | 2 | 15 | 48 |
| 調 查 | 目前不需要 | 2 | 3 | 2 | 7 | 23 |
|  | 未 回 答 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |

表5.22 加寬檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 完 工 | 需 要 | 3 | 14 | 1 | 18 | 58 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 1 | 4 | 2 | 7 | 23 |
|  | 未 回 答 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|  | 極為需要 | 1 | 6 | 0 | 7 | 23 |
| 現 況 | 需 要 | 4 | 7 | 2 | 13 | 42 |
| 調 查 | 目前不需要 | 1 | 6 | 2 | 9 | 29 |
|  | 未 回 答 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |

表5.23 緩和曲線檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 |
| 完 工 | 需 要 | 4 | 13 | 2 | 19 | 61 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 |
|  | 未 回 答 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|  | 極為需要 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 |
| 現 況 | 需 要 | 4 | 9 | 2 | 15 | 48 |
| 調 查 | 目前不需要 | 2 | 5 | 2 | 9 | 29 |
|  | 未 回 答 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |

表5.24 垂直淨空檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 1 | 4 | 1 | 6 | 19 |
| 完 工 | 需 要 | 3 | 13 | 1 | 17 | 55 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 |
|  | 未 回 答 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 |
|  | 極為需要 | 1 | 8 | 0 | 9 | 29 |
| 現 況 | 需 要 | 3 | 8 | 2 | 13 | 42 |
| 調 查 | 目前不需要 | 1 | 4 | 2 | 7 | 23 |
|  | 未 回 答 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |

交通安全設施方面，計有標誌設置合宜性、標誌面尺寸及文字大小、標誌反光度、標線繪置合宜性、標線反光度、護欄設置合宜性、護欄完整性、路燈高度及照明度、號誌設置合宜性等共9項，統計如表5.25至5.33所示。由表可知，所有項目均為過半數以上之機構認為極為需要或需要，且完工驗收與現況調查之需求區別相差不大。由此可知，公路幾何諸項目無論是在完工驗收或現況調查均有很高的檢測需求。

表5.25 標誌設置合宜性檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 4 | 7 | 0 | 11 | 35 |
| 完 工 | 需 要 | 1 | 8 | 2 | 11 | 35 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 |
|  | 未 回 答 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 |
|  | 極為需要 | 3 | 8 | 0 | 11 | 35 |
| 現 況 | 需 要 | 3 | 11 | 1 | 15 | 48 |
| 調 查 | 目前不需要 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 |
|  | 未 回 答 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |

表5.26 標誌面尺寸及文字大小檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 4 | 5 | 1 | 10 | 32 |
| 完 工 | 需 要 | 0 | 9 | 1 | 10 | 32 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 2 | 3 | 1 | 6 | 19 |
|  | 未 回 答 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 |
|  | 極為需要 | 3 | 5 | 0 | 8 | 26 |
| 現 況 | 需 要 | 1 | 14 | 1 | 16 | 52 |
| 調 查 | 目前不需要 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 |
|  | 未 回 答 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |

表5.27 標誌反光度檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 4 | 11 | 1 | 16 | 52 |
| 完 工 | 需 要 | 0 | 8 | 2 | 10 | 32 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 |
|  | 未 回 答 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
|  | 極為需要 | 3 | 9 | 0 | 12 | 39 |
| 現 況 | 需 要 | 2 | 10 | 2 | 14 | 45 |
| 調 查 | 目前不需要 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 |
|  | 未 回 答 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |

表5.28 標線繪置合宜性檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 4 | 5 | 0 | 9 | 29 |
| 完 工 | 需 要 | 0 | 9 | 2 | 11 | 35 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 2 | 3 | 1 | 6 | 19 |
|  | 未 回 答 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 |
|  | 極為需要 | 3 | 9 | 0 | 12 | 39 |
| 現 況 | 需 要 | 1 | 10 | 2 | 13 | 42 |
| 調 查 | 目前不需要 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 |
|  | 未 回 答 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |

表5.29 標線反光度檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 4 | 12 | 1 | 17 | 55 |
| 完 工 | 需 要 | 0 | 7 | 2 | 9 | 29 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 |
|  | 未 回 答 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
|  | 極為需要 | 3 | 9 | 0 | 12 | 39 |
| 現 況 | 需 要 | 2 | 11 | 2 | 15 | 48 |
| 調 查 | 目前不需要 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
|  | 未 回 答 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |

表5.30 護欄設置合宜性檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 3 | 7 | 0 | 10 | 32 |
| 完 工 | 需 要 | 1 | 8 | 2 | 11 | 35 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 |
|  | 未 回 答 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 |
|  | 極為需要 | 3 | 11 | 0 | 14 | 45 |
| 現 況 | 需 要 | 1 | 7 | 1 | 9 | 29 |
| 調 查 | 目前不需要 | 2 | 3 | 2 | 7 | 23 |
|  | 未 回 答 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |

表5.31 護欄完整性檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 3 | 6 | 1 | 10 | 32 |
| 完 工 | 需 要 | 1 | 9 | 1 | 11 | 35 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 2 | 3 | 1 | 6 | 19 |
|  | 未 回 答 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 |
|  | 極為需要 | 2 | 10 | 0 | 12 | 39 |
| 現 況 | 需 要 | 2 | 7 | 2 | 11 | 35 |
| 調 查 | 目前不需要 | 2 | 4 | 1 | 7 | 23 |
|  | 未 回 答 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |

表5.32 路燈高度及照明度檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 3 | 5 | 1 | 9 | 29 |
| 完 工 | 需 要 | 1 | 9 | 1 | 11 | 35 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 2 | 3 | 1 | 6 | 19 |
|  | 未 回 答 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 |
|  | 極為需要 | 2 | 5 | 0 | 7 | 23 |
| 現 況 | 需 要 | 3 | 12 | 1 | 16 | 52 |
| 調 查 | 目前不需要 | 1 | 3 | 2 | 6 | 19 |
|  | 未 回 答 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |

表5.33 號誌設置合宜性檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 3 | 5 | 0 | 8 | 26 |
| 完 工 | 需 要 | 1 | 9 | 2 | 12 | 39 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 2 | 3 | 1 | 6 | 19 |
|  | 未 回 答 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 |
|  | 極為需要 | 3 | 6 | 0 | 9 | 29 |
| 現 況 | 需 要 | 2 | 11 | 2 | 15 | 48 |
| 調 查 | 目前不需要 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 |
|  | 未 回 答 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |

橋樑工程方面，共計有混凝土強度、鋼筋位置及腐蝕程度、結構裂縫、橋墩完整性、河床沖刷以及橋面板及附屬設施等6項，統計如表5.34至5.39所示。由表可知，所有表列項目目前均為多數機構業務上之所需，其中除混凝土強度在完工驗收方面有較高的需求之外，其餘各項目因與使用狀況有較直接的關聯，故相對來說，在現況調查方面有較高的需求。

表5.34 混凝土強度檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 4 | 15 | 2 | 21 | 68 |
| 完 工 | 需 要 | 0 | 4 | 2 | 6 | 19 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
|  | 未 回 答 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|  | 極為需要 | 2 | 11 | 1 | 14 | 45 |
| 現 況 | 需 要 | 2 | 8 | 2 | 12 | 39 |
| 調 查 | 目前不需要 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 |
|  | 未 回 答 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.35 鋼筋位置及腐蝕程度檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 3 | 9 | 0 | 12 | 39 |
| 完 工 | 需 要 | 2 | 7 | 4 | 13 | 42 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 |
|  | 未 回 答 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
|  | 極為需要 | 3 | 12 | 1 | 16 | 52 |
| 現 況 | 需 要 | 2 | 7 | 2 | 11 | 35 |
| 調 查 | 目前不需要 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 |
|  | 未 回 答 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.36 結構裂縫檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 3 | 10 | 1 | 14 | 45 |
| 完 工 | 需 要 | 2 | 5 | 3 | 10 | 32 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 |
|  | 未 回 答 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
|  | 極為需要 | 3 | 13 | 2 | 18 | 58 |
| 現 況 | 需 要 | 2 | 7 | 1 | 10 | 32 |
| 調 查 | 目前不需要 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
|  | 未 回 答 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.37 橋墩完整性檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 3 | 10 | 1 | 14 | 45 |
| 完 工 | 需 要 | 1 | 6 | 3 | 10 | 32 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 |
|  | 未 回 答 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
|  | 極為需要 | 3 | 10 | 1 | 14 | 45 |
| 現 況 | 需 要 | 2 | 10 | 2 | 14 | 45 |
| 調 查 | 目前不需要 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
|  | 未 回 答 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |

表5.38 河床沖刷檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 3 | 7 | 0 | 10 | 32 |
| 完 工 | 需 要 | 1 | 9 | 4 | 14 | 45 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 |
|  | 未 回 答 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 |
|  | 極為需要 | 3 | 14 | 2 | 19 | 61 |
| 現 況 | 需 要 | 2 | 7 | 1 | 10 | 32 |
| 調 查 | 目前不需要 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
|  | 未 回 答 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.39 橋面板及附屬設施檢測需求統計

|  |  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 極為需要 | 3 | 8 | 1 | 12 | 39 |
| 完 工 | 需 要 | 2 | 8 | 3 | 13 | 42 |
| 驗 收 | 目前不需要 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 |
|  | 未 回 答 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
|  | 極為需要 | 2 | 11 | 1 | 14 | 45 |
| 現 況 | 需 要 | 4 | 9 | 2 | 15 | 48 |
| 調 查 | 目前不需要 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
|  | 未 回 答 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、問題回答部份

此一部份包括問卷中第二至八題之答題分析，整理如下：

1.問卷第二題

問題為「除上表所列項目外，是否還有其他項目為貴單位之所需？」，經統計分析結果得知，仍有8個機構（26%）回答為“是”（見表5.40），表示仍有其他檢測項目為問卷第一題所忽略，主要包括：

- 道路地下水位：公路局第二區工程處

- 各種隧道工程機能項目：公路局第四區第四段

- 橋樑耐震設計檢查及沈陷量檢測：公路局第三區工程處

- 道路安全反射鏡問題：台東縣政府建設局

- GIS所需資料建立：國道高速公路局

- 流量、延滯、速率調查：台北市政府交通局

- 橋樑結構疲勞度檢查：公路局第一區第五段

- 地下管線偵測：公路局第五區第六段

上述某些項目需求可能是因對道安智慧車認識不足所致，例如流量、延滯、速率等之調查等。

表5.40 問卷第二題統計結果

|  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 否 | 2 | 12 | 3 | 17 | 55 |
| 是 | 2 | 5 | 1 | 8 | 26 |
| 未回答 | 2 | 4 | 0 | 6 | 19 |

2.問卷第三題

問題為「純就實用面考量，貴單位未來是否願意使用道安智慧車來取代現有人工檢測道路方式？」，經統計分析結果得知，絕大多數的機構（81%）未來願意使用道安智慧車來取代其現有人工檢測道路的方式（見表5.41），並表達以下的意見：

- 在行駛中直接檢測道路撓度及平坦度：公路局第二區工程處

- 視道路等級及需要而定：高雄縣政府建設局

此外回答為“否”者亦有下列之意見：

- 對其實用性存疑：公路局第一區第二段

- 針對智慧車性能及服務費尚未深入瞭解：公路局第五區第一段

表5.41 問卷第三題統計結果

|  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是 | 4 | 18 | 3 | 25 | 81 |
| 否 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 |
| 未回答 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |

3.問卷第四題

問題為「未來道安智慧車應以何種方式引進國內使用較佳？1.向國外租用；2.向國外購買；3.國內自行研發。」，經統計結果得知，65%的機構贊成國內自行研發道安智慧車，13%的機構認為應向國外購買使用，6%的機構則選擇向國外租用的方式，另有16%的機構未置可否（見表5.42）。

表5.42 問卷第四題統計結果

|  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 |
| 3 | 4 | 14 | 2 | 20 | 65 |
| 未回答 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 |

4.問卷第五題

問題為「無論租用、購買或自行研發道安智慧車均須投入相當大的經費，因此在引進國內使用時，貴單位認為1.可獨立負擔此項費用；2.應由各相關單位共同分攤費用，聯合使用；3.應由交通部負責籌措經費，各相關單位聯合使用；4.其他」，經統計結果得知，無任何一個答案受到半數以上的受訪者支持，顯示國內相關單位對引進使用道安智慧車的方式意見分歧。儘管如此，答案3，即“交通部負責籌措經費，各相關單位聯合使用”的方式仍受到相對多數的支持（48%），其次為答案2，“各相關單位共同分攤費用，聯合使用”（23%），再次為答案1，“願獨立負擔此項費用”，此外尚有19%的受訪者未表達意見（見表5.43）。

表5.43 問卷第五題統計結果

|  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 23 |
| 3 | 3 | 9 | 3 | 15 | 48 |
| 未回答 | 2 | 3 | 1 | 6 | 19 |

5.問卷第六題

問題為「道安智慧車的研發不僅耗費不貲，而且所需時間甚長，若國內欲自行研發，短期之內勢必尚無法開發出成熟的系統可供使用，因此，貴單位認為1.應等待研發完成後再交由相關單位使用；2.應先租用國外系統，待研發完成後再改採國內系統；3.應先購用國外系統，待研發完成後再國內、外系統並行使用」。此一問題回答的結果較前題更為分歧，計有39%的受訪者認為，應先租用國外系統使用，待研發完成後再改採國內系統，佔最多數。23%認為，應先購用國外系統，待研發完成後再國內、外系統並行使用。僅有19%的受訪者贊成自行研發完成後再交由相關單位使用，未回答者則同樣佔有19%之高比例（見表5.44）。

表5.44 問卷第六題統計結果

|  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 19 |
| 2 | 2 | 7 | 3 | 12 | 39 |
| 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 23 |
| 未回答 | 2 | 3 | 1 | 6 | 19 |

6.問卷第七題

問題為「道安智慧車的維修與管理需要相當的人力與技術，未來引進使用時，有關此方面的工作貴單位認為1.可獨立負擔；2.應由使用單位共同負責；3.可委託廠商負責；4.應由交通部統籌負責」，經統計結果發現，有35%的受訪者認為，應由交通部統籌負責，佔最多數；其次為委託廠商負責，佔26%。而高達23%的受訪未表示看法，佔第三位，以下依序為由使用單位共同負責及自行獨立負擔，各佔10%與6%（見表5.45）。

表5.45 問卷第七題統計結果

|  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 26 |
| 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | 35 |
| 未回答 | 2 | 4 | 1 | 7 | 23 |

7.問卷第八題

問題為「除一般道路設施的驗收、檢查外，道安智慧車是否還會對貴單位的其他業務有所幫助？」，經統計結果發現，有42%的受訪者回答為“是”（見表5.46），可能的幫助包括：

- 道路損壞需要翻修與否，先由智慧車檢測：公路局第二區工程處

- 道路養護資料資訊化：公路局第二區第六段

- 養路工作：公路局第三區第二段

- 道路改善計劃之規劃參考：公路局第二區工程處

- 增進道路服務水準暨交通安全：宜蘭縣政府建設局

- 應驗收檢驗標準趨於一致，提高施工品質：台東縣政府建設局

- 交通流量、延滯、速率調查：台北市政府交通局

- 提升服務效率：公路局第一區第五段

- 評估道安所需：公路局第一區第四段

表5.46 問卷第八題統計結果

|  | 縣、市政府 | 公路單位 | 其 他 | 總 計 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 否 | 1 | 8 | 1 | 10 | 32 |
| 是 | 2 | 10 | 1 | 13 | 42 |
| 未回答 | 3 | 3 | 2 | 8 | 26 |

三、綜合分析部份

主要仍按路面工程、公路幾何設計、交通安全設施以及橋樑工程四方面，探討各機能項目需求之優先順序如下：

1.路面工程方面

由表5.47可知，有一半以上的受訪者認為路面壓實度（65%）、瀝青含油量及級配篩分析（61%）以及路面厚度（58%）為完工驗收時“極為需要”檢測之項目。若加上“需要”者，則除上列項目之外，尚包括縱向平坦度、路面橫斷寬度、撓度、路拱坡度、人手孔高差、裂縫、坑洞等有高達80%以上的受訪者認為有檢測的需要。

若以現況調查需求來看，則有50%以上的受訪者認為坑洞、路面下掏空以及裂縫“極為需要”。認為“極為需要與需要”之項目中，超過80%者依次為裂縫、路面下掏空、人手孔高差、車轍、粗糙度、撓度、縱向平坦度、坑洞、路拱坡度、波浪紋、剝脫以及路面橫斷寬度等。

將表5.47中完工驗收與現況調查需求排序相對照可以發現，由於性質上的差異，迫切需求的排序有互呈反向的趨勢。

表5.47 路面工程需求項目排序

| 完 工 驗 收 |  |  |  |  | 現 況 調 查 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 極 為 需 要 |  | 需 要 |  |  | 極 為 需 要 |  |  | 需 要 |  |
| 路面壓實度 | 65% |  | 粗糙度 | 45% | 坑洞 | 61% | 粗糙度 |  | 58% |
| 瀝青含油量及級配篩分析 | 61% |  | 撓度 | 45% | 路面下掏空 | 58% | 路拱坡度 |  | 55% |
| 路面厚度 | 58% |  | 路面橫斷寬度 | 42% | 裂縫 | 52% | 人、手孔高差 |  | 52% |
| 路拱坡度 | 48% |  | 剝脫 | 39% | 車轍 | 42% | 路面橫斷寬度 |  | 48% |
| 縱向平坦度 | 42% |  | 波浪紋 | 39% | 撓度 | 39% | 波浪紋 |  | 48% |
| 路面橫斷寬度 | 42% |  | 路面下掏空 | 35% | 人、手孔高差 | 39% | 縱向平坦度 |  | 45% |
| 人、手孔高差 | 42% |  | 裂縫 | 35% | 路面橫斷寬度 | 29% | 撓度 |  | 45% |
| 坑洞 | 35% |  | 車轍 | 35% | 剝脫 | 29% | 剝脫 |  | 45% |
| 裂縫 | 29% |  | 路拱坡度 | 35% | 波浪紋 | 29% | 路面厚度 |  | 42% |
| 撓度 | 29% |  | 人、手孔高差 | 32% | 縱向平坦度 | 26% | 車轍 |  | 42% |
| 路面下掏空 | 29% |  | 坑洞 | 29% | 路面厚度 | 26% | 裂縫 |  | 39% |
| 車轍 | 26% |  | 縱向平坦度 | 29% | 路拱坡度 | 26% | 瀝青含油量及級配篩分析 |  | 32% |
| 剝脫 | 23% |  | 瀝青含油量及級配篩分析 | 29% | 路面壓實度 | 23% | 路面下掏空 |  | 32% |
| 波浪紋 | 23% |  | 路面厚度 | 26% | 瀝青含油量及級配篩分析 | 19% | 坑洞 |  | 26% |
| 粗糙度 | 16% |  | 路面壓實度 | 26% | 粗糙度 | 19% | 路面壓實度 |  | 23% |

2.公路幾何設計方面

由表5.48可知，無論完工驗收或現況調查均無任何一項目超過一半以上的受訪者認為是“極為需要”檢測之項目。以完工驗收來看，認為“極為需要”檢測之項目依序為超高（42%）、曲率半徑（32%）、垂直淨空（19%）、超車視距（16%）、停車視距（16%）、緩和曲線（16%）及加寬（13%）。若加上“需要”者，則依次有超高、曲率半徑、垂直淨空、垂直淨空、加寬等項目有高達75%以上的受訪者認為有檢測的需要。

以現況調查來看，除超高一項有高達39%的受訪者認為“極為需要”外，其餘各項目多在伯仲之間，差異不大。若加上“需要”部份，則超過75%者依序為超高、垂直淨空、超車視距及曲率半徑等。

表5.48 公路幾何設計需求項目排序

| 完 工 驗 收 |  |  |  | 現 況 調 查 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 極 為 需 要 |  | 需 要 |  | 極 為 需 要 |  | 需 要 |  |  |
| 超 高 | 42% | 緩和曲線 | 61% | 超 高 | 39% |  | 曲率半徑 | 55% |
| 曲率半徑 | 32% | 加 寬 | 58% | 垂直淨空 | 29% |  | 超車視距 | 48% |
| 垂直淨空 | 19% | 垂直淨空 | 55% | 停車視距 | 23% |  | 緩和曲線 | 48% |
| 超車視距 | 16% | 超車視距 | 48% | 超車視距 | 23% |  | 超 高 | 45% |
| 停車視距 | 16% | 曲率半徑 | 48% | 加 寬 | 23% |  | 停車視距 | 45% |
| 緩和曲線 | 16% | 超 高 | 42% | 曲率半徑 | 23% |  | 垂直淨空 | 42% |
| 加 寬 | 13% | 停車視距 | 42% | 緩和曲線 | 16% |  | 加 寬 | 42% |

3.交通安全設施方面

在完工驗收機能需求上，僅有標線反光度與標誌反光度兩項目有一半以上的受訪者認為“極為需要”檢測（見表5.49），其餘項目則均在35%以下。若將“極為需要與需要”共同考量，則有80%以上的受訪者認為標誌反光度、標線反光度、標誌設置合宜性、護欄設置合宜性、號誌設置合宜性、標線繪置合宜性、路燈高度及照明度、標誌面尺寸及文字大小、護欄完整性等項目有檢測之需要。

在現況調查機能需求上，無任何一項目有超過一半以上的受訪者認為是“極為需要”，其中最高者為護欄設置合宜性（45%），其餘項目則均介於20與40%之間。若進一步共同考慮“極為需要與需要”者，則超過80%之項目依次為標誌反光度、標線反光度、標誌設置地點合宜性、標線繪置地點合宜性、號誌設置合宜性、路燈高度及照明度、標誌面尺寸及文字大小。

表5.49 交通安全設施需求項目排序

| 完 工 驗 收 |  |  |  | 現 況 調 查 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 極 為 需 要 |  | 需 要 |  |  | 極 為 需 要 |  |  | 需 要 |  |
| 標線反光度 | 55% | 號誌設置合宜性 | 39% |  | 護欄設置合宜性 | 45% | 標誌面尺寸及文字大小 |  | 52% |
| 標誌反光度 | 52% | 標誌設置合宜性 | 35% |  | 護欄完整性 | 39% | 路燈高度及照明度 |  | 52% |
| 標誌設置合宜性 | 35% | 路燈高度及照明度 | 35% |  | 標誌反光度 | 39% | 標誌設置合宜性 |  | 48% |
| 護欄完整性 | 32% | 標線繪置合宜性 | 35% |  | 標線繪置合宜性 | 39% | 號誌設置合宜性 |  | 48% |
| 標誌面尺寸及文字大小 | 32% | 護欄完整性 | 35% |  | 標線反光度 | 39% | 標線反光度 |  | 48% |
| 護欄設置合宜性 | 32% | 護欄設置合宜性 | 35% |  | 標誌設置合宜性 | 35% | 標誌反光度 |  | 45% |
| 標線繪置合宜性 | 29% | 標誌面尺寸及文字大小 | 32% |  | 號誌設置合宜性 | 29% | 標線繪置合宜性 |  | 42% |
| 路燈高度及照明度 | 29% | 標誌反光度 | 32% |  | 標誌面尺寸及文字大小 | 26% | 護欄完整性 |  | 35% |
| 號誌設置合宜性 | 26% | 標線反光度 | 29% |  | 路燈高度及照明度 | 23% | 護欄設置合宜性 |  | 29% |

4.橋樑工程方面

以完工驗收來看，僅混凝土強度一項有超過一半以上的受訪者認為是“極為需要”檢測之項目（68%，見表5.50），其餘項目則介於32至45%之間。若加上“需要”者，則超過80%之項目依次為混凝土強度、河床沖刷、鋼筋位置與腐蝕程度、橋面板及附屬設施、結構裂縫、橋墩完整性。

表5.50 橋樑工程需求項目排序

| 完 工 驗 收 |  |  |  | 現 況 調 查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 極 為 需 要 |  | 需 要 |  | 極 為 需 要 |  | 需 要 |  |
| 混凝土強度 | 68% | 河床沖刷 | 45% | 河床沖刷 | 61% | 橋面板及附屬設施 | 48% |
| 橋墩完整性 | 45% | 橋面板及附屬設施 | 42% | 結構裂縫 | 58% | 橋墩完整性 | 45% |
| 結構裂縫 | 45% | 鋼筋位置與腐蝕程度 | 42% | 鋼筋位置與腐蝕程度 | 52% | 混凝土強度 | 39% |
| 橋面板及附屬設施 | 39% | 橋墩完整性 | 32% | 橋墩完整性 | 45% | 鋼筋位置與腐蝕程度 | 35% |
| 鋼筋位置與腐蝕程度 | 39% | 結構裂縫 | 32% | 橋面板及附屬設施 | 45% | 結構裂縫 | 32% |
| 河床沖刷 | 32% | 混凝土強度 | 19% | 混凝土強度 | 45% | 河床沖刷 | 32% |

就現況調查而言，河床沖刷、結構裂縫、鋼筋位置與腐蝕程度等三項有一半以上的受訪者認為是“極為需要”檢測之項目，其餘則均為45%。由此可見，現況調查需求較完工驗收為平均。

為便於比較分析，將上述各機能需求項目“極為需要”與“需要”之百分比合併計算，並加以排序，其結果如表5.51所示。

表5.51 道安智慧車機能需求項目排序

|  |  | 完工 | 驗收 | 現況 | 調查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 機 能 項 目 | 需求比例（%） | 名次 | 需求比例（%） | 名次 |
|  | 路面厚度 | 84 | 3 | 68 | 13 |
|  | 縱向平坦度 | 71 | 8 | 71 | 12 |
| 路 | 路拱坡度 | 83 | 5 | 81 | 7 |
|  | 路面橫斷寬度 | 84 | 4 | 77 | 8 |
|  | 瀝青含油量及級配篩分析 | 90 | 2 | 51 | 14 |
| 面 | 路面壓實度 | 91 | 1 | 46 | 15 |
|  | 車轍 | 61 | 14 | 84 | 5 |
|  | 裂縫 | 64 | 10 | 91 | 1 |
| 工 | 坑洞 | 64 | 9 | 87 | 4 |
|  | 路面下淘空 | 64 | 10 | 90 | 3 |
|  | 波浪紋 | 62 | 12 | 77 | 8 |
| 程 | 剝脫 | 62 | 12 | 74 | 11 |
|  | 粗糙度 | 61 | 15 | 77 | 10 |
|  | 撓度 | 74 | 7 | 84 | 6 |
|  | 人、手孔高差 | 74 | 6 | 91 | 2 |
| 公 | 超高 | 84 | 1 | 84 | 1 |
| 路 | 曲率半徑 | 80 | 2 | 78 | 2 |
| 幾 | 停車視距 | 58 | 7 | 68 | 5 |
| 何 | 超車視距 | 64 | 6 | 71 | 4 |
| 設 | 加寬 | 71 | 5 | 65 | 6 |
| 計 | 緩和曲線 | 77 | 3 | 64 | 7 |
|  | 垂直淨空 | 74 | 4 | 71 | 3 |
|  | 標誌設置合宜性 | 70 | 3 | 83 | 3 |
| 交 | 標誌面尺寸及文字大小 | 64 | 7 | 78 | 5 |
| 通 | 標誌反光度 | 84 | 2 | 84 | 2 |
| 安 | 標線繪置合宜性 | 64 | 8 | 81 | 4 |
| 全 | 標線反光度 | 84 | 1 | 87 | 1 |
| 設 | 護欄設置合宜性 | 67 | 4 | 74 | 8 |
| 施 | 護欄完整性 | 67 | 4 | 74 | 9 |
|  | 路燈高度及照明度 | 64 | 8 | 75 | 7 |
|  | 號誌設置合宜性 | 65 | 6 | 77 | 6 |
|  | 混凝土強度 | 87 | 1 | 84 | 6 |
| 橋 | 鋼筋位置與腐蝕程度 | 81 | 2 | 87 | 5 |
| 樑 | 結構裂縫 | 77 | 4 | 90 | 3 |
| 工 | 橋墩完整性 | 77 | 4 | 90 | 4 |
| 程 | 河床沖刷 | 77 | 6 | 93 | 1 |
|  | 橋面版及附屬設施 | 81 | 2 | 93 | 2 |

## 5.3 ¹¦´¼¨¾¯¬º¤ª

本節針對開發道安智慧車之技術面進行探討，主要對象為個別機能需求項目，以判別其在國內自行發開時，技術上是否可行。至於系統的整合（即個別機能項目共同組裝於同一車輛），則留待下一章做進一步的分析。

為配合道安智慧車自動化、動態與遙測之要求，基本上可採取三種方式進行檢測，其一為以影像實錄與處理的方式取代現有之量測方法；其二是以雷射、超音波、紅外線或電磁波掃瞄分析的方式取代現有之量測方法；其三則是將現有量測儀器附掛在道安智慧車加以運用，此法與現有人工量測方法不同之處在於，附掛之儀器須能將所蒐集之資料直接輸入車上電腦資料庫中加以分析與處理。理想狀況下，上述三種方式，無論何者，最好均能配合GPS之運用，自動將問題所在位置直接輸入道路GIS系統中，以進一步加強量測資訊之運用。關於GPS與GIS之部份將留待下章一併考慮，本節則偏重於個別機能項目在資料蒐集、資料分析與問題研判之探討。以下即依循路面工程、公路幾何設計、交通安全設施以及橋樑工程四種分類方式，逐一探討其個別項目。

5.3.1 路面工程機能項目架構

路面工程之基本機能項目共有15項之多，如表5.51所示。由於其中某些項目之檢測無法符合道安智慧車自動化、動態與遙測之基本要求，如路面壓實度、瀝青含油量及級配篩分析等，故將予以略過；另有某些項目之檢測方式相互類似，故僅取其一探討即可。根據上述原則，共篩選10個項目探討如下：

一、路面厚度

路面厚度可由鑽心取樣量測厚度或使用透地雷達（Ground Penetrating Radar，GPR）測得，其中僅後者符合道安智慧車自動化、動態與遙測的基本要求，故以下僅針對透地雷達量測路面厚度的方法進行探討。

透地雷達的基本作用原理為，由位於地表的發射天線發射出高頻的電磁波，其頻率範圍可由MHz至GHz，再藉由接收天線接收由地下所反射回來的訊號，如圖5.1所示。發射天線與接收天線固定於一個展距（offset）的距離，兩者同時移動於待測物的表面，連續發射電磁波進行偵測，如圖5.1上半部所示，其所接收到的電磁波歷時曲線剖面則如圖5.1下半部所示。若待測物內部存在一不同材質的水平界面，則反應的剖面亦為一水平界面。若為一空洞，則反應出一個半圓形狀。若為一水平裂縫，則反應出一個倒碗形狀。將所得電磁波歷時曲線剖面加以研判，即可獲知水平介面之深度（即路面厚度）或空洞、裂縫之位置與大小。

圖5.1 透地雷達作用原理

透地雷達適用的範圍極廣，舉凡路面厚度、坑洞、裂縫、鋼筋位置等之偵測皆可，圖5.2即為其附掛於車輛使用之情形。附掛完成後，僅需操作人員1名，且不受天候的限制，白天、夜晚、及雨天均適用，其垂直方向之解析度為2.5cm-5cm。

使用透地雷達偵測路面厚度的方法為，將透地雷達附掛於道安智慧車運用（如圖5.2），沿路掃瞄路面，蒐集地面下不同材質界面變化之資料，而後將蒐集所得訊號使用個人電腦或工作站處理得出歷時曲線剖面圖，再經由經驗豐富之專業工程師以人工判讀的方式，量測路面材料之厚度。

圖5.2 透地雷達安裝實例

二、縱向平坦度

縱向平坦度的量測，基本上是先取得路面之縱向剖面（longitudinal profile），然後再評估其平坦度。縱向剖面可由非接觸式測距儀（rangefinder）測得，而後再經加速度儀（accelerometer）加以修正，以消除車輛本身垂直振動所產生的誤差。非接觸式測距儀之作用原理如圖5.3所示，由發射器向路面發射出信號，其型式可能為雷射光、紅外線、超音波或電磁波（如透地雷達），信號到達路面後會反射回接收器，由發射與接收間的時差可以算出車輛與路面間的距離，根據此一垂距的變化即可描繪出路面的縱向剖面。

圖5.3 非接觸式測距儀作用原理

除測距儀外，尚須加裝加速度儀如圖5.4所示，其功用是在收集車輛行進時之垂直振動加速度值，將此加速度值積分兩次，即得車輛垂直振動之位移軌跡。以此位移為基準，扣除測距儀所量取之車輛與路面距離變化，即得路面之縱向剖面。

圖5.4 加速度儀安裝圖例

縱向平坦度量測的方法為，於車輛兩側安裝兩組測距儀與加速度儀，構造如圖5.4所示。當車輛沿道路行進時，上述裝置會每隔極短的距離，例如50mm自動蒐集資料一筆，而後將蒐集所得資料經由電腦轉換成縱向剖面值，再由縱向剖面值的變化進一步評估路面的平坦度，一般所採用的評估指標包括：國際糙度指標（International Roughness Index，IRI）、均方根值（Root Mean Square，RMS）、MO指標（MO Index）、行車指數（Ride Number，RN）以及行車舒適指標（Ride Comfort Index，RCI）等。

三、路拱坡度

此處係指正常路拱（normal crown）之坡度，亦即直線路段路面之橫向坡度，有關彎道中坡度之量測，則留待公路幾何設計項目中超高一節再予詳述。

路拱坡度可由安裝於車輛之傾斜儀（inclinometer）或陀螺儀（gyroscope）直接測得，然後將其與設計標準相比較，即可得知是否合理。

四、車轍

車轍相當於路面橫向剖面（transverse profile）之異常變化現象，因此如能測得路面之橫向剖面，即可計算車轍之深度、數量及嚴重性。量測橫向剖面的方法及原理與縱向剖面相似，同是採用測距儀量取車輛與路面間之距離，而後分析其變化情形求得橫向剖面。為能得到較精確的橫向剖面，必須於道路同一橫斷面上同時量取多個樣本點。為達此目的，一般均將多個測距儀緊密安裝在同一支撐樑上，而後架設於車輛的前或後端，如圖5.5所示。

圖5.5 橫向測距儀組圖例

車轍亦可採用影像處理的方法加以認定，首先以攝影機錄攝路面狀況，而後讀取轉換成數位影像檔，再由電腦做影像處理。

五、裂縫

偵測裂縫的技術包括透地雷達、影像處理、雷射以及紅外線等，現說明如下：

- 透地雷達偵測

透地雷達作用的原理已如前述，裂縫產生後自然會形成明顯不同物質的組合與界面，電磁波掃瞄過時，即會感應測知。唯透地雷達僅隨車行方向做縱向線形的掃瞄，如欲做面的掃瞄，即須如車轍偵測般橫向安裝多組雷達，其缺點為，透地雷達成本極高，且體積相當大，縱使橫向緊密排列，亦無法成一完整的掃瞄面。

- 影像處理法

以高解析度之高速攝影機或照相機拍攝路面影像，而後由電腦讀取影像進行分析（見圖5.6）。裂縫的辨識主要依據畫面中影像的明暗度而定，為取得較佳的影像明暗區別，一般多輔助使用閃光燈，以消除樹木、橋樑、隧道或其他上方物體在日光下所產生的陰影，如在夜間拍攝其效果將會更佳。

圖5.6 路面裂縫拍攝

- 雷射偵測

雷射安裝的方式及作用原理與車轍偵測類似，以多組雷射測距儀向路面掃瞄，如果路面深度突然增加，即可判定有裂縫存在，裂縫之寬度是以深度開始前與深度中斷後來做區別。此種偵測方法同樣有透地雷達無法掃瞄“面”的問題存在，故僅是局部性的偵測。

- 紅外線偵測

紅外線偵測之原理為，具有絕對溫度以上的物體，能從其表面輻射出紅外線，其輻射量與物體溫度有密切的關係，故路面經過日光照射之後，裂縫與非裂縫部份由於材質的不同會有不同的溫度，產生不同的紅外線輻射量，如使用紅外線照相機拍攝路面，即可得到不同輻射量或溫度的分佈圖，而後再透過電腦以影像處理的方式加以判別。由紅外線偵測的特性可知，必須在物體間有明顯溫差的狀況下，方能得到清晰的溫度分佈圖，因此最好能於傍晚長時間日照之後前往拍照，此種特性亦為紅外線偵測的最大缺點。

六、坑洞

坑洞可採用透地雷達或影像處理的方式加以偵測，其作用的原理及方法可參考路面厚度或裂縫一節，於此不再贅述。

七、路面下淘空

偵測原理及方法與路面厚度相同，同樣是使用透地雷達進行，故此不再贅述。

八、粗糙度

粗糙度在此非指評估縱向平坦度所使用的糙度指標，而是指與路面摩擦有關之抗滑值（skid resistance）或摩擦係數（coefficient of friction）。一般道安智慧車，如ARAN、K.J.Law等是以車輛底盤加裝小型第五輪（fifth wheel）的方式量測路面之摩擦係數。當車輛移動前進時，在維持第五輪滑動（即鎖死）之狀況下，以應變計（strain gauge）量測第五輪所受之垂直荷重與水平牽引力，並透過換能器（transducer）將其自動轉換成數位資料，經電腦評估後得出路面之滑動摩擦係數。

九、撓度

撓度的量測主要是以附掛撓度儀，如落錘撓度儀、動力撓度儀等方式進行，多屬定點且與路面接觸的量測方式，嚴格來說不符合道安智慧車動態與遙測的要求。近來法國所開發出來之Curviametre MT15型智慧車已能在18km/h的低速下進行撓度的量測（見3.1節），未來則有待做更進一步的突破。

十、人、手孔高差

理論上凡是能量測路表垂距的裝置均可用來量測人、手孔高差，因此前面所討論的各種測距儀，只要能掃瞄出道路的剖面，無論其為縱向或橫向，均可用來測定人、手孔的高差。人、手孔高差的量測基本上必須解決兩個問題，首先是人、手孔的識別，其次為高差的量測。雷射、紅外線與超音波測距儀雖能找出道路的剖面，但卻無法識別路面突起或凹陷的下方是否為人手孔。如能使用透地雷達掃瞄，則由其對金屬（人、手孔蓋）的強烈反應，及其對下方深層的穿透偵測能力，可輕易辨別出人、手孔的存在。

5.3.2 公路幾何設計機能項目架構

公路幾何設計方面共有7個機能項目，分別探討如下：

一、超高

超高為彎道中之橫向坡度，故其偵測之原理及方法與路拱坡度相似，同樣是在道安智慧車上裝置傾斜儀或陀螺儀量測車輛相對於水平面的傾斜角β（見圖5.7）。若車輛底盤平行於路面，則取β角的正切值tanβ，即得實際超高值e；然而由於彎道中行駛時，車輛受到橫向加速度的影響，會產生一量測誤差α角，此一誤差可由偏速陀螺儀（rate gyroscope）的輸出值及車速計算得知，故路面之真實傾斜角g=β−α。

圖5.7 彎道超高偵測

實際超高測得之後，應進一步加以研判，以確定其是否恰當，一般可以下式為依據

e=V2127R−f

其中e為超高（m/m），f為輪胎與路面間之橫向摩擦係數，V為車速（km/h），R為曲率半徑（m）。

因路段之設計速率為固定，且其所對應之橫向摩擦係數可由路線設計規範查得如表5.52所示，故僅需再測得彎道之曲率半徑R（見下節），即可代入上式求得設計超高edesign。將實際超高e與設計超高edesign相比較，即可檢驗彎道超高是否合乎標準。

表5.52 不同設計速率下潮溼路面摩擦係數

設計速率

(公里/小時)橫向摩擦係數縱向摩擦係數

1200.1000.290

1100.1100.295

1000.1200.300

900.1300.305

800.1400.310

700.1460.325

600.1520.340

500.1580.360

400.1640.380

300.1700.440

250.1730.440

資料來源：[41]

二、曲率半徑

彎道之曲率半徑可透過影像處理的方式，配合車輛定位系統加以求得。其方法為，於道安智慧車前端架設攝影機實錄彎道之影像，並使用車輛定位系統，如GPS確定攝影機本身之絕對座標值，然後由影像中選取彎道曲線（如車道邊緣線、中心線等）上任意三點為參考點，再透過影像處理方式求得其與攝影機之相對座標。因攝影機之絕對座標為已知，故可經由座標轉換得知三點之絕對座標。利用三點座標可定出一曲線，進而求出其曲率中心座標及曲率半徑值。

計算曲率半徑的方法可參見圖5.8，假設圓曲線中心座標為（x，y），曲線半徑為r，圓曲線上三點座標分別為（a1，b1）、（a2，b2）及（a3，b3），則可利用下列聯立方程組求解曲率中心座標（x，y）：

r2＝（x－a1）2＋（y－b1）2＝（x－a2）2＋（y－b2）2

r2＝（x－a2）2＋（y－b2）2＝（x－a3）2＋（y－b3）2

為避免所取之點出現在緩和曲線而非圓曲線上，分析時可多取幾點求算出多組曲率半徑值，以出現次數最多且數值接近者作為圓曲線之半徑。

曲率半徑是否合乎安全標準，可參考超高判斷之方式，將前述公式加以調整得最小曲率半徑計算式如

Rmin=V2127(e+f)

將之與實測半徑值相比，即可得知曲率半徑是否合理。

圖5.8 彎道曲率半徑偵測

三、停車視距

停車視距亦可透過影像處理的方式，配合車輛定位系統加以求得，以下按不同路況說明其判別方法：

1.直線路段

已知道安智慧車所在位置路寬中點A，由車上攝影機攝得遠端視距盡頭之路寬，取其中點B，依AB相對位置計算B點座標，即可求得AB間之距離，此距離即為直線路段之停車視距（見圖5.9）。

ꋏ

ꋐ

ꋏ

圖5.9 直線路段停車視距偵測

2.上坡路段

於上坡路段，車輛之視距會受到坡度的阻礙，視距大小可如圖5.10中概估為車輛到消失點（vanish point）間之距離，同樣在車輛位置已知的狀況下，由相對位置關係可計算出消失點之座標，然後進一步求得上坡路段之停車視距。

圖5.10 上坡路段停車視距偵測

3. 平面彎道處

於平面彎道處，車輛之視距易受路邊地物的影響，如圖5.11中山壁的阻礙，此時停車視距相當於由駕駛所在位置a點沿山壁邊緣切點b向前延伸至視覺終點c之距離，同理使用前述影像處理方式可求得ac間之長度，此即為平面彎道a點之近似停車視距。

圖5.11 平面彎道停車視距偵測

將上述所得停車視距與安全停車視距相比，即可得知道路之停車視距是否足夠。安全停車視距是由反應距離與煞車距離兩部份所構成，一般計算如下

Ds=0.278⋅V⋅t+V2254(f±G)

其中V為設計速率（km/h），t為反應時間（sec），f為縱向摩擦係數，G為縱向坡度，其中V、t與f值均可由公路路線設計規範[41]查知，如能測得縱向坡度G，將之代入上式，即可計算安全停車視距Ds值。若實際視距低於此值，即表示視距不良。

四、超車視距

超車視距之偵測方法與停車視距相似，差別僅在取視距參考點時改用對向車道之遠端。將所求得之視距與設計標準相比較，即可檢驗超車視距是否合乎標準。

五、加寬

路面加寬亦可使用影像處理的方式遙測求得，方法為於道安智慧車上端裝設兩組攝影機左右背向排列，分別向道路之兩側攝影，然後利用影像處理的方式求得道路兩側a、b點的座標，由a、b點座標可計算出其間之距離，將此距離與正常路寬相減，即為路面之加寬值（見圖5.12）。

圖5.12 彎道加寬偵測

六、緩和曲線

影像處理的方式雖能找出道路之邊界線，但卻難以判斷曲線屬於何種形狀；另亦可以車輛定位的方式，沿路掃瞄出平面曲線的形狀，然而除非車行十分平順，且定位系統十分精確，否則誤差極大；因此，目前緩和曲線的偵測仍有待突破。

七、垂直淨空

垂直淨空量取的方式基本上有兩種，一種為使用影像處理的方式，先取上方障礙物A點及路面對應點B（見圖5.13），而後求取兩點之絕對座標，由兩點絕對座標計算AB之距離即為垂直淨空；另一種量測的方式為使用測距儀向車輛正上方發射信號，如遇障礙物信號即會反射回來，由反射時間的長短可計算出垂直淨空的大小。

圖5.13 垂直淨空偵測

5.3.3 交通安全設施機能項目架構

交通安全設施方面共有9個機能項目，分為標誌、標線、護欄、路燈及號誌5個部份，依序探討如下：

一、標誌部份

1.設置合宜性

標誌設置合宜性主要是指設置地點是否合宜及標誌桿是否垂直而言，分別探討如下：

（1）設置地點是否合宜

標誌設置地點現今主要是以目視方法來調查，缺點為浪費人力並且不夠客觀。未來可利用影像實錄之結果對照標誌設置地點之規定來做檢測，以檢驗是否合乎設計標準。方法為，於道安智慧車前端架設攝影機，沿路拍攝路旁標誌及道路邊線之影像，而後使用影像處理技術，將標誌及附近道路邊線之座標定出，然後計算兩者之間距，得標誌之橫向距離。

設置地點合宜性之研判又分為縱向與橫向兩部份，縱向部份係在研判標誌是否設於道路沿線之適當位置，此可由標誌之絕對座標與設計標準相對照得知；至於橫向部份，則主要是在研判標誌設置是否過於接近車道，將上述計算所得之橫向距離與設計標準相比較即可研判出。

偵測所拍攝影像可儲存於影帶中反覆使用，或將其轉換成數位檔儲存於大量儲存裝置中，如高容量硬碟或光碟。至於分析結果部份，則自動儲存於電腦檔案中，可隨時由相關之管理系統讀取應用。

（2）標誌桿是否垂直

標誌桿是否垂直同樣可利用前述影像處理的方式加以決定，在處理技術上又可分為下列兩種方法：

- 方法一

因直立的桿子無論由任何角度拍攝均會維持垂直，在外觀上僅有長短不同的差異，因此可在螢幕上設定一垂直基準，相互比較，即可得知標誌桿是否垂直。

- 方法二

由標誌影像中選取A、B、C三點，求出AB與BC之夾角即可判別標誌桿是否直立（見圖5.14）。

圖5.14 標誌桿直立偵測

2.尺寸

標誌面之尺寸是否合於規定，一般在安裝前即須檢驗，而已安裝之標誌，其尺寸大小則可利用影像處理技術獲知。方法為，先由影像畫面求得標誌面之端點座標，再由端點座標計算出標誌面的尺寸大小，包括面積與邊長等（見圖5.15）。比較所得結果與設計標準，即可研判出現有標誌面尺寸是否合乎規定。

圖5.15 標誌面尺寸量測

3.文字大小

同樣可利用影像處理之結果，對照標誌文字尺寸之規定，來檢驗是否合乎設計標準。影像處理的原理與方法基本上與標誌面尺寸相同，差別僅在於尋找文字端點座標之前，須先辨識其範圍大小，方法為利用文字顏色和標誌面底色的不同，將文字影像分離出來。

4.反光度

由於反光度標準難以訂定，因此標誌反光度不易使用影像處理的方式加以判別，而現有道安智慧車亦未發現類似的功能，故此項技術仍有待突破。

二、標線部份

1.繪置合宜性

由影像實錄之結果，利用影像處理的方式，將標線之端點座標及附近道路邊線之座標定出，而後對照兩者之相對位置與距離，以決定標線之繪置是否合乎設計標準。

2.反光度

與標誌反光度相類似，難以使用影像處理的方法量測。可能採用的方式則為，以雷射直接掃瞄路面標線，以量測標線之反光度，如ARAN型智慧車所使用者（見圖5.16）。

圖5.16 標線反光度偵測

三、護欄部份

1.設置合宜性

與標線繪置合宜性相似，同是利用影像實錄之結果，將護欄之座標定出，再比較其與附近道路邊線之相對位置及距離是否合宜。

2.完整性

護欄是否完整，可能必須使用影像比對的方式加以決定，即先將完整護欄之影像實錄存檔，並將其與日後重錄之護欄影像相互比對，以檢查護欄是否有不完整之處。

四、路燈照明度

路燈照明度亦可以影像處理的方式加以偵測，方法為先建立晴天、雨天、霧天等不同天候狀況下影像強度與路燈照度間之對應關係模型，而後以攝影機攝錄路面路燈照射之範圍（見圖5.17），由螢幕上影像強度大小可比對得知路燈之照度，以檢驗其是否合乎標準。唯本法影像之攝錄必須在夜間為之，為其缺點。

圖5.17 路燈照明度偵測

五、號誌設置合宜性

號誌設置合宜性之偵測方法與標誌設置合宜性相同，於此不再贅述。

5.3.4 橋樑工程機能項目架構

由於台灣地區道路、橋樑超載嚴重，且天然與人為破壞損傷嚴重，因此當橋樑有所損傷時極需道安智慧車及時趕赴現場從事橋樑安全性評估。此外，平時橋樑之維修檢測與監測以及預警系統亦可運用道安智慧車蒐集資料，進行即時分析與判斷。因此，道安智慧車亦可用來改善橋樑之管理；唯目前世界各型道安智慧車均尚未觸及此一領域，本研究為配合國內橋樑檢測之急需，率先就此一領域進行探討，經初步分析得國內橋樑檢測項目需求如下：

1.一般攝影、照相、目視檢測

本項檢查工作內容是以攝影、照相、目視檢測等方式，調查橋樑之結構損壞及材料劣化情形，並初步鑑定損壞發生原因及其對橋樑結構安全之影響，檢測方法如下：

（1）目視檢查範圍包括河道、引道、公共設施以及橋梁之上、下部結構和基礎部份。

（2）檢測項目可利用和公路局資深經驗工程師研議後所擬訂之橋樑檢測表格，按表逐項檢測、記錄及拍照存檔。

（3）運用工程評估分析軟體探討損壞原因及其對結構安全之影響。

2.一般非破壞性檢測

一般非破壞性檢測之目的在於，綜合利用各種非破壞性檢測儀器，對非目視所能檢查到之混凝土強度和內部缺陷狀況做進一步的診斷。非破壞性檢測為橋樑檢測中較為適合使用道安智慧車者，故本研究將其納入機能需求考量中，主要項目包括：

（1）混凝土強度與混凝土中性化之評估檢測

（2）鋼筋位置及腐蝕程度

（3）結構裂縫

（4）橋墩完整性之評估

（5）河床沖刷淘空情形

（6）橋面版及附屬設備

以上六項檢測內容將綜合應用附掛道安智慧車上之儀器如鋼筋探測儀、混凝土強度試驗錘、超音波偵測器、敲擊回音法、敲擊振動法、鋼筋鏽蝕探測器、酚太指示劑、透地雷達、熱紅外線掃描、水下聲納、沈陷儀、微震量測...等進行檢測，所有檢測結果可存入橋樑維修管理系統軟體中，作存檔或後續分析之用。

3.承載能力分析評估

承載能力分析之目的在於，根據橋樑結構現況，配合載重及相關設計規範，進行橋梁結構分析，以瞭解各桿件受力情形。比較各桿件受力情形與設計強度，進行結構安全性評估。另外須將計算所得橋面版撓曲量與載重 試驗所得橋面版撓曲量作比較，以協助判定結構之安全性，方法如下：

（1）橋樑結構系統模擬

根據目前橋樑結構狀況，建立橋樑結構模型，配合載重之設計規範，進行橋樑結構分析，計算各桿件受力及變形量。

（2）載重試驗及超載活載重調查

超載對於橋面版所造成的損壞是最直接的，而台灣地區重車輛超載情形非常普遍，且其比例有逐年增加的趨勢。可利用安裝於道安智慧車之測微計（dial gauge）及LVDT等相關量測設備，在夜間車流量較小的時段，進行靜態載重試驗；動態載重試驗則可在白天正常車流時段進行，必要時可運用動態地磅（weigh-in-motion）進行長時間監測，所獲得之資料可供後續橋樑承載能力及疲勞分析之依據。

4.橋樑耐震能力分析評估

首先建立結構分析模型，並以微震量測其自然頻率來驗證結構分析模型之正確性。結構分析包括樁與土壤的互制作用，並以靜力或動力分析方法求得地震地表加速度為0.1 g時之反應，包含構材內力與節點位移；其次根據構材實際斷面尺寸、配筋及實測之材料強度，求算構材之強度及韌性容量。

耐震能力評估分以下四種破壞模式來進行：（1）根據強度、韌性推估之破壞；（2）支承破壞；（3）落橋破壞；及（4）土壤液化破壞。各種破壞模式評估的方法及耐震能力是否足夠之標準，以交通部83年12月所研擬之公路橋樑耐震設計規範為依據。

5.檢測結果綜合評估

整體檢測結果綜合評估可依據橋樑一般目視檢測評估、橋樑一般非破壞性檢測、橋樑承載能力分析評估、橋樑超載狀況評估、橋樑耐震能力分析評估結果作全盤性之考量，並將所評估橋樑之損害及安全程度作分類以作為後續監測設計規劃和維修補強設計之參考。

6.橋樑監測及預警系統

橋樑監測系統中最普通的為承重監視及變位監視系統，一般是在橋樑發現有問題後再以適當的系統加以監視。由於建築材料及設計的快速進步，設計新穎及結構特殊的各型橋樑不斷的建造完成，精密的新式科學監測儀器也不斷的先後問世，可將各部位的不同變化以全自動或半自動的方式將錄資料傳至設定的地點，使監視系統之彈性大為增加。

橋樑監測的目的是著重於橋樑構件在外在環境之作用下，監測（記錄）各橋樑構件的反應，適時提供預警，以保障行車安全。一般橋樑監測的項目包括有：橋樑整體的沈陷及傾斜、混凝土潛變對長時間撓度的影響、橋樑接縫變化及溫度變化、地震對結構體的影響與橋樑基礎受洪水沖刷淘空等。

不同橋樑所需監測的項目亦不相同，以下僅就上述監測項目分成兩大類作一詳細介紹如下：

（1）沈陷、傾斜、溫度及接縫監測系統

沈陷計與傾斜計裝置在橋墩上，接縫變位計及溫度計則裝設在兩端引道橋與主橋之接縫及橋台與引道橋之連接處。位移警告系統則是在梁之支承處加設簡單的連接器通以電流，當位移過大時會將連接器破壞而造成電流中斷而發生警告訊號，並將此警告訊號傳至警報系統。

（2）沖刷淘空監測系統

橋墩淘空沖刷監測系統是一個相當有效的裝置。國外有許多橋樑已相繼採用監測系統做為橋墩淘空監測，且並利用現地警報器（alarm）以做為現地危急警告之用。該裝置可再裝上數據傳真機（Modem）將資料傳回控制室，以了解現地沖刷淘空深度的情形。鑒於國內橋樑基樁因洪水沖刷而淘空情形日益惡化，建議裝設監測及緊急警告設備。監測系統之穩定是橋樑安全之保障，道安智慧車除可定點蒐集已有之數據之外，並可作監測系統正常運作之維修保養工作。