# ²¤³  ²¦¹¦´¼¨¨²±°

# 3.1 ²¦¹¦´¼¨¤²

®¾©¦¶¸®¡¥«¥¥¬©²»¤¡¹¦´¼¨¡¨«¦¬¦¤¦種，且多集中於歐美國家，計有美國、加拿大、法國、英國、瑞典、澳洲、德國和日本等國，其中以美國所生產的品牌為最多。歸納起來，現有道安智慧車之主要測定項目約可分為下列三大類：

1.路面狀況－損壞（distress）、車轍深度（rut depth）、粗糙度（roughness）、摩擦力（friction）、縱斷面（profile）、巨觀組織（macrotexture）。

2.道路幾何－幾何特性(geometric feature)。

3.路面結構－結構強度評估(structure assessment)。

因個別品牌道安智慧車之技術資料取得不易，以下僅針對現有資料做一概略說明：

一、加拿大Roadware公司將其道安智慧車ARAN（Automatic Road Analyzer）[1、31-33]廣泛應用於路面管理、施工、設計、規劃、養護、安全、交通以及風險管理八大類，此系統最大的特色是大量攝影實錄的方式，將現場狀況攝錄儲存，而後再使用RISC工作站處理器加以處理，以獲取所需之資料。該型智慧車發展至今已具有下列十二項功能（見圖3.1）：

1.裂縫偵測 - WiseCrax系統

為自動化裂縫偵測系統，應用於路面現況評審作業，使路面評估更具客觀性。

2.抗滑值測定 - Grip Tester系統

使用鎖定車輪，配合定量噴水，以量測道路表面之摩擦特性。由應變計測定荷重和拖拽力，以計算摩擦係數。

3.標線反光度測定 - LaserLux系統

以雷射掃瞄的方式，測定道路標線之反光能力。現有ARAN軟體可以分析掃瞄資料，並存入公路安全管理系統資料庫中。

圖3.1 加拿大Roadware公司道安智慧車ARAN

4.車轍、橫剖面測定 - Smart Rutbar系統

用於計算道路表面的橫向剖面，以決定車轍深度、數量和嚴重性。本子系統並具有特殊的軟體，計算瀝青混凝土回填與磨除的數量。

5.透地雷達 - Impulse Radar系統

以非破壞性的方式，決定路面或底層深度，並可找出孔隙的位置，亦可決定混凝土橋面版是否存在層狀分裂。

6.糙度、縱剖面測定 - Laser SDP系統

分析道路表面縱向剖面（longitudinal profile），並決定路面之粗度值。此子系統可以“即時”的方式，計算國際糙度指標（International Roughness Index，IRI）和其他糙度指標。

7.方位導向 - POS/LV系統

可測定道路橫向坡度、縱向坡度、曲率半徑以及超高等幾何特性。

8.組織測定 - Smart Texture系統

以裝設於車輛前緣之高速雷射儀量測道路表面的粗質紋理，測定值可顯示路面的摩擦特性。

9.路權攝影 - Right-of-Way Video系統

攝取公路路權影像資料。最多可同時使用六部攝影機，同步攝錄不同位置如側視、前視、後視等影像。

10.影像處理測量 - Surveyor系統

運用影像處理技術，由錄影帶影像中進行量測。操作人員可由影像之標示，量測道路標誌與其他標的物之位置和大小。

11.衛星定位 - GPS系統

用以決定地理空間的三維座標，同時提供道路特徵物的經緯度，進而製成地圖，以供CAD與GIS運用。

12.程式設定鍵盤 - Inventory Keyboard系統

操作人員藉由特定按鍵啟動程式，記錄路面現況和路邊特徵物如標誌、橋樑、涵洞、護欄以及立體交叉等。

二、加拿大基建科技公司（ITX Technologies）所開發之第三代道安智慧車RT3000（Road Tester 3000）主要應用於路面管理方面，其功能包括下列六項（見圖3.2）：

1.距離量測

使用距離量測子系統（Distance Measuring Subsystem，DMI）沿檢測路段量取所行經之距離，供其他資料蒐集子系統參考使用。

2.縱剖面與糙度偵測

先使用感應器（sensor）量測車輛與路面之距離，而後再參考加速度儀（accelerometer）所測得之車輛垂直加速度（vertical acceleration）加以修正即得路面之縱向剖面，而DMI子系統則可提供偵測位置之資訊。由縱剖面資料可分析得出國際糙度指標（IRI），作為評估路面糙度之參考。

3.路面損壞狀況偵測

以特殊設計之資料輸入鍵盤將所觀測到之路面損壞狀況，包括裂縫、鬆散（ravelling）、級配損失等自動輸入中央電腦中作進一步之整理與評估。

4.車轍偵測

將五台感應器裝設於車前橫桿上，量測其與路面之距離，分別計算車轍之深度。

5.路權特性偵測

使用三個鍵盤，300個以上事先設定之輸入鍵沿路觀測輸入中心線、速限區、車道數、車道寬、交控設施、警告設施、人行道、交通號誌...等資料，建立道路管理資料庫。

6.衛星定位

透過全球衛星定位系統（GPS）蒐集路面特性所在位置之座標，供相關工程人員使用。

圖3.2 加拿大ITX公司道安智慧車Road Tester 3000

三、澳大利亞道路研究協會（Australian Road Research Board，ARRB）所研製之雷射群平坦儀（Multi-Laser Profilometer，MLP）[34]為一以雷射裝置為基礎之道安智慧車系統，能在一般公路行駛速率下，藉由雷射擷取路面斷面的方式，自動量測、記錄與整合道路狀況資料（見圖3.3）。MLP具有下列六種主要功能：

圖3.3 澳洲ARRB道安智慧車Multi-Laser Profilometer

1.Gipsi-Trac

為一整合道路幾何資料擷取系統（Road Geometry Data Acquisition System）與全球衛星定位系統（GPS）而成之移動式道路地圖系統（Mobile Road Mapping System），可於車輛行駛中沿路收集道路幾何資料，包括縱坡（grade）、平面曲率（horizontal curvature）以及橫向坡度（cross-slope），據以計算曲線建議速率、視距等，並透過GPS輸入電子地圖系統中。

2.路面巨觀組織量測

用以測定路面之紋理深度（texture depth）以及判定裂縫封層（seal）是否平整（flushing）。

3.縱向路面型狀（longitudinal surface shape）量測

用以決定國際糙度指標（IRI）及NAASRA糙度值（roughness values）。

4.橫向路面型狀（Transverse shape）量測

用以測定車道最大車轍深度。

5.路面毀損口頭輸入（Voice Defect Logging，VODEL）

車輛行駛途中，如操作人員發現路面有毀損的情況，可直接以口述的方式輸入記錄。

6.GPS定位

結合GPS與貫性導航系統（Inertial Navigation System），縱使經過隧道路段亦可追蹤確定車輛之位置。

四、法國建物暨公共工程業研究實驗中心（Centre Experimental de Recherches et d‘Etudes du Batiment et des Travux Publics，CEBTP）所研製之道安智慧車Curviametre MT15（見圖3.4）可用來量測某一動態輪荷重（moving wheel load）下鋪面之撓度（Deflection）與變形（Deformation），其輪軸荷重大小可視法定最大軸重由80kN至130kN不等。Curviametre MT15可在5 m/sec（18 km/h）之速率下，每隔5 m持續測定路面之撓度，預計每日可量測50至130 km之道路。此外，MT15尚可視需要加裝路表溫度與氣溫量測儀器，以及以攝錄影帶的方式監視量測過程[35]。

圖3.4 法國CEBTP道安智慧車Curviametre MT15

五、Laser RST型道安智慧車（見圖3.5）係由瑞典道路交通研究所（VTI）研製而成，可於90 km/h之高速下，應用雷射量測原理，收集、分析與儲存縱、橫向斷面與坡度、車轍深度、路面紋理、糙度、裂縫、幾何特性（含平面與垂直曲線半徑等）以及平坦度等路面資料。除瑞典本身之外，Laser RST型智慧車亦已廣泛推廣應用於歐洲、北美、澳洲以及中東各國。為因應未來之需要，VTI亦已擬定發展計畫，繼續擴充與更新Laser RST之功能，並將此新型道安智慧車命名為Research Laser RST（RST-R）[2]。

圖3.5 瑞典VTI道安智慧車Laser RST

六、德國GSA公司開發出一專門應用於路面管理之道安智慧車系統，此一系統係以RoSy道路資料庫及路面管理系統為核心，並配備落錘撓度儀（Falling Weight Deflectometer，FWD）測定路面負荷能力（見圖3.6（a）），平坦儀量測路面縱、橫向平坦度（見圖3.6（b），以及透地雷達（Ground Penetrating Radar，GPR）測度路面之厚度（見圖3.6（c））。

（a）落錘撓度儀

（b）平坦儀

（c）透地雷達

圖3.6 德國GSA公司道安智慧車

七、PASCO公司（日本、美國）開發出Roadrecon 70 Van（RR-70 System）、Roadrecon 75 Van（RR-75 System）以及South Dakota Profilometer Van等三型道安智慧車[36]，用以測定鋪面之狀況，其中RR-70型智慧車係利用35 mm連續條狀照片（strip photography）記錄道路表面之影像，以決定路面是否損壞；而RR-75型智慧車則係使用車輛尾端之脈動式相機（pulse camera）拍攝道路橫向斷面（transverse profile），以確定車轍深度與路肩塌陷（shoulder drop-off）（見圖3.7）。South Dakota型道安智慧車則使用超音波換能器（ultrasonic transducer）量測道路表面之垂直距離，以測定道路縱斷面、糙度與車轍等資料。

圖3.7 PASCO公司道安智慧車Roadrecon

八、日本國際工業株式會社所產製之道安智慧車（見圖3.8）可用以量測路面裂縫、車轍與平坦度，其中裂縫係先以條紋高速攝影機（streak camera）攝取影像，而後再透過底片投影的方式讀取；車轍則以影像處理的方法加以分辨；至於平坦度，則使用非接觸型變位計予以量測[6]。

圖3.8 日本國際工業株式會社道安智慧車

九、日本日瀝化學工業株式會社所產製之道安智慧車（見圖3.9）同樣亦可以量測裂縫、車轍與平坦度三種路面缺陷，其中裂縫與車轍均採用影像處理的方法加以辨認；而平坦度的量測則與國際工業株式會社相同，係使用非接觸型變位計加以量測[6]。

圖3.9 日本日瀝化學工業株式會社道安智慧車

十、日本東京道路工程株式會社所產製之道安智慧車（見圖3.10）其量取路面裂縫的方式與國際工業株式會社相同；在車轍方面，則是以CCD攝影機攝取影像，而後自動加以處理；至於平坦度，同樣是採用非接觸型變位計加以量測[6]。

圖3.10 日本東京道路工程株式會社道安智慧車

十一、澳洲Pavement Management Services公司所產製之道安智慧車AREV[3]可用來收集路面損壞、粗糙度、抗滑及結構強度等資料，系統主要組件包括攝影機（video camera）、聲音觸動系統（voice-activated system）、加速計（accelerometer）、雷射與震動感應器（laser & seismic sensors）、測距儀（distance measuring instrument）以及電腦等（見圖3.11）。

圖3.11 澳洲Pavement Management Services公司道安智慧車AREV

十二、美國MHM協會所研製之道安智慧車ARIA[3]主要用來收集路面損壞與車轍深度等資料，系統組件包括攝影機、測距儀、鍵盤及影像處理設備等（見圖3.12）。

圖3.12 美國MHM協會道安智慧車ARIA

十三、美國K.J. Law Engineers公司所研製之KJ LAW 8300A型道安智慧車[3]可用來偵測路面損壞、粗糙度、車轍深度以及幾何特性等資料，系統主要是由加速計、超音波感應器、測距儀、鍵盤及電腦所組成（見圖3.13）。

圖3.13 美國K.J. Law Engineers公司道安智慧車KJ LAW 8300A

十四、美國Pavedex公司所產製之道安智慧車PAS-1[3]主要用來收集路面損壞之資料，系統則是由攝影機、影像處理設備以及電腦所構成（見圖3.14）。

圖3.14 美國Pavedex公司道安智慧車道安智慧車PAS-1

十五、美國PaveTech公司所研製之道安智慧車PAVETECH[3]其功能主要用來收集路面損壞、粗糙度、車轍深度及路面斷面等資料，系統組件則包括5台攝影機、加速計、超音波感應器、測距儀、VCR、鍵盤及電腦等（見圖3.15）。

圖3.15 美國PaveTech公司道安智慧車PAVETECH

十六、美國Roadman-PCES公司所研製之PDI-1型道安智慧車[3]主要可用來偵測路面損壞、粗糙度與車轍深度等資料，系統組件包括線上照相機（line camera）、影像處理設備、電腦、加速計、超音波感應器及內部照明設備等（見圖3.16）。

圖3.16 美國Roadman-PCES公司道安智慧車PDI-1

十七、美國南達柯達州運輸部（South Dakota DOT）所研製之道安智慧車ROAD PROFILER[3]可用來偵測路面損壞、斷面、粗糙度與車轍深度，系統主要是由超音波感應器、加速計、電腦、測距儀以及鍵盤等組成（見圖3.17）。

圖3.17 美國South Dakota DOT道安智慧車ROAD PROFILER

十八、美國VideComp公司所研製之VIDEOCOMP型道安智慧車[3]主要用來收集路面損壞之資料，系統組件包括攝影機、電腦測距儀及內部照明系統等（見圖3.18）。

圖3.18 美國VideComp公司道安智慧車VIDEOCOMP

3.2 現有道安智慧車之比較

道安智慧車的主要特徵乃是利用高度非接觸性感測技術，在高速與正常行車狀況下，連續測定道路實質狀況。若道路條件良好，每日調查的里程可高達百公里以上。由於現有道安智慧車主要應用在路面狀況的量測，因此評估比較時多以下列項目為基準[6]：

1.距離測定精度－相對於使用鋼尺實際量測值每1000 m之誤差應在1%範圍以內。

2.裂縫測定精度－必須能辨識寬度在1mm以上之裂縫。

3.車轍測定精度－與橫向測定尺測定值的誤差應在3mm以內。

4.平坦度測定精度－與三公尺直規之測定值誤差在30%以內。

在日本截至目前為止，共有PASCO、國際工業株式會社、日瀝化學工業株式會社以及東京道路工程株式會社等四家公司具有道安智慧車輛，因該等車輛僅應用於路面狀況的檢測，故通稱之為「路面性狀測定車」。柴崎隆次與安納正美分析比較該四型智慧車測定之項目與方法如表3.1所示[6]。

本研究根據前節之分析，進一步歸納比較世界各主要道安智慧車之型號、測定項目以及裝備如表3.2。由表可知，各類型道安智慧車之主要測定項目為路面破損，其次為車轍、粗糙度和縱斷面，而在道路幾何方面，加拿大ARAN型智慧車則具有量測七項幾何特性之功能；又在路面結構評估方面，僅有澳洲AREV及德國GSA兩種可與落錘撓度儀（FWD）配合執行。

表3.1 日本道安智慧車（路面性狀測定車）測定方法比較表

項目

PASCO

國際工業株式會社

日瀝化學工業株式會社

東京道路工程株式會社

裂

記錄方式

條紋高速攝影機(streak  camera)

條紋高速攝影機(streak  camera)

錄影機

(video  camera)

條紋高速攝影機

(streak  camera)

調查時期

僅適用於夜間

僅適用於夜間

僅適用於夜間

僅適用於夜間

記錄媒體

攝影用軟片

攝影用軟片

業務用video  tape

攝影用軟片

行駛速度(km/hr)

5~80

0~60

0~60

0~60

讀取方式

底片投影

底片投影

影像處理

底片投影

縫

數據輸入

自動輸入

自動輸入

自動輸入

人工輸入

車

記錄方式

pulse  camera

video  camera

video  camera

CCD  camera

投影光

條線

條線

條線

點線

記錄媒體

攝影用軟片

磁帶

業務用video  tape

磁碟機

調查時間

僅適用於夜間

僅適用於夜間

僅適用於夜間

僅適用於夜間

行駛速度(km/hr)

0~100

0~80

0~80

0~80

讀取方式

底片投影

影像處理

影像處理

自動處理

轍

數據輸入

自動輸入

自動輸入

自動輸入

自動輸入

平

測定方式

非接觸型變位計

非接觸型變位計

非接觸型變位計

非接觸型變位計

記錄媒體磁帶

磁帶

業務用video  tape

磁碟機

坦

調查時期

日夜均可

日夜均可

僅適用於夜間

日夜均可

行駛速度(km/hr)

0~100

0~100

0~80

0~60

度

數據輸入

自動輸入

自動輸入

自動輸入

自動輸入

表3.2 世界主要道安智慧車測定項目與裝備一覽表

品名

ARAN

AREV

ARIA

GERPHO

HRM

LAW  8300A

LASER RST

PAS-1

PDI-1ROAD  PROFILER

ROADRECON

VIDEOCOMP

國名

加拿大

澳洲

美國

法國

英國

美國

瑞典

美國美國

美國

美國

日本美國

distress

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

量

rut depth

○

○

○

○

○

○

○

○

geometric features

○(7)

○

測

roughness

○

○○

○

○

○

○

friction

○

structure assessment

○

項

inventory

○

profile

○

○

○

○

目

macrotexture

○

○

Video camera

○

○

○

○○

○

35mm cameras

○

Line cameras

○

設photographic cameras

○

accelerometers

○

○

○○

○

○

○

Laser and seismic sensors

○

Laser sensitive

○

○

ultrasonic sensors○

○

○○○

odometers

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

keyboard○

○

○

○

○

○

○

computer

○

○

○○○○○○

○○○

○

computer(IP)

○

○

○

Illumination

○

○

Internal Illumination

○

gyroscope○

voice-recognition encoder

○

optical encoder○

video disk

○

備

VCR○

falling weight deflectometer

○

texture sensor

○

註：（7）表具有偵測七種幾何特性

之功能