# ²¤³ °¤À¥¹¦´¼¨¸À¥¦©¤ª

# 7.1 ·½

¥¬¨¤¡¤¨³¤°¹¹¦´¼¨¤§³¶¦±°¡µ¦¥何系統的開發，除技術層面外，尚應兼顧其成本與效益，本章即針對道安智慧車之各種運用條件，含租用、購用及自行開發，分別估算其所需之成本，而後再以工程經濟長期投資之觀念，評估在國內使用道安智慧車經濟上是否可行。

經濟可行性一般是以益本比（B/C ratio）或投資報酬率（rate of return）作為衡量之依據，本章即在評估租用、購用以及自行開發道安智慧車三種狀況下之益本比，以決定國內是否值得投資開發使用道安智慧車。由於國內尚無類似系統的開發與應用，相關資料的取得十分不易，因此部份成本資料，如道安智慧車之租用、購置與使用成本將參考代理商所提供者。經與國內道安智慧車代理商洽詢之後，按資料取得之難易與完整性，本研究決採用加拿大Roadware公司所提供之ARAN型道安智慧車資料進行評估，以了解目前檢測道路方法與使用道安智慧車兩者間在成本、效益上有何差別。

7.2 評估方法

本研究係採用益本比法來評估國內應用道安智慧車在經濟上是否可行，益本比法已普遍應用於交通運輸方案之可行性分析，此處僅針對其分析方法作一簡要的說明。進行益本比分析時，為消除利率在時間上的影響，必須先利用現值法、年值法或終值法等方法將時間影響因素消除。所謂現值法，即是將預估之現金流量按其最低可接受報酬率（Minimum Attractive Rate of Return，MARR）折現至現在的價值，此即為該方案的現值（Present Worth，ＰＷ）。若每期之現金流量為A（在本研究中表每年之各項成本或效益），則N期之ＰＷ為[43-45]

ＰＷ＝µ §    （7.1）

其中 µ §=第j期期末所發生之現金流量（如操作費用、維護費用、人事費用等），j = 0, 1, 2, ..., N；

i =折現率或MARR。

而年值法基本上是將一方案所預期的現金流量按其折現率或MARR轉變成等額的¦·¶¡equivalent uniform annual worth），以進行方案的評估。習慣上是以ＡＷ（Annual Worth）來代表此一當量值。若每期之現金流量為A，則其ＡＷ為

ＡＷ＝µ §=(A/P,i,N)µ §

＝µ §PW=(A/P,i,N)ＰＷ

＝µ §FW=(A/F,i,N)FW        （7.2）

其中 µ §＝第j期期末所發生之現金流量，j = 0, 1, 2, ..., N；

i ＝折現率或MARR；

(A/P,i,N)與(A/F,i,N)為複利計算因子。

至於終值法，基本上是將一方案所預期的現金流量，按其折現率或MARR轉變成等額的終值當量（equivalent future worth），以進行方案的評估。習慣上是以ＦＷ（Future Worth）來代表此一當量值，若每期之現金流量為A，則其ＦＷ為

ＦＷ＝µ §

=(F/P,i,N)µ §    （7.3）

其中 µ §＝第j期期末所發生之現金流量，j = 0, 1, 2, ..., N；

i ＝折現率或MARR；

(F/P,i,N)為複利計算因子。

所謂益本比法係利用投資效益當量值（equivalent worth of benefit）與投資成本當量值（equivalent worth of cost）之比值（即Ｂ∕Ｃ）來評估投資方案的優劣，其中當量值可利用現值、年值或終值來衡量。益本比採用現值法、年值法及終值法計算時，其定義分別如下：

µ §            （7.4）

µ §    （7.5）

µ §    （7.6）

其中 PW(B)、AW(B)、FW(B)＝效益之現值、年值與終值；

PW(C)、AW(C)、FW(C)＝成本之現值、年值與終值；

µ §＝第j期期末所發生之效益現金流量；

µ §＝第j期期末所發生之成本現金流量。

利用上述公式計算之後，只要所求得之B/C值大於1，即表示該方案值得投資。若兩方案所求出之B/C值皆大於1，則必須再利用增量分析（incremental analysis）或邊際分析（marginal analysis）來決定方案的優劣。

7.3 評估基本假設

本評估基本上假設於國內使用道安智慧車以取代現有人工偵測之方式，以決定其經濟上是否可行。道安智慧車視其系統一次可同時收集測定裂縫、車轍、摩擦係數、橫坡、縱坡、曲率半徑、超高、反光度、糙度、標線或標誌等多項資料，但為便於與目前國內所用方法做比較，本研究選擇目前各級公路主管機關較常實施之檢測項目，即平坦度、車轍、坑洞以及裂縫等進行分析。

目前台灣省公路局對其所負責管理之公路每日皆派人員巡視是否出現坑洞與裂縫，故本研究亦以其檢測道路之方式為基準，假設每一公路每年皆須進行坑洞、裂縫檢查一次；至於平坦度與車轍則亦以每一公路每年檢測一次為原則。

根據「公路修建養護管理規則」第四章第21條之規定，各級公路主管機關對所屬之公路應負責經常養護，‥‥，以維持路線之暢通[46]，故公路之養護由各級主管公路機關分別負責之。為能充份利用道安智慧車使其不閒置，本研究假設，道安智慧車之使用不受限於個別公路主管機關，亦即各機關可共用道安智慧車，故其檢測的對象為台灣地區所有之公路。

台灣地區至民國82年底之公路里程，臺灣省部分（不包括台北市、高雄市以及路寬3公尺以下之公路）總計有國道452.9公里、省道4,067.3公里、縣道2,614.2公里、鄉道12,462.8公里、專用道路386.7公里，共19,956公里[47-50]。而在車道數方面，省道中1至2車道者佔409.3km，2至3車道者佔1,281.7km，3至4車道者佔689.6km，4至5車道者佔407.2km，5至6車道者佔386km，6車道以上者佔898km。縣道部份，各車道數里程分別為212.8km、774.2km、791.6km、376.3km、179.7km及276km；至於鄉道部份則分別為5,840km、4,498km、1,421km、357km、115km以及130km（見表7.1）[51]。以總車道里程數來計，全省須做檢測的公路共約有54,250車道公里。

表7.1 全省公路里程統計表

車道數

道路別

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

5 - 6

6以上

省   道

409.3km

1,281.7km

689.6km

407.2km

386.0km

898.0km

縣   道

212.8km

774.2km

791.6km

376.3km

179.7km

276.0km

鄉   道

5,840.0km

4,498.0km

1,421.0km

357.0km

115.0km

130.0km

由於道安智慧車偵測時之速度可高達100 km/h，如依公路平均車速50 km/h來計，每日工作6小時（扣除上、下班尖峰時段及人員休息時間），一年工作200天（扣除假日、維修保養等時間），則一輛道安智慧車一年共可偵測60,000車道公里之公路。換言之，以一輛道安智慧車即可在一年內完成全省所有公路之檢測，因此本研究評估時，亦以使用一輛道安智慧車每年檢測全省54,250車道公里之公路為基準。

7.4 成本分析

本研究以租用、購用以及自行開發道安智慧車三種方式進行評估已如前述，現分析其成本如下：

1.租用方面

如前所述，因受限於資料取得之難易與完整性，本研究初步僅針對加拿大Roadware公司ARAN型道安智慧車之租用成本進行分析。依據美國FHWA與Roadware公司所簽訂之合約為350 miles租金141,000美元，而台灣代理商煜盛股份有限公司所提供之價格為每公里7,000元新台幣（包含人工、器材以及所有技術）。因此，以一年檢測全省54,250車道公里來計，租用之成本每年共為379,750,000元。

2.購用方面

由於功能組合不同價格亦有所不同，因此為使資料蒐集能夠完整，以購置所有配備功能之ARAN道安智慧車為基準，計需花費新台幣35,000,000元，此即為期初之購置成本。至於其他方面成本，大致可分為以下幾部分：（1）保管看管費；（2）保險費用；（3）操作費用；（4）維護成本；（5）人事費用。依據世界各國以往使用之經驗，各項成本可整理如表7.2所示（僅列舉前三年）。

表7.2 使用ＡＲＡＮ智慧車之成本（單位：新台幣元）

第一年

第二年

第三年

保管看管費

163,800

327,600

327,600

保險費用

327,600

655,200

655,200

操作費用

163,800

419,400

655,200

維護成本

0

419,400

819,000

使用里程數

3,600車道公里

10,200車道公里

11,900車道公里

資料來源﹕煜盛公司

### 上表為世界各國過去使用ARAN道安智慧車之經驗成本，其里程數亦為平均使用里程，而其實際可使用之里程則未受限制。若以ARAN之使用年限20年來計，由表7.2之使用里程數與各項成本，利用統計迴歸的方式，推估每年檢測54,250車道公里之各¶¦¥¦¤¡

¡1¡¥¤¦¡7.2¡¡PW¬期初購買成本，即35,000,000元，以8%利率計，查表得（A/P,0.08,20）= 0.1019，故每年之購置成本為(35,000,000)(0.1019)= 3,566,500元。

（2）看管保管費，由表7.2資料，依照迴歸分析方法推估檢測54,250車道公里約需1,239,700元。

（3）保險費用，由表7.2資料，同理推估檢測54,250車道公里約需2,468,400元。

（4）操作費用，由表7.2資料，推估檢測54,250車道公里約需2,855,200元。

（5）維護費用，由表7.2資料，推估檢測54,250車道公里約需4,237,100元。

（6）人事費用，使用三名技術人員，月薪40,000元，則一年所需之人事費用共為1,440,000元。

由以上分析之結果，整理每年檢測54,250車道公里所需之成本如表7.3，估計每年之總成本約為15,806,900元。

表7.3 每年檢測54,250車道公里之成本

項      目

新台幣元/年

設備成本

3,566,500

保管看管費

1,239,700

保險費用

2,468,400

操作費用

2,855,200

維護費用

4,237,100

人事費用

1,440,000

合    計

15,806,900

3.自行開發使用方面

根據第五章分析之結果，本研究針對道安智慧車平坦度、車轍、坑洞及裂縫四種機能項目研礙其所採用的技術如下：

（1）平坦度

使用兩組雷射測距儀，裝置在車輛前方底盤，沿路記載車輛底盤至地面的距離，另以兩台加速度儀修正車輛本身垂直振動所產生的誤差，以其結果作為衡量平坦度的依據。

（2）車轍

亦使用雷射測距儀量測，仿ARAN型智慧車方式，將37台雷射測距儀共組橫向架設於車輛前方，沿路掃瞄道路橫斷面起伏的狀況，以作為量測車轍深度的依據。

（3）坑洞

採用影像處理的方式，架設兩台高速攝影機及輔助閃光燈於車輛後上方，沿路拍攝路面影像，並將其結果輸入電腦，經由影像分析判定坑洞之位置及大小。

（4）裂縫

與坑洞所使用的方法相似，差別僅在影像判別標準的不同，於此不再贅述。

由以上的分析可知，本型道安智慧車某些硬體設備可做進一步的整合，包括：偵測平坦度所需之雷射測距儀可與偵測車轍者共用；坑洞與裂縫的偵測可使用同樣的攝影設備；而所有項目的分析均需使用到電腦設備，故可共用一台個人電腦。將上述設備安裝於小型旅行車上可得如圖7.1之配置圖。

µ §

圖7.1 自行開發道安智慧車架構圖

自行開發使用方面所支出的成本可分成研發費用、儀器組裝費用以及操作管理費用三部份，分別說明如下：

（1）研發費用

研發所需費用包括研究人員人事費、資料蒐集費、諮詢費、相關設備使用費、雜項費用以及管理費等，合計約需400萬元。

（2）儀器組裝費用

參考圖7.1之道安智慧車架構圖，計算各項組裝成本如下：

- 雷射測距儀每台成本10萬元，一組37台，加上組裝費及接收設備費，預估共約須500萬元（參考ARAN型智慧車之價格）。

- 高速攝影機（含輔助燈光）每台市價約為50萬元，兩台共需100萬元，加上接收系統共需費用預估約為110萬元。

- 加速度儀每台市價約3萬元，兩台共需約6萬元。

- 個人電腦設備約需50萬元，加上資料接收軟體之開發費用100萬元，共需150萬元。

- 影像處理軟體費用，其估計較為困難，本研究概估為500萬元。

- 採用福斯T4型車輛安裝設備，其市價約為70萬元，加上改裝組合及加裝發電機設備等費用，預估共約需100萬元。

上述各項儀器組裝費用合計共為13,660,000元。

（3）操作管理費用

實際使用時之操作管理費用可參考表7.3分析得如表7.4所示，其中人事費用方面，因僅需駕駛1人操作，故以1人之費用估算。合計每年之操作管理費用共需11,280,400元。

表7.4 操作管理費用估算

項    目

新台幣元/年

保管看管費

1,239,700

保

| 險費用 2,468,400 操作費用 2,855,200 維護費用 4,237,100 人事費用 |  | 480,000 合 計 11,280,400 假設自行開發之道安智慧車其使用年限為10年，以分年法將期初開發成本（含研發費用與儀器組裝費用）平均分攤至10年，則每年之開發成本為 AW=(17,660,000)(A/P,0.08,10) =(17,660,000)(0.1490)=2,631,340元 加上操作管理費用，則每年檢測54,250車道公里之成本估算如表7.5。 表7.5 自行開發使用每年檢測成本 項 目 新台幣元/年 |  | 開發成本 2,631,340 |  | 保管看管費 1,239,700 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保險費用 2,468,400 操作費用 2,855,200 |  | 維護費用 4,237,100 人事費用 480,000 合 計 13,911,740 7.5 效益分析 節省目前檢測方法的各項成本即相當於使用道安智慧車所能獲得之效益， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要分為直接成本、社會成本及肇事成本三大項，分述如下：

一、直接成本

直接成本係指與目前檢測方法直接相關之成本，評估對象包括平坦度、車轍、坑洞與裂縫四項檢測項目所引發的成本。由於各項目檢測的方式與速度不同，故須分別加以討論。

（1）檢測方式

在做平坦度檢測時，須以步行方式推動平坦儀前進以蒐集整段路面之資料，每小時約可檢測3車道公里，故每組檢測人員（共4人，含交通維持人員）每日實際可檢測之里程數約為15車道公里。

車轍的檢測一般是以目視的方式先行觀察路面，俟發現車轍現象之後才做進一步的量測，而車轍的發生率又與車流量大小有密切的關係，因此本研究假設每車道公里公路平均有兩處地方發生車轍現象，而每次檢測包括組裝機具、量測與記錄約需20至30分鐘的時間，故每組檢測人員（共4人，含交通維持人員）每日實際可檢測之里程數約為6車道公里。

坑洞與裂縫的檢測是以人員坐在觀測車上觀測的方式¶¦¡¨¦³«¬¬¨¤®20¦30¤¨¡當觀測人員發現路面有裂縫或坑洞時，隨即停車拍照，並記錄位置。因檢測速度較快，故每日約可檢測100車道公里的里程。

（2）成本分析

直接成本是以每個項目每年進行一次檢測，一年工作300天，共需檢測54,250車道公里為依據，計算如下：

- 儀器設備方面

依據材料試驗所與國奕儀器行所提供之資料顯示（前者提供檢測方式及工具，後者提供平坦儀與車轍儀價格），目前路面平坦儀每部之價格為12萬元，使用年限15年以上，無殘值；而車轍儀每部60萬元，使用年限亦為15年以上，同樣無殘值。兩者均不需要特別的維護，僅需簡單之機具調整及少許紙、墨之消耗（見表7.6）。將路面平坦儀與車轍儀之現值以年值法平均分攤至15年，分別計算得

AW=(A/P,0.08,15)PW

=(0.1168)(120,000)=14,016元

及

AW=(A/P,0.08,15)PW

=(0.1168)(600,000)=70,080元

表7.6 平坦度與車轍現有檢測成本

項    目

平  坦  度

車      轍

儀器設備

設備成本

使用年限

維護成本

平 坦 儀

120,000元/台

>15年

1,000元/年

車 轍 儀

600,000元/台

>15年

1,000元/年

交通工具

車輛成本

使用年限

小貨車

700,000元/輛

10年

小貨車

700,000元/輛

10年

需用人數

人事費用

4人/組

1,200元/日-人

4人/組

1,200元/日-人

檢測里程

15車道公里/日

6車道公里/日

資料來源﹕材料試驗所、國奕儀器行，1995

平坦度檢測每組4人，含量測作業、交通維持及資料記錄等人員，每組每天作業15車道公里。若每年須完成全省54,250車道公里之檢測，則共需12組工作人員同時使用12台平坦儀進行工作，故平均每年所需之平坦儀設備費用共為(14,016)(12)=168,192元。

而車轍檢測部分，以每天作業6車道公里來計，若須在一年內完成54,250車道公里之檢測，則約需30組工作人員，故平均每年所需之車轍儀設備費用共為(70,080)(30)=2,102,400元。

平坦儀與車轍儀每年僅需1,000元左右的維護費用，因此12台平坦儀與30台車轍儀每年所需

| 之維護費用分別為12,000及30,000元。 至於坑洞與裂縫的檢測，可共用一組人員同時進行，每組2人，一人以每小時20至30公里之速度開車，另一人則負責觀測路面，遇有裂縫或坑洞時隨即停車拍照記錄。以每日平均檢測100公里來計，如欲在一年內完成54,250車道公里的檢測，則共需要2組工作人員（見表7.7）。坑洞與裂縫的檢測不需使用特別的儀器設備，僅需配備一台普通相機即可，因相機屬消耗性器材，故將其留待至照相耗材一項一併考慮。 表7.7 坑洞與裂縫現有檢測成本 項 目 | 坑 洞 裂 縫 照 相 機 底片＋沖洗 1,500元/台 215元/捲 1,500元/台 215元/捲 交通工具 車輛成本 小客車 500,000元/輛 小客車 500,000元/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

輛

需用人數

人事費用

2人/組

1,200元/日-人

2人/組

1,200元/日-人

檢測里程

100車道公里/日

100車道公里/日

資料來源﹕材料試驗所，1995

- 交通工具方面

平坦儀與車轍儀需使用小貨車載運，普通一般小貨車，每部約需70萬元，可使用10年左右，每年之稅金加保養費約需2萬元，殘值3萬元。而坑洞與裂縫的檢測可使用普通小客車進行，每部估計50萬元左右，可使用10年，每年稅金加保養費2萬元，殘值2萬元。將各交通工具之期初購置成本及期末殘值平均分攤至10年使用年限內，加上每年之稅金與保養費用，即可計算小貨車每年之成本如下

AW=(A/P,0.08,10)PW+(A/F,0.08,10)FW+20,000

=(0.149)(700,000)-(0.069)(30,000)+20,000

=122,230元

小客車每年之成本則為

AW=(A/P,0.08,10)PW+(A/F,0.08,10)FW+20,000

=(0.149)(500,000)-(0.069)(20,000)+20,000

=93,120元

故12組平坦度檢測人員每年共需(122,230)(12) =1,466,760元車輛設備成本，30組車轍檢測人員每年需要(122,230)(30) =3,666,900元車輛設備成本，而2組裂縫與坑洞檢測則需要(93,120)(2)=186,240元之車輛設備成本。

- 燃料費用方面

以每公升汽油平均可使車輛跑10公里來估，54,250公里共需要5,425公升之汽油，以目前高級汽油每公升16.9元來計，燃料費共需約91,700元。

- 人事費用方面

技術士、技佐等人工，平均月薪約3萬元，故每年每人需36萬元。依此計算，平坦度檢測需12組人員，每組4人，每年共需17,280,000元人事費；車轍檢測需30組人員，每組亦為4人，每年共需43,200,000元人事費；而坑洞與裂縫的檢測需2組人員，每組2人，每年共需1,440,000元人事費。

- 照相耗材方面

普通相機一台約1,500元，底片每捲36張需65元，每捲沖洗費約150元，以300個工作天，每天拍照5捲，加上每年損耗一台照相機來計，則每年每組人員共需照相耗材費用約324,000元，2組人員共需648,000元。

將以上所討論之成本項目相加，即可求得各檢測項目每年所需之直接成本如表7.8與7.9所示，故以目前之方式一年內檢測54,250車道公里公路之總成本在平坦度方面需19,018,652元，在車轍方面需49,091,000元，而坑洞與裂縫方面則需2,365,940元，總共需要70,475,592元。

表7.8 平坦度與車轍檢測年平均成本

| （單位：元/年） 成本項目 平 坦 度 車 轍 儀器設備 平坦儀 168,192 車轍儀 2,102,400 維護成本 紙、墨 12,000 紙、墨 30,000 | 交通工具 小貨車 1,466,760 小貨車 3,666,900 |  |
| --- | --- | --- |
| 燃料費用 汽 油 | 91,700 汽 油 91,700 |  |
| 坑洞人事費用 12組人員 17,280,000 30組人員 43,200,000 合 計 19,018,652 49,091,000 表7.9 坑洞與裂縫檢測年平均成本（單位：元/年） 成本項目 |  |  |

與裂縫

儀器設備

照相耗材

648,000

交通工具

小客車

186,240

燃料費用

汽  油

91,700

人事費用

2組人員

1,440,000

合   計

2,365,940

二、社會成本

目前檢測方法所造成的社會成本主要包括旅行時間延誤成本及行車繞道成本兩項。

1.旅行時間延誤成本

由於實施檢測時，檢測之速度較一般正常車速慢很多，因此除儘量避開尖峰時段施測外，尚須派員暫時做交通管制、封閉車道等安全措施。根據「公路修建養護管理規則」第四章第35條之規定，公路養護施工期間，如需限制車輛通行或改道行駛時，應將時間、改道路線或限制範圍先行公告，並於適當地點設置標誌，必要時商請警察機關協助之；尤其是雙向各一車道之公路，須將另一方向之車道分成雙向使用，其對車流影響極大。基於上述考慮因素，本研究將估算一般車流因受傳統檢測方式影響而產生的時間損失，至於道安智慧車，因其檢測時速度可高達100km/h，不致影響到其他車流，故無此項時間損失產生。

與前述檢測里程相配合，假設平坦度、車轍、坑洞及裂縫每一項目每日在道路上檢測之時間為5小時，且均避開尖峰時間實施。根據交通部運輸研究所所做之「公路行駛時間調查」[52]報告，省道台1線至台27線平均行駛速率約為每小時40至60公里（見表7.10），其服務水準依據「台灣地區公路容量手冊」[53] 評定標準為D級，每車道之小時流量平均約為1,850 PCU；縣道部份，由101號至200甲，平均行駛速率約為每小時30至60公里（見表7.11），相當於D至E級的服務水準，每車道之小時流量平均約為1,850 PCU；鄉道部份因無調查資料，故在較低流量之假設下，每車道之小時流量設定為縣道的三分之一，即600 PCU左右。已知省、縣道與鄉道之長度分別為4067.3、2614.2及12462.8公里（見7.3節），比例約為4：2.6：12.5，加權計算得每車道之小時流量平均約為1032 PCU。假設每車所受延誤之時間平均為1分鐘，則每組檢測人員每年所造成的時間損失為

(300天/年)(5小時/天)(1,032車/小時)(1/60小時/車) = 25,800 小時/年

故44組檢測人員（平坦度12組、車轍30組、坑洞與裂縫2組）每年所造成的時間損失總共為(25,800)(44)=1,135,200 小時/年。

表7.10 省道平均行駛速率

路段

名稱

行駛速率

(km/h)

路段

名稱

行駛速率

(km/h)

路段

名稱

行駛速率

(km/h)

路段

名稱

行駛速率

(km/h)

台1線

40以上

台4

20

台10

30

台16甲

48

台1甲

40

台5

35

台10甲

27

台17

55

台1乙

24台5甲

42

台10乙

43

台18

40

台1丙

20

台5乙

-

台11

65

台19

60

台1丁

30

台6

30

台11甲

39

台20

45

台2

44

台7

30

台11乙

49

台20甲

40

台2甲

24

台7甲

43

台12

50

台20乙

56

台2乙

38

台7乙

42

台12甲

21

台21

47

台2丙

43

台7丙

40

台13

45

台21甲

30

台2丁

36

台8

29

台13甲

43

台22

42

台3

45

台8甲

37

台14

50

台23

51

台3甲

41

台9

40

台14甲

26

台24

60

台3乙

25

台9甲

42

台14乙

57

台24甲

47

台3丙

50

台9乙

58

台15

60

台25

40

台3丁

17

台9丙

37

台16

34

台27

49

資料來源[52]

有關旅行時間成本的估算，近年來國內相關之研究整理如表7.12[54]。因本研究評估之對象是以郊區省、縣、鄉鎮道路為主，故決定採用民國77年王弓[54]所估算之城際旅行時間成本，並依工資成長率預測值5.1%做調整，估算本年度（民國85年）之旅行時間成本為

µ §元/小時

故全年44組人員檢測路面所造成的時間損失其成本共為

(1,135,200小時/年)(125.1元/小時)=142,013,520 元/年

表7.11 縣道平均行駛速率

路段

名稱

行駛速率

(km/h)

路段

名稱

行駛速率

(km/h)

路段

名稱

行駛速率

(km/h)

路段

名稱

行駛速率

(km/h)

路段

名稱

行駛速率

(km/h)

101

45

120

39

140

-

160

59

183

25

101甲

28

121

47

141

38

161

41

183甲

42

102

36

122

28

142

32

162

46

183乙

21

102甲

48

123

15

143

45

162甲

41

184

49

102乙

21

124

39

143甲

45

163

42

184甲

45

103

28

124甲

42

144

46

164

57

185

47

104

22

125

28

145

47

165

58

186

36

105

40

126

34

145甲

55

166

39

187

| 50 106 27 127 41 146 46 167 62 187甲 53 106甲 30 128 50 147 45 168 42 187乙 49 107 17 129 30 148 41 169 51 188 50 107甲 10 130 33 149 32 170 57 189 44 108 48 131 38 150 | 44 171 55 190 47 |  |
| --- | --- | --- |
| 109 30 132 43 | 151 46 172 32 191 36 |  |
| 11 |  |  |

0

39

132甲

42

152

41

172甲

57

192

33

110甲

40

133

40

153

60

173

58

193

67

111

10

134

26

154

50

174

60

194

40

112

40

134甲

21

154甲

55175

37

195

46

113

35

135

34

155

57

176

50

195甲

46

113甲

39

135甲

39

156

53

177

41

196

43

114

25

136

18

157

58

177甲

41

197

47

115

44

137

39

158

51

178

45

198

51

116

18

138

38

158甲

59

179

57

19949

117

30

138甲

42

158乙

49

180

34

19

| 9甲 45 118 35 | 139 39 159 49 |  |
| --- | --- | --- |
| ----181 城際 36元/小時 通 勤 成人 24元/小時 21 200 50 119 46 139甲 28 159甲 41 182 34 200甲 52 資料來源[52] 表7.12 國內旅行時間價值研究整理 研 究 者 年 份 旅次目的 地區 時 間 價 值 台鐵發展超級鐵路研究 70 |  |  |
| 台北都會區捷運規劃報告 70 學生 20元/小時 |  |  |
| 工 作 都市 118元/小時 陳 敦 基 75 ---- 城際 53- |  |  |

### 106¤/¤®

### ¤    ¤

77

----

都市

144元/小時

----

城際

84元/小時

台中都會區大眾捷運系統規劃

81

----

都市

107元/小時

資料來源﹕「城際客運時間價值之研究」[54]

2.行車繞道成本

行車繞道成本係指，因現有檢測方式必須封閉道路，造成車輛改道所衍生的行車成本，一般分成直接成本與間接成本兩部份。所謂直接成本者，係由車輛行駛所產生且與車輛本身有直接關係之成本，其項目大致有汽油燃料、附屬油料、車輛折舊、輪胎消耗、維修費用、清洗費用、停車成本、過路（橋）費用等；所謂間接成本者，乃因車輛持有或協助車輛行駛所產生且與車輛本身無直接關係之成本，計有稅捐、保險費、利息、駕駛薪資等項目。

依據民國81年「台中都會區大眾捷運系統規劃」報告[55]之分析，並按物價上漲率3.5%做調整，估算民國85年每PCU之行車成本約為6.02元/公里（µ §）。

由於現有檢測方式以不封閉道路為原則，至多令車輛變換車道行駛，繞道情況幾乎微乎其微，因此對繞道所產生的成本不予考慮。

三、肇事成本

肇事成本係指因道路檢測干擾車流，產生事故所引發的人員或財物損失。現有道路檢測方式，常須封閉部份車道進行，故車輛因車道縮減而受到干擾，增加潛在的肇事危險。然而在臺灣省公路統計年報[51]、臺灣省交通統計年報[49]以及交通年鑑[50]中，對於每年車輛肇事方面，皆未提到因施工檢測而造成事故的記錄，因此本研究暫不將肇事成本列入考慮。

7.6 益本比分析

由以上之成本效益分析，可整理得租用、購用及自行開發使用道安智慧車每年所需之成本如表7.13所示，而使用道安智慧車所產生之效益則相當於節省現有量測方法之成本，整理如表7.14所示。若以現值法計算，則可根據公式（7.5）得各項益本比如下：

1.租用道安智慧車

µ §

2.購用道安智慧車

µ §

3. 自行開發使用道安智慧車

µ §

由以上評估的結果可獲得如下的結論：

1.由於ARAN型道安智慧車之租金過高，使得全面大量租借其使用之益本比低達0.56，不符合經濟效益。除非其降低租金或僅做局部性的使用，否則應考慮採用其他的方式。

2.購買ARAN型道安智慧車使用之益本比遠大於1，具有極高之經濟效益，因此可考慮以購用的方式運用道安智慧車。

3.自行開發使用道安智慧車，由於功能項目較少，組裝之價格較低，其益本比因此相對為高。由於國內尚無開發類似系統的經驗，部份成本項目，如軟體開發費用僅能做一粗略的推估，因此評估的結果僅能供初步的參考。

表7.13 租用、購用及自行開發使用道安智車之成本

（單位：新台幣元/年）

租        用

購          用

自行開發使用

租 金

7,000元/公里

設備成本

3,566,500

開發成本

2,631,340

里 程

54,250公里

保管看管費

1,239,700

保管看管費

1,239,700

保 險 費

2,468,400

保 險 費

2,468,400

操作費用

2,855,200

操作費用

2,855,200

維護成本

4,237,100

維護成本

4,237,100

人工費用

1,440,000

人工費用

480,000

合 計

379,750,000

合    計

15,806,900

合    計

13,911,740

表7.14 使用道安智慧車之效益

（單位﹕新台幣元/年）

項        目

成     本

平坦度量測

19,018,652

車 轍 量 測

49,091,000

坑洞與裂縫偵測2,365,940

時間延誤成本

142,013,520

合     計

212,489,112