# ²¤³  µ½»«Ä

¥¬¨©Àªµ½¦¤：

1.本研究收集整理世界各國十餘種道安智慧車之資料，並就其設備與功能做一分析比較，可供後續研究之參考。

2.就世界現有道安智慧車之功能而言，主要應用在路面狀況之檢測。為因應道路交通安全之需要，近年來已不斷擴充功能至公路幾何特與交通安全設施之偵測。

3.本研究經分析結果，將道路交通安全問題劃分為路面工程問題、公路幾何設計問題、交通安全設施問題以及橋樑工程問題四大類，其中每一大類又細分為若干項目，每一項目之偵測均為道安智慧車目前或未來亟待發展的方向。

4.為使道安智慧車之發展能符合國內之所需，本研究特舉辦學者專家座談會及問卷調查，經統計分析結果發現，國內相關公路主管機關及學者專家對道安智慧車之運用多持肯定的態度，且大多數實務單位願意採用此種系統來提昇其工作效率；然而由於道安智慧車的應用所費不貲，且需專人操作、管理與維護，因此大多數公路主管機關希望能由交通部出面統籌規劃運用。

5.本研究亦針對道安智慧車之技術面進行分析，經剔除部份不適用項目之後，計得路面工程10項、公路幾何設計6項及交通安全設施9項，共計25個項目，每一項目或為現有道安智慧車已發展完成所具有之功能，或為國內未來發展應用之目標；至於橋樑工程部份，應與橋樑檢、監測相互配合，故暫不列入道安智慧車之機能項目。

6.就系統整合部份，本研究由四個角度加以考量，即以全自動化為目標、與現代化道路管理系統相結合、以設備共用項目為優先以及應符合實務單位之需要；依此四原則，理想中之道安智慧車應具備全自動化偵測、車輛定位、地理資訊系統、現代化道路管理系統等基本功能；至於其所應具備之機能項目，則應進一步考量設備共用性及使用單位之所需。

7.為證實道安智慧車之經濟可行性，本研究分別就租用、購用與自行研發使用三種方式進行成本效益分析。有關租用與購用部份，在資料取得難易與完整性之考量下，係以加拿大Roadware公司所研製之ARAN型道安智慧車為對象，而自行研發使用部份則依據五、六兩章探討之結果加以推估。經評估結果發現，租用ARAN型道安智慧車不具經濟效益，除非其能降低租金，否則不適於大規模全面性的應用；如能購買加以充份利用，反而能獲得極高之經濟效益；至於自行研發使用，雖能獲得更高之經濟效益，但在時間上可能緩不濟急。因租用與購用方面係以ARAN型道安智慧車作為唯一之評估對象，因此其結果僅能供作參考，不具普遍代表性。若採用別類型之道安智慧車，則其成本效益應針對個別情況另行評估。

8.本研究並將道安智慧車系統劃分為偵測設備、定位設備、操控設備以及應用軟體四部份，分別探討其技術成熟度，且依其結果提出若干研究課題，以供國內後續研究之參考。

9.最後本研究針對國內道安智慧車之運用研擬其發展策略，計分為設備取得、操作使用、維修管理以及組織架構四方面加以討論，並提出獨立運作、聯合運用、聯合委外以及集中管理等四種模式供相關主管機關作參考。

根據研究之結果，進一步提出如下之建議：

1.道安智慧車引進國內運用已為各界所肯定，然而相關單位仍處於各自運作的狀況，為有效使用寶貴的資源，建議交通部儘速成立專案小組，統籌推廣此項工作。

2.道安智慧車為整合各種科技應用之結晶，如能由國內自行研發，不但能提昇相關之科技，同時亦能帶動工業之發展，因此建議以國內自行研發作為未來發展的主軸；然而為顧及系統運用之時效性，建議先以租借使用的方式運作，俟自行研製完成之後，再撥交相關單位使用。

3.道安智慧車基本上為一多功能系統，且其功能可不斷地擴充，未來如欲自行研發，應先選擇技術較為成熟，且需求性較高之機能項目進行開發，而後依據本研究關聯分析結果逐步增加。

4.由於國內尚缺乏開發道安智慧車之經驗，尤其系統整合部份更是系統成敗之關鍵，因此未來如欲自行研發，建議應考慮與國外相關機構或廠商合作，以取得關鍵技術並縮短研發之時間。

5.本研究雖已針對道安智慧車系統進行詳實的分析與評估，然而由於此種系統仍處於迅速發展的階段，且相關資料取得亦不容易，為有效取得更詳實的資料，建議有關單位繼續進行更進一步的追蹤研究。