第四章 電動公車之整體效益分析

本研究原計畫能與國外電動公車相關之製造廠商與運行單位合作，在國內進行電動公車之示範運行，以收集電動公車相關之運行及成本等資料，但由於相關預算不足之緣故，因此僅能根據前章所述之國外電動公車的示範運行相關成本與測試資料，將其與國內目前之公車系統作一比較，以下即就電動公車之整體效益做分析與說明。

在整體效益分析方面，本研究針對技術可行性、使用與環境可行性以及經濟可行性對電動公車之運行進行分析，在技術可行性方面，考量目前世界上目前所發展出電動公車之相關性能，將其與國內目前公車之行駛狀況做一比較，考量其在國內運行之可行性；在使用及環境可行性方面，考量使用電動公車對國內環境之影響以及國內相關公車業者對電動公車運行所抱持之態度；而在經濟可行性方面，則分析國內公車系統之相關成本與電動公車運行時之相關成本比較，此外，考量國內目前並沒有電動公車之相關運行資料，而且國內物價水準較之國外亦有所不同，因此同時比較國外之電動公車與柴油公車相關成本，以求在同一水準下，將電動公車與柴油公車作一公平的比較，底下即就各項可行性進行相關比較。

# 4.1 技術可行性-考量電動公車之各項性能

此本研究將所蒐集得到之電動公車相關屬性與國內公車運行之特性加以比較，以考量目前所發展的電動公車是否可以為國內公車系統所使用，當然，電動車方面的技術日新月異，未來極有可能發展出性能超越目前所使用之柴油公車，本研究在此所作的評估僅在於國內是否適合於目前引進電動公車做為國內公車系統之主要運輸工具。表4.1為目前各國所發展出之電動公車相關性能。

表4.1 世界各國所發展之電動公車及其性能

| 國家 | 車型 | 載客人數 | 極速 | 續航力 | 充電時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美國 | 休斯電動公車 | 20~30 | 80km/hr | 60~100km | 8hr |
| 美國 | 輕型接駁公車 | 22~30 | 56 km/hr | 80~120km | 6~8hr |
| 美國 | 電動接駁車 | 27 | 64.4 km/hr | 128.75km | 8 hr |
| 美國 | 廿二呎電動公車 | 26 | 60.8 km/hr | 96 km | 8 hr |
| 美國 | 三十呎電動公車 | 41 | 66 km/hr | 80.47 km | 8 hr |
| 美國 | 三十五呎電動公車 | 44 | 96.56km/hr | 128.75 km | 8 hr |
| 美國 | 廿五呎電動公車 | 37 | 72.42km/hr | ~185 km | 8 hr |
| 美國 | 廿二呎電動公車 | 22~32 | 64 km/hr | 72.4~96.6 km | 8 hr |
| 日本 | TOYOTA | 25 | 80 km/hr | 400 km | 8 hr |
| 日本 | HINO | 88 | 80 km/hr | - | 10 hr |
| 法國 | 中型公車 | 30 | 45 km/hr | 149 | 8 |
| 國內 | 大型電動公車 | 61 | 60 km/hr | 100~220 km | 10 hr |
| 國內 | 中型電動公車 | 22 | 65 km/hr | 100~220 km | 10hr |

資料來源：本研究整理

- 根據上表中電動公車之性能，可以發現目前國內外所發展的電動公車，在速度方面，對平均時速不到40公里的國內公車而言，在應用上是足夠的，此外，根據本研究調查訪談得知，國內公車之每日運行距離大約是一百公里左右，在上列的電動公車中，亦有相當多的車種能夠符合國內的需要。接下來要考量的問題就是充電時間的問題，由於公車的營運時間固定，可以利用晚間車輛回場停放的時間加以充電，綜觀目前電動公車之發展，未來仍有極大的發展空間，同時目前所發展出的電動公車已足以滿足國內公車系統之需求，因此國內採用電動公車應無技術上的問題。

# 4.2使用與環境可行性

在使用與環境可行性方面，本研究針對兩個重點加以分析，即電動公車對環境之影響與國內公車業者對電動公車運行所抱持的態度，就電動車而言，其最主要的優點即在於其對空氣污染的貢獻上，因此本研究在此考量電動公車對於環境污染改善的貢獻；此外，不論電動公車有多大的優點，電動公車要能實際運行於國內，最需要的就是國內公車業者方面的支持與合作，因此考量國內相關業者的態度，實是目前相當重要的課題，以下即就使用電動公車對環境之影響與國內公車業者對電動公車運行之態度進行說明。

- 使用電動公車對環境之影響

- 由於國內並沒有電動公車之相關運行，因此在考量電動公車對環境之影響時，仍以美國Santa Barbara之相關數據做為考量之依據，其在測量相關污染時，主要考慮公車之尾管排放在當地所造成之污染以及發電廠在發電時所產生之所產生之污染，在考慮電廠污染時，其計算方式乃計算電動公車於充電時所使用的電量佔總發電量之比例，將電廠所造成的污染分配至電動公車所造成之污染，如此計算得之。

- 電動公車所造成之空氣污染

- 一般車輛所可能造成污染的途徑為尾管排放污染物造成污染，而電動車最主要的污染是來自電廠發電所造成的污染，此外，若電動公車配備有再生煞車，則在煞車時亦有可能造成污染，以下即對電動公車所可能造成的污染，分別就尾管排放與電廠發電加以分析。

- — 尾管排放

- 在Santa Barbara電動公車之相關測試中，電動公車並沒有產生尾管排放之污染物，因此其在此方面之污染值為0。

- — 電廠污染

- 在Santa Barbara相關測試單位計算電動公車分擔電廠污染方面，以電動公車晚間充電（離峰充電）做為主要考量之重點，計算電動公車於離峰充電時所使用的電量佔總發電量之比例，將電廠所造成的污染分配至電動公車所造成之污染，表4.2即為電動公車充電在加州洛杉磯附近所造成之污染量。

- 表4.2電廠離峰發電所造成之污染量

| 污染物 | Nox | HC | CO | 固體微粒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重量（lbs/MWh） | 0.256 | 0.014 | 0.007 | 0.051 |

資料來源：U.S. Department of Transportation, 1995年5月

- 表4.3即根據上表電廠離峰發電所可能造成之污染，計算電動公車在離峰充電時所分擔之污染量，此處考慮Santa Barbara車隊中之電動接駁車與三十呎電動公車做為衡量污染的對象。

- 表4.3 電動公車離峰充電所造成之污染量（單位：克/ 公里）

| 污染物 | NOx | HC | CO | 固體微粒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電動接駁車 | 0.104 | 0.006 | 0.021 | 0.003 |
| 三十呎電動公車 | 0.146 | 0.008 | 0.030 | 0.004 |

資料來源：U.S. Department of Transportation, 1995年5月

- 柴油公車所造成之空氣污染

- 柴油公車所可能造成空氣污染的主要方式，乃經由尾管排放污染物造成空氣污染，表4.4即為柴油公車每公里所可能造成之污染量。

- 表4.4 柴油公車尾管排放所造成之污染量（單位：克/ 公里）

| 污染物 | NOx | HC | CO | 固體微粒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重量（克/公里） | 16 | 0.938 | 0.794 | 3.875 |

資料來源：U.S. Department of Transportation, 1995年5月

- 電動公車與柴油公車之比較

根據上述之電動公車與柴油公車相關之污染排放結果，可以發現不論是三十呎的大型電動公車或小型之電動接駁車，其在污染排放量方面，較之柴油公車之污染排放少得非常多，在污染物中，Nox所佔的比例最高，但也不到柴油公車排放量的百分之一，在三十呎電動公車方面，Nox的排放量僅有每公里0.146克，佔柴油公車Nox排放量的0.91%，而在電動接駁車方面，的排放量僅有每公里0.104克，僅佔柴油公車Nox排放量的0.65%，就總排放量來說，三十呎電動公車之排放量佔柴油公車之總排放之0.87%，電動接駁車佔柴油公車總排放之0.62%，由此觀之，電動公車倘若能實際全面運行，則其在空氣污染方面的改善，較之目前空氣污染的嚴重度，可說有數百倍以上的改善，若以空氣污染改善的迫切度而言，電動公車之運行，實可說是迫不及待的。表4.5 為電動公車與柴油公車之污染量比較。

表4.5 電動公車與柴油公車之污染量比較（單位：g/km）

| 污染物 | 三十呎電動公車 | 電動接駁車 | 柴油公車 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 0.146（0.91%） | 0.104（0.65%） | 16(100%) |
| HC | 0.008（0.85%） | 0.006（0.64%） | 0.938(100%) |
| CO | 0.004（0.50%） | 0.003（0.38%） | 0.794(100%) |
| 固體微粒 | 0.030（0.77%） | 0.021（0.55%） | 3.875(100%) |
| 合計 | 0.188 | 0.134 | 21.607 |
| 比較（%） | 0.87% | 0.62% | 100% |

資料來源：U.S. Department of Transportation, 1995年

- 電池之二次污染

雖然電動車可以解決日益嚴重的空氣污染問題，但若不妥善規劃其廢棄電池的處置方法，其殘留的化學物質則可能衍生更為嚴重的環保問題。廢棄電池的污染主因是電池中殘留的重金屬。重金屬不易被人體排出，若累積到一定量後，便會產生癌症一類的病變，對身體機能造成嚴重損害。過去將廢棄電池依照一般垃圾處理，其中的有害物質很容易在焚燒時進入大氣或在掩埋時污染地下水。國內電工器材工業製造鉛蓄電池業者已成立「廢電池回收基金會管理委員會」，負責廢鉛蓄電池的回收消除工作。

由於電動車所使用的電池技術還有許多發展空間，以下僅就國內目前已有的廢棄電池回收作業，及其可能引發的環保問題進行討論。

電池主要可分為乾電池(一次電池)與蓄電池(二次電池)兩大類，造成二次污染的重金屬成分也因廢棄電池的種類而異。乾電池一般為一次電池，意即在電池內的化學物質因放電而消耗殆盡後便廢棄不再使用。乾電池廣泛的出現在生活範圍中，外型有圓筒型、硬幣型、鈕扣型與方型，種類包括錳乾電池、鹼錳乾電池、水銀電池、氧化銀電池、空氣鋅電池、氯化銀電池與鋰電池。大部分的乾電池以鋅為負極，為了防止負極的鋅在不放電狀態下發生無謂的腐蝕，其表面大都覆有一層水銀合金(汞齊)。這層水銀合金可有效的抑制腐蝕作用的發生，據統計，不使用水銀合金的純粹鋅板電池僅能維持三個月的壽命，但若經水銀處理後，其壽命可達五年之久。乾電池中一般市面常見的錳電池的水銀含量較小，約為170ppm，但其使用量最大。用量日增的鹼錳電池，因使用粉末狀鋅，表面積大，所需的水銀量約為同型錳乾電池的300倍(5000ppm)以上。水銀電池之正極以氧化汞為反應物，其中含有92.6%的水銀，平均含量為240,000ppm，是所有乾電池中最高者。鋰電池與鎂、鎳鋅電池一樣屬於特殊電池，用途較為有限，其內完全不含水銀成分。

蓄電池一般為二次電池，也就是可以在充電後反覆使用的電池，用量較小(約為乾電池的1/20)，且多用於汽車、機車與其他工業產品中，流通管道較為單純。一般的種類有鉛蓄電池、鎳鐵蓄電池與鎳鎘蓄電池，其污染原因便是內部化學物質在使用或回收過程中不慎溢出所造成的。

國內目前所生產的之蓄電池主要用於汽、機車，用過之廢蓄電池經保養廠收集後，賣予中間收購商，再轉賣給廢蓄電池回收工廠。在廢蓄電池回收工廠方面，目前國內有兩家專營廢蓄電池回收之工廠，分別位於基隆及高雄，其他尚有小廠數家。國內廢蓄電池回收工廠之廢蓄電池，目前有三種主要來源：1.製造廠淘汰的不良品；2.國內用畢之廢蓄電池；3.國外進口之廢蓄電池。對於淘汰之不良產品，大部份製造廠均設有設備回收，因此不良品之數量甚少，國內用過之廢蓄電池則由大盤收購商購回，每月約有200~300噸之數量。此外回收廠尚由國外進口廢蓄電池以補充其原料來源，進口之廢蓄電池數量，遠大於國內回收之廢蓄電池數量，每月約有3000~4000噸之多。

在目前廢蓄電池的回收過程中，因可回收的地點及對象確定，且回收管道亦固定，故其造成嚴重環境污染的機會較小，但在運送過程中仍須注意酸液之洩漏，以及回收後產生爐渣之處置，以避免造成二次污染。

2. 國內公車業者對電動公車運行所抱持之態度

根據車輛公會相關之研究（台灣區車輛工業同業公會，民國八十五年）與本研究實際參訪業者的結果，發現公民營公車業者在不須提供配合經費的前提下，均樂於參與電動公車之運行，成為營運單位，因此倘若相關經費不虞匱乏，電動公車的運行應是相當可行的。

# 4.3 經濟可行性

- 在分析電動公車之經濟可行性方面，分別考量電動公車之使用成本、營運成本與保養成本等三項成本，就第三章之相關資料可以得知，平均而言電動公車之成本較之傳統燃油公車為高，其主要的影響要因在於電力之費率，以第三章所提及之美國Santa Barbara之運行為例，當電力費率由一般用電費率改為電動公車之用電費率時，其成本相差將近一倍，也就是說電動公車之成本在相關政府單位及電力公司之配合下，給予電動公車之使用者或營運者相當之優惠與補助，則電動公車之相關成本即可較之柴油公車為低，如此推動電動公車之實際運行也較為可行。

- 在電動公車之成本分析方面，由於各國在目前國際上相關之電動車研討會或電動車期刊中所發表的資料，均未詳細至各項營運成本與保養成本，僅有美國交通部所編印Santa Barbara之示範運行四年計畫報告中有詳細之資料，因此本研究在電動公車相關成本分析方面，除購車成本以一般公車與法國巴黎蒙馬特運行之電動公車加以比較外，其餘皆以美國Santa Barbara之電動公車運行資料作為分析之主要對象，接下來即針對國內公車系統與電動公車之相關成本進行分析。

- 電動公車之購車成本

在電動公車之購車成本方面，目前本研究蒐集得到在法國蒙馬特所運行的電動公車，以及日本一般公車與替代能源車輛之相關資料，以一般公車而言，其車體造價約為台幣300至400萬元左右（日本一般公車之價格約合台幣356萬元），在法國巴黎蒙馬特所運行之電動公車，其車體部份的價格為151萬法郎，約合台幣750萬元，由此可以得知電動車與一般公車在購車成本方面，電動公車的價格約較一般公車貴上兩倍。

2.電動公車與柴油公車之營運成本分析

在國內公車的營運成本方面方面，本研究以台北市公共汽車管理處所提供之資料進行成本方面之分析。從民國八十五年七月開始，台北市公共汽車管理處在道路上所運行的公車可分為三類，分別為大型自強公車、中型自強車與小型客貨公車三種，其相關的成本大體可分為兩類，即直接成本與間接成本，在直接成本方面，主要考量各項耗材、車輛折舊、行車與修車附支、相關業務員之薪津以及業務費用等項目，而在間接成本方面則考量各項設備折舊、管理員薪津、管理費用、場站租金以及稅捐費用等項目，本研究依照國外電動公車之營運與保養相關考量之項目，將各項成本平均分配至每公里，進行國內公車系統之營運與保養成本分析。

在營運成本方面，由於國外電動公車相關運行資料中，僅以電能做為考量營運之主要成本，同時國內之人員薪資標準與國外不盡相同，因此在營運成本方面，僅以燃料成本做為主要考量的項目。台北市公車各種車型之平均每公里燃料成本請見表4.6，在表4.6中所考量之國內公車成本為台北市公車八十五年七月至八十六年一月之實際平均每公里成本，其計算方式乃取各車型實際總支出除以各車型實際總里程之值。

表4.6美國電動公車與國內柴油公車之燃料成本比較（單位：元/每公里）

|  |  | 美國現行電力費率 8.5￠每kWh | PUC建議之電動車費率 4.3￠每kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| 美國 | 三十呎電動公車 | 10.13￠(2.84元) | 5.13￠ (1.44元) |
|  | 廿二呎電動接駁車 | 7.19￠(2.01元) | 3.63￠(1.02元) |
|  | 三十呎柴油公車 | 8.2￠(2.30元) |  |
| 國內 | 大型自強公車 | 5.983 |  |
|  | 中型自強公車 | 1.815 |  |
|  | 小型客貨公車 | 2.303 |  |
|  | 平均 | 3.367 |  |

資料來源：本研究整理

根據第三章之分析可知，若以美國一般的電力費率，即TOU-GS-SOP徵收電動公車之電費，Santa Barbara之三十呎電動公車每公里之成本為10.13分（cents），廿二呎電動接駁車每公里之成本則為7.19分，若每一美金兌換台幣以28元計算，則此二型車之每公里成本分別為2.84元與2.01元；若以美國公用事業委員會（PUC）所建議之電動車充電費率（TOU-EV-3）則三十呎電動公車與廿二呎電動接駁車每公里之成本分別為1.44元與1.02元。表4.6即為電動公車與柴油公車之燃料成本比較。在Santa Barbara當地之電動公車運行同時，曾將電動公車與柴油公車做燃料成本之比較，表4.6中之柴油公車成本每公里相當於台幣2.30元。

若將國外的柴油公車成本與國內各項公車之平均成本加以比較可以發現，在表4.6中，國內柴油公車平均之燃料成本為新台幣3.367元，較之國外三十呎柴油公車之成本新台幣2.30要高出1.067元，因此，若我們將國內公車與國外電動公車比較，以之衡量電動公車作為國內大眾運具之經濟可行性時，應將國外公車成本較低的因素考量在內。

3.電動公車與柴油公車之保養成本分析

- 在國內柴油公車之保養成本方面，主要考慮輪胎、附屬油料、 修 車 材 料 與 附支、修車員工薪津等項目，相關成本細目

- 請見表4.7。

- 表4.7 台北市公車各種車型之保養成本（單位：元/每公里）

| 車種 | 大型自強公車 | 中型自強公車 | 小型客貨公車 | 平均 | 佔總成本％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 輪胎 | 0.356 | 0.479 | 0.482 | 0.439 | 6.66% |
| 附屬油料 | 0.108 | 0.068 | 0.094 | 0.090 | 1.38% |
| 修車材料 | 1.952 | 0.681 | 0.881 | 1.171 | 17.78% |
| 修車附支 | 0.300 | 0.256 | 0.300 | 0.285 | 4.33% |
| 修車員薪津 | 4.903 | 4.535 | 4.366 | 4.601 | 69.85% |
| 合計 | 7.619 | 6.019 | 6.123 | 6.587 | 100% |

資料來源：台北市公共汽車管理處，民國八十六年一月

在台北市公車之保養成本中，我們可以發現，不管是大型自強公車、中型自強公車或是小型客貨公車，其成本最高的就是修車員薪津，而相關材料方面之支出只佔總保養成本之三分之一弱，因此未來考量電動公車運行時，由於國內公車業者對於電動公車之相關技術與保養並不熟悉，因此在相關訓練與保養人員的成本方面可能會增加，因此，未來電動公車在國內運行時，政府及相關業者對於電動公車駕駛、保養與訓練等相關工作，應先擬定完善之計畫，以免增加業者營運上的困難。

在SBMTD電動公車的保養方面，主要保養的項目包括預防保養、輪胎更換、電池保養、充電器修護及其他例行保養修護，各項保養之花費請見表4.10，在預防保養方面，主要之成本為人力成本，因此在保養金額方面為0，在電動車之保養成本方面，同樣是以人力成本為最重要，除此之外，則以其他例行保養與電池保養所需之成本為最高，在表中所列出之金額為Santa Barbara電動車隊四年間在各保養項目所花費之金額。

- 表4.8 Santa Barbara電動車隊之保養成本

- （1991年1月~1994年12月）

| 項目 | 保養金額（美金，元） | 百分比 |
| --- | --- | --- |
| 預防保養、調查 | 0 | 0 |
| 輪胎 | 8,353 | 4.851 |
| 電池保養 電瓶水 其他保養 | 4,189 25,515 | 2.433 14.820 |
| 充電器修復 | 1,720 | 0.999 |
| 其他例行保養 | 36,069 | 20.950 |
| 人力成本 | 96,346 | 55.953 |
| 總和 | 172,192 | 100 |

資料來源：U.S. Department of Transportation, 1995年

- 若將相關之保養成本，分別分配至各公里，則可得到平均每公里所需之保養成本，在Santa Barbara電動車隊四年營運過程中，除記錄電動公車之相關耗能與成本方面的數據外，同時記錄柴油車在各方面之耗能與成本，因此在表4.9中同時列出Santa Barbara柴油公車與國內柴油公車的保養成本，做為比較與說明之用。由表4.9中，我們可以發現，在每公里的保養成本中，美國柴油公車的保養成本較之國內為高，平均每公里約高出新台幣1.81元。

- 表4.9 電動公車與柴油公車之每公里保養成本

|  | 車種 | 每公里保養成本 |
| --- | --- | --- |
| 美國 | 電動公車 | 0.34美金(9.52新台幣) |
|  | 柴油公車 | 0.30美金(8.4新台幣) |
| 國內 | 大型自強公車 | 7.619 |
|  | 中型自強公車 | 6.019 |
|  | 小型客貨公車 | 6.123 |
|  | 平均 | 6.587 |

資料來源：本研究整理

- 4綜合分析

- 就成本面考量電動公車之經濟性，主要的對象是以電動公車的營運業者為主要考量對象，將電動公車與一般公車之購車成本、營運成本與保養成本總和加以考量比較。

- 在購車成本方面，本研究將一般公車之購車成本與在法國巴黎蒙馬特運行之電動公車加以比較，發現電動公車之購車成本較之一般公車要高出2倍以上，這樣的結果相當明顯，但由於電動公車目前尚在研發的階段，各項零件並沒有達到量產的規模，其售價較貴是必然的現象，因此該項比較的結果可以作為現階段國內是否採行電動公車作為大眾運輸工具的參考，但並不適合作為決定性考量的依據。

- 其次，在考量營運成本與保養成本方面，若以Santa Barbara本身營運所蒐集的資料做為考量的基準，在營運成本方面，以一般電力收費水準來看，在同型三十呎電動公車與柴油公車的基準下，電動公車每公里之營運成本（燃料成本）較之柴油公車要多出1.93分（cents），即新台幣0.54元，若每日每車之行駛里程為一百公里，則每車每日之燃料成本，電動公車即要較之燃油公車多出54元（新台幣），就20路公車來看，本路線共有20輛車，平均每日行駛之車輛為17輛，因此在燃料成本方面，本路線應用電動公車後，每日成本將會多出918元（新台幣）。再就保養成本來看，柴油公車每公里之保養成本較電動公車低0.04美元，約相當於新台幣1.12元，同樣若以20路公車每日行駛一百公里做為比較之基準，則在每日保養成本方面，電動公車將會較之柴油公車多出1904元，結合燃料成本之分析，則營運業者在採用電動公車後，每日之成本最少要多出2822元，這樣的考量還未包括將來可能必須之相關人員訓練經費在內，同時電動公車之購置成本，就目前美國與法國之資料，均要較目前柴油公車多出一倍以上，當然，假若考慮由美國公用事業委員會所建議之電動車用電費率，則電動公車之營運成本要較之柴油公車低1462元，若加上保養費用，則每日每條路線，柴油公車僅較電動公車便宜新台幣442元。

- 在以國內公車之成本做比較之前，必須先提出一點說明，由於國內相關物價水準較之美國為低，因此在不同的基準下作比較，僅能做為參考，而不能做為決策之依據。就國內柴油公車之營運成本來看，三種營運車輛平均每日之營運成本（燃料成本）為每公里3.367元，較之Santa Barbara電動公車之平均營運成本高出新台幣1.23元，同樣以20路公車做為比較之標準，假設其每日營運里程為一百公里，則電動公車之營運成本較之國內公車之營運成本要低2091元；在保養成本方面，國內柴油公車之保養成本為每公里6.587元，較之美國Santa Barbara電動公車平均保養成本每公里9.52元要低2.933元，在同樣的假設下，國內柴油公車的保養成本較之電動公車要低4986.1元，因此就整體來看，國內公車之營運成本較之電動公車每日每條路線可能要多出2895.1元，當然，美國在柴油公車方面的成本較之國內公車之成本亦要高出許多，在這樣的基準下比較自然有失其公平性與客觀性，因此，這部分的比較僅做為成本比較之參考。

- 就以上的分析，我們可以發現，影響電動公車成本的最主要因素就是電力的費用，在Santa Barbara的相關資料中，以一般電力費率用徵收之電費的電動公車成本，較之以美國公用事業委員會所建議之電動車使用電力費率徵收電費之電動公車成本，其相差在一倍以上，而在保養成本方面則沒有太大的差距，因此國內未來電動公車之使用，電力費用將是最主要影響電動公車運行結果成功與否的關鍵。

根據以上的分析，可以發現電動公車在台灣有相當大的發展潛力，在技術方面，就目前世界上所發展出電動公車的性能而言，應可以符合國內目前應用實況上的要求；在經濟方面若以美國加州SBMTD所運行的電動公車成本來看，每日每一條公車路線，可能會多出將近新台幣兩千九百元，但是實際上影響電動公車成本的主要因素，在於電力費率的高低，而電力費率的高低可以經由電動公車的相關政府單位與電力公司協調或經由相關經費的補助而有所改變，並非一成不變的；再就環境面來看，根據4.2節的分析，使用電動公車之後，對於空氣污染方面的改善，可以有數百倍以上的改善，就環境面來看，電動公車實是有其必要發展的原因。以本研究所提及之Santa Barbara電動公車為例，美國公用事業委員會即建議修改電力費率，針對電動車之使用降低電費，以鼓勵電動車的使用；反觀國內，目前並沒有相關的獎勵措施，僅只有電動車業者四處奔波尋求補助，因此，本研究建議當前政府應該針對電動公車或電動車的發展，研擬一套相關的補助與獎勵措施，加強國內對電動車輛的發展。

再以法國為例，法國電力公司（ＥＤＦ）對法國電動車之推廣不遺餘力，在法國國內其油價與我國相仿，但電力費用卻較我國為低，這樣的條件對發展電動車或電動公車均非常有利，此外，法國對於電動車之相關技術研發，不僅政府相關財務機構撥出經費贊助研究相關計畫，同時法國電力公司與民間業者（各大汽車製造廠商，例如雷諾汽車、標緻集團、法國電動車公司、法國電池公司等）亦投入相當之人力、物力於電動車之發展上，如此之做法實值得國內相關政府單位與業者借鏡，做為我國未來發展電動車或電動公車之參考。