- 緒論

進口匝道乃高速公路不可缺乏之設施，也是高速公路唯一讓車流進入的點節。但是高速公路主線與進口匝道會合之路段可能因車輛之匯流而造成交通瓶頸。所以主線與進口匝道匯流路段之規劃及設計相當重要。

如圖一所示，進口匝道匯流路段指在高速公路主線與匝道會合處（併入點）附近的路段。為讓匝道車輛能很容易併入主線車流，進口匝道下游常設有一加速車道以減少主線及匝道車速的差距。當匝道或加速車道有車輛時，主線的車輛可能左駛到內側車道或必須減速以避免與從匝道低速轉入主線之車輛發生嚴重衝突。美國公路容量手冊１

認為匯流之影響區包括從併入點到下游約460米之路段。事實上匯流的影響區之範圍受制於主線及匝道之需求流率（traffic demand）及其他因素。例如需求流率很高時，匯流路段之交通可能阻塞，在此情況下，併入點上游的交通可能逐漸惡化。就整體而言，對匯流路段的交通狀況有顯著影響的因素包括：主線及匝道的需求流率、車種組成、幾何設計、駕駛員之行為、匯流路段與鄰近匝道之距離及附近匝道之種類（出口或進口）及車流狀況。

圖１　進口匝道匯流路段示意圖

本研究的最終目的在於修訂運研所在民國80年完成之台灣地區公路容量手冊２第二篇第三章有關匝道之容量分析方法。此修訂工作相當繁重，其牽涉到的問題包括現場交通資料之蒐集、分析方法之建立及容量手冊之更新。因為有關台灣高速公路進口匝道匯流區交通特性的資料非常欠缺，交通部運輸研究所（以下簡稱運研所）曾先後委託逢甲大學及鼎漢工程顧問公司進行現場資料之蒐集３,４。運研所仍在測試所蒐集資料之可靠性並進行資料的整合工作，目前已測試並整合完成的資料尚屬有限。

本報告利用現有的資料以探討高速公路進口匝道匯流路段之車流特性，根據車流的特性以建立容量分析之初步架構，並訂定後續之研究工作。為說明方便起見，本報告將高速公路主線最外側兩車道各訂為第一車道及第二車道（見圖1），其他的主線車道皆統稱為內側車道。

- 交通參數及特性

在分析匯流路段之交通作業（traffic operation）時常涉及的交通參數包括平均速率（average or mean speed）、流量（traffic volume）、流率（flow rate）、需求流率（traffic demand）、容量（capacity）、佔有率（occupancy）、密度（density）及尖峰小時係數（peak hour factor）。這些參數之定義及性質說明如下。

2.1 平均速率

本報告所指的平均速率等於行車距離除以平均行車時間。此平均速率亦稱為空間平均速率（Space-mean speed），其值可由下式估計之：

Va=NLi=1Nti=Ni=1N1Ui                           (1)

其中

Vs=平均速率；

N=車輛數；

ti=車輛i之行車時間；

L＝行車距離；

Ui＝車輛i之速率。

2.2 流量、流率及需求流率

流量(flow)為一段時間內（如５分鐘，３天或一個月）通過某地點的車輛數。如將流量換算為單位時間內通過某地點之車輛數，則其結果稱為流率(flow rate)。流率通常以一小時做為單位時間。所以，如果５分鐘之流量為20輛，則其相對之流率為240輛／小時。需求流率指在單位時間內欲通過某一地點之流率。如需求流率大於能通過某地點之流率，則會造成塞車的現象。

2.3 容量

容量指在某一交通、幾何設計及其他相關的狀況下，單位時間內經常能通過某一地點的最高車輛數。根據這定義，容量隨交通、幾何設計等狀況而變。如一車道在無大貨車時的容量為2,000輛／小時，則在全部是大貨車時的容量可能只有1,500輛／小時。容量也可能隨觀查時間而變，短時間內經常能觀查到的最大流率通常高於長時間內的最大流率。因為公路的設計常根據尖鋒15分鐘之最高流率做為訂定的基準，所以容量可從15分鐘內經常能通過的最高車輛數以估計之。

2.4 密度

密度指在單位長度的路段或車道上之車輛數，其單位通常為輛／公里或輛／公里／車道。密度之估計須含蓋一相當長的路段或車道才有意義。但是雖然影像處理（image processing）之科技在最近幾年來有相當的進展，一般高速公路的管理機構仍沒有適當的設備以量密度。所以密度通常是利用下式的關係以估計之：

D=QVs                               (２)

其中

D＝密度；

Q＝流率；

Vs＝平均速率。

2.5 佔有率

因為密度不容易在現場量測，多數的高速公路管理機構仍利用佔有率做為交通狀況之一指標。佔有率指在一時段內，某一路段被車輛拈據之時間的百分比。通常測量佔有率之工具為埋在路面下的線圈式感應偵測器（inductive loop detector）。用以估計佔有率的偵測器線圈長度一般在２米左右。佔有率可估計如下：

K=100i=1NTiH                            (３)

其中

K＝佔有率（％）；

Ti＝車輛i在偵測器感應區之時間；

H＝資料蒐集時段之長度。

感應區的長度並不一定與偵測器線圈的長度相吻合。這是因為車輛尚未進入線圈時可能就已跟偵測器發生感應。此外，車輛已超過線圈時，偵測器可能誤認該車輛仍在線圈內。線圈長度與感應區長度之差異隨偵測器之性質而變化。目前運研所主導的資料蒐集工作並非直接利用偵測器，而是利用錄影帶之影像。在影像處理時，感應區的長度設定為２米。

如佔有率、偵測器線圈長度及平均車長已知，則密度也可從下式估計之：

D=10KLd+Lv                            (４)

其中

D=密度（輛／公里）；

K＝佔有率（％）；

Ld＝偵測器線圈長度（米）；

Lv＝平均車長（米）。

根據早期的研究５，如果上式之K，Ld及Lv之值無誤差，而且佔有率在40%以下，則從上式估計而得密度值之誤差多半在５%之內，但當佔有率超過40%時，則上式密度估計值之誤差可能高達30%。

2.6 匯流路段車流狀況之變化及檢核點之選擇

因匝道車輛之速率經常低於主線車輛之速率，而且匝道車輛與主線車輛之衝突隨主線及匝道車流狀況而變，所以匯流路段之車流狀況也隨地點而變。為了簡化容量分析之手續及現場資料之蒐集，有必要選擇在匯流路段上一定點做為分析之對象。此定點稱為檢核點(check point)。

為了訂定檢核點之位置，運研所委託逢甲大學３調查在匯流路段內主線速率及流率關係之變化。此調查結果顯示最適當之檢核點大約在併入點下游相當於加速車輛約三分之二長度之地點（見圖１）。

當需求流率不高時，在檢核點的平均速率可能比在併入點的平均速率高，但兩者之差異通常小於５公里／小時。當需求流率增高時，在檢核點的平均速率可能比其他地點的平均速率低得多，這現象可能是由於多數的匝道車輛抵達檢核點時不是已轉入主線就是必須準備變換車道以進入主線，因而造成較嚴重之衝突。

因車輛匯流的影響，併入點及檢核點之車流呈現相當複雜的關係。如圖2所示，第一車道在檢核點之流率常大於在併入點之流率。但圖3及圖4車顯示檢核點之流率可能低於併入點之流率。圖3更顯示當第一車道在併入點的車流率還能維持在600到700輛／小時之間時，其檢核點之車流率可能迅速下降到600輛／小時。這些現象可能是因檢核點先進入壅塞狀況所造成。

2.7 平均速率與流率之關係

平均速率與流率之關係為容量分析的基礎。根據在桃園南下進口匝道第一及第二車道所蒐集之資料，圖5及圖6顯示此二參數之關係並不單純。由此二圖可知，在大約兩小時的期間內，第一及第二車道之平均速率皆從15公里／小時左右增加到大約65公里／小時。當速率在15公里／小時左右時，該二車道之流率都在600至1,100輛／小時之間，但當速率增加到65公里／小時左右時，第一車道之流率降低到大約300輛／小時，而第二車道之流率則升到1,300輛／小時左右。速率上升而流率隨著增加可能表示車隊正在疏解。速率上升而流率隨著下降則可能表示下游的密度減低而且上游缺乏新到達之車輛。為了解流率與平均速率的代表性關係，本研究將桃園南下及中壢北上進口匝道在檢核點各約7小時的現場資料以一分鐘為單位加以整合，結果如圖7及8所示。這些圖所顯示之流率與平均速率的關係有下列幾個特性：

- 流率與平均速率的樣本可大約分成兩類。平均速率在40 ~ 50公里／小時以上之樣本屬於一類。此類樣本之特性是當流率增加時速率有降低的趨勢，這是穩定車流的一特性。平均速率低於40 ~ 50公里／小時的樣本屬於另一類，此類樣本的特性是當流率增高時，車速隨著增高，這種關係是車

流在不穩定、有阻塞狀況下之一特性。在流率接近容量時，車流會從穩定狀況進入不穩定狀況或從不穩定狀況進入穩定狀況。

- 在不穩定、有阻塞的狀況下，平均速率及流率的關係並不隨車道之位置或匝道之地點而有顯著的變化。

- 圖7顯示中壢路段第一車道及桃園路段第一車道流率與平均速率的關係似乎有顯著的不同。但桃園路段多數的樣本屬於流率小於400輛／小時之情形，而中壢路段之樣本多數屬於流率大於400輛／小時之情形。所以此兩車道流率與速率關係表面上的差異可能是因為桃園路段第一車道之需求流率較低之故。

- 圖8顯示中壢路段第二車道及桃園路段第二車道流率及平均速率的關係很相似。中壢路段主線單方向有3車道，桃園路段則有4車道。所以圖8可能表示當主線車道數只相差一車道時，第二車道流率及平均速率的關係不會有大變化。

- 因高流率狀況下的資料缺乏，第一及第二車道流率與平均速率之關係是否有顯著的不同尚難從圖7及圖8下定論。這些車道的容量也無法準確的估計。如一大車之小客車當量為1.5，則在現場調查期間內，中壢路段第二車道之最高５分鐘的流率為2,055小客車／小時，其相關平均速率為75.7公里／小時。在同一期間內，此車道最高15分鐘之流率則只有1,772小客車／小時，而第一車道最高15分鐘之流率還不到1,230小客車／小時。桃園路段第一及第二車道最高15分鐘之流率各為1,195小客車／小時及1,600小客車／小時。

因資料蒐集之困難，主線內側車道之流率與平均速率的關係無法利用現場資料以確定。在此情況下可暫時假設匝道匯流路段內主線內側車道與基本路段有相同的流率與平均速率之關係。根據圖8及高速公路基本路段之資料６，桃園及中壢匯流路段第二車道之流率與平均速率之關係與基本路段靠路肩車道（外車道）上之關係很相近。但基本路段內側車道與靠路肩車道有相當不同的流率與速率關係，所以匝道匯流路段的內側車道可能必須與其他車道分開分析。

2.8 流率與佔有率之關係

圖9及10顯示桃園及中壢路段車流率與佔有率在檢核點的關係。從圖10可知當第二車道之佔有率從0%增加到大約25%左右時（此時之車流密度大約為30輛／小時），流率有明顯增加之趨勢。這表示此一階段車流仍可維持穩定車流的狀況。當佔有率超過25%時，流率常不升反降，這表示車流已進入不穩定、阻塞之狀況。這些車流特性與高速公路基本路段之車流特性６很相似。第一車道有類似的性質，但因在資料蒐集期間之需求流率不高，在何佔有率時車流會從穩定狀況進入不穩定狀況，依目前的資料還無法確定。

2.9 速率與佔有率之關係

從圖11及12可知在桃園及中壢第一及第二車道在檢核點之車流特性確有顯著不同的地方。中壢路段之資料顯示當佔有率在10%時，第一車道絕大多數的樣本代表平均速率在80公里／小時以下之狀況，第二車道之樣本則有半數是在平均速率80公里／小時以上。在同樣的10% 佔有率時，桃園路段之資料顯示第一車道的樣本幾乎都在60公里／小時以下，而第二車道的樣本都在60公里／小時以上。

桃園及中壢之資料亦顯示速率與佔有率之關係並非呈線形。以第二車道而論，當佔有率從0%增加而10%左右時，平均速率似乎不會有顯著化。佔有率超過10%時，平均速率開始隨佔有率的增加而有顯著下降的趨勢。當佔有率超過大約25%時，平均速率可能快速下降而進入不穩定的狀況。佔有率超過30%時，速率與佔有率的關係似乎不隨車道的位置或匝道的地點而有所不同。

2.10 第一車道及第二車道車流狀況之差異

在同一時間內，第一車道及第二車道之車流狀況可能有很大的差別。如圖13所示，有第一車道之車流率只有300輛／小時／車道之狀況下，第二車道之車流率平均約高出1,000輛／小時，達到1,300輛／小時。當第一車道之流率達到1,000輛／小時時，第二車道之車流率平均約高出400輛／小時左右，達到1,400輛／小時。

圖14顯示在佔有率低於大約25%時，第二車道的佔有率顯然地也高於第一車道佔有率之傾向。當車流逐漸趨近壅塞狀況或已進入壅塞狀況(佔有率在20 ~ 30%以上)時，則第一車道及第二車道佔有率之差距逐漸消失。換言之，在壅塞狀況下，第一車道及第二車道之車流狀況幾乎沒有區別。從圖15也可知在壅塞狀況下（車速在40 ~ 50公里／小時以下），第一車道及第二車道之平均速率沒有顯著不同之傾向。在穩定車流狀況下，雖然第二車道之佔有率較高，該車道之平均速率一般仍可比第二車道的平均速率約高出10公里／小時。

從上述的車流特性可知第一車道及第二車道之車流特性性質不同。所以在容量分析時不宜將第一及第二車道合併分析。