第三章 車流之車道分佈

3.1 車流車道分佈之概況

因同一時段內各車道之車流率可能有顯著的差異，所以容量分析必須考慮並估計車流之車道分佈。本章利用桃園南下、中壢北上、中壢南下及內壢南下進口匝道之現場資料對車流的車道分佈做一初步的探討。這些路段及其附近匝道之幾何佈設如表1所示。

表1  中壢、內壢及桃園路段之幾何特性

| 上匝道 名稱 | 主線 車道數 | 匝道 車道數 | 加速道 長度 （米） | 鄰近匝道距離 （公里） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 上游 | 下游 |
| 中壢北上 | 3 | 1 | 240 | 0.5 (出口匝道) | 2.0 (進口匝道) |
| 中壢南下 | 3 | 1 | 340 | 0.6 (出口匝道) | 4.0 (進口匝道) |
| 內壢南下 | 3 | 1 | 214 | 0.5 (出口匝道) | 4.0 (進口匝道) |
| 桃園南下 | 4 | 1 | 210 | 0.5 (出口匝道) | 2.0 (進口匝道) |

桃園南下路段之主線有4車道，其現場資料涵蓋172分鐘之車流。這些資料以15分鐘為單位整合成156套的時間數列（time series）作為分析的依據。中壢及內壢之路段之主線只有3車道，其現場資料共整合成1,194套15分鐘之時間數列。本章之分析將車輛分成小車及大車，小車指車長小於7米之車輛。現場資料所涵蓋的車流範圍如表2所示。

表2 15分鐘樣本在併入點之車流範圍

| 車流項目 | 中壢及內壢路段 | 桃園路段 |
| --- | --- | --- |
| 匝道： |  |  |
| 總流率（輛／小時） | 50 ~ 1,150 | 490 ~ 1,000 |
| 小車（輛／小時） | 50 ~ 1,090 | 460 ~ 930 |
| 大車（輛／小時） | 0 ~ 120 | 20 ~ 120 |
| 主線： |  |  |
| 總流率（輛／小時） | 2,900 ~ 5,100 | 3,700 ~ 5,200 |
| 小車（輛／小時） | 2,600 ~ 4,700 | 3,600 ~ 5,000 |
| 大車（輛／小時） | 80 ~ 710 | 110 ~290 |
| 大車百分比 | 1 ~ 18% | 3 ~ 8% |

由表2可知大車之比例一般很小，主線每車道之平均流率也不高。中壢及內壢路段主線每車道之平均流率介於900到1,700輛／小時之間。桃園路段主線每車道之平均流率則在1,300輛／小時之下。高速公路主線車道在沒有匝道車流之影響時，其容量可高達2,300小車／小時／車道〔6〕。所以本計畫所收集資料多半屬中、低之車流情況。

表3顯示大車及小車在各路段檢核主線車道常見的分佈情況。從此表可觀察下列的現象：

表3 檢核點主線車道大車及小車在各路段各佔主線總大、小車流率之百分比」

| 主線車道數 | 車種 | 第一車道 | 第二車道 | 內側各車道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 小車 | 5 ~ 10% | 20 ~ 25% | 32 ~ 37% |
| （桃園） | 大車 | 10 ~ 20% | 6 | 5 ~ 2% |
| 3 | 小車 | 20 ~ 26% | 30 ~ 38% | 38 ~ 48% |
| （中壢及內壢） | 大車 | 25 ~ 50% | 50 ~ 75% | 0% |

各車道小車流率通常越接近主線內側越大。以主線有4車道之桃園路段而言，第一車道之小車流率只佔主線小車總流率的5 ~ 10 %，內側各車道之小車流率則經常佔主線小車總流率之32 ~37 %。主線只有3車道時，第一車道小車流率佔主線小車總流率之百分比增高，但仍比第二車道及內側車道之百分比低得多。

大部分的大車集中於第二車道，內側車道幾乎沒有大車。主線有4車道的桃園路段，其第二車道之大車流率通常佔主線總大車流率之75 ~95 %。主線車道數降為3車道時，有較大部分的大車會使用第一車道，但大多數大車仍佔用第二車道。

檢核點加速車道之車流率受併入點匝道車流率的影響最大。從圖16、17、18及19可知併入點匝道之流率越大，。檢核點加速道之流率也越大。圖16顯示當併入點匝道之小車流率在200輛／小時之下時，檢核點加速車道有相似的小車流率。當併入點匝道之小車流率增到400輛／小時以上時，檢核點加速道之小車流率有較低的傾向，但多半仍在併入點流率的70%以上。圖18及19更顯示併入點匝道及檢核點加速道之大車流率無顯著的不同。可見在現場調查期間內，大車之駕駛員並沒有急著避開加速道的現象。

3.2車流分佈之影響因素

在檢核點之車流分佈可能受到許多因素的影響。這些因素包括主線車道數、加速車道長度、匝道及主線在併入點之流率及車種組成、上、下游匝道之種類（進口或出口）及檢核點與上、下游匝道之距離。因資料之限制，目前僅能用單純的迴歸分析（regression analysis）探討車流在檢核點之分佈受在併入點主線及匝道車流之影響。此外，現有資料顯示檢核點各車道之流率與併入點主線及匝道之流率並無顯著的非線形關係，所以本章之迴歸分析及根據0.05 level of significance以判斷下列有關車流之自變數（independent variable）及應變數(dependent variable)之線形關係：

自變數

Qr :匝道流率

Qrc :匝道小車流率

Qrt :匝道大車流率

Qf  : 主線在併入點之流率

Qfc : 主線小車在併入點之流率

Qft : 主線大車在併入點之流率

應變數

qar :加速道在檢核點之小車流率

qat :加速道在檢核點之大車流率

q1c :第一車道在檢核點之小車流率

q1t :第一車道在檢核點之大車流率

q2c :第二車道在檢核點之小車流率

q2t :第二車道在檢核點之大車流率

qc  :內側各車道在檢核點小車之流率

qt  :內側各車道在檢核點大車之流率

以上所有變數之單位為輛／小時。

根據桃園、中壢及內壢路段之現場資料，回歸分析之結果列於表4、5、6及7中。

表4　小車流率模式（主線車道數＝3）

| 地點 | 模式 | r2 或 R2 | 標準差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S （輛／小時） | P （％） |
| 第一車道 | q1c＝55.7＋0.211Qfc | 0.34 34 | 116.4 | 14.7 |
|  | q1c＝894.9-4.525Qrt | 0.59 | 92.5 | 11.7 |
|  | q1c＝445.8＋0.123Qfc-3.749Qrt | 0.69 | 80.6 | 10.2 |
| 第二車道 | q2c＝1537.3－0.751Qft | 0.35 | 133.9 | 10.4 |
|  | q2c＝78.5＋0.345Qfc | 0.68 | 94.1 | 7.3 |
|  | q2c＝406.8＋0.360 Qfc－0. 510Qft | 0.83 | 68.1 | 5.3 |
| 內側各車道 | qc＝618.1＋0.260 Qfc | 0.42 | 122.0 | 8.0 |
| 加速道 | q2c＝24.8＋0.747 Qrc | 0.97 | 37.5 | 14.3 |
|  | 備註：樣本數＝1,194（中壢及內壢） |  |  |  |
|  | P=標準差S佔相關車道平均流率之百分比 |  |  |  |

表5　小車流率模式（主線車道數＝4）

| 地點 | 模式 | r2 或 R2 | 標準差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S （輛／小時） | P （％） |
| 第一車道 | 無有意義之模式 |  | --- | --- |
| 第二車道 | q2c＝-517.3＋0.348Qfc | 0.73 | 70.1 | 7.29 |
|  | qc＝783.9＋0.965Qr | 0.32 | 116.7 | 7.78 |
|  | Qc＝133.4＋0.322 Qfc | 0.57 | 93.1 | 6.2 |
|  | qc＝151.6＋0.277 Qfc＋0.301 Qr | 0.59 | 91.0 | 6.1 |
| 加速道 | q2c＝-16.3＋0.969 Qac | 0.71 | 48.2 | 7.4 |
|  | 備註：樣本數＝156（桃園） |  |  |  |
|  | P=標準差S佔相關車道平均流率之百分比 |  |  |  |

表6　小車流率模式（主線車道數＝3）

| 地點 | 模式 | r2 或 R2 | 標準差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S （輛／小時） | P （％） |
| 第一車道 | q1t＝20.6＋0.285Qft | 0.71 34 | 23.8 | 20.3 |
| 第二車道 | q1t＝-10.0＋0.6451Qft | 0.83 | 39.1 | 18.8 |
| 內側各車道 | 無有意義之模式 | --- | --- | --- |
| 加速道 | qat＝-1.9＋1.03 Qrt | 0.84 | 10.9 | 51.1 |
|  | 備註：樣本數＝1,194（中壢及內壢） |  |  |  |
|  | P=標準差S佔相關車道平均流率之百分比 |  |  |  |

表7　小車流率模式（主線車道數＝3）

| 地點 | 模式 | r2 或 R2 | 標準差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S （輛／小時） | P （％） |
| 第一車道 | q1c＝-26.8＋0.348Qft | 0.22 34 | 29.3 | 27.7 |
| 第二車道 | q2t＝61.1＋0.523Qft | 0.31 | 34.5 | 20.7 |
| 內側各車道 | 無有意義之模式 | --- | --- | --- |
| 加速道 | Qat＝21.2＋0.648 Qrt | 0.59 | 9.4 | 16.3 |
|  | 備註：樣本數＝156（桃園） |  |  |  |
|  | P=標準差S佔相關車道平均流率之百分比 |  |  |  |

3.2.1 第一車道在檢核點之小車流率q1c

表4顯示中壢及內壢第一車道在檢核點之小車流率q1c受上游匝道大車流率Qrt的影響最大，也受併入點主線之小車流率Qfc也有影響，但其影響程度較小。匝道大車流率每增加100輛／小時，第一車道檢核點之小車流率約減少450輛／小時。併入點主線小車流率每增加100輛／小時，第一車道檢核點之小車流率約增加21輛／小時。如Qrt 及Qfc同時做為自變數，則所得之迴歸模式在估計q1c時之標準差只有80.6輛／小時，這相當於q1c平均觀察值之10.2%。

表5顯示沒有迴規模可有意義的估計桃園路段第一車道在檢核點之小車流率q1c。換言之，此地點之q1c與上游併入點之車流在現場調查期間沒有顯著的關係。這現象可能是因為桃園路段第一車道在檢核點之小車流率偏低（只佔主線小車流率之5~10%），而且主線車道之平均流率也低（在1,500輛／小時之下），造成小車有充分自由任意選擇車道之故。

3.2.2 第二車道在檢核點之小車流率q2c

從表4可知中壢及內壢第二車道在檢核點之小車流率q2c 與併入點主線小車總流率Qfc 有最顯著的關係。併入點主線大車總流率Qft 與q2c 之關係較微弱，但Qft 之影響似乎較大。Qft 每增加100輛／小時，q2c大約減少75輛／小時。

表5顯示桃園路段第二車道在檢核點之小車流率與併入點主線小車流率Qft有顯著的關係。併入點之其他車流沒有影響。

表4及表5中有關q2c 之迴歸模式可相當準確的估計q2c ，其標準差能低到70輛／小時左右。

3.2.3 各內側車道在檢核點之小車流率qc

由表4及表5可知各內側車道在檢核點之小車流率qc與併入點小車流率Qfc 之關係最強中壢及內壢路段之qc 似乎不受到其他併入點車流之影響，但桃園路段之qc 則受併入點匝道總車流率Qr 之影響。當Qr 增加時，該路段之qc 隨著增加。這表示匝道車流率增加時，小車有移向內側車道之傾向。

表4及表5中有關qc 之迴歸模式其標準誤差在123輛／小之下。這誤差大約相當於qc 平均觀察值之8%。

3.2.4 加速道在檢核點之小車流率qac

加速道在檢核點之小車流率qac 與併入點匝道之小車流率Qrc 有相當強之關係。其他併入點之車流率似乎對qac 沒有影響。如表4及表5所示，以迴歸模式估計qac 之標準誤差在37到49輛／小時之間。

3.2.5 第一及第二車道在檢核點之大車流率q1t 、q2t

表6及表7顯示第一車道在檢核點之大車流率q1t 及第二車道在同一點之大車流率q2t 受併入點大車流率Qft 之影響最大。其他併入點之流率對q1t 及q2t 似乎沒有影響。但q1t或q2t 與Qft 之關係並不一定很強。如表所示，q1t 及q2t 之迴歸模式其實只代表微弱的線形關係(r2值不超過0.31) 。

3.2.6 各內側車道在檢核點之大車流率qt

在中壢及內壢路段之大車全部避開內側車道。在桃園路段上內側車道各之大車流率佔主線大車流率之百分比還不到2%。所以沒有必要探討各內側車道在檢核點之大車流率qt與併入點車流之關係。事實上併入點之車流對qt 沒有影響。

3.2.7 加速道在檢核點之大車流率qat

表6及表7顯示加速道在檢核點之大車流率qat深受到上游匝道大車流率Qrt 之影響。表6中有關qat 之迴歸模式其標準差高達qat 平均觀察值之51.1%。但因qat 之平均觀察值只有22輛／小時，所以標準差很小，還不到11輛／小時。

第四章 服務水準之訂定

公路的服務水準通常劃分為A、B、C、D、E及F六級。A級代表需求流率相當低而駕駛員有充分自由之行車狀況。E級一般代表車流之需求流率接近或等於容量之狀況。F級則代表車流不穩定且有阻塞之狀況。

車流密度及平均速度是適合用於劃分服務水準的指標。美國的公路容量手冊１利用密度為主做為高速公路各項設施服務水準的指標，其理由是密度乃影響車流狀況之主要因素，而且在相當廣的流率範圍內平均速率之變化很小，所以平均速率不適合做為主要的指標。

但是利用密度做服務水準的指標有幾個缺點。第一，密度之值不容易從現場調查而取得。大多數高速公路管理機構只有佔有率的資料而沒有密度的資料。第二，在相當廣泛的密度範圍，平均速率可能很少變化。以美國公路容量手冊中有關高速公路基本路段之資料為例，在自由速率能維持在70英哩／小時之路段，當密度從0增到16輛／英哩時，平均速率並無變化，密度從16輛／英哩增到24輛／英哩時平均速率也只下降２英哩／小時。平均速率直接代表駕駛員對交通狀況之反應。如密度的上升對平均速率的影響很小，這表示駕駛員對密度並不敏感，所以密度並不一定是最適合的指標。第三，在密度相同時，高速公路不同的設施可能有不同的平均速率。例如美國公路容量手冊訂定密度在10輛／英哩而且自由速率高達70英哩／小時之基本路段的服務水準為A級，其相關之平均速率為70英哩／小時。在匝道路段，同樣的密度也訂定為A級但其平均速率只在58英哩／小時以上。如果一高速公路之基本路段之下游為匝道路段而且此兩路段皆依照上述之A級做為設計之標準，則因基本路段之平均速率比在匝道路段之平均速率高得多，下游匝道路段很可能變成一交通瓶頸。為了減少塞車之可能，任何公路的設計及運作必須以維持一固定的速率為原則，所以高速公路之容量分析有必要利用平均速率做為建立服務水準之指標。

目前運研所出版的高速公路基本路段容量分析手冊６建議利用如表8所列之速率標準以劃分服務水準之等級。根據不同設施的性質，此表之速率標準可用佔有率，密度及流率為輔以供規劃及作業之運用。將來有必要蒐集並利用足夠的現場資料以訂定每一等級最適用於規劃及作業運用之需求速率及佔有率。

表8 服務水準等級之劃分標準

| 服務水準等級 | 平均速率 Vs（公里／小時） |
| --- | --- |
| A | ≧100 |
| B | 95≦Vs<100 |
| C | 90≦Vs <95 |
| D | 80≦Vs <90 |
| E | 70≦Vs <80 |
| F | <70 |

第五章 分析方法之架構

容量分析有助於公路之規劃及作業之評估。規劃分析（planning analysis）著重於尋求能在設計小時（design hour）內維持一可接受的服務水準之幾何設計。作業分析（operational analysis）之重點在於評估某一設施之服務水準。此兩種分析所需資料的性質不同，但其分析之程序相似，如圖20所示。茲將此程序說明如下。

5.1 訂定最低應維持之服務水準等級

為了選擇適當的幾何設計，在規劃分析時必須訂定最低應維持之服務水準等級及其相關車道能承載之需求流率。作業分析不一定要事先訂定應有的服務水準，但因分析的最終目的在於決定一路段之服務水準是否能接受，所以從分析結果的利用而言，仍有必要訂定應維持之服務水準。

在選擇應維持之服務水準時必須考慮匯流路段對鄰近路段之影響。原則上，匯流路段之平均速率不應與鄰近路段之平均速率相差太多（如超過15公里／小時）。

圖20　匝道匯流路段容量分析程序

5.2 訂定分析之車流狀況

車流狀況最少必須包括分析時段內主線及匝道在併入點之需求流率及車種組成。除此之外，如果匯流路段上、下游匝道之車流對檢核點的車流分佈有顯著的影響，則上、下游匝道之流率也須包含在所需的車流資料內。自由速率亦為應考慮之車流狀況。

分析時段不宜太短，其理由之一為速率及流率在短暫時間內的關係不太穩定，短暫時間內的交通問題通常也不是容量分析之重點，此外，在規劃及設計公路時常用的需求流率為尖峰15分鐘之流率，所以分析時段最短應是15分鐘。分析時段也不宜太長，長時段內交通狀況可能有很大的變化。目前除了利用電腦摸擬模式之外並無適合的方法以分析長時間的作業。基於以上的考慮，分析時段以不超過15分鐘為原則。

如分析時段為尖峰15分鐘，則該時段內之流率可估計如下：

q=Q4PHF                            (５)

其中

q＝尖峰15分鐘之流率（輛／小時／車道）；

Q＝尖峰小時之流量（輛／車道）；

PHF＝尖峰小時係數。

在規劃分析時式５之Q及PHF皆為估計值。作業分析可直接利用已知之15分鐘流率或利用已知之Q及一合適之PHF以估計尖峰15分鐘之流率。

5.3 訂定分析對象之幾何設計

重要的幾何設計因素可能包括主線及匝道車道數、加速道長度、車道及路肩寬度、坡度及在坡度路段之地點、檢核點上游及下游匝道之種類及距離。實際應考慮之因素須等後續研究工作完成後才能決定。

5.4 選擇應各別分析之車道種類

在檢核點所應分析的車道包括主線的第一車道、第二車道及內側車道。加速車道之車流對主線的車流有影響但該車道並非容量分析之對象。主線之車道最好能合併分析以簡化分析手續。但因車流的分佈隨車道而變而且流率與速率之關係也可能隨車道而有顯著的變化，所以可能須將主線車道分成三種以各別分析。

5.5 估計檢核點各種車道之流率及車種組成

在併入點主線及匝道之車流狀況必須用以估計在檢核點各種車道之流率及車種組成。這工作可根據類似第三章所描述的迴歸模式。

5.6 估計在基本狀況下對等之小車流率

基本狀況指下列的幾何設計及車流狀況：

- 車道寬為3.75米；

- 左側路肩寬為1米，右側路肩寬為3米；

- 匯流路段在平坦地區；

- 匯流路段是直線路段之一部分；

- 車流只含小車；

- 非觀光性週日車流。

為簡化分析手續，主線各種車道之流率及車種可利用下式轉換成對等的小車流率：

qe=qfHV´fW´fP                               (６)

其中

qe	＝基本狀況下之對等小車流率（小車／小時／車道）；

q	＝分析時段之流率（輛／小時／車道）；

fHV	＝ 大車調整係數；

fW	＝ 車道寬及路肩寬調整係數；

fP	＝ 駕駛員特性調整係數。

大車之調整係數可估計如下：

fHV=11+Pt(Et−1)                               (７)

其中

Pt ＝ 大車比例；

Et ＝ 大車之小車當量。

平坦路段大車之小車當量可假設為1.5或由下式估計之６：

Et=0.53+0.13L−(0.13L−0.47)Vs120>1                  (８)

其中

L ＝ 大車平均車長（米）；

Vs ＝ 平均速率（公里／小時）。

坡度路段大車之小車當量不容易估計，目前運研所並無足夠的資料檔以建立可靠的當量值。

台灣高速公路各路段之設計標準相當均勻，所以不易利用現場資料以建立車道寬及路肩寬調整係數fw之值。在此狀況下，可暫時參考國外之資料以選擇fw。

駕駛員特性調整係數fp之訂定也有同樣的困難。目前無現場資料以判斷週日及週末的車流特性是否不同。觀光性車流與非觀光性車流是否有不同也不能定論。

5.7 評估服務水準並估計相關指標

服務水準之評估可利用在基本狀況下代表性之速率，流率及佔有率（或密度）之關係。如果有充分的現場資料，如圖21所顯示之代表性關係應可建立。根據類似的關係，服務水準之評估可包括下列幾項工作：

- 訂定車流運作是否在穩定之狀況（如圖21所示，流率增加時平均速率有減低之趨向）。規劃分析之對象為穩定車流。作業分析時如只有流率已知，則不能確定車流是否穩定，從圖21可知在此情況下一流率可能有兩個相關之平均速率。

- 利用已估計在基本狀況下之流率及如圖21所示之關係以估計平均速率及佔有率。密度可由式２估計。

- 利用估計之平均速率及表8之服務水準劃分標準以訂定服務水準之等級。此外亦可考慮佔有率或密度之估計值以決定服務水準是否可接受。

5.8 訂定改善方案

在規劃分析時如果所得之服務水準不可接受則幾何設計（如車道數）必須修正，修正後之設計必須重行分析。作業分析的結果可用於未來規劃、幾何設計或改變運作策略（operating strategy）之參考。

第六章 結論及建議

中山高速公路中壢北上、中壢南下、內壢南下及桃園南下進口匝道匯流路段的有限資料顯示下列的車流特性：

- 第一車道平均速率與流率的關係可能隨匝道的地點而有所變異，但其變異性是否顯著則尚不能定論。

- 第二車道平均速率與流率的關係似乎不隨匝道的地點而有顯著的變化。

- 第一及第二車道之車流特性確有不同之處，但此二車道是否應分開分析則須利用更多的現場資料加以探討。

- 第二車道之平均速率與流率之關係接近高速公路基本路段外側車道之車流狀況。

- 多數小車集中在內側車道，多數大車則集中在第二車道。車流在檢核點的車道分佈隨主線車道數而變。

- 小車在第一車道及第二車道檢核點之流率通常受主線小車總流率之影響最大。其他因素，如匝道之流率匝道之大車流率及主線之大車流率也可能有影響。

- 大車在第一車道及第二車道檢核點之流率受主線大車總流率的影響最深。其他因素之影響不大。

- 加速車道小車在檢核點之流率受匝道小車流率之影響最大，大車流率則受匝道大車流率之影響最大。

- 佔有率超過大約25%時，第二車道之車流很可能從穩定狀況轉入不穩定有阻塞之狀況。因資料缺乏，目前尚無法確定第一車道及第二車道之容量。

發展一完整的容量分析方法以分析匝道匯流路段之作業不是短時間內可完成的工作。根據第五章所描述的分析架構及目前現場資料之缺陷，茲建議將近期的後續研究著重在下列三項工作：

- 加強現場資料之蒐集。

- 發展一套模式以供估計車流在檢核點之車道分佈。

- 訂定在基本狀況下代表性的平均速率，流率及佔有率的關係。

為了順利展開最後兩項工作，現場資料之蒐集及整合必須擴展到桃園、中壢及內壢之外的進口匝道。此外，現場資料必須含蓋從低流率到高流率（主線車道之平均流率在1,800輛／小時以上）之車流狀況。未來的資料也須包括較廣泛的大車比例。

參考文獻

- Highway Capacity Manual, Special Report 209, Third Edition, Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D.C.,1998.

- 龍天立，「臺灣地區公路容量手冊」，79-27-160，交通部運輸研究所，民國80年5月。

- 林肇光、吳宗修，「高速公路上匝道路段交通特性資料收集」，87-75-1124，交通部運輸研究所，民國85年10月。

- 「都市快速道路與高速公路進口匝道車流特性之研究」，期末報告初稿，鼎漢國際工程顧問股份有限公司，民國八十七年六月。

- Lin, F.B., and Su, C.W., “Uniform Criteria for Level-of-Service Analysis of Freeways”, Journal of Transportation Engineering, Vol. 122, No.2, 1996, pp.123-130.

- 林豐博，「高速公路基本路段容量分析手冊」，86-70-1135，交通部運輸研究所，民國86年11月。