第七章	鐵路路線改善方案之環境影響分析

重大公共建設在國內經濟發展及社會互動背景中扮演著極重要的角色，特別是在規劃設計及建設過程中，若未臻完善，常易造成公害糾紛，干擾自然生態及人類之生活環境。尤其基隆地區大多由山坡地所組成，自然條件更加複雜而敏感，是以在規劃階段若能充分考量各路段之環境特性，減輕開發行為對環境造成之衝擊，將遠較施工階段污染防治工作更具有正面意義。

7.1 環境影響項目

開發計畫所產生的環境影響項目很多，參考國內外相關研究報告與文獻，道路工程開發計畫所可能引發之環境影響項目，綜合歸納如表47所示。而本研究將針對最主要的環境影響項目進行分析，包含項目有：空氣污染、噪音震動、鄰近交通、環境景觀。

表47 道路工程可能產生之環境影響項目

|  | 噪音 | 震動 | 空氣品質 | 水文及水質 | 土壤污染 | 惡臭 | 地質 | 廢棄物 | 交通 | 生態 | 景觀 | 文化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整地工程 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ |  | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| 路幅開挖 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ |  | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ |
| 路堤填築 | ◎ | ◎ | △ | △ |  |  | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ |
| 隧道工程 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |  | ○ |
| 橋樑工程 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |  |
| 路面工程 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ |  |
| 原料拌合及 物料堆置 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | △ | ◎ | △ | ◎ | ○ |
| 取棄土作業 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 工作人員寮房 |  |  |  | ◎ |  | △ |  | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 通車階段 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |  | ○ |  | △ | ◎ | △ | △ | ○ |
| 註：◎：最常發生 △：常發生 ○：可能發生 空白：不易發生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

資料來源：基隆市環山道路初期工程規劃成果報告書，民國84年。

7.2 環境影響說明

1.空氣污染

空氣污染源主要包含懸浮微粒、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧等五種。就施工期間及營運期間對空氣品質的影響，說明如下：

(1)施工期間

施工期間的空氣污染主要來自開挖整地、填土、路面工程、橋樑工程、隧道工程及棄土作業，所產生大量粒狀污染物逸散至大氣中，導致懸浮微粒濃度增加。而各類機具所排放之廢氣中含有一氧化碳、氮氧化物、硫氧化物等，亦會影響施工區附近之空氣品質。同時運土卡車行經道路揚起之灰塵對於空氣品質之影響亦不可忽略。

(2)營運期間

當計劃完工通車後，沿線主要空氣污染源係來自道路交通所排放之廢氣或隧道通風口處之排氣。

針對各方案在施工期間及營運期間所產生主要的空氣污染，歸納如表48。

表48	各方案在施工期間及營運期間所產生主要的空氣污染

| 空氣污染 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平面改善方案 | 鐵路高架方案 |
| 施工期間 | 鐵路沿線不做開挖，故不會產生大量塵土。僅拆除舊場站大樓與西岸高架橋時，會有大量塵土。 | 鐵路沿線不做開挖，故不會產生大量塵土。但原跨越陸橋、舊車站大樓與西岸高架橋在拆除時，會有大量塵土。 |
| 營運期間 | 新增高架道路，平面車輛怠滯減少，有助於道路之空氣品質。 | 新增平面道路，車輛怠滯減少，有助於道路之空氣品質。 |

2.噪音震動

噪音震動乃是道路工程首要的環境影響，主要來自於施工時的作業機具，影響範圍為鐵路旁住宅、商家及學校，尤其大門面向施工面之前排住戶影響更為明顯，其次為施工進出道路兩側。

(1)施工期間

施工階段產生之噪音震動主要來自各類工程機具操作及物料、土方運輸車輛行駛所引起。施工機具操作引起之機械撞擊噪音、引擎運轉噪音、引擎運轉噪音及土層震動屬點污染源，將自無遮蔽之露天作業區域直接傳播至工地邊緣；工程車輛之噪音震動則屬線污染源，主要影響區域為工地進出道路之兩側。

(2)營運期間

營運時，噪音主要來自鐵路噪音及公路噪音，鐵路噪音影響範圍約10~15公尺。音源種類包括列車行駛噪音、車站擴音與旅客喧嘩噪音。交通噪音包括車輛行駛噪音、喇叭噪音等。在震動方面，除火車經過時之震動位準達到人體可察覺之震動限值55dB外，其他並無明顯震動。

針對各方案在施工期間及營運期間所產生主要的噪音振動，歸納如表49。

表49	各方案在施工期間及營運期間所產生主要的噪音振動

| 噪音震動 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平面改善方案 | 鐵路高架方案 |
| 施工期間 | 鐵路沿線不做連續壁施工，故不產生明顯震動。僅拆除舊車站大樓及西岸高架橋時，會有噪音震動產生。 | 鐵路沿線不做連續壁施工，故不產生明顯震動。但拆除原跨越陸橋、舊車站大樓及西岸高架橋時，會有噪音震動產生。 |
| 營運期間 | 鐵路維持原線，故在列車行經時，會有間歇性噪音震動。高架道路亦會有車輛行駛的噪音。 | 鐵路高架化後，在列車行經時的間歇性噪音震動會較大。而平面道路會有車輛行駛的噪音。 |

3.鄰近交通

道路施工必造成鄰近道路交通擁擠，因此必須有配套的交通改善計劃。基隆車站地區交通紊亂，如再加以大規模施工，必造成交通嚴重癱瘓。因此在施工規劃時，則以對交通衝擊最小為原則。

(1)施工期間

鐵路施工時，必會影響到鐵路的營運，而沿線兩旁道路亦會受影響。此外，拆除原有陸橋更是會造成基隆車站地區的交通癱瘓，而車站的整體開發，也會造成車站前交通的不便。

(2)營運期間

施工完成後，由於車站大樓作整體開發，各運具將更為相互配合，對車站附近整體交通會有正面幫助。

針對各方案在施工期間及營運期間對鄰近交通的影響，歸納如表50。

表50	各方案在施工期間及營運期間對鄰近交通的影響

| 鄰近交通 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平面改善方案 | 鐵路高架方案 |
| 施工期間 | 車站大樓重建將影響車站附近交通。 | 鐵路高架施工時必會影響班車營運，而拆除原跨越陸橋必影響交通。車站大樓的重建也會影響附近交通。 |
| 營運期間 | 藉由高架快速道路的興建及新車站大樓的快速轉運功能，車站附近交通會有明顯改善。 | 新增平面道路，配合新車站大樓的快速轉運功能，車站附近交通會有明顯改善。 |

4.環境景觀

道路工程常導致環境景觀的破壞，尤其基隆市車站地區，是外縣市進入基隆必經過的一個地方。而緊鄰施工區之住戶，其私密性亦大受影響。因此，對於工程帶來的市容破壞及民眾不便，不可不注意。

(1)施工期間

施工機具之作業、工料之堆放、施工安全圍籬之架設等，及工地之泥濘與施工造成平交道附近之交通紊亂，均導致市容景觀之惡化。

(2)營運期間

地下化後對鄰近街景有正面幫助，但地上物如通風口、緊急逃生口等設施，則必須適當規劃，以減輕對市容景觀的不利影響。在高架部分，結構物及設施仍會影響環境景觀，但如經適當規劃，同樣可減輕不利影響。

針對各方案在施工期間及營運期間對環境景觀的影響，歸納如表51。

表51	各方案在施工期間及營運期間對環境景觀的影響

| 環境景觀 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平面改善方案 | 鐵路高架方案 |
| 施工期間 | 軌道上空新建高架道路，導致沿線居民視覺更受壓迫、私密性更受影響。車站大樓重建時對市容有相當的破壞。 | 軌道上空新建高架鐵路，導致沿線居民視覺更受壓迫、私密性更受影響。車站大樓重建時對市容有相當的破壞。 |
| 營運期間 | 新車站大樓會有讓人耳目一新的感覺。西岸高架橋拆除有助於市容的美觀。 | 新車站大樓會有讓人耳目一新的感覺。原有陸橋拆除及西岸高架橋重建有助於市容的美觀。 |

7.3 替選方案之環境影響分析比較

有關施工及營運階段各替選方案的環境影響之綜合比較如表52所示。由表52分析可知，在施工期間是以鐵路高架方案對環境的影響較平面改善方案為大。而開始營運後，卻是以鐵路高架方案對環境的改善最大。

表52替選方案環境影響分析比較

|  |  | 平面改善方案 | 鐵路高架方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期間 | 空氣污染 | 影響小 | 影響大 |
|  | 噪音震動 | 影響小 | 影響大 |
|  | 鄰近交通 | 影響小 | 影響大 |
|  | 環境景觀 | 影響小 | 影響大 |
| 營運期間 | 空氣污染 | 與現況差異不大 | 與現況差異不大 |
|  | 噪音震動 | 與現況差異不大 | 與現況差異不大 |
|  | 鄰近交通 | 有所改善 | 有所改善 |
|  | 環境景觀 | 差 | 佳 |

7.4 小結

經由本章分析後，可以明顯看出平面改善方案在施工期間對基隆市所造成的環境影響較小。主要是因為它在施工時並未拆除現有陸橋，因此對市區交通並不直接影響；但同時也是基於這個原因，在開始營運後，它對基隆市區環境的改善也是有限的。

鐵路高架方案在施工時，對現有的環境破壞皆最為嚴重。尤其在拆除現有陸橋的過程中，將對生活環境、鄰近交通產生巨大衝擊，決策者不可不審慎評估。但若以長期來看，鐵路高架方案在施工完成後，對基隆市的環境改善是最大的。

此二方案的權衡取捨，除了決策者審慎的考慮外，還有待更詳細的環境影響評估。