附錄II 期末報告審查意見辦理情形彙整表

| 審查單位 | 審查意見 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| 台灣鐵路 管理局 | 1.鐵路維持現況時，為何鐵路上方要加建高架道路? 2.報告中說龍門里的涵洞淨高超過4.6m，以台鐵的做法小於4.6m才做限高，請研究單位查證。 | 1.因基隆市道路路廊稀少，本研究以基隆市整體運輸考量，於鐵路平面改善方案中，除鐵路維持原路線外，並在鐵路路線上方規劃高價道路，以增加基隆市運輸路廊，提昇運輸績效。 2.此處限高為3.7m，已修正。 |
| 基隆市 政府 | 1.鐵路的市區線每天有一萬人次在此上下車，基隆站與八堵站的每日運量分析是如何？市區沿線是否可以做車站的佈置？ | 1.基隆站與八堵站之每日運量約為一萬人左右，基隆站約佔九成。至於基隆站與八堵站間建立車站之問題，本研究與台鐵黃總工程司討論結果為可行(可設於龍安街沿線)。 |
| 交通部 路政司 | 1.報告中工程方面敘述不是很多，如施工動線、橋墩位置，如何施做等並沒有表現出來，因這牽涉到工程成本。 2.廢除港區線，不知研究單位是否有這些資料，因港區線若廢除將增加公路負荷，產生另一個交通問題，如果港區線不做，那會不會影響到整個計劃？ | 1.本研究之工程成本乃採一般工程成本估算；細部規劃事項建議下階段細部工程規劃設計時納入辦理。 2.A.港區線存在主因有二：國防軍運、港區貨物(散貨)之需求。其中國防軍運之運量並無確定需求；而港區貨物需求量不到總貨量十分之一。若單純以不到十分之一之貨物運輸考量，並不會增加太多公路負擔。 B.港區線不做，並不會影響到整體計畫。 |
| 地鐵處 | 1.在高架線形部分，現有陸橋是在完工後或是施工時要拆除？若是在施工拆除，市區交通是否能負荷？希望報告中能加入高架方案的拉坡。 | 1.A.高架方案中，成功、忠一、忠四陸橋採分期方式拆除，以負擔現有交通。 B.高架方案之線形拉坡已於圖6-7中標示說明。本研究將加強該部分之文字說明。 |

| 審查單位 | 審查意見 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| 亞聯工程 顧問公司 | 1.目前地下方案皆不可行，仍是因千分之十及十二的坡度限制，但台鐵在商業區可以到千分之二十五的坡度，目前八堵到基隆是千分之十三點五的坡度，表示是採用商業區的標準。如果坡度採用千分之十五，地下化方案可能就可行。 2.目前經濟效益評估為不可行，但報告中效益的評估年期平面方案是16年，地下方案是14年，這與一般的工程評估年期30-50年，差異甚多。如果以完工後30年來評估，可能變得可行。 | 1.基隆段鐵路因國防軍運及港區貨運的考量，此二者會影響到機車牽引力，故線形拉坡僅能至千分之十二。故千分之十五實屬不可行。 2.A.一般工程評估年期(含建築與營運時期)為20~30年，本研究設定評估年期為20年並無不妥。 B.本研究於第八章之敏感度分析，增列評估年期長短對經濟可行性評估結果之探討。 |
| 綜技組 陳一昌委員 | 1.基隆港的貨物吞吐量預測與運工組北部港的研究報告有出入，請再確定一下。 2.報告中請加入南月隧道的位置。以增加完整性。 | 1.已參考修正如P3-14。 2.遵照辦理。 |
| 中部辦公室 | 1.希望把附錄(末段高架道路方案)增列為方案，一併放入評估。 2.建議以分年分期來處理，如：短期為台鐵捷運化、中短為站區改善、長期為高架方案…等。 | 1.末段高架道路方案，對解決基隆的交通改善是有幫助的。惟此方案與本研究題目「基隆地區鐵路立體化可行性之檢討研究」實無關係，本研究仍列為附錄中說明。 2.遵照辦理。 |
| 基隆港務局 | 1.表2.9之表名為「基隆港之貨物『專契』型態分析表」，其「專契」乙詞，請查明是否有誤。 2.研究中所提之營運問題，本局已有多項改善措施正進行中，建議納入本研究報告。 | 1.「專契」乙詞，已修正為「裝卸」。 2.已修正如P2-28~P2-29。 |
| 徐立委 少萍 | 1.交通對基隆發展影響很大，鐵路把市區阻隔很多，若鐵路地下化不行，請詳細說明高架方案不可行的理由在哪裡？ | 1.高架方案不具經濟可行性，已詳細說明於第八章。 |

| 審查單位 | 審查意見 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| 運工組 | 1.6.4.3節路線工程研究中，以圖示說明三種不同控制點之鐵路地下化拉坡情境固然較清楚明瞭，但仍應以文字詳加說明各圖形中曲線之變化因素。 2.P8-17平面及高架二方案所釋出之站區新生土地是否相同？為何其所得折現值不同，應再說明。 3.P9-4，假設平面改善方案的地價上漲率為10%，鐵路高架方案為12%，其假設依據為何？ 4.報告中各章節所使用之貼現率不同，建議應更改為相同基準。 5.報告中雖有很多圖表作為輔助說明，但在文章中對圖表的說明卻很少，尤其是第八、九章之圖表，應說明圖表之結果及意涵，而不是只寫『如圖(表)所示』帶過。 6.整份報告之字形、字體大小、行距及排列方式應一致，尤其是本報告初稿之目錄及圖表目錄排列極不整齊，應在完稿時修正。 | 1.已修正如6.4.3節。 2.釋出土地面積相同，惟折現年期數不同(平面改善方案17年，高架方案15年)，造成折現值不同。 3.本研究平面改善方案之地價上漲率參考交通部運研所「都市地區鐵路立體化準則之研究」設定為10%，而鐵路高架方案之地價上漲率，考慮造成鐵路沿線之地價上漲效益應略高於平面改善方案，故假設為12%。 4.已修正。 5.遵照辦理。 6.已修正。 |
| 主席 | 1.平面方案，是否可再分為2個方案，一為附錄所提的方案，二為原有方案，並做進一步說明。 2.在高架化方案及平面改善方案，其經濟分析到底可不可行，希望能針對剛才所提出的質疑再做檢核，特別是評估年期問題。 3.台鐵捷運化的意義能多做補充說明。 4.有關車站的定位請做詳細的說明。 5.在短期、中期能改善的項目，希望能提出階段性的做法。 | 1.末段高架道路方案，對解決基隆的交通改善是有幫助的。惟此方案與本研究題目「基隆地區鐵路立體化可行性之檢討研究」實無關係，本研究仍列為附錄中說明。 2.遵照辦理。本研究於第八章之敏感度分析，增列評估年期長短對經濟可行性評估結果之探討。 3.遵照辦理。本研究於結論建議中增列台鐵捷運化之探討。 4.於4.4節加強說明分析。 5.已增列於10.2節。 |