第八章 經濟可行性分析

8.1 評估流程

經濟效益評估係就公共投資計畫所引起之成本與效益，自整體社會資源運用之觀點加以比較，以評定投資計畫之可行性及不同投資方案間之優劣。經濟效益評估之工作流程如圖90所示，其步驟為定義評估基礎、影響群體分析、成本與效益估算、成本與效益量化、可量化成本與效益比較及敏感度分析，最後則提出經濟效益評估之結論與建議。以下將就平面改善及鐵路高架方案進行經濟可行性分析。

定義評估基礎

影響群體分析

效益項目估算

成本項目估算

可量化成本與效益比較

評估指標

淨現值

益本比

內生報酬率

敏感度分析

結論與建議

圖90 經濟效益評估工作流程

8.2 評估之基本假設

1.評估基礎

為避免本計畫所引發之成本與效益重複計算或有所遺漏，必須定義評估之基礎，本工作將以「有與無比較原則」(with and without principle)進行評估，即比較同一時間投資與不投資本計畫之結果，來認定本計畫之影響。因此，本評估工作同時必須考慮其他相關建設計畫，包括北部第二高速公路(延伸至基金公路)、西岸聯外道路、東西向萬里瑞濱線快速道路(以下稱萬瑞快速道路)及南榮路月眉路銜接隧道(以下稱南月隧道)。

2.評估年期

運輸計畫之經濟效益評估年期係考量設施之使用年限、折現影響及效益回收等因素。一般運輸投資之經濟效益評估年期需20至30年，本研究之評估年期設定為20年。

3.殘值處理

至於評估期後之各項設施之殘值計算，因評估年期相當長，評估期後之殘值經折現後其價值數量較少，另外公路投資之各項設施未必能移作他用，亦即於評估期後可能不具機會成本，故各方案之殘值不予列計。

4.工資率成長

資源間相對價值雖不受總體物價影響，但其中若有成長較速者，如時間價值，為能反映資源間相對價值之變化，必須納入其成長之變化，因時間價值與工資率相關，依統計資料顯示，工資率之成長皆較物價為高，因成本效益計算係要反映資源間之相對價格，故依行政院經建會「中華民國台灣經濟建設長期展望」中預測之工資率，每年成長率設定為5%。

5.物價上漲率

評估期間有關成本與效益項目，當牽涉物價波動之變數時，係參考行政院經建會「中華民國台灣經濟建設長期展望」預測之物價指數上漲率為每年3.5%。

6.折現率

折現率係轉換不同年期之資源價值成為基年貨幣單位之參數，推求時包羅因素廣泛，程序相當繁複不易，且折現率亦因時而變，因此一般皆以銀行定存利率來替代使用，而依行政院公共建設督導會報對於公共建設訂定之貼現率為10%，因此本研究採平均年利率10%作為折現率之分析基礎。

7.幣值基準

本研究經濟分析各項成本及效益項目之計算，以民國87年幣值為基準。

8.3 效益及成本參數

本工程建設所產生之效益主要反映於行車距離、行車時間及平交道肇事成本之節省，這些行車距離、行車時間及肇事成本節省之效益必須轉換為貨幣單位方能進行分析，本研究所採用之推估參數如下所述：

1.單位行車成本

本研究參照87年交通部運輸研究所「都市地區鐵路立體化準則之研究」，行車成本之參數設定為3元/PCU-公里。

2.單位時間價值

本研究參照87年交通部運輸研究所「都市地區鐵路立體化準則之研究」，行車成本之參數設定為150元/PCU-小時。

3.平交道肇事成本

本研究參照交通大學「高雄都會區捷運系統發展計畫與市區鐵路改善方案之配合」，平交道肇事死亡者賠償費274萬元，受傷者賠償費80萬元。

8.4 效益及成本估算

工程方案所產生之影響在經濟層面大致可以包含成本及效益兩大項目，且以數量化及貨幣化計量方法予以分析，惟因許多項目無法予以量化納入評估模式中，是以本節僅將可量化之成本及效益方別詳述，並納入模式中進行估算。

8.4.1 影響群體分析

經濟效益評估是以整體社會資源為範疇，因此必須涵蓋對生產者、消費者以及其他群體之影響。經初步分析，本計畫之影響群體可概分為使用者及營運管理者，各群體受本計畫之影響項目及說明如表53所示。

以下各項成本效益項目，依照8.2及8.3各節之相關參數計算其研究年期歷年之金額，並整理成表格。

表53 影響群體分析

| 方案別 | 影響 群體 | 影響項目 | 成本或 效益 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平面敢善方案 | 公路 使用者 | 旅行時間 旅行距離 | 效益 效益 | 整體路網旅行時間節省 整體路網旅行時間節省 |
|  | 營運 管理者 | 建造成本 維護成本 土地使用 | 成本 成本 效益 | 規劃設計、土地取得、施工工程成本 土木工程之維修及養護成本 新騰空釋出之土地使用效益 |
| 鐵路高架方案 | 公路 使用者 | 旅行時間 旅行距離 平交道肇事 | 效益 效益 效益 | 整體路網旅行時間節省 整體路網旅行時間節省 平交道肇事成本減少 |
|  | 營運 管理者 | 建造成本 維護成本 營運成本 土地使用 | 成本 成本 成本 效益 | 規劃設計、土地取得、施工工程成本 土木工程之維修及養護成本 因鐵路高架所引起之營運成本增量 新騰空釋出之土地使用效益 |

8.4.2 經濟成本估算

本工程之成本項目可概分為兩大類，包括新闢設施之建造成本及營運維修成本，分述如下：

1.建造成本

本研究各方案工程成本分建造成本包括橋樑工程、隧道工程、道路工程、軌道工程、機電工程、拆除工程、照明工程、站場工程、施工期間維持費、雜項工程、施工期間管理費、工程規劃費及準備金等項(參見6.8節)，成本分年預算如表54。

表54 方案分年建造成本表

單位；百萬元

| 年期 | 平面改善方案 |  | 鐵路高架方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 當年幣值 | 折現值 | 當年幣值 | 折現值 |
| 90 | 112.07 | 93.35 | 635.82 | 477.70 |
| 91 | 2465.51 | 1932.4 | 1447.76 | 988.84 |
| 92 | 4068.09 | 3000.05 | 2472.42 | 1535.18 |
| 93 | 5968.55 | 4141.47 | 3754.42 | 2119.27 |
| 94 | -- | -- | 5341.18 | 2740.87 |
| 95 | -- | -- | 7297.14 | 3404.17 |

註：1.平面改善方案係指鐵路維持原線且利用原線鐵路路權架設一高架道路。

2.高架鐵路案係指鐵路採高架，地面佈設平面車行道路。

2.營運及養護成本

營運及維修成本包含每年增加列車空車運轉成本以及維修成本。針對各方案之維修成本，包括站場、道路及軌道等之維修費(參見6.7節)。

(1)高架道路養護成本

一般高架道路養護計有路基維護、路面維修、橋隧維護、排水設施維護、安全設施維護及養護工薪資等，依高公局86年統計年報計算並依物價及薪資上漲率調整，高速公路每一車道每公里年平均養護費用為639,000元(87年幣值)。據此估計高架道路及末端高架案完成後所需增列之養護成本，而其中並以人員費用佔養護成本26 %，按薪資成長率調整，物料費用佔養護成本74%，亦按物價上漲率調整。

(2)鐵路高架營運維修成本

鐵路高架後所增加之營運及維修成本包含每年增加列車空車運轉成本及維修成本(包括站場、道路及軌道等)。營運維修成本估算主要參考東部鐵路改善計畫及台南鐵路立體化可行性研究暨規劃，另參考台鐵近年來人事費用約佔54%左右，因此在推估營運維修成本方面，設定人事費用約佔總費用55%，按薪資成長率調整，物料費用佔養護成本45%，亦按物價上漲率調整。

研究年期各方案之營運維修成本統計如表55所示。

8.4.3經濟效益估算

1.運輸績效之提昇

(1)運輸績效之估計

因鐵路路線改善方案之實施，增加了基隆市連外交通之路廊，活絡了基隆市的交通，致使運輸績效提昇。此效益包含了公路旅行時間之節省與公路行車成本之節省。本項效益依據運量預測結果，計算有無本計畫，公路行駛車公里及旅行時間之差異，再利用單位行車成本及時間價值予以貨幣化。

表55 研究年期各方案營運維修成本統計表

單位：百萬元 (87年幣值)

| 年度 | 平面改善方案 |  | 鐵路高架方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 當年幣值 | 折現值 |  | 當年幣值 | 折現值 |
| 94 | 17.04 | 8.74 |  | -- | -- |
| 95 | 17.71 | 8.26 |  | -- | -- |
| 96 | 18.40 | 7.80 |  | 79.74 | 33.82 |
| 97 | 19.13 | 7.38 |  | 83.22 | 32.08 |
| 98 | 19.88 | 6.97 |  | 86.87 | 30.45 |
| 99 | 20.66 | 6.58 |  | 90.67 | 28.89 |
| 100 | 21.48 | 6.22 |  | 94.65 | 27.42 |
| 101 | 22.32 | 5.88 |  | 98.81 | 26.02 |
| 102 | 23.21 | 5.56 |  | 103.16 | 24.70 |
| 103 | 24.12 | 5.25 |  | 107.70 | 23.44 |
| 104 | 25.08 | 4.96 |  | 112.45 | 22.25 |
| 105 | 26.07 | 4.69 |  | 117.41 | 21.12 |
| 106 | 27.11 | 4.43 |  | 122.60 | 20.05 |
| 107 | 28.19 | 4.19 |  | 128.03 | 19.03 |
| 108 | 29.31 | 3.96 |  | 133.70 | 18.07 |
| 109 | 30.48 | 3.74 |  | 139.63 | 17.15 |
| 110 | 31.69 | 3.54 |  | 145.83 | 16.29 |
| 合計 | -- | 98.16 |  | -- | 360.76 |

公路旅行時間之節省

鐵路路線改善方案實施後，其旅行時間所節省之效益可經由以下式子計算：

TTV=TTS*TTU

其中，TTV表總旅行時間節省價值

TTS表旅行時間節省量

TTVU表單位旅行時間節省價值

旅行時間節省量乃是視方案內容不同，進行路網指派所獲得之路網旅行時間節省量。

公路旅行耗能成本之節省

鐵路路線改善方案實施後，其旅行路段長度減少所節省之效益可經由以下式子計算：

TDV=TDS*TDVU

其中，TDV表總旅行距離節省價值

TDS表旅行距離節省量

TDVU表單位旅行距離節省價值

旅行距離節省量乃是視方案內容不同，進行路網指派所獲得之路網旅行距離節省量。

(2)交通量指派模式

由於中山高速公路、北部第二高速公路、台五線及本計畫道路，均為平行性路網走廊，考量其道路間實質差異之競爭性及最短路徑選擇並不以單一變數為考量對象之特點，因此本研究擬採用多重路徑配合轉換曲線交通量指派模式，進行交通量指派工作。指派流程見圖91所示。

多重路徑配合轉換曲線交通量指派模式特點說明如下：

以旅行時間及距離為選擇路徑之依據。

採用轉換曲線以反映高速公路與一般公路之競爭。

利用容量限制指派法分析整體路網路線競爭特性。

採用逐步增量指派以減低指派結果之偏差。

就高速公路、一般公路及市區道路採用不同之旅行時間方程式。

該指派模式之應用大略說明如下：

A.速率–流量曲線

所使用之旅行時間與交通流量之關係式係採用1979年Rahmi Akcelik對K.B. Davison所發展之模式加以修正之結果，即

當  X≤Xc

T=Tf×1−(1−J)×X1−X

當  X>Xc

T=Tf×1−(1−J)×Xc1−X+Tf×1−(1−J)1−Xc×(X−Xc)

其中，T：單位距離之旅行時間

Tf：自由車流之旅行時間

X=V/C  V為交通量，C為容量  Xc=臨界V/C比值

J：為延滯參數，依路型及干擾情形而定。

各項參數係根據國道高速公路局辦理之「台灣地區北部第二高速公路計畫可行性研究」所建立之旅行時間方程式。

B.指派路網

(A)基本路網建立

由於並無線成之路網可資利用，本研究利用25,000分之一地形圖為基礎藍圖，於其圖上作指派路網之描繪，同時進行合併簡化調整之工作，建立之路網主要為中山高速公路、北部第二高速公路、台五線、台二線及市區重要道路等現況道路。

(B)未來路網建立

依據相關建設計畫分析，就目標年於研究範圍內已完成之建設計畫，對未來路網編訂作檢討、修正及更正之工作，考量之道路主要為北部第二高速公路延伸、東西向萬里瑞濱線快速道路、基隆港西岸聯外道路、南榮路銜接月眉路隧道。

建立完成之路網詳見圖92所示。

本研究依方案之不同分別在95年、100年及110年進行路網指派，其餘各年以內插及外插法進行計算，100年及110年之路網指派後，所求得路網改善結果整理如表56所示。表56各項績效值乘上相對之單位行車效益當量(單位行車成本為3元/PCU-公里、單位時間價值為150元/PCU-小時)即可得到運輸效益。研究年期各方案運輸績效之總效益統計如表57所示。

表57 研究年期各方案路網指派之運輸績效

| 年期 | 效益類別 | 平面改善方案 | 鐵路高架方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 距離節省(pcu-km/day) | 23,396 | 25,671 |
|  | 時間節省(pcu-hr/day) | 5,762 | 4,341 |
| 100 | 距離節省(pcu-km/day) | 41,048 | 42,930 |
|  | 時間節省(pcu-hr/day) | 6,805 | 5,131 |
| 110 | 距離節省(pcu-km/day) | 61,481 | 57,976 |
|  | 時間節省(pcu-hr/day) | 13,416 | 10,570 |

資料輸入：路網參數、路網編號、旅次起迄矩陣

選擇最短路線(時間或距離)

轉換曲線模式

經高速公路

交通分派

經其他公路

交通分派

旅行時間模式

高速公路

一般公路

市區道路

調整各路段旅行時間

指派次數是否等於設定次數

輸出指派結果

是

否

圖91  多車種多重路徑指派求解流程

8-12

92

2.因平交道拆除而獲得之效益

因平交道拆除，將可減少平交道肇事成本與維修成本。分述如下：

(1)平交道維修成本

鐵路高架或地下化改善方案實施後，可以拆除現有之成功路與精一路口之平交道，此二者均屬於第三種平交道，其每年總維修成本約64萬元。研究年期高架方案平交道維修成本節省效益整理如表58。

(2)平交道肇事成本

鐵路高架或地下化改善方案實施後，可以拆除現有之成功路與精一路口之平交道，原本人車穿越鐵路所造成之事故將可以消除。

基隆至八堵段之鐵路近十年間，共發生兩次事故。再依據台鐵歷年肇事資料分析，平均每次肇事死亡人數0.9人，受傷人數1.06人；平均肇事成本為331萬元。

有關高架鐵路方案研究年期之平交道維修及肇事成本節省效益，以各該年幣值計算結果，詳如表59所示。

表57 研究年期各方案運輸績效之效益統計表

單位：百萬元 (民國87幣值)

| 年度 | 平面改善方案 |  | 鐵路高架方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 當年幣值 | 折現值 | 當年幣值 | 折現值 |
| 94 | 459.39 | 235.74 | -- | -- |
| 95 | 501.06 | 233.75 | -- | -- |
| 96 | 546.65 | 231.83 | 425.49 | 180.45 |
| 97 | 596.62 | 230.02 | 464.86 | 179.22 |
| 98 | 651.31 | 228.28 | 508.13 | 178.10 |
| 99 | 711.29 | 226.64 | 555.59 | 177.03 |
| 100 | 777.17 | 225.12 | 607.78 | 176.05 |
| 101 | 870.32 | 229.18 | 681.60 | 179.49 |
| 102 | 974.66 | 233.33 | 764.53 | 183.02 |
| 103 | 1091.78 | 237.60 | 857.78 | 186.68 |
| 104 | 1223.06 | 241.98 | 962.77 | 190.48 |
| 105 | 1370.23 | 246.45 | 1080.77 | 194.39 |
| 106 | 1535.27 | 251.03 | 1213.62 | 198.44 |
| 107 | 1720.35 | 255.72 | 1363.21 | 202.63 |
| 108 | 1928.02 | 260.53 | 1531.36 | 206.93 |
| 109 | 2160.95 | 265.46 | 1720.81 | 211.39 |
| 110 | 2422.11 | 270.50 | 1934.04 | 215.99 |
| 合計 | -- | 4,103.16 | -- | 2,860.30 |

表58 研究年期高架方案平交道維修成本節省效益統計表

單位：百萬元 (民國87幣值)

| 年度 | 高架方案 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 當年幣值 | 折現值 |
| 96 | 0.94 | 0.40 |
| 97 | 0.98 | 0.38 |
| 98 | 1.02 | 0.36 |
| 99 | 1.07 | 0.34 |
| 100 | 1.11 | 0.32 |
| 101 | 1.16 | 0.31 |
| 102 | 1.21 | 0.29 |
| 103 | 1.27 | 0.28 |
| 104 | 1.32 | 0.26 |
| 105 | 1.38 | 0.25 |
| 106 | 1.44 | 0.24 |
| 107 | 1.51 | 0.22 |
| 108 | 1.57 | 0.21 |
| 109 | 1.64 | 0.20 |
| 110 | 1.72 | 0.19 |
| 合計 | -- | 4.24 |

表59 研究年期鐵路高架方案平交道肇事成本節省效益統計表

單位：百萬元 (民國87幣值)

| 年度 | 鐵路高架方案 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平交道肇事成本節省 | 折現值 |
| 96 | 5.13 | 2.18 |
| 97 | 5.39 | 2.08 |
| 98 | 5.66 | 1.98 |
| 99 | 5.94 | 1.89 |
| 100 | 6.24 | 1.81 |
| 101 | 6.55 | 1.72 |
| 102 | 6.88 | 1.65 |
| 103 | 7.23 | 1.57 |
| 104 | 7.59 | 1.50 |
| 105 | 7.97 | 1.43 |
| 106 | 8.36 | 1.37 |
| 107 | 8.78 | 1.31 |
| 108 | 9.22 | 1.25 |
| 109 | 9.68 | 1.19 |
| 110 | 10.17 | 1.14 |
| 合計 | -- | 24.06 |

3.新生土地使用效益

台鐵基隆站騰出之有效釋出新生土地，其使用效益為依其87年土地市價計算，並以每年地價上漲率調整(10%)。新生土地估計約1.5公頃，其效益之計算方式如下：

1.5公頃* 10,000平方公尺/公頃=15000平方公尺

15000平方公尺* 25萬元/每平方公尺 (每平方公尺土地公告現值)=3750百萬元

兩方案之新生土地效益折為現值仍為3750百萬元(因地價上漲率與折現率相同)。

4.不可量化之效益

就業機會之增加

係公共投資及土地開發創造國民就業機會所增加之所得。

環境品質改善效益

係鐵路路線改善方案實施後，將減少都市空氣污染及噪音污染，整體都市景觀將獲得改善，提昇都市生活品質。

8.5 成本效益比較

1.評估指標

經濟效益評估係應用成本效益分析法，將各方案所引發之成本及效益項目予以貨幣化，並進行比較。評估指標分為以下三種：

(1)淨現值(Net Present Value, NPV)

淨現值乃將評估期間內效益折現之總值減去成本折現之總值。若淨現值為正，則表示該投資計畫在經濟上可行。計算公式如下：

NPV=t=1n(Bt−Ct)(1+i)t

其中，NPV：淨現值

Bt：第t年之效益

Ct：第t年之成本

i：折現率

n：評估年期

(2)益本比(Benefit-Cost Ratio, B/C)

益本比是採用總效益現值與總成本現值之比作為評估之依據。若該比值大於1，則表示該投資計畫在經濟上可行。計算公式如下：

R=t=1nBt(1+i)tt=1nCt(1+i)t

其中，R：益本比

(3)內生報酬率(Internal Rate of Return , IRR)

內生報酬率之定義為使投資計畫總效益現值等於總成本現值的折現率，亦即使淨現值為零的折現率，其求算方法為解下式之r值(若r值大於政府投資的邊際報酬率則方案可行)：

t=1n(Bt−Ct)(1+r)t=0

其中，r：內生報酬率

2.評估結果

經上述各節對於各項鐵路路線改善方案之成本效益項目進行估算後，以貼現率10%折算至民國87年幣值，計算得到各項評估指標如表60所示。依各方案之成本效益指標結果顯示，平面改善與鐵路高架方案其益本比小於1.0，淨現值為負值且內生報酬率亦小於10%折現率，均為經濟不可行之方案。

表60 方案成本效益比較表

| 分析項目 | 平面改善方案 | 鐵路高架方案 |
| --- | --- | --- |
| 1.效益現值(百萬) | 7,853.16 | 6,638.59 |
| (1)運輸績效提昇 | 4,103.16 | 2,860.29 |
| (2)平交道維修成本節省 | 0.00 | 4.24 |
| (3)平交道肇事成本節省 | 0.00 | 24.06 |
| (4)新生土地效益 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 2.成本現值(百萬) | 9,433.42 | 10,392.52 |
| (1)建造成本 | 9,335.26 | 10,031.76 |
| (2)維修成本 | 98.16 | 360.76 |
| 3.淨現值 | -1,580.26 | -3,753.93 |
| 4.益本比 | 0.83 | 0.64 |
| 5.內生報酬率 | 7.18 | 0.63 |

8.6 敏感度分析

經前述之分析評估比較，大致可判斷高架道路與高架鐵路方案在經濟上應為不可行，而末段高架方案則為一可行方案，但因本評估所引用之諸多變數係採預測資料或基於某些假設，為了解客觀條件之變化對經濟可行性之影響，及使評估工作完整並確立評估結果之有效性，因此有必要進行敏感度分析。

敏感度分析之基本架構為就可能影響評估結果之某些變數，於其合理之變動範圍內進行調整，然後觀察評估結果之變動情形，若變數之變化並不影響評估之結果，則該項評估之結果具有穩定性與有效性。反之，若評估結果明顯受變數變動之影響，則該評估之穩定性較差，其評估結果較不具有效性。

本項敏感度分析將就未來變動較不易掌握之折現率(8%～12%)、建造成本(±20%)、營運成本(±20%)及時間價值(±20%)、評估年期(30年)等進行分析，其各項評估指標之值如表61所示。敏感度分析結果顯示，唯建造成本減少百分之二十之變動下，平面改善方案勉強屬經濟可行；其餘之變動條件下，平面改善及鐵路高架方案仍屬經濟不可行。

綜此，研判高架道路及高架鐵路案係一經濟效益風險相當高之投資方案，需審慎考量其推動之可行性。

表61  敏感度分析

| 項目 |  | 高架道路 |  |  | 高架鐵路 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B/C | NPV | IRR | B/C | NPV | IRR |
| 折現率 | 8% | 0.95 | -502.95 | ---- | 0.63 | -4824.27 | ---- |
|  | 12% | 0.76 | -1986.29 | ---- | 0.52 | -4966.83 | ---- |
| 建造成本 | -20% | 1.06 | 421.18 | 11.04 | 0.71 | -2734.98 | 3.77 |
|  | +20% | 0.71 | -3245.73 | 4.53 | 0.58 | -7241.39 | 0.00 |
| 營運成本 | -20% | 0.85 | -1392.64 | 7.23 | 0.57 | -4916.03 | 0.82 |
|  | +20% | 0.84 | -1431.91 | 7.14 | 0.58 | -5060.34 | 0.44 |
| 時間價值 | -20% | 0.76 | -2232.9 | 5.20 | 0.52 | -5560.24 | 0.00 |
|  | +20% | 0.94 | -591.64 | 8.44 | 0.62 | -4416.13 | 2.21 |
| 評估年期 | 30年 | 0.91 | -973.24 | 8.03 | 0.70 | -2573.47 | 3.64 |