第十章 結論與建議

10.1 結論

基隆地區因地勢之關係，可供社經發展利用的平地相當稀少，加上基隆市是一個市港合一的都市，發達以久，故整體都市發展已呈現飽和之現象，能開發之土地大抵用盡，更遑論基隆市還能提供運輸系統之用地。

是故在此環境之下，台鐵於基隆地區路線所經之地，多為平地，阻隔了都市發展之完整性；且基隆火車站位居精華之基隆市中心地區，相當值得就其用地進行探討。

在此前提之下，本計畫「基隆地區鐵路立體化可行性之檢討研究」係除了重新檢視民國八十四年「基隆市鐵路立體化(郊區化)可行性研究規畫」之研究案，並針對基隆地區之鐵路路段，再次提出鐵路路線改善方案，針對各鐵路路線改善方案進行工程、環境、經濟、財務等分析。

研究成果歸納如下述：

1.規劃路線範圍現況分析

鐵路進入基隆市轄區後，即沿著基隆河河谷進入八堵站，八堵站往北穿越竹子嶺隧道後，仍是沿著山谷進入基隆站，至於港區線，也是沿著外木山腳進入西28碼頭，因此，鐵路除了於基隆車站與成功陸橋間的路段，切割市區造成阻隔之外，其餘的路段皆沿著山腳下而建，並沒有造成嚴重的阻隔性。

另一方面，從鐵路沿線的地價、人口分布以及其都市發展情形來看，大致與地形的衝擊呈現反比之現象，綜合以上之說明，造成基隆市發展受限的主因，主要是地形因素，並非鐵路阻隔因素。在聯外道路方面，基隆市與台北之間的聯外公路，主要有中山高以及台五線以及基金公路，基金公路因行駛距離較遠，一般民眾較少利用；而中山高與台五線，其尖峰時刻之服務水準皆已不佳，因此，改善聯外道路系統，是目前尚待解決的。

在鐵路營運方面，從鐵路歷年的客貨運量顯示，客運量有逐年緩慢增加的現象，且多為台北至基隆間的通勤旅次為多，在貨運方面則逐年有明顯的下降趨勢。因此，本研究建議未來鐵路局能調整目前電聯車為中程運輸之營運方式，改以短程往返之方式，一方面，以增加列車往返班次之方式，使基隆地區的民眾搭乘鐵路更便捷、更快速。

2.運輸需求分析

(1)客運部分預測結果

各車種目標年旅次起迄分佈預資料顯示：

就市內旅次而言，顯示未來中正、仁愛、中山區仍是基隆市之發展中心。另外市中心區幾個分區包括中山區、中正區、信義區、仁愛區束等之區內短程旅次亦不少，顯示各分區區內活動量亦相當多，應和土地使用之特性有關。

就聯外旅次而言，以往返台北都會區之旅次最多，顯示基隆興台北間關係之密切。

(2)貨運部分預測結果

由於基隆市之貨運旅次主要是基隆港埠貨物吞吐衍生而來，故未來基隆市之貨運需求，與基隆港貨物吞吐之成長及港埠發展有相當大之關聯。

依據基隆港務局委託中華民國港埠服務社民國81年4月所作之『基隆港跨港大橋可行性研究』之報告顯示，基隆港民國78年貨物吞吐量為24,165千公噸，較民國68年9,083千公噸成長約2.66倍，年平均成長率為10.2%，較同期全國成長率8.16%還高。但基隆港限於港埠可用面積之關係，未來發展將不如其他港口彈性大，因此民國108年基隆港年貨物吞吐量預測，在全國貨物進出口總量持續成長下，雖仍持續增加，但年平均成長率僅為4.22%。依此基礎，本研究以外插法推估目標年民國110年基隆港貨物總吞吐量將達53,149千噸，平均每日145,614公噸。

3.工程可行性分析

本研究所研擬之四個鐵路路線改善方案(平面改善、鐵路高架、鐵路地下化甲、乙)，在路線工程探討分析中，地下化方案藉由三種情境，在各種工程控制點之考量分析下，均對於現況造成重大影響(詳細分析見6.4.3節)，是故將鐵路地下化之鐵路路線改善方案予以排除，其他方案皆屬工程可行。

4.環境影響分析

經由本章分析後，可以明顯看出平面改善方案在施工期間對基隆市所造成的環境影響較小。主要是因為它在施工時並未拆除現有陸橋，因此對市區交通並不直接影響；但同時也是基於這個原因，在開始營運後，它對基隆市區環境的改善也是有限的。

鐵路高架方案在施工時，對現有的環境破壞皆最為嚴重。尤其在拆除現有陸橋的過程中，將對生活環境、鄰近交通產生巨大衝擊，決策者不可不審慎評估。但若以長期來看，鐵路高架方案在施工完成後，對基隆市的環境改善是最大的。

此二方案的權衡取捨，除了決策者審慎的考慮外，還有待更詳細的環境影響評估。

5.經濟效益分析

(1)經濟成本之考慮項目包括：建造成本、營運成本、維修成本；其中不可量化之成本項，因無一定方法衡量之，故不列入計算。

(2)經濟效益之考慮項目包括：運輸績效、平交道拆除效益、新生土地效益。其中不可量化之成本項，因無一定方法衡量之，故不列入計算。

(3)對於各項鐵路路線改善方案之成本效益項目進行估算後，以貼現率10%折算至民國87年幣值，計算得到各項評估指標如表8.8所示。依各方案之成本效益指標結果顯示，平面改善與鐵路高架方案其益本比小於1.0，淨現值為負值且內生報酬率亦小於10%折現率，均為經濟不可行之方案。

6.財務分析

經過財務析後，本研究發現，平面改善方案與鐵路高架方案，其財務益本比皆遠小於1，其中以鐵路高架方案的0.150高於平面改善方案0.066。

根據財務可行性分析的結果，顯示此二方案皆不可行。故建議決策當局在現階段務必仔細衡量財務狀況後，再來審慎考慮各個方案。

10.2 建議

1.鐵路捷運化

經由本研究得知，基隆地區鐵路地下化方案於工程分析不可行，且平面改善方案及高架化方案於目標年內屬經濟不可行；針對基隆地區鐵路之改善，本研究建議將基隆地區鐵路捷運化。

有關鐵路捷運化的觀念，就是提昇鐵路營運的服務績效有如捷運一般；是基隆短期可以兌現的措施，南港專案中始發站在七堵，將來七堵就跟松山一樣，尖峰時5-8分鐘即有一班列車開出，第二月台有設一個運轉的月台，服務七堵到基隆(類似淡水捷運線之新北投支線)。故將來基隆、七堵、台北之鐵路運輸將可連成一線，且列車等候時間應該不會很多。

基隆地區鐵路捷運化，主要可就硬體及軟體之配合進行探討。說明如下：

硬體方面之配合主要有兩項。

其一，配合台鐵南港專案之規劃，將七堵站開發成為鐵路縱貫線之北部始發站，且為大型之調車場。如此七堵站將可以取代原基隆站之調車功能，

其二，進行基隆火車站站區土地之總體檢，針對重新定位之基隆火車站所賦予的功能，劃設符合其需求之土地，佈設軌道。

軟體部分之配合就是需要良好的鐵路營運計畫，有了好的鐵路營運計畫搭配新穎的硬體設施，才能完全達成鐵路捷運化。

2.站區釋出土地應整體考量、作最有效利用。

經由本研究分析，未來基隆站之定位為純客運服務之端點站(取消列車調度與貨運功能)。如此規劃，將可釋放出約37%之土地；此釋出土地應視基隆市整體需求，作最有效利用。

3.考量基隆市整體交通，末段高架道路為可行之方案。(末段高架道路方案內容參見附錄III)