5.3 方案研擬

本研究規劃範圍之鐵路路段皆可為傳統火車及捷運營運使用。然基隆市捷運整體規劃之外生變數甚多，本研究不在此探討；故本研究於鐵路路線營運乃以密集班次之電聯車來進行營運之考量。

5.3.1 平面改善方案

1.基本考量

先前已分析基隆地區鐵路運輸之定位，客運多為中短程之通勤運輸，且貨運量不多，加上『鐵路地下化東延南港專案』已規劃七堵為大型調車場的情況下，可將基隆站調車功能部份移至七堵站。此方案考慮因素如下：

(1)鐵路維持原平面路線。

(2)基隆車站調車功能部份移至七堵站，可縮減基隆站區軌道股數，如此可對站區土地做有效率之利用。

(3)基隆地區鐵路以定時班次之電聯車來進行接駁營運。

(4)配合『基隆市火車站地區交通運輸系統與土地使用整體規劃』，將中山高速公路之大眾運輸交通量引導至西岸；紓解基隆市中心東西向交通。

(5)善用鐵路原線上方空間，規劃一高架道路，增加一條基隆市聯外路廊。

2.方案內容

本方案考量鐵路維持原線營運，且於鐵路路線上方設置高架道路(方案如圖71所示)。說明如下：

(1)鐵路路線安排

鐵路縱貫線、港區線之軌道大略仍維持原線安排，僅宜蘭

圖71 平面改善方案

圖72 基隆火車站場站配置圖

線之軌道予以拆除。

(2)基隆站

基隆火車站之規劃，本研究參考台灣鐵路管理局建議之方案，係考量基隆火車站客、貨、軍運之需求後，僅保留五股軌道及兩個月台(如圖72所示)。所騰出之土地，本研究預計興建三層車站大樓：地上二樓，一樓供火車站使用，二樓為客運轉運站，配合新建之高架道路，供台汽客運、公車等使用；地下一層之鋼筋混凝土結構物為停車場使用(原場站所騰出之土地約1.5公頃)。

(3)鐵路營運作業調整

七堵至基隆站以定時班次之電聯車進行接駁營運，並配合南港專案將調車功能移至七堵站，減少軌道股數。

機車(Locomotive)整備及車輛檢查、清洗等作業遷移至七堵站辦理，基隆站場站設施所需面積將可大幅縮減。

(4)其他

新增高架道路：於原軌道空間上方，規劃一座高架道路(建議與原西岸高架橋共構)。並且連結至新規劃之基隆火車站大樓，使該大樓可方便地發揮轉運之功能。本高架道路往北連結到環山快速道路，往南之短期規劃路線為跨越過竹子嶺連結至濱海交流道(中山高速公路3K處)，長期規劃路線則建議連結至中山高之汐五高架段，使基隆市多了一條至台北之聯外路廊。

此高架道路於基起1K+700處設置匝道，連結至南榮路，可配合將來南月隧道(月眉路至南榮路)之設置，引導東信路欲往台北之交通量由此高架道路紓解。

西岸高架橋：建議拆除重建。

3.方案特色

(1)配合相關規劃案，且變動幅度小

本方案承續『鐵路地下化東延南港專案』、『基隆市火車站地區交通運輸系統與土地使用整體規劃』，且鐵路維持原線運行，變動幅度最小。

(2)紓解基隆市中心之交通量

原中山高欲至基隆西岸之交通量可利用新建之高架道路，透過場站大樓，回到基隆(西岸)地面，直接進行紓解，則現況中欲往西岸之交通量必須經由高速公路東岸高架橋進入基隆市中心東岸迂繞的情形，將可獲得改善。

5.3.2 鐵路高架方案

1.基本考量

此方案考慮因素如下：

(1)配合基隆市天然地形條件現有鐵路路線自竹子嶺隧道北口(高程+16公尺)，往北漸降，至基隆站處高程僅約+3公尺；基於此種先天條件，利於鐵路採高架化，原鐵路軌道平面歸還給汽車及行人使用。

(2)貨運線在基隆站以北1.1公里(即過港西街平交道後700公尺)處回到地面後。

(3)基隆車站調車功能部份移至七堵站，可縮減基隆站區軌道股數。

(4)基隆地區鐵路以定時班次之電聯車來進行接駁營運。

(5)配合『基隆市火車站地區交通運輸系統與土地使用整體規劃』，將中山高速公路之大眾運輸交通量引導至西岸；紓解基隆市中心東西向交通。

2.方案內容

本方案考量鐵路路線高架，原鐵路路線之平面空間供人、車通行(方案如圖73所示)。說明如下：

(1)鐵路路線安排

本方案以鐵路原線高架化為主，鐵路自竹子嶺隧道北口開始以高架方式構築，維持水平線形，進入站區，在基隆站以北1.1公里(即過港西街平交道後700公尺)下到地面連接至原港區段鐵路。

(2)基隆站

基隆火車站之規劃，本研究參考台灣鐵路管理局建議之方案，係考量基隆火車站客、貨、軍運之需求後，僅保留五股軌道及兩個月台(如圖72所示)。而所騰出之土地，本研究規劃興建三層車站大樓：地上二樓，一樓供客運轉運站使用，二樓為火車站；地下一層之鋼筋混凝土結構物為停車場使用(原場站所騰出之土地約1.5公頃)。

(3)鐵路營運作業調整

七堵至基隆站以定時班次之電聯車進行接駁營運，並配合南港專案將調車功能移至七堵站，減少軌道股數。

機車(Locomotive)整備及車輛檢查、清洗等作業遷移至七堵站辦理，基隆站場站設施所需面積將可大幅縮減。

(4)其他

平面道路：鐵路高架之後，原平面土地規劃為平面道路。

陸橋：成功、忠一、忠四陸橋予以拆除。

新增高架道路：為使上述平面道路能夠構成一條基隆市聯外路廊，故平面道路到了基起1K+700處，由鐵路路線下

圖73 高架改善方案

方之左方岔出，規劃一座高架道路(連結了原規劃之平面道路)，跨越竹子嶺上方，此高架道路往南方向之短期規劃為跨越過竹子嶺連結至濱海交流道(中山高速公路3K處)，其長期規劃路線則連結至中山高之汐五高架段，使基隆市聯外交通增加一條路廊。此高架道路配合將來南月隧道(月眉路至南榮路)之設置，將可引導東信路欲往台北之交通量由此高架道路紓解。

3.方案特色

(1)配合天然地形，利於高架線形之佈設。

(2)高架化雖仍無法完全消除鐵路之阻隔影響;惟對於都市之整體發展及交通改善，已具有全面性之影響。

(3)配合鐵路高架化，車站地區之整體發展可以重新塑造。

(4)紓解基隆市中心之交通量

(5)原中山高欲至基隆西岸之交通量可利用新建之高架道路，透過場站大樓，回到基隆(西岸)地面，直接進行紓解，則現況中欲往西岸之交通量必須經由高速公路東岸高架橋進入基隆市中心東岸迂繞的情形，將可獲得改善。

(6)利用新規劃之高架道路，增加基隆市聯外路廊。

5.3.3 鐵路地下化改善方案甲案(平面道路)

1.基本考慮

(1)鐵路地下化將可消除鐵路對沿線都市發展與穿越道路交通之阻隔。

(2)鐵路地下化後，將原鐵路平面沿線路權規劃為平面道路。並對原火車站區進行整體規劃。

(3)鐵路出竹子嶺隧道北側，直線段採千分之十二的縱坡度、曲線段採千分之十的縱坡度逐漸進入地下。

(4)利用新規劃之平面道路，往南跨越竹子嶺，建立一條高架道路，使基隆市多一條聯外路廊。

2.方案內容

本方案以鐵路原線地下化為主，自竹子嶺隧道北口開始下降，循原線進入站區在基隆站 (方案如圖74所示)。說明如下:

(1)鐵路路線安排

主線自竹子嶺隧道北側(基起2K+400)，直線段採千分之十二的縱坡度、曲線段採千分之十的縱坡度間始下降。

貨運線於通過過基隆站後開始爬升。

(2)基隆站

基隆火車站之規劃，本研究參考台灣鐵路管理局建議之方案，係考量基隆火車站客、貨、軍運之需求後，僅保留五股軌道及兩個月台(如圖72所示)。而所騰出之土地，本研究規劃興建三層車站大樓：地上二樓，一樓供客運轉運站使用，二樓為停車場；地下一層為火車站(原場站所騰出之土地約1.5公頃)。

(3)鐵路營運作業調整

七堵至基隆站以定時班次之電聯車進行接駁營運，並配合南港專案將調車功能移至七堵站，減少軌道股數。

機車(Locomotive)整備及車輛檢查、清洗等作業遷移至七堵站辦理，基隆站場站設施所需面積大幅縮減。

(4)原線平面土地規劃方面

原線平面土地(基隆火車站至竹子嶺北口)，僅規劃平面道路使用。

圖74 地下化改善方案

為使上述平面道路能夠構成一條基隆市聯外路廊，故平面道路到了基起1K+700處，規劃一座高架道路(連結了原規劃之平面道路)，跨越竹子嶺上方，此高架道路往南方向之短期規劃為跨越過竹子嶺連結至濱海交流道(中山高速公路3K處)，其長期規劃路線則連結至中山高之汐五高架段，使基隆市聯外交通增加一條路廊。

此高架道路配合將來南月隧道(月眉路至南榮路)之設置，將可引導東信路欲往台北之交通量由此高架道路紓解。

3.方案特色

本方案主要有幾項特色:

(1)鐵路若能地下化後，鐵路所造成之阻隔問題可消除，都市發展及基隆市整體運輸系統可朝更健全之方向發展。

(2)都市整體景觀意象可予以重塑，建立現代化國際港市。

(3)地下化案配合『基隆市火車站地區交通運輸系統與土地使用整體規劃』之構想，基隆站地區可作整體性之規劃發展。

(4)原鐵路平面之道路規畫將使得基隆市多一條聯外路廊。

5.3.4 鐵路地下化改善方案乙案(立體高架道路)

1.基本考慮

(1)鐵路地下化將可消除鐵路對沿線都市發展與穿越道路交通之阻隔。

(2)鐵路地下化後，將原鐵路平面沿線路權規劃為立體快速道路。並對原火車站區進行整體規劃。

(3)鐵路出竹子嶺隧道北側，直線段採千分之十二的縱坡度、曲線段採千分之十的縱坡度逐漸進入地下。

(4)隧道進入站區時客運線以水平縱坡進入站區股道，貨運線從主線分歧(diverge)逐漸爬升到地面。

(5)增加基隆市的聯外路廊。

2.方案內容

本方案以鐵路原線地下化為主，自竹子嶺隧道北口開始下降，循原線進入站區在基隆站 (方案如圖74所示)。說明如下:

(1)鐵路路線安排

主線自竹子嶺隧道北側(基起2K+400)，直線段採千分之十二的縱坡度、曲線段採千分之十的縱坡度間始下降。

貨運線於通過過基隆站後開始爬升。

(2)基隆站

基隆火車站之規劃，本研究參考台灣鐵路管理局建議之方案，係考量基隆火車站客、貨、軍運之需求後，僅保留五股軌道及兩個月台(如圖72所示)。而所騰出之土地，本研究規劃興建三層車站大樓：地上二樓，二樓供客運轉運站使用，一樓為停車場；地下一層為火車站(原場站所騰出之土地約1.5公頃)。

(3)鐵路營運作業調整

七堵至基隆站以定時班次之電聯車進行接駁營運，並配合南港專案將調車功能移至七堵站，減少軌道股數。

機車(Locomotive)整備及車輛檢查、清洗等作業遷移至七堵站辦理，基隆站場站設施所需面積將可大幅縮減。

(4)原線平面土地規劃方面

設立一上、下各四車道之立體快速道路。進入市區之高架段預定與原西岸高架橋共構，並且連結新規劃之場站大樓，使大樓可方便地發揮轉運之功能。本高架道路往北連結到環山快速道路，往南之短期規劃為跨越過竹子嶺連結至濱海交流道(中山高速公路3K處)，長期規劃路線則連結至中山高之汐五高架段，使基隆市聯外交通多一條路廊。

此高架道路於基起1K+700處設置匝道，連結至南榮路，可配合將來南月隧道之設置，引導東信路欲往台北之交通量由此高架道路紓解。

3.方案特色

本方案主要有幾項特色:

(1)鐵路若能地下化後，鐵路所造成之阻隔問題可消除，都市發展及基隆市整體運輸系統可朝更健全之方向發展。

(2)都市整體景觀意象可予以重塑，建立現代化國際港市。

(3)地下化案配合『基隆市火車站地區交通運輸系統與土地使用整體規劃』之構想，基隆站地區可作整體性之規劃發展。

(4)高架道路之設計使基隆市多一條聯外路廊。