附錄III 末段高架道路

本研究於鐵路縱貫線基起1K+700處，規劃一座高架道路(連結了原規劃之平面道路)，北連結至南榮路(近八堵隧道口)，繼而跨越竹子嶺上方，通過八堵車站後，繼續往南連結至濱海交流道(中山高速公路3K處)，使基隆市聯外交通增加一條路廊(如圖III-1所示)。此高架道路配合將來南月隧道(月眉路至南榮路)之設置，將可引導東信路欲往台北之交通量由此高架道路紓解。

1.路線工程分析

由於本高架道路於鄰近竹子嶺時，面臨了必須穿越竹子嶺之課題，但因該處難尋一可供隧道連通之路線，故本研究依據現有之地形與竹子嶺隧道上方的住家情形，規劃出一跨越竹子嶺之跨山高架道路，其路線與坡度如圖III-2所示，此高架道路沿著標高較低的山谷間行進，於圖III-2（續2）所示之 0k + 800m 處達到最高點，往南下降至八堵火車站西側，如圖III-2（續3）所示，於基起約 3k + 250m 處開始使用鐵路之路權，至基起 3k + 950m 處離開鐵路路權，偏向西南，跨越基隆河後，即與濱海交流道相連，形成一南榮路與中山高速公路間的連絡道路。

本研究依據現況，彙整出該規劃道路沿線之工程探討，如下所述︰

(1)此高架道路於連接南榮路時，其匝道之設計須注意對南榮路交通之影響。

(2)竹子嶺上方有零星的住家，路線之設計，以儘量不拆遷現有住戶為原則。

(3)若使用鐵路路權時，高架道路須提供足夠之淨高，以不影響鐵路營運為原則。

(4)因未來的萬瑞快速亦於此處通過，故高架道路於此處連接濱海交流道時，其設計路線與匝道，須以整體性地配合萬瑞快速道路與濱海交流道的橋樑結構體。

(5)此高架道路於連接中山高時，因下方有欣隆液化石油儲藏場，故橋墩之設計與施工，須注意管線之安全。

圖III-1末段高架道路示意圖

圖III-2  末段高架道路之平面及縱斷面圖（續）

圖III-2   末段高架道路之平面及縱斷面圖（續2）

圖III-2   末段高架道路之平面及縱斷面圖（續1）

2.經濟效益分析

本研究對於末段高架道路進行成本效益項目，以貼現率10% 折算至民國87年幣值，其中評估之基本假設、成本效益參數、成本效益估算方法與評估指標，與第八章相同，茲將各項參數計算結果與評估指標結果分述如下︰

(1)各項參數計算結果

末段高架道路案之影響群體分析，如表III- 1所示。

表III- 1 影響群體分析

| 方案別 | 影響 群體 | 影響項目 | 成本或 效益 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 末段高架 | 公路 使用者 | 旅行時間 旅行距離 | 效益 效益 | 整體路網旅行時間節省 整體路網旅行時間節省 |
|  | 營運 管理者 | 建造成本 維護成本 | 成本 成本 | 規劃設計、土地取得、施工工程成本 土木工程之維修及養護成本 |

末段高架道路案之分年建造成本，如表III- 2所示。

表III- 2 分年建造成本表

單位；百萬元(當期幣值)

| 年期 | 末段高架 |
| --- | --- |
| 90 | 231.15 |
| 91 | 478.47 |
| 92 | 742.83 |

註：末段高架案係中山高與南榮–月眉隧道之高架銜接道路。

末段高架道路案之分年營運及養護成本，如表III- 3所示。

表III-3 研究年期各方案營運維修成本統計表

單位：百萬元 (當期幣值)

| 年度 | 末段高架 |  | 年度 |  | 末段高架 |  | 年度 |  | 末段高架 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 |  | 8.04 |  | 99 |  | 10.13 |  | 105 |  | 12.78 |  |
| 94 |  | 8.35 |  | 100 |  | 10.53 |  | 106 |  | 13.29 |  |
| 95 |  | 8.68 |  | 101 |  | 10.94 |  | 107 |  | 13.82 |  |
| 96 |  | 9.02 |  | 102 |  | 11.38 |  | 108 |  | 14.37 |  |
| 97 |  | 9.38 |  | 103 |  | 11.83 |  | 109 |  | 14.94 |  |
| 98 |  | 9.75 |  | 104 |  | 12.29 |  | 110 |  | 15.53 |  |

末段高架道路案之研究年期運輸績效，如表III- 4所示。

表III-4 研究年期路網指派之運輸績效

| 年期 | 效益類別 | 末段高架 |
| --- | --- | --- |
| 95 | 距離節省(pcu-km/day) | 12700 |
|  | 時間節省(pcu-hr/day) | 2514 |
| 100 | 距離節省(pcu-km/day) | 15170 |
|  | 時間節省(pcu-hr/day) | 3003 |
| 110 | 距離節省(pcu-km/day) | 16738 |
|  | 時間節省(pcu-hr/day) | 6095 |

末段高架道路案之研究年期運輸績效提昇，如表III-5所示。

表III-5 研究年期運輸績效提昇統計表

單位：百萬元 (當期幣值)

| 年度 | 末段高架 | 年度 | 末段高架 | 年度 | 末段高架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 188.11 | 99 | 310.53 | 105 | 598.97 |
| 94 | 204.52 | 100 | 337.61 | 106 | 672.38 |
| 95 | 222.34 | 101 | 378.35 | 107 | 754.98 |
| 96 | 241.71 | 102 | 424.25 | 108 | 847.82 |
| 97 | 262.74 | 103 | 475.72 | 109 | 952.39 |
| 98 | 285.66 | 104 | 533.79 | 110 | 1070.16 |

(2)評估指標結果

評估指標分為以下三種：

Ａ.淨現值(Net Present Value, NPV)

Ｂ.益本比(Benefit-Cost Ratio, B/C)

Ｃ.內生報酬率(Internal Rate of Return , IRR)

末段高架道路案之各項評估指標之結果，如表III-6所示。

表III-6成本效益分析結果評估結果

| 益本比(B/C) | 淨現值(NPV，百萬元) | 內生報酬率(IRR，%) |
| --- | --- | --- |
| 1.88 | 892.46 | 17.84 |

3.敏感度分析

本項敏感度分析將就未來變動較不易掌握之折現率(8%～12%)、建造成本(±20%)、營運成本(±20%)及時間價值(±20%)等進行分析，其各項評估指標之值如表III-7所示。顯示末段高架方案在任何情境下皆具經濟可行性，為確具經濟效益可推動之方案。

表III-7  敏感度分析

| 項目 |  | 末段高架方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B/C | NPV（百萬元） | IRR（%） |
| 折現率 | 8% | 2.26 | 1401.93 | ---- |
|  | 12% | 1.58 | 537.28 | ---- |
| 建造成本 | -20% | 2.32 | 1084.80 | 21.05 |
|  | +20% | 1.58 | 700.12 | 15.45 |
| 營運成本 | -20% | 1.89 | 902.99 | 17.92 |
|  | +20% | 1.86 | 881.93 | 17.75 |
| 時間價值 | -20% | 1.50 | 511.09 | 14.84 |
|  | +20% | 2.26 | 1273.83 | 20.52 |