# 第一章 緒論

## 1.1 發展源起

西元1979年，地磁感應式偵測器之發明者Dr. Harry, R. Sampey，於高速公路進行設置禁止超車區域調查時，因設定方位之需要，於車輛上裝設一個磁力方向陀螺儀(Flux-Gate Directional Gyro)，但陀螺儀卻始終未能正確定向；這是因為每當大卡車經過或是車輛過橋時，陀螺儀就會受影響而產生偏移。這種狀況使Dr.Sampey思索到如果將陀螺儀放置於路上，而當車輛經過時會有什麼情況出現。一如所料，經過的車輛所引起的磁場影響，使陀螺儀偏移而亂轉。

但由於傳統陀螺儀的體積頗大，並且非常耗電，不適合於公路上使用，因此Dr.Sampey花費十年的時間進行研發，始發展出一套體積輕巧可實用之地磁感應式交通量偵測器。

## 1.2 技術回顧

截至目前為止，大部份偵測器仍然沿用五十年前發展出來的技術，這期間雖然有引進微電腦來增加某些功能，但偵測器本身並無太大改變，最常用的兩大類為迴圈式偵測器及橡膠管偵測器。迴圈式偵測器可視為固定設施，因為專線是埋在路面之下，至於橡膠管偵測器屬於短期的設備。最近也有一些採用壓感式偵測器、微波以及影像等技術方面的發展。

傳統的車輛偵測器需要橡膠管或迴路，若需量測速度則需要兩組設備；而進行車型分類時，則將兩個偵測器之間的距離除以兩個偵測器接受到訊號的時間差即可求得；如果使用兩個迴路，當車子進入並觸動第一個偵測器時啟動計時系統，而車子進入並觸動第二個偵測器時會把計時系統關閉，以得到車速，並利用車子離開第二個迴路所花的時間來計算車子的長度。但塞車時的車速卻常常導致數據錯誤，譬如車子剛好停在兩個迴路之間時，會造成延長的錯誤時差，而導致程式的邏輯無法運作，只能把資料作廢，而該部車子也就不能算進去，也不能分類。塞車時也一樣，車子在迴圈之間時快時慢，不僅造成速度量測上的錯誤，更無法分類。

至於橡膠管的運作方式跟迴圈式的做法及缺點也大同小異。因此，為了擷取正確的數據，迴路及橡膠管的計速及分類設施只適合裝在交通暢通的自由車流(Free flow)路段。

# 第二章 技術簡介

## 2.1被動式磁力偵測器

1979年個人電腦面世，偵測器研發人員認知到微電腦對開發新式偵測器的潛力；經過多次試驗後，卻發覺車輛偵測器的問題徵結，是在於感應主體而非邏輯線路。之後所發展之多種偵測器，都因為各種不利因素，如設備本身的大小、成本、氣溫變化、電力需求，常得到錯誤訊息等，使這些本來可能替代迴路線圈或橡膠管的產品一一被放棄。因此Dr.Sampey乃構思以地磁感應技術(Magnetic sensing)，對車流量進行偵測。其運作原理是感應地球本身微弱的磁場所受的干擾，這是因為汽車多多少少有含鐵的零件，因此經過偵測器時會對這個微弱的地磁場造成干擾。其實利用磁力感應器偵測車輛的概念並非首次提出，只不過大多數製造磁力偵測器的技術及設施都是體積太大也耗電太多。

直到1989對上述所提出的缺點有了重大的突破。研究人員於實驗過程中發現某些磁性合金可製造出一個只要一微瓦的電力（百萬份之一瓦）的感應器，且對地球磁場非常敏感。在量度其感應度時，工程人員又發現這種新磁力偵測器能夠偵測到汽車經過時對地球磁場的干擾，甚至把因干擾造成的歪曲磁像完整地記錄成各種磁力物體的影像，此一發現使汽車的個別磁像得以記錄及辨別車種。在不斷改進後，偵測器的大小縮至只有50.8mm長*3.05mm直徑，並且只須要0.00004安培的電量。之後的改良，又將此偵測器設計成感應線型區域的磁場變化，並且在各種溫度之下可提供極佳的穩定度。

## 2.2車磁影像(Vehicle Magnetic Imaging, VMI)之理論

無論是何種用途，被動式磁力偵測器均較其他感應技術更耐用，更可靠而又無須維護。雖然磁力偵測器涉及不少物理及化學科技發展技術，但其用途卻無可限量。其中最重要原因即是地磁力可穿透大部份物質，這點在公路上使用時尤其重要。VMI偵測器在任何天候之下均不受影響，可在水中及地面下運作，甚至在有其他磁場存在時仍可使用。相較於其他種類之偵測器(例如迴圈式偵測器)，其體積小、穩定度高，可提供精準的測量尺度(Footprint)，將有利於各項交通量資料的準確性。

VMI偵測器靠地球磁場變化而運作，而地磁的磁力線在不同地區有不同的方向排列，例如在赤道時，磁力線與地面平行，而往兩極時就逐漸垂直。偵測器也必須能夠在各種緯度運作，因此偵測器能夠感應垂直及水平磁力線的能力變得非常重要。

地球就如同是磁鐵一樣是被磁場所包圍，並且如左圖的線所示，集中在南北二極，而離開二極越遠磁線就越分開。，因為鐵比空氣有較低的磁阻而使磁力線變形。

##### 圖1 磁力線分佈示意圖

地球磁場的源始極為複雜。簡單地說，地球深層係由鐵合金組成，核心為固體而外層呈液化狀態，而在地核之外則是上、下層地幔，而地球的磁力就是在地核和地幔之間產生，在所謂發電機效應下，地磁就從而產生。環繞固體鐵質地心流動的液化鐵合金就像圍繞一根電線的電流一樣，而地核就像電線會產生磁場，基本上，地核和地幔就像一塊磁鐵，地球就等於一塊有南北二極的巨大磁鐵。

##### 圖2 地球磁場磁力線分佈示意圖

汽車具有磁性乃因為車體有鐵質金屬零件。一個使用羅盤的簡單試驗，就可以展示汽車在移動時對地球磁場的影響，這些由扭曲的地磁所造成的羅盤變幅與汽車本體的磁質大小成正比，而在VMI偵測器所產生的電力訊號就更顯而易見。

##### 圖3 車磁影像偵測原理示意圖

VMI偵測器比傳統迴路或橡膠管式偵測器偵測範圍(Footprint)小很多，即使當車輛僅前進28cm的距離，其都能感應到並計算出其速度。由所得到之速度便可推算出車間距(headway)，而車間距則因車與車之間速度改變而有所差異。但不管是小車或大車（如聯結車）都可以偵測到而各以一部車來處理。一部時速80公里的車通常與前車尾端距離是13.7公尺，而傳統系統因為精度較低，而無法準確的測得車間距。同時VMI偵測器亦可偵測到車輛之佔有率。

## 2.3 車磁影像偵測原理

研究人員在研究車磁影像時，發現每部車子都有其獨特的磁像，偵測器根據不同車子造成的訊號而形成不同的電壓。如果把所有資料加以詳細的分析，日後有可能進一步獲得比車速、車長及數量更多的數據及資料，雖然目前的電腦仍然未能做到這些要求，但相信將來一定可以達到高速數位訊號處理大型儲存資料陣列及低耗電量的目標。

汽車的磁性質量會使地磁線歪曲。當車子進入並通過偵測器陣列時對地球磁場造成的歪變十分明顯，而偵測器則發出不同的訊號來反應這些變異，然後VMI電腦再將訊號加以分析。VMI的電腦可以計算車輛數，車速及車長。

##### 圖4 汽車磁性質量使地磁線歪曲示意圖

## 2.4 車磁影像技術於交通偵測器之應用

本章節將說明車磁影像技術在交通偵測器內之運作情形。偵測器微處理器最重要的工作之一即是計算車速。磁力偵測器利用偵測器陣列產生兩份如下圖速度表所示之基本訊號，電腦每250微秒取樣一次（即每秒4000次），每次普通的計速需時100毫秒（即1/10秒），如果交通順暢，計算準確度可達99.2%，至於交通情況如果是走走停停，準確度會降至97%，平均磁力速度量度在時速80公里時誤差為5%，平均車輛長度精準度為1公尺。

磁力偵測器陣列主要是用來偵測車速。當車輛逐漸駛近(a)偵測器首先反應，然後是(b)，電腦把(a)與(b)的時間數據運算出車速，再以車子經過陣列的時間找到車身長度。

##### 圖5 應用車磁感應偵測車速原理示意圖

為能正確的計算壅塞時的交通流量，交通量偵測器必須能夠判別車輛是否停頓在偵測器上方，而車磁影像偵測器僅需要很小道路空間，就能反應及記錄車輛是否停頓在其上方。這個功能對於計算停等、慢速及快速的車輛而言非常重要。因為在一般的紅綠燈路口，紅燈時車輛必須要減速而停止，但在綠燈時，車輛卻以高速度通過。除此之外在較慢的車速下，欲得到車型分類的資料時，傳統的壓感式偵測器等做不到這一點，因為其偵測原理是動態而且須要與輪子接觸，因此只能在交通順暢路段使用，而迴圈式偵測器雖可以偵測車輛停頓的情況，但因其使用偵測空間過大，有時會把兩部或幾部慢車偵測成一部，而形成少算車數的情況。

上圖顯示同一輛車在三種不同速度通過偵測器，所記錄的磁力影像

##### 圖6 不同速度車輛通過磁感應偵測器的磁力影像示意圖

##### 上面四個VMI輪廓圖表示四部不同廠牌車子，在時速42公里時的輪廓記錄，明顯可看出不一樣，雖然大部份的磁性長度都差不多，不過Mercury Topaz跟Ford Tempo卻是非常相似，大概是兩部車外型相似，也是同一間車廠的產品的原因，但從圖表可以看出車身的細微差異，也證明其對磁場的改變。至於Pontiac Transport由於車體係塑料製造，其磁像比較短，而Subaru則有比較長的磁像也證明它有較多的磁性質量。

##### 圖7 不同廠牌車輛定速通過磁感應偵測器的磁力影像示意圖

當吉普車停在HI-STAR偵測器上方時，記錄圖上會出現一條水平直線，此圖表示吉普車進入時間為2.5秒，停下來時間是3.25秒，然後在2.0秒後駛離該點。

##### 圖8 車輛於磁感應偵測器上停等的磁力影像示意圖

# 第三章 偵測器運作架構暨原理

本章乃針對本研究所使用之固定式無線地磁感應偵測器之系統架構暨原理，作一簡單說明。

## 3.1 簡介

截至目前為止，絕大部份固定交通監測站係採用迴圈式偵測器並以電線與記錄設施連結，然後把收集好的數據以電線或光纜輸送回交控中心。交控中心通常將數據記錄而即時應用，這種安裝方式及線路租金相當昂貴，且欠靈活性，每當線路及電線因雷擊或路面重鋪而損毀時，其更換既耗時又增加成本。

無線磁感應式交通偵測器，係利用埋在車道地面下的偵測器把資料送到裝在路旁的基地站(Local Base Unit，LBU)，而LBU就像一個中繼器把資料再送到遠端總數據收集站。

##### 圖9 固定式磁感應偵測器系統示意圖

而收集到的資料亦可不送到中心，只要有一套型無線系統及一部手提電腦，就可收集各項資料。工作人員只要開車到裝置偵測器地點把車停在路旁，從車上以無線系統逐一查詢，即會自動回應並把記錄之數據傳給手提電腦，當數據收集完畢之後，工作人員即可驅車到另一裝設地點。這種收集方式可設定為每7日收集一次(每次需時15分鍾)，每月一次(每次需時60分鐘)；如收集時段較長，亦可設定至每兩年一次，每次需時一日。

##### 圖10 固定式偵測器使用車輛接收資料示意圖

##### 圖11 固定式磁感應偵測器內部構造示意圖

## 3.2 無線基地站/中繼站

路旁基地站配電包括一組植入地下之柱或支架高度最少為5公尺，用以安裝展頻接收器或收發器，天線、數據電腦、太陽能發電池組及115V電力供應。

## 3.3 主控站之交通監控

收集到的交通數據係傳送到主控站然後存檔於資料庫程式內，同時亦可即時在監視螢幕上查看即時資料數據。此遠端監視功能可以即時用來了解可能出現之交通意外或阻塞。

##### 圖12 無線基地台系統架構圖

## 3.4 無線傳輸距離

一般而言偵測器直線發射給基地站的傳送距離，保守估計其收發距離約為200公尺，站與站之間直視線傳送距離可達48公里，但是要條件良好以及用高強度天線方可達成。

## 3.5 無線訊號傳播方式

此型偵測器係採用固定角1/2 垂直線，這種設計最適合於訊號分佈，不過這種天線有局部方向性，因此在安裝偵測器及基地站時需要稍作調整。須注意安裝VMI偵測器的方向及安排列，不得裝在與交通流向偏差±10º。

下面這個天線幅射圖係由偵測器發射至數個基地站接收天線的記錄。接收基地站通常是使用多向(Ommi-Direction)天線。如果收到的數據須要轉送到其他較遠地方或中繼器，則必須使用多向天線加裝另無線數據機及定向天線。

圖13 無線傳輸距離輻射圖

定向天線有極佳的訊號增益，非常適合遠距需求。天線增益愈高，發生的訊號柱就愈窄，上圖係天線一個6db的增益模式，很明顯可以看出每一向都有+/-40º的訊號增益，因此採用Yagi天線可將基地站收到的數據轉送給其他較遠的站。

地面上有很多天然及人為因素會使微波訊號衰減或轉向或自金屬建物反彈，下表為一些導致訊號被吸收的因素。

###### 表1 偵測器無線傳輸干擾影響

| 種類 | 估計衰減範圍 |
| --- | --- |
| 下雨、起霧、下雪 | 輕微—視濃度而定 |
| 偵測器上面積水、積雪、結冰 | 約10~20%，視積聚厚度而定 |
| 車輛停在偵測器上方 | 由0%~20%(視車輛在偵測器與接收器之間位置而定)衰減範圍各有不同。 |

## 3.6 展頻通訊模組及通訊距離

大部份的無線電頻率係以稱為分貝DECIBEL(DB)的對數單位表示。天線的增益通常係以db增益值除以偶極(dBd)。為了易於表達，先不考慮RF訊號路徑消失之因素，可以說一支3dBd增益的天線比一支合一(偶極)增益天線多50%的訊號，而一支有10dBd的天線則比一支合一增益天線有多10倍的訊號，一支20dBd天線更多達100倍的訊號但在肯定增益天線的收發範圍較佳之前，必須減除天線系統本身RF能量的消失(收發皆是)。現舉例說明：某基地站採用25天長低減弱(40dB/32公尺)同軸線及6dBd八木天線(Yagi)向另一基地站發射訊號：

2*6 dBd增益八木天線+120dBd

發射器同軸線(25天)			   -1.3dB

接收器同車線(25mk )每個		   -1.0dB

2條避雷針(2站各25dB)          -0.5dB

10連接頭(每站各5個，每個0.5dB)-5.0dB

系統減弱=-7.5dB

系統增益=+4.5dB

在參考天線系統增益表時，你會發現一套4.5d增益系統的直視線範圍大約為6.5英里。如果以一支9dBd八木天線替代，就會增益+11.5dB以及14英里的範圍，但每次更改結構時必須把同軸絲以及連接頭的值算進去。上面的例子雖然是簡化了，但其他較複雜的因素，如地形的起伏以及從地面或人為物體反射回來的訊號等，因此在建置遠距站時應進行多幾次利用RFM-915及WRT軟體的實際測試。

## 3.7 固定式偵測器之電池壽命

該偵測器配置一組強力的鋰電池，提供五年連續使用。所採用的電池組係先進的氯化硫鋰電池，每電池每小時16 AMP。這些電池於極大之溫差下仍然呈現2.6伏特的電力。

##### 圖14 偵測器電池壽命示意圖

- 感應電路：此電路24小時運作，是主要耗電元件。

- 微處理器：當收集區沒有車輛時，微處理器係處於休止模式，耗電極少。當偵測器偵測到車輛時，微處理器會切換至運作模式並進入最大耗電狀態以計算車輛資料數據並將數據轉移到發射器電路，車速愈慢其停留在感應上方的時間愈長也秏電愈多，因為運作模式時間也愈長，因此車流速度緩慢是耗電較多的主因。

- 無線發射器：發射器每次發射訊號時所秏電量都一樣。只有兩個參數會影響整體耗電量，一是數據封包長度(即發射器發射數據所需的時間)，其二是發射報告的區間及發射的頻率(次數)。

- 接收器：接收器跟發射器一樣，只有在運作時才啟動。為了節省電力，接收器電路可以由使用者決定啟動時間的長短及啟動的區間。

電池壽命年期長短主要由三個變數決定，因此要延長使用年期，要考慮下列因素：

- 每日經過偵測器車輛數目

- 平均車速

- 無線發射及接收各種報告的頻率(次數)

圖14為預估電池壽命。如果傳送報告的時間(如圖所示大於1分鐘)愈長，可延長電池使用時間。另外一方面，如果選取實際模式作業(每部車之數據即時傳送)，電池壽命會相對減少，因為發射器每次啟動都會耗用電能，但如果把各車輛數據留待批次報告則較省電。如圖表所示，如果該系統每日計算二萬部車輛，車速均為時速96公里，回報時間1分鐘則此組電池可用6年，但同樣數據在即時模式運作只能用1.4年。

## 3.8 太陽能基地站及中繼站

以無線電及太陽能電力來收集數據及驅動中繼站無疑係最理想及省錢的做法，優點包括：

- 獨立運作(無須接電力或電話線)

- 成本低

- 安裝快捷簡單

- 可在公路上安裝而不致侵犯道路使用權

- 耐用

一套典型的基地站中繼站，如BSR-2型，包括無線展頻數據機及設備箱、電池組。大部份地區可使用20至30 瓦6伏特太陽能板。在部份冬季陽光較少地區則可能要用較大如50瓦的太陽能板。電池儲電量可供至少45天獨立使用，即連續45天無日照情況下供電，又因30瓦的太陽能電量能夠輸出5AMPS，只要有10個小時的陽光照射就足以使一般太陽能電池組完全充電。

## 3.9成本分析

不論是埋在地下的環路線圈式、壓電式或此型VMI偵測器，安裝時都必須在馬路上掘洞(鋸縫或鑽洞等)，而迴圈式及壓電式系統更需要電線與終端器內連線，每一車道安裝一套迴路，使用期為2~3年，並且含其他電子裝備在內。

一套可以收集八條車道上資訊的遙測收發器當然比只收集兩條車道的收發器更有成效，而其中最重要的優點就是維修十分方便。但是迴圈式或壓電式就不行，每有維修更替就必須花費大筆成本。無線式還可派員開車按時到各收集站擷取偵測器所儲存的數據，無論如何，無線交通監視系統比傳統科技成效高太多了，如果加上太陽能發電更可節省每月的電力及電訊(線路)費用，則所節省的成本將更加可觀。詳細成本及效益分析如表2。

###### 表2磁感應偵測器佈設經費概估

(採無線展頻通訊)                                                                     單位：萬元

| 位置 項 專 目 責 單 位 |  | 北 區 |  |  |  |  |  | 中 區 |  |  |  |  |  | 南 區 |  |  |  |  |  | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 偵測設備 1 | 通訊設備 | 施工費用 | 交通維持 | 中心設備 | 小 計 | 偵 測 設 備 1 | 通 訊 設 備 | 施工費用 | 交通維持 | 中心設備 | 小 計 | 偵測設備 1 | 通訊設備 | 施工費用 | 交通維持 | 中心設備 | 小 計 |  |
|  |  | 組 | 組 | 組 | 組 | 式 |  | 組 | 組 | 組 | 組 | 式 |  | 組 | 組 | 組 | 組 | 式 |  |  |
| 公 路 局 | 單價 | 8 | 41 | 6 | 8 | 48 | 1228 | 8 | 41 | 6 | 8 | 48 | 2330 | 8 | 41 | 6 | 8 | 48 | 1228 | 4786 |
|  | 數量 | 20 | 20 | 20 | 10 | 1 |  | 38 | 38 | 38 | 19 | 1 |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 1 |  |  |
|  | 複價 | 160 | 820 | 120 | 80 | 48 |  | 304 | 1558 | 228 | 152 | 48 |  | 160 | 820 | 120 | 80 | 48 |  |  |
| 高速公路局 | 單價 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 8 | 41 | 6 | 8 | 48 | 930 | 8 | 41 | 6 | 8 | 48 | 993 | 1923 |
|  | 數量 |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |
|  | 複價 |  |  |  |  |  |  | 112 | 574 | 84 | 112 | 48 |  | 120 | 615 | 90 | 120 | 48 |  |  |
| 合 計 |  | 1228 |  |  |  |  |  | 3260 |  |  |  |  |  | 2221 |  |  |  |  |  | 6709 |

註：1.偵測設備包含偵測器主體及終端控制器；通訊設備包含無線展頻通訊模組及鍍鋅直立桿施工工程；中心設備含無線展頻接收主體、電腦設備及監控軟體。

2.省道替代道路部份未含無線中繼站(Repeater)部份。

3.無線通訊係採太陽能供電，故無電力費用。

## 3.10車輛佔有率之計算

有關計算車輛佔有率、車距及間隔等的文章可謂不勝枚舉，但最簡便的方式還是根據時間來計算。以此磁力感應偵測器來說，車輛佔有率係計算一部車子在某一預定時段，於某一段道路佔用的時間(以毫秒計)，也就是一部車子在偵測器上方的時間與計算時段的比值。如在15分鐘(預定計算時間)內計算得各車輛停留/經過偵測器上方時間為3分鐘，則這個時段內的道路使用率為(3÷15)=20%，當然這個例子只是表示計算方法，實際做法仍要考慮其他因素。

## 3.11監視路面環境

此偵測器系統還有另外一種功能，就是可充當路面環境偵測器，此項功能提供寶貴路面資訊，特別是在寒冷國家，路面常有結霜情況出現，尤其是在秋冬之際以及春夏之間同一地區，氣溫與地面溫度常常不一樣，因此能夠知道路面溫度以及路面表層鋪設物化學成份的冰點有助於評估冬季時各地的路面情況。測量化合物(如鹽)成份並由電腦分析以確定其正常冰點並定時把地面溫度數據以無線傳送回電腦系統分析判別既可提供一良好的管理工具，也相當節省人力物力。

## 3.12固定式磁感應偵測器之安裝

VMI偵測器之設計係安裝在車道中央，以讓車輛駛過時被感應系統偵測到。由於此型偵測器之設計係安裝在道路表面，因此安裝時必需在地面鑽洞，放入保護筒，然後將電子感應設施本體放入，亦可隨時抽出以便更換電池或進行維修工作。

典型安裝方式，首先在路面鑽一圓洞以安放外層保謢殼，以後放入電子組件及鋰電池組，安裝之前該圓型保謢殼係以乾燥氮氣清洗，以達最佳效果。整套設備連同電池可於正常情況下使用超過五年以上。

圖15 固定式磁感應偵測器安裝位置示意圖

## 3.13  固定式偵測器於停車系統之應用

系統架構上係運用時間多路通訊技術。每隔3秒鐘，電路就啟動並發出訊號以測量車輛是否停在該車位上，一旦確定該車位係被占用時， 偵測器會發射一個密碼到一個裝在車位附近的一部與中央電腦連線的展頻接收器， 電腦系統在確定停車場內空置車位分佈情況後，再發出指令，以引導駕駛人前往車位停車，安裝此套系統非常簡單又因為係採取無線網路互聯，成本亦相對較低。

##### 圖16 小型固定式磁感應偵測器外觀尺寸圖

# 第四章 軟體操作與交通量分析介面

## 4.1資料之處理

使用內置的程式及查詢作業得以在膝上型電腦上應用，這些偵測器可以在辦公室內進行程式編寫及查詢作業。如果查詢作業係在現場進行，則所收集的數據可以傳到印表機列印，或儲存在磁片或透過數據機傳送到辦公室。

軟體另一個特別的功能，即為修正參數，如車輛分類及車速的所謂儲存槽(bin)。這套系統總共設有15個車速槽，通常預設為時速5英哩到75英哩(公制為8公里到12公里)，每一次一部車子被算進系統後就會按計算得到的車速被儲存在相符的範圍內，這些槽的參數(車速)可隨時依需要而更改，比方說，歐洲高速公路的設定可能從10公里到160公里；至於車長分類槽則有8個預設值為19呎到70呎(公制為6至21公尺)，所有車長分類係按車身全長而訂定，以澳洲的車長分類為例，其長度就有超過43公尺的貨車。

## 4.2 資料管理軟體(highway Data Management ,HDM)

此軟體係為整理及展示收集到的數據而設計的工具，其中一項功能係可以把兩個檔案連結在一起，當作一個連續的檔案使用，也可以合併檔案，例如將由車道一，車道二的車流量加總後得出總量。

另一個功能是將工作資料中的時間區隔加以延長。比方說，從5分鐘的區隔改為30分鐘，擷取功能是用來產生新檔作為現行檔的副集，因此亦可把一天從一個星期的數據中抽出來處理。

HDM軟體可直接由使用者選項而產生檔案。

可選擇之報表格式如下：

- 日期/時間/車流量/平均車速/溫度

- 日期/時間/車流量/平均車距

- 時間/車輛種類

- 時間/車速

- 報告彙總

- 時間/車流量

- 每週車流量

## 使用者可選擇產生下列圖表：

- 數量/時段

- 數量/速度

- 數量/分類

- 區間/時段

- 貨車百分比

## 4.3交通量分析軟體(Traffic Flow Analysis，TFA)

偵測器可以利用TFA軟體按既有順序分析其取得之資料。這種順序的記錄方式通常係用來分析某些特定的研究，以便研究人員可以直接得到每一輛車子的資訊，這套TFA軟體如果是用試算表方式的程式時，可以產生多種報表，而使用者可以按自己的需要來安排所取得的數據。

## 4.4容量指數軟體(Capacity Rate Index，CRI)

這套容量指數軟體係用以分析從停車場、修車廠、商場、工場、機場、軍事基地等地方收集到的數據。由監視並擷取進出上列場所的車輛數據資料包括尖峰時段，流量及形態，停車場的容量及空置車位，有助了解這些場所對其停車設施的管理。

## 4.5資料轉換軟體(Transfer Compatible Program，TCP)

由於新軟體的發展日新月異，吾人有時會要求將數據由一個格式轉移到另外一種格式。而TCP可支援大部份的格式。所有上述分析程式均可傳到試算表方式的程式上。

## 4.6 無線支援軟體

無線設備均配有支援軟體，提供各種圖表介面，並可以滑鼠操作，這些軟體包括無線電範圍測試(WRT)，係用以測程式RF的可靠性及範圍，適宜計劃階段應用。無線電篩選監視軟體(WSM)，係用以在單一監視器的畫面同時監視大量作業單位之軟體。無線電流動收集軟體(WMC)係供工作人員在車上收集各定點所收集及儲存之數據，上述軟體係設定給IBM相容電腦使用，硬體需求簡單。