88-24-1154

機車車道寬度與路口疏解型態之研究

交通部運輸研究所

中華民國八十八年七月

交通部運輸研究所出版品摘要表

| 出版品名稱：機車車道寬度與路口疏解型態之研究 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國際標準書號（或叢刊號） ISBN 957-02-4440-2（平裝） |  |  | 政府出版品統一編號 009104880228 |  | 運輸研究所出版品編號 88-24-1154 |  |
| 主辦單位：運輸計畫組 主 管：歐陽餘慶 計畫主持人：湯儒彥 主辦人員：湯儒彥 電 話：(02)2349-6807 傳 真：(02)2545-0428 |  |  |  |  |  | 研究期間 自86年7月 至87年12月 |
| 關鍵詞：機車、設計車、機車車道寬、疏解型態、疏解率、飽合流量。 |  |  |  |  |  |  |
| 摘要： 國內車流混雜情形嚴重，混合車流之現象，是多數國家所未見，不但造成交通秩序與效率的降低，亦對交通安全形成威脅。因此，建立機車交通工程理論，將可使道路之安全與秩序獲得保障，更使機車道之規劃與設計及相關機車流之分析，更加有所依循。 本研究探討機車之設計車尺寸，透過路口之調查分析，與行駛車種之特性討論，建立各速率下機車道之合理寬度值，並詳細分析純機車車流之疏解型態，確立機車疏解之飽合流量特性，期以做為道路規劃設計之參考。 |  |  |  |  |  |  |
| 出版日期 | 頁數 | 工本費 |  | 本出版品取得方式 |  |  |
| 88年7月 | 96 | 100 |  | 凡屬機密或限閱性出版品均不對外公開。一般性出版品，公營、公益機關團體及學校可函洽本所免費贈閱；私人及私營機關團體可按工本費價購。 |  |  |
| 管制等級： - 機密（解密日期為 年 月 日，主辦單位視情況辦理解密） - 限閱（解密日期為 年 月 日，主辦單位視情況辦理解限） 一般 |  |  |  |  |  |  |
| 備註：本研究之結論與建議不代表交通部之意見。 |  |  |  |  |  |  |

PUBLICATION ABSTRACTS OF RESEARCH PROJECTS

INSTITUTE OF TRANSPORTATION

MINISTRY OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS

| TITLE: Study of the Lane Width and Discharging Pattern on Intersection for Motorcycle Lane |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISBN(OR ISSN) ISBN 957-02-4440-2(pbk.) | UNIFORM SERIAL CODE FOR GOVERNMENT PUBLICATIONS 009104880228 |  |  | IOT SERIAL NUMBER 88-24-1154 |  |
| DIVISION: Transportation Planning Division DIVISION CHIEF: Yu Ching Ou-Yang PRINCIPAL INVESTIGATOR: Ru-Yen Tang PROJECT STAFF: Ru-Yen Tang PHONE: 886-2-23496807 FAX: 886-2-25450428 |  |  |  | PROJECT PERIOD FROM July, 1997 TO Dec., 1998 |  |
| KEY WORDS: Motorcycle, Design Vehicle, Motorcycle Lane Width, Discharge Pattern, Saturation Flow |  |  |  |  |  |
| ABSTRACT: The mixing of motorcycles and cars in the traffic is very unusual in most other countries, yet it is a serious problem in our domestic traffic. It is not only affect traffic order and efficiency, but also threatens traffic safety. Hence, establishing theories for motorcycle transport engineering would help to increase road safety and traffic order. Furthermore, it will be helpful in the designing of motorcycle lane and relevant analyses of motorcycle flows. In this study, characteristics of motorcycle flows will be discussed. Following these analyses, the design vehicle size, the reasonable motorcycle lane width for different speeds, the discharging pattern on intersection, and the saturation flow rate are proposed for the future designing of motorcycle lane. |  |  |  |  |  |
| DATE OF PUBLICATION July, 1999 |  | NUMBER OF PAGES 96 | PRICE 100 |  | CLASSIFICATION □SECRET □CONFIDENTIAL UNCLASSIFIED |
| The views expressed in this publication are not necessarily those of the Ministry of Transportation and Communications. |  |  |  |  |  |

機車車道寬度與路口疏解型態之研究

目　　　錄

- 緒論  ---------------------------------------------------1

  - 研究緣起  ----------------------------------------------1

  - 研究目的  ----------------------------------------------1

  - 研究範圍  ----------------------------------------------2

  - 研究內容  ----------------------------------------------2

  - 研究方法  ----------------------------------------------3

- 標準機車設計車尺寸之探討  -------------------------------5

  - 相關文獻回顧  ------------------------------------------5

  - 機車實體尺寸之分析  ------------------------------------7

2.2.1 依機車車型之尺寸分佈分析  ---------------------------7

2.2.2 依機車車輛數之尺寸分佈分析  -------------------------15

  - 合理機車設計車尺寸之探討  ------------------------------25

  - 機車停車格位規格標準之研討  ----------------------------27

- 合理機車車道寬度之探討  ---------------------------------29

  - 機車道適行車種與尺寸特性之探討  ------------------------30

3.1.1 二輪機車  -------------------------------------------30

3.1.2 殘障改裝機車  ---------------------------------------32

3.1.3 電動輪椅  -------------------------------------------34

3.1.4 行人代步車  -----------------------------------------35

  - 機車道寬度需求調查設計  --------------------------------36

  - 停等狀態下之機車道寬度需求  ----------------------------38

  - 行進狀態下之機車道寬度需求  ----------------------------41

- 機車路口疏解型態之探討  ---------------------------------51

  - 文獻回顧  ----------------------------------------------51

  - 調查設計與資料整理  ------------------------------------56

4.2.1 調查目的  -------------------------------------------56

4.2.2 調查方法與地點選擇  ---------------------------------57

4.2.3 調查資料整理  ---------------------------------------58

  - 飽和疏解率之探討  --------------------------------------59

- 結論與建議  ---------------------------------------------68

  - 結論  --------------------------------------------------68

  - 建議  --------------------------------------------------69

參考文獻  -------------------------------------------------------71

附 錄　各縣市機車專用道佈設現況  ------------------------------73

表　　目　　錄

表2.1　 歷年各機車文獻所採之機車尺寸一覽表  --------------------6

表2.2　 機車車長現況（以車型為分析基礎）  ----------------------9

表2.3　 機車車寬現況（以車型為分析基礎）  ----------------------11

表2.4　 機車車高現況（以車型為分析基礎）  ----------------------14

表2.5　 機車長寬高度綜合比較（一）  ----------------------------15

表2.6　 道路機車車體尺寸調查地點  ------------------------------16

表2.7　 機車車長現況（以機車數量為分析基礎）  ------------------17

表2.8　 機車車寬現況（以機車數量為分析基礎）  ------------------21

表2.9　 機車車高現況（以機車數量為分析基礎）  ------------------23

表2.10　機車長寬高度綜合比較（二）  ----------------------------25

表2.11　機車設計車尺寸初步門檻比較分析表  ----------------------26

表2.12　各文獻對機車停車位尺寸之標準值或建議值  ----------------28

表3.1　 以往各研究對機車車道寬度之建議值  ----------------------29

表3.2　 機車最高速率測試結果  ----------------------------------31

表3.3　 機車道上可能行駛車種之尺寸  ----------------------------32

表3.4　 殘障改裝機車各車型尺寸規格  ----------------------------33

表3.5　 各種輪椅尺寸規格與極速  --------------------------------35

表3.6　 行人代步車尺寸規格與極速  ------------------------------36

表3.7　 機車道寬度需求調查地點特性一覽表  ----------------------37

表3.8　 停等狀態下每車平均所用之車道寬度──調查結果一  --------39

表3.9　 停等狀態下每車平均所用之車道寬度──調查結果二  --------40

表3.10　停等狀態下每車平均所用之車道寬度──調查結果三  --------40

表3.11　停等狀態下每車平均所用之車道寬度調查結果綜合比較  ------40

表3.12　各車速下機車使用路幅寬度（調查一）  --------------------42

表3.13　各車速下機車使用路幅寬度分佈比例（調查一）  ------------42

表3.14　各車速下機車使用路幅寬度（調查二）  --------------------45

表3.15　各車速下機車使用路幅寬度分佈比例（調查二）  ------------45

表3.16　各車速下機車使用路幅寬度（調查三）  --------------------47

表3.17　各車速下機車使用路幅寬度分佈比例（調查三）  ------------48

表3.18　各速率下機車道單一車道路幅寬度之建議值  ----------------50

表4.1　 以往機車飽和車流車輛間距調查  --------------------------53

表4.2　 機車路口疏解調查地點與時間  ----------------------------57

表4.3　 路口機車車流疏解調查結果（一）  ------------------------60

表4.4　 路口機車車流疏解調查結果（二）  ------------------------62

表4.5　 平均機車疏解率  ----------------------------------------66

附表一　 國內主要都會地區道路機車專用道寬度分佈表  --------------74

附表二　 各（市）縣機車專用道基本資料表（台北市）  --------------75

附表三　 各（市）縣機車專用道基本資料表（基隆市）  --------------76

附表四　 各（市）縣機車專用道基本資料表（台北縣）  --------------77

附表五　 各（市）縣機車專用道基本資料表（桃園縣）  --------------78

附表六　 各（市）縣機車專用道基本資料表（新竹市）  --------------79

附表七　 各（市）縣機車專用道基本資料表（台中市）  --------------80

附表八　 各（市）縣機車專用道基本資料表（台中縣）  --------------81

附表九　 各（市）縣機車專用道基本資料表（嘉義市）  --------------82

附表十　 各（市）縣機車專用道基本資料表（台南市）  --------------83

附表十一 各（市）縣機車專用道基本資料表（高雄縣）  --------------84

圖　　目　　錄

圖2-1 　機車長度尺寸分佈圖（以車型為分析基礎）  ---------------8

圖2-2 　機車寬度尺寸分佈圖（以車型為分析基礎）  ---------------8

圖2-3 　機車高度尺寸分佈圖（以車型為分析基礎）  ---------------13

圖2-4 　機車長度尺寸之調查分佈  -------------------------------19

圖2-5 　機車長度尺寸之整體調查分佈  ---------------------------20

圖2-6 　機車寬度尺寸之調查分佈  -------------------------------20

圖2-7 　機車寬度尺寸之整體調查分佈  ---------------------------22

圖2-8 　機車高度尺寸之調查分佈  -------------------------------24

圖2-9 　機車高度尺寸之整體調查分佈  ---------------------------25

圖3-1 　汽機車道之機車速度頻次分佈與cdf比較圖  ---------------31

圖3-2 　加裝輔助輪型殘障改裝機車  -----------------------------32

圖3-3 　板車型殘障改裝機車  -----------------------------------33

圖3-4 　行人代步車  -------------------------------------------36

圖3-5 　機車專用道上機車寬度需求調查說明圖  -------------------37

圖3-6 　停止線前各車速下機車使用路幅寬度之比例（調查一）  -----43

圖3-7 　2~3調查線間各車速下機車使用路幅寬度之比例（調查一）---43

圖3-8 　3~4調查線間各車速下機車使用路幅寬度之比例（調查一）---44

圖3-9 　停止線前各車速下機車使用路幅寬度之比例（調查二）  -----46

圖3-10　2~3調查線間各車速下機車使用路幅寬度之比例（調查二）---46

圖3-11　3~4調查線間各車速下機車使用路幅寬度之比例（調查二）---46

圖3-12　停止線前各車速下機車使用路幅寬度之比例（調查三）  -----48

圖3-13　2~3調查線間各車速下機車使用路幅寬度之比例（調查三）---49

圖3-14　3~4調查線間各車速下機車使用路幅寬度之比例（調查三）---49

圖4-1 　路口綠燈時段下之車流疏解與飽和車流  -------------------52

圖4-2 　純機車專用道疏解特性（天津街口資料）  -----------------54

圖4-3 　路口純機車流之疏解狀況（何志宏君研究）  ---------------54

圖4-4 　機車在路口之疏解分佈圖（運研所研究）  -----------------55

圖4-5 　各混合比下之路口混合車流疏解圖（運研所研究）  ---------56

圖4-6 　純機車車流路口疏解調查現場示意圖  ---------------------57

圖4-7 　兩次機車路口疏解率調查圖  -----------------------------64

圖4-8 　機車路口平均疏解率圖  ---------------------------------65

機車車道寬度與路口疏解型態之研究

- 緒論

  - 研究緣起

台灣地區共有機車約一千萬輛，佔全國一千五百萬輛機動車輛近70% 左右，為國內最大之運輸工具族群，但相對於政府對機車之了解，及道路相關設施對於機車之考量卻相當有限，甚至在以往政府所頒之各項官方文獻：「公路路線設計規範」、「台北市市區道路工程設計規範」、「台灣省市區道路工程設計標準」、「交通工程手冊」及「公路容量手冊」中，均鮮少對機車進行規範或討論。而實務工作上，則常見僅用一小汽車當量數值（PCE），便簡單帶過了所有機車車流行為之作法，間接顯示機車之未受重視，及我們對機車之陌生與缺乏了解。因此，重新正視機車的存在，面對複雜的機車行為，尋找合理解決之道，應為相關交通研究與從業人員，極其重要之工作。

機車為國內最大之車輛族群，無論機車是否符合台灣今日社會主流意識對運具之基本期望，但其存在之事實卻是不容否認的。而在都市地區道路車流組成中，機車組成高達30% ～80% ，其對車流秩序與效率之影響必然相當大。因此，欲整頓台灣地區之道路交通，確定混合車流中各車種之基本特性與其於道路中之定位，應是一項非常重要的課題。

本研究基於此一理念，考量都市地區交通瓶頸多出現於路口地點，故先就號誌化路口地點進行分析探討，並以單純之機車車流為本次之研究對象，以期求得純機車車流於路口疏解之基本特性，增進對機車車流之認識與了解，以供後續道路車流分析、規劃、設計與管理等作業之參考。

  - 研究目的

目前國內各界對機車之看法，非常紛歧，即便是學術上之研究亦常看到迥然不同之兩種結論，因此，本研究希望自機車之基本特性予以釐清，累積建立機車車流基本理論，俾做為未來道路規劃、設計、容量研究、及機車管理之基礎。

研究中透過路口之調查與分析，著重在機車設計車尺寸與機車道合理寬度值之建立，並確立純機車車流之疏解型態，期以做為道路規劃與設計作業之參考。

  - 研究範圍

機車由於車體小，操作容易，其車流行為深受駕駛人習性所影響，車流整體表現亦顯複雜，因此，本研究將研究範疇界定於下列內容之下，使分析之對象更為具體單純，俾利全案獲得一明確可用的結果：

1.號誌化路口。

2.具機車專用道之路口。

3.機車專用道需具實體或接近實體（如車道屏）之分隔特性。

4.機車流需於有停等車隊之情形下進行疏解。

5.良好天候狀況下。

6.不考慮車道範圍外，路邊障礙物之影響。

7.不考慮道路坡度之影響。

  - 研究內容

依據研究目的與範圍，本研究以純機車車流為基礎，探討機車單一車道之合理路幅寬度，及機車流於路口之疏解型態與疏解率，進而推估機車專用道之飽和流量，俾供後續機車車流研究之基礎。故研究中將進行下列諸項課題之分析與探討：

- 定義機車之設計車尺寸。

- 建立合理之機車停車位尺寸。

- 探討機車專用道上適合運行之車種及其車體尺寸。

- 探討機車速率變化對車道路幅寬度需求之影響。

- 探討線性跟車行為狀態下，合理之機車車道寬度設計。

- 確立機車路口疏解率與疏解型態。

  - 研究方法

本研究之六項內容，可概分成三大部；首先探討機車之設計車尺寸；其次建立單一機車道之合理車道寬度；最後則為確立機車車流路口疏解型態及疏解率。由於各項內容性質不盡相同，因此，分析上乃肆應其性質進行研究，其詳細研究內容與方法如下：

- 定義機車設計車輛之尺寸

設計車尺寸是公路設計、規劃之基本數據，其影響之道路設計因素，包括車道寬、停車格位大小、及各路段之淨空要求。惟一直以來政府並未對公路設計時，其尺寸大小有一較明確之規範，加諸目前我國對150c.c.以上之重型機車仍未開放，而開放重型機車一直是業者爭取之標的，亦為未來必然之趨勢，因此本研究必須在進入車道寬與容量關係討論前，優先對此有一較明確的界定。

本研究以目前社會上機車之尺寸為主要研究依據，先蒐集國內市場中，國產機車與原裝機車各車型機車之尺寸規格，分析其尺寸分佈，再佐以實際道路上調查而得之機車尺寸分佈，以探討合理之機車尺寸。其中尺寸之調查為免偏頗，乃分別對台北市區與新竹縣山區之機車進行調查，務使未來機車之設計車尺寸，可確實符合國人所使用之機車規格。

藉由設計車尺寸之分析結果，即可進而界定出合理之機車停車格位尺寸，並檢討現行機車停車位各項標準之適當與否。

2.建立單一機車道之合理寬度標準

機車由於駕駛曝露於外，與汽車者不同，因此就其存在之狀態，其尺寸共可分為三類：(1)實體尺寸、(2)停等狀態下所延展出之尺寸（或靜態尺寸），及(3)行進時所延展成之尺寸（或動態尺寸）。後兩者之尺寸與車速有相當大之關係，因此，本研究調查路口疏解之機車，分析其不同車速與橫向路幅寬度需求間之變化，以界定出不同速率下，單一機車道之合理路幅寬度。同時，由於未來機車道上行駛之車種恐非僅限定於「道路交通安全規則」中所定義之二輪機車乙種，因此，本研究將同時考慮其他車種之尺寸，並在符合所有可能行駛機車道車種之寬度需求下，建立單一機車道之合理寬度範圍。

3.確立機車路口之疏解型態與疏解率

以往之車流研究中，對汽車排等車隊於路口疏解率之調查，均係以車頭距（headway）或車尾距為主。而由於機車車流目前並無車道化之設計，車流未必然遵循線性之跟車方式，因此，在針對路口機車排等車隊之疏解率分析時，多採某車道寬度下，單位時間內通過停止線之機車數方式，進行調查分析。本研究則以機車後輪通過停止線為基準，量測每2秒通過停止線之機車數，並據以繪製車隊疏解之疏解型態圖，以實証純機車車流是否亦與小汽車相同，具有飽和疏解之型態，從而推估飽和流量及飽和疏解率，供後續機車研究，及道路設計之參考。

- 標準機車設計車尺寸之探討

  - 相關文獻回顧

以往研究對於機車尺寸之探討，多承襲汽車尺寸之概念，只將車體尺寸區分為動態與靜態兩種，前者係指運動狀態，後者則指實體大小。但由於機車係為二輪行駛，駕駛員暴露於外，造成其在停等與行止間之基本特性差異頗大，尤其在停等時，必須倚靠駕駛人協助支撐，方得平衡站立，使得車體所延展出之空間與實體者並不相同。同時由於人員曝露於車體外，其無論停等或行進時，對四週車輛或事物之感覺靈敏程度遠大於汽車，因此，在車輛尺寸之界定上，必須迴異於一般汽車。

針對此項差異，應重新定義機車之尺寸為三種類型，詳細說明如下:【1】

- 機車實體尺寸：指機車車體本身所延展而成之空間。其尺寸大小影響所有機車設施之設計，包括機車道與機車停車格位之設計，同時，亦為決定機車設計車尺寸之主要依據。

- 機車靜態尺寸：指機車於道路上停等時，機車駕駛為維護其安全或某種程度之隱私性，而與四週物體保持一定之淨空間，此種由駕駛人與機車車體所共同延展出之空間尺寸，稱靜態尺寸。其主要影響路口或其他機車停等處，車道寬度之設計標準決定。

- 機車動態尺寸：指機車於道路行進時，駕駛為維護其安全，與四週之物體或車輛保持某一種程度之間隔，而伸展成之空間尺寸，稱動態尺寸。其影響最大者係機車道之車道寬度。

其中靜態與動態尺寸之量測並不容易，分析亦較複雜，因此，本研究乃依循該項概念，將機車對機車道設計之影響分為：實體尺寸、停等狀態與運動狀態三類型，分別就其各自狀態下之特性及調查結果，分析其車道寬度之需求。本章將先就實體尺寸進行探討，俾利機車設計車尺寸之建立，其他有關停等與運動狀態下之尺寸或寬度需求，則留待第三章中詳細討論。

雖然機車實體尺寸可透過實體量測獲得明確數據，但市場中機車車型眾多，尺寸差異頗大，如何取捨，確實並不容易，且過去相關文獻在此方面之討論並不多，多數之研究均是在79年以後始出現，（見表2.1）。同時，各文獻對機車實體尺寸之界定，多數缺乏縝密之調查分析過程，不但數值結果過於粗糙，且各研究結果並不一致。表2.1為以往國內各文獻對機車尺寸之研究調查值或採用值，從表中可發現，各研究對機車長度之界定，大約在170～185公分左右，僅德國對機車之設計車尺寸界定值較大，達220公分；在寬度方面則大約在60～75公分之間；在高度方面，多數在95～110公分之間。綜合而言，三者各自上下間之差異均在15公分左右，雖然差距不大，但對寬度而言，卻已足以構成機車許多設施設計結果之頗大影響。

表2.1　歷年各機車文獻所採之機車尺寸一覽表

| 文 獻 種 類 與 名 稱 | 長(cm) | 寬(cm) | 高(cm) | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 國內各研究採用值 - 混合車流特性調查分析及左轉車當量模擬之研究 - 國內微觀車流模擬模式之研究 - 混合車流中機車駕駛行為行為之分析 - 機車使用特性與道路交通管理之互動關係分析 - 台灣地區機車停車設施設置技術研究案 - 台北市道路功能分類與路型規畫 - 研商機車專用道之設置 | 173 180~200 185 133~198 175 160~188.3 171.9 180 -- | 66 71~75 75 40~80 69.1 61.5~69 66.6 70 70 | 107 -- 107 48~120 97.8 99~115.8 105.4 100 (200) | 72年6月 79年7月 82年6月 85年11月 86年6月 1997.8. 87年3月 |
| - 德國標準 - 機器腳踏車 - 機車 | 180 220 | 60 70 | 100 100 | 摘自文獻 【９】 |
| - 台灣省標準 台灣省市區道路工程標準（草案） | 180 | 80 | 100 | 87年5月 |
| 綜合範圍 | 133~220 | 40~80 | 48~120 | -- |

資料來源：【2】、【3】、【4】、【5】、【6】、【7】、【8】、【9】、【10】

註：（　　）指含駕駛人之全高

  - 機車實體尺寸之分析

機車之設計車尺寸究竟應該多大，最重要者，必須檢視國內機車之尺寸大小。然而機車之尺寸分佈頗廣，差異相當大，過大之設計車尺寸標準，雖可使未來道路各項設施符合所有機車之需要，但卻造成道路設施成本的增加。反之，則雖可顧及道路建設費用之沈重負擔，但過於嚴苛的標準，不但不敷一般需要，更可能造成安全等其他衍生問題。因此，本研究首先自各車型之尺寸分析，以符合絕大多數車型之需要為主要考量，再據以檢討是否可符合市面上之機車需要，最後決定設計車合理之尺寸值。

    - 依機車車型之尺寸分佈分析

目前國內機車市場上，機車實體尺寸之分佈相當離散【11】，加諸我國尚不允許機車進口，且汽缸量達150cc以上之機車亦不允許生產與銷售，少數道路上看見之非國產機車，多數為六十九年以前進口，或以其他非正式之管道送入國內，其數量相當有限。但未來我國加入世界貿易組織（WTO）後，必然將面對開放機車進口之壓力，屆時上述管制或限制，勢必面臨解除之壓力，因此以長遠計，機車設計車尺寸之標準，應包含考慮未來進口或原裝機車之潛在市場，與該車輛對道路設施之需求。

圖2-1為目前國內市場中，國產機車與原裝機車依車輛廠牌車型分類之機車實體長度分佈圖，由圖中可知目前國內市場中，國產機車實體之尺寸最短者為160公分，最長者則為218公分，多數集中於168～189公分之間，較2.1節中所述以往各文獻所採用之數值大，若包含原裝機車，則最短133公分，最長263公分，上下之間差距達一倍，且多數集中在198～221公分間，較以往文獻所採用者高出更多。（見表2.2）

圖2-1　機車長度尺寸分佈圖（以車型為分析基礎）

資料來源：【11】

在機車寬度方面，圖2-2為市場上國產與原裝機車之寬度分佈圖，顯然機車在寬度分佈上較長度者集中。以國產機車言，其寬度分佈於61公分至104公分間，集中於61～74公分，大致與以往文獻所採值相當，但若考慮原裝機車，則寬度最寬達121公分，上下差距亦近一倍，且多數集中於58～89公分間，顯然大於以往文獻所採用之值。（見表2.3）

圖2-2　機車寬度尺寸分佈圖（以車型為分析基礎）

資料來源：【11】

表2.2　機車車長現況（以車型為分析基礎）

|  | 國產機車 |  |  | 原裝機車 |  |  | 小計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車長(mm) | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 |
| 1330 ~ 1365 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 3 | 2.13% | 3 | 3 | 1.33% |
| 1580 ~ 1595 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 | 4.26% | 3 | 6 | 2.67% |
| 1600 ~ 1609 | 7 | 7 | 8.33% | 1 | 7 | 4.96% | 8 | 14 | 6.22% |
| 1610 ~ 1619 | 4 | 11 | 13.10% | 0 | 7 | 4.96% | 4 | 18 | 8.00% |
| 1620 ~ 1629 | 0 | 11 | 13.10% | 0 | 7 | 4.96% | 0 | 18 | 8.00% |
| 1630 ~ 1639 | 1 | 12 | 14.29% | 0 | 7 | 4.96% | 1 | 19 | 8.44% |
| 1640 ~ 1649 | 0 | 12 | 14.29% | 0 | 7 | 4.96% | 0 | 19 | 8.44% |
| 1650 ~ 1659 | 2 | 14 | 16.67% | 2 | 9 | 6.38% | 4 | 23 | 10.22% |
| 1660 ~ 1669 | 0 | 14 | 16.67% | 4 | 13 | 9.22% | 4 | 27 | 12.00% |
| 1670 ~ 1679 | 2 | 16 | 19.05% | 0 | 13 | 9.22% | 2 | 29 | 12.89% |
| 1680 ~ 1689 | 1 | 17 | 20.24% | 1 | 14 | 9.93% | 2 | 31 | 13.78% |
| 1690 ~ 1699 | 4 | 21 | 25.00% | 2 | 16 | 11.35% | 6 | 37 | 16.44% |
| 1700 ~ 1709 | 5 | 26 | 30.95% | 0 | 16 | 11.35% | 5 | 42 | 18.67% |
| 1710 ~ 1719 | 2 | 28 | 33.33% | 0 | 16 | 11.35% | 2 | 44 | 19.56% |
| 1720 ~ 1729 | 2 | 30 | 35.71% | 0 | 16 | 11.35% | 2 | 46 | 20.44% |
| 1730 ~ 1739 | 9 | 39 | 46.43% | 1 | 17 | 12.06% | 10 | 56 | 24.89% |
| 1740 ~ 1749 | 7 | 46 | 54.76% | 1 | 18 | 12.77% | 8 | 64 | 28.44% |
| 1750 ~ 1759 | 0 | 46 | 54.76% | 2 | 20 | 14.18% | 2 | 66 | 29.33% |
| 1760 ~ 1769 | 2 | 48 | 57.14% | 1 | 21 | 14.89% | 3 | 69 | 30.67% |
| 1770 ~ 1779 | 6 | 54 | 64.29% | 0 | 21 | 14.89% | 6 | 75 | 33.33% |
| 1780 ~ 1789 | 4 | 58 | 69.05% | 0 | 21 | 14.89% | 4 | 79 | 35.11% |
| 1790 ~ 1799 | 0 | 58 | 69.05% | 0 | 21 | 14.89% | 0 | 79 | 35.11% |
| 1800 ~ 1809 | 4 | 62 | 73.81% | 4 | 25 | 17.73% | 8 | 87 | 38.67% |
| 1810 ~ 1819 | 0 | 62 | 73.81% | 1 | 26 | 18.44% | 1 | 88 | 39.11% |
| 1820 ~ 1829 | 1 | 63 | 75.00% | 0 | 26 | 18.44% | 1 | 89 | 39.56% |
| 1830 ~ 1839 | 0 | 63 | 75.00% | 1 | 27 | 19.15% | 1 | 90 | 40.00% |
| 1840 ~ 1849 | 2 | 65 | 77.38% | 1 | 28 | 19.86% | 3 | 93 | 41.33% |
| 1850 ~ 1859 | 2 | 67 | 79.76% | 2 | 30 | 21.28% | 4 | 97 | 43.11% |
| 1860 ~ 1869 | 0 | 67 | 79.76% | 0 | 30 | 21.28% | 0 | 97 | 43.11% |
| 1870 ~ 1879 | 0 | 67 | 79.76% | 1 | 31 | 21.99% | 1 | 98 | 43.56% |
| 1880 ~ 1889 | 4 | 71 | 84.52% | 1 | 32 | 22.70% | 5 | 103 | 45.78% |
| 1890 ~ 1899 | 1 | 72 | 85.71% | 1 | 33 | 23.40% | 2 | 105 | 46.67% |
| 1900 ~ 1909 | 0 | 72 | 85.71% | 1 | 34 | 24.11% | 1 | 106 | 47.11% |
| 1910 ~ 1919 | 0 | 72 | 85.71% | 1 | 35 | 24.82% | 1 | 107 | 47.56% |
| 1920 ~ 1929 | 3 | 75 | 89.29% | 0 | 35 | 24.82% | 3 | 110 | 48.89% |
| 1930 ~ 1939 | 0 | 75 | 89.29% | 0 | 35 | 24.82% | 0 | 110 | 48.89% |
| 1940 ~ 1949 | 0 | 75 | 89.29% | 2 | 37 | 26.24% | 2 | 112 | 49.78% |
| 1950 ~ 1959 | 1 | 76 | 90.48% | 2 | 39 | 27.66% | 3 | 115 | 51.11% |
| 1960 ~ 1969 | 3 | 79 | 94.05% | 1 | 40 | 28.37% | 4 | 119 | 52.89% |
| 1970 ~ 1979 | 0 | 79 | 94.05% | 1 | 41 | 29.08% | 1 | 120 | 53.33% |
| 1980 ~ 1989 | 0 | 79 | 94.05% | 2 | 43 | 30.50% | 2 | 122 | 54.22% |
| 1990 ~ 1999 | 2 | 81 | 96.43% | 4 | 47 | 33.33% | 6 | 128 | 56.89% |
| 2000 ~ 2009 | 0 | 81 | 96.43% | 4 | 51 | 36.17% | 4 | 132 | 58.67% |
| 2010 ~ 2019 | 1 | 82 | 97.62% | 1 | 52 | 36.88% | 2 | 134 | 59.56% |
| 2020 ~ 2029 | 0 | 82 | 97.62% | 2 | 54 | 38.30% | 2 | 136 | 60.44% |
| 2030 ~ 2039 | 0 | 82 | 97.62% | 4 | 58 | 41.13% | 4 | 140 | 62.22% |

資料來源：【11】

表2.2　機車車長現況（以車型為分析基礎）（續）

|  | 國產機車 |  |  | 原裝機車 |  |  | 小計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車長(mm) | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 |
| 2040 ~ 2049 | 0 | 82 | 97.62% | 0 | 58 | 41.13% | 0 | 140 | 62.22% |
| 2050 ~ 2059 | 0 | 82 | 97.62% | 4 | 62 | 43.97% | 4 | 144 | 64.00% |
| 2060 ~ 2069 | 0 | 82 | 97.62% | 5 | 67 | 47.52% | 5 | 149 | 66.22% |
| 2070 ~ 2079 | 0 | 82 | 97.62% | 3 | 70 | 49.65% | 3 | 152 | 67.56% |
| 2080 ~ 2089 | 0 | 82 | 97.62% | 5 | 75 | 53.19% | 5 | 157 | 69.78% |
| 2090 ~ 2099 | 0 | 82 | 97.62% | 5 | 80 | 56.74% | 5 | 162 | 72.00% |
| 2100 ~ 2109 | 1 | 83 | 98.81% | 4 | 84 | 59.57% | 5 | 167 | 74.22% |
| 2110 ~ 2119 | 0 | 83 | 98.81% | 1 | 85 | 60.28% | 1 | 168 | 74.67% |
| 2120 ~ 2129 | 0 | 83 | 98.81% | 1 | 86 | 60.99% | 1 | 169 | 75.11% |
| 2130 ~ 2139 | 0 | 83 | 98.81% | 1 | 87 | 61.70% | 1 | 170 | 75.56% |
| 2140 ~ 2149 | 0 | 83 | 98.81% | 5 | 92 | 65.25% | 5 | 175 | 77.78% |
| 2150 ~ 2159 | 0 | 83 | 98.81% | 1 | 93 | 65.96% | 1 | 176 | 78.22% |
| 2160 ~ 2169 | 0 | 83 | 98.81% | 2 | 95 | 67.38% | 2 | 178 | 79.11% |
| 2170 ~ 2179 | 0 | 83 | 98.81% | 4 | 99 | 70.21% | 4 | 182 | 80.89% |
| 2180 ~ 2189 | 0 | 83 | 98.81% | 2 | 101 | 71.63% | 2 | 184 | 81.78% |
| 2190 ~ 2199 | 1 | 84 | 100.00% | 3 | 104 | 73.76% | 4 | 188 | 83.56% |
| 2200 ~ 2209 | 0 | 84 | 100.00% | 4 | 108 | 76.60% | 4 | 192 | 85.33% |
| 2210 ~ 2219 | 0 | 84 | 100.00% | 2 | 110 | 78.01% | 2 | 194 | 86.22% |
| 2220 ~ 2229 | 0 | 84 | 100.00% | 3 | 113 | 80.14% | 3 | 197 | 87.56% |
| 2230 ~ 2239 | 0 | 84 | 100.00% | 10 | 123 | 87.23% | 10 | 207 | 92.00% |
| 2240 ~ 2249 | 0 | 84 | 100.00% | 2 | 125 | 88.65% | 2 | 209 | 92.89% |
| 2250 ~ 2259 | 0 | 84 | 100.00% | 1 | 126 | 89.36% | 1 | 210 | 93.33% |
| 2260 ~ 2269 | 0 | 84 | 100.00% | 2 | 128 | 90.78% | 2 | 212 | 94.22% |
| 2270 ~ 2279 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 128 | 90.78% | 0 | 212 | 94.22% |
| 2280 ~ 2289 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 128 | 90.78% | 0 | 212 | 94.22% |
| 2290 ~ 2299 | 0 | 84 | 100.00% | 2 | 130 | 92.20% | 2 | 214 | 95.11% |
| 2300 ~ 2309 | 0 | 84 | 100.00% | 1 | 131 | 92.91% | 1 | 215 | 95.56% |
| 2310 ~ 2319 | 0 | 84 | 100.00% | 1 | 132 | 93.62% | 1 | 216 | 96.00% |
| 2320 ~ 2329 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 132 | 93.62% | 0 | 216 | 96.00% |
| 2330 ~ 2339 | 0 | 84 | 100.00% | 3 | 135 | 95.74% | 3 | 219 | 97.33% |
| 2340 ~ 2349 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 135 | 95.74% | 0 | 219 | 97.33% |
| 2350 ~ 2359 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 135 | 95.74% | 0 | 219 | 97.33% |
| 2360 ~ 2369 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 135 | 95.74% | 0 | 219 | 97.33% |
| 2370 ~ 2379 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 135 | 95.74% | 0 | 219 | 97.33% |
| 2380 ~ 2389 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 135 | 95.74% | 0 | 219 | 97.33% |
| 2390 ~ 2399 | 0 | 84 | 100.00% | 3 | 138 | 97.87% | 3 | 222 | 98.67% |
| 2400 ~ 2409 | 0 | 84 | 100.00% | 2 | 140 | 99.29% | 2 | 224 | 99.56% |
| 2630 2630 | 0 | 84 | 100.00% | 1 | 141 | 100.00% | 1 | 225 | 100.00% |

資料來源：【11】

表2.3　機車車寬現況（以車型為分析基礎）

|  | 國產機車 |  |  | 原裝機車 |  |  | 小計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車全寬(mm) | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 |
| 580 ~ 609 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 3 | 2.19% | 3 | 3 | 1.36% |
| 610 ~ 619 | 9 | 9 | 10.71% | 1 | 4 | 2.92% | 10 | 13 | 5.88% |
| 620 ~ 629 | 10 | 19 | 22.62% | 4 | 8 | 5.84% | 14 | 27 | 12.22% |
| 630 ~ 639 | 5 | 24 | 28.57% | 3 | 11 | 8.03% | 8 | 35 | 15.84% |
| 640 ~ 649 | 8 | 32 | 38.10% | 6 | 17 | 12.41% | 14 | 49 | 22.17% |
| 650 ~ 659 | 5 | 37 | 44.05% | 4 | 21 | 15.33% | 9 | 58 | 26.24% |
| 660 ~ 669 | 4 | 41 | 48.81% | 7 | 28 | 20.44% | 11 | 69 | 31.22% |
| 670 ~ 679 | 4 | 45 | 53.57% | 4 | 32 | 23.36% | 8 | 77 | 34.84% |
| 680 ~ 689 | 4 | 49 | 58.33% | 6 | 38 | 27.74% | 10 | 87 | 39.37% |
| 690 ~ 699 | 20 | 69 | 82.14% | 4 | 42 | 30.66% | 24 | 111 | 50.23% |
| 700 ~ 709 | 4 | 73 | 86.90% | 11 | 53 | 38.69% | 15 | 126 | 57.01% |
| 710 ~ 719 | 0 | 73 | 86.90% | 7 | 60 | 43.80% | 7 | 133 | 60.18% |
| 720 ~ 729 | 1 | 74 | 88.10% | 5 | 65 | 47.45% | 6 | 139 | 62.90% |
| 730 ~ 739 | 5 | 79 | 94.05% | 8 | 73 | 53.28% | 13 | 152 | 68.78% |
| 740 ~ 749 | 1 | 80 | 95.24% | 7 | 80 | 58.39% | 8 | 160 | 72.40% |
| 750 ~ 759 | 1 | 81 | 96.43% | 8 | 88 | 64.23% | 9 | 169 | 76.47% |
| 760 ~ 769 | 0 | 81 | 96.43% | 3 | 91 | 66.42% | 3 | 172 | 77.83% |
| 770 ~ 779 | 0 | 81 | 96.43% | 3 | 94 | 68.61% | 3 | 175 | 79.19% |
| 780 ~ 789 | 1 | 82 | 97.62% | 4 | 98 | 71.53% | 5 | 180 | 81.45% |
| 790 ~ 799 | 1 | 83 | 98.81% | 0 | 98 | 71.53% | 1 | 181 | 81.90% |
| 800 ~ 809 | 0 | 83 | 98.81% | 7 | 105 | 76.64% | 7 | 188 | 85.07% |
| 810 ~ 819 | 0 | 83 | 98.81% | 4 | 109 | 79.56% | 4 | 192 | 86.88% |
| 820 ~ 829 | 0 | 83 | 98.81% | 2 | 111 | 81.02% | 2 | 194 | 87.78% |
| 830 ~ 839 | 0 | 83 | 98.81% | 2 | 113 | 82.48% | 2 | 196 | 88.69% |
| 840 ~ 849 | 0 | 83 | 98.81% | 1 | 114 | 83.21% | 1 | 197 | 89.14% |
| 850 ~ 859 | 0 | 83 | 98.81% | 3 | 117 | 85.40% | 3 | 200 | 90.50% |
| 860 ~ 869 | 0 | 83 | 98.81% | 3 | 120 | 87.59% | 3 | 203 | 91.86% |
| 870 ~ 879 | 0 | 83 | 98.81% | 2 | 122 | 89.05% | 2 | 205 | 92.76% |
| 880 ~ 889 | 0 | 83 | 98.81% | 4 | 126 | 91.97% | 4 | 209 | 94.57% |
| 890 ~ 899 | 0 | 83 | 98.81% | 1 | 127 | 92.70% | 1 | 210 | 95.02% |
| 900 ~ 909 | 0 | 83 | 98.81% | 0 | 127 | 92.70% | 0 | 210 | 95.02% |
| 910 ~ 919 | 0 | 83 | 98.81% | 0 | 127 | 92.70% | 0 | 210 | 95.02% |
| 920 ~ 929 | 0 | 83 | 98.81% | 2 | 129 | 94.16% | 2 | 212 | 95.93% |
| 930 ~ 939 | 0 | 83 | 98.81% | 0 | 129 | 94.16% | 0 | 212 | 95.93% |
| 940 ~ 949 | 0 | 83 | 98.81% | 1 | 130 | 94.89% | 1 | 213 | 96.38% |
| 950 ~ 959 | 0 | 83 | 98.81% | 1 | 131 | 95.62% | 1 | 214 | 96.83% |
| 960 ~ 969 | 0 | 83 | 98.81% | 0 | 131 | 95.62% | 0 | 214 | 96.83% |
| 970 ~ 979 | 0 | 83 | 98.81% | 2 | 133 | 97.08% | 2 | 216 | 97.74% |
| 980 ~ 989 | 0 | 83 | 98.81% | 1 | 134 | 97.81% | 1 | 217 | 98.19% |
| 990 ~ 999 | 0 | 83 | 98.81% | 1 | 135 | 98.54% | 1 | 218 | 98.64% |
| 1000 ~ 1009 | 0 | 83 | 98.81% | 0 | 135 | 98.54% | 0 | 218 | 98.64% |
| 1010 ~ 1019 | 0 | 83 | 98.81% | 1 | 136 | 99.27% | 1 | 219 | 99.10% |
| 1020 ~ 1029 | 0 | 83 | 98.81% | 0 | 136 | 99.27% | 0 | 219 | 99.10% |
| 1030 ~ 1039 | 0 | 83 | 98.81% | 0 | 136 | 99.27% | 0 | 219 | 99.10% |
| 1040 ~ 1049 | 1 | 84 | 100.00% | 0 | 136 | 99.27% | 1 | 220 | 99.55% |
| 1050 ~ 1059 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 136 | 99.27% | 0 | 220 | 99.55% |

資料來源：【11】

表2.3　機車車寬現況（以車型為分析基礎）（續）

|  | 國產機車 |  |  | 原裝機車 |  |  | 小計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車全寬(mm) | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 |
| 1060 ~ 1069 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 136 | 99.27% | 0 | 220 | 99.55% |
| 1070 ~ 1079 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 136 | 99.27% | 0 | 220 | 99.55% |
| 1080 ~ 1089 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 136 | 99.27% | 0 | 220 | 99.55% |
| 1090 ~ 1099 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 136 | 99.27% | 0 | 220 | 99.55% |
| 1100 ~ 1109 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 136 | 99.27% | 0 | 220 | 99.55% |
| 1110 ~ 1119 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 136 | 99.27% | 0 | 220 | 99.55% |
| 1120 ~ 1129 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 136 | 99.27% | 0 | 220 | 99.55% |
| 1130 ~ 1139 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 136 | 99.27% | 0 | 220 | 99.55% |
| 1140 ~ 1149 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 136 | 99.27% | 0 | 220 | 99.55% |
| 1150 ~ 1159 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 136 | 99.27% | 0 | 220 | 99.55% |
| 1160 ~ 1169 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 136 | 99.27% | 0 | 220 | 99.55% |
| 1170 ~ 1179 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 136 | 99.27% | 0 | 220 | 99.55% |
| 1180 ~ 1189 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 136 | 99.27% | 0 | 220 | 99.55% |
| 1190 ~ 1199 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 136 | 99.27% | 0 | 220 | 99.55% |
| 1200 ~ 1209 | 0 | 84 | 100.00% | 1 | 137 | 100.00% | 1 | 221 | 100.00% |

資料來源：【11】

在高度方面，由圖2-3可知，機車之高度仍然以國產車較小，原裝車較大，前者最高為130公分，且集中於99～120公分間，後者則集中於80～129公分間，最高高達175公分（見表2.4）。若與以往文獻所採值相較（見表2.1），以往所採值顯然偏低。惟機車高度主要影響交通設施淨高之要求，且淨高設計時，仍必需考慮機車載人後之整體高度（全高），此為另一考量向度之問題，其相對機車道寬度與停車格位尺寸之影響性較小。

圖2-3　機車高度尺寸分佈圖（以車型為分析基礎）

資料來源【11】

表2.4　機車車高現況（以車型為分析基礎）

|  | 國產機車 |  |  | 原裝機車 |  |  | 小計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車淨高(mm) | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 |
| 800 ~ 850 | 1 | 1 | 1.19% | 1 | 1 | 0.71% | 2 | 2 | 0.89% |
| 875 ~ 969 | 0 | 1 | 1.19% | 5 | 6 | 4.26% | 5 | 7 | 3.11% |
| 970 ~ 989 | 0 | 1 | 1.19% | 2 | 8 | 5.67% | 2 | 9 | 4.00% |
| 990 ~ 999 | 8 | 9 | 10.71% | 3 | 11 | 7.80% | 11 | 20 | 8.89% |
| 1000 ~ 1009 | 5 | 14 | 16.67% | 2 | 13 | 9.22% | 7 | 27 | 12.00% |
| 1010 ~ 1019 | 0 | 14 | 16.67% | 6 | 19 | 13.48% | 6 | 33 | 14.67% |
| 1020 ~ 1029 | 12 | 26 | 30.95% | 2 | 21 | 14.89% | 14 | 47 | 20.89% |
| 1030 ~ 1039 | 0 | 26 | 30.95% | 3 | 24 | 17.02% | 3 | 50 | 22.22% |
| 1040 ~ 1049 | 2 | 28 | 33.33% | 5 | 29 | 20.57% | 7 | 57 | 25.33% |
| 1050 ~ 1059 | 15 | 43 | 51.19% | 4 | 33 | 23.40% | 19 | 76 | 33.78% |
| 1060 ~ 1069 | 6 | 49 | 58.33% | 7 | 40 | 28.37% | 13 | 89 | 39.56% |
| 1070 ~ 1079 | 8 | 57 | 67.86% | 3 | 43 | 30.50% | 11 | 100 | 44.44% |
| 1080 ~ 1089 | 2 | 59 | 70.24% | 6 | 49 | 34.75% | 8 | 108 | 48.00% |
| 1090 ~ 1099 | 2 | 61 | 72.62% | 6 | 55 | 39.01% | 8 | 116 | 51.56% |
| 1100 ~ 1109 | 4 | 65 | 77.38% | 5 | 60 | 42.55% | 9 | 125 | 55.56% |
| 1110 ~ 1119 | 2 | 67 | 79.76% | 3 | 63 | 44.68% | 5 | 130 | 57.78% |
| 1120 ~ 1129 | 1 | 68 | 80.95% | 5 | 68 | 48.23% | 6 | 136 | 60.44% |
| 1130 ~ 1139 | 5 | 73 | 86.90% | 6 | 74 | 52.48% | 11 | 147 | 65.33% |
| 1140 ~ 1149 | 1 | 74 | 88.10% | 2 | 76 | 53.90% | 3 | 150 | 66.67% |
| 1150 ~ 1159 | 4 | 78 | 92.86% | 3 | 79 | 56.03% | 7 | 157 | 69.78% |
| 1160 ~ 1169 | 2 | 80 | 95.24% | 3 | 82 | 58.16% | 5 | 162 | 72.00% |
| 1170 ~ 1179 | 1 | 81 | 96.43% | 3 | 85 | 60.28% | 4 | 166 | 73.78% |
| 1180 ~ 1189 | 1 | 82 | 97.62% | 6 | 91 | 64.54% | 7 | 173 | 76.89% |
| 1190 ~ 1199 | 1 | 83 | 98.81% | 2 | 93 | 65.96% | 3 | 176 | 78.22% |
| 1200 ~ 1209 | 0 | 83 | 98.81% | 4 | 97 | 68.79% | 4 | 180 | 80.00% |
| 1210 ~ 1219 | 0 | 83 | 98.81% | 5 | 102 | 72.34% | 5 | 185 | 82.22% |
| 1220 ~ 1229 | 0 | 83 | 98.81% | 8 | 110 | 78.01% | 8 | 193 | 85.78% |
| 1230 ~ 1239 | 0 | 83 | 98.81% | 0 | 110 | 78.01% | 0 | 193 | 85.78% |
| 1240 ~ 1249 | 0 | 83 | 98.81% | 4 | 114 | 80.85% | 4 | 197 | 87.56% |
| 1250 ~ 1259 | 0 | 83 | 98.81% | 5 | 119 | 84.40% | 5 | 202 | 89.78% |
| 1260 ~ 1269 | 0 | 83 | 98.81% | 2 | 121 | 85.82% | 2 | 204 | 90.67% |
| 1270 ~ 1279 | 0 | 83 | 98.81% | 1 | 122 | 86.52% | 1 | 205 | 91.11% |
| 1280 ~ 1289 | 0 | 83 | 98.81% | 1 | 123 | 87.23% | 1 | 206 | 91.56% |
| 1290 ~ 1299 | 1 | 84 | 100.00% | 4 | 127 | 90.07% | 5 | 211 | 93.78% |
| 1300 ~ 1309 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 127 | 90.07% | 0 | 211 | 93.78% |
| 1310 ~ 1319 | 0 | 84 | 100.00% | 2 | 129 | 91.49% | 2 | 213 | 94.67% |
| 1320 ~ 1329 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 129 | 91.49% | 0 | 213 | 94.67% |
| 1330 ~ 1339 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 129 | 91.49% | 0 | 213 | 94.67% |
| 1340 ~ 1349 | 0 | 84 | 100.00% | 1 | 130 | 92.20% | 1 | 214 | 95.11% |
| 1350 ~ 1359 | 0 | 84 | 100.00% | 2 | 132 | 93.62% | 2 | 216 | 96.00% |
| 1360 ~ 1369 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 132 | 93.62% | 0 | 216 | 96.00% |
| 1370 ~ 1379 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 132 | 93.62% | 0 | 216 | 96.00% |
| 1380 ~ 1389 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 132 | 93.62% | 0 | 216 | 96.00% |
| 1390 ~ 1399 | 0 | 84 | 100.00% | 1 | 133 | 94.33% | 1 | 217 | 96.44% |
| 1400 ~ 1409 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 133 | 94.33% | 0 | 217 | 96.44% |
| 1410 ~ 1419 | 0 | 84 | 100.00% | 0 | 133 | 94.33% | 0 | 217 | 96.44% |
| 1420 ~ 1429 | 0 | 84 | 100.00% | 1 | 134 | 95.04% | 1 | 218 | 96.89% |
| 1450 ~ 1460 | 0 | 84 | 100.00% | 2 | 136 | 96.45% | 2 | 220 | 97.78% |
| 1500 ~ 1550 | 0 | 84 | 100.00% | 3 | 139 | 98.58% | 3 | 223 | 99.11% |
| 1680 ~ 1750 | 0 | 84 | 100.00% | 2 | 141 | 100.00% | 2 | 225 | 100.00% |

資料來源：【11】

綜合上述之分析，可簡要整理目前國內機車各車型尺寸之分佈狀態如表2.5所示，且比較以往國內各文獻之數值，以往之文獻無論是長度、高度、寬度方面，均有明顯偏低之現象，若不加以釐清，可能導致道路設計錯誤與設施設置不當之後果。

表2.5　機車長寬高度綜合比較（一）	單位：公分

|  |  | 機車長 |  | 機車寬 |  | 機車高 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整體範圍 | 集中範圍 | 整體範圍 | 集中範圍 | 整體範圍 | 集中範圍 |
| 現況 | 國產機車 | 160~220 | 168~189 | 61~105 | 61~74 | 80~130 | 99~120 |
|  | 原裝機車 | 133~263 | 198~221 | 58~121 | 58~89 | 80~175 | 80~129 |
|  | 綜合 | 133~263 | － | 58~121 | － | 80~175 | － |
| 以往文獻 |  | 133~200 | 170~185 | 40~ 80 | 60~75 | 48~120 | 95~110 |

- ：以車型為分析基礎

    - 依機車車輛數之尺寸分佈分析

為了解台灣地區一般民眾使用之機車尺寸，本研究於87年10月3日及13日，分別選定都市地區之台北市區，及山地地區之新竹縣尖石鄉各兩處，進行機車之車體尺寸調查。調查之日期、時間、地點如表2.6所示。

調查係由調查人員於該地區，針對路邊停放之機車，記錄其廠牌車型，然後查對每一車型之尺寸大小，以了解一般道路上機車實體之尺寸分佈狀況。兩處調查，合計取樣機車336輛（見表2.6）。

表2.7及圖2-4為本研究調查所得機車長度分佈情形，由圖2-4中可看出，山區之機車尺寸顯然較都市地區為大，且都市中商業區之機車尺寸又較住宅區稍小。可能由於商業區之土地價值高，停車空間擁擠，因此往來之機車順應環境限制，車型相對變小。相反的，在山地地區，機車在一般生活中經濟活動之重要性或需要性較平地為高，故其順應地理環境等需求，而呈現較大之尺寸。同時由圖中可看出尖石與內灣兩地，後者雖有鐵路支線可達，但顯然該項因素，並不影響當地民眾對持有機車之尺寸大小偏好，其機車之尺寸分佈與尖石地區者幾乎完全一致。

表2.6　道路機車車體尺寸調查地點

| 調查地區特性 | 調查地點 | 調查時間 | 調查車輛數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.台北市住宅區 | 台北市新生南路一段巷內 | 87.10.03上午 | 116 |
| 2.台北市商業區 | 台北市南京東路三段 | 87.10.03下午 | 100 |
| 3.新竹縣山區無鐵路線 | 新竹縣尖石村 | 87.10.13上午 | 49 |
| 4.新竹縣山區具鐵路線 | 新竹縣內灣村 | 87.10.13下午 | 71 |

表2.7　機車車長現況（以機車數量為分析基礎）	單位：輛

|  | 北市住宅區機車 |  |  | 北市商業區機車 |  |  | 新竹尖石地區機車 |  |  | 新竹內灣區機車 |  |  | 合 計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車全長(mm) | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 |
| 1560 ~ 1579 | 2 | 2 | 1.72% | 2 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 1.19% |
| 1580 ~ 1595 | 1 | 3 | 2.59% | 3 | 5 | 5.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 | 2.38% |
| 1600 ~ 1609 | 5 | 8 | 6.90% | 7 | 12 | 12.00% | 3 | 3 | 6.12% | 3 | 3 | 4.23% | 18 | 26 | 7.74% |
| 1610 ~ 1619 | 5 | 13 | 11.21% | 2 | 14 | 14.00% | 2 | 5 | 10.20% | 2 | 5 | 7.04% | 11 | 37 | 11.01% |
| 1620 ~ 1629 | 0 | 13 | 11.21% | 0 | 14 | 14.00% | 0 | 5 | 10.20% | 0 | 5 | 7.04% | 0 | 37 | 11.01% |
| 1630 ~ 1639 | 16 | 29 | 25.00% | 20 | 34 | 34.00% | 0 | 5 | 10.20% | 5 | 10 | 14.08% | 41 | 78 | 23.21% |
| 1640 ~ 1649 | 1 | 30 | 25.86% | 5 | 39 | 39.00% | 1 | 6 | 12.24% | 0 | 10 | 14.08% | 7 | 85 | 25.30% |
| 1650 ~ 1659 | 3 | 33 | 28.45% | 4 | 43 | 43.00% | 0 | 6 | 12.24% | 2 | 12 | 16.90% | 9 | 94 | 27.98% |
| 1660 ~ 1669 | 5 | 38 | 32.76% | 5 | 48 | 48.00% | 3 | 9 | 18.37% | 2 | 14 | 19.72% | 15 | 109 | 32.44% |
| 1670 ~ 1679 | 3 | 41 | 35.34% | 5 | 53 | 53.00% | 1 | 10 | 20.41% | 1 | 15 | 21.13% | 10 | 119 | 35.42% |
| 1680 ~ 1689 | 3 | 44 | 37.93% | 1 | 54 | 54.00% | 0 | 10 | 20.41% | 0 | 15 | 21.13% | 4 | 123 | 36.61% |
| 1690 ~ 1699 | 1 | 45 | 38.79% | 0 | 54 | 54.00% | 0 | 10 | 20.41% | 0 | 15 | 21.13% | 1 | 124 | 36.90% |
| 1700 ~ 1709 | 3 | 48 | 41.38% | 2 | 56 | 56.00% | 0 | 10 | 20.41% | 2 | 17 | 23.94% | 7 | 131 | 38.99% |
| 1710 ~ 1719 | 0 | 48 | 41.38% | 0 | 56 | 56.00% | 1 | 11 | 22.45% | 0 | 17 | 23.94% | 1 | 132 | 39.29% |
| 1720 ~ 1729 | 8 | 56 | 48.28% | 8 | 64 | 64.00% | 2 | 13 | 26.53% | 0 | 17 | 23.94% | 18 | 150 | 44.64% |
| 1730 ~ 1739 | 12 | 68 | 58.62% | 9 | 73 | 73.00% | 9 | 22 | 44.90% | 11 | 28 | 39.44% | 41 | 191 | 56.85% |
| 1740 ~ 1749 | 11 | 79 | 68.10% | 7 | 80 | 80.00% | 7 | 29 | 59.18% | 9 | 37 | 52.11% | 34 | 225 | 66.96% |
| 1750 ~ 1759 | 0 | 79 | 68.10% | 0 | 80 | 80.00% | 1 | 30 | 61.22% | 1 | 38 | 53.52% | 2 | 227 | 67.56% |
| 1760 ~ 1769 | 3 | 82 | 70.69% | 1 | 81 | 81.00% | 0 | 30 | 61.22% | 1 | 39 | 54.93% | 5 | 232 | 69.05% |
| 1770 ~ 1779 | 3 | 85 | 73.28% | 4 | 85 | 85.00% | 1 | 31 | 63.27% | 6 | 45 | 63.38% | 14 | 246 | 73.21% |
| 1780 ~ 1789 | 1 | 86 | 74.14% | 0 | 85 | 85.00% | 2 | 33 | 67.35% | 3 | 48 | 67.61% | 6 | 252 | 75.00% |
| 1790 ~ 1799 | 0 | 86 | 74.14% | 0 | 85 | 85.00% | 0 | 33 | 67.35% | 0 | 48 | 67.61% | 0 | 252 | 75.00% |
| 1800 ~ 1809 | 3 | 89 | 76.72% | 3 | 88 | 88.00% | 0 | 33 | 67.35% | 1 | 49 | 69.01% | 7 | 259 | 77.08% |
| 1810 ~ 1819 | 0 | 89 | 76.72% | 0 | 88 | 88.00% | 0 | 33 | 67.35% | 0 | 49 | 69.01% | 0 | 259 | 77.08% |
| 1820 ~ 1829 | 0 | 89 | 76.72% | 0 | 88 | 88.00% | 0 | 33 | 67.35% | 0 | 49 | 69.01% | 0 | 259 | 77.08% |
| 1830 ~ 1839 | 0 | 89 | 76.72% | 0 | 88 | 88.00% | 0 | 33 | 67.35% | 0 | 49 | 69.01% | 0 | 259 | 77.08% |
| 1840 ~ 1849 | 0 | 89 | 76.72% | 1 | 89 | 89.00% | 2 | 35 | 71.43% | 0 | 49 | 69.01% | 3 | 262 | 77.98% |
| 1850 ~ 1859 | 0 | 89 | 76.72% | 0 | 89 | 89.00% | 2 | 37 | 75.51% | 6 | 55 | 77.46% | 8 | 270 | 80.36% |
| 1860 ~ 1869 | 0 | 89 | 76.72% | 0 | 89 | 89.00% | 0 | 37 | 75.51% | 0 | 55 | 77.46% | 0 | 270 | 80.36% |
| 1870 ~ 1879 | 2 | 91 | 78.45% | 0 | 89 | 89.00% | 1 | 38 | 77.55% | 0 | 55 | 77.46% | 3 | 273 | 81.25% |
| 1880 ~ 1889 | 6 | 97 | 83.62% | 1 | 90 | 90.00% | 0 | 38 | 77.55% | 2 | 57 | 80.28% | 9 | 282 | 83.93% |
| 1890 ~ 1899 | 5 | 102 | 87.93% | 1 | 91 | 91.00% | 6 | 44 | 89.80% | 5 | 62 | 87.32% | 17 | 299 | 88.99% |
| 1900 ~ 1909 | 0 | 102 | 87.93% | 0 | 91 | 91.00% | 0 | 44 | 89.80% | 0 | 62 | 87.32% | 0 | 299 | 88.99% |
| 1910 ~ 1919 | 0 | 102 | 87.93% | 0 | 91 | 91.00% | 0 | 44 | 89.80% | 0 | 62 | 87.32% | 0 | 299 | 88.99% |
| 1920 ~ 1929 | 5 | 107 | 92.24% | 0 | 91 | 91.00% | 1 | 45 | 91.84% | 1 | 63 | 88.73% | 7 | 306 | 91.07% |
| 1930 ~ 1939 | 0 | 107 | 92.24% | 0 | 91 | 91.00% | 0 | 45 | 91.84% | 0 | 63 | 88.73% | 0 | 306 | 91.07% |
| 1940 ~ 1949 | 0 | 107 | 92.24% | 0 | 91 | 91.00% | 0 | 45 | 91.84% | 0 | 63 | 88.73% | 0 | 306 | 91.07% |
| 1950 ~ 1959 | 0 | 107 | 92.24% | 2 | 93 | 93.00% | 1 | 46 | 93.88% | 0 | 63 | 88.73% | 3 | 309 | 91.96% |
| 1960 ~ 1969 | 6 | 113 | 97.41% | 6 | 99 | 99.00% | 0 | 46 | 93.88% | 1 | 64 | 90.14% | 13 | 322 | 95.83% |
| 1970 ~ 1979 | 0 | 113 | 97.41% | 0 | 99 | 99.00% | 0 | 46 | 93.88% | 0 | 64 | 90.14% | 0 | 322 | 95.83% |
| 1980 ~ 1989 | 0 | 113 | 97.41% | 0 | 99 | 99.00% | 0 | 46 | 93.88% | 1 | 65 | 91.55% | 1 | 323 | 96.13% |

資料來源：本研究調查

表2.7　機車車長現況（以機車數量為分析基礎）(續)	單位：輛

|  | 北市住宅區機車 |  |  | 北市商業區機車 |  |  | 新竹尖石地區機車 |  |  | 新竹內灣區機車 |  |  | 合 計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車全長(mm) | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 |
| 1990 ~ 1999 | 3 | 116 | 100.00% | 0 | 99 | 99.00% | 2 | 48 | 97.96% | 4 | 69 | 97.18% | 9 | 332 | 98.81% |
| 2000 ~ 2009 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 99 | 99.00% | 0 | 48 | 97.96% | 0 | 69 | 97.18% | 0 | 332 | 98.81% |
| 2010 ~ 2019 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 99 | 99.00% | 0 | 48 | 97.96% | 0 | 69 | 97.18% | 0 | 332 | 98.81% |
| 2020 ~ 2029 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 99 | 99.00% | 0 | 48 | 97.96% | 0 | 69 | 97.18% | 0 | 332 | 98.81% |
| 2030 ~ 2039 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 99 | 99.00% | 0 | 48 | 97.96% | 0 | 69 | 97.18% | 0 | 332 | 98.81% |
| 2040 ~ 2049 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 99 | 99.00% | 0 | 48 | 97.96% | 0 | 69 | 97.18% | 0 | 332 | 98.81% |
| 2050 ~ 2059 | 0 | 116 | 100.00% | 1 | 100 | 100.00% | 1 | 49 | 100.00% | 1 | 70 | 98.59% | 3 | 335 | 99.70% |
| 2060 ~ 2069 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 100 | 100.00% | 0 | 49 | 100.00% | 0 | 70 | 98.59% | 0 | 335 | 99.70% |
| 2070 ~ 2079 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 100 | 100.00% | 0 | 49 | 100.00% | 0 | 70 | 98.59% | 0 | 335 | 99.70% |
| 2080 ~ 2089 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 100 | 100.00% | 0 | 49 | 100.00% | 0 | 70 | 98.59% | 0 | 335 | 99.70% |
| 2090 ~ 2099 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 100 | 100.00% | 0 | 49 | 100.00% | 0 | 70 | 98.59% | 0 | 335 | 99.70% |
| 2100 ~ 2109 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 100 | 100.00% | 0 | 49 | 100.00% | 1 | 71 | 100.00% | 1 | 336 | 100.00% |
| 2110 ~ 2119 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 100 | 100.00% | 0 | 49 | 100.00% | 0 | 71 | 100.00% | 0 | 336 | 100.00% |

資料來源：本研究調查

圖2-4　機車長度尺寸之調查分佈

此外，由圖2-5中可看出，整體而言，機車長度尺寸多集中在165～190公分之間，且現況中一般民眾所使用之機車，長度均在211公分以下。

再看機車之寬度部分，與機車長度部分之特性相同，山區之機車明顯較都市地區為大，且都市中商業區之尺寸較住宅區者為小（圖2-6及表2.8），但其寬度分佈顯然較長度者集中，多數均在62～70公分之間，且一般民眾使用之機車，其寬度均在86公分以下。較值得注意的是，多數機車之寬度範圍在70公分以下，與最大之調查值86公分間差距達16公分，但其間所分佈之車輛數僅5% 左右（見圖2-7及表2.8），顯示未來在決定機車設計車寬度尺寸時，勢必成為取捨困難之處。

最後在機車高度方面，同樣具有山區機車尺寸明顯較都市地區大之特性，見表2.9及圖 2-8，其分佈最低99公分，最高130公分，差距約30公分，多數集中在99公分至112公分之13公分間，其集中情形與寬度差不多，較長度者集中，而112公分以上之機車數量比例不高，僅8% 左右，卻分佈在18公分範圍內（見圖2-9及表2.9），未來設計車之高度尺寸，亦將是一較難取捨之部分。

圖2-5　機車長度尺寸之整體調查分佈

圖2-6　機車寬度尺寸之調查分佈

表2.8　機車車寬現況（以機車數量為分析基礎）	單位：輛

|  | 北市住宅區機車 |  |  | 北市商業區機車 |  |  | 新竹尖石地區機車 |  |  | 新竹內灣區機車 |  |  | 合 計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車全寬(mm) | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 |
| 580 ~ 609 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0.60% |
| 610 ~ 619 | 10 | 10 | 8.62% | 8 | 10 | 10.00% | 3 | 3 | 6.12% | 3 | 3 | 4.23% | 24 | 26 | 7.74% |
| 620 ~ 629 | 9 | 19 | 16.38% | 15 | 25 | 25.00% | 5 | 8 | 16.33% | 1 | 4 | 5.63% | 30 | 56 | 16.67% |
| 630 ~ 639 | 0 | 19 | 16.38% | 0 | 25 | 25.00% | 0 | 8 | 16.33% | 0 | 4 | 5.63% | 0 | 56 | 16.67% |
| 640 ~ 649 | 24 | 43 | 37.07% | 26 | 51 | 51.00% | 1 | 9 | 18.37% | 8 | 12 | 16.90% | 59 | 115 | 34.23% |
| 650 ~ 659 | 11 | 54 | 46.55% | 9 | 60 | 60.00% | 5 | 14 | 28.57% | 10 | 22 | 30.99% | 35 | 150 | 44.64% |
| 660 ~ 669 | 9 | 63 | 54.31% | 3 | 63 | 63.00% | 5 | 19 | 38.78% | 3 | 25 | 35.21% | 20 | 170 | 50.60% |
| 670 ~ 679 | 4 | 67 | 57.76% | 4 | 67 | 67.00% | 0 | 19 | 38.78% | 1 | 26 | 36.62% | 9 | 179 | 53.27% |
| 680 ~ 689 | 23 | 90 | 77.59% | 15 | 82 | 82.00% | 13 | 32 | 65.31% | 17 | 43 | 60.56% | 68 | 247 | 73.51% |
| 690 ~ 699 | 23 | 113 | 97.41% | 15 | 97 | 97.00% | 11 | 43 | 87.76% | 19 | 62 | 87.32% | 68 | 315 | 93.75% |
| 700 ~ 709 | 0 | 113 | 97.41% | 0 | 97 | 97.00% | 0 | 43 | 87.76% | 3 | 65 | 91.55% | 3 | 318 | 94.64% |
| 710 ~ 719 | 0 | 113 | 97.41% | 0 | 97 | 97.00% | 1 | 44 | 89.80% | 0 | 65 | 91.55% | 1 | 319 | 94.94% |
| 720 ~ 729 | 0 | 113 | 97.41% | 0 | 97 | 97.00% | 0 | 44 | 89.80% | 0 | 65 | 91.55% | 0 | 319 | 94.94% |
| 730 ~ 739 | 0 | 113 | 97.41% | 0 | 97 | 97.00% | 0 | 44 | 89.80% | 0 | 65 | 91.55% | 0 | 319 | 94.94% |
| 740 ~ 749 | 0 | 113 | 97.41% | 0 | 97 | 97.00% | 0 | 44 | 89.80% | 1 | 66 | 92.96% | 1 | 320 | 95.24% |
| 750 ~ 759 | 0 | 113 | 97.41% | 0 | 97 | 97.00% | 1 | 45 | 91.84% | 0 | 66 | 92.96% | 1 | 321 | 95.54% |
| 760 ~ 769 | 0 | 113 | 97.41% | 0 | 97 | 97.00% | 0 | 45 | 91.84% | 0 | 66 | 92.96% | 0 | 321 | 95.54% |
| 770 ~ 779 | 0 | 113 | 97.41% | 1 | 98 | 98.00% | 1 | 46 | 93.88% | 1 | 67 | 94.37% | 3 | 324 | 96.43% |
| 780 ~ 789 | 0 | 113 | 97.41% | 0 | 98 | 98.00% | 0 | 46 | 93.88% | 0 | 67 | 94.37% | 0 | 324 | 96.43% |
| 790 ~ 799 | 0 | 113 | 97.41% | 0 | 98 | 98.00% | 0 | 46 | 93.88% | 0 | 67 | 94.37% | 0 | 324 | 96.43% |
| 800 ~ 809 | 3 | 116 | 100.00% | 0 | 98 | 98.00% | 2 | 48 | 97.96% | 4 | 71 | 100.00% | 9 | 333 | 99.11% |
| 810 ~ 819 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 98 | 98.00% | 0 | 48 | 97.96% | 0 | 71 | 100.00% | 0 | 333 | 99.11% |
| 820 ~ 829 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 98 | 98.00% | 0 | 48 | 97.96% | 0 | 71 | 100.00% | 0 | 333 | 99.11% |
| 830 ~ 839 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 98 | 98.00% | 0 | 48 | 97.96% | 0 | 71 | 100.00% | 0 | 333 | 99.11% |
| 840 ~ 849 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 98 | 98.00% | 0 | 48 | 97.96% | 0 | 71 | 100.00% | 0 | 333 | 99.11% |
| 850 ~ 859 | 0 | 116 | 100.00% | 2 | 100 | 100.00% | 1 | 49 | 100.00% | 0 | 71 | 100.00% | 3 | 336 | 100.00% |

資料來源：本研究調查

圖2-7　機車寬度尺寸之整體調查分佈

表2.9　機車車高現況（以機車數量為分析基礎）	單位：輛

|  | 北市住宅區機車 |  |  | 北市商業區機車 |  |  | 新竹尖石地區機車 |  |  | 新竹內灣區機車 |  |  | 合 計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車淨高(mm) | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 | 數量 | 累計 | 累計百分比 |
| 990 ~ 999 | 27 | 27 | 23.28% | 35 | 35 | 35.00% | 4 | 4 | 8.16% | 10 | 10 | 14.08% | 76 | 76 | 22.62% |
| 1000 ~ 1009 | 3 | 30 | 25.86% | 5 | 40 | 40.00% | 2 | 6 | 12.24% | 1 | 11 | 15.49% | 11 | 87 | 25.89% |
| 1010 ~ 1019 | 5 | 35 | 30.17% | 2 | 42 | 42.00% | 2 | 8 | 16.33% | 2 | 13 | 18.31% | 11 | 98 | 29.17% |
| 1020 ~ 1029 | 3 | 38 | 32.76% | 1 | 43 | 43.00% | 4 | 12 | 24.49% | 7 | 20 | 28.17% | 15 | 113 | 33.63% |
| 1030 ~ 1039 | 1 | 39 | 33.62% | 0 | 43 | 43.00% | 0 | 12 | 24.49% | 0 | 20 | 28.17% | 1 | 114 | 33.93% |
| 1040 ~ 1049 | 15 | 54 | 46.55% | 12 | 55 | 55.00% | 6 | 18 | 36.73% | 4 | 24 | 33.80% | 37 | 151 | 44.94% |
| 1050 ~ 1059 | 27 | 81 | 69.83% | 17 | 72 | 72.00% | 16 | 34 | 69.39% | 24 | 48 | 67.61% | 84 | 235 | 69.94% |
| 1060 ~ 1069 | 9 | 90 | 77.59% | 8 | 80 | 80.00% | 1 | 35 | 71.43% | 5 | 53 | 74.65% | 23 | 258 | 76.79% |
| 1070 ~ 1079 | 0 | 90 | 77.59% | 0 | 80 | 80.00% | 2 | 37 | 75.51% | 3 | 56 | 78.87% | 5 | 263 | 78.27% |
| 1080 ~ 1089 | 5 | 95 | 81.90% | 3 | 83 | 83.00% | 0 | 37 | 75.51% | 0 | 56 | 78.87% | 8 | 271 | 80.65% |
| 1090 ~ 1099 | 3 | 98 | 84.48% | 3 | 86 | 86.00% | 0 | 37 | 75.51% | 2 | 58 | 81.69% | 8 | 279 | 83.04% |
| 1100 ~ 1109 | 7 | 105 | 90.52% | 5 | 91 | 91.00% | 1 | 38 | 77.55% | 3 | 61 | 85.92% | 16 | 295 | 87.80% |
| 1110 ~ 1119 | 8 | 113 | 97.41% | 3 | 94 | 94.00% | 1 | 39 | 79.59% | 2 | 63 | 88.73% | 14 | 309 | 91.96% |
| 1120 ~ 1129 | 0 | 113 | 97.41% | 0 | 94 | 94.00% | 0 | 39 | 75.59% | 0 | 63 | 88.73% | 0 | 309 | 91.96% |
| 1130 ~ 1139 | 0 | 113 | 97.41% | 0 | 94 | 94.00% | 1 | 40 | 81.63% | 0 | 63 | 88.73% | 1 | 310 | 92.26% |
| 1140 ~ 1149 | 0 | 113 | 97.41% | 0 | 94 | 94.00% | 0 | 40 | 81.63% | 0 | 63 | 88.73% | 0 | 310 | 92.26% |
| 1150 ~ 1159 | 3 | 116 | 100.00% | 1 | 95 | 95.00% | 1 | 41 | 83.67% | 3 | 66 | 92.96% | 8 | 318 | 94.64% |
| 1160 ~ 1169 | 0 | 116 | 100.00% | 2 | 97 | 97.00% | 1 | 42 | 85.71% | 0 | 66 | 92.96% | 3 | 321 | 95.54% |
| 1170 ~ 1179 | 0 | 116 | 100.00% | 2 | 99 | 99.00% | 1 | 43 | 87.76% | 0 | 66 | 92.96% | 3 | 324 | 96.43% |
| 1180 ~ 1189 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 99 | 99.00% | 0 | 43 | 87.76% | 0 | 66 | 92.96% | 0 | 324 | 96.43% |
| 1190 ~ 1199 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 99 | 99.00% | 0 | 43 | 87.76% | 0 | 66 | 92.96% | 0 | 324 | 96.43% |
| 1200 ~ 1209 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 99 | 99.00% | 0 | 43 | 87.76% | 0 | 66 | 92.96% | 0 | 324 | 96.43% |
| 1210 ~ 1219 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 99 | 99.00% | 0 | 43 | 87.76% | 0 | 66 | 92.96% | 0 | 324 | 96.43% |
| 1220 ~ 1229 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 99 | 99.00% | 0 | 43 | 87.76% | 0 | 66 | 92.96% | 0 | 324 | 96.43% |
| 1230 ~ 1239 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 99 | 99.00% | 0 | 43 | 87.76% | 0 | 66 | 92.96% | 0 | 324 | 96.43% |
| 1240 ~ 1249 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 99 | 99.00% | 0 | 43 | 87.76% | 0 | 66 | 92.96% | 0 | 324 | 96.43% |
| 1250 ~ 1259 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 99 | 99.00% | 0 | 43 | 87.76% | 0 | 66 | 92.96% | 0 | 324 | 96.43% |
| 1260 ~ 1269 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 99 | 99.00% | 0 | 43 | 87.76% | 0 | 66 | 92.96% | 0 | 324 | 96.43% |
| 1270 ~ 1279 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 99 | 99.00% | 0 | 43 | 87.76% | 0 | 66 | 92.96% | 0 | 324 | 96.43% |
| 1280 ~ 1289 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 99 | 99.00% | 0 | 43 | 87.76% | 0 | 66 | 92.96% | 0 | 324 | 96.43% |
| 1290 ~ 1299 | 0 | 116 | 100.00% | 1 | 100 | 100.00% | 6 | 49 | 100.00% | 5 | 71 | 100.00% | 12 | 336 | 100.00% |
| 1300 ~ 1309 | 0 | 116 | 100.00% | 0 | 100 | 100.00% | 0 | 49 | 100.00% | 0 | 71 | 100.00% | 0 | 336 | 100.00% |

資料來源：本研究調查

圖2-8　機車高度尺寸之調查分佈

綜合上述之分析可知，現況道路上機車之實體尺寸較為集中，不似2.2.1節中，以車型為基礎所觀察到的分散且範圍大（見表2.10），此結果表示尺寸極端之機車車型，在數量上實屬非常有限，甚至在道路上難得一見。因此，在建立機車設計車尺寸時，不考慮該類極端尺寸之車型，應是合理，且在實務道路工作上亦不致產生困擾，同時，由表2.10可看出，以往國內文獻所採之機車尺寸值，與實際道路上之機車尺寸狀況，仍有不小出入，顯示建立機車標準設計車尺寸，實為相當必要之工作，輕率的採用某一尺寸，很可能導致嚴重的設計錯誤發生。

圖2-9　機車高度尺寸之整體調查分佈

表2.10　機車長寬高度綜合比較（二）　　　　　　單位：公分

|  | 機 車 長 |  | 機 車 寬 |  | 機 車 寬 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整體範圍 | 集中範圍 | 整體範圍 | 集中範圍 | 整體範圍 | 集中範圍 |
| 國產機車* | 160～220 | 168～189 | 61～105 | 61～74 | 80～130 | 99～120 |
| 原裝機車* | 133～263 | 198～221 | 58～121 | 58～89 | 80～175 | 80～129 |
| 道路上機車** | 156～211 | 165～190 | 58～ 86 | 62～70 | 99～130 | 99～112 |
| 以往文獻 | 133～200 | 170～185 | 40～ 80 | 60～75 | 48～120 | 95～110 |

*：以車型為分析基礎

**：以機車數量為分析基礎

  - 合理機車設計車尺寸之探討

設計車尺寸之決定，最大困難在於各車型之機車，其實體尺寸上下差距頗大，尤其考量未來可能開放機車進口之趨勢，其實體尺寸之差距便將更大。對交通系統而言，過高之設計車尺寸標準，將造成道路設施設置之成本增加，形成浪費，而過低標準之設定，則可能不敷車輛使用需要，導致安全上之威脅。故綜合前面各節對機車實體尺寸之分析，機車實體尺寸分佈範圍過大，以往文獻所採之值亦均有偏低情形，道路交通機關在道路設計與設施設置時，必須以能符合絕大多數機車需求為考慮，因此，本研究設定三項門檻，以作為機車設計車尺寸標準決定之依據：

1、需滿足國產機車百分之九十以上車型之需要。

2、需滿足原裝機車百分之七十五以上車型之需要。

3、需滿足全部機車百分之八十五以上車型之需要。

依據上述原則，可初步獲得機車之設計車尺寸為長：220公分，寬81公分，高123公分，見表2.11。

表2.11　機車設計車尺寸初步門檻比較分析表

|  | 長（公分） | 寬（公分） | 高（公分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 國產機車90% 之門檻 | 196cm | 74cm | 116cm |
| 原裝機車75% 之門檻 | 221cm | 81cm | 123cm |
| 全部機車85% 之門檻 | 221cm | 81cm | 123cm |
| 初步建議值 | 220cm | 81cm | 123cm |

據此初步結果與國內一般民眾於道路上所使用之機車尺寸作一比較，可發現，目前一般民眾所使用之機車，最長者僅 211公分（見表2.10），尚較220公分短，因此220公分之標準可充分合乎一般民眾於道路上騎乘之機車需求。

在寬度方面，道路上調查之最大值為86公分（見表2.10），顯然較上述之初步建議值寬，但從表2.8中可知81公分之寬度尺寸，已可滿足99.11% 之民眾機車需要，僅不到1% 之機車超過此一尺寸，而機車設計車寬度牽動未來道路及停車等設施之設計，過大之寬度，可能造成未來建設或設施成本的增加，因此，取81公分寬度，應是一合理可接受之值。

在高度方面，與寬度尺寸之情形相同，道路調查之最大高度為130公分（見表2.10），較表2.11之建議值（123公分）高出許多，但由表2.9可看出，123公分幾乎已足乎都市地區之機車所需，並無多大問題；在山區方面，尚有7% ～13% 之機車不敷使用，而高度尺寸涉及未來機車道淨空高度之設計，雖說機車道淨空高度尚需考量駕駛者之身高因素，但在車輛尺寸的高度上，亦仍應有合理之數值，故取130公分為建議值，應較為適當。惟未來道路設施之設計，有關淨空之高度問題，仍應以加附駕駛者身高因素後之最後高度尺寸，做為設計之依據。

歸納上述分析，同時考量機車之實體尺寸需求，及未來機車設施之建設成本，合理之機車設計車尺寸應界定為：

長：220公分

寬： 81公分

高：130公分

  - 機車停車格位規格標準之研訂

機車設計車尺寸之決定，直接影響機車停車格位之劃設，目前國內對機車停車格之規格標準頗多紛歧，見表2.12所示。其中更有殘障改裝機車車位之設計考慮，由於前述諸節並未對殘障改裝機車之尺寸進行探討，且殘障改裝機車在尺寸上，尤其是寬度特性上與一般之二輪機車差異頗大（見第3.1節），因此，本節不擬探討殘障改裝機車之停車格位標準問題，而僅針對前述三節所討論之一般二輪機車停車格位尺寸，進行分析。

根據表2.12中之各項文獻，在機車車位長度方面，以「縣市改善停車問題工作手冊」【12】中，對機車車位長度之標準最低，其最低值僅160公分，若以2.1及2.2節中國內機車尺寸之現況觀之，160公分之長度完全無法符合國內絕大多數機車之需要，而目前較多文獻中所採之長度標準值180公分亦僅足乎35% 之車型及75% 之機車車輛大小，仍不堪為設計標準值，因此，以本研究所得之標準機車設計車長度尺寸220公分而言，以「台北市內建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點」之220公分，與之相當，且考量機車停車，前後操車可利用車道或道路空間，並不需要停車格位額外提供，及實際一般道路上之機車均在211公分以下（見表2.10），故 220公分之長度空間，應為適宜之格位標準。

表2.12　各文獻對機車停車位尺寸之標準值或建議值

| 各研究名稱 | 長(cm) | 寬(cm) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.台北都會區快速道路系統編號及本省都市計畫道路路型設計之研究 | 220 | 150 | 87年5月 |
| 2.縣市改善停車問題工作手冊 | 160～180 | 80～85 | 84年10月 |
| 3.台灣地區機車停車設施設置技術研究案 | 200 （殘障：200） | 100 （殘障：200） | 86年6月 |
| 4.台北市各停車場機車停車位規格 | 180～200 | 70～80 |  |
| 5.台北市土地使用分區管制規則 | 220 | 90 |  |
| 6.台北市人行系統改善實施手冊 | 180 | 80 |  |
| 7.道路交通標誌標線號誌設置規則 | 200 | 100 |  |
| 8.台北市內建築物增設市內公用停車空間鼓勵要點 | 220 | 90 |  |

資料來源：【6】、【12】、【13】、【14】、【15】

在車位寬度方面，由於機車停車時，駕駛人必須於車側進行各項操作，因此，在機車停車車位寬度設計上，必須考慮此一因素，而適當加寬，以利停車行為遂行。表2.12中各文獻最小之車位寬度標準為70公分，最大者則寬達150公分，前者顯然不敷現況之機車需要，後者則過大（見表2.10），恐將造成機車停車設施設置時之投資浪費，亦不適當。然依據本研究對機車設計車寬度之建議值81公分，加諸機車停放時兩旁所需之進退操作空間，機車停車位寬度應以90公分為宜。而就目前各項機車車位尺寸之規格標準言，以「台北市土地使用分區管制規則」及「台北市內建築物增設市內公用停車空間鼓勵要點」兩者為較合宜。惟從2.2.2節之調查發現，都市地區機車普遍較小，尤以長度與高度方面之差異最為顯著，因此，在考量都市地區空間較有限之外在環境因素下，其停車格位之長度尺寸，應可適度予以縮減，以避免都市空間使用上之浪費。故，本研究建議標準機車停車位之尺寸規格應為：

長：220公分（都市地區可略以降低標準）

寬： 90公分

- 合理機車車道寬度之探討

由於道路上運具種類眾多，但在道路車道之分流設計上，目前最多只有一般汽車、公車與機車三類，因此，許多運具勢必需共存於同一道路（或車道）空間。故在機車道寬度之設計方面，必須先釐清機車專用道上，究竟將有那些車種，可能行駛於其上，始可透過該車種之特性，以建立機車道之合理寬度值。

另外，考量機車之體積小，容易鑽營，機車道之寬度設計，必須防止單一車道出現併排行車之現象，導致車道劃設之功能與意義，完全被扭曲，因此分析時需同時考量保守型與急躁型駕駛之特性，求取其均衡之點，以預防不當之機車道寬度設計，衍生更多行車秩序與安全問題。

目前國內對於機車車道寬度之專門研究相當有限，少數提及機車車道寬度之研究（見表3.1），其對機車道之寬度取決，多係研究人員或憑簡單數據，或憑個人判斷所提出【6】、【7】、【8】、【9】，甚少見諸數據之研究分析，更完全未見考慮殘障改裝機車等車種之需要，理論基礎頗嫌薄弱，實不足供機車道設計之準據。

表3.1　以往各研究對機車車道寬度之建議值

| 各研究名稱 | 機車道寬（M） |  | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.台灣省市區道路工程設計標準(草案) | 主要幹道 1.5m~2.0m | 次要幹道 1.5m~1.8m | 86年 |
|  | 單一機車道≧1.8m |  |  |
| 2.台北都會區快速道路系統編號及本省都市計畫道路路型設計之研究 | 1.5m~2.0m |  | 87.5. |
| 3.台北市道路功能分類與路型規劃 | 機車道＋超車 1.9m | 雙機車道 2.4m | 1997.8. |
| 4.研商機車專用道之設置及相關配合事宜 | 機車道＋超車 1.65m~1.9m | 雙機車道 2.15m~2.4m | 87.3. |

資料來源：【6】、【7】、【8】、【9】

然根據2.1節之分析可知，影響機車車道寬度之兩大因素為：機車實體尺寸及機車於車流中之運動特性。前者已於第二章中有詳細之探討；後者則又可分為：於道路或路口之停等狀態，及行進中之運動狀態。所以，本章首先探討機車道適行車種及其運具特性，以為車道寬度決定之重要參考依據，而後針對不同速率狀態下，機車所需之車道寬度，進行分析探討，以決定機車道之適切寬度值，並做為爾後機車車流疏解分析之車道化討論分析基礎。

  - 機車道適行車種與尺寸特性之探討

目前機車專用道之設計並不普遍，法令上對機車之定義也相當模糊，或以二輪車輛視之，或以慢車視之。根據「道路交通管理處罰條例」，機車原則上亦涵蓋於汽車規範之下，並未特別界定出機車之內涵。至於「道路交通安全規則」雖有較明確之規範：「重型機器腳踏車：汽缸總排氣量逾五○立方公分之二輪機器腳踏車。」、「輕型機器腳踏車：汽缸總排氣量在五○立方公分以下之二輪機器腳踏車。」但電動機車並無汽缸，一般亦認定為機車，殘障改裝機車多具四輪，亦不符合該項定義，但卻也是一般認定之機車，而這些車輛顯然未來均相當可能行駛於機車專用道上，因此，未來機車專用道究竟會出現那些使用之車種，是否只限定於二輪機器腳踏車，則顯然仍有很大爭議，必須先予釐清。

本研究衡量現實交通狀況與一般民眾之觀念及接受程度，未來機車專用道上可能出現之車種包括：二輪機車（含電動機車）、殘障改裝機車、電動輪椅及行人代步車等四種車輛。至於三輪載貨板車等車種，雖與機器腳踏車動力特性相仿，但國內之數量已非常有限，都市地區更已幾乎不復見，因此，本研究並不將其列入討論之內。

以下各小節將針對上述四種車種之基本特性及未來是否適合於行駛機車道等問題，進行探討。

    - 二輪機車

在四種車種外，較為特殊者應為電動機車。雖然電動機車環保特性佳，一直為政府所鼓勵，未來亦可能成為機車中之主流之一，但觀察目前電動機車之發展趨勢，未來除發動機部分之特性與一般燃油式機車不同外，其餘條件或車輛特性，應都與後者相當。當然，由於動力方式不同，該車輛在行駛之極速上，較一般二輪機車遜色，（目前約在60kph左右），但依據以往研究資料，一般道路上之機車平均運行之最高速率大約也在此一數值左右（見表3.2及圖3-1）【16】【17】，因此，本研究將其併入一般機車類別中，蓋括視之，並不加以分離討論。

表3.2　機車最高速率測試結果

| 測試 編號 | 方向 | 行駛距離 (m) | 行駛時間 (sec) | 總時間 (sec) | 平均速度 (km/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t01 | 往 | 200 | 11.24 | 24.36 | 59.1 |
| t02 | 返 | 200 | 13.12 |  |  |
| t03 | 往 | 200 | 11.16 | 24.34 | 59.2 |
| t04 | 返 | 200 | 13.18 |  |  |
| t05 | 往 | 200 | 11.20 | 24.36 | 59.1 |
| t06 | 返 | 200 | 13.16 |  |  |
| t07 | 往 | 200 | 11.36 | 24.70 | 58.3 |
| t08 | 返 | 200 | 13.34 |  |  |
| t09 | 往 | 200 | 11.34 | 24.40 | 59.0 |
| t10 | 返 | 200 | 13.06 |  |  |

資料來源：【16】

圖3-1　汽、機車道之機車速度頻次分佈與cdf比較圖

資料來源：【17】

有關二輪機車之實體尺寸，第二章中已有相當深入之討論，由其討論可了解，一般二輪機車目前車體之長度約在133～263公分範圍間，寬度在40～121公分間，高度則在48～175公分之間，車輛行駛極速，一般均在70kph以上，見表3.3。

表3.3　機車道上可能行駛車種之尺寸

| 車種 |  | 長 | 寬 | 淨高（全高） | 極速 | 車輛數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 單位 | cm | cm | cm | KPH |  |
| 機車 | 現況值 | 133~263 | 40~121 | 48~175 | 70kph以上 | 約800萬~ 1000萬輛 |
|  | 建議值 | 220 | 81 | 130 |  |  |
| 殘障改 裝機車 | 現況值 | 173.5 | 86~120 | 107~160 | 60~70kph | 約8萬輛 |
|  | 建議值 | 174 | 120 | (160) |  |  |
| 電動輪椅 | 現況值 | 108~117 | 46~71.12 | 89~135.89 | 8.5~12KPH |  |
| 行人代步車 | 建議值 | 125~142 | 62 | (93.5~112) | 8~8.5KPH |  |

資料來源：本研究整理

    - 殘障改裝機車

目前國內之殘障機車，均由二輪機車改裝而成，雖然其改裝之型式又分為：加裝輔助輪型（見圖3-2），及可附載輪椅之板車型（見圖3-3）兩種，且政府亦有一改裝及檢驗變更登記之程序【18】、【19】，其車輛之性能雖與一般二輪機車相似，但安全性都較差，高速行駛時或巔簸路面下，常有震動劇烈，甚至翻覆之虞【19】，因此，其車輛之極速大約可認定在60～70kph左右。

圖3-2　加裝輔助輪型殘障改裝機車

資料來源：【18】

圖3-3　板車型殘障改裝機車

資料來源：【18】

根據以往研究，目前國內殘障機車之數量，估計約佔全體機車數之1% 大約8～9萬輛左右【6】。在車體尺寸方面，「台灣地區機車停車設施設置技術研究」中指出【6】，加裝輔助輪型之殘障改裝機車車體尺寸為：長173.5公分、寬90公分、高107公分（見表3.4），板車式之殘障改裝機車，其車長與加裝助輪式者相同（173.5公分），寬度則較寬達120公分，高度亦較高達160公分（表3.4）本研究同時亦對民間改裝業者進行調查（高雄晏昕公司）得加裝輔助輪式之改裝機車寬度在86～90公分之間，見表3.4。

表3.4　殘障改裝機車各車型尺寸規格

| 殘障機車種類 | 型式 | 長(cm) | 寬(cm) | 高(cm) | 車種(kg) | 軸距(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加裝輔助輪式 | ** | 173.5 | 90 | 107 | 107 | － |
|  | 50cc* | － | 86 | － | － | 76 |
|  | 100cc* | － | 88 | － | － | 78 |
|  | 125cc* | － | 90 | － | － | 80 |
| 板車式 | ** | 173.5 | 120 | 160 | 127 | － |

資料來源：*：晏昕工業公司提供

**：【6】

由於殘障改裝機車車體特殊，其高速時有翻覆之虞，並不適合行駛於一般汽車道中，雖然其極速較一般二輪機車稍低，但在一般道路上行駛均可達到與一般機車相同之速率，且一般民眾亦都接納其屬於機車之一種，因此，未來將適合且僅只適合於機車車道上運行。故本研究認為對殘障改裝機車之設計車尺寸可採用較高之數值，以使道路設施可接納各種殘障改裝機車之行駛，達到保護殘障者權益之目的。換言之，殘障改裝機車之設計車尺寸宜定義為，長：174公分，寬：120公分，高：160公分（見表3.3），並應援引做為機車道設計之重要依據之一。

    - 電動輪椅

行動障礙者所使用之輪椅，可分為手推式輪椅與電動式輪椅兩種。前者速率與行人相當，僅適合於人行道上行駛，後者則速率較高，且因屬電動機械，使用人可能會將其駛入機車道上。故宜對其特性加以分析，以了解其是否適合於行駛機車道，及其實體尺寸或空間需求狀況。

以往對於電動輪椅尺寸大小，有較具體詳細研究數據者，為85年9月間，交通部運輸研究所委託華揚工程顧問公司，所完成之「殘障者輔助設施規格及檢驗之研究」【20】，研究中，對各類型電動輪椅有明確之尺寸規格，見表3.5。其他「台灣省市區道路工程設計標準（草案）」【10】及德國設計車標準【9】亦有對輪椅之尺寸定義，（見表3.5），惟其未區分電動與非電動，故僅可供作輔助參考。另本研究探訪國內部分電動輪椅製造或銷售之廠商（嘉義康揚公司及嘉義龍熒企業公司），亦得其各型電動輪椅之尺寸如表3.5所示，並得電動輪椅之極速資料，約在8.5kph～12kph間。

因此，綜合整體上述之資料可知，電動輪椅之實體尺寸範圍為，長：108～117公分，寬46～71.12公分，高89～135.89公分，基本上並未逾越一般機車之尺寸範圍，但由於其行駛極速僅達8.5kph～12kph間，與一般機車之70kph以上極速差距過大。兩者若行駛於同一車道空間，很容易發生危險或事故，因此，本研究認為電動輪椅並不適合於行駛機車道上，未來亦不應允許電動輪椅駛入機車道，所以，機車道於設計時亦不需特別考量電動輪椅之各項需求或特性因素。

表3.5　各種輪椅尺寸規格與極速

|  | 輪椅種類 | 長(cm) | 寬(cm) | 長(cm) | 全高(cm) | 極速(kph) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 殘障者輔助設施規格及檢驗之研究 | 電動輪椅（加裝電池） | 108 | 58 | 89 | 132 | － |
|  | 三輪式電動輪椅 | 112 | 46~61 | 102 | 132 | － |
|  | 四輪式電動輪椅 | 117 | 61 | 95~109 | 132 | － |
| 台灣省市區道路工程設計標準（草案） | 輪椅 | 140 | 80 | 100 | － | － |
| 德國標準 | 輪椅 | 140 | 80 | 100 | 140 | － |
| 康揚公司 | 電動輪椅 | 112 | 62 | 104 | － | 12 |
| 龍熒公司 | 電動輪椅(Ⅰ) | 107.95 | 62.23~67.31 | 96.52~104.14 | － | 8.5 |
|  | 電動輪椅(Ⅱ) | 113.03 | 60.96~71.12 | 105.09 | － | 8.5 |
|  | 電動輪椅(Ⅲ) | 114.94 | 60.96~71.12 | 118.11~135.89 | － | － |

資料來源：【9】、【10】、【20】，本研究調查。

    - 行人代步車

行人代步車為新近幾年漸受普遍接受之車種，具四輪，主要係供年老或行動較不方便之人士使用，車體小，車輪亦小（見圖3-4）。因速率低，且以蓄電池為動力，續行力有限，通常只被使用於小區域內的短距旅次。

本研究之研究過程中，完全未發現相關文獻中，對此種運具有所探討。而根據本研究調查業者之結果，該車種目前之尺寸大小，約為長：125～142公分，寬：62公分，高：93.5～112公分，車輛極速約為8kph～8.5kph間，見表3.6。

圖3-4　行人代步車

表3.6　行人代步車尺寸規格與極速

| 名 稱 | 長 | 寬 | 高 | 極 速 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電動代步車* | 142 | 62 | 112 | 8kph |
| 電動代步車** | 125 | 62 | 93.5 | 8.5kph |

資料來源：* ：康揚公司提供

**：龍熒公司提供

由表3.6中可知，行人代步車其車體尺寸與車輛極速，均與電動輪椅相當，而由於極速與一般機車差距過大，亦不適合與機車行駛於同一車道空間，而宜與電動輪椅一起併同自行車之行車空間問題中考慮。因此，本研究探討機車道之設計，將不考慮行人代步車之因素與需要。

  - 機車道寬度需求調查設計

由於本研究係屬純機車車流研究，研究將針對各種車速下，機車對車道寬度需要之情形進行分析，因此，調查地點均選取現有機車專用道，且無論其為標線或實體分隔之車道，其機車流必需完全不受汽車，或其他道路使用者因素所干擾。根據上述要求，本研究分別於民國86年10月與87年3月間之下午尖峰時段，選擇台北市林森南路地下道出口處及福和橋永和端下橋處，進行三次機車車道車流狀況錄影調查，每次調查約1～2小時。其詳細調查時間與道路特性如表3.7所示。

表3.7　機車道寬度需求調查地點特性一覽表

| 調查地點 | 調查時間 | 車道寬度 | 分隔型態 | 道路特性 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林森南路地下道出口 | 86.10.6 4.00pm | 1.7m* | 標線分隔 | 地下道 | 最外側車道 |
| 福和橋永和端下橋處 | 86.10.13 4:00pm | 3.0m | 實體分隔 | 橋樑 | 最外側車道 |
| 福和橋永和端下橋處 | 87.3.13 4:00pm | 3.0m | 實體分隔 | 橋樑 | 最外側車道 |

*：以雙白線之中心為基準所量測。

調查時尋找該路口附近適當之制高點，進行錄影，而為避免機車道中特定地點或橫斷面之調查方式，可能出現資料偏頗之現象，故將機車道沿上游方向共劃設四條調查線，分別為路口停止線處、距停止線上游四公尺處、距停止線上游十公尺處及距停止線上游二十公尺處，並劃分成一處調查線及兩調查區段（見圖3-5），做為資料取樣之基礎，分別為：

- 停止線處：以停止線前第一排機車之停等（或行進）數量，及平均每輛機車所使用之機車道路幅寬進行分析。

- 第2～3調查線內區段：指停止線上游四公尺至十公尺範圍內，取該區段機車道中所有並排行（或停等）車數量最大者，並換算其平均每輛機車所使用之機車道路幅寬度。

- 第3～4調查線內區段：指停止線上游十公尺至二十公尺範圍內，取該區段機車道中所有並排行（或停等）車數量最大者，並換算其平均每輛機車所使用之機車道路幅寬度。

停止線

（第一調查線）

停止線上游4m

停止線上游10m

停止線上游20m

第2~3調查線內區段

第3~4調查線內區段

機車專用道

圖3-5　機車專用道上機車寬度需求調查說明圖

調查之分析共分兩部份：紅燈時段車輛停等時，所使用橫向空間大小；及綠燈時段車輛行進時，車輛之行駛速率及其平均每車所使用之橫向路幅寬度。前者做為研究機車停等時，平均每輛機車所需之車道路幅寬度需求。後者則做為分析各車速下，平均每輛機車所需之車道路幅寬度需求。

由於機車於機車流中，可能因車流量之大小，而出現疏密不同之分佈結果，將影響分析之正確性，因此本研究於調查分析時，僅接受停等狀態下疏解之車流，故以綠燈始亮時、綠燈始亮後10秒、綠燈始亮後15秒、綠燈始亮後20秒、綠燈始亮後25秒…依此類推，至排等車隊疏解完畢為止，每五秒同時進行一次機車數及機車速率之取樣。同時為避免過多個別機車駕駛人之習性影響分析，乃取各調查區段中車輛橫向並排最緊密者，以計算其平均使用之車道路幅，做為推估機車道寬度之需求值。

全部調查共蒐集82個號誌週期，計得停等狀態下有效樣本246個，行進狀態下有效樣本2,002個。

  - 停等狀態下之機車車道寬度需求

2.1節中已對機車動、靜態下所產生之橫向寬度需求，依其機車狀態共定義出三種類型：

- 實體寬度：指機車本身車體所延展出之橫向寬度。

- 靜態寬度：指駕駛人騎乘機車時，於停等狀態下，為維持其安全或某種程度之隱私，駕駛人與機車車身共同所延展而成之橫向寬度。

- 動態寬度：指駕駛人騎乘機車時，於行進狀態下，為維持行車安全，其駕駛人與機車車身於橫向空間，所延展出之安全寬度需求，稱動態寬度。

惟靜態與動態寬度之量測，相當困難，且其寬度隨駕駛人本身之特性與駕駛習慣，可能有相當大之變異。本研究為消彌此一問題，乃以實際道路車流中所呈現，平均每一機車所使用之路幅寬度，做為該狀態下機車對其車道寬度之需求值。機車於停等狀態下所需之車道寬度，與動態行駛時並不相同，依據國人駕駛習性觀之，機車於停等時，無論道路交通量是否擁擠，機車均會呈現相當之緊密排列，而呈現於外者，其停等時之靜態寬度需求，便小於行駛中之動態狀況。

表3.8、表3.9、表3.10中，停止線前之調查結果值，由於該停止線固定，因此，調查時並無選擇之餘地，而「2～3調查線間」及「3～4調查線間」，則於調查時選取該調查區段內，並排車輛數最多者，做為寬度需求之實際值，因此其結果，應可完全反應一般機車騎士實質上在停等狀態下，對寬度需求的臨界（critical）狀況。惟「停止線前」雖樣本無選擇性，但一般認知中咸認為機車於紅燈時，有向前堆擠之現象，造成車隊前部有較擁擠之傾向。同時停止線為路口停等之法定位置所在，其機車寬度之需求狀況，亦應具有相當之指標意義。

從表3.8、表3.9、表3.10，機車在「停止線前」、「2～3調查線間」、「3～4調查線間」大致其寬度需求狀況相近似，除表3.10中停止線前之機車顯然有較大之寬度需求（1.5m）外，餘者均很相似。

表3.8中可發現無論是「停止線前」、「2～3調查線間」或「3～4調查線間」任一區段所調查之結果，均為絕大多數之機車於停等時均選擇使用0.85公尺之橫向寬度空間，僅2成左右之機車選擇需要1.7公尺之寬度，其他非常少數者選擇0.57公尺。

表3.8　停等狀態下每車平均所用之車道寬度－調查結果一

| 平均每車 使用路幅 | 停止線間 |  |  | 2～3調查線間 |  |  | 3～4調查線間 |  |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 樣本數 | 百分比 | 樣本數 |  | 百分比 | 樣本數 |  | 百分比 | 樣本數 |  | 百分比 |
| 0.57m | 2 | 7.69% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2 |  | 2.53% |
| 0.85m | 18 | 69.23% | 24 |  | 92.31% | 20 |  | 74.07% | 62 |  | 78.48% |
| 1.7m | 6 | 23.08% | 2 |  | 7.69% | 7 |  | 25.93% | 15 |  | 18.99% |
| 合 計 | 26 | 100% | 26 |  | 100% | 27 |  | 100% | 79 |  | 100% |

註：第2調查線指停止線上游四公尺處。

第3調查線指停止線上游十公尺處。

第4調查線指停止線上游二十公尺處。

表3.9　停等狀態下每車平均所用之車道寬度－調查結果二

| 平均每車 使用路幅 | 停止線間 |  |  | 2～3調查線間 |  |  | 3～4調查線間 |  |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 樣本數 | 百分比 | 樣本數 |  | 百分比 | 樣本數 |  | 百分比 | 樣本數 |  | 百分比 |
| 0.75m | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |
| 1.0m | 20 | 76.92% | 14 |  | 60.87% | 14 |  | 63.64% | 48 |  | 67.61% |
| 1.5m | 6 | 23.08% | 8 |  | 34.78% | 7 |  | 31.82% | 21 |  | 29.58% |
| 3.0 | 0 | 0% | 1 |  | 4.35% | 1 |  | 4.55% | 2 |  | 2.82% |
| 合 計 | 26 | 100% | 23 |  | 100% | 22 |  | 100% | 71 |  | 100% |

註：同表3.8

可能是由於部份急躁型機車駕駛，為求優先他人一步，而強迫向停止線接近，所造成之結果，惟其數量仍然非常有限，表示該路幅寬度（0.57公尺）已不為絕大多數駕駛所可接受，亦不敷實際機車停等時之寬度需求。另外，平均使用路幅1.7公尺者亦不多，約在7%～26% 之間，顯示1.7公尺/車道對單一停等機車而言略嫌過寬。0.85公尺則為該路口機車一般所願接受之路幅需求下限值。

表3.10　停等狀態下每車平均所用之車道寬度－調查結果三

| 平均每車 使用路幅 | 停止線間 |  |  | 2～3調查線間 |  |  | 3～4調查線間 |  |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 樣本數 | 百分比 | 樣本數 |  | 百分比 | 樣本數 |  | 百分比 | 樣本數 |  | 百分比 |
| 0.75m | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |
| 1.0m | 11 | 34.38% | 22 |  | 66.67% | 24 |  | 77.42% | 57 |  | 59.38% |
| 1.5m | 17 | 53.13% | 9 |  | 27.27% | 6 |  | 19.35% | 32 |  | 33.33% |
| 3.0m | 4 | 12.50% | 2 |  | 6.06% | 1 |  | 3.23% | 7 |  | 7.29% |
| 合 計 | 32 | 100% | 33 |  | 100% | 31 |  | 100% | 96 |  | 100% |

註：同表3.8

表3.11　停等狀態下每車平均使用之車道寬度調查結果綜合整理

| 平均每輛機車所使用之路幅 | 調查一 |  | 調查二 |  | 調查三 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 機車數 | 百分比 | 機車數 | 百分比 | 機車數 | 百分比 |
| 57cm | 2 | 2.5% | － | － | － | － |
| 75cm | － | － | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 85cm | 62 | 78.5% | － | － | － | － |
| 100cm | － | － | 48 | 67.6% | 57 | 59.4% |
| 150cm | － | － | 21 | 29.6% | 32 | 33.3% |
| 170cm | 15 | 19.0% | － | － | － | － |
| 300cm | － | － | 2 | 2.8% | 7 | 7.3% |
| 合 計 | 79 | 100% | 71 | 100% | 96 | 100% |

由表3.11可清楚看出，57公分及75公分之路幅寬度，不為一般機車騎士所接受。而85公分及100公分則顯然受絕大多數之機車騎士所採用。至於150公分之路幅寬度，亦有部分人接受採用，但150公分以上之170公分及300公分，則接受採用之機車騎士數量即相當有限，顯示其寬度過大，騎士將會轉而選擇較小之路幅寬度使用。

由上述之說明，85公分之路幅寬度，顯然已趨近機車停等時使用路幅寬度之下限，而由前節設計車尺寸中，合理之機車設計車車寬81公分觀之，85公分之路幅寬應亦是合理之路幅下限值所在。至於上限值部分，150公分雖然亦為部分機車騎士所接受，但比例稍低，同時考量150公分已趨近為85公分路幅之兩倍，為免停等時出現單一機車道內併排停車之現象，其靜態下之機車道寬度以低於150公分為宜。然而因未來之機車道將存在殘障改裝機車，而殘障改裝機車之設計車車寬120公分，係取最大之尺寸，故在考量殘障改裝機車之因素下，未來機車道中，路口等機車停等地點之車道路幅上限值，應以120公分為宜，換言之，機車停等地點，其機車道合理路幅寬度範圍應為85公分～120公分。

  - 行進狀態下之機車道寬度需求

由於機車本身實體之寬度尺寸並不大，而當機車車速增加時，駕駛人為維護其自身之安全，保持應變之基本需要，將使自己與兩側之機車或物體，保持一更大的橫向淨寬，且該寬度隨車速之增加而增加。道路工程設計者若有不慎，很容易提供一過大或不足之車道路幅，造成併排行車，或因車道過窄造成行車安全頗受威脅之結果。

表3.12為調查一中，三個調查區段所調查而得機車速率與使用路幅寬度關係之結果，表3.13及圖3-6、圖3-7、圖3-8則為該調查之各車速下，使用各路幅之機車數量百分比與分佈狀況。

表3.12　各車速下機車使用路幅寬度（調查一）　單位：樣本個數

| 寬度／車 | 停止線處 |  | 2～3線間 |  | 3～4線間 |  | 小 計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車速(kph) | 0.85m | 1.7m | 0.85m | 1.7m | 0.85m | 1.7m | 0.85m | 1.7m |
| 0.1 ~ 2 | 5 | 8 | 3 | 11 | 2 | 14 | 10 | 33 |
| 2 ~ 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 ~ 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 4 ~ 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| 5 ~ 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 18 |
| 6 ~ 7 | 2 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 8 | 33 |
| 7 ~ 8 | 5 | 17 | 8 | 14 | 3 | 18 | 16 | 49 |
| 8 ~ 9 | 1 | 13 | 2 | 14 | 2 | 14 | 5 | 41 |
| 9 ~ 10 | 1 | 13 | 2 | 12 | 0 | 14 | 3 | 39 |
| 10 ~ 11 | 3 | 11 | 1 | 16 | 1 | 16 | 5 | 43 |
| 11 ~ 12 | 3 | 13 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | 43 |
| 12 ~ 13 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 15 |
| 13 ~ 14 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 43 |
| 14 ~ 15 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 11 | 1 | 34 |
| 15 ~ 16 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 27 |
| 16 ~ 17 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 17 ~ 18 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 9 | 2 | 21 |
| 18 ~ 19 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| 19 ~ 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 20 ~ 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 21 ~ 22 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 22 ~ 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 43 ~ 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |

調查地點：86.10.06林森南路

表3.13　各車速下機車使用路幅寬度分佈比例（調查一）

| 寬度／車 | 百分比(停止線處) |  | 百分比(2～3線間) |  | 百分比(3～4線間) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車速(kph) | 0.85m | 1.7m | 0.85m | 1.7m | 0.85m | 1.7m |
| 0.1 ~ 2 | 38.46% | 61.54% | 21.43% | 78.57% | 12.50% | 87.50% |
| 2 ~ 3 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% |
| 3 ~ 4 | 0.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 25.00% | 75.00% |
| 4 ~ 5 | 20.00% | 80.00% | 20.00% | 80.00% | 25.00% | 75.00% |
| 5 ~ 6 | 12.50% | 87.50% | 44.44% | 55.56% | 33.33% | 66.67% |
| 6 ~ 7 | 15.38% | 84.62% | 21.43% | 78.57% | 21.43% | 78.57% |
| 7 ~ 8 | 22.73% | 77.27% | 36.36% | 63.64% | 14.29% | 85.71% |
| 8 ~ 9 | 7.14% | 92.86% | 12.50% | 87.50% | 12.50% | 87.50% |
| 9 ~ 10 | 7.14% | 92.86% | 14.29% | 85.71% | 0.00% | 100.00% |
| 10 ~ 11 | 21.43% | 78.57% | 5.88% | 94.12% | 5.88% | 94.12% |
| 11 ~ 12 | 18.75% | 81.25% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 12 ~ 13 | 25.00% | 75.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 13 ~ 14 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 14 ~ 15 | 8.33% | 91.67% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 15 ~ 16 | 16.67% | 83.33% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 16 ~ 17 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 17 ~ 18 | 0.00% | 100.00% | 25.00% | 75.00% | 0.00% | 100.00% |
| 18 ~ 19 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 19 ~ 20 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 20 ~ 21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 21 ~ 22 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 22 ~ 23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 43 ~ 44 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |

由圖3-6、圖3-7、圖3-8中可看出，調查一中(或1.7米寬之機車道上)機車於各車速下之使用路幅情形，以停止線處所呈現之曲線型態較有差異，接受使用較小路幅之85公分者，至車速16kph時仍有百分之十幾，但大體上機車使用路幅之曲線，呈現85公分者隨車速增加而迅速減少，170公分者則迅速增加至近100%，為絕大多數機車騎士所接受。顯示機車處於行進狀態時，85公分之路幅並不合乎一般騎士的需求。

圖3-6　停止線前各車速下機車使用路幅寬度之比例（調查一）

圖3-7　2～3調查線間各車速下機車使用路幅寬度之比例（調查一）

圖3-8　3～4調查線間各車速下機車使用路幅寬度之比例（調查一）

表3.14及表3.15為調查二中，三個調查區段調查所得，機車速率與使用路幅寬度之結果及分佈百分比。圖3-9、圖3-10、圖3-11，則為其百分比分佈圖。由三圖中可看出，無論在停止線前或第二、第三調查區段中，各速率下機車使用路幅寬度之情形，並無大差異。100公分之路寬雖然在行進時，亦不為絕大多數機車騎士所接受，而150公分路幅之機車使用比例，明顯大幅增加，顯示該路幅係為大多數機車騎士所接受，但隨著車速的增加，採用150公分路幅之機車數量亦漸減少，反之使用300公分路幅者則隨速率增加而漸增。而由圖3-9、圖3-10、圖3-11三圖中，機車駕駛使用150公分路幅，與使用300公分路幅之兩條曲線大約於車速十餘kph處，出現明顯交替之消長現象，顯示機車騎士對車道寬度之需求，確實隨著車速之增加而增加。

表3.14　各車速下機車使用路幅寬度（調查二）　單位：樣本個數

| 寬度／車 | 停止線處 |  |  | 2～3線間 |  |  | 3～4線間 |  |  | 小 計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車速(kph) | 1.0m | 1.5m | 3.0m | 1.0m | 1.5m | 3.0m | 1.0m | 1.5m | 3.0m | 1.0m | 1.5m | 3.0m |
| 0 ~ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 ~ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 ~ 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 4 ~ 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 24 | 4 |
| 5 ~ 6 | 0 | 19 | 2 | 0 | 17 | 4 | 2 | 16 | 3 | 2 | 52 | 9 |
| 6 ~ 7 | 3 | 12 | 5 | 2 | 11 | 6 | 6 | 9 | 5 | 11 | 32 | 16 |
| 7 ~ 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 20 | 11 |
| 8 ~ 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 19 | 16 |
| 9 ~ 10 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 16 | 17 |
| 10 ~ 11 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 |
| 11 ~ 12 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 18 |
| 12 ~ 13 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 13 | 22 |
| 13 ~ 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 17 |
| 14 ~ 15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 12 |
| 15 ~ 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 16 ~ 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 17 ~ 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 18 ~ 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 19 ~ 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 ~ 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 21 ~ 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 22 ~ 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

調查地點：86.10.13.　福和橋

表3.15　各車速下機車使用路幅寬度分佈比例（調查二）

| 寬度／車 | 百分比(停止線處) |  |  | 百分比(2～3線間) |  |  | 百分比(3～4線間) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車速(kph) | 1.0m | 1.5m | 3.0m | 1.0m | 1.5m | 3.0m | 1.0m | 1.5m | 3.0m |
| 0 ~ 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 ~ 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 ~ 4 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 0.00% |
| 4 ~ 5 | 0.00% | 90.00% | 10.00% | 10.00% | 70.00% | 20.00% | 10.00% | 80.00% | 10.00% |
| 5 ~ 6 | 0.00% | 90.48% | 9.52% | 0.00% | 80.95% | 19.05% | 9.52% | 76.19% | 14.29% |
| 6 ~ 7 | 15.00% | 60.00% | 25.00% | 10.53% | 57.89% | 31.58% | 30.00% | 45.00% | 25.00% |
| 7 ~ 8 | 10.00% | 60.00% | 30.00% | 0.00% | 63.64% | 36.36% | 0.00% | 63.64% | 36.36% |
| 8 ~ 9 | 0.00% | 69.23% | 30.77% | 0.00% | 53.85% | 46.15% | 30.77% | 23.08% | 46.15% |
| 9 ~ 10 | 0.00% | 45.45% | 54.55% | 0.00% | 36.36% | 63.64% | 0.00% | 63.64% | 36.36% |
| 10 ~ 11 | 9.09% | 36.36% | 54.55% | 10.00% | 40.00% | 50.00% | 18.18% | 27.27% | 54.55% |
| 11 ~ 12 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 0.00% | 14.29% | 85.71% |
| 12 ~ 13 | 0.00% | 41.67% | 58.33% | 0.00% | 44.44% | 55.56% | 0.00% | 28.57% | 71.43% |
| 13 ~ 14 | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 0.00% | 37.50% | 62.50% | 12.50% | 12.50% | 75.00% |
| 14 ~ 15 | 0.00% | 57.14% | 42.86% | 0.00% | 42.86% | 57.14% | 0.00% | 28.57% | 71.43% |
| 15 ~ 16 | 0.00% | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| 16 ~ 17 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 0.00% | 33.33% | 66.67% |
| 17 ~ 18 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| 18 ~ 19 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
| 19 ~ 20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 20 ~ 21 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 33.33% |
| 21 ~ 22 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 22 ~ 23 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |

同時，由該三圖可發現，150公分之路幅寬、應為低速下，絕大多數機車騎士可接受之車道寬度，但100公分則因過狹窄，而在各速率下均不為接受。故在100公分與150公分間，考量殘障機車之最小需求及與機車道停等處路幅寬度變化的銜接等因素，機車於低速時，機車車道寬度下限應界定為120公分為宜。

圖3-9　停止線前各車速下機車使用路幅寬度之比例（調查二）

圖3-10　2～3調查線間各車速下機車使用路幅寬度之比例（調查二）

圖3-11　3～4調查線間各車速下機車使用路幅寬度之比例（調查二）

表3.16為調查三中，三個調查區段所調查得到機車速率與使用路幅寬度之結果，表3.17及圖3-12、圖3-13、圖3-14則為該調查之各車速下，使用各路幅之機車數量百分比及分佈狀況。由圖中可看出，圖3-13與圖3-14之各曲線型態相近，圖3-12停止線前調查所得之曲線則在趨勢上相同，但型態上卻略有差異，此現象雖在調查二中並未發現（見圖3-9、圖3-10、圖3-11 ），但與調查一相同，在停止線處所調查得到之曲線型態，較為特異，（見圖3-6、圖3-7、圖3-8）可能由於停止線前之調查係固定位置所做，其他第二、第三區段之調查值，則均係取該區段內，併排車輛數最大者，兩者取樣方式不盡相同，造成停止線處之調查結果較容易有大的出入。

表3.16　各車速下機車使用路幅寬度（調查三）　　單位：樣本個數

| 寬度／車 | 停止線處 |  |  | 2～3線間 |  |  | 3～4線間 |  |  | 小 計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車速(kph) | 1m | 1.5m | 3m | 1m | 1.5m | 3m | 1m | 1.5m | 3m | 1m | 1.5m | 3m |
| 0.1 ~ 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | 24 | 11 |
| 2 ~ 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 ~ 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 4 ~ 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 ~ 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 6 ~ 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 7 ~ 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 |
| 8 ~ 9 | 0 | 6 | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 23 | 14 |
| 9 ~ 10 | 0 | 14 | 4 | 0 | 16 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 46 | 8 |
| 10 ~ 11 | 1 | 9 | 14 | 1 | 18 | 8 | 1 | 17 | 9 | 3 | 44 | 31 |
| 11 ~ 12 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 8 | 4 | 2 | 22 | 13 |
| 12 ~ 13 | 0 | 12 | 15 | 0 | 22 | 6 | 0 | 22 | 6 | 0 | 56 | 27 |
| 13 ~ 14 | 0 | 28 | 16 | 6 | 32 | 7 | 2 | 37 | 6 | 8 | 97 | 29 |
| 14 ~ 15 | 2 | 14 | 14 | 1 | 22 | 10 | 0 | 27 | 6 | 3 | 63 | 30 |
| 15 ~ 16 | 1 | 15 | 13 | 1 | 21 | 10 | 1 | 22 | 9 | 3 | 58 | 32 |
| 16 ~ 17 | 1 | 4 | 13 | 2 | 11 | 6 | 1 | 9 | 10 | 4 | 24 | 29 |
| 17 ~ 18 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 | 17 |
| 18 ~ 19 | 0 | 4 | 11 | 0 | 5 | 10 | 1 | 6 | 9 | 1 | 15 | 30 |
| 19 ~ 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 20 ~ 21 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 15 |
| 21 ~ 22 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 20 |
| 22 ~ 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 23 ~ 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 24 ~ 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 25 ~ 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 26 ~ 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 27 ~ 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 28 ~ 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 30 ~ 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

調查地點：87.03.13.　福和橋

表3.17　各車速下機車使用路幅寬度分佈比例（調查三）

| 寬度／車 | 百分比(停止線處) |  |  | 百分比(2～3線間) |  |  | 百分比(3～4線間) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車速(kph) | 1.0m | 1.5m | 3.0m | 1.0m | 1.5m | 3.0m | 1.0m | 1.5m | 3.0m |
| 0 ~ 2 | 0.00% | 40.00% | 60.00% | 7.69% | 69.23% | 23.08% | 0.00% | 84.62% | 15.38% |
| 2 ~ 3 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 ~ 4 | 0.00% | 20.00% | 80.00% | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 0.00% | 80.00% | 20.00% |
| 4 ~ 5 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 5 ~ 6 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| 6 ~ 7 | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| 7 ~ 8 | 0.00% | 40.00% | 60.00% | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 50.00% | 16.67% |
| 8 ~ 9 | 0.00% | 42.86% | 57.14% | 7.14% | 57.14% | 35.71% | 16.67% | 75.00% | 8.33% |
| 9 ~ 10 | 0.00% | 77.78% | 22.22% | 0.00% | 84.21% | 15.79% | 5.56% | 88.89% | 5.56% |
| 10 ~ 11 | 4.17% | 37.50% | 58.33% | 3.70% | 66.67% | 29.63% | 3.70% | 62.96% | 33.33% |
| 11 ~ 12 | 8.33% | 58.33% | 33.33% | 7.69% | 53.85% | 38.46% | 0.00% | 66.67% | 33.33% |
| 12 ~ 13 | 0.00% | 44.44% | 55.56% | 0.00% | 78.57% | 21.43% | 0.00% | 78.57% | 21.43% |
| 13 ~ 14 | 0.00% | 63.64% | 36.36% | 13.33% | 71.11% | 15.56% | 4.44% | 82.22% | 13.33% |
| 14 ~ 15 | 6.67% | 46.67% | 46.67% | 3.03% | 66.67% | 30.30% | 0.00% | 81.82% | 18.18% |
| 15 ~ 16 | 3.45% | 51.72% | 44.83% | 3.13% | 65.63% | 31.25% | 3.13% | 68.75% | 28.13% |
| 16 ~ 17 | 5.56% | 22.22% | 72.22% | 10.53% | 57.89% | 31.58% | 5.00% | 45.00% | 50.00% |
| 17 ~ 18 | 0.00% | 36.36% | 63.64% | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
| 18 ~ 19 | 0.00% | 26.67% | 73.33% | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 6.25% | 37.50% | 56.25% |
| 19 ~ 20 | 0.00% | 20.00% | 80.00% | 0.00% | 60.00% | 40.00% | 0.00% | 80.00% | 20.00% |
| 20 ~ 21 | 0.00% | 12.50% | 87.50% | 0.00% | 37.50% | 62.50% | 0.00% | 57.14% | 42.86% |
| 21 ~ 22 | 0.00% | 14.29% | 85.71% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 12.50% | 87.50% |
| 22 ~ 23 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 20.00% | 80.00% | 0.00% | 25.00% | 75.00% |
| 23 ~ 24 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 24 ~ 25 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 25 ~ 26 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 26 ~ 27 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
| 27 ~ 28 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 28 ~ 29 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 30 ~ 31 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

圖3-12　停止線前各車速下機車使用路幅寬度之比例（調查三）

圖3-13　2～3調查線間各車速下機車使用路幅寬度之比例（調查三）

圖3-14　3～4調查線間各車速下機車使用路幅寬度之比例（調查三）

然再觀察圖3-12、圖3-13、圖3-14之曲線結果，可發現，100公分之路幅寬度在各車速下，均鮮為駕駛人所接受，而150公分者則為絕大多數騎士所接受，但其接受者之數量隨速率增加，而下滑減少，反之300公分者則漸次增加，兩曲線之交替大約位在車速15～20kph範圍間，此結果與調查二之結果相近，因此，可再次確定，在16kph以下之低速時，合理之單一機車道寬度範圍應在120公分～150公分之間。

而在16kph之上之較高速率下，由圖3-9～圖3-14可看出仍偶有超過50% 之機車騎士接受採用150公分之路幅，顯示300公分之路幅寬度過大，部分騎士並無意願使用如此寬之路幅，於是便會轉而使用較窄，但卻是可以接受之150公分者，因此，在高速率下應仍可取150公分路幅為車道寬下限，但300公分路幅顯然過寬，且為150公分路幅之兩倍，很容易造成單車道並排行車之結果，並不合宜，故必須在150公分與300公分間取一中間之合理值。本研究取每輛機車平均所使用路幅寬度之觀念，可概略得到250公分/車之結果，故乃取250公分為車道寬度上限值。易言之，當機車速率達16kph以上時，機車道寬度應設計在150公分～250公分之間。

綜合以上之分析，本研究得各速率下機車道單一車道路幅寬度之建議值，如表3.18所示。較特殊者為，當考量機車道上有殘障改裝機車使用時，其在停等處及低速路段之車道寬設計，均建議採最大設計值，至於高速下，則可斟酌採用較大之標準即可。

表3.18　各速率下機車道單一車道路幅寬度之建議值

| 車速V (KPH) | 建議單一機車道寬度範圍(m) | 備註 |
| --- | --- | --- |
| V=0 | 0.85m ≦ W ≦ 1.2m | 考慮殘障改裝機車存在時，則採1.2m |
| 0<V≦16 | 1.2m ≦ W ≦ 1.5m | 考慮殘障改裝機車存在時，則採1.5m |
| 16<V | 1.5m ≦ W ≦ 2.5m |  |

- 機車路口疏解型態之探討

路口疏解特性，是公路容量研究之重要課題，亦是解決路口交通問題之基礎。然機車車流與汽車車流在道路運行行為上有一頗大之差異，後者由於車道之規範，導致車輛運動係呈現線性跟車之方式，而現存之車流理論亦多依此為基礎建立而成，但機車車流缺乏車道之劃分，其車流之運動並無明確之線性跟車關係，反較近似一種「車團（Group）」之運動型態【21】。因此，在路口疏解問題上，便很難對其疏解型態驟下結論。本章將針對純機車車流之路口疏解型態，與疏解等問題做一詳細解析，以釐清其車流之基本特性。

  - 文獻回顧

以往研究在處理機車路口疏解問題時，多將其轉換為小汽車單位（PCU），以簡單之小汽車當量（PCE），解釋所有之機車行為，然而機車體積小，運動靈活，其運動特性未必然與汽車相同，當然整體車流呈現之行為，更不必然與汽車一樣。因此，於交通研究或分析時，以PCE方式將機車轉換為小汽車單位，很容易使機車在車流中之特性被簡化或扭曲，使得整個車流在模式化的過程中，得不到適切描述或表現，導致整體理論模式之失敗。所以，探討機車車流問題，甚或機汽車共存之混合車流問題，應將機車車種單獨抽離，重新剖析其特性，使機車運動或車流特性得以完全真切呈現，建立其正確之車流理論，才可能漸次釐清機車原有之面貌，進而解決國內特有之機車交通問題或混合車流問題。

傳統分析路口車流特性時，均以汽車車流為主體。透過長期之調查與觀察研究，發現汽車於路口之疏解，係呈現如圖4-1之疏解型態。換言之，車輛於綠燈始亮後，開始起動加速，剛開始時因為車輛起步之緣故，單位時間內通過停止線之車輛數較有限，而隨著時間之增加，車輛通過率漸漸增加，約至第四輛車以後【22】，車流開始進入穩定通過狀態，也就是所謂飽和車流狀態，其通過率稱為飽和流率，每小時之通過量則稱為飽和流量。此係為今日路口車流分析之重要理論依據。

圖4-1　路口綠燈時段下之車流紓解與飽合車流

資料來源：【23】

然而，此為汽車車流之疏解特性，在機車車流中是否亦復存在？則一直困擾國內相關之研究人員。回顧過去研究，對於機車路口疏解型態，早期多直接引用國外車流理論之觀念，而逕將汽車之行為模式加諸機車之上，因而認為機車飽和車流亦復存在，討論之重點偏重在飽和流率之值應為多少。但晚近之研究，則因開始接受汽、機車特性不同之觀點，且累積以往之研究結果，並未發現飽和疏解之具體現象，而傾向接受機車不存在飽和車流之特性或型態。

首先，於民國65年，林大煜君針對台北市天津街機車專用道進行純機車車流調查分析【24】，其結果為：在單向1.5公尺寬之機車專用道上，其飽和車流之車間距為0.5秒/車，換言之，該1.5公尺寬之機車道，其飽和流量應達 7200輛機車/小時˙1.5公尺。雖然該研究未明確描述出機車車流之疏解型態或過程，但自其對飽和車流之結論，顯示該研究認為純機車車流亦存在與汽車相同之飽和疏解型態。惟該研究據以推論飽和流率之跟車間距調查時段，均只有5～12秒鐘（見表4.1），由於資料蒐集之時段較短，資料量較有限，較易造成分析結果出現錯誤，且若以本研究第三章之結果，常態之運動中，機車路幅需求為1.5公尺左右，故在1.5公尺之路蝠下，機車可能大致呈現線性跟車方式前進，然該報告並未述明此節，調查分析亦未採車間距方式進行，仍以一般對機車研究所採用之單位時間平均疏解機車數方式處理（表4.1），因此，單就機車之飽和疏解特性方面，此研究似仍未能有效証明該特性之存在。

民國76年，交通部運輸研究所為訂定「台灣地區公路容量手冊」，對機車道之車流疏解再次進行分析【25】、【26】，其結果如圖4-2所示，飽和疏解之特性儼然呈現。

而該研究在對4.5公尺寬之機車道進行分析，得飽和流率為2.474輛/sec˙4.5公尺，飽和流量則為8906輛機車/小時˙4.5公尺，且飽和車流出現時間約在綠燈始亮後6秒左右。較特殊者為，該研究認為機車專用道之車隊停等與一般混合車流般，機車有向交叉口前緣堆擠之現象，造成機車流疏解時，在前2～4秒間出現一特殊之小高峰，這是汽車流所未曾看見之現象。然無論如何，該研究確為機車流具飽和疏解特性，提供了一個較為具體之証據。

然，民國83年何志宏君之研究【27】結果指出，在1.8公尺寬之機車道上，其飽和疏解率為2.21輛機車/2秒˙1.8公尺，且飽和車流出現在綠燈始亮後約4秒以後（見圖4-3），雖然該研究結果之飽和流率值及飽和車流出現時間、與交通部運研所79年之研究結果【26】不同，但依然認為機車流具飽和疏解型態。惟從圖4-3，該研究之圖形結果，其飽和疏解型態並不明確，且2.21輛/2秒˙1.8公尺之疏解率，應為最高峰之疏解率，而非穩定之飽合疏解車流，此研究對機車存在飽和車流疏解型態之佐証，仍嫌不足。

表4.1　以往機車飽和車流車輛間距調查

| 調查次數 | 時間（秒） | 通過機車數（輛） | 每秒通過機車數（車／秒） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 8 12 10 8 7 7 5 6 8 10 | 15 25 21 16 15 14 9 12 16 20 | 1.875 2.083 2.100 2.000 2.143 2.000 1.800 2.000 2.000 2.000 |

註：車道寬1.5公尺，單向。

平均每秒通過 機車數＝2.00(車／秒)

變異數＝0.01(車2／秒2)

標準差＝0.10(車／秒)

機車飽和車流平均間距＝0.5(秒／車)

資料來源：【24】

圖4-2　純機車專用道疏解特性（天津街口資料）

資料來源：【26】

圖4-3　路口純機車流之疏解狀況（何志宏君研究）

資料來源：【27】

在混和車流中之機車車流方面，龍天立、顏上堯君（76年，【28】）將混合車流中之機車單獨抽離分析，結果認為機車具有飽和車流，且其穩定疏解狀態發生在綠燈始亮後12秒。而79年之「台灣地區公路容量手冊」【26】，針對混和車流中不同混和比下之機車疏解特性進行分析，卻發現機車流於綠燈始亮後，疏解率快速上升，至3～6秒之後達到最高點，之後一路下降，且此一特性在各種混和比下均存在，顯示並無飽和車流之特性存在。前後兩研究在機車流疏解之基本型態上見解迴異，使得機車流疏解特性之爭議，成為雌雄難辨之問題。

87年間，林豐博君回顧國內以往研究結果，接受機車並無飽和車流特性之觀點【29】，並提出「機車專用道等候車之疏解可分為三階段。第一階段時機車在綠燈還未亮之前就開始加速，紓解率很快增加，並在綠燈之後6秒左右達到最高值。第二階段時，紓解率急速下降5至10秒左右。最後一階段，紓解率可能繼續下降或達到一較穩定之值」之見解，同時，據此建立出三階段疏解率推估模式。至此，該研究已接受純機車車流應與汽車車流者不同，並不具有飽和疏解之特性。

圖4-4　機車在路口之疏解分佈圖（運研所研究）

資料來源：【26】

圖4-5　各混合比下之路口混合車流疏解圖（運研所研究）

資料來源：【26】

由上述之各項文獻內容可知，過去對於路口純機車車流是否存在飽和車流，確實有著相當大的差異看法，而諸次研究之分析結果，除民國79年交通運輸研究所出版之「台灣地區公路容量手冊」曾出現較清晰之飽和車流型態圖形外，其他研究即便主張機車存在飽和車流，卻顯得証據較為薄弱，無怪乎較晚近之研究，多較傾向接受路口機車車流疏解，並無飽和車流存在之結論。

  - 調查設計與資料整理

    - 調查目的

本部分調查旨在分析，純機車車流於路口之疏解型態，而為了解機車流飽和狀態之疏解特性，疏解之車流必須在停等狀態下開始起動疏解，以分析路口綠燈期間，機車之疏解率變化狀況。

    - 調查方法與地點選擇

本調查以錄影調查方式進行，而為配合上述之調查目的，調查仍選擇具機車專用道之福和橋永和端路口，其路口之機車道特性如下：

- 為橋樑之下橋出口處，屬緩降坡路段。

- 為實體分隔之機車專用道，車道路幅為3.0公尺。

- 停止線前無機車二次左轉待轉區，故出現由橫向車流過來之二次左轉機車，情形相當稀少。

- 本路口間或有越線停車者，但數量相當有限，不致影響停止線後方機車之起動行為。

同時，為確保所調查之車流，係在最飽和狀態下疏解，調查選擇於下午尖峰時段進行，且制高點處之錄影機，其錄影範圍須涵蓋路口上游20公尺以上範圍，俾利資料分析時，得以確定各機車均係自停等狀態下疏解，詳細之調查時間與地點，如表4.2及圖4-6所示。

表4.2　機車路口疏解調查地點與時間

|  | 調查地點 | 調查日期 | 調查時段 | 車道寬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 調查一 | 福和橋永和端機車道下橋路口處 | 87.03.13 | 4:30pm～5:30pm | 3.0m |
| 調查二 | 福和橋永和端機車道下橋路口處 | 86.10.13 | 4:30pm～6:30pm | 3.0m |

圖4-6　純機車車流路口疏解調查現場示意圖

    - 調查資料整理

由於調查地點係進出台北市之重要孔道，且調查時段內機車車流量龐大，故可蒐集到相當充分之資料，不但樣本數多，且可連續調查得長時段之疏解實況，最高者達綠燈始亮後110秒之機車車流持續未受間斷，為相當成功之資料蒐集。

對於機車之「疏解」，本研究係採機車後輪通過停止線之時間為基準。然由於目前機車道，並無車道之劃分，前後機車間之跟車，未必然與汽車遵循車道而行的線性跟車特性相同，故其疏解率分析，係自綠燈始亮時間，每2秒鐘計數一次通道停止線之機車數，且調查時間之精確度，計算至百分之一秒。而由以往之研究【26】【27】【29】，機車提早起動之時間最早者係在綠燈始亮前4～6秒左右，因此，提早起動之違規行為，本調查計數之時間，自綠燈始亮前8秒開始蒐集資料，同樣以每兩秒為基礎，以了解提早起動之情形。

同時，為確保機車流係在飽和狀態下疏解，分析時，需確認該機車是在停等狀態下開始起動，因此，調查範圍涵蓋停止線上游20公尺，至於超過此範圍者，則在資料整理時，須在確認其於原停等車隊未疏解完，且後續車流有明顯減速，並接續停等車隊尾端等現象時，始視同其亦在飽和狀態下疏解。質言之，當後方接續到達之機車，具下述兩種情形時，始予納入疏解車流中分析：

- 接續到達之車流，其到達排等車隊末端時，雖綠燈已過一段時間，但其排等車隊之末端車輛均尚未起動，則接續之車流仍視為排等車隊之一。

- 當接續車隊到達時，原排等車隊末端車輛業已起動，但尚未到達停止線，距停止線6公尺以上，且接續車隊有明顯加入前方車隊，同時出現明顯減速現象，以肆應前方車隊疏解之速率時，仍視該車或該接續車隊為排等車隊之一部分，同樣以飽和狀態疏解。

此外，根據以往經驗，機車常有超越停止線停等之行為，或橫向機車因採二段式左轉，而停等於停止線前方等情形，其均會影響停止線後正常停等車隊之疏解。惟本調查之路口，此種情形並不多見，較常見者僅為前輪跨過停止線，但後輪則仍在線後，因此，本研究調查結果中，停止線後機車之起動與疏解並未受停止線前方停等機車之影響，而對於少數超越停止線之機車，則因數量相當有限，且「疏解」之基準線難取，故不予計算，而僅估算停止線後之車輛疏解。

本部分調查，雖在同一地點進行，但前後兩次間，因恰逢道路主管機關進行路面養護加封，致使第一次調查時機車道上原有之標線，於第二次調查時均已消失，迫使本研究只能逕自影帶之螢幕上假設停止線位置，至於原有之縱向車道邊線，則只能接受於無標線之狀況下，進行資料之蒐集與整理。

  - 飽和疏解率之探討

表4.3及表4.4為本研究兩次機車疏解調查之結果，由表中可看出，以3.0公尺之機車專用道而言，每2秒通過停止線之車輛數最多者為10輛（機車），最少者僅1輛，兩者差距頗大，此係由於2秒鐘之調查時距非常短，偶有干擾因素影響，便可以出現頗大之變異，惟整體觀之，絕大多數之調查結果均集中在3～5輛/2秒間（見表4.3及表4.4）。

將兩次調查各個時段之調查值予以平均，再繪製成疏解率圖，則得兩次調查之機車車流疏解型態如圖4-7。由圖中可清楚看出純機車車流之路口疏解型態，與汽車車流之飽和疏解型態完全相同。機車流自停等開始起動，疏解率迅速提昇，至綠燈始亮後約8～12秒之後，機車流開始呈現一頗為穩定之疏解狀態，即飽和疏解車流。此結果顯示，雖然本研究仍無法肯定機車之疏解是否與汽車般，為一線性的跟車型態，但純機車車流在路口之疏解確實呈現與汽車相同之飽和疏解型態，這是以往研究中未曾有過之確切實據。

表4.3　路口機車車流疏解調查結果(一)　　　　　單位：機車數

| 綠燈始 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亮後時 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 |  |
| 間,sec | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| -8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | 8 | ~ |  |
| -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.067 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.133 |
| 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.467 |
| 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3.267 |
| 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3.600 |
| 10 | 5 | 3 | 4 |  | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4.214 |
| 12 | 5 |  | 4 |  | 3 | 5 | 6 |  | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4.000 |
| 14 |  |  | 5 |  | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3.636 |
| 16 |  |  | 3 |  | 5 | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.455 |
| 18 |  |  | 4 |  | 6 | 4 | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3.909 |
| 20 |  |  | 4 |  | 4 | 3 | 4 |  | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3.364 |
| 22 |  |  | 5 |  | 2 | 3 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 4 | 3 | 3.444 |
| 24 |  |  | 4 |  | 1 | 4 | 3 |  | 1 |  | 5 |  | 2 | 3 | 5 | 3.111 |
| 26 |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 3 | 6 | 5 | 4.000 |
| 28 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 5 |  | 2 | 2 | 4 | 3.143 |
| 30 |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 | 3 | 7 | 3.857 |
| 32 |  |  |  |  | 5 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3 | 6 | 7 | 4.429 |
| 34 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 4 |  | 3 | 4 | 5 | 3.167 |
| 36 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 5 | 3.833 |
| 38 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 4 |  | 3 | 2 | 3 | 3.500 |
| 40 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 3 | 2 | 5 | 3.167 |
| 42 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 5 | 3 |  | 3.400 |
| 44 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 6 | 2 |  | 3.600 |
| 46 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  | 4 |  | 5 | 1 |  | 3.400 |
| 48 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 2 | 3 |  | 3.000 |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 2 | 3 |  | 3.500 |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  |  | 3.667 |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  |  | 4.667 |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  |  | 4.667 |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4.000 |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 3.000 |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | ~ |  |  |  | 5 |  |  | 5.000 |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  | ~ |  |  |  | 4 |  |  | 4.000 |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 3.500 |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 4.500 |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 3.500 |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  | 4.000 |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4.000 |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 3.500 |

表4.3　路口機車車流疏解調查結果(一)　　　　　單位：機車數

| 綠燈始 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亮後時 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 |  |
| 間,sec | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 5.000 |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 3.500 |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3.000 |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5.000 |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6.000 |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6.000 |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2.000 |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5.000 |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3.000 |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7.000 |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5.000 |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5.000 |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2.000 |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5.000 |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5.000 |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3.000 |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3.000 |
| 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3.000 |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4.000 |
| 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2.000 |

調查地點:87.03.13　福和橋頭　　　　　　　　　　　　12秒後之總平均值＝3.876

表4.4　路口機車車流疏解調查結果(二)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：機車數

| 綠燈始 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亮後時 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 |  |
| 間,sec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  |
| -8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |  |
| -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.611 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3.000 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3.694 |
| 8 |  | 3 | ~ |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4.030 |
| 10 |  | 3 | ~ |  | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.727 |
| 12 |  | 4 | 5 |  | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |  |  | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3.906 |
| 14 |  | 4 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4.344 |
| 16 |  | 5 | 3 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  |  | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4.094 |
| 18 |  | 4 | 4 |  | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |  |  | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.281 |
| 20 |  | 6 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |  |  | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4.406 |
| 22 |  | 4 | 5 |  | 4 | 4 |  | 4 | 1 | 5 |  |  | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4.516 |
| 24 |  | 4 | 7 |  | 5 |  |  | 4 | 4 | 2 |  |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4.733 |
| 26 |  | 5 | 3 |  | 4 |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4.379 |
| 28 |  | 3 | 3 |  | 4 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4.690 |
| 30 |  | 5 | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.750 |
| 32 |  | 5 | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4.741 |
| 34 |  | 3 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4.444 |
| 36 |  | 5 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4.741 |
| 38 |  | 3 | 2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4.111 |
| 40 |  | 5 | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4.148 |
| 42 |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |  | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4.280 |
| 44 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 |  | 3 | 4 | 5 | 4 |  |  | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 |  | 4.182 |
| 46 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 | 3 |  | 4 |  | 6 | 4 | 2 | 4 |  |  | 10 | 5 | 3 | 7 |  | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |  | 4.750 |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5 |  | 6 | 4 | 4 | 5 |  |  | 5 | 3 | 1 | 5 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |  |  | 4.059 |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 3 | 6 |  | 6 |  | 4 | 5 |  | 4 |  |  | 6 | 4 | 2 | 2 |  | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 |  |  | 4.188 |

表4.4　路口機車車流疏解調查結果(二)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：機車數

| 綠燈始 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亮後時 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 |  |
| 間,sec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 4 |  | 2 |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 6 | 5 | 5 | 6 |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |  |  | 4.250 |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 3 |  | 6 |  | 6 | 3 |  | 6 |  |  | 5 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 4 | 3 | 5 |  |  | 4.143 |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 6 |  | 5 | 4 |  | 9 |  |  | 4 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 5 | 7 | 5 |  |  | 5.143 |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 4 |  | 3 |  | 3 | 5 |  | 2 |  |  | 3 | 5 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  | 3.857 |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 3 |  | 6 |  | 5 | 4 |  | 5 |  |  | 7 | 5 | 3 | 5 |  |  |  | 4 | 5 | 4 |  |  | 4.357 |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  | 5 |  | 5 | 8 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 3 | 4 |  |  |  | 6 | 5 | 5 |  |  | 4.692 |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 4 |  | 3 |  |  | 4 | 7 |  | 2 |  |  |  | 3 | 5 | 4 |  |  | 4.000 |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 5 | 2 |  | 4 |  |  |  | 3 | 4 | 4 |  |  | 3.727 |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 5 |  | 4 | 4 |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 3 | 5 | 5 |  |  | 4.400 |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 4 | 2 |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 4 | 5 |  |  | 3.900 |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 3 |  | 2 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 5 | 4 | 4 |  |  | 4.125 |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 4 | 5 |  |  | 4.857 |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 3 |  |  | 4.167 |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 |  |  | 4.600 |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 4.800 |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 |  |  | 4.000 |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  | 3.800 |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 4.250 |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6.000 |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 4.000 |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5.000 |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5.000 |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4.500 |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 5.000 |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4.000 |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3.500 |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 4.000 |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4.000 |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2.000 |

調查地點：87.03.13　福和橋頭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12秒後之總平均值＝4.323

圖4-7　兩次機車路口疏解率調查圖

此外，較特別者為，兩次調查均有頗大量之數據資料，但予以平均後，兩次調查之結果曲線，仍呈一微幅之差異。其中關鍵之因素即在於，本研究之兩次調查中，恰逢道路主管機關之道路維護，機車道路面重新加封，使原本第一次調查時原有之路面標線，在第二次調查時全部消失。而車道邊線之消失，使得車道路幅相形之下感覺變寬，致第二次調查時機車之疏解率稍微較第一次為高（見圖4-7），平均大約差距 0.45輛/2秒˙3.0公尺。至於兩條曲線在疏解初期出現一時間落差（見圖4-7），則是由於第二次調查時路面已無停止線存在，因此本研究乃於電視螢幕上約略之位置，自行假設停止線之位置，使得兩次調查的停止線出現位移，導致起動時段曲線的些微差異。但大體而言，兩條曲線所呈現之疏解型態應已非常明確。

同時，從調查之結果，仍可發現許多重要之機車路口疏解特性：

１. 機車飽和車流大約發生在綠燈始亮後8～12秒。

由圖4-8及表4.3、表4.4之結果，機車飽和車流出現之時間，大約在綠燈始亮後8～12秒左右，此與顏上堯君【28】所認為之12秒相當，與「台灣地區公路容量手冊」【26】之6秒，差異亦不算太大，僅與何志宏君【27】之4秒差距較大，顯示此結果應屬正確。

圖4-8　機車路口平均疏解率圖

２. 3.0公尺寬之機車道，機車飽和疏解率為4.22輛/2秒˙3.0公尺，飽和流量為7,596輛/小時˙3.0公尺。

由圖4-7　機車流自綠燈始亮後12秒呈現穩定疏解，至84秒後曲線明顯呈現上下起伏震盪，蓋由於該時段後之樣本數業已稀少，因此較易出現震燙變化。而自12秒至84秒間，車流穩定疏解，故在3.0公尺寬之機車專用道下，純機車車流之路口平均飽和疏解率為4.22輛/2秒˙3.0公尺，（見圖4-8），飽和流量則為 7,596輛/小時、3.0公尺。機車車流起動延滯大約存在於0～12秒間（見圖4-8），其綠燈始亮後第0～2秒，平均通過之機車數為 1.47輛；第2～4秒為2.84輛；第4～6秒為3.57輛；第6～8秒為3.90輛；第8～10秒為3.87輛；第10～12秒則為3.93輛（見表4.5）。

３. 機車專用道並無明顯之提早起動傾向

以往機車研究中，多數研究均認為機車具有違規提早起動之明顯傾向。但由圖4-8及表4.3、表4.4之結果可看出，在停止線前無機車待轉區之機車專用道上，機車提早起動之情形並不嚴重，其綠燈始亮前2秒之提早起動者僅 0.24輛；前2～4秒僅0.06輛（見表4.5）。雖然本研究為台北地區之調查結果，並不一定等同於其他地區，但機車在提早起動此一問題上，與汽車之情形應可確定並無明顯差異，而本項結果亦可証實，機車車流若得良好之專用道等設計處理，必可有效消彌提早起動之違規行為出現。

表4.5　平均機車疏解率　　　　　單位：機車數

| 綠燈始亮 後時間， (sec) | 兩次調 查平均 值(車) | 綠燈始亮 後時間， (sec) | 兩次調 查平均 值(車) | 綠燈始亮 後時間， (sec) | 兩次調 查平均 值(車) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -6 | 0.000 | 38 | 4.000 | 82 | 3.833 |
| -4 | 0.000 | 40 | 3.970 | 84 | 4.000 |
| -2 | 0.059 | 42 | 4.133 | 86 | 4.600 |
| 0 | 0.235 | 44 | 4.074 | 88 | 6.000 |
| 2 | 1.471 | 46 | 4.480 | 90 | 3.500 |
| 4 | 2.843 | 48 | 3.818 | 92 | 5.000 |
| 6 | 3.569 | 50 | 4.050 | 94 | 4.333 |
| 8 | 3.896 | 52 | 4.158 | 96 | 5.333 |
| 10 | 3.872 | 54 | 4.235 | 98 | 5.000 |
| 12 | 3.932 | 56 | 5.059 | 100 | 4.333 |
| 14 | 4.163 | 58 | 3.875 | 102 | 3.000 |
| 16 | 3.930 | 60 | 4.188 | 104 | 4.333 |
| 18 | 4.186 | 62 | 4.714 | 106 | 4.500 |
| 20 | 4.140 | 64 | 4.000 | 108 | 2.500 |
| 22 | 4.275 | 66 | 3.692 | 110 | 3.000 |
| 24 | 4.359 | 68 | 4.417 | 112 | 3.000 |
| 26 | 4.297 | 70 | 3.833 | 114 | 4.000 |
| 28 | 4.389 | 72 | 4.100 | 116 | 2.000 |
| 30 | 4.571 | 74 | 4.667 | 第12秒～84秒之總平均值 | 4.220 |
| 32 | 4.676 | 76 | 4.000 |  |  |
| 34 | 4.212 | 78 | 4.714 |  |  |
| 36 | 4.576 | 80 | 4.429 |  |  |

４. 路口機車疏解初期並無小尖峰之存在

以往之研究結果，多發現路口停等機車在疏解初期會出現一疏解小尖峰【25】【26】【27】。但在本次研究中並無法明顯看出有此特性，尤其當取多次樣本平均後之結果，幾乎已不見曲線之起伏（見圖4-8），其結果顯示機車專用道上，停止線附近之機車，並無特別之推擠現象，這不但與混合車流中所觀察到之情形完全不同，亦不同於以往之研究發現。惟本次研究為3.0公尺路幅斷面之機車專用道，路幅並不算很大，故當機車道路幅增大或車道數增加時，是否仍是同樣結果，則尚待更進一步之研究。但若能在路口附近，將路幅適當予以縮減，則應可切實避免堆擠現象出現，亦不致機車流疏解初期出現特異之小尖峰。

由圖4-7及圖4-8，可清楚看出純機車車流之疏解率，係呈羅吉斯特曲線（logistic curve）型態，循此建立機車疏解之數學模式，應可有相當好之結果。惟機車之運行受路寬之影響不小，且本研究之目的著重於証明純機車車流疏解曲線之型態，與飽和疏解率之存在，因此理想之機車道疏解模式，尚待建立機車疏解量，與機車道路幅寬度及疏解時間長度之數學因果影響關係模式。另外，在根車間距方面。雖然以往林大煜君【24】及交通部運研所【25】均曾有研究數據結果，但本次研究認為，機車車流因車道化運行之觀念與行為尚未確立，大膽的推論平均跟車間距之數據，可能出現較大誤差，故在無法確保其線性跟車行為之前提下，正確的機車道容量，仍必須倚靠後續更多之調查與分析研究。

- 結論與建議

  - 結論

國內車流混雜情形嚴重，混合車流之現象，是多數國家所未見，不但造成交通秩序與效率的降低，亦對交通安全形成威脅。因此，面對國內一千餘萬輛之龐大機車族群，機、汽車分流的訴求，必然成為交通工作人員必須正視的課題，及早針對機車特性予以分析，建立正確的機車交通工程理論，將使未來道路之安全與秩序獲得保障，更使機車道之規劃設計及相關機車流之分析，更加有所依循。

根據本研究之分析，可得下列幾點結論：

１.機車之標準設計車尺寸應為220cm(長)×81cm(寬)×130cm(高)

機車之尺寸為道路及相關設施設計之重要依據，其設計車尺寸應可涵蓋絕大多數機車之實體尺寸，惟以往各文獻資料所採用之標準值或建議值，均嫌偏低，無法符合實際機車運作之需要，因此，考量85% 以上之機車車型，及99% 以上之機車需要，合理之機車標準設計車尺寸應為220公分(長)×81公分(寬)×130公分(高)。

２.機車停車格位之規格標準應為220cm(長)×90cm(寬)

根據機車設計車尺寸，加諸機車停車時左右操作所需之空間，合理之機車停車格位標準應為220公分(長)×90公分(寬)。

３.未來機車專用道上，應只允許二輪機車及殘障改裝機車行駛

檢討殘障改裝機車、行人代步車及電動輪椅等，未來可能行駛於機車道上之運具，發現後兩者與二輪機車之行駛極速差距過大，並不適宜行駛於同一車道空間。未來，宜僅殘障改裝機車可允許行駛於機車專用道上，而殘障改裝機車之設計車尺寸應為：174公分(長)×120公分(寬)×160公分(高)。

４.合理之單一機車道寬度應為，路口停等處：85cm～120cm；低速路段120cm～150cm；高速路段：150cm～250cm。

車道之劃設，有助於機車車流秩序之建立，而機車對車道寬度之需求，係隨車速之增加而增加，因此，機車道之設計，應依機車行駛狀態不同而配合調整，同時應審慎避免單車道中並排行（停）車之情形出現過寬及過窄之車道設計均不適合。因此，本研究建議，在路口等機車停等地點，其車道寬應適度縮減，合理之單車道寬度範圍應為85公分～120公分，（若考量殘障改裝機車之存在及需求，則宜採120公分）。而行車速率低於 16kph之低速路段，其車道設計寬度宜為120公分～150公分，（若考量殘障改裝機車則宜採150公分）。至於車速高於16kph以上之路段，則車道寬度設計宜為150公分～250公分。

５. 3.0公尺寬之機車道，其路口疏解之飽和流量為7,596輛/小時˙3.0m。

經本研究之調查分析，純機車車流於路口之疏解型態，確與汽車者相同，不但存在著飽和流量，且亦未發現疏解初期有小尖峰存在，提早起動之情形亦不明顯。其車流自綠燈始亮起，疏解率快速上升，至12秒後趨於穩定，達飽和疏解狀態，以3.0公尺之機車專用道而言，其飽和疏解率約為4.22輛/2秒˙3.0m，飽和流量則為7,596輛/小時˙3.0m。

  - 建議

- 本研究於研究調查過程中發現，由於機車體積小，人員曝露於外，因此道路兩側之障礙物位置、高度、及環境、天候等因素均影響著機車之運行，故建議未來在此方面問題上，能有更多之研究投入，以釐清相關之問題，俾可做為道路設計之參考依據。

- 從本研究之分析結果，發現僅二輪機車與殘障改裝機車適合行駛於機車專用道上，其他包括自行車、行人代步車、電動輪椅等運具，則在目前人行道路障重重的道路環境下，既無法行駛人行道，又不適合行駛於機車道、汽車道之上。因此，未來究竟應以何種方式，妥善安排該車種之道路行駛空間，仍待相關工作人員進一步之研究探討。

- 車流之研究首需建立其行進之法則，而傳統之車流理論，係根據汽車之線性跟車行為而建立。但機車由於以往之道路管理方式，導致騎士多數欠缺車道或線性跟車之觀念。本研究之分析，為使機車車流之秩序獲致建立，乃承襲推動純機車流車道化管理之概念進行，並建立合理之機車道寬度值。但在過大路幅之機車道上，機車是否仍能依循此一法則，則相當值得探討，甚至在目前的混合車流中，機車幾以一種近似「團」、「群」的方式行進，與線性行為有頗大差異，因此，未來有關機車車流理論之研究，應對此類狀況特別留意，以避免錯誤結果的發生。

- 本研究雖已確立純機車車流具有飽和疏解型態，但其疏解率，顯然受機車道寬度之影響頗大，在目前機車道尚未有車道化設計且國內機車道寬度參差不齊之情形下，機車路口之疏解模式，不應以車道為基礎建立，未來有關機車道寬度變化對疏解率之影響，仍待後續更多之調查與研究。

參 考 文 獻

- 湯儒彥，機車設計車尺寸與車道寬度之研究，中華民國運輸學會，第十三屆論文研討會，民國87年12月。

- 吳祚炯，混合車流特性調查分析及左轉車當量模擬之研究，碩士論文，台大土研所，民國72年6月。

- 劉子剛等，國內微觀車流模擬模式之研究，第五屆學會論文集，中華民國運輸學會，民國79年7月。

- 陳世泉，混合車流中機車駕駛行為之分析，碩士論文，台大土研所，民國82年6月。

- 黃國平，機車使用特性與道路交通管理之互動關係分析，中華民國第一屆機車交通與安全研討會，論文集，山葉崇學基金會，民國85年11月。

- 鼎漢公司，台灣地區機車停車設施設置技術研究案，台灣省公路局，民國86年6月。

- 邱穀工程顧問公司，台北市道路功能分類與路型規劃，台北市交通局，民國86年8月。

- 台北市交通局，研商機車專用道之設置及相關配合事宜，會議資料，台北市交通局，民國87年3月。

- 許添本，都市道路空間設計基本原理，都市交通，第96期，民國86年11月。

- 台灣省政府住宅及都市發展局，台灣省市區道路工程設計標準草案，省住都局，民國86年1月。

- 菁華出版社，92年機車暨用品購買指南，菁華出版社，民國81年1月。

- 交通部運輸研究所，縣市改善停車問題工作手冊，交通部運輸研究所，民國84年10月。

- 台北市都市發展局，台北市人行系統改善實施手冊，台北市都市發展局。

- 許添本等，台北都會區快速道路系統編號及本省都市計畫道路路型設計之研究，省住都處，民國87年。

- 交通部及內政部，道路交通標誌標線號誌設置規則，交通部及內政部，民國83年7月。

- 龍景森等，機車實車檢測技術──最高速率測試與煞車性能測試，中華民國第二屆機車交通與安全研討會，交通大學與山葉崇學基金會，民國87年10月23日。

- 許添本等，機車行駛空間車道化構想與車流特性初步研究，運輸28期，民國84年6月。

- 林大煜等，無障礙交通環境之規劃──殘障改裝車輛配備之研究，交通部運輸研究所，民國82年4月。

- 張勝雄等，提昇殘障者行的品質──殘障機車之安全研究，山葉崇學基金會，民國84年11月30日。

- 華揚工程顧問公司，殘障者輔助設施規格及檢驗之研究，交通部運輸研究所，民國85年9月。

- 黃壬信，一種新的交通控制方向──以電腦視覺邏輯來發展，台大土研所碩士論文，民國79年6月。

- 王慶瑞，飽和流量與號誌交叉口容量之研究，運輸計畫季刊，十一卷二期，民國71年6月。

- FHWA, Traffic Control Systems Handbook, FHWA, April 1985.

- 林大煜，台北市天津街機車專用道之交通量及特性分析，運輸計劃季刊，8卷2期，民國68年4月。

- 陳武正等，台灣地區公路容量手冊技術報告(第二部分)，交通部運輸研究所，民國76年5月。

- 交通部運輸研究所，台灣地區公路容量手冊，民國79年10月。

- 何志宏等，號誌化交叉路口飽和車流率之估計，交通部運輸研究所，民國83年12月。

- 龍天立、顏上堯，混合車流狀況下市區號誌交叉路口車流疏解特性與容量參數之研究，第二屆運輸學會年會論文集，民國76年7月。

- 林豐博，市區號誌路口容量分析手冊，交通部運研所，民國87年1月。

- 交通部運輸研究所，台灣地區高速公路容量與服務水準評估指標之研究，交通部運研所，民國82年11月。

附　錄　主要縣市機車專用道佈設現況

附表一　國內主要都會地區道路機車專用道寬度分佈表

| 縣市別 | 分隔方式 | 機車道設置寬度(公尺) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.26 | 3.4 | 3.47 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.2 | 7.7 |  |
| 台北市 | 實體分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9900* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標線分隔 |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 2300* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高雄市 | 實體分隔 | 無機車專用道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標線分隔 | 無機車專用道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基隆市 | 實體分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標線分隔 |  |  |  |  |  | 2300 | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台北縣 | 實體分隔 | 700* | 175* |  | 3995* |  |  |  | 1075 |  | 1100 |  | 8650 | 2300 | 200 | 2500 | 400 | 925* |  |  |  | 600 | 1000 |  |  |  |  |
|  | 標線分隔 | 700* | 175* |  | 4030* |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 925* | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃園縣 | 實體分隔 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標線分隔 |  |  |  |  |  |  |  | 2550 |  |  |  | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新竹市 | 實體分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標線分隔 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 1600 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新竹縣 | 實體分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標線分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台中市 | 實體分隔 |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標線分隔 | 300 |  |  |  |  |  |  | 7098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台中縣 | 實體分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標線分隔 |  |  | 5009** | 3848 | 1040** |  | 3969** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嘉義市 | 實體分隔 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標線分隔 |  |  |  | 1150 |  |  |  | 7765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台南市 | 實體分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標線分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台南縣 | 實體分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標線分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高雄縣 | 實體分隔 |  |  |  | 50 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  | ? | ? | 7000 | ? |  |  |
|  | 標線分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  | ? | 300 |  |  |  | ? |  |
| 小 計 | 實體分隔 | 700 | 175 | 0 | 4045 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 0 | 1130 | 0 | 20750 | 2300 | 200 | 2500 | 400 | 925 | 0 | 260 | 0 | 600 | 1000 | 7000 | 0 | 0 | 44190 |
|  | % | 1.6% | 0.4% | 0.0% | 9.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 47.0% | 5.2% | 0.5% | 5.7% | 0.9% | 2.1% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 1.4% | 2.3% | 15.8% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
|  | 標線分隔 | 1000 | 175 | 5009 | 9148 | 1040 | 2300 | 10469 | 18113 | 0 | 7100 | 1600 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 1200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63079 |
|  | % | 1.6% | 0.3% | 7.9% | 14.5% | 1.6% | 3.6% | 16.6% | 28.7% | 0.0% | 11.3% | 2.5% | 7.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 合 計 | 總長度 | 1700 | 350 | 5009 | 13193 | 1040 | 2300 | 10469 | 20318 | 0 | 8230 | 1600 | 25450 | 2300 | 200 | 2500 | 400 | 1850 | 1200 | 260 | 0 | 900 | 1000 | 7000 | 0 | 0 | 107269 |
|  | % | 1.6% | 0.3% | 4.7% | 12.3% | 1.0% | 2.1% | 9.8% | 18.9% | 0.0% | 7.7% | 1.5% | 23.7% | 2.1% | 0.2% | 2.3% | 0.4% | 1.7% | 1.1% | 0.2% | 0.0% | 0.8% | 0.9% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

*：表縣市資料未說明分隔方式，故各取一半值。

**：表該機車道之全線寬度非固定值，故本研究以平均方式假設。

?：表原資料未說明長度。

附表二　各(市)縣機車專用道基本資料表（台北市）

填報單位：台北市交通管制工程處

| 道路名 | 機車專用道型式(請勾選) |  | 機車專用道 |  | 機車專用道長度(m) | 機車道所在之道路特性(請勾選，可複選) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 實體分隔 | 標線分隔 | 單向寬度(m) | 單向車道數 |  | 直線段 | 彎道 | 坡道 | 橋樑 | 隧(地下)道 | 其他 |
| 重陽橋 |  |  | 3 | 1 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 忠孝橋 |  |  | 3 | 1 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 華中橋 |  |  | 3 | 1 | 1,500 |  |  |  |  |  |  |
| 中正橋 |  |  | 3 | 1 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 福和橋 |  |  | 3 | 1 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 華江橋 |  |  | 3 | 1 | 1,200 |  |  |  |  |  |  |
| 林森南路車行地下道 |  |  | 2 | 1 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 南京東路六段(圓環-成功路匝道) |  |  | 3 | 1 | 2,200 |  |  |  |  |  |  |
| 百齡橋 |  |  | 3 |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |
| 大度路(承德路-立德路口) |  |  | 3 |  | 2,800 |  |  |  |  |  |  |
| 台北橋 |  |  | 3 | 1 | 1,300 |  |  |  |  |  |  |
| 民權 大橋 |  |  | 3 | 1 | 1,100 |  |  |  |  |  |  |

附表三　各(市)縣機車專用道基本資料表（基隆市）

填報單位：基隆市警察局

| 道路名 | 機車專用道型式(請勾選) |  | 機車專用道 |  | 機車專用道長度(m) | 機車道所在之道路特性(請勾選，可複選) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 實體分隔 | 標線分隔 | 單向寬度(m) | 單向車道數 |  | 直線段 | 彎道 | 坡道 | 橋樑 | 隧(地下)道 | 其他 |
| 中正路 |  |  | 1.8 | 1 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 北寧路 |  |  | 1.8 | 1 | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 基金 一務 |  |  | 1.7 | 1 | 2300 |  |  |  |  |  |  |
| 基金 二路 |  |  | 1.8 | 1 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 基金 三路 |  |  | 1.8 | 1 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 中山 二路 |  |  | 1.8 | 1 | 900 |  |  |  |  |  |  |

附表四　各(市)縣機車專用道基本資料表（台北縣）

| 道路名 | 機車專用道型式(請勾選) |  | 機車專用道 |  | 機車專用道長度(m) | 機車道所在之道路特性(請勾選，可複選) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 實體分隔 | 標線分隔 | 單向寬度(m) | 單向車道數 |  | 直線段 | 彎道 | 坡道 | 橋樑 | 隧(地下)道 | 其他 |
| 板橋市民生橋 |  |  | 3 | 1 | 約300 |  |  |  |  |  |  |
| 板橋市雙十地下道 |  |  | 2 | 1 | 約300 |  |  |  |  |  |  |
| 板橋市大漢橋 |  |  | 3 | 1 | 約1,500 |  |  |  |  |  |  |
| 板橋市華江橋 |  |  | 3 | 1 | 約2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 中興大橋 |  |  | 2.5 | 1 | 1,100 |  |  |  |  |  |  |
| 忠孝橋 |  |  | 3.4 | 1 | 1,200 |  |  |  |  |  |  |
| 台北大橋 |  |  | 6 | 1 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 重陽大橋 |  |  | 3 | 1 | 1,700 |  |  |  |  |  |  |
| 重新陸橋 |  |  | 3.4 | 1 | 1,300 |  |  |  |  |  |  |
| 中山橋 |  |  | 3.8 | 1 | 1,200 |  |  |  |  |  |  |
| 環河快速道路 |  |  | 3 | 1 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 新莊市大漢橋 |  |  | 2 | 1 | 約300 |  |  |  |  |  |  |
| 中和市華中橋 |  |  | 2 | 1 | 475 |  |  |  |  |  |  |
| 中和市秀朗橋 |  |  | 3 | 1 | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 永和市中正橋 |  |  | 3.47 | 1 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 永和市中正橋 |  |  | 3.26 | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 永和市永福橋 |  |  | 3.5 | 1 | 950 |  |  |  |  |  |  |
| 永和市永福橋 |  |  | 3.5 | 1 | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 永和市福和橋 |  |  | 3.2 | 1 | 1,200 |  |  |  |  |  |  |
| 永和市福和橋 |  |  | 3.2 | 1 | 1,100 |  |  |  |  |  |  |
| 新店市環河路(南向北) |  |  | 3 | 1 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 樹林保安街地下道 |  |  | 1.5 | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 樹林陸橋 |  |  | 1.5 | 1 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 樹林中華路 |  |  | 1 | 1 | 1,400 |  |  |  |  |  |  |
| 樹林柑園橋 |  |  | 1.3 | 1 | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 關渡機車引道(往台北) |  |  | 3 | 1 | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 關渡機車引道(往淡水) |  |  | 5 | 1 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 瑞八公路 |  |  | 1.5 | 1 | 7,000 |  |  |  |  |  |  |
| 濱海公路 |  |  | 1.5 | 1 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 板橋市民族路 |  |  | 1.5 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |

附表五　各(市)縣機車專用道基本資料表（桃園縣）

填報單位：桃園縣

| 道路名 | 機車專用道型式(請勾選) |  | 機車專用道 |  | 機車專用道長度(m) | 機車道所在之道路特性(請勾選，可複選) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 實體分隔 | 標線分隔 | 單向寬度(m) | 單向車道數 |  | 直線段 | 彎道 | 坡道 | 橋樑 | 隧(地下)道 | 其他 |
| 桃園市三民路 |  |  | 2M |  | 約1,200M |  |  |  |  |  |  |
| 桃園市廣明陸橋 |  |  | 2M |  | 約200M |  |  |  |  |  |  |
| 桃園市民族陸橋 |  |  | 3M |  | 約150M |  |  |  |  |  |  |
| 桃園市富國路 |  |  | 2M |  | 約800M |  |  |  |  |  |  |
| 桃園市文中路 |  |  | 3M |  | 約400M |  |  |  |  |  |  |
| 中壢市龍岡地下道 |  |  | 3M |  | 約800M |  |  |  |  |  |  |
| 中壢市中山東陸橋 |  |  | 3M |  | 約400M |  |  |  |  |  |  |
| 中壢市中央西路 |  |  | 2M |  | 約550M |  |  |  |  |  |  |
| 平鎮市環南路 |  |  | 3M |  | 約250M |  |  |  |  |  |  |
| 新民鄉外環道 |  |  | 2M |  | 約200M |  |  |  |  |  |  |
| 桃園市桃學路 |  |  | 2M |  | 約400M |  |  |  |  |  |  |
| 桃園市中正路 |  |  | 2M |  | 約900M |  |  |  |  |  |  |

附表六　各(市)縣機車專用道基本資料表（新竹市）

| 道路名 | 機車專用道型式(請勾選) |  | 機車專用道 |  | 機車專用道長度(m) | 機車道所在之道路特性(請勾選，可複選) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 實體分隔 | 標線分隔 | 單向寬度(m) | 單向車道數 |  | 直線段 | 彎道 | 坡道 | 橋樑 | 隧(地下)道 | 其他 |
| 中正路 |  |  | 2.8 | 1 | 約1,200 |  |  |  |  |  |  |
| 林森路 |  |  | 2.8 | 1 | 約400 |  |  |  |  |  |  |
| 西大路 |  |  | 3 | 1 | 約150 |  |  |  |  |  |  |
| 東大路 |  |  | 3 | 2 | 約120 |  |  |  |  |  |  |
| 中山路 |  |  | 3 | 1 | 約200 |  |  |  |  |  |  |

附表七　各(市)縣機車專用道基本資料表（台中市）

填報單位：台中市

| 道路名 | 機車專用道型式(請勾選) |  | 機車專用道 |  | 機車專用道長度(m) | 機車道所在之道路特性(請勾選，可複選) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 實體分隔 | 標線分隔 | 單向寬度(m) | 單向車道數 |  | 直線段 | 彎道 | 坡道 | 橋樑 | 隧(地下)道 | 其他 |
| 英才路 |  |  | 2M | 1 | 約1,208M |  |  |  |  |  |  |
| 黎明路 |  |  | 2M | 1 | 約4,590M |  |  |  |  |  |  |
| 雙十路 |  |  | 2M | 2 | 約300M |  |  |  |  |  |  |
| 美村路 |  |  | 2M | 1 | 約300M |  |  |  |  |  |  |
| 漢口路 |  |  | 2M | 1 | 約1,000M |  |  |  |  |  |  |
| 太原路 |  |  | 3M | 1 | 約350M |  |  |  |  |  |  |
| 國光路 |  |  | 3M | 1 | 約200M |  |  |  |  |  |  |
| 美村路 |  |  | 2M | 1 | 約130M |  |  |  |  |  |  |
| 忠明 南路 |  |  | 3M | 1 | 約200M |  |  |  |  |  |  |
| (中興大學) 忠明南路 |  |  | 3M | 1 | 約500M |  |  |  |  |  |  |
| 五權路 |  |  | 4M | 1 | 約260M |  |  |  |  |  |  |

PS.機車道長度為單向計算，如雙向往返計算，請再乘以2。

附表八　各(市)縣機車專用道基本資料表（台中縣）

填報單位：台中縣警察局

| 道路名 | 機車專用道型式(請勾選) |  | 機車專用道 |  | 機車專用道長度(m) | 機車道所在之道路特性(請勾選，可複選) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 實體分隔 | 標線分隔 | 單向寬度(m) | 單向車道數 |  | 直線段 | 彎道 | 坡道 | 橋樑 | 隧(地下)道 | 其他 |
| 豐原市圓環東路 |  |  | 1.5 | 1 | 3,848 |  |  |  |  |  |  |
| 豐原市豐勢路二段 |  |  | 1.4-1.8 | 1 | 7,938 |  |  |  |  |  |  |
| 豐原市中山路 |  |  | 1.4-1.6 |  | 2,080 |  |  |  |  |  |  |

附表九　各(市)縣機車專用道基本資料表（嘉義市）

填報單位：嘉義市

| 道路名 | 機車專用道型式(請勾選) |  | 機車專用道 |  | 機車專用道長度(m) | 機車道所在之道路特性(請勾選，可複選) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 實體分隔 | 標線分隔 | 單向寬度(m) | 單向車道數 |  | 直線段 | 彎道 | 坡道 | 橋樑 | 隧(地下)道 | 其他 |
| 垂楊路 |  |  | 2 | 1 | 2,300 |  |  |  |  |  |  |
| 民生 北路 |  |  | 2 | 1 | 1,050 |  |  |  |  |  |  |
| 興業西路地下道 |  |  | 2 | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 文化路地下道 |  |  | 2 | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 博愛路 |  |  | 2 | 1 | 391.5 |  |  |  |  |  |  |
| 巷安路 |  |  | 1.5 | 1 | 1,150 |  |  |  |  |  |  |
| 中山路 |  |  | 2 | 1 | 500 |  |  |  |  |  |  |

附表十　各(市)縣機車專用道基本資料表（台南市）

填報單位：台南市警察市

| 道路名 | 機車專用道型式(請勾選) |  | 機車專用道 |  | 機車專用道長度(m) | 機車道所在之道路特性(請勾選，可複選) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 實體分隔 | 標線分隔 | 單向寬度(m) | 單向車道數 |  | 直線段 | 彎道 | 坡道 | 橋樑 | 隧(地下)道 | 其他 |
| 長榮路二段 |  |  | 2.5M | 1 | 1km |  |  |  |  |  |  |
| 西門路四段 |  |  | 2.5M | 1 | 2km |  |  |  |  |  |  |
| 中正路 |  |  | 2.5M | 1 | 2km |  |  |  |  |  |  |
| 東門 陸橋 |  |  | 2.5M | 1 | 100m |  |  |  |  |  |  |
| 海東橋 |  |  | 2.5M | 1 | 30m |  |  |  |  |  |  |
| 小東路 |  |  | 2.5M | 1 | 2km |  |  |  |  |  |  |

附表十一　各(市)縣機車專用道基本資料表（高雄縣）

| 道路名 | 機車專用道型式(請勾選) |  | 機車專用道 |  | 機車專用道長度(m) | 機車道所在之道路特性(請勾選，可複選) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 實體分隔 | 標線分隔 | 單向寬度(m) | 單向車道數 |  | 直線段 | 彎道 | 坡道 | 橋樑 | 隧(地下)道 | 其他 |
| 鳳山市國泰路 |  |  | 7M | 1 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 鳳山市青年路 |  |  | 2M | 1 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 鳳山市澄清路 |  |  | 3M | 1 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 鳳山市建國路 |  |  | 5M | 1 | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
| 鳳山市南京路 |  |  | 7M | 1 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 鳳山市五甲路 |  |  | 7M | 1 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 鳳山市臨海路 |  |  | 7M | 1 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 鳳山市經武路 |  |  | 3M | 1 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 仁武鄉高楠路 |  |  | 6M | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仁武鄉鳳仁路 |  |  | 4.6M | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仁武鄉水管路 |  |  | 7.2M | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大社鄉旗楠路 |  |  | 7.7M | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大社鄉中山路 |  |  | 2.1M | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 烏松鄉大埤路 |  |  | 5M | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 烏松鄉澄清路 |  |  | 4M | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖內鄉東方路 |  |  | 1.5M | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |