第六章  一般公路橋梁檢測準則

以下為本研究綜合專家學者意見所擬出之橋梁檢測準則初稿：

- 總則

1.1  適用範圍

- 本準則規定適用於每跨150公尺以下之一般性公路或道路橋梁，但不包括特殊性橋梁及跨度大於150公尺之長橋，或木橋、磚橋、石橋等簡易橋梁，或臨時性便橋等。

- 說明：本準則之規定只針對每跨150公尺以下之一般性公路或道路橋梁，至於特殊性橋梁如吊橋、斜張橋、拱橋、活動橋及跨度大於150公尺之長橋，由於其橋址地形、橋梁特性等與上述一般公路或道路橋梁並不相同，是以該類橋梁之檢測準則應由設計單位於設計之初，一併針對該橋梁特性訂定其相關準則，另外如木橋、磚橋、石橋等簡易橋梁，或臨時性便橋等亦不適涵括於本準則之範圍。

- 另一方面關於高鐵、捷運及鐵路之橋梁屬於專用路線之鐵道橋梁，此類軌道工程之專屬橋梁其性質上與公路橋梁並不相同，維護標準亦不相同，在土木、基礎、排水防洪及力學結構系統要求上，也有差異，因此現有的公路運輸維護制度與標準，部份並無法適用，未免本計畫所包含計畫項目過多造成所訂定之檢測準則過於繁雜反而讓人無所適從，故本計畫只針對公路或道路橋梁之部分加以研究探討，至於高鐵、捷運及鐵路之橋梁之檢測準則訂定則已另有專案訂定。

1.2  內容概要

- 本準則之內容涵括橋梁檢測體系、橋梁檢測制度、橋梁檢測人員資格、橋梁檢測方法之執行規定與解說。

- 說明：本準則針對橋梁檢測之體系，包括檢測單位組織編組、專責人員、檢測人員之資格與責任、檢測簽證制度等作一規範與說明。同時針對橋梁檢測類別、檢測頻率、檢測項目與方式、檢測報告等作規定與解說。另外對於橋梁檢測人員之訓練與考核，以及現場檢測項目與施作原則、方法，亦加以規範與說明。

- 二、一般公路橋梁檢測體系

2.1 檢測執行體系

- 橋梁之檢測評估作業，由各管理機關內之專責單位辦理。若該管理機關無相關專責單位，則應以任務編組方式成立「橋梁檢測小組」，綜理橋梁檢測事宜。

- 說明：橋梁管理機關，應有常設或任務性之橋梁檢測機制，綜理該機關橋梁檢測評估與維護作業，並指派特定人員擔任召集人。

2.2  一般公路橋梁檢測人員資格

- 橋梁檢測人員應接受2.4.4節中所述之橋梁檢測專業課程訓練且參加考試及格後(包括橋梁初級與進階檢測課程)，取得橋梁檢測證書者。

2.3  檢測作業執行方式

- 橋梁檢測作業應由各機關專業人員執行，或依政府採購法委託專業技術顧問辦理。

- 說明：橋梁檢測實際作業方式可分為以下兩種方式。

一、委託專業技術顧問辦理：

1、檢測方式：由技術顧問機構或技師事務所承攬進行橋梁檢測。

2、檢測人員資格：技術顧問機構或技師事務所之檢測人員必須具有「橋梁檢測證書」，方可擔任。

3、驗收方式：需依政府採購法之規定辦理驗收程序。

二、自辦：

1、檢測方式：由橋梁管理單位自有人力進行橋梁檢測。

2、檢測人員資格：橋梁主管單位內檢測人員亦必須具有「橋梁檢測證書」，方可擔任。

2.4  橋梁檢測人員培訓

- 對學員施予橋梁檢測之專業訓練，以培訓出具橋梁檢測專業能力之橋梁檢測員，並據以確保橋梁查驗之品質。

- 說明：以國內現有管理橋梁的人員人數來說，依比例而言實在是難以負荷目前為數眾多之橋梁，且國內目前橋梁主管單位人員缺乏足夠的專業技能，使得橋梁檢測人員不易達成本身的任務，故應對橋梁檢測相關人員施予專業、統一及有系統之訓練，期能培訓出具備獨立進行橋梁檢測作業之橋梁檢測員。

2.4.1  受訓學員資格

- 一、一般橋梁檢測培訓課程：

1、大專以上學校工程科系畢業者。

2、高級職業學校工程相關類科畢業，並於畢業後有三年以上橋梁實務經驗者。

3、普通考試或相當於普通考試以上之工程相當類科考試及格者。

- 二、進階橋梁檢測培訓課程：

取得一般橋樑檢測培訓課程結業證書者即具報名資格。

- 說明：

- 一、上列大專以上學校工程相關科系畢業者，係指公立或立案之私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校土木工程、軍事工程、水利工程、建築、公共工程、河海工程、灌溉工程、衛生工程、營建技術、測量、環境工程、環境科學、海洋科學、海洋環境、交通工程管理學系工程組、水土保持、水資源及環境工程、工業設計科建築設計組、海洋、農業工程、農業土木工程、農田水利工程、海洋環境工程、航空測量、建築繪圖、地質、建築及都市設計、建築及都市計畫、營建工程各所係科組畢業得有證書者。

- 二、高級職業學校工程相關類科畢業者，係指公立或立案之私立高級工業職業學校或高級中學工科或其他工科同等學校相當類科畢業得有證書者。

2.4.2  授課講師之聘請

- 橋梁檢測培訓班之師資聘請方式如下：

一、由主管機關聘請各課題相關專長之人士擔任種子教師，以利進行培訓課程首批授課工作，經主管機關核聘後之該批種子教師同時即擁有該橋梁檢測專長之授課證書。

二、取得橋梁檢測證書者，其從事有關橋梁檢測工作或相關研究累計達三年以上，即可向主管單位申報成為相關授課講師。師資名單

比照工地主任班及品管工程師班的方式，由主管單位建立師資名單資料庫。

三、課程培訓單位除可由主管單位資料庫尋找相關授課師資外，亦得由國內大專院校副教授資格以上，並講授相關課程三年以上之人員為替代師資。

2.4.3  培訓單位資格

- 管理機關得審酌未來橋梁檢測人員之需求量、根據培訓機構之辦學績效，以及各地區培訓機構家數分布狀況等因素，審慎評選培訓單位，以為辦理該年度橋梁檢測訓練作業之依據。

- 說明：辦理培訓單位應具備下列之一條件。

- 一、國內大學院校設有土木相關科系，並設有教育訓練組織及辦理推廣教育訓練，具有營建相關訓練二年以上之辦學經驗，且績效良好者。

- 二、政府機關（構）設有教育訓練組織及辦理推廣教育訓練，具有營建相關訓練二年以上之辦學經驗，且績效良好者。

- 三、財（社）團法人機構，具備營建相關學術背景，設有教育訓練組織，且與政府機關（構）合作辦理推廣教育訓練，有營建相關訓練二年以上之辦學經驗，績效良好者。

- 管理單位每年受理培訓練機構開辦申請一次；經審查通過並核准委辦後，方得正式對外招生。而培訓單位提送之開辦申請書，內容應包括：

- 一、訓練機構組織概況簡介。

- 二、行政組織：人員組織、職掌及行政管理。

- 三、教學設施：符合第四點及第五點之相關資料，包含書面、照片、上課地點位置圖。

- 四、招生計畫。

- 五、查核表。

- 六、學員手冊。

- 七、招生簡章。

- 八、代訓機構同意書正本。

- 另培訓機構接受團體委託辦理專案班，應符合下列規定。但有特殊理由，經主管機關核定者，不在此限。

- 一、經主管機關評鑑合格者者。

- 二、委託單位為政府機關、公（私）立學校、公營事業及依法登記之法人、團體。

- 三、受訓學員必須為該團體成員。

- 四、上課地點之教學設施應符合規定。

- 五、依據規定辦理各項管理事宜。

2.4.4  培訓課程

橋梁檢測人員培訓課程可分為一般培訓課程與進階培訓課程兩種，授課完畢且合於成績考核規定者，得准予核發橋梁檢測證書。另開訓前倘有若干先修科目之規定者，得採代訓單位所認可之方式修習，先修科目及其認可方式由主管機關訂定之。視情況需要課程內容可應增修。

說明：橋梁一般檢測課程之授課內容與分配時數建議如下：

橋梁檢測概論(責任、義務與基本認識)             2小時

橋梁工程概論                                   3小時

橋梁構件劣化劣化原因與耐久性探討               3小時

橋梁構件力學損害原因探討                       3小時

橋梁檢測準備作業                               2小時

橋梁目視檢測                                   3小時

橋梁目視檢測實作                               8小時

橋梁目視檢測報告撰寫                           2小時

橋梁結構之養護與維修概論                       3小時

橋梁管理系統介紹                               3小時

橋梁管理系統實際操作                           8小時

合計                                          40小時

橋梁進階檢測課程之授課內容與分配時數建議如下：

一般非破壞性檢測(概論、原理與實例)             6小時

橋梁基礎(樁)水中檢測                           2小時

橋梁承載能力評估                              3小時

橋梁耐震能力評估                              3小時

非破壞性橋梁振動檢測                          3小時

橋梁基樁完整性檢測                            3小時

橋梁非破壞性檢測現場實作                      8小時

橋梁非破壞性檢測報告撰寫                      3小時

橋梁結構之補強與加固介紹                      6小時

橋梁監測概論                                  3小時

合計                                         40小時

此外，培訓課程期間培訓單位須對學員之出席狀況進行考核，一些適宜之規定事項如下：

1、每堂課至少點名一次，並製作出勤考核單做成記錄。

2、上課後遲到二十分鐘以內達三次者，視為缺課一次

3、上課後遲到二十分鐘以上者，視為缺課。

4、缺課一次扣考核成績一分。

5、缺課時數總計達4小時者，不予計算考核成績。

6、培訓班派專人每天公佈學員當日之出席狀況。

7、上課時學員應將通訊器材關閉或設定為靜音，若發出聲響則以遲到論，達三次扣考核成績一分。

8、病假、近親喪假、國家考試、軍事點召或其他特殊理由(以上均須檢附證明文件)辦妥請假手續者得不計入扣分，但請假總時數超過4小時者，不予計算考核成績。

9、受訓資格不符規定或證明文件不實者，不予計算考核成績。

10、當場或事後查獲冒名頂替上課或考試作弊者，考核成績以零分計算。

11、考核成績計算至小數點第一位(採四捨五入法)。

12、考核成績達六十分為合格。

2.4.5  橋梁檢測證書核發方式

一、受訓學員考核成績合格者，由主管機關及代訓單位共同具名核發「橋梁檢測證書」。

二、已核發證書者，事後查獲有證明文件不實、冒名頂替上課、或考試作弊等情節者，主管機關得撤銷其「橋梁檢測證書」。

2.5  橋梁檢測之簽證（簽認）制度

為確保橋梁檢測之品質與橋梁結構之安全，橋梁檢測後應由具有橋梁檢測簽證或簽認資格者進行簽證或簽認，以對檢測之結果負責。

橋梁檢測若為委託專業技術顧問辦理執行，其定期檢測結果應由具有橋梁檢測資格之相關專業技師進行簽證；若橋梁檢測為橋梁管理單位自行執行，則檢測結果應由主辦單位中具有相關專業高普考或相關特考及格，具公務人員身份且有橋梁檢測資格之人員進行簽認。

- 說明：橋梁檢測的技術性、複雜度與困難性，與橋梁設計、施工相較而言實猶有過之，同時橋梁檢測有許多無法測知的因素與情況，需要具有豐富經驗的專業人員來作判斷與認定，以確保橋梁使用上的安全，因此橋梁檢測應比照橋梁設計及施工監造制度，實施橋梁檢測之簽證或簽認制度。

- 橋梁檢測簽證獲認證人員之資格，應分以下兩種情況要求之：

一、委託專業技術顧問機構辦理執行：

由於是由專業技術顧問機構或技師事務所進行，故須由該機構的土木技師或結構技師負責簽證(河川橋梁由橋梁管理單位視需求與水利技師聯合簽證)，而此技師必須受過規定的專業橋梁檢測課程，並合格取得橋梁檢測人員證書方可進行簽證。

二、自行辦理橋梁檢測

自行辦理橋梁檢測是由橋梁管理單位自有的人力進行檢測，而橋梁管理單位幾乎全部皆為政府機關，因此無法以執業之專業技師進行簽證；但橋梁管理單位內應有國家考試土木、結構類別高普考及格者，其與土木、結構技師應具有相當的專業素養與能力。因此，自辦橋梁檢測工作應由具有土木、結構、水利類別高普考或相關特考及格，並受過規定的專業橋梁檢測課程，且合格取得「橋梁檢測證書」者辦理及施行檢測作業。

- 三、橋梁檢測制度

3.1  專責人員與檢測人員

橋梁檢測相關作業人員應具有橋梁檢測證書。

- 說明：橋梁管理單位依實際需求可以任務編組方式成立檢測小組，每位檢測人員均應具備「橋梁檢測證書」；以符合橋梁檢測人員資格。

3.2  檢測種類

- 一、平時巡查：分為「週巡查」與「半年巡查」兩項。

- 二、定期檢測：為橋梁構件全面性檢測的重點工作。

- 三、特別檢測

- 說明：

- 平時巡查：「週巡查」至少每週須予巡查一次，而「半年巡查」一項於每半年至少需巡查一次。係平時實施之橋梁異狀、損傷之巡查。其巡查重點為對用路人造成影響，需緊急維修之橋樑異狀與損傷。

- 定期檢測：依橋梁環境條件，定期對橋樑所有構件實施之全面檢測，及確認經常檢測記錄之橋樑異狀、損傷。其檢測重點為掌握橋梁結構安全，早期發現構件劣化並評估劣化造成橋樑功能損傷及其原因。

- 特別檢測：颱風、豪雨、地震(四級以上)等災害後，或火災、車撞等人為破壞後，可能損傷橋樑結構安全或行車安全，或其他臨時需要所做之不定期檢測。其檢測重點為針對災後或事故後或其他目的，探討是否造成橋梁功能損傷，是否需維修、補強及決定維修、補強方法。

3.3  檢測頻率

- 一、「平時巡查」分為「週巡查」與「半年巡查」二種檢查頻率，並應於每次巡查後分別提交「週巡查報表」與「半年巡查報表」。但當橋梁之半年巡查頻率遇上定期檢查時，則該次只進行橋梁之定期檢查而不另施行半年巡查。

- 二、「定期檢測」，如無其他特別因素，每座橋梁每二年至少應檢測一次。

- 三、「特別檢測」之執行時機為各類災害發生後，各類災害包括地震(四級以上)、洪水、土石流、颱風等天然災害，以及火災、重大車禍等，可能損及結構體之災害。

- 說明：本計畫所訂定檢測頻率為最低標準，各單位可依所轄道路特性，於安全考量下，自行提高檢測頻率。如高公局所轄道路皆為交通要樞且車流量大，故可將平時巡查部分之「週巡查」自行提升為「日巡查」，以確保大眾行車安全。

3.4  檢測方式

依檢測頻率的不同，橋樑檢測人員因而施行不同之檢測方式。

- 說明：檢測方式因檢測頻率之互異而有所不同。

- 一、平時巡查

- 平時巡查之方式為各單位養路人員用步行或行車方式進行目視巡查。

- 二、定期檢測

1、定期檢測可視各單位當年需求及人力、經費狀況，決定自辦或委外辦理。

2、定期檢測應綜合平時巡查之結果編列定期檢測計畫，包含檢測梯次的時程規劃、排定檢測橋梁的梯次、檢測辦理方式、檢測方式(以目視或簡單之量測器具為之，或詳細的檢測、非破壞性檢測、取樣分析、安全評估、水中檢測等)、檢測項目、檢測程度與數量。

- 三、特別檢測

- 「特別檢測」則視天災或人為事故造成橋梁構件劣化情形，或其他臨時需要檢測目的而定。檢測發現有必要時，可建議進行詳細的檢測(含近距離目視、非破壞性檢測、取樣測試、安全評估等)。

3.5  檢測項目

橋梁檢測人員須依檢測頻率的不同，進行規定項目之檢測。

- 說明：依檢測頻率的不同，應檢測之項目建議如下：

- 一、平時巡查

1、週巡查：伸縮縫、引道路堤、引道護欄、摩擦層、護欄等。

2、半年巡查：檢查橋梁各部分有無損壞，包括伸縮縫、引道路堤、引道護欄、摩擦層、護欄、橋面版、主構件(大梁有無遭撞損或火害)、橋墩保護設施(防沖刷設施有無沖失、橋墩基礎是否裸露)、河道(橋梁附近護岸有無沖毀、橋梁上、下游規定禁止範圍內有無挖取砂石)、引道路堤之保護設施(護坡有無沖毀淘空)、橋台基礎、橋台、翼牆或擋土牆、排水設施(橋面進水口有無淤砂或雜物)、橋下空間有無被佔用。

- 二、定期檢測

- 原則上應檢測橋梁所有各部份位置及構件，一般包含橋墩保護設施、橋墩基礎、橋墩墩體、支承(墊)、止震塊及防震拉桿、伸縮縫、主構件(大梁)、副構件(橫隔梁)、橋面版或鉸接版、引道路堤與護欄、河道、引道路堤之保護設施、橋台基礎、橋台、翼牆或擋土牆、摩擦層、排水設施、緣石及人行道、護欄等。而跨河橋梁為免因無法進行目視檢查來判定水下構件其情況、完整性及安全性，其於定期檢測時視需要需再行增加水下檢測項目。

- 三、特別檢測

- 當颱風、豪雨、地震(四級以上)等災害後，或火災、車撞等人為破壞後，發覺橋梁各部位結構有損壞、橋墩台沖毀淘空、河道淤積或縮減、引道路堤與護欄欠缺完整、人為事故造成橋梁構件劣化或損壞情形，亦或其他臨時需要檢測時方需採用之。

3.6  檢測報告

施行檢測作業後，須依相關規定提交該次檢測之檢測報告。

- 說明：

- 一、平時巡查：

1、週巡查：週巡查報表

2、半年巡查：半年巡查報表

- 二、定期檢測：填列「橋梁定期檢測評估及狀況報告表」。

- 三、特別檢測：

- 報告應視天災或人為事故造成橋梁構件劣化情形，或其他臨時需要檢測目的而定。應填列「橋梁特別(災後)檢測評估及狀況報告表」，若橋梁檢測項目很多或受災害損害嚴重，則檢測後除應填列「橋梁特別(災後)檢測評估及狀況報告表」。

- 四、橋梁定期檢測頻率

4.1  基本檢測頻率

橋梁如無特殊狀況，橋梁管理單位每二年應檢測一次。

- 說明：橋梁檢測頻率視橋齡、交通特性、維護狀況及橋址環境等因素而定，由各級橋梁主管負責評估。每座橋梁原則上每二年至少應檢測一次，但若有後述之因素；得予延長或縮短該橋梁之檢測間隔時間。

4.2  基本檢測頻率之提高

- 當橋梁管理單位其所轄橋梁有下列狀況時，得將該橋梁之基本檢測頻率提高成為一年一次：

- 一、橋梁管理單位依所轄道路特性，基於安全考量下，需自行提高檢測頻率者。

- 二、經內政部公告為土石流危險區域內之橋梁。

- 三、跨河橋梁其主體河道發現有明顯變遷或其橋梁橋墩有遭明顯沖刷者。

- 四、橋梁經檢測後，經研判須於一年之內再次檢測者。

4.3  基本檢測頻率之降低

- 當橋梁理管單位經查其所轄橋梁無上述狀況，且該橋梁道路特性無需兩年檢測一次方可滿足安全考量，可採用以下之「橋梁安全風險評估表」進行評估，當該橋梁之危險度評估分數未達到30分時，可將該橋梁之基本檢測頻率降低成為三年一次。

- 說明：橋梁管理單位所轄之橋梁若其安全性良好，且該橋梁之道路特性無須兩年檢測一次，則可於每次定期檢測時程到期時，先行填寫此表做橋梁安全之風險評估，若評估結果低於規定之30分，則該橋梁可延長檢測期限一年。

- 橋樑安全風險評估表

- 橋樑名稱：				橋樑編號：				管理單位：

| 項 目 | 配 分 | 評 估 內 容 |  | 權數 | 危險度評分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主河道狀況 | 19 | □主河道嚴重變遷(1.0) □主河道輕微變遷(0.5) □主河道無明顯變遷(0.1) |  |  |  |
| 地質狀況 | 6 | □沙土層(1.0) □卵礫石層(0.5) □岩盤(0) |  |  |  |
| 地震分區 | 7 | □地震甲區(1.0) □地震乙區(0.5) |  |  |  |
| 土石流危險區域 | 15 | □土石流危險區域(1.0) □土石流潛勢區域(0.5) □非土石流危險區域(0) |  |  |  |
| 腐蝕環境狀況 | 15 | □離海岸200公尺內(1.0) □離海岸200-1000公尺(0.7) □離海岸1-10公里(0.4) □離海岸10公里以上(0.1) |  |  |  |
| 重車每日流量 | 19 | □2000輛以上(1.0) □1000-2000輛(0.5) □0-1000輛(0.2) |  |  |  |
| 橋齡 | 6 | □30年以上(1.0) □10-30年(0.5) □10年以內(0.2) |  |  |  |
| 橋長 | 2 | □100公尺以上(1.0) □50-99公尺(0.5) □50公尺以下(0.1) |  |  |  |
| 結構形式 | 4 | □懸臂簡支(1.0) □簡支(0.5) □連續(0.1) |  |  |  |
| 道路等級 | 3 | □國道(1.0) □省道(0.5) □縣市與鄉鎮道路(0) |  |  |  |
| 交通替代性 | 4 | □無替代道路(1.0) □有替代道路(0) |  |  |  |
| 分數總計 | 100 |  |  |  |  |
| 評 估 者 |  |  | 評 估 日 期 |  |  |

- 註：所謂主河道變遷表示河床是屬易移動構造，且其水理因素有造成河床變動之可能。

- 嚴重變遷：主河道在五年內如有變遷超過1橋孔或每次洪水通過後主河道變遷超過半橋孔。

- 輕微變遷：主河道有變遷但小於上述值。

- 無：主河道無明顯變遷。

4.4  檢測頻率之評估

- 為避免因橋址所處自然環境或人為狀況發生改變，而造成橋梁檢測頻率無法滿足安全及適當的需求，是以每次進行橋梁檢測工作時，應同時對該橋梁之檢測頻率進行評估工作，以求其檢測頻率為標準規定之二年一次或縮短為一年一次。若有管理單位認為有橋梁其無須兩年檢測一次，則可於每次定期檢測時程到期時，先行填寫上述之「橋樑安全風險評估」表以評估是否再行延長定期檢測時間一年。

4.5  新建橋梁定期檢測頻率

- 新建橋梁完工五年內無須進行定期檢測，應自完工後之第五年進行第一次橋梁定期檢測工作，而其後續之檢測頻率則依照前述規定訂定之。

- 說明：新建橋梁其構件有保固期限，因此自完工後五年再行定期檢測即可，以避免不必要之浪費，但若按規定進行平時巡查與特別檢測，發覺有異狀且曾做過特別項目檢測之橋梁則需回歸正常定期檢測，以維橋梁安全。