第一章  緒  論

- 目前我國橋梁(樑)檢測工作多由各橋梁維護單位執行，所要求的檢測重點及檢測方法和表格並未統一，而交通部所屬橋梁管理機關、內政部營建署及各地方縣市政府對於橋梁檢測的方法、頻率雖訂有相關的規定及手冊，但在實際的執行面上，各機關往往受限於經費、人力、設備上的限制，而無法落實橋梁檢測的工作。因此建立可確實執行的橋梁檢測制度之方法及準則，以適應各橋梁管理機關所轄橋梁之特性與該機關人力經費之限制，方是務實的做法。

- 運輸研究所於89年奉交通部指示辦理「建立台灣地區橋梁管理系統」計畫案，並要求各縣市政府及橋梁管理機關依其研究成果所定之橋梁基本資料與檢測資料表格，進行全國橋梁的普查及初步目視檢查，並完成建檔作業。然該計畫中並未針對國內整體檢測制度、檢測方法制定出一套統一性的檢測制度與準則，因此本研究之目的除了主要在研擬橋梁檢測制度、方法及橋梁檢測準則外，亦希望檢討台灣地區橋梁管理系統所訂定的各類資料項目、格式及記錄表格，並彌補不適當或不足之處(例如缺少檢測制度)，並訂定一套實用、合理且統一的檢測制度與方法，進而製訂參考準則，作為各橋梁維護單位執行橋梁檢測工作之依據。

- 1.1  計畫緣起

- 人類自有工程以來，橋梁即為最早且最重要的結構物之一，不論在鄉村或都市，公路或是鐵路，橋梁結構均扮演著與人類生活密不可分的角色。近年來又因土地資源有限、取得不易，及大幅增加的人口與交通量，使得新建道路不得不多利用三度空間而採高架橋之方式建造，這使得橋梁因需跨越不同的地形、地物及兼顧運量與美觀之要求，而使橋梁結構有越來越長且越趨複雜的趨勢，並扮演了更趨重要且大量的交通運輸功能。然而橋梁就像自然界的物質，會隨著時間逐漸老化或因外力而損壞，故為維持橋梁的服務功能與結構安全性，橋梁的維護與管理即變為非常的重要。因此除了新建橋梁外，國內外已開始逐漸重視既有橋梁的維修與養護，並發展橋梁的整體管理體系，包括橋梁的檢測系統、檢測方法與電腦管理系統等。

- 民國62年十大建設實施後，公路運輸逐漸出現「橋梁即道路、道路即橋梁」的現象。近年來國內經濟起飛，交通量急遽增加，超載亦相對嚴重，使國內橋梁結構安全堪虞、及服務功能不足的現象日益嚴重，除造成行的安全問題外，也無法維持公共投資之效益。惟有透過橋梁詳細的檢測與良好的管理方式，除可解決安全上的問題外，同時可增進公共投資的效益。

- 由於國內橋梁主管機關相當多(如表1-1)，而主要的橋梁專責機關如公路局、高公局、鐵路局等，大都已統計過其所管轄橋梁的數量並進行普查工作，表1-2為各縣市政府進行所管轄橋梁的普查與統計之結果。

- 依據交通部科技顧問室之計畫報告指出，公路系統橋梁百分之七十五橋齡均在二十年以上，縣道則幾乎全為二十年以上之橋梁。以日本經驗為例，近二十年拆除重建橋梁約三千二百座，平均每年檢討拆除約一百六十座[交通部科技顧問室，1997]。

- 近年來台灣社會經濟蓬勃發展，工商業發達，城際間交通運輸能量日趨飽和，都市交通擁擠現象日益嚴重，因此政府積極規劃與闢建更寬敞快捷的運輸路網，尤其各縣市捷運、快速公路等之興建，因此，可以預見台灣未來之橋梁數目將會迅速增加。

- 表1-1  目前台灣橋梁主管機關及管理層級體系

| 運輸系統 |  |  | 督導機關 |  | 管理機關 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中央部會 | 專責機關/ 地區行政機關 |  |
| 鐵 路 | 國有鐵路 |  | 交通部 | 鐵路局 | 鐵路局-工務處-工務段 |
|  | 專有鐵路 |  | 行政院農委會 | 林務局 | 林務局 |
|  |  |  | 其他 |  | 所屬機關 |
| 道 路 | 公 路 系 統 | 國道 | 交通部 | 高公局 | 高公局-工程處-工務段 |
|  |  | 省、縣道 | 交通部 | 公路局 | 公路局-工程處-工務段 |
|  |  | 鄉道 | 交通部 | 縣(市)政府 | 縣(市)政府-工務局-鄉鎮市公所 |
|  | 非公路系統 | 市區道路 | 內政部營建署 | 直轄市政府 省轄市政府 | 直轄市政府-工務局-養工處 省轄市政府-工務局 |
|  |  | 產業道路 | 行政院農委會 | 縣(市)政府 | 縣(市)政府-工務局-鄉鎮市公所(建設局) |
|  |  | 專用道路 | 經濟部 | 專屬機關 | 專屬機關(如台電) |
|  |  |  | 其他 |  | 所屬機關 |

表1-2  現有橋梁統計數目表

| 橋梁管理機關 | 現有橋梁數目 |
| --- | --- |
| 交通部公路局 | 4,058 |
| 交通部鐵路局 | 2,288 |
| 交通部高速公路局 | 913 |
| 各縣市政府 | 20,331 |
| 總 計 | 27,590 |

- (資料由交通部與中央大學提供)

- 1.2  當前橋梁檢測現況

- 本計畫開始前，研究團對曾針對國內各橋梁管理單位之橋梁檢測現況提出問卷調查，調查結果之圖表詳見附錄八。由該份問卷分橋梁現況調查、人員培訓與橋梁檢測簽證與簽認三大部分。該份問卷之回收有效樣本數為34份，以下為該份問卷調查結果概述。

- 一、橋梁現況調查：

- 1、請問 貴單位目前是否有承辦或執行橋梁檢測工作之人員編制？

- 問卷結果：問卷分析結果顯示，有橋梁檢測工作人員編制的單位只有37 ﹪，沒有編制的單位高達60﹪，另有3﹪未作答，深入了解後發現該單位並非沒有負責橋梁檢測工作之人員，只是並無專責橋梁檢測之編制，而由其他編制人員兼任。而且在有編制的單位中，其人員編制的數量也有甚大之差距，顯示出人員分配不均的情形，尤以縣市政府之情況較為嚴重。

- 2、請問　貴單位目前執行橋梁檢測之人數有多少？

- 問卷結果：問卷分析結果顯示，有執行橋梁檢測工作的單位有70﹪，沒有執行橋梁檢測工作的單位19﹪，未作答11﹪，其中有執行橋梁檢測工作單位之人員大多為1人，只有少數單位超過3人，突顯橋梁檢測人力之不足。

- 3、請問 貴單位目前所管理的橋梁中，橋長大於6m大約有多少座？

- 問卷結果：問卷分析結果顯示，各單位橋長大於6m的橋有100-500座的佔51﹪，小於100座的佔31﹪，大於500座的佔10﹪，未作答佔8﹪，且經過深入了解後，橋數多的單位其相應之檢測人員並沒有增加，顯示橋梁檢測人力之分配並不平均，其中又以縣市政府之情況較為嚴重。

- 4、請問 貴單位目前執行橋梁檢測之人力是否足夠？

- 問卷結果：問卷分析結果顯示，有74﹪的人認為自己單位橋梁檢測人力是不夠的，只有18﹪認為足夠，顯示國內橋梁檢測人力確實有討論的空間。

- 5、請問 貴單位目前從事橋梁檢測人員之學經歷為何？

- 問卷結果：在學歷方面，高中以下學歷的佔29﹪，大專以上的佔59﹪，未作答的12﹪，經過分析，高中以下學歷達三成可能是有一些檢測人員年齡資歷比較豐富，但其學歷比較低的原因。

- 在考取證照部份，有考取土木類技師的人員佔21﹪，未作答及不知道的比例佔21﹪，沒有土木類證照的人員佔58﹪，顯示在國內橋梁檢測人員中，考取土木類技師的比例並不高。

- 在通過高普考部份，國內橋梁檢測人員通過高普考的人員佔43﹪，沒有通過佔34﹪，未作答或不知道的佔23﹪。

- 在經歷部份，橋梁檢測年資在5年以下的佔28﹪，5-10年的佔20﹪，10-20年佔18﹪，20年以上的佔10﹪，其他及未作答的佔24﹪，顯示國內橋梁檢測人員其檢測經驗都有一定之水準。

- 6、請問 貴單位目前擔任橋梁檢測之人員是否有資格限制？

- 問卷結果：目前國內擔任橋梁檢測之人員具有資格限制的僅有5﹪，沒有資格限制的近八成，未作答的佔18﹪。分析結果顯示國內橋梁檢測之人員大多沒有資格限制。

- 7、請問貴單位一年平均從事多少數目之橋梁檢測？

- 問卷結果：問卷分析結果顯示，每年檢測之橋梁數目在50座以下的佔21﹪，50-200座的佔47﹪，200-500座的佔5﹪，500座以上的佔6﹪，未作答或不清楚的佔21﹪。其中有少數單位其檢測數量未達該單位所管理之數量。

- 8、請問貴單位在執行橋梁檢測時是以哪一種方式進行？

- 問卷結果：問卷分析結果顯示，進行橋梁檢測時採日常巡查者佔20﹪，採定期巡查者佔30﹪，採臨時或特殊巡查者佔38﹪，未作答者佔12﹪。

- 9、請問  貴單位是否有規定定期進行橋梁檢測？

- 問卷結果：問卷分析結果顯示，有規定定期進行橋梁檢測的單位佔63﹪，沒有規定的佔26﹪，無作答的佔11﹪，其中公路局及高工局都有定期檢測之規定，縣市政府則大多沒有。

- 10、請問 貴單位是否有橋梁檢測相關作業規定？

- 問卷結果：問卷分析結果顯示，有橋梁檢測相關作業規定的佔34﹪，沒有橋梁檢測相關作業規定的佔55﹪，未作答或不知道的佔11﹪，沒有作業規定之比例會如此高的原因可能是該單位僅依循上級所頒布的作業規定，而沒有自己制定一套作業規定。

- 11、請問貴單位有無編列橋梁檢測之預算？

- 問卷結果：問卷分析結果顯示，有編列橋梁檢測之預算的佔50﹪，沒有編列橋梁檢測之預算的佔42﹪，未作答的佔8﹪。

- 二、人員培訓

- 1、請問您贊不贊成應定期或不定期舉辦橋梁檢測之培訓課程？

- 問卷結果：問卷分析結果顯示，贊成應定期或不定期舉辦橋梁檢測之培訓課程高達97﹪，只有3﹪的人不贊成，顯示大多數單位都希望有橋梁檢測之培訓課程。

- 在培訓課程之辦理方面，有55﹪的人認為應由主管機關授權大學校院開班，另有45﹪的人認為應由主管機關統一開班。

- 在培訓期程方面，認為在1週以內就上完培訓課程的人佔60﹪，認為要1-2週的佔24﹪，認為要2週以上的佔13﹪，其他及沒意見者佔3﹪。

- 2、請問您贊不贊成將培訓課程分類分級？

- 問卷結果：問卷分析結果顯示，贊成將培訓課程分類分級者佔87﹪，不贊成者僅佔8﹪，另有5﹪未作答。

- 3、請問您對本研究所規劃之橋梁檢測制度有無任何意見？

- 問卷結果：在學員資格部份，沒有意見者佔89﹪，有意見者佔11﹪。在考核標準方面，沒有意見者佔92﹪，有意見者佔8﹪。

- 三、橋梁檢測簽證與簽認

- 1、請問您贊不贊成本研究所規劃之簽證與簽認方式？

- 問卷結果：問卷分析結果顯示，贊成者佔84﹪，有意見者佔11﹪，另有5﹪未作答。另外在認為需不需要簽證制度方面，有37﹪認為需要，認為不需要的人數為0，但有高達63﹪不知道需不需要，顯示受訪者對於需不需要簽證制度並不了解。

- 2、請問 貴單位目前是採取何種方式進行橋梁檢測工作？

- 問卷結果：問卷分析結果顯示，採取委外方式進行橋梁檢測工作者佔21﹪，採取自辦方式進行橋梁檢測工作者佔28﹪，另有51﹪超過一半的人不清楚或不知道該單位適用何種方式進行橋梁檢測工作。

- 3、請問 貴單位辦理橋梁檢測有無查驗項目與查驗規定？

- 問卷結果：問卷分析結果顯示，有查驗項目與查驗規定者僅佔16﹪，沒有查驗項目與查驗規定者佔21﹪，另有高達63﹪的人未作答，可能是不知道或不清楚該單位是否有查驗項目與查驗規定。

- 4、請問您認為查驗多少數量之橋梁方具代表性？

- 問卷結果：問卷分析結果顯示，查驗10﹪以下之橋梁者佔8﹪，查驗10﹪-30者佔3﹪，查驗30﹪以上者佔11﹪，但有高達78﹪的受訪者未作答，顯示受訪者並不清楚該查驗多少數量之橋梁方具代表性。

- 5、請問您認為目前橋梁檢測簽證制度有何問題或困難點？

- 問卷結果：問卷分析結果顯示，認為有問題或困難的前三名依序是（一）簽證人員資格之認定及取得尚未制度化（25﹪）；（二）簽證制度及相關規定並未法制化（21﹪）；（三）落實專業人員簽證不容易（20﹪）。

- 而認為簽證制度應不應該賦予法律效力部份，問卷分析結果顯示，有68﹪的受訪者認為應賦予法律效力，只有8﹪的受訪者認為不應賦予法律效力，另有24﹪不清楚或不知道。

- 6、請問您認為每座橋梁之定期檢測至少應多檢測一次較為理想？

- 問卷結果：問卷分析結果顯示，認為定期檢測之頻率應以1年為佳者佔47﹪，認為半年至1年者佔24﹪，認為1-2年者佔18﹪，未作答及其他者佔11﹪。

- 7、請問貴單位是採用何種方式進行橋梁定期檢測？

- 問卷結果：問卷分析結果顯示，採用目視檢測進行橋梁定期檢測者佔83﹪，採用非破壞性檢測者佔5﹪，其他或未作答者佔12﹪。

- 在評等方法方面，採用D.E.R.U評等法者佔84﹪，採用A.B.C.D評等法者佔0﹪，其他或未作答者佔16﹪。

- 8、請問您認為  貴單位是否具有足夠能力進行橋梁定期檢測？

- 問卷結果：在目視檢測方面，問卷分析結果顯示，認為具有足夠能力進行目視檢測者佔32﹪，認為不具有足夠能力進行目視檢測者達68﹪。顯示受訪者大多懷疑自己是否有能力進行目視檢測。

- 在非破壞性檢測方面，問卷分析結果顯示，認為具有足夠能力進行非破壞性檢測者佔0﹪，認為不具有足夠能力進行非破壞性檢測者達100﹪。顯示受訪者不認為自己有能力進行非破壞性檢測。

- 由該份問卷調查解果顯示，目前國內各橋梁管理單位在橋梁檢測之技術有相當大之落差、檢測制度與人員訓練方面亦多有所不足之處，是以有必要針對橋梁檢測訂定詳盡的檢測制度與完善之人員培訓方法。

- 1.3  研究目標

- 根據上節之調查結果，本計畫擬針對國內現行橋梁檢測制度與頻率不足之處進行檢討，及探討實際施作上所面臨的問題，同時參考國外相關法規與經驗，研擬一套適合國內環境的橋梁檢測制度及頻率，研究成果將提供橋梁主管機關訂定或修正橋梁檢測準則之參考，作為各橋梁維護單位執行橋梁檢測工作之依據。對於橋梁檢測人員訓練、資格審查，將研訂一套完整的檢測人員培訓制度，且為進一步確保完善的橋梁檢測方法與準則，及培植訓練有素的檢測人員，將研擬簽証制度，期有效的大幅提昇國內橋梁安全的維護品質。

- 對於每一座橋而言，由於受其所處環境、地形、本身高度、橋上交通量、及橋下周圍環境等因素的限制，或多或少均有不易靠近或其他維護作業上的困難，如何克服這些因素，並在最方便、最省時、省力、省錢的原則下完成任務，實需要針對每座橋梁個案作審慎的規劃與安排，而選定最適當的作業方式，方可以在最節省經費、人力、設備的情況下完成。例如利用橋梁檢查車，或是高空作業車，或是搭設地面鷹架，或搭設橋面吊架，亦或其他方式等；然而若是一座橋每隔一年或二年需作一次定期詳細檢測，而每次都需再花費龐大的搭架或其他假設工程費，同時也可能需要犧牲橋梁上下或周邊的交通狀況或日常的往來人群作息狀況，其帶來的影響與衝擊，必須檢測的效益之間取得最好的平衡。

- 1.4  研究方法

- 首先就國內現行制度、執行方法及法令規章所面臨到的問題加以檢討，同時一併探討在實務上所遭遇之問題；諸如：(1)橋梁檢測人力不足；(2)預算與經費編列不足；(3)業務執掌無專責人員；(4)橋梁基本資料不完整；(5)缺乏足夠之橋梁檢測設備；(6)橋梁檢測人員欠缺完整的專業訓練及(7)橋梁檢測人員缺乏完整、制式的檢測作業手冊可依循等方面的問題。為求進一步釐清這析這些問題的影響性，以為後續作業之參據，本研究擬透過問卷調查的方式來瞭解目前國內橋梁主管單位之現況、需求及執行困難，除可同時調查統計現有橋梁維護數量及橋梁管理機關橋梁維護業務人力之數據外，主要是可歸納出國內橋梁檢測方面所遭遇的實質問題，以作為本研究研擬橋梁檢測制度方法及準則時之依據。

- 在國內橋梁相關的準則中，橋梁檢測方法與制度並未因地制宜，換言之，在訂定檢測維修標準時並未考慮到每一座橋梁影響因素的差異性，這些影響因素包括橋梁所在地、橋齡、橋梁重要性、橋長、橋寬、交通量大小、檢測人員數量、檢測預算及檢測頻率等。因此如何制定一套合理且實際可行的準則，輔助各機關編列合理的橋梁預算，並配置適當的人力和資源，實為本研究之主要課題。

- 影響橋梁檢測的因素很多，本研究初步選擇「橋梁檢測構件之優先順序」及「橋梁檢測之頻率」兩項關鍵課題進行戴爾菲層級分析法（Delpha Analytical Hierarchy Process, DAHP）分析，以釐清「橋梁檢測構件之優先順序」及「橋梁檢測之頻率」在複雜的橋梁檢測系統中所扮演的角色，及其相對重要性。

- 1.5  工作執行過程與進度

- 本研究分成「檢測制度」、「檢測方法」、「檢測頻率」、「檢測人員培訓制度」與「簽証制度」等五大部份，最後訂定「橋梁檢測準則」，其架構如圖1-1。

檢測方法

檢測人員

培訓制度

檢測準則

檢測制度

簽証制度

檢測頻率

- 圖1-1  計畫架構圖

- 1.5.1  計畫執行範圍

- 本計畫所擬定之橋梁檢測準則只針對每跨150公尺以下之一般性公路或道路橋梁，至於特殊性橋梁如吊橋、斜張橋、拱橋、活動橋及跨度大於150公尺之長橋，由於其橋址地形、橋梁特性等與一般橋梁大有不同，是以該類橋梁的檢測準則應由設計單位於設計之初一併針對該橋梁特性訂定出相關準則，另外如木橋、磚橋、石橋等簡易橋梁，或臨時性便橋等亦不適涵括於本準則之範圍。

- 而高鐵、捷運及鐵路之橋梁屬於專用路線之鐵道橋梁，此類軌道工程之專屬橋梁其性質上與公路橋梁並不相同，維護標準亦不相同，在土木、基礎、排水防洪及力學結構系統要求上，也有差異，因此現有的公路運輸維護制度與標準，部份並無法適用，未免本計畫所包含計畫項目過多造成所訂定之檢測準則過於繁雜反而讓橋梁管理單位無所適從，故本計畫只針對公路與道路運輸橋梁之部分加以研究探討，至於高鐵、捷運及鐵路之橋梁之檢測準則則應另外專案訂定之。

- 1.5.2  檢測制度

- 關於檢測制度討論內容，將針對如下範圍一一探討：

- 1. 整理美國及日本等國家之檢測制度。

- 2. 整理國內高公局、公路局、鐵路局之檢測制度與執行方法。包括檢測人員、種類、檢測頻率、檢測方式、檢測項目與檢測報告書之比較。

- 3. 研擬適合國內之檢測制度。

- 1.5.3  檢測方法

- 檢測方法討論內容：

- 1. 整理國外、國內的目視檢測重點及方法。

- 2. 整理各項常用檢測項目之原理介紹、儀器介紹、操作方法、參考規範、試驗與分析方法等。

- 1.5.4  檢測人員培訓制度

- 檢測人員培訓制度討論內容：

- 1. 訓練課程編擬設計：

- (1) 分類、分級。

- (2) 課程名稱、宗旨、目標、實習課程設計。

- (3) 課程時數。

- (4) 授課証明授與方式。

- 2. 講師資格研擬。

- 3. 參加人員資格訂定。

- 4. 証照考評及授與制度研究。

- 5. 檢測員與簽証員之培訓與資格取得。

- 6. 設計標準課程、教材。

- 7. 實習場地、儀器與器材。

- 1.5.5  簽証制度

- 橋梁檢測簽証與認証研究內容：

- 1. 簽証制度之必要性(或重要性)探討。

- 2. 簽証制度執行上的問題。

- 3.簽証之資格。資格如何取得?

- 4. 簽証制度法律效力之賦予。

- 透過國外之作法及國內問卷、專家座談方式，找出利弊點、執行障礙，關鍵因素，來研擬檢測制度。

- 1.5.6  檢測頻率

- 本部分研究內容如下：

- 1、以戴爾菲層級分析法(DAHP)針對國內橋梁檢測專家進行問卷調查，在經過一致性分析後，以較科學化方法探討影響檢測頻率之因素。

- 2、以相同方式檢討目前DER評估表中橋梁檢測構件之權重值。

- 1.5.7  各章節研究內容概要

- 本計畫之研究內容包含有橋梁檢測制度蒐集，包括美國及日本等國外之檢測制度與國內高公局、公路局等單位之檢測制度蒐集整理，此部分內容置於報告第二章中，該章節並統合比較各檢測制度後，擬訂出一套適合各道路層級主管機關之檢測制度。而國內常用之目視檢測及非破壞性檢測之方法則整理於本報告之第三章中。橋梁檢測人員資格、培訓相關課程與簽証認証制度一起將其置於報告內之第四章。而關於橋梁之檢測頻率之訂定與橋梁檢測構件之權重值之重新檢討則於第五章討論。第六章則是制訂橋梁檢測準則。

- 圖1-2為本計畫之研究流程；在期中簡報前，研究之重心為相關資料之收集與整理、制定相關問卷、與檢測制度之研擬。期中簡報後之工作則為問卷結果之整理與研究、制定檢測頻率與檢測準則。

擬定作業計劃

蒐集資料

現行檢測制度探討

檢測方法之整理

檢測人員培訓制度之研擬

簽証制度之探討

橋梁檢測構件之權重問卷調查表制訂

橋梁檢測頻率問卷調查表制訂

期中報告

期末報告

專家問卷調查

制訂檢測準則

專家座談訂定檢測頻率

訂定橋梁各構件權重

修正期中報告建議內容

- 圖1-2  工作流程