第五章  橋梁檢測頻率之擬定

- 國內目前訂有橋梁檢測相關規定之單位對於檢測頻率、檢測種類、檢測人員限制、檢測方式及檢測項目之規定也都不盡相同。本計畫之研究目的主要除了研擬一套可供國內各管理單位使用的檢測方法與建立檢測人員培訓制度外。對於橋梁的檢測頻率，本研究團隊亦採用較科學化的方法，以國內橋梁檢測專家為母體，研究出適當之橋梁檢測頻率。

- 5.1  評估方法之探討

- 橋梁檢測頻率之評估，涉及各項影響橋梁功能發揮與執行準則層面之各種因子，制訂橋梁檢測頻率有效與否，實取決於決策目標是否能有效達成，檢測制度及準則功能是否能有效彰顯，檢測過程是否能合理且正常運作等多重構面。

- 對於此類多重構面之評估，可用多評準決策方法(Multiple Criteria Decision Making，MCDM)行之，此法係在多個評估準則的考慮下用來評估不同替選方案優劣的系統化科學方法。在日趨複雜的社會中，決策者往往面對許多相互衝突的目標，必須有所權宜取捨，此類問題已非單一評準決策方法所能解決，因此MCDM應運而生，且被廣泛地應用在複雜的資源分配問題上。MCDM的方法可區別為以下四種：

- 1. 多目標數學規劃(Multiobjective Mathematical Programming；簡稱MOMP)

- 2. 多屬性效用理論(Multi-Attribute Utility Theory；簡稱MAUT)

- 3. 群體決策理論(Group Decision Making Theory；簡稱GDMT)

- 4. 多屬性決策(Multi-Attribute Decision Making；簡稱MADM)，或優勢關係法(Out-ranking Relation Approach)。

- 本研究主要應用多屬性決策方法中之分析層級程序法。

- 分析層級程序法（Analytical Hierarchy Process, AHP）為美國匹茲堡大學教授Thomas L. Satty 於1971年所發展出來之一種決策方法[Saaty, 1980 ]，主要應用在不確定情況下及具有多數個評估準則之決策問題上，可處理量化及質化之資料。AHP方法首先將欲評估之複雜問題系統，分解成各個決策要素，並形成具有前後支配關係之簡明層級架構，然後再透過專家之評比，訂出各層級因素之相對權重，以協助決策者在複雜變數中，做出最佳之決策。AHP方法的理論假設，主要包含下列各項：

- 1. 一個決策系統可被分解成許多要素（Component），並形成有向網路之層級架構。

- 2. 層級結構中，每一層級內的各要素，均假設彼此具獨立性(Independence)，為互斥之集合(Disjoint Set)關係。

- 3. 每一層級內之各要素，可以用上一層級內某些或所有要素作為評準，進行評估。

- 4. 可運用比例尺度(Ratio Scale)進行比較評估。

- 5. 成對比較(Pairwise Comparison)後，可運用正倒值矩陣(Positive Reciprocal Comparison)加以處理。

- 6. 偏好關係滿足遞移性(Transitivity)。不僅優劣關係滿足遞移性（若A優於B，且B優於C，則A優於C），同時強度關係也滿足遞移性（若A優於B二倍，且B優於C三倍，則A優於C六倍）。

- 7. 完全具遞移性不容易，因此容許不具遞移性的存在，但須作一致性(Consistency)檢定。

- 8. 要素的優勢程度，經由加權(Weighting)方法計算求得。

- 9. 任何要素只要出現在階層結構中，不論其優勢程度如何小，均視為與整個評估結構有關。

- 5.2  有效性評估指標之選定

- 橋梁檢測制度及制度有效性評選項目之決定，以能充分反應檢測特性而定，一般準則歸納如下：

- 1. 應納入具決定性之所有項目。

- 2. 項目間應各自獨立，避免重覆，項目間避免含共同組成因素，或各項目績效內有過多相關性。

- 3. 項目多寡適中，過多的項目，會造成部分項目影響太小，並無實質意義。

- 4. 項目的選定應以各別層級為基礎，跨層級則可建立共同適用項目。

- 依據前述之評估項目選取基準，按其重要性，組成分析層級架構，以便對現有系統進行評估，同時可避免遺漏或重覆的情形發生，分析層級之數目端視待決目標繁簡程度之實際需要而定，一般在三層以下即可滿足，其示意圖如圖5-1。

圖5-1  層級架構示意圖

5.3  評估流程

- AHP在計算各要項(如目標、準則)之重要性時，其結果必須通過一致性檢定，較有理論基礎且深具客觀性；但在評定各要項之重要性時，未能結合各替選方案在各評估準則之評估值，使得評估的結果未必能與真實性況相一致，因此在應用上若能將完整的資訊提供給評估者(包括替選方案的描述、實際的評估準則估計值等)必能使評估的方法更合理;其次，由於能建立各評估目標、準則間的層級性且能處理需質化的效益評估因子，但原始的效益評估因子如何建立成目標、準則的層級關係，必須要能有合理之說明。

- 有鑑於傳統之MCDM方法在應用上，較常遭遇困難的問題有三：

- 1、評估準則層級架構是否周延？換言之，是否以充分掌握影響決策目標的主要因素？

- 2、評估準則相對的權重配置有無偏失？如何瞭解其客觀性的表現程度？

- 3、對於無法量化的績效值，如何獲得較客觀的評定？

- 上述三個問題皆可能影響到求解的結果，甚而造成決策偏誤。使用層級分析法之優點為操作較簡單，且能綜合專家與決策者意見，經由一致性檢定可確定各專家意見的可靠性，同時亦具有數量化的理論基礎；而其缺點則為專家人數受到限制，且人選決定無一定標準，將難免有主關上之偏差。

- 是以本研究打算融入戴爾菲法(Delphi)之優點組合成DAHP	方法，而戴爾菲法之優點如下：

- 1、經由數次往返的問卷調查，及不同專家間資訊之橫向傳遞，逐步凝聚專家間之共識。

- 2、問卷調查之過程中，形同專家們一同參與規劃，促進專家對於問題之更深入的瞭解，有助於提供較客觀之意見。

- 3、採匿名方式進行，不必遭受批評，因而可以獨立判斷，且個人意見接能獲得同等充分之重視。

- 但其亦有問卷往返較費時、花費成本較高與問卷回收率可能較低或無法回收支情況。在經過多方考量後，本研究所提出之戴爾菲層級分析法，其操作步驟說明如下。

- 一、執行小組成立及問卷設計

- 規劃人員或執行小組(皆為熟悉本問題領域之專業人員)經由相關文獻收集、決策單位訪談及顧問諮詢等相關資料綜合整理，將所有可能的評估準則項目彙集與分類，研擬初步準則項目，並據以設計專家意見調查問卷。

- 二、選擇受訪之專家群

- 調查對象之挑選原則，基本上係與所評估問題相關者為主，擬包含之對象有產、官、學、研等不同範圍的專家，以及決策者、對決策有影響力者及其他有助於提供資訊者。

- 三、層級架構問卷調查

- 開始進行問卷調查，獲得各專家初步的評估準則項目意見。

- 四、專家意見整合

- 將所有準則項目依據共識性高低順序整理，並由執行小組初步過濾及篩選，再將之提供受訪者作為後續填寫問卷之參考；對於專家群中，明顯不合理且無法解釋之樣本，可考慮自後續調查名單中刪除。

- 重複以上三、四步驟以確立準則層級架構。

- 五、準則偏好問卷調查

- 依據前述建立之準則項目，針對原受訪之專家，進行準則偏好結構之調查。經由成偶比對(Pairwise Comparison)建立正倒值矩陣、計算特徵向量值及一致性檢定後，獲得各專家之初步準則權重值。

- 六、專家意見整合

- 應用幾何平均數求取專家之權重平均值，即對較特殊的樣本(權重值與平均值有顯著差異者)進行訪談及意見記錄，將之提供全體受訪者作為後續填寫問卷之參考。

- 重複步驟五、六直到各專家本身的權重值趨於穩定為止，以獲得最後準則權重值。

- 利用DAHP法分析權重之流程摘要如下：

- 1、瞭解問題，確立目標

- 2、影響目標要素分析，建立層級架構

- 3、設計問卷進行調查

- 4、權重計算

- 5、一致性檢定

- 6、確立項目權重

- 其流程圖如圖5-2所示:

建立層級架構

問卷設計

建立成對比較矩陣

計算特徵值與特徵向量

求取一致性指標

C.R.<0.1

求各層級C.I綜合值

求取H.C.R值

確定項目權重

決策群體

規劃群體

問題界定

影響要素分析

No

No

H.C.R.<0.1

問卷調查

決策群體

圖5-2  AHP實施步驟流程圖

- 5.4  問卷設計

經過本研究小組多次討論結果及三次專家學者座談之結論，均認為「橋梁檢測頻率」在整個橋梁安全檢測機制中具關鍵性的影響，故對橋梁檢測頻率進行AHP分析，以瞭解不同的檢測種類、檢測人員限制、檢測方式及檢測項目對檢測頻率的影響程度及其相對重要性。由於橋梁檢測方式可分為平時巡查、定期檢測與特別檢測三種，平時巡查之頻率，建議由各橋梁主管單位自行訂定，但不可違反本檢測之週巡查與半年巡查規定；而特別檢測是在天然災害及人為破壞後即刻進行，無須分析檢測頻率，故以下僅考慮定期檢測之檢測頻率。依據專家座談會結論的彙整資料，研究小組設計了二份DAHP調查問卷。第一份問卷為「評估層面暨準則權重值調查－橋梁構件之研究」，其目的以較科學化方法重新訂定橋樑各組合構件重要性之權重。而另一份問卷為「評估層面暨準則權重值調查－橋梁檢測頻率之研究」，透過本問卷調查將可瞭解專家學者對影響橋梁定期檢測頻率各準則間之相對權重關係，並反映出影響橋梁定期檢測頻率之重要因素及其差異程度。以上兩份問卷詳如附錄四與附錄五。

本研究方法係採取層級分析法（DAHP），「評估層面暨準則權重值調查－橋梁構件之研究」該份問卷係將橋梁構件分為全橋性檢測項目及各橋孔檢測項目兩個層面，其中全橋性檢測項目包括引道設施、河道、橋台設施及附屬設施等四個評估準則；各橋孔檢測項目包括上部結構、介面部分及下部結構等三個評估準則，各評估準則之層級關係如圖5-3所示。而「評估層面暨準則權重值調查－橋梁檢測頻率之研究」該份AHP問卷係將橋梁定期檢測頻率之影響因素分為區位環境條件、使用程度及基本條件等三個層面，其中區位環境條件包括河床沖蝕程度、地質狀況、地震分區、土石流危險區域及高腐蝕區域等五個評估準則；使用程度包括交通量大小及大型車比例兩個評估準則；橋梁基本條件包括橋齡、橋長、結構型式、道路層級及交通替代性等五個評估準則（其中橋梁結構型式包括材質、跨距、斷面型式及橋梁型式等，道路等級是指國道、省道及縣鄉市鎮道路等）。各評估準則之層級關係如圖5-4所示。期可歸納出專家學者對影響橋梁定期檢測頻率之準則及相對權重，以作為本研究研擬橋梁檢測頻率時之依據[Khorramshahgol and Moustakis, 1988；鄧振源，曾國雄1989]。

橋墩基礎

橋墩保護措施

橋梁檢測之構件

全橋性檢測項目

各橋孔檢測項目

引道路堤

引道護欄

引道路堤保護設施

橋台基礎

橋台

翼牆/擋土牆

引道設施

河道

橋台設施

摩擦層

排水設施

緣石及人行道

護欄

附屬設施

上部結構

介面部

大樑

橫隔梁

橋面板

支承墊

止震塊/防震拉桿

伸縮縫

橋墩墩體

下部結構

圖5-3   評估準則層級架構圖

圖5-4   本研究設計之評估準則層級架構圖

交通量大小

大型車比例

結構型式

橋長

橋齡

道路等級

橋梁定期檢測頻率之影響因素

使用程度

基本條件

交通替代性

河道狀況

地質狀況

土石流危險區域

地震分區

高腐蝕區域

區位環境條件

- 5.5  問卷結果

- 在問卷調查之評估準則建構及相對權重的配置方面，本研究結合了AHP(Analytic Hierarchy Process)及戴爾菲層級分析法(Delphi)等兩種方法之優點組合成戴爾菲層級分析法（DAHP），強化了問題求解的客觀性及周延性。從問題與目標的確定，評估準則層級結構的合理性，乃至於準則間相對權重的分配，均匯集了專家群體的意見，透過專家之間橫向的資訊傳遞，促進專家們對問題特性的瞭解，有效的降低了AHP法可能產生主觀偏差的機會。其作法係在準則研擬的初期，規劃人員並不作任何評斷，綜合所有文獻整理、決策單位與專家訪談、顧問諮詢等自求訊息及非自求訊息的資料整理後，經由數次的專家群意見調查，以建立評估準則的層級架構，然後再進行AHP中的成偶比對法(Pairwise Comparison) ，針對上述準則，調查專家與決策者之偏好結構，以完成相對權重的配置，同時收斂專家學者的意見，將其轉化成一全體專家權重值，是以採用此法後，對於問卷之調查結果可已有以下之優點：

- 一、強化評估準則研擬的周延性

- 傳統上，評估準則之研擬雖有許多原則可循，但仍無所謂最好的方法，實務上多係由規劃人員自行擬定後，逕行交由專家評估權重。若能先行整合專家群提供學識、經驗等資訊，並互相集思廣益，應可使最後用以分析之準則層級架構更趨完善，更能符合決策的目標。

- 二、減低主觀性的影響

- 傳統AHP在專家群人選的決定時，難免有主觀上的偏差，然而在整合了Delphi之後，專家的意見逐步凝聚而成，在此過程中執行小組可配合整體共識，對不同意見予以整合及必要之篩選。其次，在進行成偶比對時，由於戴爾菲法可促進專家群或決策者橫向溝通，因此在反覆進行權重比較時，從訂定準則項目開始就已參與的所有專家，已對問題相當瞭解， 且具有更多有價值的資訊可供參考，而傳統AHP法經常在粗次面對問題時就必須完成權重比較的問卷，相較之下，DAHP降低了因專家個人主觀性，所可能造成負面影響之機會。

- 三、有效利用問題特性分析結果

- 其結果除作為模式建立之依據外，在應用DAHP進行專家問卷調查時，議題供作為調查問卷之背景資料，在獲得充分而詳實的訊息下，大幅提升了DAHP的品質與效率。

- 本研究回收了25份問卷，在與專家反覆討論後，並經過一致性檢定測試，計有19份問卷為合格樣本，最後之專家權重分配詳見附錄六所示。

- 5.6  構件權重分析

- 先前之相關權重係為高速公路局經集合該局有關橋樑檢測人員採用「專家準則」所得權重，本計畫之「評估層面暨準則權重值調查－橋梁構件之研究」問卷調查結果，係以DAHP方法加上專案開會討論修正後重新訂定橋樑各組合構件重要性之權重。新舊權重差異值詳見如下表5-1與表5-2：

- 表5-1  各組合構件對橋梁重要性權重(舊權重值)

| 構 件 | 權 重 | 構 件 | 權 重 | 構 件 | 權 重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橋墩保護設施 | 6 | 副構件（隔樑） | 6 | 橋台 | 6 |
| 橋墩基礎 | 8 | 橋面版或鉸接版 | 7 | 翼牆 / 擋土牆 | 5 |
| 橋墩墩體 | 7 | 引道路堤 | 3 | 摩擦層 | 3 |
| 支承墊 | 5 | 引道護欄 | 2 | 排水設施 | 4 |
| 止震塊  防震拉桿 | 5 | 河道 | 4 | 緣石及人行道 | 2 |
| 伸縮縫 | 6 | 引道路堤保護設施 | 3 | 護欄 | 3 |
| 主構件（大樑） | 8 | 橋台基礎 | 7 |  |  |

表5-2  各組合構件對橋梁重要性權重(新定權重值)

| 構 件 | 權 重 | 構 件 | 權 重 | 構 件 | 權 重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橋墩保護設施 | 11 | 副構件（隔樑） | 1 | 橋台 | 4 |
| 橋墩基礎 | 20 | 橋面版或鉸接版 | 3 | 翼牆 / 擋土牆 | 3 |
| 橋墩墩體 | 12 | 引道路堤 | 3 | 摩擦層 | 1 |
| 支承墊 | 3 | 引道護欄 | 1 | 排水設施 | 1 |
| 止震塊  防震拉桿 | 3 | 河道 | 10 | 緣石及人行道 | 1 |
| 伸縮縫 | 6 | 引道路堤保護設施 | 1 | 護欄 | 1 |
| 主構件（大樑） | 8 | 橋台基礎 | 7 |  |  |

- 本次問卷分析結果經DAHP分析後，發覺橋梁構件重要性權重幾乎都落在下部結構中，而上部結構與一般附屬設施的配分相對較低。與高工局所採用專家法則定出來的權重值有明顯差異，且該專家法則每項構件權重值最高值限制為「10分」。是以新的權重值能反應當前橋梁檢測人員對各構件權重之看法，近幾年來台灣橋梁多有經歷土石流、地震、河道變遷等狀況，造成專業人員對於下部結構此幾個構件的權重值相當高。

- 5.7  制訂橋梁檢測頻率之橋梁現況安全評估表相關配分

- 由「評估層面暨準則權重值調查－橋梁檢測頻率之研究「問卷調查結果，訂定出「橋梁現況安全評估表」各項目之配分，屆時橋梁檢測人員可選定該橋梁相關項目之權重，將風險配分乘以該權重值後加總可得該橋梁之安全頻估值。若評估值低於30分，該做橋梁得與延長檢測頻率為三年(本表所訂評估分數為初估值，正確數值應由各管理單位一所轄道路之橋梁特性自行訂定範圍)。

表5-3   影響橋梁檢測頻率各項目配分值

| 項 目 | 配 分 | 項 目 | 配 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主河道狀況 | 19 | 橋長 | 2 |
| 地質狀況 | 6 | 結構形式 | 4 |
| 地震分區 | 7 | 道路等級 | 3 |
| 土石流危險區域 | 15 | 交通替代性 | 4 |
| 腐蝕環境狀況 | 15 |  |  |
| 重車每日流量 | 19 |  |  |
| 橋齡 | 6 |  |  |

- 5.8  橋梁檢測頻率準則

根據三次專家座談會議與DAHP問卷結果，研擬以下之檢測頻率準則：

一、檢測頻率建議

橋梁檢測頻率視橋齡、交通特性、維護狀況及橋址環境等因素而定，由各級橋梁主管負責評估。每座橋梁每二年至少應檢測一次，但若有後述之因素；得予延長或縮短該橋梁之檢測間隔時間。

二、降低基本檢測頻率

當橋梁管理單位其所轄橋梁有下列狀況時，得將該橋梁之基本檢測頻率降低成為一年。

- 1、橋梁管理單位依所轄道路特性，基於安全考量下，需自行增加檢測頻率者。

- 2、經內政部公告為土石流危險區域內之橋梁。

- 3、跨河橋梁其主體河道發現有明顯變遷或其橋梁橋墩有遭明顯沖刷者。

- 4、橋梁經檢測後，經研判須於一年之內再次檢測者。

三、提高基本檢測頻率建議

橋梁管理單位所轄之橋梁若其安全性良好，且該橋梁之道路特性無需兩年檢測一次，則可於每次定期檢測時程到期時，先行填寫表5-4做橋梁安全之風險評估，若評估結果低於規定分數30分時，則該橋梁可延長檢測期限一年。(本表所訂評估分數為初估值，正確數值應由各管理單位依所轄道路之橋梁特性自行訂定範圍)

四、檢測頻率更新建議

為避免因橋址所處自然環境或人為狀況發生改變，而造成橋梁檢測頻率無法滿足安全及適當的需求，是以每次進行橋梁檢測工作時，應同時對該橋梁之檢測頻率進行評估工作，以求其檢測頻率為標準規定之二年或縮短為一年。若有管理單位認為有橋梁其無需兩年檢測一次，則可於每次定期檢測時程到期時，先行填寫上述之「橋樑現況安全評估表」以評估是否再行延長定期檢測時間一年。

五、新建橋梁定期檢測頻率

新建橋梁其構件有保固期限，因此自完工後五年再行定期檢測即可，以避免不必要之浪費，但若按規定進行平時巡察與特別檢測，發覺有異狀且曾做過特別項目檢測之橋梁則需回歸正常定期檢測，以維橋梁安全。圖5-5為本次所制訂之檢測頻率其選擇之流程圖。

表5-4  橋梁現況安全評估表

- 橋梁名稱：				橋梁編號：				管理單位：

| 項 目 | 配 分 | 評 估 內 容 |  | 權數 | 危險度評分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主河道狀況 | 19 | □主河道嚴重變遷(1.0) □主河道輕微變遷(0.5) □主河道無明顯變遷(0.1) |  |  |  |
| 地質狀況 | 6 | □沙土層(1.0) □卵礫石層(0.5) □岩盤(0) |  |  |  |
| 地震分區 | 7 | □地震甲區(1.0) □地震乙區(0.5) |  |  |  |
| 土石流危險區域 | 15 | □土石流危險區域(1.0) □土石流潛勢區域(0.5) □非土石流危險區域(0) |  |  |  |
| 腐蝕環境狀況 | 15 | □離海岸200公尺內(1.0) □離海岸200-1000公尺(0.7) □離海岸1-10公里(0.4) □離海岸10公里以上(0.1) |  |  |  |
| 重車每日流量 | 19 | □2000輛以上(1.0) □1000-2000輛(0.5) □0-1000輛(0.2) |  |  |  |
| 橋齡 | 6 | □30年以上(1.0) □10-30年(0.5) □10年以內(0.2) |  |  |  |
| 橋長 | 2 | □100公尺以上(1.0) □50-99公尺(0.5) □50公尺以下(0.1) |  |  |  |
| 結構形式 | 4 | □懸臂簡支(1.0) □簡支(0.5) □連續(0.1) |  |  |  |
| 道路等級 | 3 | □國道(1.0) □省道(0.5) □縣市與鄉鎮道路(0) |  |  |  |
| 交通替代性 | 4 | □無替代道路(1.0) □有替代道路(0) |  |  |  |
| 分數總計 | 100 |  |  |  |  |
| 評 估 者 |  |  | 評 估 日 期 |  |  |

- 註：所謂主河道變遷表示河床是屬易移動構造，且其水理因素有造成河床變動之可能。嚴重變遷：主河道在五年內如有變遷超過1橋孔或每次洪水通過後主河道變遷超過半橋孔。輕微變遷：主河道有變遷但小於上述值。無：主河道無明顯變遷。

進行橋梁檢測與橋梁評估工作

判斷該橋梁所處區位環境與特性是否為第二項所規定

是

否

橋梁定期檢測時間為一年

特定橋梁以「橋梁風險安全評估表」評估是否需延長定期檢測二年時程為三年

評估結果低於規定值

檢測頻率得予再行提高一年

即本次隔三年檢測一次

評估結果高於規定值

每二年進行一次橋梁定期檢測

進行橋梁風險安全評估(詳表5-4)

- 圖5-5  檢測頻率選擇因子流程圖