第二章  國內外橋梁檢測現況

- 橋梁自古以來是人們交通上的重要設施，橋梁也是道路跨越障礙物的唯一方式，由於橋梁對現代社會的重要性與日遽增，橋梁結構形式的發展也百家爭鳴，要將橋梁做一分類，通常可依結構形式之不同，建築材料之不同，跨越物之不同來進行區分。

- 由於橋梁在交通的地位重要，特別是在近幾年發生高屏大橋斷裂事故，九二一地震以及賀伯風災、桃芝風災等事故下，橋梁的重要性與難以取代的特性受到大家的關注，橋梁安全的維護也受到更多的關注；如何在平日建立橋梁基本資料，並能作安全檢查與維護的工作，成為近幾年橋梁工作者與橋梁管理單位刻不容緩的議題。

- 由於橋梁種類繁多，構造各異，要將所有種類的橋梁於同一規範下進行管理檢查與維護，在執行上有其難度，所以世界各國在規範橋梁檢測方面，各有其立論依據與不同之作法。我國各橋梁管理單位（如鐵路局、高工局、公路局等），有其自行之規定，並依據各該規定而進行管理與維護。另外也參酌美日等國與國內現行措施，研擬出一套適合國內橋梁的橋梁檢測制度。

- 2.1  國外橋梁檢測現況

- 在世界先進國家中，在幅員廣大的國境內，隨著發達的公路建設，隨之而來的橋梁數量也十分驚人，維護管理所需花費的時間人力與資源也相當可觀，如何能在最經濟的方式與合理的頻率下，對目前數量龐大的橋梁進行檢測維修，是各國重要的橋梁維護原則，以下將介紹其中美國與日本兩國的橋梁檢測的現況。

- 2.1.1  美國橋梁檢測制度建立之緣由與歷史

- 美國約有760,000座公路橋梁中有超過30﹪之橋梁老舊或結構安全有缺陷。這些結構安全有缺陷的橋梁，對於道系統安全及經濟發展造成重大的阻礙，並且產生安全危害、用路人的成本增高以及橋梁養護、重建的龐大支出。為了平衡橋梁養護、重建的龐大支出，對於籌措公共的建設資金的政府機關而言經費更顯得不足。

- 2.1.1.1  美國全國橋梁檢測準則(National Bridge Inspection Standards, NBIS 1968)

- 1967年，在美國西維吉尼亞州與俄亥俄州交界處有一座名叫“Silver Bridge”(銀橋)的橋梁，因一根桁架斷裂而導致全橋在瞬間坍塌，損失了46條人命。此慘劇震驚全國，並使大眾開始注意到美國境內橋梁老化和缺少橋梁檢測準則等問題。

- 在1967年以前，美國聯邦公路總署(FHWA)雖已為公路及公路橋梁建立甚為完善之制度，但直到1968年國會才因"銀橋慘劇”而令聯邦運輸部於聯邦公路補助法令內建立起「全國橋梁檢測準則」(NBIS)，並以明文規定各州及各州有關單位應檢測及報告其轄區內之橋梁狀況。在聯邦公路系統下，只要橋梁長度超過20英呎(6公尺左右)均必須列入編目中。而依照「全國橋梁檢測準則」(NBIS)，至少每兩年必須檢測橋梁一次。此法令施行於聯邦公路系統後，有二十七萬四仟座橋梁納入各州編目中，聯邦公路總署匯集各州資料成立一個資料庫稱為「全國橋梁總台帳」(National Bridge Inventory, NBI)。在1978年，此要求已擴展至各州公用道路。各州可根據「公路橋梁取代及復原計畫」由聯邦支付百分之八十的維護費用。依此計畫，聯邦政府成為各州在州際公路橋梁和4R計畫(重新鋪路面Resurfacing，補修 Restoring，復原Rehabilitation，或重建Reconstruction)項目上之主要財務負擔者。

- 根據1995年1月"Better Roads"雜誌報告，全美州際及州公路共有二十八萬一仟八百四十座橋梁，而地方鄉間公路共有三十萬九仟三百六十五座橋梁。所有橋梁應於每年將編目及鑑定資料送交聯邦公路總署，以納入全國橋梁總台帳中。在聯邦條款章程23CFR650明文規定何種結構需列入檢測項目，並訂定檢測人員資格和釐定報表標準格式。該章程第650.311節規定每州需準備和保存該州的橋梁台帳。聯邦公路總署也因此出了一本「全國橋梁台帳及鑑定編碼準則」，並在「聯邦補助公路計畫手冊」內規定各州公路局檢驗標準。此準則於1972年發佈後，參考各州及工程界的意見，於1979年及1988年作了兩次的修訂。

- 1. 陸路運輸補助法案(Surface Transportation Assistance Act, 1982)

- 美國國會於1982年通過了「陸路運輸補助法案」，將每一加侖汽油中的聯邦稅由四分錢調漲為九分錢。如此在往後四年內，每年可增加五十五億美金的經費。因此，4R計畫可以擴展至各州之主要、次要及市內道路系統。每一座有缺陷需修復的橋梁均可歸納於下面四項計畫之一：

- (1) 聯邦補助(federal aided)橋梁重建計畫

- (2) 聯邦補助橋梁復原計畫

- (3) 非聯邦補助橋梁重建計畫

- (4) 非聯邦補助橋梁復原計畫

- 聯邦補助橋梁系統或可稱為主系統(on-system)下之橋梁，州政府只需負擔百分之十至百分之三十五的經費。對非聯邦補助或稱為次系統(off-system)之橋梁而言，州政府則須負擔所有費用。

- 2. 陸路複合運輸效率提升計畫(Intermodal Surface Transportation Efficiency Act, ISTEA, 1991)

- 一九九一年美國國會舉行了一場聽證會，邀集聯邦及部份州政府官員、顧問公司及學校代表，檢討美國橋梁安全問題，並作出在有限經費之內必須作最有效應用之共識。國會並在同年通過了「陸路複合運輸效率提升計畫」(ISTEA)。此法案共撥款一仟五百一十億美金(US$151billion)供往後六年間運用。此法案重要決策均採用管理系統提供資料及可行方案。法案中列出六大管理系統，要求各州政府於1995會計年度中完成運作。此六大管理系統簡介如下：

- (1) 公共運輸管理系統(Public Transportation Management System, PTMS)：

- 綜合分析設施及出存貨，另鑑定及研究策略以減少浪費。

- (2) 複合運輸系統(Intermodal Transportation System, ITS)：

- 針對所有陸路運輸模式(公路、鐵路、捷運等)、設施及系統予以編目，以備研究策略予以最佳運用。

- (3) 交通阻塞管理系統(Congestion Management System, CMS)：

- 認定及分析最易交通阻塞之地區，並以多項模式予以紓解。

- (4) 安全管理系統(Safty Management System, SMS)：

- 確定交通安全是第一考慮因素，並研究安全計畫的實效。

- (5) 鋪面管理系統(Pavement Management System, PMS)：

- 研究路面狀況及其執行，並依各方反應加以改善，以增進鋪面效益。

- (6) 橋梁管理系統(Bridge Management System, BMS)：

- 在橋梁投資方面，求得最高效益，減低使用者費用及增進滿意度。

- 在整體一仟五百一十億美金內，公路方面增加了經費百分之六十三，捷運方面增加了百分之九十一。經費來源是公路信託基金(Highway Trust Fund)及汽油稅。聯邦將款項撥給各州，各州可視最適合地方模式加以靈活運用，故財源雖來自公路信託基金，但地方土可用於捷運及城市交通。必須注意的是，此法案亦有另一層用意，即促進地方經濟，增加工作機會。

- 在「陸路複合運輸效率提升計畫」(ISTEA)內有關橋梁方面的規定如下：

- (1) 收集橋梁狀況、費用、交通情形及意外事件的統計數字。

- (2) 作整體網路的分析及求得所有橋梁包含減少費用及衝擊的最佳效益。

- (3) 預測未來狀況及提供策略。

- 因此橋梁管理系統包含下列重要項目：

- (1) 橋梁編目及狀況資料檔案。

- (2) 橋梁歷史資料檔案。

- (3) 橋梁計畫及分析系統。

- (4) 橋梁資料報告及印製系統。

- (5) 工作時程及追蹤檢視。

- 橋梁管理系統也因此成為各州運輸部(Department of Transportation)的一項重要工作項目。

- 為處理公共橋梁之複雜性及花費需要去創新蒐集、分析檢測資料和預測目前及未來的橋梁養護狀況。因這些需求，有效結合了現代分析方法和高速電腦導致發展全面電腦化的橋梁管理資訊系統。1980年代之前沒有橋梁管理系統能適合當時之橋梁管理計畫，也沒有任何明確的界定橋梁管理原則或目的。因此，在美國官方交通公路協會(AASHTO)、加州交通運輸部(Caltrans)和特殊常設的科技工作小組(Technical Working Group, TWG)代表的數個州立的交通運輸部(Department of Transportation, DOT)的共同合作下，美國官方交通公路協會)(AASHTO)建立下列全面性橋梁管理系統的主要需求：

- 一、一般需求

- 1. 藉由全面性橋梁管理系統定義和建立對橋梁資料收集、管理和決策的職責。

- 2. 計畫和方案處理決策的標準化；及橋梁養護、改善和優先處理過程之標準化。

- 3. 確認一種能明確對外界傳達橋梁訊息和流程的方法。

- 二、功能的需求

- 1. 橋梁基本資料、狀況和歷史資料的自動化資料庫。

- 2. 在無外力作用下，橋梁構件未來劣化的狀況評估。

- 3. 依據正常的使用評估橋梁受損、所需修復的預算和其他所需的費用。

- 4. 發展多階段處理流程和橋梁潛能的評定。

- 5. 為建立現代的橋梁管理系統，加州交通運輸部(Caltrans)和科技工作小組(TWG)盡力合作開發PONTIS橋梁管理系統。

- 在PONTIS發展及1991年的Intermodal Surface Transportation Efficiency Act (簡稱ISTEA法案)的獎勵下，希望建立以下幾個里程碑：

- 1. 由FHWA、加州交通運輸部(Caltrans)和科技工作小組(TWG)共同地發展橋梁管理系統PONTIS 2.0。

- 2. 發展並開設橋梁檢測員和橋梁管理系統管理員的訓練課程。

- 3. 於FHWA中，建立一個橋梁管理系統專家和區域性的科技工作小組(TWG)之FHWA網路，以提供地方橋梁管理部門之橋梁管理系統訓練和支援。

- 4. 施行一般認可的要素系統，以便定義標準的橋梁要素，建立轉換主要要素狀況資料到NBI格式的標準方法。

- 5. 每州都應全面性使用橋梁管理系統。

- 三、準則的應用

- 國家橋梁檢測準則此部份將適用於所有公共道路橋梁結構。依據AASHTO (美國官方交通公路協會)的交通運輸用語，"橋梁"被定義為跨越窪地或障礙物，例如水，公路，或鐵路和運輸交通的軌道或通道，或於由橋台胸牆或拱橋的起拱線，或多孔箱涵開口的盡頭沿著道路中心線所量測的淨距超過20英呎(約6公尺)者。

- 四、檢測程序

- 1. 每個公路部門將包括一個橋梁檢測單位，能夠執行檢測、準備製作報告，和依據AASHTO手冊評估橋梁的能力等級。

- 2.  ASHTO手冊是指1983的橋梁維護和檢測手冊與後來的修正，或AASHTO最近由美國官方交通公路協會出版的版本。

- 3. 橋梁檢查員必須具有規定的最低資格。

- 4. 每一個橋梁均需根據AASHTO手冊的規定評估安全的載重能力來檢查。假如經過評估程序判定受檢橋梁之承受載重能力低於州法律制定的合法最大載重，則必須依照AASHTO手冊或州法將該橋梁公告出來。

- 5. 橋梁檢測記錄和基本資料均須依照準則來製作和保存。

- 6. 授權從事橋梁檢測、報告和資料的組織單位，必須對橋梁評估和分級，並將記錄依照下列方式做成目錄保存：

- (1) 包含有裂縫之受損構件橋梁並紀錄構件的位置和描述受損情形，檢測頻率和方法。

- (2) 水面下的橋梁構件於低流量不能以目視檢查，或因水深或混濁以至必須以感覺判定其情況、完整性和安全承載力者，則這些水面下構件都必須記載狀況，其檢測頻率不得超過五年，而且檢測方法需詳細敘述。

- (3) 橋梁有獨特或特別的狀況時，在檢測時需要特別的注意，以確保橋梁的安全，並應特別注意每一種狀況之檢測頻率和檢測方法。

- (4) 依照(1)至(3)點所述的狀況紀錄最後檢測的日期並描述判斷結果及後續處理，如果必需則從最近的損壞裂縫，水中的構件或由特別狀況所指定橋梁來找出原因。

- 五、檢測頻率

- 1. 依據AASHTO手冊，每座橋梁定期檢查頻率將不超過2年。

- 2. 特殊類型或組合橋梁需少於2年檢測一次。其檢測範圍和頻率將視橋齡、交通特性、維護的狀態和不確定性而定，這些因素的評估將由檢測單位的人負責。

- 3. 特殊類型或組合橋梁因過去檢測報告和良好的紀錄和分析判定可增加檢測的間隔，其最長的檢測間隔可予增加。如果州政府計畫某些橋梁延長其2年的檢測間隔時．則州政府需提出一份詳細的計畫和足以採信的的資料經聯邦公路局核准。為最長的檢測間隔將不可超過4年。

- 六、檢測人員資格

- 1. 授權從事橋梁檢測、報告和資料的組織單位人員必須至少具備下列的資格：

- (1) 登記有案的專業工程師；或

- (2) 經當地州法律認可的專業工程師；或

- (3) 至少有10年橋梁檢測經驗和可信賴聲譽，而且已經接受了根據“橋梁檢查員訓練手冊”的訓練課程。它是由聯邦專案小組和之後的其他部門聯合著作。（下列出版物均作為“橋梁檢查員訓練手冊”的補充;“可活動橋梁檢查員手冊”1971，地下管路檢查員訓練手冊”，1986年7月，和“受損橋梁構件的裂縫檢測”，1986）等。

- 2. 從事橋梁檢測組織單位人員必須至少具備下列的資格：

- (1) 有上述的資格;或

- (2) 至少有5年橋梁檢測經驗和可信賴聲譽，而且已經授受了聯邦專案小組所傳授的全面訓練課程。

- (3) 目前已有經專業工程師所規畫之全國工程技術檢定(NICET)核可的第3或第4級之橋梁安全檢查員資格者為橋梁檢查主管資格審查可被認可的替代方案人選資格。

- 七、檢測報告

- 橋梁檢測的判定和結果必須依照標準的格式記錄。格式上必須填寫的資料及編輯這些資料的功能都包含在AASHTO手冊中。

- 八、橋梁基本資料目錄

- 每州都必須依照準則製作而且保持所有的橋梁結構之基本資料。需要依據準則橋梁結構和評估資料，聯邦公路局(Federal Highway Administration, FHWA)必須收集和保存在各州收集單位之各個部門。一份資料表格包含由聯邦公路局所分發之結構基本資料和評估報告書中，資料表格也成了1979年1月份全國橋梁結構基本資料和評估報告的紀錄和編碼指南的一部分，報告的製作流程已由聯邦公路局開發完成。新完工結構及改建過的現有結構將會改變以前資料表格或入口處承載限制的記錄，或結構本身將依現況立即於州的檢測報告和電腦檔案中記載，但在州政府直接管轄的橋梁結構狀況資料更新不得超過90天，而其它公路橋梁結構狀況資料更新不得超過180天。

- 2.1.1.2  美國橋梁檢測現況

- 美國在聯邦標準規範（Code of Federal Regulations，CFR）中的高速公路篇，列有國家橋梁調查標準（National Bridge Inspection Standards）一節，該規範（CFR）近幾年（1995，1997，1998）均有修訂，一直為美國目前所遵行。而該規範中對高速公路的興建、維護、檢查、管理等，均有詳細規定。

- 在第650篇（part 650）橋梁、結構與水利設施的第C小篇（Subpart C），即為國家橋梁調查標準（National Bridge Inspection Standards）小節，內容包含了橋梁調查的程序、頻率、人員資格、調查報告、登錄等內容，在CFR自1994年起的歷次修正中，此部份(NBIS)均未受影響，一直維持相同的內容，並未有任何的異動，顯示此部份已成為穩定可行的作業標準（FHWA的橋梁技術辦公室（Office of Bridge Technology）仍持續嘗試對23CFR 650的條文進行檢討修正）。在CFR中，NBIS的規定如表2-3美國部分所示。

- 橋梁檢測人員的資格與認證，在美國（如Kansas）為政府主管單位與民間單位合作，採用「Bridge Inspector’s Training Manual 90」為教材之基礎，進行為期兩週的訓練課程。完成課程必需滿足NBIS綜合訓練課程的要求，此課程是依據NBIS手冊所設計的。(Satisfactory completion of this course will fulfill the training requirements of the National Bridge Inspection Standards (NBIS) for a comprehensive training course, based on the manual.)

- 在課程的最後一天會有一次依據訓練課程給予參加訓練課程者的綜合測驗。政府主管單位可能會派代表進行監督，以便授與橋梁檢查人員資格（詳見附錄二）。

- 訓練課程涵蓋了下列幾個主題：

- 1. 橋梁檢測計劃(Bridge ispection programs)

- 2. 橋梁基本知識(Review of basic concepts)

- 3. 勞工安全(Safety)

- 4. 檢測文件(Inspection documentation)

- 5. 下列項目的檢測與評估(Inspection and evaluation of:)

- 6. 橋面版(Bridge decks)

- 7. 常見木材、鋼鐵與混凝土的上部構造(Common timber, steel and concrete superstructures)

- 8. 橋梁構件的破壞關鍵(Fracture critical bridge members)

- 9. 橋梁支承(Bridge bearings)

- 10. 橋梁基礎(Substructures)

- 11. 水道(Waterways)

- 12. 水中檢測(Underwater inspections)

- 13. 涵洞(Culverts)

- 在訓練完畢通過測驗之後，配合工作經驗的累積，即可獲得擔任橋梁檢測小組負責人的資格。這個橋梁檢測人員訓練是日本所欠缺的制度，透過教育訓練與認證制度，方能有效控制橋梁檢測作業的品質。

- 2.1.2  日本之經驗

- 2.1.2.1  日本橋梁檢測現況

- 以下分別依檢測之類別，檢測之對象，檢測流程，檢測之頻率與方法，檢測人員之編制等進行說明。

- 一、檢測的類別

- (1) 平常檢測

- 所謂平常檢測，為了得以早期發現損傷，原則上在進行道路的日常巡迴檢查時，可一併實施之橋梁的目視檢測。

- (2) 定期檢測

- 所謂定期檢測，為了得以保持橋梁安全所進行之定期檢測工作，主要以目視及使用簡易檢測機械、器具來進行之檢測。

- (3) 異常時檢測

- 所謂異常時檢測，是在地震、颱風、集中豪雨等的災害發生及有發生之虞的場合或場合，發現到異常的情況，主要係針對橋梁的安全性，所進行之檢測。

- (4) 追蹤調查

- 關於有必要進行狀況的掌握之損傷，以目視及簡易的檢測機械、器具，所進行持續性的調查。

- (5) 詳細調查

- 為了判斷修復、補強的必要性，主要以使用檢測機械、器具所實施之調查。

- 二、檢測的對象

- (1) 通常檢測

- 全部橋梁均為檢測對象。

- (2) 定期檢測

- 原則上以長15m以上的全橋梁為對象，其他的橋梁則視必要性列入檢測對象。

- (3) 異常時檢測

- 地震、颱風、集中豪雨等的異常狀況時，若判斷有檢測的必要的橋梁為檢測對象。

- (4) 追蹤調查

- 根據通常、定期與異常時檢測的結果，判定具有追蹤調查之必要橋梁構材為檢測對象。

- (5) 詳細調查

- 根據通常、定期與異常時檢測的結果，判定具有詳細調查必要，橋梁構材為檢測對象。

- 三、檢測的流程

- 日本之檢測流程如圖2-1所示。

定期檢測

異常時檢測

通常檢測

是否有損傷

YES(I-IV)

是否危及交通行車安全

是否有進行

詳細調查的

必要性之判定

補修的

必要性判定

NO(II-IV)

YES(II)

追蹤調查的

必要性的判定

詳細調查

補修工法

的選定

補修

O

追蹤調查

O

YES(II)

O

NO

NO

(II-IV)

NO

YES

YES(I)

O

NO

(IV)

圖2-1  日本橋梁檢測作業的流程

：根據檢測結果及判斷

O ：記錄

I

I

II

IV

OK

損傷程度判定標準項目的參照

破壞：本要領實施乃在發生問題的構材上實施

- 四、檢測的頻率與方法

- 檢測的頻率與方法如下表2-1為標準。

- 表2-1　檢測的頻率與方法

|  |  | 通常檢測 |  | 定期檢測 |  | 異常時檢測 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 橋面上 | 橋下 | 遙望 | 近距離 |  |
| 檢測方法 |  | 必要時採取徒步行走 | 徒步為原則 | 徒步為原則，必要時用儀器檢測 | 原則上使用檢測車或是工作架，必要時以船隻等進行 | 視目的而定 |
| 頻率 |  | 道路巡迴要領(案) |  | 1次/2年 | 1次/10年 | 視必要性而定 |
| 對 象 構 件 | 上部結構 | O | O | O | O | 視目的而定 |
|  | 下部結構 | － | O | O | O |  |
|  | 支承 | － | － | O | O |  |
|  | 柵欄 | O | － | O | O |  |
|  | 保護工 | O | － | O | O |  |
|  | 緣石 | O | － | O | O |  |
|  | 中央分隔帶 | O | － | O | O |  |
|  | 舖面 | O | － | O | O |  |
|  | 伸縮裝置 | O | － | O | O |  |
|  | 排水設施 | O | O | O | O |  |
|  | 防止落橋裝置 | － | － | O | O |  |
|  | 檢測設施 | － | － | O | O |  |
|  | 遮音設施 | O | － | － | O |  |
|  | 照明設施 | O | － | － | O |  |
|  | 標示 | O | － | － | O |  |
|  | 擋土牆 | － | O | O | O |  |
|  | 附屬物 | － | － | － | O |  |

註：表中的記錄。

O表示進行必要的檢測。

－表示在檢測可能的場合來進行。

- 五、橋梁檢測人員之編制

每一座橋與每一台橋梁檢測車的檢測作業班的編成人員，表2-2可供為參考。

- 表2-2　檢測作業班的編成人員

|  | 橋梁檢測車 | 其他的設施 |
| --- | --- | --- |
| 檢測員 | 1人(註1) | 1人(註2) |
| 檢測補助員 | 2人(註1) | 2人(註2) |
| 檢測車運轉員 | 1人 | － |
| 交通整理員 | (註3) | － |

(註1)橋梁檢測車：對於檢測所必要的作業範圍與交通狀況等，需充分考量各橋梁及各檢測使用機種，來決定編成人員。

(註2)其他的設施：若有檢查車、梯子、舟，塗裝時利用之工作架的場合，需考量現地條件與檢測方法(項目、器具等)決定編成人員。

(註3)交通整理員：交通整理員，需根據道路工事保全設施設置基準(案)，橋梁之交通條件，來決定編成人員。

- 六、有關檢測員的資格

橋梁的定期檢測根據業務委託進行的場合需配置一名以上合乎下列各項規定之檢測員：

- (1) 大學畢業後具有5年以上實務經驗者；

- (2) 二專或專科畢業後具有8年以上實務經驗者；

- (3) 高中職學校畢業後具有11年以上實務經驗者；

- (4) 不符前項資格，但具有同等以上的能力者。

- 2.2  美國與日本兩國檢測制度之比較

- 美國與日本兩國在世界上均屬先進國家，在交通設施的基礎建設上均有令人稱羨的成果，在維護橋梁安全的檢測制度上，有結構上之相似處，也各自有其專擅項目。在此藉由比較檢視兩國橋梁檢測制度之異同處，期能獲得有益於我國發展橋梁檢測制度之參考。

- 以下分別依檢測人員資格，檢測人員之編制，檢測之頻率，檢測流程或方法等進行比較說明。

- 2.2.1  人員資格限制

- 美國在檢測小組成員的資格上，僅對現場檢測小組的負責人與負責報告撰寫的小組負責人之資格採取限制，規定主要採取專業認證與訓練兩種類型並列的方式。對於擁有專業工程師認證或通過橋梁檢測之訓練課程且有一定年限以上橋梁檢測工作經驗的人員，均具備有從事橋梁檢測小組主管之資格。

- 日本在檢測小組的成員資格限制，主要採取學歷與實務經驗並重的方式，基本學歷越高的檢測員，其所要求的實務經驗年限便可以較低，如大學畢業者，僅需具有五年以上實務經驗，若為最高學歷為高中者，其所需的實務經驗年限就延長為11年以上，才能擔任檢測員之職務。

- 由上可知，美日兩國的規定中，相同的均認同實務經驗的重要性，並於條文中落實﹔而相異的是，美國有橋梁檢測訓練課程的制度，讓執行檢測的人員能在更貼近實際的作業環境下訓練，而日本並未有類似的制度。而在現場帶領實際檢測人員與檢測報告撰寫的負責人，美國的制度有將其區分出來，並有不同的資格限制，日本方面則並未進行區分。

- 2.2.2  檢測人員編制

- 美國在檢測小組成員的規定上，對於小組成員之組成與運作方式並未特別規定，僅對現場檢測小組的負責人與報告撰寫的小組負責人之資格進行規範。

- 日本橋梁檢測的規定，對於檢測小組成員之職稱，人數，工作項目等，均有初步之規定，並對於檢測車上之配置與在其他狀況下的人員配置，亦作了規範，如表2-2所示。

- 2.2.3  檢測頻率

- 美國自1988年修訂過NBIS之後，便確立了定期檢測的頻率為兩年一次，若有其他需要或考量要變更這個頻率，要回報上級聯邦單位核可後，才可以變更檢測的頻率。

- 日本之做法則是明定檢測之週期，依據檢測之類別不同，而有一套詳細的檢測項目與檢測頻率對照表，如表2-1所示。

- 相同之處，美日兩國的檢測之頻率依據檢測之類別而有不同的檢測頻率，越輕易達成的或花費時間越短的，檢測的頻率也越高﹔如日本的通常檢測可以幾天執行一次，而詳細的定期橋梁檢測，則可能延長到十年一次，這即為其相似之處。

- 相異之處在於，在美國的規定中，規範了最基本的橋梁檢測頻率為兩年一次，但其也提供了但書，可依據實際狀況變動檢測的頻率﹔但對日本而言，在規範中檢測的頻率一成不變，反而缺少了變化。

- 2.2.4  檢測之流程或方法

- 美國在檢測的方法上，說明了基本的檢測項目的依據，如依據AASHTO手冊之標準。另外，在檢測內容之例外處理方面，如遇到構件裂縫，水中結構物等情形之處理原則。

- 日本則是在檢測的項目內容之外，另提供了檢測的流程，以流程圖的方式，使檢測作業的程序與內容讓檢測員能更輕易了解。

- 相同之處，美日兩國均依檢測作業之類型不同，而區分為採用的方式，如日常檢測主要採車行或目視檢測方式，而一段時間才執行一次的定期檢測，則會做更詳細的檢測，除了增加檢測項目外，使用的方式除了目視檢測，也增加了儀器檢測的比重。

- 表2-3  美日兩國橋梁檢測制度比較表

|  | 美國 | 日本 |
| --- | --- | --- |
| 適用範圍 | 所有對民眾開放的公路橋梁 | 建設省，北海道開發局，沖繩綜合事務局所管理的一般國道之橋梁。 |
| 人員資格限制 | A：政府授權從事檢測、報告撰寫和資料清查的組織單位主管必須至少具備下列資格： - 必須是登記有案的專業工程師；或 - 必須是經當地州法律認可的專業工程師；或 - 至少有十年橋梁檢測經驗和可信賴聲譽，而且已經完成了（根據「橋梁檢查員訓練手冊」）的訓練課程。 B：負責從事檢測的小組的主管需有下列資格： - 有上述的資格；或 - 至少有5年橋梁檢測經驗和可信賴聲譽，而且已經接受了聯邦專案小組所傳授的全面訓練課程。 - 目前已有經NSPE組織所規劃之全國工程技術檢定（NICET）核可的第3級或第4級之橋梁安全檢查員資格者，該員具有橋梁檢查主管資格審查可被認可的替代方案人選資格。 | 橋梁的定期檢測根據業務委託進行的場合，需配置一名以上合乎下列各項規定之檢測員： - 大學畢業後具有5年以上實務經驗者； - 二專或專科畢業後具有8年以上實務經驗者； - 高中職學校畢業後具有11年以上實務經驗者； - 不符前項資格，但具有同等以上的能力者。 |
| 檢測頻率 | A：根據AASHTO手冊第2.3節，橋梁必須經常的檢測，檢測之週期以不超過2年為限。 B：對於一些特殊的橋或部分的橋的檢測週期可能必須短於2年。而負責檢測業務的主管有義務依據橋梁的年齡，交通的特性，維修的狀況，以及已知的劣化狀況等，決定檢測的詳細度與檢測的頻率。 C：對於某些特定的橋梁，檢測週期的最大值可以增加，例如該橋在過去的檢測報告中，滿足某些檢測的標準，可以調整增加檢測的週期。如果州政府打算將橋梁檢測的週期延長為超過兩年一次，則州政府需提出完整的計畫與相關資料給聯邦FHWA來認可，而檢測週期的最大值不可超過4年。 | - 通常檢測：對於全國橋梁，於日常道路巡查時，以搭車通行方式目視檢測，另一年一次步行由下方目視檢測橋梁。 - 定期檢測：原則上以橋長15公尺以上為檢測對象，分兩年一次與十年一次兩種檢測方式，詳如表2-1所示。 - 異常檢測：在天災（地震、颱風、豪雪）過後。 - 追蹤調查：通常、定期、異常檢測之結果有必要追蹤後續情況。 - 詳細調查：通常、定期、異常檢測之結果有必要詳細調查橋梁情況。 |
| 檢測小組成員 | 未特別規定 | - 點檢員：負責管理點檢作業班，安全之管理，各員行動之掌握，點檢調查的實施等。 - 點檢補助員：依據點檢員的指示輔助點檢作業的進行，輔助儀器之操作，現況之記錄與攝影等，通常配置兩人。 - 點檢車駕駛員：聽從點檢員的指示移動點檢車。 - 交通整理員：在點檢時管制交通，維持點檢員的安全。 |
| 檢測步驟 | A：每一個公路部門都要有橋梁檢測的單位，能夠來執行橋梁檢測業務，準備檢測報告，並依據AASHTO手冊（Manual for Maintenance Inspection of Bridges 1983）及手冊相關的局部修改或最新更動版本來決定橋梁等級。 B：橋梁檢測員必須符合CFR 650.307中最基本的資格 C：每一個結構物都需要在標準的作業程序下檢測，也必須具有依據AASHTO手冊第4節規定的安全承載能力。如果評估橋梁承載能力低於州政府的規範，則橋梁上必須依據AASHTO或州政府的規定豎立警告標誌。 D：橋梁檢測記錄與橋梁基本資料需依規定製作與維護。 E：授權從事橋梁檢測、報告撰寫、基本資料維護的單位負責人，必須決定與指派個別的檢測、基本資料的維護及維持下列幾項的工作的執行： - 結構的關鍵構件有裂痕的橋梁，裂痕於構件上的位置與裂痕的描述、檢測的頻率以及該構件的檢測程序（橋梁張力構件的發生裂縫，若該構件嚴重損壞，可能會造成部分或整座橋梁的坍塌）。 - 橋梁的水中構件在低流量時不能以目視檢視或由於水深過深或過於湍急，而無法以感測環境狀況、完整性與安全載重能力來檢查的橋梁。上述橋梁構件檢測頻率應註明不超過5年一次，檢測程序也應特別記錄敘述。 - 擁有特殊或獨一無二構件的橋梁，在檢測時需特別注意以維護其安全。對於其特殊或獨一無二的構件的檢測週期與檢測程序也需特別注意。 - 記錄在本段第(e)(1)到(3)節中指定的所有特徵進行檢測的最後日期，所有檢測的發現及後續動作的描述。如果需要的話，應包含每個指定橋梁最新的關鍵裂縫之細節，水中構件或特徵的結論。 | 如圖2-1日本橋梁點檢流程所示。 |

（資料來源：日本點檢要領，CFR 23，1998）

- 2.3  交通部目前所轄橋梁管理維護作業說明[交通部，2000]

- 交通部於民國89年之資料顯示目前管轄橋梁計有高速公路局國道橋梁九一三座、公路局省縣鄉道之橋梁四0五八座、鐵路局二二八八座，總計七二五九座，分由高公局、公路局及鐵路局管理。交通部所訂交通技術標準規範「公路養護手冊」附錄二為「公路構造物安全檢查」，將公路設施分為路面工程、達坡工程、排水工程、橋梁工程、隧道工程、涵管工程、交通安全設施、交通管理設施等八大類，再細分為四十二項檢查項目。

- 規定的檢查類別依檢查時效分為平時檢查、定期檢查、及臨時檢查三頻。平時檢查原則上是以二人一組，共乘一部巡查車，由車上以目視檢視道路各種狀況，若發生現有疑惑時，應下車詳細檢測。對於橋面、伸縮縫之檢查依照規定是憑車輛駕駛之操作性、衝擊聲響及震動等判斷道路之實況。平時檢查規定頻率是每週二至三次，基本上是以在車上目視能及的項目為檢查重點，至進一步檢查則在定期檢查或臨時檢查時辦理。定期檢查頻率每年一次，分為一般性定期檢查、細部定期檢查。

- 臨時檢查辦理時機係在災害發生後立即辦理，尤其是颱風、豪雨、洪水、地震或重大交通事故後，需對公路構造物作詳細檢查。尤應注意基礎有無沖刷或掏空之情形或發生大裂縫、位移等，並詳予記錄洪水位，作為日後修復或改建工程依據。另對鐵路訂有「1067公度軌距軌道橋隧檢查養護規範」。

- 2.3.1  交通部高速公路局

- 一、概述

- 國道1（即中山高速公路）於68年全線完工通車時，高速公路局即於當年3月訂頒「養護暫行要點」，供該局各區工程處及各工務段據以執行巡察、養護本路橋梁、路面及其他各項設施。

- 民國83年研發使用台灣第一套網路層級(Network  Level)之「高速公路橋梁管理系統」(BMS, Bridge Management System For National Freeway) 」。

- 民國90年5月，高工局為落實高速公路之橋梁檢測、評估、維修與補強工作，增訂「交通部台灣區國道高速公路局橋梁檢測作業要點」，俾確實掌握橋梁現況，早期發現構件劣化及研析劣化原因，適時辦理維修與補強，以維持橋梁安全。

- 按該橋梁檢測作業要點，詳細規範橋梁檢測項目、檢測類別、檢測頻率、檢測方式等。

- 二、檢測制度

- 依該局「橋梁檢測維護小組」設置要點，小組由副總工程司擔任召集人，綜理及督導橋梁檢測評估作業。小組設（1）督導分組（2）作業分組。分組之任務分工如下：

- （1）督導分組：負責策劃並督導橋梁檢測、評估、建檔及維修作業之推動。由局本部之技術組及工務組組成。技術組負責專業技術，工務組負責策劃、及行政。

- （2）作業分組：執行轄區橋梁檢測、評估、建檔及維護作業。由區工程處及所屬工務段組成。

- 「督導分組」視需要召集會議研商及解決「作業分組」之提議。

- 「作業分組」由各區工程處副處長兼任分組長，視需要召集會議研商業務之執行。

- 另「橋梁檢測維護小組」，並每半年定期舉開工作檢討會報一次，由「督導分組」及「作業分組」全體成員參加。檢討會報由總工程司主持。

- 本局之橋梁檢測組織架構，示如圖2-2。

- 三、檢測方式

- 依「交通部台灣區國道高速公路局橋梁檢測作業要點」，本局辦理之橋梁檢測種類計有：（1）經常檢測、（2）定期檢測、及（3）臨時檢測。除定期檢測因需對所有橋梁構件全面檢測，需大量人力，故委外由專業檢測公司辦理外，經常檢測及臨時檢測均由工務段工程司或橋梁檢測員辦理。各種檢測之檢測頻率、檢測方式、檢測重點及檢測項目略如下：

- （1）經常檢測

- 經常檢測又分為：日檢測、半年檢測。

- 日檢測：併工務段每日一般養護巡查辦理。

- 由工務段養護巡查人員，以慢速行車目視為之。

- 以橋面以上構件及引道為檢測重點。

- 檢測項目計有：伸縮縫、引道路堤、引道護欄、摩擦層、護欄計5項。

- 半年檢測：每年4月（防汛期前），11月（防汛期後）辦理。

- 由橋梁檢測員以步行目視或以簡單之量測器具，逐座檢測轄區所有橋梁。以橋面以上構件、引道，及橋下之河道挖取砂石、墩基裸露、橋台為檢測重點。

督導分組

技術組：專業技術

工務組：策劃、行政

作 業 分 組

督導

工務段橋檢作業之執行

執行橋檢作業

工務組

局本部：

技術組

苗栗工務段

斗南工務段

中區工程處

北區工程處

木柵工務段

關西工務段

內湖工務段

中壢工務段

南區工程處

新營工務段

岡山工務段

屏東工務段

圖2-2  高速公路局橋梁檢測組織架構

- 檢測項目，除如日檢測之伸縮縫、引道路堤、引道護欄、摩擦層、護欄5項外，並增加橋面版（每年至少一次）、主構件（大梁有無遭撞損或火害）、橋墩保護設施（防沖刷設施有無沖失、橋墩基礎是否裸露）、河道（橋梁附近護岸有無沖毀、目視所及橋梁上、下游規定禁止範圍內有無挖取砂石）、引道路堤之保護設施（護坡有無沖毀淘空）、橋台基礎、橋台、翼牆或擋土牆、排水設施（橋面進水口有無淤砂或雜物）9項，合計14項。

- （2）定期檢測

- 檢測頻率視橋齡、交通特性、維護狀況及橋址環境等因素而定，由工務段負責評估。

- 每座橋梁每二年至少應檢測一次，惟橋梁跨徑超過一百五十公尺或特殊類型橋梁，如斜張橋、π型橋或鋼拱橋等，每年應檢測一次。

- 橋梁之檢測間隔超過二年，應提出詳細計劃及資料，送經工程處「橋梁檢測維護小組」核准，惟最長檢測間隔不得超過四年。

- 以接近橋梁構件，以目視或簡單之量測器具為原則，並依本局「公路橋梁一般目視檢測手冊」進行檢測。

- 由工程處委請技術服務廠商辦理。

- 定期檢測係對橋梁所有構件全面檢測，故檢測項目，包括影響橋梁結構安全，計9項，及影響交通安全，計11項，合計檢測項目20項。

- （3）臨時檢測

- 颱風、豪雨、地震等天災，或火災、車撞等人為事故後為之。

- 天災或人為事故後，由橋梁檢測人員（必要時應增加人員協助）以目視或簡單之量測器具進行檢測。

- 橋梁檢測員應於天災或人為事故後，能安全到達現場作業二天內完成檢測及製作檢測報告。

- 檢測項目視天災或人為事故造成橋梁構件劣化情形，或其他臨時需要檢測目的而定。

- 四、管理資訊系統

- 民國84年，高公局接管養護國道3北部路段（即北二高），橋梁數量遽增至500餘座，為68年國道1通車時200餘座之兩倍。

- 為增進管理效率，並為橋梁檢測制度化、標準化，及在有限財源下做最合理之橋梁維修經費資源分配，84年委託顧問公司研發使用台灣第一套路網層級（Network Level）之「高速公路橋梁管理系統」（Bridge Management System For National Freeway，BMS）。

- 「高速公路橋梁管理系統」，係利用狀況指標 (Condition Index) 原理，於系統設定公式或準則，計算橋梁狀況指標（Bridge’s Condition Index，CI），及考慮結構滿足性及功能降低性，並利用判斷樹(Decision Tree)，由電腦計算橋梁整體優選指標（Overall Priority Index，OPI），優選路網中最急需維修或重建之橋梁，以利決策單位適時辦理劣化橋梁之維修，延長橋梁之使用年限。

- 該系統分為三大部分，即（1）檢測評估系統、（2）系統資料庫、及（3）管理模組。

- 該系統之「檢測評估系統」，係台灣第一次研發使用之D.E.R.檢測評估系統，即以目視檢測並以D.E.R.構件劣化評估方法做成紀錄，再於系統內設定公式或準則，計算橋梁之狀況指標及優選指標。

- 「系統資料庫」，則包括（1）橋梁基本資料、（2）檢測資料、（3）維修資料、（4）維修工法及單價資料。

- 「管理模組」，係於系統設立公式或準則，及利用資料庫之資料，建立具有（1）基本資料模組、（2）檢測資料模組、（3）統計分析模組、（4）耐震檢測模組、（5）優選排列模組、（6）預算編列模組、及（7）維修資料模組等不同功能之管理模組，達成橋梁管理之目的。

- 五、維護作業

- 橋梁經「經常檢測」、「定期檢測」、或「臨時檢測」結果，發現劣化情形，原則應即辦理維修，避免劣化現象繼續惡化，以維橋梁安全及運輸功能，並維護交通、用路人之安全；惟限於橋梁管理單位維護經費及人力，應依劣化情形按下列原則辦理：

- (1) 年度維修：

- 劣化情形未立即危及用路人安全，或橋梁結構安全者，橋梁檢測員應列入年度預算辦理維修。

- (2) 緊急維修：

- 劣化情形若有立即危及用路人安全，或結構安全者，橋梁檢測員應即陳報工程處「橋梁檢測維護小組」辦理緊急維修。

2.3.2  交通部公路局

- 一、檢測作業

- 該局公路橋梁安全檢測作業主要依據交通部所訂「公路養護手冊」附錄二為「公路構造物安全檢查」，該局於八十七年八月亦訂定該局平時養路巡查要點。其規定為：

- 1. 養路監工站長或養路監工員每星期經常巡查所養護路線至少一次，管線挖掘施工路段應列為重點，每星期巡查至少二次。

- 2. 由工務段段長、副段長或指定養路工程司每月重點巡查至少一次，但遇颱風、豪雨或地震後應辦理特別巡查，在特別巡查規定注意事項為橋梁結構有無損壞、橋台護坡有無沖毀淘空，橋墩防沖刷設施有無沖失，附近護岸有無沖毀。

- 3. 區工程處養路副處長、養護課長或指定養路工程司每二個月應巡查所轄全部養護路線最少一次。管線挖掘施工中應列為重點。

- 4. 總工程司、副總工程司、養路處處長、副處長及有關課長或指定工程司得不定期抽查區工程處養路工作。

- 5. 其中經常巡查注意事項對於橋梁，規定檢查項目為伸縮縫、護欄及上下游規定禁止範圍內有無挖取砂石。而於颱風、豪雨或地震後應辦理特別巡查，在特別巡查規定注意事項為橋梁結構有無損壞、橋台護坡有無沖毀淘空，橋墩防沖刷設施有無沖失，附近護岸有無沖毀。

- 6. 定期檢查：每年十一月三十日前由轄管之工務段將轄內所有橋梁檢查完竣。於十二月十五日前將檢測結果報局，以利受損橋梁於隔年汛期前完成修復、補強。

- 7、特殊檢查：係於颱風、洪水或地震災害後視受災情況辦理。

- 8、橋梁檢查作業報表經公路局核定後，一個月內請各工務段由橋梁管理系統之系統維護管理模組將系統資料庫轉出傳送工程處，工程處再由網路交換模組彙整各工務段資後，由維護管理模組將系統資料庫轉出並燒錄於光碟片函送該局。

- 9、該局對所轄橋梁經檢查如有需要除辦理修復補強外亦委外辦理橋梁細部之非破壞性儀器檢測及裝設監測預警系統。

- 二、橋梁管理制度

- 該局於八十六年七月委託國立中央大學建立橋梁管理系統，於八十七年十一月完成，該系統有八大模組，各工務段將橋梁安全檢查資料輸入橋梁管理系統並經由網路將資料庫傳送該局。

2.3.3  交通部鐵路局

- 一、概述

- 現有鐵路路線全長1,128.8公里，橋梁總數2,449座．總長77,284公尺，約佔路線全長6.9%，其中20公尺以上者420座，2~20公尺者2,021座。民國35年以前完工的橋梁有847座，佔全部2,449座橋梁約35%;其中鋼梁橋有244座，對養路作業最為不利，迫切需要改建。

- 二、台鐵橋梁改建情形

- 台鐵財源短絀，每年僅能以有限經費用於橋梁維修，確保行車安全已屬不易，無力進行大規模之老舊橋梁改建工程;歷年利用重大工程如五大橋改建(新店溪、第二大嵙崁溪、下大安溪、下大甲溪、大肚溪橋)、宜蘭線擴建雙軌、24座鐵路沿線老舊橋梁重建、山線雙軌化及東部鐵路改善等工程予以改建。台鐵自民國86年度獲得交通建設基金補助後，立即針對最不利機械養路作業之老舊鋼梁橋進行改建。至89年7月已改建完成107座鋼梁橋。

- 三、檢測作業

- 依據交通部頒訂「1067公厘軌距軌道橋隧檢查養護規範」中有關「鐵路橋隧檢查作業要點」之規定，就所有橋梁需做平時及定期檢查、複檢等安全檢查作業，必要時再就特定橋梁施以特殊儀器之「安全檢測」。

- 1. 平時檢查：由轄區工務段或工務分駐所派員步行進行目視撿查，至少每月乙次，於颱風及豪雨期間則視需要機動加強巡查。

- 2. 定期撿查：每年10月~12月間由轄區之工務段指定主辦工程司、轄區監工、班長等組成檢查小組，以步行目視檢查。

- 3. 定期複檢：每年1月~2月間由本局工務處橋隧課人員，並請工務段施工股、轄區道班等派員組成，對於工務段檢查結果評定結構功能有疑慮施予複檢，並按優先順序提列年度維修經費。

- 4. 安全檢測：於定期複檢結果，判定需要辦理進一步之詳細檢測者，委託技術顧問機構施以特殊儀器之檢測，並加以適當維修補強。

2.4  國內橋梁管理單位之比較與研擬新制之探討

- 以下就國內橋梁管理單位高公局、公路局及鐵路局製成比較表，提供參考(表2-4)。由以上資料之探討中，發覺國內各層級道路單位不是缺乏檢測相關準則就是依各管理單位鎖定準則各自行事。

- 除了先前提過之軌道工程因其使用特性必須有另外考量外，本研究統合國內外適宜之檢測規範，研擬出一套適合國內之制度(見表2-5)。

- 表2-4  國內橋梁管理單位檢測規定比較表

| 分類 單位 | 高公局 | 公路局 | 鐵路局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 專責人員與檢測人員 | 1、各工務段必須至少指派一人為橋梁檢測專責人員。 2、橋梁檢測員任務： a、辦理經常檢測之日檢測、半年檢測、臨時檢測。 b、擬定委外辦理之橋梁定期檢測計畫、編列檢測預算及檢測時程。 c、督導、考核轄區橋梁修、補強業務。 | 1、各工務段養路監工站長或養路監工員。 | 1、工務段指定主辦工程司、轄區監工、班長。 |
| 檢測種類 | 1、經常檢測 2、定期檢測 3、臨時檢測 | 1、平時巡查 2、定期檢查 3、特殊檢查 | 1、平時巡查 2、定期檢查 3、定期複檢 4、安全檢測 5、臨時檢查 |
| 檢測頻率 | 1、經常檢測： 分為「日檢測」及「半年檢測」二種。 2、定期檢測： 視橋齡、交通特性、維護狀況及橋址環境等因素而定，由工務段負責評估。每座橋梁每二年至少應檢測一次，惟橋梁長度(全長)超過一百五十公尺或特殊型橋梁，如斜張橋、型橋或鋼拱橋等，每年應檢測一次。 3、臨時檢測： 颱風、豪雨、地震等災害後，或火災、車撞等人為破壞後，可能損傷橋梁結構安全或行車安全，或其他臨時需所做之不定期檢測。 | 1、平時巡查： 各級養路人員平時依規定辦理巡查，巡查方式如下： a、經常巡查：每週至少一次，檢查項目為伸縮縫、欄杆、橋下空間有無被佔用、上下游禁採範圍有無挖取砂石行為等。 b、重點巡查：每月至少一次，檢查橋梁各部分有無損壞等。 c、特別巡查：颱風、豪大雨或地震後辦理，檢查橋梁結構有無損壞、橋墩(台)有無沖毀淘空等。 2、定期檢查： 每年十一月三十日前由轄管之工務段將轄內所有橋梁檢查完竣。 3、特殊檢查： 係於颱風、洪水或地震災害後視受災情況辦理。 | 1、平時巡查 各級養路人員依規定以步行或乘車或乘坐機車頭以目視巡查。 2、定期檢查： 每年10月~12月間由轄區之工務段指定主主辦工程司、轄區監工、班長等組成檢查小組，以步行目視檢查。 3、定期複檢： 每年1月~2月間由本局工務組橋隧課人員，並請工務段施工股、轄區道班等派員組成，對於工務段檢查結果評定結構功能有疑慮施予複檢，並按優先順序提列年度維修經費。 4、安全檢測： 於定期複檢結果，判定需要辦理進一步之詳細檢測者，委託技術顧問機構施以特殊儀器之檢測，並加以適當維修補強。 5、臨時檢查 颱風、豪雨、地震災害後，或火災、車撞等事故後可能損傷橋梁結構安全或行車安全或其他臨時需做之不定期檢測。 |
| 檢測方式 | 1、經常檢測： a、日檢測： 併工務段每日一般養護巡查辦理。由工務段養護巡查人員，以慢速行車目視為之。 b、半年檢測： 由工務段橋梁檢測人員，於每年四月(防汛期前)及十一月(防汛期後)辦理。以步行目視或以簡單之量測器具行檢測。 2、定期檢測： 以接近橋梁構件，以目視或簡單之量測器具為原則，並依「公路橋梁一般目視檢測手冊」進行檢測。由工程處委請技術服務機構辦理。 3、臨時檢測： 天災或人為事故後由橋梁檢測人員(必要時應增加人員協助)以目視或簡單之量測器具進行檢測。橋梁檢測人員應於天災或人為事故後，能安全到達現場作業，二天內完成檢測及製作檢測報告。 | 1、平時巡查： 各級養路人員以目視巡查。 2、定期檢查： 各級養路人員以目視或簡單之量測器具行檢測，並依「公路橋梁安全檢查手冊」進行檢測。 3、特殊檢查： 各級養路人員以目視或簡單之量測器具進行檢測，並依「公路橋梁安全檢查手冊」進行檢測。 | 1、平時巡查： 各級養路人員以目視巡查。 2、定期檢查： 工程段檢查小組人員以目視或簡單量測器具步行檢測並依鐵路局橋梁檢查及評估手冊建立記錄。 3、定期複檢： 橋梁人員對工程段判定區分為A級(未來會有安全威脅之處)者進行目視檢測。 4、安全檢測： 定期複檢結果判定需更進一步詳細做破壞或非破壞檢驗者，進行委託顧問公司安全檢測。 5、臨時檢測： 事前或事後以目視檢查。 |
| 檢測項目 | 1、經常檢測： a、日檢測： 伸縮縫、引道路堤、引道護欄、摩擦層、護欄。 b、半年檢測： 伸縮縫、引道路堤、引道護欄、摩擦層、護欄、橋面版(每年至少一次)、主構件(大梁有無遭撞損或火害)、橋墩保護設施(防沖刷設施有無沖失、橋墩基礎是否裸露)、河道(橋梁附近護岸有無沖毀、橋梁上、下游規定禁止範圍內有無挖取砂石)、引道路堤之保護設施(護坡有無沖毀淘空)、橋台基礎、橋台、翼牆或擋土牆、排水設施(橋面進水口有無淤砂或雜物)等。 2、定期檢測： 橋墩保護設施、橋墩基礎、橋墩墩體、支承墊、止震塊及防震拉桿、伸縮縫、主構件(大梁)、副構件(橫隔梁)、橋面版或鉸接版、引道路堤、引道護欄、河道、引道路堤之保護設施、橋台基礎、橋台、翼牆或擋土牆、摩擦層、排水設施、緣石及人行道、護欄。 3、臨時檢測： 視天災或人為事故造成橋梁構件劣化情形，或其他臨時需要檢測目的而定。 | 1、經常巡查： 伸縮縫、欄杆、橋下空間有無被佔用、上下游禁採範圍有無挖取砂石行為等。 2、重點巡查： 檢查橋梁各部分有無損壞等。 3、特別巡查： 橋梁結構有無損壞、橋墩台有無沖毀淘空等。 4、定期檢查： 檢查項目：引道路堤、護欄、河道、橋台基礎、橋台、翼牆、磨耗層、排水設施、緣石及人行道、橋墩沖刷保護、橋墩基礎、墩體、支承、止震塊、大樑、隔樑、橋面版、伸縮縫等。 5、特殊檢查： 檢查項目：引道路堤、護欄、河道、橋台基礎、橋台、翼牆、磨耗層、排水設施、緣石及人行道、橋墩沖刷保護、橋墩基礎、墩體、支承、止震塊、大樑、隔樑、橋面版、伸縮縫等。 | 1、平時巡查： 橋梁周圍之環境變化及河川盜採情況。 2、定期檢查： 橋梁各部分有無損壞等，橋墩、橋台基礎沖刷情況，橋下空間是否被佔用或堆置雜物。 3、定期複檢 對定期檢查結果判定為A級者進行進一步之檢測研判。 4、特殊檢查 (1)混凝土抗壓強度檢測 (2)混凝土中性化檢測 (3)混凝土氯離子含量檢測(4)混凝土裂縫檢測 (5)鋼筋保護層厚度量測 (6)鋼筋腐蝕程度檢測 5、以災害或事故影響項目檢查 |
| 檢測報告 | 1、經常檢測： a、日檢測： 巡查結果發現橋梁構件劣化時，填列於養護巡查報告表。 b、半年檢測： 檢測結果填列於本局「橋梁管理系統」之「橋梁現場檢測評估及狀況報告表」，以書面存檔。每年第二次「半年檢測」後，應併於第一次「半年檢測」結果輸入於「橋梁管理系統」。 2、定期檢測： 檢測結果應填列於本局「橋梁管理系統」之「橋梁現場檢測評估 及狀況報告表」，並輸入於「橋梁管理系統」。 3、臨時檢測 視天災或人為事故造成橋梁構件劣化情形，或其他臨時需要檢測目的而定。 | 橋梁檢查作業報表： 1、基本資料表 2、目視檢測資料表 3、受損橋梁現況照片及採取之修護措施。 橋梁檢查作業報表經核定後，一個月內各工務段由橋梁管理系統之系統維護管理模組將系統資料庫轉出傳送工程處，工程處再由網路交換模組彙整各工務段資料後，由維護管理模組將系統資料庫轉出並燒錄於光碟片函送局本部。 | 1、平時巡查： 目視有不正常情況，記錄於路線巡查記錄簿。 2、定期檢查： 依鐵路局橋梁檢查及評估手冊填表。 3、定期複檢： 同定期檢查。 4、安全檢測： 依實際委託項目辦理。 5、有異常狀況者做成紀錄。 |

- 表2-5  研擬適合之國內檢測制度

|  | 研擬之制度 |
| --- | --- |
| 檢測人 員資格 | 橋梁管理單位依實際需求可以任務編組方式成立檢測小組，每位檢測人員均應具備「橋梁檢測證書」；以符合橋梁檢測人員資格。 |
| 檢測種類 | 檢測種類之名稱統一為： 1、平時巡查→分為「週巡查」與「半年巡查」兩項。「週巡查」至少每週須予巡查一次，而「半年巡查」一項於每半年至少需巡查一次。 2、定期檢測 3、特別檢測（即災後檢測）。 |
| 檢測頻率 | 1、本計畫所訂定檢測頻率為最低標準，各單位可依所轄道路特性，於安全考量下，自行增加檢測頻率。如高公局所轄道路皆為交通要樞且車流量大，故可將平時巡查部分之「週巡查」自行提升為「日巡查」，以確保大眾行車安全。 2、「平時巡查」分為「週巡查」與「半年巡查」二種檢查頻率，並應於每次巡查後分別提交「週巡查報表」與「半年巡查報表」。但當橋梁之半年巡查頻率遇上定期檢查時，則該次只進行橋梁之定期檢查而不另施行半年巡查。 3、「定期檢測」為橋梁檢測的重點工作，原則上每座橋梁每2年應檢測一次。 4、「特別檢測」之執行時機為各類災害發生後，各類災害包括地震、洪水、颱風等天然災害，以及火災、重大車禍等，可能損及結構體之災害。 |
| 檢測方式 | 1、平時巡查 平時巡查之方式為各單位養路人員用步行或行車方式進行目視巡查。 2、定期檢測 a、定期檢測可視各單位當年需求及人力、經費狀況，決定自辦或委外辦理。 b、定期檢測應綜合平時巡查之結果編列定期檢測計畫，包含檢測梯次的時程規劃、排定檢測橋梁的梯次、檢測辦理方式、檢測方式(以目視或簡單之量測器具為之，或詳細的檢測、非破壞性檢測、取樣分 |
|  | 析、安全評估等)、檢測項目、檢測程度與數量。因此定期檢測的檢測方式應可不必強制規定，而是視橋梁現狀以彈性原則訂之。 3、特別檢測 則視天災或人為事故造成橋梁構件劣化情形，或其他臨時需要檢測目的而定。檢測時建議進行詳細的檢測(含近距離目視、非破壞性檢測、取樣測試、安全評估等)。 |
| 檢測項目 | 1、平時巡查 a、週巡查：伸縮縫、引道路堤、引道護欄、摩擦層、護欄等。 b、半年巡查：檢查橋梁各部分有無損壞，包括伸縮縫、引道路堤、引道護欄、摩擦層、護欄、橋面版、主構件(大梁有無遭撞損或火害)、橋墩保護設施(防沖刷設施有無沖失、橋墩基礎是否裸露)、河道(橋梁附近護岸有無沖毀、橋梁上、下游規定禁止範圍內有無挖取砂石)、引道路堤之保護設施(護坡有無沖毀淘空)、橋台基礎、橋台、翼牆或擋土牆、排水設施(橋面進水口有無淤砂或雜物)、橋下空間有無被佔用。 2、定期檢測 原則上應檢測橋梁所有各部份位置及構件，但可視構件狀況或其他因素(如橋梁所在位置及性質)，彈性增減項目。一般包含橋墩保護設施、橋墩基礎、橋墩墩體、支承(墊)、止震塊及防震拉桿、伸縮縫、主構件(大梁)、副構件(橫隔梁)、橋面版或鉸接版、引道路堤與護欄、河道、引道路堤之保護設施、橋台基礎、橋台、翼牆或擋土牆、摩擦層、排水設施、緣石及人行道、護欄等。而跨河橋梁為免因無法進行目視檢查來判定水下構件其情況、完整性及安全性，其於定期檢測時需再行增加水下檢測項目。 3、特別檢測 當颱風、豪雨、地震(四級以上)等災害後，或火災、車撞等人為破壞後，發覺橋梁各部位結構有損壞、橋墩台沖毀淘空、河道淤積或縮減、引道路堤與護欄欠缺完整、人為事故造成橋梁構件劣化或損壞情形，亦或其他臨時需要檢測時方需採用之。 |
| 檢測報告 | 1、平時巡查： a、週巡查：週巡查報表 b、半年巡查：半年巡查報表 |
|  | 2、定期檢測：填列「橋梁定期檢測評估及狀況報告表」。 3、特別檢測： 報告應視天災或人為事故造成橋梁構件劣化情形，或其他臨時需要檢測目的而定。應填列「橋梁特別(災後)檢測評估及狀況報告表」，若橋梁檢測項目很多或受災害損害嚴重，則檢測後除應填列「橋梁特別(災後)檢測評估及狀況報告表」。 |
| 檢測頻率適用範圍 | 本計畫所擬定之橋梁檢測準則擬只針對每跨150公尺以下之一般性公路或道路橋梁，至於特殊性橋梁如吊橋、斜張橋、拱橋、活動橋及跨度大於150公尺之長橋，或木橋、磚橋、石橋等簡易橋梁，或臨時性便橋等，由於其橋址地形、橋梁特性等與一般橋梁大有不同，是以該類橋梁的檢測準則應由設計單位於設計之初一併針對該橋梁特性訂定出相關準則，故再此不列入與一般橋梁共同考慮訂定出相同準則。 |

- 為能夠清楚的表示出新擬制度與高公局、公路局現有制度之差異。表2-6為該規範與高公局與公路局原有規範之對照比較表。

表2-6  研擬檢測制度與高公局及公路局之比較

單位

| 分類 | 高公局 | 公路局 | 研擬之制度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 檢測種類 | 1、經常檢測 2、定期檢測 3、臨時檢測 | 1、平時巡查 2、定期檢查 3、特殊檢查 | 1、平時巡查 2、定期檢測 3、特別檢測 |
| 檢測頻率(1) | 經常檢測： 分為「日檢測」及「半年檢測」二種。 | 平時巡查： 分為「經常巡查」、「重點巡查」與「特別巡查」。 | 平時巡查 分為「週巡查」與「半年巡查」。 |
| 檢測頻率(2) | 定期檢測： 每座橋梁每二年至少應檢測一次。 | 定期檢查： 每年檢查一次。 | 定期檢查： 每二年檢查一次。 |
| 檢測頻率(3) | 臨時檢測： 臨時所做之不定期檢測。 | 特殊檢查： 視情況辦理之不定期檢測。 | 特別檢測： 視情況進行之不定期檢測。 |