附錄一  國內相關參考法規

市區道路條例

- 中華民國五十四年一月二十八日總統臺統（一）義字第五九五號令公佈

### 第一條

市區道路之修築、改善、養護、使用、管理及經費籌措，依本條例之

規定；本條例未規定者，適用其他法律。

### 第二條

市區道路，指左列規定而言：

一、都市計畫區域內所有道路。

二、直轄市及省轄市行政區域以內，都市計畫區域以外所有道路。

三、省主管機關核定人口集居區域內所有道路。

### 第三條

市區道路附屬工程，指左列規定而言：

一、連接道路之渡口、橋樑、隧道等。

二、道路排水溝渠、護欄、涵洞、緣石、攔路石、擋土墻、路燈及屬於

道路上各項標誌、號誌、設備。

三、迴車場、停車場、安全島、行道樹等。

四、經主管機關核定之其他附屬工程。

### 第四條

市區道路主管機關，在中央為內政部；在省為省政府；在直轄市為直轄

市政府；在市縣（局）為市縣政府（局）。

### 第五條

市區道路之修築、改善及養護，其在縣（局）轄區內者，得由各有關鄉

鎮公所辦理之。

### 第六條

市區道路之修築，其系統及寬度，應依照都市計畫之規定辦理，未有都

市計畫者，應依據第三十二條所訂定之市區道路工程設計標準，參酌當

地實際需要及可能發展，擬訂道路系統圖，並註明寬度，連同修築計畫

，經報上級市區道路主管機關核定後，公布施行。

前項道路系統圖經核定公布施行後，建築主管機關應即規定建築物之境

界線。

### 第七條

市區道路修築時，應同時將第三條各款附屬工程，視其需要，列入修築計畫一併處理。

### 第八條

擬訂市區道路修築計畫時，應先與必須附設於道路範圍內之下水道、自來水、電力、郵政、電信、瓦斯、水圳、堤堰、鐵路交又道、公共汽車站等各該事業之主管機關聯繫，取得協議，修築計畫報經核定後，各該事業附設於道路範圍內之設施，必須配合道路修築計畫辦理。

### 第九條

市區道路兩旁建築物之騎樓地平面，應依照工程標準建造，不得與鄰接之騎樓地平面高低不平，其己自行建造不合標準者，應由主管機關統一重修，所需工料費，得向所有權人徵收之。

### 第十條

修築市區道路所屬土地，得依法徵收之。

### 第十一條

市區道路用地範圍內原有障礙建築物之拆除、遷讓、補償事項，應於擬訂各該道路修築計畫時，一併規劃列入。修築計畫確定公告後，通知所有權人限期拆除或前項限期，不得少於三個月

### 第十二條

兩條主要道路交又或公路、鐵路相交處，應視交通量及交通安全之需要，由市區道路主管機關與有關機關協商，儘量建立立體交又通過之。

### 第十三條

市區道路改善加舖路面時，其寬度在十五公尺以內者，應一次全寬舖設。

### 第十四條

市區道路因計畫寬度過寬，不能一次完成者，得擬具分期完成計畫，報經上級主管機關核定辦理，原有道路寬度不合規定者，應一律逐漸拓寬。

### 第十五條

在修築道路工程進行期間，得限制車輛、行人通行或規定改道通行。前項期間應行公告，不得拖延。如因特殊事故，不能如期完工時，其所需展延期間，亦應公告之。

### 第十六條

道路用地範圍內，除道路及其附屬工程，暨第八條規定必須附設於道路範圍內之各項設施外，禁止其他任何建築；其有擅自建築者，勒令拆除之，並依第三十三條之規定，予以處罰。

### 第十七條

公路路線應儘量避免穿越市區中心，其必須通過市區，並將市區道路一部份劃為公路系統時，其經過之路線及寬度，由公路主管機關與同級市區道路主管機關協商協理，並會報上級主管機關核定之。

### 第十八條

前條經核定劃為公路路線系統之市區道路，其工程設計標準，應依照都市計畫或市區道路主管機關之規定，由公路主管機關與同級市區道路主管機關協商辦理之。但不得低於該公路路線之工程設計標準，如因公路工程標準變更，致高於原市區道路工程設計標準時，應改建路線系統或繞越市區外通過。

### 第十九條

市區道路之渡口、橋樑、遂道跨越兩個行政區域時，由雙方主管機關協商共同管理，或由上級主管機關指定一方管理之。

### 第二十條

水圳、堤堰及其他有關建築物，與市區道路發生互相依賴作用時，由各該主管機關就效用大小會商，劃交效用較大方面管理之。

### 第二十一條

內政部為適應特別需要，得會商有關機關將市區道路之一部或全部，令原主管機關劃交其他機關代管；不需要時，仍應交由原主管機關管理。

### 第二十二條

市區道路依本條例修築或改善時，得依市縣工程受益費繼收條例之規定，徵收工程受益費。

### 第二十三條

市區道路修築、改善、養護之經費，依左列各款籌措之。

一、由各該管機關或鄉、鎮公所編列年度預算。

二、依法徵收之工程受益費。

三、汽車燃料使用費。

四、私人或團體之捐獻。

五、上級機關之補助。

六、其他經中央或省主管機關核定之經費。

前項第三款汽車燃料使用費，由公路主管機關統一徵收，其分配比例，由省或直轄市政府依據養護及實際需要訂定，報由內政部會同交通部核定。

### 第二十四條

市區道路之修築及經費預算，應提經各該級議會之同意。

### 第二十五條

市區道路劃為公路系統者，其修築、改善、養護計畫之擬訂及經費之分擔，由公路與市區道路主管機關協商辦理之。

### 第二十六條

市區道路之修築、改善、養護所需經費，除依第二十三條之規定籌措外，其因與其他機關或私人團體共同使用之道路，或有關之添建、增建、附建等工程所需經費，應由地方主管機關與共同使用機關或私人團體協商共同負擔，或由一方單獨負擔。

### 第二十七條

因其他工程之進行，致將道路損壞時，該項工程主管機關或所有權人，應即完全修復，其必須損壞道路時，並應事先獲得該道路主管機關之許可。

### 第二十八條

市區道路主管機關於必要時，得限制道路之使用。

### 第二十九條

沿市區道路附近居民，有協助維護道路及保持道路清潔之義務。

### 第三十條

直轄市政府、市縣政府（局）得經上級市區道路主管機關核淮，設立工程機構，經常辦理道路修築、改善及養護事項。

### 第三十一條

市縣政府（局）應於每一會計年度終了兩個月內，將上一年度轄區內道路行政及建設情形， 彙編報告，呈上級主管機關核轉內政部備案，直轄市政府逕送內政部備案。

### 第三十二條

市區道路管理規劃及市區道路工程設計標準，由省或直轄市政府依據維護車輛行人安全之原則訂定之，並報內政部備查。

### 第三十三條

違反第十六條及第二十七條之規定者，主管機關得按其情節處六百元以下罰鍰。

### 第三十四條

本條例自公布日施行。

交通部台灣區國道高速公路局橋梁檢測作業要點

民國九十年五月訂定

### 一、前言

- 為落實高速公路之橋梁檢測、評估、維修與補強工作，茲訂定本要點，俾確實掌握橋梁現況，早期發現構件劣化及研析劣化原因，適時辦理維修與補強，以維持橋梁安全。

### 二、橋梁檢測之項目

- 橋梁檢測之項目如下：

- （1）橋墩保護設施、（2）橋墩基礎、（3）橋墩墩體、（4）支承墊、（5）止震塊及防震拉桿、（6）伸縮縫、（7）主構件（大梁）、（8）副構件（橫隔梁）、（9）橋面版或鉸接版、（10）引道路堤、（11）引道護欄、（12）河道、（13）引道路堤之保護設施、（14）橋台基礎、（15）橋台、（16）翼牆或擋土牆、（17）摩擦層、（18）排水設施、（19）緣石及人行道、（20）護欄、及（21）其他。

### 三、橋梁檢測類別

- 橋梁檢測可分為經常檢測、定期檢測、及臨時檢測三種。

### 四、經常檢測

- 係平時實施之橋梁異狀、損傷檢測。

- （一）檢測重點

- 對用路人造成影響，需緊急維修之橋梁異狀與損傷。

- （二）檢測頻率

- 分為「日檢測」及「半年檢測」二種。

- （三）檢測方式

- 1. 日檢測

- 併工務段每日一般養護巡查辦理。

- 由工務段養護巡查人員，以慢速行車目視為之。

- 2. 半年檢測

- 由工務段橋梁檢測人員，於每年四月（防汛期前）及十一月（防汛期後）辦理。

- 以步行目視或以簡單之量測器具進行檢測。檢測當月該橋適辦理「定期檢測」時，則該期「半年檢測」免辦，以該「定期檢測」替代。

- （四）檢測項目

- 1. 日檢測

- 伸縮縫、引道路堤、引道護欄、摩擦層、護欄。

- 2. 半年檢測

- 伸縮縫、引道路堤、引道護欄、摩擦層、護欄、橋面版（每年至少一次）、主構件（大梁有無遭撞損或火害）、橋墩保護設施（防沖刷設施有無沖失、橋墩基礎是否裸露）、河道（橋梁附近護岸有無沖毀、橋梁上、下游規定禁止範圍內有無挖取砂石）、引道路堤之保護設施（護坡有無沖毀淘空）、橋台基礎、橋台、翼牆或擋土牆、排水設施（橋面進水口有無淤砂或雜物）。

- （五）檢測報告

- 1. 日檢測

- 巡查結果發現橋梁構件劣化時，填列於養護巡查報告表。

- 2. 半年檢測

- 檢測結果填列於本局「橋梁管理系統」之「橋梁現場檢測評估及狀況報告表」，以書面存檔。

- 每年第二次「半年檢測」後，應併第一次「半年檢測」結果輸入於「橋梁管理系統」。

### 五、定期檢測

- 係定期對橋梁所有構件實施之全面檢測，及確認經常檢測記錄之橋梁異狀、損傷。

- （一）檢測重點

- 在掌握橋梁結構安全，早期發現構件劣化並評估劣化造成橋梁功能損傷及其原因。

- （二）檢測頻率

- 檢測頻率視橋齡、交通特性、維護狀況及橋址環境等因素而定，由工務段負責評估。

- 每座橋梁每二年至少應檢測一次，惟橋樑跨徑超過一百五十公尺或特殊類型橋梁，如斜張橋、π型橋或鋼拱橋等，每年應檢測一次。

- 工務段如計畫某些橋梁之檢測間隔超過二年，則應提出詳細計劃及資料，送經工程處「橋梁檢測維護小組」核准，惟最長檢測間隔不得超過四年。

- （三）檢測方式

- 以接近橋梁構件，以目視或簡單之量測器具為原則，並依「公路橋梁一般目視檢測手冊」進行檢測。

- 由工程處委請技術服務廠商辦理。

- （四）檢測項目

- 橋墩保護設施、橋墩基礎、橋墩墩體、支承墊、止震塊及防震拉桿、伸縮縫、主構件（大梁）、副構件（橫隔梁）、橋面版或絞接版、引道路堤、引道護欄、河道、引道路堤之保護設施、橋台基礎、橋台、翼牆或擋土牆、摩擦層、排水設施、緣石及人行道、護欄。

- （五）檢測報告

- 檢測結果應填列於本局「橋梁管理系統」之「橋梁現場檢測評估及狀況報告表」，並輸入於「橋梁管理系統」。

- 每年年終應列印檢測報告陳報工程處核轉本局一份。

### 六、臨時檢測

- 於颱風、豪雨、地震等災害後，或火災、車撞等人為破壞後，可能損傷橋梁結構安全或行車安全，或其他臨時需要所做之不定期檢測。

- (一) 檢測重點

- 針對災後或事故後或其他目的，探討是否造成橋梁功能損傷，是否需維修、補強及決定維修、補強方法。

- （二）檢測時機

- 颱風、豪雨、地震等天災，或火災、車撞等人為事故後為之。

- （三）檢測方式

- 天災或人為事故後，由橋梁檢測人員（必要時應增加人員協助）以目視或簡單之量測器具進行檢測。

- 橋梁檢測人員應於天災或人為事故後，能安全到達現場作業二天內完成檢測及製作檢測報告。

- （四）檢測項目

- 視天災或人為事故造成橋梁構件劣化情形，或其他臨時需要檢測目的而定。

- （五）檢測報告

- 檢測結果應填列於臨時檢測評估表。臨時檢測評估表如附表「交通部台灣區國道高速公路局橋樑臨時檢測評估表」。

- 臨時檢測評估表應陳報工程處核轉本局一份。

### 七、橋梁檢測結果發現構件劣化，惟無法判斷劣化損壞原因，或無法確定是否危及橋梁安全時，應即陳報工程處「橋梁檢測維護小組」協助辦理，或專案委請技術服務廠商辦理詳細檢測，研判劣化原因及評估對橋梁安全功能之影響。若影響橋梁安全功能時，並應研提維修或補強方案，供適時辦理維修補強。

### 八、橋梁檢測人員

- 工務段應指派專人至少一人為橋梁檢測專責人員，並得指派協辦人員若干員，負責辦理轄內橋梁之檢測相關事宜。

### 九、橋梁檢測人員任務

- 橋梁檢測人員任務如下：

- (一) 辦理「經常檢測」之「半年檢測」，及「臨時檢測」，並依現場檢測結果，記錄製作檢測報告。

- (二) 依「橋梁管理系統」優選排列結果，研擬工務段轄內橋梁定期檢測年度計畫、編列檢測預算及檢測時程，提報工程處核定辦理。

- (三) 督導、考核委外辦理之「定期檢測」工作。

- (四) 督導、考核轄區橋梁維修、補強業務。

### 十、橋梁檢測人員之安全預防措施

- (一) 檢測時，至少應有二人以上，以便互相照應。

- (二) 檢測時，應穿著適當服裝、工作鞋、安全帽、手套、反光背心及攜帶通訊設備。

- (三)進入如箱型梁內部之密閉空間，應視需要預備通風及照明設備，進入前應先確認箱型梁內部無有害氣體，以免發生危險。

- (四) 水上作業時，應備救生安全設備。

- (五) 高空作業時，應繫安全帶（索）等安全設備。

### 十一、橋梁檢測維修作業

- 橋梁檢測結果，構件劣化有危及用路人或橋梁結構安全時，應即辦理維修。並視情況施以緊急搶修或必要時設置監控措施或其他適當處置。

- 橋梁檢測結果，構件劣化無立即危及用路人或橋梁結構安全時，參考「橋梁管理系統」優選排列順序，編列年度預算，適時辦理維修。

### 十二、本要點奉局長核定後實施。

國道高速公路局橋梁檢測維護小組設置要點

- 一、設置宗旨

- 為辦理高速公路之橋梁檢測、損壞評估、建檔及維修工作，結合各相關業務單位，成立橋梁檢測維護小組，有效運作，俾利確實掌握橋梁現況及損壞原因，及時謀求因應對策，以維橋梁安全。

- 二、任務編組及分工

- 1. 組織編組：

- 小組設召集人一人，由副總工程司兼任，副召集人一人，由技術組組長兼任，總幹事一人，由技術組副組長兼任，下設督導分組及作業分組。督導分組由技術組及工務組二至四人兼任，並設幹事二人，分由技術組及工務組各派一人兼任。

- 作業分組則由各區工程處自行組成，副處長為分組長、工務課長為副分組長，並由各工程處一至二人， 各工務段接轄區橋梁數量及長度指派二至四人兼任。

- 2. 任務分工：

- 召集人：督導全部橋梁檢測評估作業事宜。

- 督導分組：負責規畫並督導橋梁檢測、評估、建檔及維修作業之推動。專業技術業務由技術組負責，行政業務由工務組辦理。

- 作業分組：執行轄區橋梁檢測、評估、建檔及維修作業。

- 三、任務執行：

- 1. 各作業分組辦理轄區橋梁檢測、評估、建檔及維修作業，分組長得視需要召集分組成員依檢測，評估結果，共同研商左列事項：

- (1) 在執行上應注意事項及相關協調工作。

- (2) 評估等級之確認及因應對策之擬訂。

- 2. 督導分組依各作業分組評估等級及擬訂之因應對策由相關業務單位審核，並得視需要請召集人遨請相關單位研商解決辦法或因應措施。

- 3. 工作檢討會報：

- (1) 定期工作檢討會報每半年召開乙次，必要時得臨時召集開會。

- (2) 工作檢討會報請總工程司主持，本小組成員及相關業務主管參加。

- (3) 會報研討事項：

- a. 橋梁檢測評估執行成效檢討。

- b. 橋梁檢測評估在執行上之困難及解決辦法。

- c. 橋梁檢測評估作業方案之研議。

- d. 其他有關協調事項。

- 四、附則：本設置要點如有未盡事宜得隨時修正補充之。

交通部目前所轄橋梁管理維護作業說明

89.89.1

- 本部規定部份

交通部目前管轄橋梁計有高速公路局國道橋梁五七二座、公路局省縣鄉道之橋梁四五六三座、鐵路局二四四九座，總計七五八四座，分由高公局、公路局及鐵路局管理。

本部所訂交通技術標準規範「公路養護手冊」附錄二為「公路構造物安全檢查」，將公路設施分為路面工程、達坡工程、排水工程、橋梁工程、隧道工程、涵管工程、交通安全設施、交通管理設施等八大類，再細分為四十二項檢查項目。規定的檢查類別依檢查時效分為平時檢查、定期檢查、及臨時檢查三頻。平時檢查原則上是以二人一組，共乘一部巡查車，由車上以目力檢視道路各種狀況，若發生現有疑惑時，應下車詳撿。對於橋面、伸縮縫之檢查依照規定是憑車輛駕駛之操作性、衝擊聲響及震動等判斷道路之實況。

平時檢查規定頻率是每週二至三大，基本土是以車上目力能及的項目為檢查重點，至進一步檢查則在定期檢查或臨時檢查時辦理。定期檢查頻率每年一 次，分為一般性定期檢查、細部定期檢查。臨時檢查辦理時機係在災害發生後立即辦理，尤其是颱風、豪雨、洪水、地震或重大交通事故後，需對公路構造物作詳細檢查。尤應注意基礎有無沖刷或掏空之情形或發生大裂縫、位移等，並詳予記錄洪水位，作為日後修復或改建工程依據。

另對鐵路訂有「1067公度軌距軌道橋隧檢查養護規範」。

- 高速公路局

- 概述

高速公路局於民國68年3月訂頒「養護暫行要點」，供該局各區工程處及各工務段據以執行巡察、養護本路橋樑、路面及其他各項設施。

該局於民國78年完成10座重要橋樑之檢測及維修外，並於民國81年10月16日成立「橋樑檢測維護小組」，加強全路網之橋樑安全檢測與維護，期能及早發現劣化構件，適時辦理維修，延長橋樑使用年限。另為橋樑檢測制度化、標準化，及在有限財源下做最合理之橋樑維修經費資源分配，再於民國83年研發使用台灣第一套網路層級(Network  Level)之「高速公路橋樑管理系統」(BMS, Bridge ManageTent System For National Freeway)。

- 檢測制度

依該局組織規程，局本部下設三個區工程處(北、中、南區)，均為管理單位；區工程處下設工務段，工務段為養護之執行單位;全局計有九個工務段。

依該局「橋樑檢測維護小組」設置要點，由副總工程司擔任召集人，綜理及督導橋樑檢測評估作業。小組設(1)督導分組(2)作業分組。

分組之任務分工如下:

- 督導分組：負責策劃並督導橋樑檢測、評估、建檔及維修作業之推劫動。由局木部之技術組及工務組組成。技術組負責專業技術，工務組負責菜釗、及行政。

- 作業分組：執行轄區橋樑檢測、評估、建檔及維護作業。由區工程處及所屬工務段組成。

「作業分組」由各區工程處副處長兼任分組長，視需要召集會議研商業務之軌行。「督導分組」視需要召集會議研商及解決作業分組之提議。「橋樑檢測維護小組」，並每半年定期舉開工作檢討會報一次。該局之橋樑撿測組織架構，示如高速公路局橋樑檢測組織架構圖。

- 檢測方式

依該局「養護暫行要點」，有關橋樑巡察方式計分三種:

- 經常巡察：每天至少一次。巡察重點:以對用路人造成影響，需緊急維修之橋樑異狀、損傷為重點;如橋樑伸縮縫、護欄損壞或變形上、下游規定禁止範圍內有無挖取砂石。

- 重點巡察：每半年一次。巡察重點:對橋樑所有構件做全面檢測。

- 管理資訊系統

目前該局使用之「高速公路橋樑管理系統」，係利用電腦整合處理高速公路路網上所有橋樑之構件狀況，並以「劣化程度」(DEGREE，D)、「劣化範圍」(EXTENT，E)、「劣化項目對橋樑之結構與行車安全之重要性」(RELEVANCY，R，及「劣化構件維修急迫性」(URGENCY，U)之D、E、R構件評分法，及以1至4量化之劣化數據，具體描述構件劣化狀況及等級，再配合構件安全評估理論及優選評估之理論模式，由系統設定公式或準則，使具有橋樑之狀況指標、橋樑維修之優先排列、及維修經費估算等功能，達到提高橋樑管理效率。

該系統可分為三大部分，即檢測評估系統、系統資料庫、管理模組。檢測評估系統係以目視檢測做成D.E.R.紀錄，並於系統設定之公式或準則，計算橋樑之狀況指標及優選指標。資料庫則包括橋樑基本資料、檢測資料、維修資料、維修工法及單價資料。管理模組包括基本資料、檢測資料、耐震檢測、優選排列、預算編列、維修資料等六大不同管理功能之模組。

- 維護作業

依該局橋樑管理制度，各工務段於檢測橋樑時，發現橋樑構件劣化，即提維修方案，並隨時辨理維修。若涉有未能確定構件劣化原因或涉及耐震時，則專案委請專業顧問公司辨理詳細檢測，研提維修方案，供該局編列預算，及早辨理維修或補強，以維橋樑結構安全。

- 公路局部份

- 該局公路橋梁安全檢查作業主要依據本部所訂「公路養護手冊」附錄二為「公路構造物安全檢查」，該局於八十七年八月亦訂定該局平時養路巡查要點。其規定為：

- 養路監工站長或養路監工員每星期經常巡查所養護路線至少一次，管線挖掘施工路段應列為重點，每星期巡查至少二次。

- 由工務段段長、副段長或指定養路工程司每月重點巡查至少一次，但遇颱風、豪雨或地震後應辦理特別巡查，在特別巡查規定汪意事項為橋梁結構有無損壞、橋台護坡有無沖毀淘空，橋墩防沖刷設施有無沖失，附近護岸有無沖毀。

- 區工程處養路副處長、養護課長或指定養路工程司每二個月應巡查所轄全部養護路線最少一次。管線挖掘施工中應列為重點。

- 總工程司、副總工程司、養路處處長、副處長及有關課長或指定工程司得不定期抽查區工程處養路工作。

- 其中經常巡查汪意事項對於橋梁，規定檢查項目為伸縮縫、護欄及上下游規定禁止範圍內有無挖取砂石。而於颱風、豪雨或地震後應辦理特別巡查，在特別巡查規定注意事項為橋梁結構有無損壞、橋台護坡有無沖毀淘空，橋墩防沖刷設施有無沖失，附近護岸有無沖毀。

- 定期檢查:每年十一月三十日前由轄管之工務段將轄內所有橋梁檢查完竣。

- 該局於八十六年七月委託國立中央大學建立橋梁管理系統，於八十七年十一月完成，該系統有八大模組，各工務段可即時將橋梁安全檢查資料輸入橋梁管理系統並經由網路將資料庫傳送該局，以俾管理單位掌握橋梁最新現況。

- 八十五年及八十六年就重要橋梁及橋齡大於二十五年、橋長75公尺以上等38座橋梁委外做細部非破壞性檢測。

- 該局最近一次橋梁定期安全檢查(八十八年度)結果計有110線三鶯大橋等四十四座橋梁需予改善，該局已分別改善完成或積極辦理改善中。

- 鐵路局部份

- 概述

現有鐵路路線全長1,128.8公里，橋梁總數2,449座．總長77,284公尺，約佔路線全長6.9%，其中20公尺以上者420座，2~20公尺者2,021座。民國35年以前完工的橋梁有847座，佔全部2,449座橋梁約35%;其中鋼梁橋有244座，對養路作業最為不利，迫切需要改建。

- 台鐵橋梁改建情形

台鐵財源短絀，每年僅能以有限經費用於橋樑維修，確保行車安全已屬不易，無力進行大規模之老舊橋梁改建工程;歷年利用重大工程如五大橋改建(新店溪、第二大嵙崁溪、下大安溪、下大甲溪、大肚溪橋)、宜蘭線擴建雙軌 、24座鐵路沿線老舊橋梁重建、山線雙軌化及東部鐵路改善等工程予以改建。台鐵自民國86年度獲得交通建設基金補助後，立即針對最不利機械養路作業之老舊鋼梁橋進行改建．至89年7月已改建完成107座銅梁橋。

- 檢測作業

依據交通部頒訂「1067公厘軌距軌道橋隧檢查養護規範」中有關「鐵路橋隧檢查作業要點」之規定，就所有橋梁需做平時及定期檢查、複檢等安全檢查作業，必要時再就特定橋梁施以特殊儀器之「安全檢測」

- 平時檢查:由轄區工務段或工務分駐所派員步行進行目視撿查，至少每月乙次，於颱風及紊雨期問則視需要機動加強巡查。

- 定期撿查:每年10月~12月間由轄區之工務段指定主辦工程司、轄               區監工、班長等組戍成檢查小組，以步行目視檢查。

- 定期複檢:每月1月~2月間由本局工務處橋隧課人員，並請工務段               施工股、轄區道班等派員組成，對於工務段檢查結果評定結構功能有疑慮施予複檢，並按優先順序提列年度維修經費。

- 安全檢測:於定期複檢結果，判定需要辦理進一步之詳細檢測者，委託技術顧問機構施以特殊儀器之檢測，並加以適當維修補強。