第四章  高速公路交通號誌控制系統之硬體設施

高速公路交通號誌控制系統之硬體設施概分為四大部分，第一部分為資料蒐集系統，第二部分為控制中心設備，第三部分為資訊顯示系統設備，第四部分為傳輸系統設備。其主要系統架構如圖4-1所示。

4.1資料蒐集系統〔36〕

一般交通監視控制系統可有多種終端資訊蒐集設施，能將路況資料以自動通報或口頭通報之方式送回控制中心，使控制中心隨時掌握最新之動態資料。在系統組成方面，資訊蒐集系統含資料蒐集終端設備及資料蒐集處理設施。資料蒐集終端設施係依高速公路各路段之需要選擇設置。在運作上資料蒐集係由車輛偵測器與天候偵測器所測得之車輛訊號及天候狀況程度訊號，經適當的通訊技術調變後，由傳輸線路送至控制中心，經蒐集解調器(Modem)解調後再送至資料蒐集處理器處理，最後將處理所得之交通流量、占量及天候狀況指標等基本資料定時輸入中央處理器統計與儲存，並將其結果顯示於控制中心之圖誌顯示板，或由終端機以文字顯示，或由印表機印出。

資料蒐集終端設備，在自動通報方面有車輛偵測器、天候偵測器及閉器電視攝影機，口頭通報方面有路邊緊急電話、巡邏車、巡邏直昇機及定期公路班車等，而用於高速公路交通號誌控制系統之資訊蒐集系統，主要為車輛偵測器與天候偵測器兩種。車輛偵測器主要係用以收集高速公路的交通資料，進而分析得到代表高速公路車流特性之參數，如第三章所述之流量、速率，密度（占量）關係曲線之建立，以供採取何種交通號誌控制策略之參考，而天候偵測器所測得之天候資料，則可作為主線速率控制與道路封閉之參考，茲分述如下。

4.1.1車輛偵測器〔25〕

近年來由於車輛偵測器之快速發展，已使其成為各種交通資訊蒐集中最為迅速、準確且最具經濟效益之工具，而廣

為各項交通控制相關工程所採用，高速公路所建立之交控系統中，車輛偵測器均占有不可或缺的地位。

一、設置需求

車輛偵測器依據系統功能需求，分別設置於各路段重要據點，將道路交通狀況，如交通量、速率、占量、停留時間及車種等資料傳回控制中心由中央電腦加以處理、分析、儲存並依據交通控制策略作成建議，提供交通工程師或系統操作人員下達交控指令之參考。

車輛偵測器之選用應具有下列基本功能需求，並可提供偵測車流壅塞、事故偵測及車流特性等演算法所需之數據。

1.車輛偵測器須可週期性自動將所收集之車流資料傳送至控制中心，車流資料包含各車道之交通流量、平均占量、平均速度、平均行車間距、平均車長及各車種之分類數量。

2.偵測各車道單一車輛之行車速率、車種及車間距。

3.如果車輛停留於感測器設置地點且超過事先設定之時間之上限，偵測器須能自動回報停留訊號，當車輛離開後偵測器應自動回報停留時間。

二、系統構成

車輛偵測器主要包含感測器及終端控制器兩部份，車輛偵測終端控制器除介接前端感測器外，並負責車流資料的運算與處理以及與控制中心的中央控制器作通訊連線。車輛偵測器藉由通訊介面(如RS-232C)並透過傳輸系統，將所偵測收集之交通資料即時或定時傳回控制中心之資料收集處理器(如多功能中央控制器等)。

三、現有技術與評估

車輛偵測器依其採用之感測器可分成多種類別。車輛偵測器的選用一般主要考量之因素包含偵測性質、環境條件及準確度要求、外觀、造價等項。以下就現有車輛偵測器之種類及特性予以比較說明。

1.環路線圈式車輛偵測器

環路線圈式車輛偵測器以金屬環路線圈埋設於路面下，藉車輛通過所改變線圈之電感量，測出該車道之流量及佔量，並利用車輛通過兩組環路線圈之時間差可求得車速及車長，再利用車長資料可用以判別通過車輛之車輛種類別。環路線圈因埋設於車道路面中，故不影響美觀，目前廣受一般交通工程上採用，但施工維護須長時間封閉車道為其缺點。

2.壓力式車輛偵測器

壓力式車輛偵測器係利用車輛通過時，車軸重壓迫設置於路面中之橡皮壓力板(Rubber Pressure Plate)，使板內之金屬接點閉合之原理，一般在壓力五十公斤以上即可將板內接點閉合。本類偵測器分為「有方向性」及「無方向性」兩種。其缺點為機械式動作易故障，且施工維護須封閉車道。

3.壓電式車輛偵測器

壓電式車輛偵測器係利用通過安裝於現場之壓電式電纜或膠帶(Piezo Electric or Film)和偵測單位組成，其原理是利用車輛通過壓電式電纜或膠帶所產生壓電效應變化，偵測出車道之流量、占量及車重。與環路線圈之方式相同，可採用兩組固定距離之感測器以測得車速、車種等資料。其特點是須定期更換壓電式電纜或膠帶，故維護成本較高。

4.磁性式車輛偵測器

磁性式車輛偵測器係利用高導磁性之線圈裝設於路面下，當車輛通過時對磁通產生的偏移輸出電壓訊號以偵測車輛，經由內部靈敏度之設定調整，一般可偵測一至三個車道，此種偵測器不適宜於裝設在行車速度較低之地區。

5.微波式車輛偵測器

利用發射之微波以都卜勒效應感知車輛之存在，早期利用都卜勒效應可偵測快速移動車輛之速度，但無法偵測靜止之車輛，目前已有新式之偵測器可偵測靜止之車輛。微波式車輛偵測器可安裝於路側及車道正上方，安裝路側一次可偵測多個車道，但車速、車種等資料須裝設兩組感測器，若裝設於車道正上方則可同時偵測車速與車種資料，無須裝設兩組感應器。微波式的缺點為設備成本高且須裝設鋼架影響景觀，但施工維護時不影響交通。

6.無線電頻率車輛偵測器

無線電頻率車輛偵測器之原理，係運用裝設於車輛之發訊器發射訊號，並由裝設於路旁或埋設於路面下之接收器收訊，可瞭解巡邏車等特殊車輛之動態情形或證實其位置，故其僅適於特殊任務車輛之偵測，不適宜普通車輛交通流量資料之偵測。

7.光射式車輛偵測器

光射式車輛偵測器係藉車輛流動，間斷光電感應裝置以進行偵測，較適合於光電穩定之環境使用，但不適於偵測多車道之車流狀況。

8.超音波式車輛偵測器

超音波式車輛偵測器，由超音波感測器和偵測單位組成，利用超音波反射時間之變化可偵測車流量、車高及占量等資料，車速及車長偵測原理同環路線圈式，利用車輛通過兩只感器之時間差求得，車種判別可綜合車高及車速等資料予以判讀，其裝設方式有高架上空式(Over-Head Type)與側射式(Side Fire Type)兩種，惟測射式無法偵測車高，且兩車道以上之路段並不適用。

9.影像式車輛偵測器

影像式車輛偵測器，由閉路電視攝影機、終端控制器和影像處理等設備組成，以攝影機攝入一至四個車道之影像訊號，利用線式偵測法，即於每一車道上劃取影像線，利用影像的變化(只要有車輛經過影像線，線的亮度便會產生某種程度之改變)，可以偵測車流及占量，車速之偵測可利用車輛通過兩條影像之時間差求得，車種之判別目前理論仍多利用車速計算車長為主要方式。在夜間以目前之發展仍無法精確偵測占量及車種資料，須利用紅外光燈及路燈補足照度，而且其準確度亦不及環路線圈式車輛偵測器或超音波式車輛偵測器。

影像式車輛偵測器除可提供一般車流資料之收集功能外，目前已有部份廠商利用影像處理之技術進行自動事件偵測，因攝影機涵蓋範圍較廣，屬於「面」式偵測，不同於傳統之自動事件偵測方式。傳統事件偵測通常是由數個固定偵測點之資料，經由各類演算法則判斷事件之發生與否。利用影像從事自動事件偵較利用傳統之方式更為快速直接。

10.聲納式車輛偵測器

聲納式車輛偵測器，利用安裝於車道上方之兩個陣列式聲納接收器，接收路面各式車輛所發出之聲音，再利用所接收到之音波進行頻譜分析，由於各型車輛之引擎與輪軸距各有不同，所發出之音波頻譜亦有差異，經由分析頻譜之差異比較，可測得車流量、車種、平均車速及占量等資料。因係利用音波之頻譜分析所測得各類數據，故於極低車速之時仍有相當好之表現，惟音波頻譜分析需路面寬整平坦，以消除路面噪音之影響因素，故僅適用於高快速道路。此種偵測器是從潛艇的聲納技術發展而來，商品化是最近的發展，且目前僅有極少數廠商研究此一產品。

四、常用車輛偵測器比較

(一)特性比較

依目前之技術水準而言，環路線圈式、超音波式、影像式及微波式等四種車輛偵測器，是較常採用之型式。茲將此四種車輛偵測器之特性比較如表4.1。

表4.1  四種常用車輛偵測器比較表

| 項目說明 | 環路線圈式型 | 超音波式 | 影像式 | 微波式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.系統架構 | 由環路型線圈和偵測器單元組成 | 由超音波感應器和偵測器單元組成 | 由攝影機單元、影像處理機和電腦組成 | 由微波感測器和偵測單元組成 |
| 2.偵測原理 | 以電感量變化偵測 | 以超音波反射波偵測 | 以影像處理偵測 | 以微波反射時間差偵測 |
| 3.安裝 | 埋設於路面下 | 高架橫桿式 | 高架直桿式 | 高架橫桿式 |
| 4.設置高度 | 路面下方10公分 | 車道上方5～8公尺 | 路側上方7～15公尺 | 車道上方5～10公尺 |
| 5.道路狀況 | 須以柏油或水泥路面保護 | 路面須保持平坦 | 路面須保持潔淨 | 路面須保持平坦 |
| 6.裝設區域影響 | 稍受鄰近鋼筋影響 | 一般型：隧道區準確度降低約5～10％ 智慧型：無影響 | 不適於裝設在多雨濃霧等天候變化大之路段 | 不受影響 |
| 7.偵測範圍 | 2公尺平方 | 直徑為1.5～2公尺之面積 | ‧4車道寬，80公尺長 ‧隧道內裝高受限之緣故，大車阻擋誤差較大 | 一車道，40～60公尺 |
| 8.五分鐘平均速率偵測準確度 | 95％(二組環路線圈) | 90％(二組感測器) | 90％ | 95％ |
| 9.車種偵測準確度 | 90％(二組環路線圈) | 90％(二組感測器) | 90％ | 90％ |
| 10.占量偵測準確度 | 80％ | 80％ | 80％ | 80％ |
| 11.流量偵測準確度 | 95％ | 95％ | 95％ | 95％ |
| 12.夜間及天候不良準確度 | 沒有影響 | 強風時略有影響 | 晚上若亮度未補強，車種、占量偵測準確性會降低 | 沒有影響 |
| 13.速限偵測範圍 | 1～150km/hr | 1～120km/hr | 5～150km/hr | 4～150km/hr |

表4.1  四種常用車輛偵測器比較表（續）

| 項目說明 | 感應式環路型 | 超音波式 | 影像式 | 微波式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.電力消耗 | 80W | 180W | 200W | 100W |
| 15.解析度（註1） | 2.3公尺且二車須相距0.2秒以上 | 150ms×車速＋1.2公尺 | 4公尺 | 2公尺 |
| 16.美觀 | 埋設於路面下，不影響景觀 | 須設門架，影響景觀 | 裝設於路肩外，稍微影響景觀。隧道內裝設於車道上方稍微影響景觀 | 須架設門架，會影響景觀 |
| 17.易影響量測精確度之因素 | 金屬物質、車輛斜行 | 強風及多重散射波環境 | ‧夜間無法精確量測占量、車種 ‧小車被大車擋住鏡頭 | 小車被大車擋住阻擋微波之行進 |
| 18.施工及維修保養 | 維修時須封閉車道，重新切割路面埋設 | 維修時須封閉車道，但安裝及保養較容易且時間短 | 維修時不須封閉車道，安裝及保養較容易，不影響車流 | 維修時須封閉車道，但安裝及保養較容易且時間短 |
| 19.初期主線三車道設置成本（註2） | 30萬元 | 非共架：64.5萬元 共架：60萬元 | 非共架：95萬元 共架：80萬元 | 非共架：84.5萬元 共架：80萬元 |
| 20.初期主線二車道設置成本（註2） | 26.6萬元 | 非共架：48萬之 共架：45萬元 | 非共架：95萬元 共架：80萬元 | 非共架：63萬元 共架：60萬元 |
| 21.初期主線一車道設置成本（註2） | 23.3萬元 | 31.6萬元 | 80萬元 | 41.6萬元 |

附註：1.解析度係指兩輛車之間距需大於表列值或時間，偵測器較易感測。

2.初期設置成本包含感測器(影像式含攝影機及影像處理之軟硬體)，終端控制器及配合所需之鋼架，若可與其它設施(如車道管制號誌、標誌架等)共架者，可節省鋼架費用。

3.表中成本金額僅供參考，不代表實際之成本。

(二)佈設考量因素

1.環路線圈式車輛偵測器

由於環路線圈係直接埋設於路面下，容易受重壓損壤，維護較為繁瑣，因此對於設置應考慮下列因素：

(1)路基狀況必須良好。因在穩定的舖面下，線圈特性品質才能持久，否則環路線圈易隨路基變形。

(2)環路線圈組之埋設深度，以於路面下約10公分之溝槽內為原則，且最上層之線圈上緣距離路面至少需5公分深，並須配合車輛偵測器之功能需求埋設所需之環路線圈數。

(3)橋樑上若採環路線圈式車輛偵測器，考量橋面版鋼筋對偵測器精確度之影響，鋼筋距離線圈底層至少須2.5公分，又為避免線圈因路面維修刨除之影響，環路線圈應埋設於鋼筋混凝土保護層內。

(4)維修時須封閉車道，將影響車流。若線圈有破損須重舖時，每次封閉維修之時間約需六小時。

2.超音波式車輛偵測器

超音波式車輛偵測器，設置時應考量下列因素：

(1)超音波感測器須利用橫向桿架或門架式鋼架裝設在車道在上方約五至六公尺高，選用時須考量場所配合設置以免影響景觀。隧道內由於背景較暗，且原來就裝有照明、風機及車道管制號誌(LCS)等基本設施，故加裝超音波感測器對景觀之影響不大。

(2)為測得車速與車種資料，須裝設兩組超音波感測器。兩組之距離約三至五公尺左右。

(3)新型的超音波感測器(又稱為智慧型超音波感測器)已可克服隧道內，多重反射波影響所導致之精確度降低的問題。

(4)維修時須封閉車道影響車流，封閉時間較短，約需一小時。

3.影像式車輛偵測器

影像式車輛偵測器依不同路型及應用技術，宜有下列設置之考量：

(1)一般交通順暢及天候良好之路段，為避免影響景觀可考量採用本類車輛偵測器。影像式車輛偵測器以架設於路側上方8至12公尺處為宜。

(2)目前臺灣區隧道頂部高度僅約7.3公尺(北宜高速公路之隧道約6.6公尺)，且隧道設施佈置密度相當高，如照明燈、風機及交控設施等。受視野範圍、高度限制等因素影響，影像式車輛偵測器於隧道內，目前一組僅可偵測兩車道，且攝影機須裝設於兩車道之正中間上方，若隧道內為三車道時，需裝設兩組影像式車輛偵測器。

(3)天候不良路段，影像式偵測器偵測功能易受環境因素影響，較不宜裝設。

(4)攝影機單元裝設在保護罩內，必需經常保持玻璃鏡面之潔淨。

(5)以目前技術而言，夜間之照度至少須二十流明(lux)，或用紅外光燈補足亮度，否則於夜間仍無法精確量測占量及車種。

(6)閉路電視系統主要用於交通監視，如將影像式車輛偵測之功能併入時，雖然影像可以在現場透過影像處理機進行影像處理，但閉路電視系統將喪失事件鎖定及鏡頭調動等功能，故閉路電視系統及影像式車輛偵測系統不適合共用單一攝影機，惟可共用同一鋼架。

(7)影像式車輛偵測器(含攝影機)於一般路段因設於路旁，維修時對交通影響小。若裝設於隧道內，須經常清理維護攝影機，且攝影機裝設於兩車道之中間正上方，保養維修時須封閉車道，亦影響車流。

(8)攝影機若架設高度足夠，影像可涵蓋一較廣之範圍(80～150公尺)及較多之車道，影像處理技術可直接引用自動事件偵測功能，若危險路段較短，可佈置一座或數座偵測器即可直接有效地自動偵測事故之發生。

4.微波式車輛偵測器

微波式車輛偵測器設置時應考量下列因素：

(1)多車道之微波感測器須利用門架式鋼架裝設於車道正上方5公尺以上之高度，選用時亦須考慮在適當之場所設置，以免影響景觀。

(2)維修時需封閉車道約一小時。

(3)微波式車輛偵測器較不受天候變化等影響。

(三)適用性分析

由車輛偵測器特性及佈設考量因素可知，各型偵測器將因路段特性及車道數的差異而有不同效益，以下將高速公路分為一般土堤、橋樑及隧道等三種路段，並就車輛偵測器安裝維修對車流狀況、環境因素與景觀衝擊程度之影響、費用及廠商供應能力等要項做一適用性之分析如下。

1.環路線圈式車輛偵測器

此偵測器為以金屬環路線圈埋設於路面下，不影響景觀、不受天候變化影響、穩定性高、費用低且技術成熟等是為其優點，但施工時封閉車道所需時間較長，且易遭重壓破壞，尤其以重車經常行走而路基未穩之車道更為嚴重，維修施工時通常須同時封閉兩車道。

本偵測器較不適用於須經常修之路面以及施工時容易影響交通安全與車流量之地點(如隧道內及橋樑上)，又因隧道內並無路肩之設計，維修時封閉車道影響車流安全與順暢均較一般土堤路段更形嚴重，故環路線圈較適合裝設於高速公路之一般土堤路段。

2.超音波式車輛偵測器

超音波式車輛偵測器架設於各車道正上方，以偵測所需之交通資料，具有不受路面翻修之影響，可重覆裝置使用等優點，且安裝及維修時間較短，惟對景觀有所影響。於隧道區內，原本就裝有通風機、照明及車道管制號誌等設備，超音波感測器一起裝設於隧道頂架，對景觀影響甚微，且可與車道管制號誌共架以節省鋼架之成本。其費用較環路線圈式為高，但較影像式及微波式為低，較適合裝設之區域為橋樑及隧道路段。

超音波感測器最近有發展較為進步之技術產品，可以改進以往超音波感測器，須經由適當的調整發射週期及接收靈敏度等參數以消除隧道內多重反射波之干擾，較新式進步之智慧型感測器無需做特別之調整便可適用於隧道內。

3.影像式車輛偵測器

本偵測器以閉路電視攝影機拍攝影像畫面，再以影像處理器處理流量、占量等資料，裝設方式以路側高架式為主。裝置於路側影響景觀較小，安裝維修時間較短且不影響車流為其優點。

隧道路段因淨空高度不足，目前本產品之偵測範圍僅可涵蓋偵測兩各車道，三車道隧道須裝設兩組偵測器，費用較不經濟。此類型偵測器易受環境因素影響(如光線明暗變化、濃霧等)，採用時應配合區段特性考量。

4.微波式車輛偵測器

微波式車輛偵測器與超音波式車輛偵測器相同，其感測器架設於各車道正上方，具有不受路面翻修之影響，可移裝他點使用等優點，且其安裝及維修時間短、穩定性高，較不受環境限制等影響，惟對景觀有所影響。故較不適用於一般土堤之長路段。

於隧道區內原本就裝有通風機、照明及車道管制號誌等設備，微波感測器一起裝設於隧道頂架，對景觀影響甚微，且可與車道管制號誌共架以節省鋼架之成本。因此，此其較適合裝設之區域為橋樑及隧道路段。

4.1.2天候偵測器

天候不良會直接影響道路行車的安全，對行車安全構成威脅之天候狀況主要包括濃霧、強風及豪雨。如何偵測出高速公路沿線的天候變化狀況，並事先預先採取適當之交控措施，以減少交通事故的發生，亦為交控上之重要課題。一般而言，控制中心可經由下列資訊來源以了解高速公路沿線的天候狀況，如：

1.運用天候偵測器偵測天候狀況資料直接傳輸至控制中心。

2.用路人使用路邊緊急電話通知控制中心。

3.巡邏車使用無線電通知控制中心。

4.使用CCTV輔助觀察天候狀況。

5.控制中心主動詢問氣象主管單位。

上述各種資訊來源以使用天候偵測器連續自動偵測最具時效，若再輔以CCTV觀察天候的狀況以為佐證，則可有更佳之效果。影響高速公路行車安全主要的不良天候狀況為濃霧、強風及豪雨，故須於經常發生濃霧、強風及豪雨等地區裝設濃霧偵測器、風力偵測器及雨量偵測器，收集天候資訊提供中心作為交控決策之依據。

一、濃霧偵測器

(一)設置需求

濃霧偵測器的功能乃分別依其設計之不同，設置於容易發生濃霧之路段以偵測濃霧的發生，並提供前方路段濃霧狀況，作為提醒用路人注意之依據。濃霧偵測器具有下列基本功能：

1.具有週期性提供能見距離之偵測資料。

2.具有檢核能見距離是否低於預設值之事件偵測能力。

(二)系統構成

濃霧偵測器包含濃霧感測器及濃霧偵測終端控制器兩個部份。濃霧感測器用以取得能見度之電氣訊號，而終端控制器則負責濃霧資料的運算與比較、濃霧事件之判定處理、介接感測器並與控制中心資料收集處理器(如多功能中央控制器)通訊連線。濃霧偵測器藉由通訊介面(如RS-232C)以及透過傳輸系統，將偵測收集到之資料即時或定時傳回控制中心。

(三)現有技術評估

1.動作原理

濃霧感測器係應用光行進中衰減及折射等現象，以偵測濃霧之是否發生以及發生濃霧地區之能見距離。目前國內、外使用之濃霧感測器可分為下列三種：

(1)分離式(I)

分離式(I)濃霧感測器主要由投光單元、投光單元框架、受光單元、受光單元框架及監視器所組成，此種型態的特點為投光單元與受光單元分開設置，如圖4-2所示，二者相距約30至150公尺，一般採用70公尺間距，光源(雷射光)由投光單元投射，經空氣中之濃霧、灰塵或水滴後由受光單元接收，利用光被吸收產生強度衰減的現象，以測知該地區之能見度(能見度係表示大氣清濁程度之一種方法)。本型式之偵測器可決定霧之濃度，其精確度高，造價較貴，且設置較困難。

圖4-2  分離器(I)濃霧感測器

(2)分離式(II)

分離式(II)濃霧感測器與分離式(I)之主要差異為投光單元與受光單元在同一支架上相距約二公尺，如圖4-3所示，且投光單元之發射光源基線與接收光源之基線成一定的角度，故投光單元之光線無法直接射入受光單元。其工作原理乃利用投光器發出光源，經由濃霧、灰塵或水滴等造成折射或散射後進入受光單元，再依其所接收光源之強度，感測能見度之高低。此種感測器之準確度稍差，但其安裝及造價較分離式(I)便宜。

(3)反射式

反射式濃霧感測器亦利用光衰減原理。投光器及

圖4-3  分離器(II)濃霧感測器

接收器設於同一設備箱內，投射光反射後由接受器予以接收，安裝容易，準確度較前二者差，其構造示意詳參圖4-4。

2.濃霧偵測器安裝地點之選擇

(1)原則上設於霧區路段中心，若霧區所含蓋路段過長時，則視需要予以增設。(2)避免設置於多落塵及化學物質等大氣污染區，以免影響其偵測結果之準確度。

(3)避免安裝於斷崖或陡坡附近之不安全地盤上，尤其以分離式(I)影響最嚴重。

(4)基線選擇應使接受器背光，避免陽光影響其準確度，若未能避免向光之配置，則尤其應注意鏡中之聚光。

3.比較分析

三種濃霧感測器之比較如表4.2所示。

圖4-4  反射式濃霧感測器

表4.2濃霧感測器比較表

| 型 式 項 目 | 分離式(I) | 分離式(II) | 反射式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 結 構 | 投光器和接收器分離裝置 | 投光器與接收器安裝於同一支架上，但分別設於不同之設備箱內 | 投光器與接收器安裝於同一支架上，且設置在同一設備箱內 |
| 偵 測 系 統 | 光穿透程度(距離較長) | 光折射及散射程度 | 光經濃霧的反射程度 |
| 偵 測 精 確 度 | 最佳 | 佳 | 較差 |
| 備 考 | 中山高速公路已使用 | 北二高已使用 | 一般使用在港口 |

二、風力偵測器

(一)設置需求

為因應強風對行車穩定性所產生的影響，於容易產生強風之路段設置風力偵測器偵測強風的發生與強度，作為適時調控高速公路之行駛車速並提供風速資訊提醒用路人注意之依據。風力偵測器應具備之基本功能如下。

1.提供風速及風向等週期性質料。

2.具有檢核風速是否超過預設值事件之偵測功能。

3.風速資料包含平均風速及瞬時風速，平均風速一般以10分鐘內之風速平均值為準，瞬時風速一般則以20秒內之風速平均為準。

(二)系統構成

風力偵測器包含風力感測器及風力偵測終端控制器。風力感測器係用以取得風力所產生之電氣訊號，終端控制器則負責風力資料的運算與比較、強風事件之判斷處理、介接感測器並與控制中心的資料收集處理器(如多功能中央控制器)通訊連線。風力偵測器藉由通訊介面(如RS-232C)以及透過傳輸系統，將偵測收集到之資料即時或定時傳回控制中心。

(三)現有技術評估

1.動作原理

目前較常使用的風力感測器有以下三種型式：

(1)風標風杯式感測器

此種型式之風向計係由風向指標及風向記錄器所構成，風向為地面風所吹來的方向，即風標箭端所指之方向。風向指標的轉軸，經由電位計介面處理後，將風向轉換為電壓或電流的類比輸出，再由終端控制器記錄，並可驅動風向記錄器之繪圖筆將風向值記錄於紙上。

風速計杯係以四枚或三枚半球之金屬風杯，固定於十字架或Y型架之頂端，一般以三枚半球形較普遍。轉換器一般由光發射器、旋轉光盤、光接收器等組成，其構造示意如圖4-5所示，風杯藉由風力帶動旋轉，再將此動力傳給旋轉光盤，當旋轉光盤旋轉時會遮斷或導通光源，光接收器導通頻率的高低即代表風速的強弱。對感測器而言，利用光耦合原理，在光電晶體的輸出端會因旋轉光盤轉速之變化，而得頻率變化的電壓或電流輸出，換言之，光電頻率的高低可據以代表風速的大小。

圖4-5  風力轉換器示意圖

(2)螺旋槳式感測器

螺旋槳式風向風速計係由感應風向之流線型胴體垂直尾翼及感應風速之螺旋槳兩個部分構成。設計上由於流線型銅體鉛直尾翼具有很大復元力，連著胴體的慣性又很小，所以對風向的追蹤與防震性良好，故可精確感應風向。而風力帶動螺槳旋旋轉時，其轉動頻率所產生之電壓或電流輸出，具有一定之關係，故可依螺旋槳轉動頻率的高低測得風速的強弱。螺旋槳型風向風速計示意圖如圖4-6所示。

圖4-6  螺旋槳式型風向風速感測器示意圖

(3)超音波式風力感測器

超音波式風力感測器係由六對超音波送受器所組成，六對送受器以正三角形配置方式被裝置於同一支架上，每兩對送器間形成一超音波傳送路徑，利用音波於逆風及順風傳送速度差異之原理，可計算風力之強弱。如零風速時，超音波於同一路徑上往與返之時間應相等，感測器使用三個路徑計算每一路徑上音波往返之時間差，求得每一路徑上之風速，依據三路徑之合力可得風速及風向等資料，其工作原理示意如圖4-7所示。此型感測器非為機械動作，具有維護容易之優點，惟價格高昂且精確度較前述二者為差是其缺點。

2.風力偵測器安裝地點之選擇

風力偵測器通常裝置於高速公路旁之鋼架上，風力計之高度以距地面三公尺以上為原則，四週須空曠無障礙物之阻擋，如設置地點附近有高大建築物或大樹等障礙物，則風向計與障礙物之距離應為障礙物高度之10倍以上，由於各地環境不同，需求的性質無法做一般性的決定，須視實地狀況因地置宜。

圖4-7  超音波式風力感測器工作原理示意圖

3.比較分析

三種風力感測器之比較如表4.3。

表4.3風力感測器比較表

| 型 式 | 風標風杯式 | 螺旋槳式 | 超音波式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 動作原理 | 風向計：以風標帶動電位計 風速計：以風杯旋轉產生頻率變化 | 風向：以尾翼帶動電位計 風速：以螺旋槳旋轉產生頻率變化 | 運用音波於順風及逆風時傳播速度不同之原理 |
| 起動風速 | 0.5公尺/秒以下 | 0.5公尺/秒以上 | 無須啟動風速 |
| 耐風速 | 60公尺/秒 | 可達80公尺/秒以上 | 50公尺/秒 |
| 風速誤差 | ±2%以下 | ±2% | ±3% |
| 維修情形 | 可各別拆換風杯及風向計 | 須整組拆換 | 無機械動作，維修情形較少 |

三、雨量偵測器

(一)設置需求

為防止豪雨對行車安全之影響，雨量偵測器應設置於容易發生豪雨之路段，直接偵測路段中豪雨狀況，作為調降行車速限及提醒用路人注意之依據。雨量偵測器應具備下列基本功能。

1.提供即時雨量資料。

2.具有檢核瞬時或累積雨量是否超過預設值之事件偵測能力。

(二)系統構成

雨量偵測器包含雨量感測器及雨量偵測終端控制器兩部份。雨量感測器用以取得雨量之電氣訊號，終端控制器則負責雨量資料的運算與比較、豪雨事件之判斷處理、介接感測器並與控制中心的資料收集處理器(如多功能中央控制器)通訊連線。雨量偵測器藉由通訊介面(如RS-232C)以及透過傳輸系統，將偵測收集到之豪雨資訊即時或定時傳回控制中心。

(三)現有技術評估

在一定時間內之降雨，在無蒸發、流失或滲透之損耗情況下，貯積於一平面上之降雨深度稱為該時間內的降雨量。任何量測雨量的方法，應以獲得真正能代表降落在該地區降雨之數量為前提，因此對於雨量偵測器設置場地之選擇、雨量計之型式、曝露之情況、蒸發及風力等影響因素之預防，事先均應加以注意。

1.動作原理

雨量偵測器主要功能為記錄累積量及時段雨量；其型式主要有下列四種。

(1)儲水型

儲水型雨量偵測器構造甚為簡單，其主要部份為承雨口、漏斗、儲水器與量杯(或量尺)。承雨口面積之大小影響儲水器、量杯及量尺之刻度，一般而言，此型式的雨量計僅能用以偵測累積雨量，如日降雨量與月降雨量等資料。

(2)浮筒式

浮筒式雨量計以虹吸雨量計最為常用，其主要係利用浮標升降及虹吸管之自動排水作用原理而設計，雨水由承雨口之漏斗流入浮筒中，其中之浮標隨雨水之注入而上昇，並連動自記筆尖上升以記錄浮筒中之水位，調整承雨口漏斗、浮標、及浮筒，則自記紙上所標註之間隔數量，即可求得降雨量。

(3)傾斗式

傾斗式雨量計，係以輕金屬製成之二盛水斗，以一橫軸支持呈不穩定平衡狀態。當降水自雨量計承水口注入一盛水斗內而達某一預定雨量時，即因本身重量而將水傾出；在此同時另一盛水斗即移至承水口下方，繼續承接降水。如此交換受水，並於每次傾水時，觸動連桿送出一脈波訊號，依據所送出之脈波訊號，經由數據處理機之運算，可計算其降雨累積量及特定時段之降雨量。傾斗式雨量偵測器之動作示意圖如圖4-8所示。

圖4-8  傾斗式雨量感測器動作示意圖

(4)衡重式

衡重式雨量計之原理，係在承雨口漏斗下方配置可連接磅秤裝置或平衡重量裝置之儲水器，並按一定面積內所降落雨水之重量關係換算降水深度，以偵知降水量。衡重式雨量計可連續自動記錄降水量之曲線。

2.比較分析

傾斗式雨量偵測器由於其準確度及解析度較高，目前在國內外之市場占有率高達80%以上，已漸漸取代另外三種型式之雨量偵測器。

4.2控制中心設備〔36〕

中央電腦系統為整個交通控制系統運作之中樞，包含電腦主機、週邊設備及大型路況圖誌顯示板等，其主要任務是即時綜合處理所蒐集之各種交通資訊，而後依預定之交通控制策略提供建議方案，供控制中心人員作為決策之參考，並以操作指令控制高速公路沿線上各種路上終端設備，顯示必要的交通資訊，提供用路人參考並執行交通管制措施。

4.2.1系統功能

在交通控制系統內之中央電腦系統通常須具備五種基本功能：1.資訊蒐集功能、2.資訊顯示功能、3.交通管制功能、4.監控操作功能及5.資訊記錄功能等，控制中心設備之系統硬體示意架構詳參圖4-1所示。

4.2.2系統規劃設計原則

中央電腦系統包括許多系統單元及次系統，彼此間必須互相結合或與其他控制中心之電腦系統連線，整體系統工程頗為複雜，茲簡略說明其規劃設計程序與原則如下。

1.確定電腦系統所需之功能及結構。

2.確定與其他系統結合的需求，並訂定電腦資料通訊之基本架構。

3.電腦系統作業流程及處理程序之規劃。

4.擬定電腦系統可用率需求。

5.確定電腦系統安全保護需求。

6.決定電腦系統基本硬體架構及其功能分配。

7.系統估算及硬體配置。

8.電腦系統軟體規劃。

9.人機介面之設計。

10.監控操作環境之規劃。

4.2.3交通號誌管制系統功能要求

一、資料彙整與檢核

由路邊偵測器傳回控制中心之各種交通資料與天候資料，均應彙整予以記錄，並可供電腦自動分析之用，分析結果須與事先設定之管制標準(如前3.2節所述之天候管制標準)作自動檢核，並將檢核結果彙整於事件狀態處理檢核表中，提供控制中心交通管制人員作為執行交通控制措施操作之依據。

二、車道管制號誌控制

對於設於路側之車道管制燈，可遙控設定顯示綠燈以開放通行或顯示紅燈以封閉車道，並有定時將號誌燈顯示狀況傳回控制中心之功能，以資與原管制指令進行比對。若有錯誤，應自動偵知並即時產生錯誤警報，提醒操作員予以處理並予以記錄。

三、匝道儀控

由系統所收集之車輛偵測資料，建立占量與儀控率對照表或曲線，控制中心主電腦亦可利用設於路側之車輛偵測器收集之交通資料進行儀控。

四、管制操作記錄

對於任何管制操作之歷史記錄，均可由電腦自動記錄，作為日後研究開發或更新系統之參考。管制操作記錄項目一般包括操作員代碼、操作項目、管制內容、操作時間與操作結果。

4.3資訊顯示終端設備

資訊顯示終端設備主要功能係接收由控制中心傳來之資訊並顯示，提供用路人行止之依據。其設備包括車道管制終端顯示設備與匝道儀控管制終端顯示設備。有關車道管制終端顯示設備設置之說明，主要是以車道管制號誌設置於隧道入口前及隧道內之情況為例，至於匝道儀控管制終端顯示設備，則係參考「中山高速公路連續假期匝道儀控管制計畫試辦檢討與技術移轉報告」中實施之經驗予以擇錄。

4.3.1 車道管制終端顯示設備

一、設置說明

本節車道管制終端顯示設備設置說明，主要是以車道管制號誌設置於隧道入口前及隧道內之情況為例，此時車道管制號誌之主要用途係對主線車道之駕駛進行指示通行、調撥、警示與封閉隧道內某些車道及調節隧道內某些車道之車流量，以便於處理隧道內所發生之事故、維護道路及設備或限制隧道內之車流量等。依東西向車道管制號誌主要佈設於隧道區，其佈設原則為在隧道入口前約300公尺設一組單面之車道管制號誌，在隧道內約300～400公尺設一組雙面之車道管制號誌。

二.系統構成

車道管制號誌基本架構示意如圖4-9所示。車道管制號誌可由交控中心(各區控制中心)之電腦或工作站，將欲顯示之燈號及顏色，經電腦網路及通訊傳輸設施下傳至車道管制號誌。

三.常用車道管制號誌比較

車道管制號誌係藉燈號顏色之改變，用以分派車道之使用權，以指示通行、調撥或封閉車道。車道管制號誌以LED型、光纖式及燈泡型三種型式較常用，茲列表比較其特性如表4.4所示。

區控制中心

꒤ꖡ뫊놱륱뢣

ꑵꝀ꾸

電腦網路 (Ethernet)

꒤ꖡ놱꣮뺹

通訊傳輸設施

ꢮ륄뫞꣮뢹뭸

닗뫝놱꣮뺹

ꢮ륄뫞꣮뢹뭸

닗뫝놱꣮뺹

ꅋ

ꢮ륄뫞꣮뢹뭸

ꢮ륄뫞꣮뢹뭸

圖4-9　車道管制號誌系統架構示意圖[25]

表4.4  車道管制號誌特性比較表

| 型 式 項 目 | LED型式 車道管制號誌 | 光纖型 車道管制號誌 | 電燈泡型 車道管制號誌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顏色種類 | 紅、綠、黃 | 紅、綠、黃 | 視燈片之顏色而定 |
| 設備費用比例(不含控制器) | 2.5 | 2.5 | 1 |
| 壽 命 | 30,000小時 | 8,000小時 | 8,000小時 |
| 視角範圍 | 30° | 20° | 120° |
| 消耗電力比 | 1 | 1 | 2 |
| 散 熱 性 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 顯示內容 | 可視需要改變其內容 | 可視需要改變其內容 | 只能顯示固定之內容 |
| 特 性 | LED壽命長，故障率低，備品維修容易 | 設備維修上較LED型、燈泡型困難 | 有任一燈泡燒毀則該版面即無法顯示訊息 |

4.3.2匝道儀控現場管制設施

本節參考並擇錄「中山高速公路連續假期匝道儀控管制計畫試辦檢討與技術移轉報告」中有關匝道儀控現場管制設施之經驗，依標誌、標線、號誌之順序說明其設置情況與其規劃如下。

壹、標誌

一、國外經驗

在美國許多不同之道路交通主管單位均曾發佈實施匝道儀控應注意之事項，茲分述如下。

(一)美國聯邦公路總署

依美國聯邦公路總署發行之交通控制系統手冊之說明，匝道儀控需佈設警告與指示二類標誌，一為前置警告，另一為行止指示(FHWA,1985)。

1.警告標誌（附有閃光警告燈）

用以告知車輛駕駛人正實施匝道儀控中。加州採用內照式明、滅可變標誌，儀控時顯示「儀控中」，並與附設之閃光警告燈同時亮、滅。

2.指示標誌

指示行止之標誌計有二面，一係鑲嵌在號誌桿柱上之燈頭下方，為附牌型式，內容為「紅燈停在此處」(Stop Here On Red)附加箭頭符號，設於車道左（右）側者箭頭朝向右（左）下方；另一係設於號誌上游，內容為「一綠燈一車輛」 (One Car Per Green)，可採用內照式可變標誌，以供彈性顯示每綠燈放行車數（美國一般最多一綠燈放行三輛）。

3.其他標誌

因匝道幾何條件，使號誌之視距不足時，得依需要在號誌上游設置「注意號誌」標誌。

(二)美國運輸工程師學會

美國運輸工程師學會技術報告(4M-11) 則建議匝道儀控之標誌宜遵循下列規定(ITE,1984)。

1.前置警告標誌之佈設應遵照以下之規定：

(1)提供駕駛者適當之評估與反應時間。

(2)不妨礙駕駛者看見號誌。

(3)宜設置於匝道左側。

(4)應採反光式或者內照式。

2.停止線前宜配合設置指示停車位置之標誌。內容應為「紅燈停在此處」及指向停止線位置之箭頭符號。

3.「每綠燈通行一輛車」之輔助標誌雖有違車隊儀控及長綠管制，惟用於儀控初期則有利於執法。

4.其他輔助標誌，用以告示每天匝道儀控時段之資訊。此種附牌性質之標誌不特別建議亦不禁止其使用，惟應避免次要標誌設置過多，反令駕駛者忽略最重要之訊息。

5.可考慮使用資訊可變標誌，提供駕駛者有關主線、匝道、替選道路、儀控內容等即時之資訊之獲得。

6.佈設號誌及標誌時應特別考慮匝道幾何條件與視距問題。接近號誌之視距不足時，應增設「注意號誌」標誌。

7.多車道匝道需要設置特別之標誌與標線，並注意號誌燈頭之佈設位置。一般應用係採一綠燈每一車道同步放行一車的做法。如其中有高乘載車輛專用車道，則該車道之車輛不應受號誌管制，此種不同車道不同之管制方式應有標誌事前加以告示。

8.匝道交通需求量較大且有適當之併入條件時，可採整群或車隊儀控(Multi-Vehicle Metering)。作法上係拉長綠燈時間，使一綠燈不止通行一車。由於此種儀控之匝道車速較快，因此需要較多之前置警告標誌。

(二)Phoenix高速公路局

美國Phoenix高速公路局針對實施匝道儀控時標誌之設置規定如下(Hibbard等,1990)：

1.事前警告標誌設於號誌上游，為黃色警告標誌，上配閃光燈訊，內容為「閃光時注意前方號誌」，單車道匝道僅單側佈設一面，雙車道匝道二側均佈設。

2.指示車輛行止之標誌計有二面，一面係鑲嵌在號誌桿柱上之燈頭下方，為附牌型式，內容為「紅燈停在此處」及箭頭符號，設於車道左（右）側者箭頭朝向右（左）下方；另一面係設於號誌上游，內容為「每綠燈通行一車」。此一標誌在號誌為長綠時會使駕駛者疑惑，因此標誌之用語與實際管制方式不一致為其缺失。

3.雙車道匝道先併成單車道後再匯入主線者，需在併入點處設「併入左線」之警告標誌。此一標誌在不論是否實施儀控均需佈設；如其中一車道為高乘載車輛免候專用車道，則需在匝道入口前設「右線大客車與共乘車專用」之標誌，另專用車道上則應設菱型標線。

二、標誌設置要領

儀控實施時，為使駕駛人能預先且清楚地了解前方管制情況，乃將入口匝道標誌之標準設置順序依序訂為「匝道管制」、「減速慢行」與「注意號誌」三階段，其設置之相關地點為於匝道入口處設置「匝道管制」之標誌牌，以提醒駕駛人注意，而「減速慢行」標誌至少設於距停止線前150公尺處，以便駕駛人有足夠應變之緩衝距離。另在視線不良之匝、環道上，「注意號誌」標誌之設置位置更應留意檢核視距是否足夠，勿使駕駛人在看到此標誌之同時即看到號誌，以免缺乏足夠的反應時間。又以上各標誌牌均於管制時間內方將牌面轉正，以讓駕駛人能明確了解管制之時間以事先加以注意。另為提醒各駕駛人能配合匝道管制之措施，可於高速公路主線上各資訊可變標誌上顯示「匝道管制時請依號誌行進」之字樣，進行宣導。

貳、標線

一、國外經驗

美國運輸工程師學會技術報告(4M-11)對匝道儀控之標線及槽化建議如下(ITE,1984)。

1.停止線應以反光材料鋪設，需有30～60公分寬，在一綠燈通行一車狀下，應設於號誌上游0～1.8公尺處，使車輛駕駛人能看清號誌燈號之指示。

2.其他標線及槽化則需因地制宜，由工程師視實際需要劃設。

上述建議要求停止線緊鄰號誌劃設之主要原因，係為配合停止線前後佈設「車輛到達」與「車輛離開」偵測器之位置，紅、綠燈之運轉及儀控號燈頭高度等之考慮。

一般公路號誌設置規則規定柱立式號誌燈箱底部應高出地面2.4～4.6公尺(美國MUTCD及我國號誌設置規則第二百二十條均有相同規定)，因其高度比儀控號誌高，故若依此高度設置號誌，則停止線與號誌間應有較大之距離較為適當。

綜合上述說明，停止線位置與號誌之佈設應同時考慮較低燈面之高度、其他控制設備之佈設位置，及各地區特殊之駕駛行為以決定適當之相對位置。

二、標線劃設原則

由於停止線位置決定後，所有的標誌、標線與號誌位置才能加以決定，因此標線之劃設以停止線之劃設為主要重點。為了保障當車輛遇號誌停車再起動後能夠安全地併入主線車道，所以在劃設停止線之前必須要將加速車道長度視為一重要之考量因素，此項因素之設計須依據道路實質條件與交通運作進行佈設，基於安全需要，加速車道對於單車道併入者至少須有230公尺的長度，對於雙車道併入者至少須有550公尺的長度〔39〕。

國內以往在實施儀控時，停止線之劃設乃針對此一原則加以檢討後擇一適當位置加以劃設，以滿足交通安全之需要，惟因北部部分交流道受到地形及原交流道之設計型態不同之影響，乃同時考慮匝道長度對儲車空間之影響等因素，在不影響安全因素之前提下決定該類停止線之適當位置；又國內以往在實施儀控時，為配合駕駛人已適應都市號誌之駕駛習性，原則上將儀控號誌設於距停止線之前方三至五公尺處。茲將前述有關儀控管制所需之標誌、標線、號誌之相關位置表示如圖4-10所示〔39〕。

參、號誌

一、國外經驗

(一)號誌之組件與安裝

號誌之組件與安裝，在美國不同之規範或技術報告中均有不同之描述，玆分別敘述如下。

1.美國統一交通控制設施手冊

依照美國統一交通控制設施手冊(Manual on Uniform Traffic Control Devices,簡稱 MUTCD, 1988)第4E-22條高速公路入口匝道號誌之規定，匝道儀控號誌必須滿足以下規定。

(1)燈面要求：高速公路入口匝道號誌應採用紅、綠二色燈面，或標準之紅、黃、綠三色燈面。

(2)燈頭數：每一入口匝道至少需有高低二組面對進入匝道車輛之燈頭。多車道入口匝道應在匝道左、右二側各設置一座號誌。

(3)燈面高度：較低組號誌燈面之燈箱底部高度應介於1.37～1.83公尺之間。較高組號誌燈面之高度應符合一般號誌之規定，即燈箱底部高度柱立式為2.4～4.6公尺，懸臂式、懸掛式或門架式為4.6～5.6公尺(我國83年6月公佈之道路交通標誌、標線、號誌設置規則第二百二十條亦有相同規定)。

圖4-10  匝道儀控管制所需之標誌、標線、號誌之相關位置圖

(4)鏡面規定：所有匝道號誌之鏡面均應採縱排(垂直)安裝(由上至下依序為紅、黃、綠燈)。鏡面直徑至少二十公分。

2.美國運輸工程師學會

美國運輸工程師學會(Institute of Transportation Engineers，簡稱ITE)技術委員會之4M-11技術報告(ITE, 1984)規定。

(1)匝道儀控號誌宜採柱立式。二組燈頭同時鑲嵌在同一桿柱上，較低組燈頭之燈箱底部距路面應為1.37～1.8公尺，較高組燈頭之燈箱底部距路面至少應有2.4公尺。

(2)儀控號誌不應採用活動式或暫時性號誌。

3.Phoenix高速公路局

美國Phoenix高速公路儀控之作法如下(Hibbard等，1990)。

(1)號誌採柱立式。單車道匝道設於車道左側，雙車道匝道則左右各佈設一座，高乘載車輛免候車道不設號誌。

(2)每一號誌桿柱上設有兩組高度不同之燈頭。第一組採直徑20公分鏡面，其較低燈面距匝道鋪面高1.37公尺，燈面之方向應使停止線後等候車輛有最明視效果；第二組採直徑30公分鏡面，其較低燈面距匝道鋪面高3公尺，燈面之方向應使排在停止線第一輛車後之其餘等候車輛及匝道上游之接近車輛能清楚看見目前燈號。

(二)號誌之佈設

美國運輸工程師學會技術委員會之4M-11技術報告(ITE,1984)對號誌之佈設，有下列原則性規定。

1.儀控號誌之位置，應考慮其至匝道併入主線之鼻頭距離以及儲車空間。前者應基於車輛由停止、啟動、加速至可順利併入主線之安全速率等特性加以決定。此外，在雙車道匝道儀控號誌位置之考慮上亦應特別注意。

2.儀控號誌之位置，應緊鄰車道佈設，惟亦應保持一定之側向淨距。

3.儀控號誌燈頭之位置與方向應使停止線後之車輛能清楚看見，以利遵循。其二組燈頭中，應有一組用作接近號誌或行動中車輛之行止管制，另一則專作為供停止線停等車輛觀察之用。

(三)號誌之運轉

1.美國統一交通控制設施手冊

美國統一交通控制設施手冊第4E-22條對匝道儀控號誌之運轉，除「匝道控制號誌不運轉時應予熄滅」外，並無特別之規定(MUTCD, 1988)，亦即依一般號誌之規定辦理即可。

2.美國運輸工程師學會

美國運輸工程師學會技術委員會之4M-11技術報告則建議，匝道號誌之運轉宜遵循下列基本規定(ITE,1984)。

(1)紅、綠二色燈面大多用於觸動式，即正常處於長紅，有車輛觸動偵測器時方改為綠燈，待車輛通過停止線觸動另一偵測器時又轉為紅燈。其綠燈長度依車輛長度、起動加速度及駕駛者反應時間而變；紅、黃、綠三色燈面可用於觸動或定時儀控。在「一綠燈一輛車」之原則下，定時儀控之綠燈長度係採車輛長度、起動加速度及駕駛者反應時間等因素綜合考慮之平均值加以設定。三色燈面之運轉需慎重處理由紅轉綠之轉變過程。

(2)匝道儀控同時配合高乘載車輛專用道(或車道)使用時，高乘載車輛不受號誌管制。

(3)儀控號誌在不實施時不得採用閃光運轉。

(4)儀控號誌由長綠或熄滅至第一次顯示紅燈時，應遵守以下規定。

a.當無黃色閃光燈號時，控制邏輯需能預先偵知此時無車輛接近號誌。

b.當有黃色閃光燈號時，需在紅燈前先顯示黃燈。

3.美國交通控制系統手冊

依美國聯邦公路總署發行之交通控制系統手冊之說明，匝道儀控號誌之運轉方式如下(FHWA, 1985)。

(1)分成「一綠燈一輛車」與「一綠燈多輛車」兩種。「一綠燈一輛車」之綠燈加黃燈長度恰可使一輛車通過，一般採用3秒，紅燈長度則依儀控率而定，最大儀控率為每小時900輛車。

(2)「一綠燈多輛車」之綠燈加黃燈長度隨每綠燈欲放行之車輛數而定，放行二車之時間長度為4.67秒，三車為7秒。應用上一綠燈放行三輛車是其極限，最大儀控率為每小時1,100輛車。

(3)如係雙車道匝道，可採每一車道均為「一綠燈一輛車」方式運轉，惟此時二車道應各由一不同號誌管制，如使二車道交錯輪放以利車輛併流則更佳。此種狀況下之最大儀控率亦為每小時1,100輛車。

(4)「一綠燈多輛車」之控制方式較「一綠燈一輛車」有較多之缺點。例如駕駛者對時制運轉較易疑惑、匝道上發生尾撞之機率較高，以及對主線車流之干擾較大等。基於此，實施匝道儀控時應優先考慮「一綠燈一輛車」方式，而「一綠燈多輛車」方式除非匝道疏解率之要求超過每小時900輛，否則儘量不宜採用。

4.Phoenix高速公路局

匝道儀控號誌之運轉與一般交通號誌最大之不同在於其紅、綠燈之作用不在於分派相互衝突之二向交通，而係為達併入安全與維持高速公路運轉效率而佈設。由於就算違規於紅燈穿越，亦不致發生嚴重之交通事故，而儀控號誌之週期可能相當短，黃燈時相甚至可以省略，因此儀控下之駕駛行為會與一般交通號誌不同。亦因此，匝道儀控號誌在安全起動、結束及變換時制上需有特別之處理。

美國Phoenix高速公路匝道儀控在號誌起動與結束時之處理如下(Hibbard等，1990 )。

(1)不實施匝道儀控時，號誌採熄滅狀態。

(2)晨峰前控制中心下達「開始儀控」指令給各地區控制器。各地區控制器依車輛偵測資料決定「安全起動」之時機。

(3)昏峰後，控制中心下達「結束儀控」指令給各地區控制器。各地區控制器依車輛偵測資料決定「安全結束」之時機。

(四)號誌控制器

匝道儀控之控制器需具備不同時段變換時制以及安全起動、結束之邏輯，並能接收、處理各種車輛偵測器之即時資料。此外，依不同之控制目標所需具備之特定功能亦不同。以「接受間距匯入控制」為例，控制器需有下列功能。

1.能偵知入口匝道上游主線之車間距是否大於設定之門檻值。

2.能偵知入口匝道上游主線最外側車道之行車速率(與車間距)。

3.能將匝道停止線後等候車輛開始起動至併入點之所需時間投影至主線最外側車道車輛之行駛軌跡上，使匝道車輛在併入點時恰可趕上控制器所篩選之較大車間距，並順利併入。

4.能即時改變入口匝道之儀控號誌燈號，使匝道車輛順利完成併入主線。

美國Phoenix高速公路對實施匝道儀控建議採用較新型之Model 179控制器(Hibbard等，1990)。此種機型已具備實施儀控時制之適應能力，其內部數據機(Internal Modems)已標準化，組件亦已簡化。由於Model 170 族群具備流通性與交換性，可避免個別製作之新品可能衍生之許多界面問題。不過控制器內輸入之軟體則因地而不同，需個別規劃與設計。

二、匝道號誌應具備之功能要求

由於匝道號誌與一般路口號誌在作用上不同，其並非為分派路權予兩衝突性之車流，因此號誌燈在功能要求上，可較一般市區道路者單純。

匝道號誌需具備之功能，可從硬體與軟體兩大部分加以探討，前者設計著重於確保道路行車安全及符合相關法規規範要求；後者之設計則除考量車流安全外，尚需針對提高管制成效目標進行配合設計，因此變化亦較大。

(一)硬體上之功能要求

匝道號誌在硬體上之功能要求，包括：採帽簷型、單組三燈式或雙組五燈式、燈柱高度要求、電源要求……等等，除須符合「道路交通標誌標線設置規則」法規、號誌設計規範或工程規範等規定外，並應考量實際匝道管制特性進行設計。有關匝道儀控號誌技術規範可參考交通部運輸研究所之「固定號誌技術規範與操作手冊」。

(二)軟體上之功能要求

匝道管制作業在燈號管制方式上可分：「一綠燈一輛車」通行及「一綠燈多輛車」通行兩種方式，基本上其號誌軟體設計邏輯並無不同，只是在「一綠燈一輛車」的通行方式下，由於週期較短，為提供較大之匝道容量，將黃燈時間設定為「零」。

通常在匝道號誌軟體上，應達到之最低功能要求包括以下各項。

1.最小綠燈時間設計

最小綠燈時間之設計在匝道管制上，主要乃考量每週期最少需讓一車通過匝道停止線。根據研究，車輛自紅燈轉綠時需要一起動延滯(或起動時間)，平均首車起動延滯為2.6秒，第二車跟車間距平均為1.9秒。故在同時考量大型車起動延滯較大，及避免第二車闖過，建議最小綠燈時間應設計為3秒，若以每綠燈通行一輛車管制時，則最小綠燈以不超過4秒為宜。

2.黃燈時間設計

黃燈時間之功能在警告駕駛人燈號即將變化，車輛應減速並準備停車。國外研究亦已證實，過長的黃燈並無實質清道功能，反而導致駕駛人對黃燈認知上的混淆，在國內車輛更可能因駕駛人的僥倖心理而搶黃燈，因此黃燈設計仍應以3秒為宜，且此一黃燈設計只適用於「一綠燈多輛車」之管制方式。

3.紅燈時間設計

紅燈與綠燈時間長短之調配為調節主線車流之關鍵所在，因此紅燈時間之長短並無限制。惟過長的紅燈將造成駕駛人停等時的不耐，導致違規增加，號誌威信受質疑等後果。因此，紅燈時間之設計應以不超過30秒為宜，最長時亦以60秒為最高上限。

4.燈號變換設計

在「一綠燈一輛車」管制方式下，因綠燈時間短促，黃燈時間之存在反造成第二車駕駛通行與不通行之困擾，因此，燈號變換一律以紅—綠—紅—綠間隔變換方式進行。反之，在「一綠燈多輛車」管制方式下，黃燈之警告停車功能則有實質存在的必要，因此燈號變換以紅—綠—黃—紅—綠—黃方式輪替。

5.開燈設計要求

由於匝道管制係位於車速相當高之交流道各匝道上，因此管制燈號始亮時須切實注意車輛之行車安全。為避免甫開燈時，突然出現之黃、紅燈號可能造成駕駛人之緊急反應，而形成危險，故在號誌軟體設計中，宜設定一段不算短的始亮綠燈，建議以三十秒為起始，而後才進入黃—紅—綠正常輪替順序。

四、現場號誌佈放方式設計

「安全因素」是匝道號誌現場佈設時之最重要考慮因素，也幾乎是現場佈設的唯一重點所在。因此，佈設時不僅要考慮駕駛人的行為習慣，同時也須分析相關幾何線形要素是否符合車輛機件功能，然佈設時常因各地條件不同，設計也難免出現差異，設計者可因地制宜，毋需拘泥，惟「安全因素」卻是不可改變的最基本前提。以下玆將一般匝道上號誌佈放之重要設計原則，分別予以說明如下。

(一)直立式燈號

匝道號誌一律採直立式燈號，且佈設於停止線前方路側，以供駕駛人遵循。

(二)依匝道車行方向之左側佈設

理想狀況下，匝道號誌燈應同時佈設於停止線前之匝道左右兩側，但限於設備數量與成本不足，除雙車道以上匝道仍要求須兩側佈設外，必要時單車道匝道得僅於駕駛人側佈設一管制號誌，即於車行方向左側佈設為原則。其用意在使後車駕駛視線不致為前車阻擋，以維護行車安全，同時，大客車優先通行車道之佈設可保留於右側，使兩者不致發生相互干擾。惟在安全有顧慮之地點，如大左彎之環道，其安全視距不良，可不依此原則要求，而以最大安全性進行設計。參見圖4-11。

(三)加速車道長度考慮

由停止線起，至匯入主線間，必須保留車輛加速所需之車道長度，讓自管制點起步之車輛順利加速至相當速度後，匯入主線，使不致影響主線之交通安全，或使主線車流遭受過大之干擾，因此最小加速車道長度必須於匝道號誌及停止線佈設時加以考慮，至少應設置230公尺之加速車道長度。而加速車道之長度量測，以加速車道右側路肩線與主線車道右側車道邊線間相距2.1公尺處起算，循匝道車道反推230公尺處，即為最近停止線可設置之地點(參見同圖4-11)，凡超越此點者，將可能因加速車道不足而導致行車危險產生。

(四)最小距鼻尖距離

當加速車道長度符合要求後，繼續需考慮號誌距匝道鼻端之長度。此部份除於本文前面標線部份已說明外。為避免燈號被主線車道車輛窺見，而影響主線車道之行駛，故在佈放時應特別注意燈面之方向，並重複查察主線是否可看見燈號，以確保行車安全。圖4-11即為典型佈設時設計分析之量度方式。試辦過程中即曾發生主線車輛窺見匝道燈號，突踩煞車，導致險些釀成事故之案例。故有關之工程人員在佈放設計時，不得不特別留心，必要時可考慮將部份或全部燈面以圓筒型燈罩處理，以防止該狀況發生。

(五)駕駛人認知習慣

一般路口號誌常有「近右遠左」之雙燈配對設計要求，匝道上雖不適合此種方佈放，但仍需注意號誌距離停止線之距離，以免造成駕駛人認知上的混淆，正常狀況下號誌距停止線以三～五公尺左右為較適宜之距離，但仍得視每一地點特殊之彎道與坡度而定。(見圖4-11)。

(六)儲車空間需求

理想上匝道之儲車空間，應根據流量大小，儘可能設計提供充足之空間，但限於實際道路條件之限制，如在地方政府願意配合的前提下，可以較少之空間進行設計。但，仍應符合安全要求，且儘可能規劃提供較多之空間，作為車輛排等所需，以避免妨礙地方道路交通之秩序與流暢。

4.4通訊系統

裝設於高速公路路側之設施與交控中心之交通控制設備，需要建立通訊通路，以便使諸項交通控制設備間均能即時相互通訊。初期小型的系統，可使用簡易性兩線式互連方式，以一對一的控制器當作主控制單元，同步遙控遠端之終端設備運作；隨著交通控制系統規模之成長，愈來愈多現場控制設備須與主控制單元連接，配合通訊所需之土木管道工程需予以增加，並產生傳送更遠且成本更節省之通訊需要。一般而言，交通控制設施間之通訊可概分為以下三種類型。

1.現場終端控制器至交通控制終端設備間之通訊。

2.載波機房至現場終端控制器間之通訊。

3.交通控制中心至載波機房間之通訊。

由於現代通訊系統的需求複雜多樣，瞭解通訊之一般觀念，已成為從事交通號誌控制系統必備的知識。本章以下描述通訊系統之基本觀念，通訊媒介及系統規劃、設計理念與考量要點如下。

4.4.1基本觀念

一、通訊鏈路與傳輸技術

通訊鏈路(Link)或通道(Channel)意指能夠用來傳送訊路之路徑而言。描述鏈路特性之參數，一為鏈路傳輸距離(Distance)能力，另一為鏈路傳輸訊號容量，傳輸技術由於光通訊技術的進步，最遠傳輸距離因光纖傳輸技術發展而有顯著的增加，目前市面上已有傳輸距離超過50公里以上的商品化產品。又由於數位技術之進步，使得傳輸容量日益增加，如目前同步光纖網路之傳輸頻寬可達2.4Gbps以上。

二、互連介接

設計通訊網路須考量的重要因素是各種訊號或資料源及接收者間的互連介接。最基本的介接方式為點對點之連接，即每一資料源與資料接收者間皆佈設鏈路，因每一條線路固定負責特定兩點間之資訊傳輸，故兩點間控制訊號及資料交換之編序等動作簡單是其優點，惟點對點方式介接之缺點，一為兩點間鏈路若發生故障，則該兩點間即無法進行資料交換；二為通訊網路複雜之系統必須增加佈設鏈路成本；三為進入中心點纜線數很大，容易造成維護方面的困擾。另一種介接方式為多點介接方式，即將多個接收點連結至同一鏈路，此方式有節省纜線成本之優點。

三、傳輸訊號調變技術〔25〕

調變是一種訊號處理方式，能將基頻之類比或數位訊號轉變成另一種訊號形態，以下介紹各種傳輸訊號調變技術，在應用上目前以PCM使用最為廣泛，影響也最為深遠。

(一)類比調變技術

類比調變技術一般可分為AM、FM與PM三種。雖然數位化為現代通訊系統之趨勢，但類比調變技術仍將配合數位技術搭配使用。

(二)數位調變技術

1.PCM(Pulse Code Modulation)

(1)PCM其實是PAM的再延伸，每一取樣再經階化(quantization)成一離散值後再以一數位字碼(Codeword)來表示。PCM之方塊圖如圖4-12所示，其中只要將PAM系統傳送端加裝一個類比/數位(A/D)轉換器，而接收端再加上一個數位/類比(D/A)轉換器即可完成一個PCM系統。

(2)壓縮與擴張(Companding)

在一般均均PCM系統中，其訊號對階化雜訊比(SQR)值隨訊號振幅加大而增大，但這些大訊號平常極少出現，所以均勻PCM系統較無效率。一般而言，PCM品質極佳，所以大部分電信系統均採用PCM方式，甚至ISDN系統中也為PCM保留了64Kbps的數位通道。

2.DPCM(Differential Pulse Modulation)

差動脈碼調之主要原理在於運用取樣與取樣間的重複性以降低位元率。由於取樣之差值範圍一定比取樣本身還小，所以只需要較少之位元即可編碼。至於取樣速率則和PCM相同，其基本架構圖如圖4-13所示。

圖4-12  PCM脈碼調變方塊圖

圖4-13  DPCM調變系統之功能方塊圖

3.HODPCM(High Order DPCM)

若提高其回授的線性預估器(Linear Predictor)階數至2階3階，則此HOPCM性能可大為提高。一般而言，HODPCM系統應用在視頻之長距離傳輸之編碼、解碼系統上，可降低傳輸系統之傳輸率，進而節省傳輸系統所需之容量。

4.ADPCM(Adaptive Pulse Code Modulation)

ADPCM屬DPCM的改良型，它可依據訊號強度來改變階化區間長，並在積分部份內設有調適預估(Adap-tive Predictor)功能，可依據短時間內的語音頻譜特性來調節預估係數。ADPCM之位元率可降低至32Kbps且訊號雜訊比(SNR)僅略低於64Kbps之PCM系統2dB而已。

5.DM(Delta Modulation)

差異調變亦為利用取樣間的重複性來降低位元率之一種編碼法，是DPCM的一個特例，僅使用1位元來對每一樣本編碼，此位元僅指示差動樣本的極性，以表示訊號目前是往上增加亦或向下減少。DM系統之方塊圖如圖4-14所示。

圖4-14  DM調變系統方塊圖

6.ADM(Adaptive Delta Modulation)

在DM中若階化級距可變的話，更可以增強DM的動態範圍。當訊號較陡峭時，階化級距變大，而在訊號變緩時減小，此即ADM原理。

7.CVSD(Continuosly Variable Slope Delta Modulation)

CVSD其實就是具有數位控制壓縮擴張之差異調變(DM)，其數位控制壓縮擴張仍由傳送出的位元串列中擷取階化級距的變化量參考訊息。

8.FSK(Frequency Shift Keying)

FSK係以二種不同之頻率分別代表“0”與“1”與類比調變之調頻類似。此種技巧大多只用在1200bps以下之數據機中。

9.PSK(Phase shift )

在PSK系統中，載波訊號的頻率與振幅不變，但載波訊號的相位卻隨著待送數據內之每一比次是“0”與“1”而相差180°，此謂之PSK調變技術。

10.DPSK(Differential Phase Shift Keying)

PSK技術必須在送、收端皆擁有一參考載波訊號以比較接收之訊號，其解調線頗為複雜，DPSK調變則只是利用本比次及下一比次訊號間相位移之差值，來判定新比次訊號是“0”與“1”，故不必考慮其相位差的絕對值。

四、多工調變技術

在傳輸系統中，多工調變技術可以提高傳輸網路之使用效率，減少投資費用，依發展之歷史可分為下列四種，目前在應用上以時間分割多工制使用最為廣泛。

1.空間分割多工制(Space Division Multiple；SDM)

傳統之電話系統如縱橫式交換機即屬於SDM技術。

2.頻率分割多工制(Frequency Division Multiplex;FDM)

頻率分割多工又稱劃頻多工，係將一傳輸線路傳輸的寬頻帶範圍分割成多段，每一段傳輸一路訊號。

3.時間分割多工制(Time Division Multiplex;TDM)

時間分割多工制係將一個傳輸線路的傳輸時間分成數段，每一段依序傳輸一訊號。

4.分波多工技術(Wave Division Multiplex;WDM)

不同波長的光源可注入同一光纖中，最後再利用分波器將不同之光源檢測出來。如現有之光纖通訊系統欲擴展容量，即可利用WDM技術完成。

4.4.2通訊媒介

為了提昇現代交通系統之傳送及接收資訊量，須採高性能的通訊媒介，以增進通訊品質。茲將交控系統中常用之通訊媒介說明如下。

一、雙絞線(Twisted-Wire-Pair)

在交通控制系統上，經常使用雙絞線來傳送語音及類比訊號，由於雙絞線中兩條導線之電流流動所產生之電場，方向相反，產生互相抵消之緣故，因此可減少串音(Cross-Talk)之干擾，是目前最常使用在交通控制系統的通訊媒介。雙絞線常用標準之對數有10，20，30，40，50，60，70及100，在線徑區別上則有22，24及26AWG等。當雙絞線使用於交通控制系統時，其可採用自設或租用之方式，其優缺點之比較詳參表4.5所示。

表4.5  自設雙絞線與租用雙絞線之比較

| 項目 | 自設 | 租用 |
| --- | --- | --- |
| 主要成本 | 高 | 較低 |
| 維修成本 | 較高 | 高 |
| 維修責任 | 清楚 | 較難釐清 |
| 通訊網路的控制 | 自主性較高 | 受出租管理單位之限制 |
| 通訊網路的設計 | 具彈性 | 受到限制 |
| 系統擴充性 | 較不容易 | 容易 |
| 可靠性 | 高 | 視租約而定 |

二、同軸電纜(Coaxal Cable)

同軸電纜是由內部導體及外部導體(屏蔽)兩部分所構成，由於其具有屏蔽物及同心的結構，因此其感受雜音及串音的干擾較小，同軸電纜適用的頻寬範圍約於5至400MHZ，符合交通控制之通訊需求。

同軸電纜系統利用分頻多工(FDM)及時間分割多工(TDM)的方法，以便在單一導線上傳送多路交通控制訊號，但是在傳輸上仍存有訊號衰減與熱雜訊等影響通訊品質之困擾。

三、光纖

光纖是由單一條玻璃纖維所組成，訊號可經由它來傳輸，玻璃纖維外表是由一粗糙的表皮層覆蓋，藉此一表皮層以隔絕外界的光源，防止外界光源之干擾。由於光纖具有低損失、頻帶寬、無感應干擾、纖徑小及重量輕等傳輸特性之優點，因此適用於長距離、大容量通訊傳輸用，目前已廣泛應用於交通控制系統設備間之傳輸媒介。

光纖之光訊號是由一個特殊的光傳送單元所產生，這個傳送單元會把電訊號轉換成光訊號後傳送出去。而在接收端須有一個特殊的接收單元來把光訊號轉換成電訊號。一般而言，傳送單元是運用發光二極體(Light Emitting Diode,LED)或雷射二極體(Laser Diode,LD)將電訊號轉換成光訊號，至於接收單元則是利用光二極體(Photodiode)或光電晶體(Phototransitor)將光訊號再轉換成電訊號。光纖之價格目前較電纜為貴，在安裝及接續時，技術也較為困難，因此一般是在需要高傳輸效率或要避免干擾時，才會使用。

四、無線電波

無線電波可用於傳送語音、數據及視訊等訊號，包括超高頻(UHF)頻段之中繼式無線電話系統(Trunked Radio System)及微波系統。

4.4.3通訊系統規劃設計理念

本節就通訊系統規劃設計的理念及考量要點，簡要說明如下。

一、通訊系統規劃設計理念

為使通訊系統能因應交控長遠發展之需要，需秉持下列重要設計理念：

1.高可靠性、穩定性

通訊系統係交通控制系統之骨幹，缺之則交控運作癱瘓，因此可靠性及穩定性極為重要。

2.前瞻性

配合通訊技術潮流，擇優選用，以符合未來發展及保障工程投資。

3.系統單純化

採用標準化系統使系統之人員訓練養成、營運、管理、操作維修、備件均能單純化。

4.擴充調撥彈性

因應交通需求，道路將逐段逐區擴建，為發揮整體路網之交控功能，系統須具擴充調撥之彈性，使新增道路之通訊系統易於彙接入既有通訊網路。

5.經濟性、實用性

考量系統安全保護的情況下，仍須兼顧工程投資之經濟效益及其實用性。

二、通訊系統規劃設計之考量重點

通訊系統之規畫設計須考量下列因素：

1.通訊品質之考量

一般通訊品質之評估較客觀的方式係針對延遲、資訊流量、錯誤率、保護功能等方面，加以考量。

(1)延遲

延遲包括連接建立、資料傳送及連接終止作業時之時間延遲。

(2)資訊流量

資訊流量係用以衡量發送及接收兩方其每秒能處理多少資料，一般有兩種資訊流量，真正量測到之資訊流量通常會比網路提供之資訊流量來得小，因為只有這樣才不會使網路負載過大。

(3)錯誤率

即整段取樣中訊息遺失或訊息不良之次數，理論上運送層會處理所有網路層之錯誤而使錯誤率為零，不過實際上錯誤率不太容易為零，它可能是一個很小的數值，一般錯誤率的範圍介於10﹣5~10﹣9bps間。

(4)保護功能

若當某一通訊傳輸路由中斷，保護功能可立即選擇由其它通路由傳送訊號，確保通訊傳輸暢通。

至於通訊速率選用之考量，則視語音數據或影像等訊號類別，以及不同之設施間之通訊需求量予以規劃。