高速公路交通號誌控制系統

第一章  前言

高速公路在公路功能系統分類上屬於幹線公路之最高型式，為四輪以上汽車專用公路，車輛進出採完全出入管制，出入口均設有交流道，且為雙向分隔行車與單方向為雙車道以上之公路，是易行性最高、可及性最低之公路[37]。目前我國已完成之高速公路網現況包括中山高速公路(一號國道)與北部地區第二高速公路(三號國道)之部分路段。中山高速公路全線於民國六十七年十月完工通車，北起基隆南迄高雄，全長373公里及8.5公里之機場支線，北部地區第二條高速公路全長100公里，於民國八十二年八月中和交流道至新竹系統交流道長65公里先行通車，為臺灣地區提供了快捷之公路運輸服務。惟近年來由於經濟快速發展，高速公路交通量逐年巨幅成長，部份路段交通已達飽和，平常日都會區路段之上、下班尖峰時段及週六、假日外出旅次常造成一段路段交通壅塞，尤其連續假期交通量較平常日增加約30%～50%，其壅塞情形更為顯著，如何有效疏解壅塞已成為當前高速公路之管理之重要課題。

為有效疏解高速公路之壅塞，國道高速公路局乃於民國七十二年推動開創性之中山高速公路基隆楊梅段中央交通控制系統之建置(即中山高速公路第一期交控工程)，並於七十二年十一月正式啟用，故為我國高速公路交通管理邁進電腦化與自動化之階段，當時中山高速公路第一期工程並未規劃大量使用交通號誌管制策略，號誌控制之管制方式僅運用於基隆端之中興大業隧道之管制，之後，在規劃設計方面有國道新建工程局的「第二高速公路後續計畫交通控制系統工程規劃」與「東西向快速公路建設計畫交通控制系統工程規劃」，以及國道高速公路局完成之「中山高速公路入口匝道儀控系統工程規劃」，至於將交通號誌控制系統真正較具規模應用於高速公路管制實務上者，為民國八十二年間至今所施行之匝道儀控。

本研究即參考上述歷年來有關高速公路交通號誌控制系統之寶貴經驗與資料，並輔於國外之文獻與經驗，針對目前高速公路通常發生的壅塞問題與成因，其相應的交通號誌控制策略，以及高速公路交通號誌控制系統架構，以彙編文獻方式予以介紹，提供從事號誌控制相關人員參考。

第二章  高速公路交通壅塞問題與成因

2.1 高速公路交通壅塞問題

高速公路交通壅塞依其發生時空之預知特性，可分為重現性壅塞與非重現性壅塞兩類。重現性交通壅塞慣常發生在特定時段與可預知的路段或地點，例如都會區路段於尖峰時段之高速公路交通壅塞；而非重現性壅塞係由隨機或不可預知的事件造成，其發生的原因、時間與地點於事先皆不可預知，例如交通事故的發生、車輛故障、路中掉落物，以及惡劣之天候（如濃霧、強風與豪雨）等原因，甚至道路養護，均可能隨時在不特定地點發生高速公路容量降至低於交通需求之狀況，而引發無法預期的交通壅塞現象。

由於重現性交通壅塞具有可預知性，故問題之解決原則，在交通管理上，就供給面而言，著重於有效地利用或直接增加現有的設施以增加道路容量，一般常採取之管理策略包括：匝道儀控策略、主線控制策略、運輸走廊控制策略，以及高乘載車輛優先權控制策略等；就需求面而言，可利用運輸需求管理策略以減少或分散時空過份集中的交通需求，一般其管理策略包括：上下班時間彈性化、車輛共乘、停車轉乘大眾運輸設施，以及大眾運輸服務改善等策略。非重現性交通壅塞多係不定時發生於不可預知的地點，故其管理原則著重於確實偵知事件的發生，迅速採取適當之應對措施，並配合上述供給面管理策略，以降低事件的不利影響。由於重現性交通壅塞具有可預知性，故其解決方式端賴於是否能針對壅塞形成原因，採取上述適當之交通控制策略，利用現有設施，使其發揮設施最大功能，有效地疏導交通。

2.2 高速公路交通壅塞成因[13]

高速公路交通壅塞為道路容量不足與需求過度集中所產生之現象，造成高速公路壅塞之成因，依交通號誌控制之觀點，將高速公路交通壅塞形成原因歸納為1.幾何設計因素，2.交通運作因素與3.隨機因素三類，並分述如下。

2.2.1 幾何設計因素

高速公路各路段之容量，取決於幾何設計條件，通常並非定值，幾何設計條件較低之路段，其道路容量較低，行經此種幾何設計條件變化路段，易產生需求超過容量之壅塞情況，形成瓶頸路段。茲將影響容量之幾何設計因素分述如下。

一、車道數減少

在高速公路車道數減少的地方，極可能產生上游車流大於下游容量而導致之壅塞，因此當數條高速公路匯集處，若未維持原有之直行車道數時，即可能產生嚴重之交通問題；再者在匝道匯入處，由於匯入車道之縮減，就可能導致主線行車速率降低而影響通過之車流量，此種情形，在我國中山高速公路交流道附近處，交通需求高時，主線因車流匯入發生交通壅塞，可以得以映証。

二、平面線形

彎道在車流量大的情況，由於車輛轉彎行進時，可能侵入臨近之車道，將導致相鄰車道駕駛人誤為係變換車道之行為，而產生遲疑與降低車速之現象，因此半徑較小的平面線形有可能會折減道路容量；另外，在上述駕駛人遲疑與降低車速之不穩定車流情況，亦可能導致交通壅塞。

三、縱坡度

縱坡度可能對車輛運轉造成速度變化，其中對載重大型車之影響尤為明顯，此種速度變化會影響上游車流，導致壅塞。故有關連續坡之長度，在公路幾何設計上應按爬坡性能曲線決定，我國交通部頒定之高速公路路線設計規範〔37〕中之爬坡性能曲線如圖2-1所示，由圖中曲線可知縱坡度對車輛加速性能之影響。

四、其他幾何設計要素

其他幾何設計要素如車道寬度、側向淨距、匝道設計及舖面情況等都會影響高速公路容量，設計時道路實質條件改變將有可能導致交通壅塞。例如，側向障礙物（橋墩、擋土牆、照明及標誌基礎等）如果距離車道太近，將使車道容量折減；另於橋樑處路肩若寬度不足，亦會折減車道容量。

圖2-1  10馬力/噸載重車輛加速性能曲線〔37〕

2.2.2  交通運轉因素

造成壅塞之交通運轉因素包含流量與容量因素，進口匝道車輛匯入、出口匝道等候車隊以及交織行為等項。

一、流量與容量因素

壅塞是道路供給面與需求面造成的自然現象，如果有太多車輛想利用高速公路行駛，自然會造成塞車。進行瓶頸路段之需求與容量分析，其一般關係如圖2-2中之（一）圖所示，圖中顯示道路需求超過容量之時間發生在7:13至7:43之時段內；圖2-2中之（二）圖表示需求超過容量之時刻，即開始發生壅塞，隨後累積流量將隨到達車流而不斷增加，因此需延續一段足以消散累積流量的時間，才足以解除壅塞，故壅塞的時段一般較需求超過容量之時段為長，如以圖2-2為例，道路需求超過容量之時間為三十分鐘，卻需要四十五分鐘時間才能完全疏解壅塞。

雖然道路路段容量具備固定不變之特性，然而道路服務交通的能力(服務率)則常隨著各個不同時段與交通狀況而發生變化，因此以高速公路之容量以決定其需求經常是不符實際的，在交通控制上須以服務流量來檢視道路之服務能力。因為當路段交通量在不超過容量之情況下運轉時，一切運作良好，但若交通流量超過了道路容量，在該路段上之車輛會因服務流率之下降而逐漸累積，此種壅塞現象可以圖2-3予以說明如下，（一）圖中當密度K值小於K1時，道路能夠服務車輛的能力(服務率)與道路容量相同，但當密度如增加到K2時，道路之服務率將低於容量，而道路服務率之降低，如圖2-3中（二）圖所示，這種道路服務率下降之特性除為發生壅塞的因素外，亦是一般解除壅塞所需時間較形成壅塞時間長之原因。此種車流特性說明當需求稍微超過容量時（或接近容量時），即能產生長時間且嚴重之壅塞現象，故在高速公路交通控制上，經常是事先將車流狀況控制在道路容量以下之密度運作，此種流量與容量關係極為重要，須事先予以調查分析。

二、匝道不限制車輛進入

高速公路之路段瓶頸及衍生而來之壅塞，經常是由於匝道車流進入主線未受限制所導致的結果。此種情形下，匝道之車流進入高速公路並與原有之交通合併，將使得道路需求超過道路容量，交通狀況則因匝道車流匯入行為之干擾而更趨複雜。

圖2-2  需求容量與壅塞關係圖

圖2-3  流率密度與壅塞關係圖

三、出口匝道等候車隊

高速公路主線上之壅塞，有時是因出口匝道之等候車隊阻礙主線車流疏解所引起的結果，其原因有出口匝道之交通需求超過出口匝道處平面道路交岔路口之疏解能力，或為該處缺少足夠貯車空間，也可能是下匝道車輛之等候車隊往上游延伸到高速公路主線。這些狀況之發生不僅限於上述因道路系統等因素，其他特殊活動事件，如大型集會與運動球賽所引發出口匝道之高交通需求，亦可能為其形成原因之一。

四、交織行為

車流交織行為亦為形成高速公路主線壅塞原因之一。交織行為之發生與匝道間之相關幾何設計有關，另外對於往返特定旅次起迄地點之交通需求，有可能因其期望衍生之大量車輛之交織行為，尤需事先予以避免，故設計前需對旅次起迄地點之期望路線進行分析，作為減輕交織行為之參考。

2.2.3 隨機因素

隨機事件發生之時間與地點無法事先預測，當隨機事件發生，高速公路上一個或一個以上的車道被封閉時，容量降低之幅度經常與道路寬度之縮減不成比例，表2.1所列資料係在休士頓對於雙向六車道之Gulf Freeway所作之研究結果，封閉一個車道使道路容量約減少50%，封閉兩個車道道路容量約減少79%，另外即使是由於車輛發生事故而停放至路肩，其使道路容量縮減亦達33%，值得相當之重視。在底特律類似之車道封閉狀況結果顯示，若三個車道中有一車道封閉，將使容量下降42.9%。

一般維持路況所必需的道路維護與修補工程，有時亦是造成延滯與壅塞之原因，如果可能，這些行為應該計劃在較少交通需求的時段實施，甚至安排在夜間或離峰進行；另一種有效的方法是將需要維修或修補之路段所有相關作業，安排在同一時段內完成，如此不僅對駕駛人有益，同時也可減少道路維護成本。

無論如何，對於隨機事件發生之處置，實施充分之現場交通管制，並將最新的事件及交通資訊傳達給用路人是事先應予採行之措施，可以減少其不可預期之影響。其他環境特性因素，如起霧、降雨、強風等天候因素，常會影響車輛之操作及駕駛人之能見度等，在尖峰時段尤其容易引起相當大的衝擊，亦可能導致道路容量之下降而產生壅塞等。

表2.1路肩與車道封閉對道路容量之影響

(Gulf Freeway,Houston,Texas)

| 封閉地點 | 容量減少比例 (單向三車道之情形) |
| --- | --- |
| 路肩 一車道 二車道 | 33% 50% 79% |

資料來源：〔13〕

2.3 高速公路交通號誌系統於殊解交通擁擠問題之應用與成效

興建高速公路的目的在於提供快捷、舒適與安全的運輸服務，由於交通運輸需求成長，而道路容量無法相應持續增加，在未能及時增加運輸系統供給之情形下，為保持高速公路的服務水準，高速公路的交通管理系統更顯出其重要性。高速公路交通控制系統中，交通號誌管制措施具有強制性，對用路人而言亦最具管制其行止之權威性，故交通號誌為高速公路交通管制最重要設施之一。

我國高速公路號誌控制之管制方式，最早係運用於中山高速公路基隆端之中興大業隧道之管制，至於將交通號誌控制系統真正較具規模應用於高速公路管制實務上者，首推自民國81年間，國道高速公路局為疏解改善中山高速公路重現性交通壅塞，所開始籌辦之入口匝道號誌管制相關措施。其試辦過程如下[38]。

1.民國82年7月於台北都會區內湖至五股間之高速公路交流道試辦入口匝道號誌管制。

2.民國82年10月10日國慶日連續假期起，連續試辦四次入口匝道號誌管制。

3.自民國82年12月25日行憲紀念日起，每逢連續假期高速公路均實施入口匝道號誌管制。

4.民國83年6月25日起在汐止至員林間路段，試辦週六與週日之入口匝道號誌管制。

5.民國83年7月25日起在汐止至員林間路段，常態性辦理週六與週日之入口匝道號誌管制。

6.民國83年8月9日起在汐止交流道南下入口匝道，試辦一般日之入口匝道號誌管制。

依據國道高速公路局為改善中山高速公路重現性交通壅塞，所試辦之匝道號誌管制經驗顯示，設置高速公路交通號誌控制系統已被視為可有效改善高速公路運作效率之手段，其具體成效可歸納為以下三點〔38〕:

一、能有效疏導高速公路交通流量

匝道號誌管制係調節進入高速公路之車輛數，使主線交通量維持在一定水準，有效疏導高速公路車流。

二、能提高行車速度，縮短行旅時間

管制期間山區路段時速約40~50公里，一般路段時速可達70~80公里，使高速公路在連續假期不再是大型停車場，充分發揮高速公路之運輸效能。

三、能維護用路人行車安全，減低事故發生率

至目前為止連續假期匝道號誌管制期間，由於車流穩定，行車有序，故尚無重大交通事故發生。