第五章  結論與建議

5.1 結論

一、本文主要是參考歷年來有關高速公路交通號誌控制系統之經驗與資料，並輔於國外之文獻與經驗，針對目前高速公路通常發生的壅塞問題與成因，及其相應的交通號誌控制策略，以及高速公路交通號誌控制系統架構，以彙編文獻方式予以介紹，提供從事號誌控制相關人員參考。

二、高速公路交通壅塞依其發生時空之特性，可分為重現性壅塞與非重現性壅塞。重現性交通壅塞發生在特定時段與可預知的路段或地點，在交通管理上之解決原則，就供給面而言，著重於有效地利用或直接增加現有的設施以增加道路容量；就需求面而言，可利用運輸需求管理策略以減少或分散時空過份集中的交通需求。非重現性交通壅塞多係不定時發生於不可預知的地點，故其管理原則著重於確實偵知事件的發生，迅速採取適當之應對措施，並配合上述供給面管理策略，以降低事件的不利影響。

三、為有效疏解高速公路之交通壅塞，促進交通流暢與安全，高速公路交通壅塞之因應交通號誌控制策略可概分為匝道儀控策略、主線控制策略與運輸走廊控制策略三大部分，各項控制策略之型式與種類詳參如表5.1。表中加陰影部分者表示號誌為其主要之交通管制設施。

四、交通號誌系統為整體交控系統之子系統，其架構除將考量自身系統之功能外，並須考量與整體交控系統相關各工程間之介接。

5.2建議

一、由於車流資料是代表高速公路行為特性之資料，亦為從事高速公路交通號制控制之基礎。對於高速公路有關之車流資料，建議道路主管單位能夠加強目前公路偵測器資料之收集，善加利用並予以公佈，讓研究單位自由選擇使用，管理單位自然可從各研究單位之研究成果，瞭解我國高速公路之特性，作為交控之參考。

表5.1 高速公路交通控制策略之種類

控制策略

控制方法與型式

匝道控制策略

入口匝道控制匝道封閉

定期封閉

非定期封閉

定時儀控

交通感應儀控

匯入控制

接受間距匯入控制

移動匯入控制綠帶系統

移動式

靜止接受間距式

定時儀控式

同步系統

整體匝道控制

整體定時儀控（含匝道封閉）

整體交通感應儀控

整體接受間距匯入控制

出口匝道控制

出口匝道儀控

出口匝道封閉

主線控制策略

事件偵測

口頭報告用路人通報

巡邏車通報

巡邏直昇機通報

自動偵測

車輛偵測器

閉路電視

天候偵測器

速率管制與道路封閉

天候不良之速率管制

與道路封閉

交通擁塞之速率管制與道路封閉

駕駛資訊系統

單一資訊標誌

可變資訊標誌

路邊無線電

車道使用管制

車道發生阻塞，於上游路段先行封閉車道

改進入口匝道之匯流

交通轉向控制

隧道管制

調撥車道管制

主線儀控

收費站孔道管制

主線控制

運輸走廊控制策略

路網控制

匝道控制

主線控制

二、高速公路交通號誌控制系統必須與既設之交通控制系統、無線電系統等相介接，推動與發展上宜運用系統工程之程序，由基礎予以逐步建置，除需要交通專業人員參與外，尤須整合土木、電腦、通迅、電子、電機與自動控制等領域專門實務，方能竟其功，其建構工程過程甚為複雜，所牽涉涵蓋之領域相當廣泛，建議未來高速公路交通號誌控制系統發展原則如下：

（一）整體性

交通號誌系統之架構除將考量系統內各子系統之功能、介面與交控策略等外，並須考量與交控系統相關各工程標間之介接；同時，另須考慮與中山高速公路、第二高速公路與西部濱海快速道路之交通控制系統整體運作等，將各路獨立之交通控制系統，整合為整體高快速公路交通控制網路，並考慮高快速公路未來中橫、南橫高速公路與東西向快速道路等交控系統間之協調與運做；再者除高快速公路號誌系統間系統須予以整合外，各個高快速公路號誌系統亦須與地區平面號誌系統整合連繫，俾使未來高快速公路發揮全省交通公路網之動脈功能。

（二）可靠性

由於交通號誌控制系統中，部分之訊號為重要之交控資訊，故對系統之可靠性須格外注意。然而，若欲提高系統可靠性則工程費將相對提高；故對各子系統設備可靠性之需求，應審慎研析，以期在保有系統可靠性之原則下，同時選擇系統保護之程度，務使系統達到效率與經濟之最佳平衡點。

（三）擴充性

擴充性分為硬體之擴充與軟體介接之擴充性；高速公路交通號誌控制系統應留有一定容量之擴充性，俾供未來系統擴增與其它新系統之介接。軟體部分由於遷涉相容性，故須於細部設計時考慮與未來介接時之軟體介面，以供系統擴充。

（四）簡易性

由於高速公路交通號誌控制系統中子系統眾多，且各子系統間均有關連，系統原本便十分複雜，故應以達到系統需求之條件下，將系統簡單化，其中主要應做到以下之原則：

(1)架構簡單化。

(2)介接簡單化。

(3)操作單純化。

(

4)維護單純化。三、由於電腦化交通號誌控制系統中，有關高速公路交通號誌控制系統部份，國內目前並未有本土化之中文手冊或規範可茲參考，本研究之高速公路交通號誌控制系統部份，係以文獻資料之收集與整理方式為主，輔以國內、外高速公路號誌控制系統相關之實務經驗，來進行彙編工作，本階段僅完成高速公路交通號誌控制系統之概述，距離完成手冊之目標尚遠，更須進行有關高速公路上各種車流特性之基礎研究，建議國內將來能進一步累積結合產、官、學等各方面專家之貢獻與經驗，有組織有系統地編纂高速公路交通號誌控制系統手冊，提供作為實務工作上引用之參考。