第三章  高速公路交通號誌控制策略與系統配置

高速公路交通號誌管制係指為增進人、物流通之安全與效率，於高速公路以交通號誌針對交通所作之管制措施。典型之高速公路交通號誌控制目標主要包括以下三項：

1.減少重現性交通壅塞，如都會區路段每日尖峰時段之壅塞。

2.儘速減低非重現性交通壅塞之影響，如發現車流開始顯現不正常之現象，立即採取必要之措施，以防繼續惡化。

3.促進行車安全，如遇有道路、交通或天候等狀況不良時，應事先警告或管制車輛駕駛人，以防止肇事。

依高速公路進出管制之特性，其號誌控制措施可應用於進入匝道進出車流、離開匝道車流及主線車流之控制。而另於交通繁重之交通走廊，高速公路為若干替選路徑之一的情況下，若考慮採取廊道控制策略時，亦可採用交通號誌進行交通管制。因此，歸納起來，高速公路之交通號誌控制方式可應用於匝道控制、主線控制與運輸走廊控制等三種交控策略中。以下乃依據我國從中山高速公路第一期交通控制系統之工程技術轉移以來經驗，整理分述交通號誌應用於高速公路交通控制之策略。

3.1匝道控制策略〔36.4.25〕

匝道控制的目的在於消除或減少因高速公路壅塞所帶來的行車問題。依車流進出的特性，匝道控制又可分為入口匝道控制與出口匝道控制兩大類。

3.1.1入口匝道控制〔36,4〕

基本上入口匝道控制可分為匝道封閉、匝道儀控與匯入控制三種。圖3-1係一般高速公路匝道入口之示意圖，當上游路段之交通需求大於或等於下游路段之容量時，下游路段已無法再容納從匝道駛入之車輛，故應將匝道予以封閉。若上游需求加入口匝道需求之總和仍低於下游之容量時，則無須管制匝道，即車輛可自由駛入高速公路。而介於上述兩狀況時，則可採用入口匝道儀控之策略，調節由入口匝道之車流，此時容許由匝道進入之流率，即為儀控率(Metering Rate)，其值等於下游容量減上游需求之差額。在應用時機上，匝道封閉與匝道儀控適用於消除或減低高速公路主線壅塞之情況，而匯入控制則著重於安全匯入主線之觀念，適用於當上游需求超過某一程度，且進口匝道配置設計不良(如加速車道或視距不足)時，以管制車輛匯入控制方式，保障車輛安全匯入主線。上述三種基本控制又因實施方式或採取之控制方法衍生出多種不同之控制方式，茲舉其常用者分述如下。

圖3-1  高速公路入口示意圖

壹、匝道封閉

當上游路段的交通需求大於或等於下游路段的容量時，下方已無法再容納匝道駛入的車輛，故應將匝道予以封閉。匝道封閉依封閉時間又可分為定期匝道封閉與非定期匝道封閉兩種，定期匝道封閉屬預防性交通控制，適用於疏解重現性交通壅塞，如都會區路段每日重覆發生的尖峰時段壅塞，其控制流程如圖3-2所示；非定期匝道封閉多用於應付偶然突發狀況，如交通事故所引起的壅塞，其控制流程如圖3-3所示。在實施條件方面，封閉入口匝道一般應符合下列實施條件時才予考慮：

一、入口匝道上游路段之交通需求已達飽和，且其他道路有足夠之剩餘容量可資利用。

二、入口匝道有足夠之貯車空間，為免車輛排隊等候而干擾到鄰近道路之交通。

在實施方式方面，封閉匝道之實施方式除可以交通號誌設施管制外，亦可以手置式屏柵或自動式屏柵以及標誌顯示等方式實施，惟為讓駕駛人及早瞭解因應，事先宜配合廣泛之宣導，讓路人瞭解此項管制措施實行之地點與時間。

貳、匝道儀控

若上游需求加匝道需求之總和仍低於下游之容量時，則無管制匝道的必要，即車輛可自由駛入高速公路，若介於匝道封閉與自由駛入之情況，則表示下游路段雖尚有剩餘的流量，但卻不足以容納入口匝道全數的需求，因此宜採用匝道儀控的方式，以調節由匝道駛入的流量。此種匝道儀控依據其所採取之不同控制方法可分為定時儀控及交通感應控制。

一、定時儀控〔36〕

儀控率係指利用匝道號誌調節進入高速公路車輛的流率。定時儀控所使用的號誌週期，參考事前歷史交通資料按不同日期與時間事先予以設定，依固定時制定時開放車輛進入高速公路，屬於疏解重現性交通壅塞所實施之預防性交通控制。一般入口匝道定時儀控的流程可參照圖3-4說明如下。

圖3-2　定期封閉匝道流程[37]

圖3-3　非定期封閉匝道流程[37]

圖3-4　定期儀控流程[37]

1.依據高速公路各路段之交通調查資料，判定重現性交通壅塞發生的路段及時段。

2.由路段與匝道的交通需求，匝道之佈設，以及相關道路的剩餘容量或交通擁擠狀況，選擇適於實施儀控的匝道及時段。

3.預先計算進口匝道的儀控率，並據以設定匝道號誌的週期。儀控率可依控制點的剩餘容量或交通狀況反應計算而得。當儀控率小於或等於每小時900車時，可採用單車進入儀控，亦即每一號誌週期只容許一輛車進入的方式，當儀控率超過每小時900車時，宜改採車隊進入儀控(Platoon Metering)，亦即每一號誌週期容許一車隊（數輛車）進入的方式。依據實際操作經驗顯示，一次進入2輛可獲致滿意的結果，一次3輛則為實用最大值，兩者皆以1,100輛/時為上限。理論上儀控率可以低至零(即封閉匝道)，但實際應用時卻應設定在180輛/時或240輛/時(即號誌週期20秒或15秒)以上，否則若週期過長，車輛駕駛人可能會在久候不見綠燈之情況，誤認為匝道號誌發生故障，而不顧紅燈逕行闖入，如此反而無法達到儀控的效果。

4.判斷是否為壅塞路段。如不是，可採取其他適合交通狀況之控制策略；如是，則進行下列步驟。

(1)宣佈匝道開始儀控。此項訊息可透過資訊可變標誌或廣播電台之路況報導傳達給車輛駕駛人。

(2)依據特定時段所設定的儀控率，以號誌顯示的方式進行儀控。

(3)超過控制時段後，解除匝道管制。

定時儀控之系統組件有基本組件與依控制目的及策略所增設之組件，有關定時儀控各項組件安裝之系統配置如圖3-5所示。其中基本組件包括匝道儀控號誌、路口控制器及預警標誌等三項，至於依控目的及策略所增設之組件有駛入、駛出偵測器，等候線偵測器與匯入偵測器。茲將各項系統組件之功能說明如下〔25〕。

1.匝道儀控號誌(Ramp Metering Singal)

使用三時段(紅、黃、綠)或二時段(紅、綠)之號誌來控制車的行止。

2.儀控控制器(Local Controller)

用以控制號誌隨時間而變化之儀控率，及接受由駛入等候偵測器所傳來之資訊。

3.預警標誌(Ramp Control Warning Sign)

以預警標誌之閃動與否來表示前方匝道是否正在實施匝道儀控。

4.駛入偵測器(Check-in Detector)

駛入偵測器安裝在匝道儀控號誌停止線之前方，用以偵測是否有車輛駛入，但如有駛入偵測器之設置時，則必需有最小儀控率之限制，以避免車輛因未停在偵測器之上，或因號誌損壞而使號誌一直亮著紅燈。

5.駛出偵測器(Check-out Detector)

駛出偵測器乃裝置於停止線之後方，此偵測器之目的在於確認有車輛駛入。當車輛啟動離開停止線後，而使駛出偵測器偵測到車輛佔據時，立即傳遞訊號至儀控號誌控制器，使其轉換為紅燈，以避免另一車輛緊隨進入。

6.等候線偵測器(Queue Detector)

等候線偵測器之設置地點一般位於匝道與平面道路交叉口處，其主要目的在於偵上匝道車輛的等候長度是否超過匝道長度，以避免影響一般道路之交通。

7.匯入偵測器

用以偵測車輛佔據車流匯入區(位於主線與匝道間)的情形。

圖3-5  入口匝道定時儀控系統配置圖

二、交通感應儀控〔25〕

交通感應儀控的觀念與定時儀控相似，差別在於交通感應儀控能夠即時偵測反應交通量情形，其儀控率並非預先設定，而是按照車輛偵測器的即時測定值，利用交通工程中車流行為理論，反應匝道上、下游路段之需求與容量關係，隨時加以調整，故事先必須先對控制範圍內的交通流量特性(或變數)有所了解。交通感應儀控的控制流程如圖3-6所示，茲將交通感應儀控之控制流程與控制種類與系統組件說明如下。

(一)控制流程

1.設定控制起始時刻

2.決定外在限制因素

外在限制因素包括：下游容量、匝道容許等待長度、最低儀控率與控制時段長度等項目。

(1)決定下游容量

影響道路容量之因素很多，基本上一路段之容量可由其流量-速率-密度之關係圖加以決定，如圖3-7中之qm 。

(2)決定匝道容許等待長度

如匝道車輛之到達率超過匝道儀控率，即會在儀控號誌前形成等待車隊。當等待車隊延伸至平面道路時，不但會干擾路面之交通，且易引起交通事故，因此實施儀控時，尚應考慮匝道所能容納之等待長度。

(3)設定最低儀控率

設定最低儀控率之目的在保持匝道儀控之狀態，避免車輛駕駛人因久候不見綠燈時相，而誤認匝道號誌發生故障，逕行駛入匝道。

(4)決定控制時段長度

控制時段之長短須視資料傳輸速率、電腦處理能力及控制績效要求等諸項因素而定，通常控時段長度(△t)為1分鐘或5分鐘；以日本為例，在都會

圖3-6　交通感應儀控流程[37]

圖3-7  密度、流量與速率關係曲線

地區內由於交通量較大，且變化情況較為迅速，其控制時段採用較短之控制時段長度，至於在都會區間高速公路，由於交通量較小，且變化情況較為穩定，控制時段可採用較長之控制時段長度。

3.測定T至T+△t間之交通變數值

利用車輛偵測器可以直接測定流量、占量與速率等交通變數值。流量用以說明道路單位時間內所通過之車流量大小。占量係指道路上一地點被車輛佔用之時間百分比，占量之特性因與密度相似，故一般在交通控制上以此變數作為密度之指標。而速率除可由車輛偵測器直接測定，亦可間接由流量與占量推演而得。

(1)流量

流量係指1小時內通過道路上某一點之車輛數。因控制時段△t通常僅為1分鐘或5分鐘，故實際上流量是以流率來表示，例如以1分鐘所測得之流率或5分鐘所測得之流率表示。

(2)占量

占量可替代密度變數用來說明路面車輛壅塞之程度。以我國中山高速公路第一期交控工程為例，其所採用之占量級距分為四個等級，其標準如表3.1所示。當占量超過39%時，即表示道路發生嚴重之壅塞，此時中央控制中心內之路況顯示板即會自動顯示紅燈，提醒中心操作人員予以注意。又交通流為均值，則占量與密度間有以下之理論關係：

K＝ND

f＝(LU)´NDU＝ND´L＝K´L

式中  K=密度(輛/公里)，

N=路段中之車輛數(輛)，

D=路段長度(公里)，

f=占量(以小數來表示)，

U=速率(公里/小時)，

L=平均有效車長(公里)。

上述有關平均有效車長之觀念乃因使用不同車輛偵測器所產生。如以中山高速公路第一期交控工程所採用之環路偵測器為例，平均有效車長包括平均車長與環路長度兩部份，如圖3-8所示。

表3.1中山高速公路第一期交控工程占量等級分類

| 占 量(%) | 壅塞等級 | 控制中心路況燈號顯示狀況 |
| --- | --- | --- |
| f≦19 | 1 | 無 |
| 19＜f≦24 | 2 | 綠燈 |
| 24＜f≦39 | 3 | 黃燈 |
| f＞39 | 4 | 紅燈 |

圖3-8  平均有效車長

(3)速率

速率為表示車流狀況之另一種指標，其與流量、占量間之關係可推演如下：

Q  Q=K´U,    f=K´L

U=QK＝Q´Lf

式中  Q＝流量(輛/小時)

K，U，f，L之定義如前所述。

如Q以5分鐘流率，L以公尺表示，則

U＝Q/(560)´L/1000f

＝0.012×Q´Lf

4.判斷上游路段是否壅塞

因占量所代表之交通特性與密度相似，故依據車輛偵測器所測定之交通變數值，作為判斷上游路段是否已達壅塞之狀況時，通常採用占量做為判斷之基準，其方法是事先依經驗資料建立流量與占量關係圖(流量與密度之理論關係請參考圖3-7中之（三）圖)，其一般之示意關係圖如圖3-9所示。由圖3-9可找出一臨界占量值，當占量測定值超過此臨界值時，即表示路上之交通狀況已處於壅塞狀態，不宜再自匝道釋入更多之車輛，故以最低儀控率實施儀控。若占量尚未達到臨界之水準，則繼續進行下列之步驟：

(1)預測上游路段交通需求量

上游路段所測得之交通變數值，經過處理之後，可推測出下一時段之交通需求，以作為匝道號誌控制之依據。預測方法通常有三：

a.直用法

即直接以上一時段之測定值作為下一時段之預測值。由於因應交通儀控之控制時段不長，短期內車流之變化不會太大，因此所產生之誤差不大。

圖3-9  流量與占量關係示意圖

b.移動平均法(Moving Average Method)

假設以最近N個時段為基準，則移動平均值為X(t)，其計算式如下。

X(t)=〔X(t－N＋1)＋X(t－N＋2)＋......＋X(t－1)＋Y(t)〕/N

其中X(t)=第t時段之移動平均值，t=N,N+1,....；

X(t-N+i)=第t-N+i時段之移動平均值,i=1,2,...N-1；

Y(t)=第t時段之測定值。

X(1)=Y(1),X(2)=Y(2),.....,X(N-1)=Y(N-1)

計算所得即為下一時段之交通需求量。

c.指數平滑法(Exponential Smoothing Method)

指數平滑法所用計算公式如下：

X(t)=αX(t－1)＋(1－α)Y(t)

式中X(t)=第t時段之指數平滑值，

X(t-1)=第t-1時段之指數平滑值，

Y(t)=第t時段之測定值。

α=指數平滑係數。

X(1)=Y(1)

(2)計算儀控率

儀控率等於下游容量與上游需求之差額。

(3)實施儀控

依據所算之儀控率，設定號誌週期進行儀控。

(4)測定匝道車輛之等待長度

為使等候於匝道上之車輛不干擾到平面道路之交通，當等待長度超過最大之極限時(可由候車偵測器之連續觸動偵知)，即應採取其他相應之措施。若平面道路交通量很大不宜干擾時，則可以增加儀控率，以疏解等待之車隊。如儀控率無法再增加，則應疏導車輛改行其他道路，或改由其他匝道上高速公路。假使等待長度始終未超過最大極限，則繼續進行下一時段之儀控。

(二)控制種類

由控制流程之觀點，上游交通狀況及需求預測乃依據各種交通變數測定值判斷而得，因此交通感應儀控又可依所採交通控制變數之不同，區分為若干類型，目前在交通感應儀控中常使用的控制策略可分為需求-容量控制法及占量控制法兩種類型，前者所採用的交通變數為流量與容量差距，後者則採用密度變數之觀點進行儀控，而密度在測定上又以占量代表之。茲將此兩種控制策略說明於下。

1.需求-容量控制法

此法之特色在於比較上游流量及下游容量之差距(即容許進入高速公路的流量)，然後再依據此容許流入量計算出下一個控制時段(通常是1分鐘或5分鐘)的儀控率，如果上游流量超過下游之容量，則使用最小的儀控率(例如每分鐘3部車)。甚至理論上亦可採取儀控率為零的控制策略(即匝道封閉)，以避免主線壅塞，但一般而言，如果儀控率小於每分鐘3部車時，駕駛人會以為是號誌損壞而逕行闖越紅燈。再者，由於上游之低流量可能造成下游路段壅塞及不壅塞兩種情況，因此仍必須輔以占量值來判斷，即當上游之占量超過某一定值時就可判斷下游路段已產生壅塞，而在此情況下則須使用最小之儀控率來加以控制。

2.占量（密度）控制法

此種方法乃即時偵測入口匝道上游路段的占量，並利用此項資料來決定下一個控制時段(通常是1分鐘或5分鐘)的儀控率，對一固定的入口匝道而言，儀控率的大小可由流量及占量之關係圖(如圖3-10)來獲得，從圖3-10中可知在一已知的容量下，只要測得占量即可求出相對應之流量，並可依據此流量推算出儀控率，且可應用此類方法，建立占量與儀控率之對照表。如此當實施匝道儀控時，只要測得即時之占量，便可立即由對照表中選定適當的儀控率。

圖3-10  流量與占量關係圖

(三)系統組件

1.基本組件

(1)匝道儀控號誌

通常採用標準之紅、黃、綠三燈或紅、綠兩燈號誌顯示，以控制匝道之交通。

(2)控制器

用於監視交通變數測定值，選擇或計算儀控率，以及管制匝道儀控號制時制。

(3)匝道控制預警標誌

用以告知車輛駕駛人匝道正進行儀控之標誌。

(4)交通變數偵測器

用以測定即時交通變數值，以決定儀控率之偵測器。

2.增進操作效果之組件：

(1)候車偵測器

能偵測出車輛排隊等候於匝道上之裝置。

(2)駛入(需求)偵測器

能偵測出車輛出現在匝道儀控號誌前之裝置。

(3)駛出(通過)偵測器

能偵測出車輛正確離開匝道儀控號誌之裝置。

(4)匯入偵測器

能偵測出車輛停留在匝道主匯入區之裝置。

上述各組件安裝之位置如圖3-11所示。某些因應交通儀控系統亦包括一些用於偵測交通組成及天候狀況之偵測器，系統根據這些偵測器所輸入之資料能更確切地衡量各項影響因素，例如道路容量受交通組成與天候狀況之影響，因此實際上系統組件為彈性之設置，可隨實際需要予以增加，而非固定之配置。

圖3-11  入口匝道交通感應儀控系統配置圖

參、匯入控制〔1,25〕

入口匝道的匯入控制目的在於充分利用主線車流的間距，使匝道車輛能夠安全地匯入，而不致產生干擾；此種方法並不利用流量或占有率來計算儀控率，而是判斷主線上是否有足夠的間距，可提供匝道車輛匯入主線之用，其基本原理在於判斷在臨近的主線上是否有足夠的間距以供其匯入，而一般影響駕駛人之最小可接受間距之因素如下；設計時應予充分考量。

1.匝道及快速公路之幾何型態；

2.車輛特性；

3.駕駛者之駕駛行為；

4.交通量情況；

5.天氣狀況。

依導引匝道車輛進入主線方式之不同，可將匯入控制分成接受間距匯入控制(Gap-Acceptance Merge Control)與移動匯入控制(Moving Merge Control)兩大類。

一、接受間距匯入控制

本法為於匝道上游外側車道安裝兩組偵測器，當測知可接受間距存在時，由其移動之速率可預知到達匝道匯入點之時間，控制器依此選擇適當之綠燈顯示時刻，使釋入之車輛恰與可接受間距同時抵達匯入區而安全地或入主線車流中，其整個示意過程如圖3-12所示。茲說明本方法之控制流程與系統組件如下。

(一)控制流程

接受間距匯入控制之流程可參照圖3-13說明如下。

1.設定限制條件

首先須設定之三項限制條件如下：

(1)設定臨界間距(Critical Gaps)

超過此值之間距稱為可接受間距(Acceptable Gaps)，表示兩車之間距(Headway)足以容納其他車輛匯入。

圖3-12  接受間距匯入控制過程

圖3-13　接受間距匯入控制流程[37]

(2)設定最低儀控率

為保持匝道儀控運作狀態所設定之儀控率下限值。

(3)決定容許等待長度

為使等待於匝道上之車隊不干擾平面道路交通正通行與流暢，所設定之等待長度上限值。

2.偵測是否有車輛等待進入高速公路

是否有車輛等待進入高速公路，可由駛入偵測器有無車輛觸動得知。若駛入偵測器無觸動訊號，表示沒有車輛等待進入，此時匝道停止操作，號誌顯示紅燈，直至有車駛入，停駛於號誌前，觸動駛入偵測器為止。

3.偵測匝道上車隊之等待長度

若匝道不斷有車駛入，使匝道始終保持操作之狀態，則此時尚須監視等待車隊消長之情形。當候車偵測器受到連續之觸動時，表示等待長度已達容許之極限，必須採取其他必要之措施，以免干擾到平面道路之交通。

4.偵測上游路段是否壅塞

若上游路段已達壅塞之程度，車流中難以覓得可接受之間距，此時可採最低儀控率釋車，以免匝道車輛等待過久。

5.偵測間距是否可接受

當匝道維持匯入控制狀態時，控制器即會逐一監視主線外側車道上之間距。若間距低於預先設定之臨界間距，則繼續監視下一個間距，此時匝道仍以紅燈管制，直至尋得可接受間距為止。

6.估算匝道釋車之時刻

匝道號誌釋車之時間由下列三因素決定：

(1)主線外側車道(匝道車輛進入車道)上所得之車速。

(2)間距/速率偵測器與匯入點間之距離。

(3)匝道車輛自號誌前起動行駛至匯入點所需之時間，此數值事先已依匝道佈設情形、號誌位置以及車輛性能等因素予以設定。估算方式如圖3-14所示。假設前車通過間距/速率偵測器後，所測得之車速為S，若在臨界間距(CG)之期間內無其他車輛通過，即表示獲得一個可接受間距(AG)，此時控制器計算前車到達匯入點之時間T如下：

T=D/S－CG

式中D為G/S偵測器至匯入點之距離。

假設匝道車輛自號誌前起動至匯入點之時間為TTR，則匝道號誌應於測得可接受間距後經(T－TTR)之時刻顯示綠燈釋車。

圖3-14  接受間距匯入控制釋車計算圖例

7.以號誌顯示釋車

通常依綠、黃、紅之燈色順序顯示。綠燈加黃燈時間約為3秒。釋車後為使下一車能依序行駛至駛入偵測器帶動操作(步驟2)，應設定足夠之紅燈時間，故號誌週期至少須4至5秒。

8.測定釋入之車輛是否為慢速車

通常大型客貨車之加速性能較差，故於大型車進口流量比例高之匝道上，可加裝一慢速車偵測器(Slow-Vehicle Detector)，以監視慢速車移動之情形。自釋車時刻算起，若於某一設定之期間內車輛尚未觸動慢車偵測器，即表示此車速率過低，無法有效利用可接受間距。為避免干擾到下一車之匯入，此時匝道停止操作，顯示紅燈禁止車輛進入，直至慢速車駛至匯入區觸動匯入偵測器為止。

(二)系統組件

接受間距匯入控制系統由下列組件組成，其配置情形如圖3-15所示：

1.匝道儀控號誌

通常採用標準之紅、黃、綠三燈或紅、綠兩燈號誌顯示。

2.控制器

控制器之功能有：

(1)測定主線外側車道車流之間距與速率。

(2)判定間距是否可接受。

(3)計算可接受間距到達匯入點之時間。

(4)計算匝道釋車之時間。

(5)調整匝道號誌之時制。

3.匝道控制預警標誌

能告知車輛駕駛人匝道正進行儀控之標誌。

4.間距/速率偵測器

能偵測出個別車速與車輛間距之裝置。通常以兩相隔約6公尺之環路偵測器組合而成。茲以圖3-16說明個別車速計S的計算公式如下：

S=12dt1−t0+dt3−t23,600,0001,000  =1,800dt1−t0+dt3−t2

式中  d=環路偵測器1與環路偵測器2之距離，

t0=環路偵測器1起動之時刻，

t1=環路偵測器2起動之時刻，

t2=環路偵測器1關閉之時刻，

t3=環路偵測器2關閉之時刻。

圖3-15  接受間距匯入控制系統之配置

圖3-16  個別車速計算示意圖

車速與時間之單位分別為公里/小時與千分之一秒，間距/速率偵測器與匯入點間之最短距離Dmin的計算公式如下：

Dmin=Smax(TTR+CG)

式中  Smax=主線外側車道上之最高車速，

TTR=匝道車輛自號誌前起動行駛至匯入點之時間，

CG=臨界間距。

5.候車偵測器

能偵測出車輛排隊等候於匝道上之裝置。

6.駛入(需求)偵測器

能偵測出車輛出現於匝道號誌前之裝置。

7.駛出(通過)偵測器

能偵測出車輛正離開匝道主匯入區之裝置。

8.匯入偵測器

能偵測出車輛停留在匝道主匯入區之裝置。

9.慢速車偵測器

設於匝道號誌與匯入偵測器間，能感應出慢速車存在之裝置。

二、移動匯入控制

移動匯入控制之原理與接受間距匯入控制相似，主要差別在追蹤可接受間距與引導匝道車輛匯入之方式不同。此法為沿匝道邊緣裝設一長串引導燈號，當車輛駛入匝道後，路旁燈號即按主線可接受間距移動分佈之情形，依序相對逐步顯示，車輛只要緊隨燈號前進即可安全匯入高速公路。通常此種控制系統較適於幾何設計受限，車輛匯流具有潛在危險之匝道，故其適用範圍較為狹小。目前已有試行經驗之移動匯入控制系統主要有綠帶系統(Greenband System)與同步系統(Pacer System)兩種。

(一)綠帶系統

綠帶系統係採開放迴路式控制，即綠帶(代表可接受間距大小之一串綠色引導燈號)沿匝道移動顯示之軌跡與匝道車輛之行為無關，圖3-17為一典型綠帶系統配置之情形。通常綠帶系統視主線狀況選用下列其中一種方式操作。

1.移動式

當系統以移動式操作時，首須偵測出高速公路主線外側車道可接受間距之大小及移動速率，然後將其動態以移動綠帶型式沿匝道邊緣顯示。匝道上欲進入高速公路之車輛只須追隨任一綠帶，即可由其引導安全匯入可接受間距內。移動綠帶伸長、縮短或消失全視外側車道間距之變化而定。

2.靜候接受間距式

移動式適於服務水準較高之狀況，當高速公路之交通量逐漸增多且平均車速降至某一設定水準之下時，系統即轉換至靜候間據距接受式操作。除仍以綠帶引導匝道車輛外，其控制流程與接受間距匯入儀控相同。

3.定時儀控式

當高速公路之交通量繼續增加，且平均車速降至靜候間距接受式操作範圍以下時，系統即轉換至定時儀控式。此時匝道依所設定之儀控率控制，號誌仍依綠、黃、紅順序顯示釋車。

(二)同步系統

同步系統採封閉迴路控制，其個別同步引導燈號之軌跡按主線間距與匝道車輛兩者移動之關係來控制。當車輛駛入匝道後，車輛位置與速率即不斷受到監視，此時中央電腦開始尋找適當之間距，若覓得可接受間距，即在車輛前側顯示帶上逐步顯示同步燈號，引導車輛駛向匯入區。同步系統可同時引導好幾輛車前進，每一同步燈號是否以加速或減速移動，全視匝道車輛與其對應間距之相對關係而定。

圖3-17  移動匯入控制綠帶系統

肆、整體性匝道控制〔25,4,36〕

前述各種匝道控制策略皆以個別匝道為考慮對象，依控制範圍而言是屬點的獨立儀控，但由於高速公路多兼具紓解都會區內交通之功能，因此於都會區內，匝道數量多而密接，在某些控制範圍內各匝道之作業彼此具有互動特性，任一個別匝道之控制均足以影響其他匝道的操作，因此必須以整體的觀點作考量。此種將匝道控制技術應用在一系列相關控制範圍內所有匝道之方法，即為線的整體性匝道控制。目前已發展之整體匝道控制系統約可分為整體定時儀控、整體交通感應儀控與整體接受間距匯入控制三種。

一、整體定時儀控

整體定時儀控主要係依據匝道之需求與容量限制條件，事先設定每一匝道的儀控率。一般係採用基本計算法或線性規劃法來決定匝道之儀控率。

(一)基本計算法

基本計算法主要分為下列五個步驟：

1.由最上游之匝道開始計算。

2.決定連接匝道下游路段的需求量(上游主線需求量與匝道需求量之總和)。

3.比較下游路段之需求量及容量

(1)如果下游路段之需求量低於容量，則此匝道不需實施匝道儀控，可直接跳至步驟5.。

(2)如果下游路段之需求量超過容量，則按需求與容量條件計算匝道之儀控率，如步驟4.所述。

4.決定匝道儀控率

(1)如果上游需求量小於下游容量，則儀控率可設為下游容量與主線上游需求量之差額。

(2)如果上游主線的需求大於或等於下游容量，則儀控率設為零(即封閉匝道)。若上游路段之需求量超過其本身之容量，則容許由上游其它匝道駛入之流量必須因此予以相對予以調節減少。其調節減少量可參考交通起迄型態因素調整之。

5.選擇下游次一個匝道入口，並回到步驟2.。

(二)線性規劃法

理論上，計算決定各個匝道之最適儀控率可利用線性規劃技術，在各種條件限制之下，求出各匝道之最適儀控率，茲將線性規劃方法之一般模式、矩陣模式與模式所建立之目標函數說明如下。

1.一般模式

線性規劃之一般模式如下：

Optimize  Z=a1u1＋a2u2＋......＋akuk

Subject To

X1=Q11u1＋Q21u2＋.....＋Qk1uk≦C1

X2=Q12u1＋Q22u2＋.....＋Qk2uk≦C2

:

:

Xm=Q1mu1＋Q2mu2＋.....＋Qkmuk≦Cm

0≦u1≦u1d, 0≦u2≦u2d,....,0≦uk≦ukd,

式中

ui=匝道i之容許流入量(Allowable Inflow),i=1,2,....k;

uid=匝道i之流入需求量(Demand of Inflow);

Xh=路段h之流量估計值h=1,2,....,m;

Ch=路段h之容量;

ai=常數;

Qih=影響因素(Influence Factor),即自匝道i流入，行經路段h之流量比，可由旅次起迄表(O-D Table)所決定；

k=進口匝道數；

m=每一方向之路段數。

如須考慮每一進口匝道之等待長度，則尚須增加下列限制條件：

N1＋u1d－u1≦L1

N2＋u2d－u2≦L2

:

:

Nk＋ukd－uk≦Lk

式中,

Ni=匝道i之等待長度,i=1,2,.....,k

Li=匝道i之容許等待長度。

2.矩陣式

線性規劃式亦可以矩陣(Matrix)型式表示如下：

Optimize  Z＝U‧a

Subject To

X＝UQC

N+Ud−U≤L

O≤U≤N+Ud

式中

a＝(a1，a2，......，ak)T；

U＝(u1，u2，......，uk)；

X＝(x1，x2，......，xm)；

Q=Q11Q12LLLLQ1mQ21Q22LLLLQ2mM；

C＝(C1，C2，...... ，Cm)；

N＝(N1,N2,...............,Nk)；

Ud＝(u1d，u2d，..... ，ukd)；

L＝(L1,L2,..................,Lk)；

O＝零向量。

3.模式之目標函數

依模式所建立之目標函數不同，其所解得之最適容許流入量u1(即儀控率)亦不相同。通常線性規劃控制所建立之目標函數有以下兩種：

(1)以提供最大流入量為目的之目標函數如下列公式：

Z=i=1kUi

(2)以提供最大服務(以車公里表示)為目的之目標函數如下列公式：

Z=i=1kliUi

其中li=匝道i流入量之平均旅次長度。

二、整體交通感應儀控

茲採用線性規劃法，依據圖3-18說明整體交通感應儀控之流程如下：

1.設定期初狀況

若每一匝道均無等待車輛，則Nt°為零向量，否則即依實際等待車數設定，其中t表時間。

2.輸入影響因素、路段容量及容許等待長度

(1)設定影響因素矩陣Q

假設控制路段中有k個進口匝道，r個出口匝道以及m條路段，則

Q=P1  R1P2  R2M

式中

Pi＝(Pi1，Pi2，......，Pir)，i＝1，2，...，k；

Ri＝r×m  矩陣，其元素由0或1組成。

뱶암ꙝ꿀꽸끽

룴걱깥뙱Ꙗ뙱

깥덜떥ꯝ꫸ꯗꙖ뙱

덝ꥷ듁ꫬꪬꩰꅇ

륷듺tꛜt+
듁뚡꒺꒧ꢮ뷸꣬륆

볆

군뫢닖뽮뙩ꑊ믝ꡄ
꓎

룴걱ꗦ덱믝ꡄ

꒣믝뫞꣮

ꝟ

걏

룑뵵꧊덗릺놱꣮냝썄

ꚳꕩꛦ룑ꅈ

ꝟ

때ꩫ삳ꗎ뵵꧊

덗릺놱꣮

꣌꧒ꡄ녯꒧룑

뙩ꛦꕠ륄믶놱

군뫢녎낱꽤ꛜꑕꑀ놱

꣮뙧듁꒧떥ꯝꢮ볆

걏

뇄ꗎ꣤ꕌ놱꣮떦늤

圖3-18  線性規劃控制流程

實際上Pij即所謂之旅次分佈機率，亦即單一車輛自匝道i駛入高速公路後由匝道j駛出之機率，故

j=1rPij=1。

Pij可由高速公路旅次起迄調查資料得知。Ri稱為路線矩陣，可表示如下：

Ri＝rjhir×m

式中

rjhi=1¡A­Y¥B°ß­Y¥Ñ¥`¹Di¦Üj¤§¸ô½u¸g¹L¸ô¬qh¡F

任一對入出口匝道間至多只有一條路線可行，若同時出現兩條以上之路線時，選取其中最短之路徑為代表。

(2)設定路段容量

各路段之容量須經由調查與分析後確定之，必要時還應考慮天候、交通組成等變動因素。

(3)設定容許等待長度

若使用交通號誌進行儀控，則容許等待長度可自匝道起點計算，至號誌前停止線為止。若有其它任何空間可資利用，則亦應列入考慮。

3.預測控制時段(t至t＋△t)期間之車輛到達數

預測方法有直用法、移動平均法與指數平滑法，如前面交通感應儀控控制流程步驟4.所述。

4.計算累積進入需求及路段交通需求

下一時段之進入需求等於車輛到達數與t時等待車數之和。路段交通需求X=Nt+UtdQ。

5.檢查路段交通需求是否超過容量(X≤C？)

若X矩陣中至少有一元素大於C矩陣之中之對應元素，匝道即需儀控，否則不需任何管制，繼續進行下一時段之操作。

6.解線性規劃控制問題

為能有效提供下一個控制時段控制策略之參考，解匝道儀控線性規劃問題所需之時間必須低於控制時段△t。高速公路網愈複雜，所需時間亦愈長。為節省解題之時間，必須使用特殊之技術，目前以電腦程式解線性規劃模式已為目前廣泛使用之有效方法。

7.是否有可行解

只要Nt+Utd−LQ≤C即可求得可行解。於解線性規劃問題時，限制條件之一為每一匝道之等待長度均保持低於容許等待長度之狀態，因此容許進入量即為累積進入需求減容許等待長度之差。如任一進入需求遠大於容許等待長度時，每一匝道即會隨時時間而相繼實施儀控。若有任一匝道之等待長度累積超過容許之極限，即無可行解存在。

8.依所求得之解進行匝道儀控

可利用交通號誌或收費站(如設在匝道上)實施儀控。

9.計算停留至下一控制週期之等待車數

當期控制週期結束時，匝道之等待車數為Nt+Utd−Ut，此值可輸入用以計算下一週期之累積進入需求。

10.無法應用線性規劃控制

當無可行解存在時，即須改採其它控制策略。

三、整體接受間距匯入控制

實施整體接受間距匯入控制時，乃是依所測得的各項交通變數值，計算整體考慮時各匝道的儀控率，然後再決定各匝道所匯入的最小可接受間距，使操作時讓匝道駛入的流量與各儀控率所控制之駛入流量相等。最小可接受間距為車輛進入高速公路之最小間距；其值愈大，則匝道駛入量愈小，反之亦然。再則亦可利用經驗公式來表示最小可接受間距與匝道駛入量間之關係，並作為整體接受間距匯入控制之根據。

3.1.2出口匝道控制〔4,36〕

出口匝道控制因其效果尚不明確，故較少作為高速公路交通控制之策略。目前已被採行的兩種出口匝道控制方式說明如下。

一、出口匝道儀控

出口匝道儀控雖可減緩鄰近平面道路的壅塞，但匝道出口上游路口之停等車流回堵至主線時，卻易增加高速公路的行車危險及交通壅塞，與一般高速公路優先之交通控制的目的不符，安全上亦可能造成負面的效果。因此，除非經過周密的考慮，否則不宜冒然實施。惟若於高速公路之系統交流道所為之匝道儀控，實施被管制的匝道可視為出口匝道儀控，以上安全上之考量應優先予以確認。國道高速公路局針對我國中山高速公路與三號國道系統交流道所規劃實作的匝道儀控設施佈設示意圖如圖3-19。

二、出口匝道封閉

封閉出口匝道能有效地減少近距離匝道間的頻繁交織(Weaving)現象。如出口匝道車輛壅塞，亦可用來防止等待車隊延伸至主線車道上。又在車道數驟減之處，亦可以封閉下方出口匝道的方式，促使更多車輛在車道數驟減之前，提早駛離高速公路，以避免瓶頸發生；然而，除非另有便捷的道路可資利用，否則不易為某些駕駛人所接受。出口匝道封閉系統配置圖例如圖3-20所示。

圖3-20  出口匝道封閉系統配置圖例

3.2主線控制策略

主線控制策略係在高速公路主線進行交通管制，以促進高速公路主線行車的安全與流暢之策略，主線控制重點在於如何利用事件偵測系統正確地偵測高速公路所發生的事件，及早採取適當的因應措施，以防止事件之不良影響，故在實際運用上，一般可依據欲達成之交通管理目標採用本節所述之一種或組合多種方法，以改善欲解決的問題。

主線控制的方法包括：1.事件偵測2.駕駛資訊系統3.速率控制與道路封閉4.車道使用管制5.主線儀控，上述各項方法之管制方式如表3.2所示，表中加陰影部分之項目代表交通號誌為其重要之交通管制設施。

表3.2 高速公路主線控制策略之種類

| 控制策略 |  |  | 控制方法與型式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主線控制策略 | 事件偵測 | 口頭報告 | 用路人通報 |  |  |  |  |
|  |  |  | 巡邏車通報 |  |  |  |  |
|  |  |  | 巡邏直昇機通報 |  |  |  |  |
|  |  | 自動偵測 | 車輛偵測器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 閉路電視 |  |  |  |  |
|  |  |  | 天候偵測器 |  |  |  |  |
|  | 速率管制與道路封閉 | 天候不良之速率管制 | 與道路封閉 |  |  |  |  |
|  |  | 交通擁塞之速率管制 | 與道路封閉 |  |  |  |  |
|  | 駕駛資訊系統 | 單一資訊標誌 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可變資訊標誌 |  |  |  |  |  |
|  |  | 路邊無線電 |  |  |  |  |  |
|  | 車道使用管制 | 車道發生阻塞，於上游路段先行封閉車道 |  |  |  |  |  |
|  |  | 改進入口匝道之匯流 |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通轉向控制 |  |  |  |  |  |
|  |  | 隧道管制 |  |  |  |  |  |
|  | 調撥車道管制 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主線儀控 | 收費站孔道管制 |  |  |  |  |  |
|  |  | 主線控制 |  |  |  |  |  |

3.2.1事件偵測〔4〕

交通事件包括事前預知者，如道路施工與養護，以及事後偵知者，如交通事故、天然災害與車輛故障等。事件偵測主要係針對事後偵知者而言。事件偵測的方式包括：

1.口頭通報

即事件相關人員以各種通報方式向有關當局報告，又可分為：

(1)用路人通報

如事故當事人以路邊緊急電話向控制中心人員求援，或駕駛人於發現危險狀況(如掉落物、坍方等)時，主動向主管機關報告等。

(2)巡邏車通報

巡邏車包括巡邏警車，工程巡迴車及巡迴檢修車等。巡邏人員於發現突發事件後，除必要的處理外，可用無線電或路邊緊急電話向主管單位報告。

(3)巡邏直升機通報

巡邏人員可用無線電向地面接收臺報告事件發生的地點及性質。

2.自動偵測

即採用各種監視設備，依事先設定的標準，持續監測主線的道路設施、交通情形及環境狀況，依其使用之器材又可分為：

(1)車輛偵測器自動偵測

依據車輛偵測器所測得的交通變數值，建立事件偵測之方法判定事件發生的地點、時間與性質，供道路主管機關採取處理措施。

(2)閉路電視自動偵測

在閉路電視監視的範圍內，控制中心人員可直接由監視器觀察得知事件發生的時間、地點、性質及影響等，為最迅速、明確的偵測方式。

(3)天候偵測器自動偵測

偵測對象以影響行車安全之不良天候狀況為主，包括濃霧、豪雨及強風等情況。

3.2.2駕駛資訊系統〔4〕

駕駛資訊系統主要是用來告知車輛駕駛人高速公路前方之現況。用路人資訊系統所提供之資訊須依據駕駛人之需求來設計，要有意義且具時效性，必要時尚須指示駕駛人改道行駛。資訊表示原則，以優先顯示重要且影響較大的資訊為主，每次顯示一種資訊，內容不宜過多，否則易失去其效果，且須事先提供完整的資訊，並須沿路發佈消息，以不斷提醒駕駛人，並避免突然顯示意外的資訊。

駕駛資訊系統之資訊顯示方式主要分為單一資訊標誌，資訊可變標誌，及路邊無線電廣播三種。單一資訊標誌所顯示的資訊事先均已固定，當特定的危險發生時，標誌即自動開啟，顯示警告訊息，故適於發生頻率高，性質已確定的情況下使用。資訊可變標誌可顯示各種資訊，使車輛駕駛瞭解前方路況，其所顯示的資訊可分為1.交通狀況，如壅塞的程度、位置及期間等；2.路線指示，如進口匝道封閉，改行其它道路等；3.天候及環境狀況，如濃霧、坍方、施工等。資訊可變標誌內容顯示的原則為先顯示駕駛人必須採取的行動，其次才顯示其原因。用於主線控制的可變資訊標誌多設於出口匝道上游或重要路段上。

路邊無線電廣播為一種透過路邊傳輸器將訊息以聲音方式傳送，而由車輛駕駛人以無線電接收器收聽之駕駛資訊系統，此種方式以聲音收播之方式顯示，是較為特殊提供道路資訊的方式，與上述顯示系統比較，路邊無線電具有彈性較大，成本較低，能夠傳遞更多的即時資訊等優點，惟其缺點在於實施時可能會面臨諸如無線電使用受到管制，車上接收器持有率不高，以及可能遭到商業無線電台的反對等問題。

3.2.3速率管制與道路封閉〔4〕

高速公路設置的目的在維持快速、安全之行車，因此速率管制與道路封閉，是指在天候不良或交通壅塞的危險情況之下，所採行的最高行駛速率限制或禁止通行之措施。

一、天候不良之管制

於濃霧、豪雨及強風的情況下，首要之務乃在決定最適安全車速，及是否適宜再開放通行。濃霧影響駕駛人行車時之能見度，能見度可由設置於路段上之濃霧偵測器所測得的能見度指標表示。根據日本對警方與維護人員所作問卷調查結果顯示，安全行駛速率對應所需之能見度之關係如表3.3所示。另依據日本福岡高速公路管理局的管制規定，於濃霧的狀況下，採取速率管制與預警及封閉道路等措施之準據，可參考表3.4之資料；於豪雨及強風狀況下，是否採取封閉道路或顯示警告訊息等因應措施之準據如表3.5所示。

表3.3  行車安全速率所需之路段能見距離

| 安全行車速率(公里/小時) | 所需能見距離(公尺) |
| --- | --- |
| 80 | 300 |
| 60 | 100 |
| 50 | 80 |

表3.4  濃霧狀況時之交通控制準據

| 控制方式 適用道路 | 封 閉 道 路 | 顯示警告訊息 | 速 率 管 制 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中國高速公路(Chugoku Fw) 關門大橋 (Kanmon Bridge) 九州高速公路(Kyushu Fw) | 能見度50公尺以下 能見度60公尺以下 能見度50公尺以下 | 能見度300公尺以下 能見度300公尺以下 能見度300公尺以下 | — 40公里/小時能見度100公尺以下或60公里/小時能見度160公尺以下 — | 無可變速限標誌系統 無可變速限標誌系統 |

資料來源：福岡高速公路管理局，日本道路公團

表3.5  豪雨與強風狀況時之交通控制準據

| 控制方式 適用道路 | 顯 示 警 告 訊 息 | 封 閉 道 路 |
| --- | --- | --- |
| 中國高速公路(Chugoku Fw) 關門大橋 (Kanmon Bridge) 九州高速公路 (Kyushu Fw) | 累積降雨量150公厘以上 小時降雨量10公厘以上 風速15公尺/秒以上 雨量： 累積降雨量150公厘以上 小時降雨量20公厘以上 風速： 10公尺/秒以下顯示風速警告 15公尺/秒以下限速60公里/小時* 25公尺/秒以下限速40公里/小時* 累積降雨量150公厘以上 小時降雨量20公厘以上 風速15公尺/秒以上 | 累積降雨量250公厘以上 小時降雨量40公厘以上 風速25公尺/秒以上 累積降雨量250公厘以上 小時降雨量40公厘以上 風速25公尺/秒以上 累積降雨量250公厘以上 小時降雨量40公厘以上 風速25公尺/秒以上 |

註：1.*以資訊可變標誌作速率管制

2.資料來源：福岡高速公路管理局，日本道路公團

3.2.4車道使用管制〔4〕

車道使用管制即暫時封閉一個或多個主線車道，禁止車輛使用之意。通常使用於下列數種狀況：

1.車道阻塞之預警

若車道發生阻塞，可於上游路段先行封閉車道，減少流入量，以促進行車安全。

2.改進入口匝道之匯流

如入口匝道的流入量很大，匯流時易與主線車流發生衝突，此時可將上游路段外測車道予以封閉，即可避免衝突，增進匯流的安全。

3.交通轉向控制

於十分壅塞的路段上，除作必要的匝道控制外，尚可於上游封閉一個或二個車道，迫使上游車流駛離高速公路改行它道，此即所謂的「強制性流出控制」觀念。通常發生重大交通事故，嚴重影響公路容量時，可採行此種控制措施。

4.隧道控制

隧道為交通控制重點之一。當事故發生後，最常用的方法即為封閉其內之車道。通常於隧道入口處裝設交通號誌，當號誌顯示紅燈時，即表示隧道已封閉。

3.2.5調撥車道控制策略[13]

調撥車道控制策略係用於調節高速公路方向性容量，以適應尖峰時段交通需求之方向性，調撥車道交通控制策略，須依據尖峰時段，路段中車流量有明顯不平衡的方向性(如70％與30％之分佈)，且此種不平衡之現象在未來仍將持續。則此種需求呈現方向性之路段，採用調撥車道交通控制策略在道路空間及路權的使用上有其經濟與有效性。

在美國調撥車道的觀念已被融入部份高速公路的設計中，惟實際使用上，仍尚不普遍，而我國目前高速公路上尚無此須實施之經驗，茲提以下兩個在美國實際運作例子於后，第一例是在芝加哥甘迺迪快速道路中就有長7英哩長的兩車道之調撥道路設置於中央車道上，其調撥車道設計上為直達用車道，且只有單一之進入點，在兩端點間僅提供出城方向之車輛使用。另一實例是西雅圖I-5公路，本路設置有長7.5英哩的調撥車道，此調撥車道並非直達車道，路段中設有數個交流道，是此調撥車道控制系統之特色。

3.2.6主線儀控〔4〕

通常解決高速公路交通壅塞的控制策略多以調節進出匝道的流量為主。在主線進行儀控調節車流固能維持下游路段交通的流暢，但卻易使上游路段更形壅塞，因此不易為大眾所接受。例如限制收費站柵門開放的數量，使過站的流量不致過大，此時固能維持收費站下游路段一定之服務水準，但卻導制站前車輛大排長龍，等待收費，遭致駕駛人之抱怨。

當運輸走廊交通需求超過其容量，即使採用匝道控制亦無法解決整個運輸走廊交通壅塞問題時，即可以主線儀控方式，按優先順序調節高速公路各路段的交通量。例如假使某一匝道十分重要，則可在其上游實施主線儀控，以降低主線匯入路段的流量，使更多的車輛能自匝道匯入(若此匝道正在儀控，則上游主線儀控能增加其儀控率)。

3.3運輸走廊控制策略〔4〕

運輸走廊控制的目的在平衡運輸走廊內各道路交通的需求與容量。除高速公路及其匝道外，構成運輸走廊的路網尚包括高速公路之鄰接道路(Frontage Roads)、平行幹道以及高速公路與平行幹道間的連絡道路。

通常控制運輸走廊控制的方法有三種，即路網控制、匝道控制、及主線控制。路網控制的重點在交通轉向(Traffic Diversion)，即如何正確指引車輛駕駛人，使其能有效的利用運輸走廊各個道路。匝道及主線控制則是以限制(Restriction)之手段為重點，其採用的策略已如3.2節與3.3節所述。走廊道路控制應以整個走廊為著眼點，相互配合使用各種轉向與限制措施。一方面限制過多的交通需求使用高速公路，一方面同時給予適當的指引，使過剩的交通需求轉而使用運輸走廊中其他可行之道路，因此運輸走廊控制通常必須具備完善的駕駛資訊系統與控制系統相互配合。本節僅概述運輸走廊控制策略之駕駛資訊系統與控制系統如下。

3.3.1駕駛資訊系統

駕駛資訊系統的型式除包括單一資訊標誌、可變資訊標誌、路邊無線電外，尚有車輛顯示器、商用無線電及電話等較新式之駕駛資訊系統。無論採用何種系統，為達到轉向的目的，須於重要位置及時提供車輛駕駛人正確可靠的資訊。進行運輸走廊控制時，通常用路人選擇行駛路線的重要決策地點包括以下道路網之位置，故在提供道路資訊時必須掌握用路人行至此類地點時，給予充分之道路路網資訊，以發揮駕駛資訊系統之功能。

1.出口匝道上游之主線，但此出口匝道必須與其它可行路線相連。

2.鄰接道路或平面幹道與進口匝道相連處。

3.兩平行幹道相交處之前。

4.走廊旅次的起點，如駕駛人的住所、娛樂中心等。

3.3.2控制策略

運輸走廊基本道的路控制策略，可參考圖3-21分別說明轉向控制策略與限制控制策略如下。

一、轉向控制策略

轉向控制策略即將過多的交通需求轉往使用尚有剩餘容量的道路行駛，其重要的控制時點包括以下三項：

1.走廊起點的轉向

於進入走廊前即將過多的需求轉引至平行幹道上。

2.進入匝道前的轉向

如匝道正在儀控，可以勸導方式指引車輛改行其他道路。如匝道已經封閉，則必須以強制方式迫使車輛改道，行駛其他道路。

3.容量降低時的轉向

當高速公路主線發生事故，無法繼續提供足夠的容量

時，即必須在事故上游出口匝道前封閉部份車道，迫使部份車輛提前駛離高速公路，改行其它道路。

二、限制控制策略

限制控制策略即依據現有需求與容量狀況，適時調節高速公路的使用量，其控制策略包括：

1.匝道儀控

匝道控制包括不管制、儀控與封閉等，各項控制策略的介紹已如3.2節所述。

2.主線控制

主線控制包括危險狀況預警、速率限制、流出控制及車道管制等，其主要目的在於事故發生後，能以迅速有效的方式維持高速公路的行車安全與流暢，各項控制策略的說明已如3.2節所述。