第五章 港口國管制規定對我國海運發展之影響及因應對策

緒論

依一九七四年海上人命安全國際公約之一九九四年增修條文附錄第九章規則六「查核與管制」之規定，主管機關、應主管機關之請之另一締約國政府或經主管機關認可之機構，應定期查核船舶安全管理制度係在正常運作。從海運發展面檢視此一「定期查核船舶安全管理制度」而論，在港口國管制作業中，查核的對象主要係指在船舶、貨物與其人員等三大類；以查核的程序而言，係指在證書與文件查驗與操作程序查核之檢視。

無論係港口國管制規定對船舶安全之檢驗及檢查及證書與文件查驗作業亦或是操作程序查驗作業，不論在船舶、貨物、人員之證書與文件上的瑕疵或者是人員之基本操作程序不熟悉，甚或是在(船舶、貨物、人員)安全有慮及或污染的具體事實下，海運界所面臨的均是「直至情況改善方能開航」的問題，換言之，即是船期可能因之延誤的問題、船舶被扣留的問題。

有關本章之研究即在以海運界的角度來分析港口國管制規定之證書與文件查驗作業及操作程序查驗作業之規定，以提供我國海運業界因應各不同地區港口國管制規定之作業，期能使海運業界避免上述因為船期延誤、船舶被扣所造成之損失。

檢驗與檢查及證書期限與有效性

國際載重線國際公約

依「一九六六年國際載重線國際公約之一九八八年議定書」第十三條「檢驗及勘劃」之規定：

為執行本公約之條款及其豁免事項，主管官署之官員應實施船舶之檢驗、檢查及勘劃。但主管官署得委託為此項目的而指定之驗船師或所可認可之驗船機構辦理此項檢驗、檢查及勘劃。在任一情形下，該主管官署應保證此等檢驗、檢查及勘劃工作之澈底及有效。

依「一九六六年國際載重線國際公約之一九八八年議定書」第十四條「初次檢驗、換證檢驗及歲檢」之規定：

1.	船舶應受左列規定之檢驗：

a.	凡適用本公約之船舶，在參加營運前之初次檢驗，應包括對其結構及設備之應徹底檢查。此項檢驗應確保其佈置、材料及船材尺寸完全符合本公約之規定。

b.	換證檢驗之期限由主管官署定之，但除適用第十九條第 2、5、6及 7 項規定者外不得超過五年。該檢驗應確保其佈置、材料及船材尺寸完全符合本公約之規定。

c.	歲驗按證書上所載週年日之前或後三個月內實施一次以確保左列事項：

i.	船體或船艛並無影響載重線位置計算之改裝工程；

### ii.	開口處之防護、防護欄杆、排水口及船員住艙通道，其艤¸«»¸¨§¸ºÅ©¦®ªª¡

iii.	°舷標誌正確並永久標示；

iv.	備有第十條規定之資料。

2.	本條第 1 項 c 款所述之歲驗，應在國際載重線証書上簽證之，或在依本公約第六條第 2 項規定給予豁免船舶之國際載重線豁免證書上簽證之。

依「一九六六年國際載重線國際公約之一九八八年議定書」第十九條「證書之檢驗及有效規定」之規定：

1.	國際載重線證書簽發之期限應由各主管官署規定之，且不應超過五年。

2.	a.	第 1 項縱有規定，當換證檢驗在現有證書期限屆滿之日前三個月內完成時，該新證書應從完成換證檢驗之日起至現有證書期限屆滿之日起不超過五年為有效。

b.	當換證檢驗在現有證書期限屆滿之日後完成時，該新證書應從完成換證檢驗之日起至現有證書期限屆滿之日起不超過五年為有效。

c.	當換證檢驗在現有證書期限屆滿之日前三個月以前完成時，新證書應從完成換證檢驗之日起至換證檢驗完成之日起不超過五年為有效。

3.	如證書簽發期限少於五年，且其適用第十四條所述之歲驗已依簽發五年期限證書之規定適當施行者，主管官署得將該證書之有效期予以延期超過該證書之屆滿日，至不超過第 1 項所規定之最大期限。

4.	依第十四條第 1 項 b 款施行換證檢驗後，如在船舶原有證書期限屆滿日前，新證書未能簽發給該船時，執行此項檢驗之人員或機構得將現有證書予以延期，但不應超過五個月，此延期應在證書上簽證之。並應限於該船之結構、設備、佈置、材料或船材尺寸未曾有影響該船舷之改裝時，始得為之。

5.	如船舶於其證書期限屆滿之時，不在應予檢驗之港口者，得由主管官署將其證書予以延期，但本項延期之核准，應限於允許該船舶完成其航程返抵其預定接受檢驗之港口為目的，並以具有正當而合理之情形為限。證書之延期不應超過三個月，業經核准延期之船舶，於返抵其預定接受檢驗之港口後，不應因獲有此項延期而未執有新證書情形下，駛離該港口。當換證檢驗完成時，新證書應自核准延期前現有證書期限屆滿之日起不超過五年為有效。

6.	對從事短程航線船舶所簽發之證書，如未經依照本條前述各項規定予以延期者，主管官署得於其所載日期屆滿之日起，予以不超過一個月之寬限。當換證檢驗完成時，新證書應自核準延期前現有證書期限屆滿之日起不超過五年為有效。

7.	在主管官署決定之特別情況下，新證書有效期限無須第(二)、(五)及(六)項之規定由現有證書期限屆滿之日起計。在該等特別情況下，新證書應自換證檢驗完成之日起計不得超過五年為有效。

8.	如歲驗係在第十四條所規定之期限前完成時，則：

a.	證書上之週年日應以簽證方式訂正至檢驗完成日起不超過三個月之日為準。

b.	嗣後依第十四條規定所施行之歲驗應以新週年日為基準於該條所規定之間隔完成之。

c.	如歲驗多失行一次或多次致依第十四條所規定之檢驗最大間隔並不超過，則證書期限屆滿日得保持不變。

9.	在下列任一況下，國際載重線證書應失效：

a.	船舶之船體或船艛有實質之變更，致乾舷有增加之必要者；

b.	本公約第十四條第 1 項 c 款所列艤裝品裝具，未予以適當保養以保持其有效情況者；

c.	證書上未經簽證以示船舶業經依照本公約第十四條第 1 項 c 款之規定檢驗者；

d.	船舶結構強度已低至船舶不安全之程度者。

10.	a.	主管官署對依本公約第六條第 2 項予以豁免船舶所簽發之國際載重線豁免證書，其期限不應超過五年。豁免證書之換證、簽證、延期及註銷之程序比照本條對國際載重線證書之有關規定辦理之。

b.	對依本公約第六條第 4 項予以豁免船舶所簽發之國際載重線豁免證書，其有效期限以證書所簽發之一次程為限。

11.	船舶改懸他國國旗時，原主管官署所簽發之證書應即失效。

一九七四年海上人命安全國際公約

依「一九七四年海上人命安全國際公約之一九八八年議定書」附錄第一章規則六「檢查及檢驗」之規定：

有關實施及准予豁免本規則各項規定而就船舶所作之檢查或檢驗，應由船籍國政府之官員為之。但各國政府得以該項檢查及檢驗委諸其特別指定之驗船師或其所認可之機構。在任何情況下，該有關政府須全部擔保檢查及檢驗之完整與有效。

依「一九七四年海上人命安全國際公約之一九八八年議定書」附錄第一章規則七「客船之檢驗」之規定：

1.	客船應受左列各項檢驗：

a.	船舶服務前之檢驗。

b.	每十二個月一次之定期檢驗。

c.	情況所需之額外檢驗。

2.	前項各款之檢驗，應依左列為之：

a.	船舶服務前之檢驗應包括其構造、機器及設備，並包括船底外部暨鍋爐內外之全部檢查。本項檢驗應確保其配置、材料、及構造之尺寸、鍋爐與其他壓力箱櫃及其附件、主機與副機、電力裝置、無線電裝置、馬達救生艇之無線電報裝置、供求生筏艇使用之輕便無線電裝備、救生設備、防火裝置、火警偵測與滅火裝備、雷達、測深儀、電羅經、引水人用梯、引水人用昇降機以及其他各項設備，完全符合本公約暨主管官署對各該船舶為其預定航務依據本公約所頒行之各項法律、條例、命令及規則之規定，本項檢驗應使其確定船舶全部及其在各部門之設備其構製均屬滿意，且該船所備有之號燈、號標、發放音響信號與遇難信號之設施，亦均能符合本公約及現行「國際海上避碰規則」之各項規定。

b.	定期檢驗應包括構造、鍋爐與其他壓力箱櫃、機器及設備，並包括船底外部之檢查。本項檢驗應確保該船構造、鍋爐與其他壓力箱櫃及其附件、主機與副機、電力裝置、無線電裝置、馬達救生艇之無線電報裝置、求生筏艇上之輕便無線電裝備、救生設備、防火裝置、火警偵測與滅火裝備、雷達、測深儀、電羅經、引水人用昇降機以及其他各項設備，係處於令人滿意之狀況，且適於其預定之航務，並符合本章暨主管官署依據本章所頒行之各項法律、條例、命令及規則之規定。該船所備有之號燈、號標、發放音響信號與遇難信號之設施，亦應按照前述檢驗辦理，俾能確定均能符合本公約及現行「國際海上避碰規則」之規定。

c.	視情況而實施之全部或部分檢驗，應於每次發生事故、或發現某一缺點足以影響船舶之安全、或足以影響其救生設備或其他裝備之效能與完備，或在該船施行重要修理或換新時為之。本項檢驗應確定其所需之修理或換新已屬有效完成，而該項修理或換新之材料與構製，在各方面均屬令人滿意，且該船舶於各方面均符合本公約及現行「國際海上避碰規則」暨主管官署依據上述公約或規則所頒行之各項法律、條例、命令及規則之規定。

3.	a.	本條(2)項所稱之法律、條例、命令及規則，應在各方面使其確定船舶就人命安全立場而言，適於其預定之航務。

b.	在規定事項中，除其他事項外，對於主副鍋爐、接頭、蒸汽管、高壓蒸汽容器與內燃機燃料艙之初次及以後各次之水壓試驗或其他可以接受之試驗，包括試驗之程序及兩次連續試驗時間之間隔，及所有應行遵守事項，應予規定。

依「一九七四年海上人命安全國際公約之一九八八年議定書」附錄第一章規則八「貨船救生設備及其他設備之檢驗」之規定：

本規則第二之一章、第二之二章、第三章及第五章規定貨船之救生設備、測深儀、電羅經及滅火裝備，除馬達救生艇之無線電報裝置或供求生筏艇用之輕便無線電設備外，應依本章規則七對於客船之規定施以初次及以後各次之檢驗，但其中規則七(1)項第(b)款中每十二個月之規定改為二十四個月。各項檢驗中應包括新船上之火警控制計畫及新船與現有船舶上所攜載之引水人用梯、引水人用昇降機、號燈、號標與發放音響信號之設施，俾能確定此等設備完全符合本公約以及現行「國際海上避碰規則」中所能適用之各項要求。

依「一九七四年海上人命安全國際公約之一九八八年議定書」附錄第一章規則九「貨船無線電及雷達裝置之檢驗」之規定：

本規則第四章及第五章規定貨船之無線電及雷達裝置，及依照本規則第三章之規定而攜載於馬達救生艇之任何無線電報裝置或供求生筏艇使用之輕便無線電設備，均應依本章規則七對客船之規定而施以初次與以後各次之檢驗。

依「一九七四年海上人命安全國際公約之一九八八年議定書」附錄第一章規則十「貨船船身、機器與設備之檢驗」之規定：

貨船之船身、機器與設備(除「貨船安全設備證書」、「貨船安全無線電報證書」或「貨船安全無線電話證書」所列之項目外)，在竣工時應施以檢驗，嗣後主管官署認為必要時，每隔若干時日並應重予檢驗，以確定船身、機器與設備之狀況在各方面均屬令人滿意，該項檢驗應使其確定各項佈置、材料、構造之尺寸，鍋爐與其他壓力箱櫃及其附件、主機與副機、電力裝置以及其他各項設備，對該船所預定之航務，在各方面均令人滿意。

依「一九七四年海上人命安全國際公約之一九八八年議定書」附錄第一章規則十一「檢驗後原狀之保持」之規定：

船舶依規則七、八、九或十完成任何一項檢驗後，該船構造上之佈置、機器、設備等經過檢驗者，非經主管官署之核准，不得變更。

依「一九七四年海上人命安全國際公約之一九八八年議定書」附錄第一章規則十二「證書之核發與簽證」之規定：

1.	a.	客船經檢查及檢驗後，其能符合本規則第二之一章、第二之二章、第三章與第四章以及其有關之各項規定者，應發給「客船安全證書」。

b.	貨船經檢驗後，其能符合本章第十條為貨船檢驗而制定之各項規定，並符合第二之一章及第二之二章中，除有關滅火裝備與火警控制計畫圖外，其能適用之各項規定者，應發給「貨船安全構造證書」。

c.	貨船經檢查後，其能符合本規則第二之一章、第二之二章與第三章之各項有關規定及本規則其他有關規定者，應發給「貨船安全設備證書」。

d.	裝設無線電報裝置之貨船經檢查後，其能符合本規則第四章之各項規定及本規則其他有關規定者，應發給「貨船安全無線電報證書」。

e.	裝設無線電話裝置之貨船經檢查後，其能符合本規則第四章之各項規定及本規則其他有關規定者，應發給「貨船安全無線電話證書」。

### f.	依照本規則核准船舶任一項豁免時，除本項所規定之各種Ã®¥¡¨À¹µ¡Á§Ã®¡¡

g.	¡«²¦¥Ã®¡¡¡³²¦全構造證書」、「貨船安全設備證書」、「貨船安全無線電報證書」、「貨船安全無線電話證書」及「豁免證書」應由主管官署或經其授權之人或機構頒發之，在任何情形下該主管官署對該等證書，應負完全責任。

2.	凡依照一九六○年「海上人命安全國際公約」所頒發之證書，於本公約對該頒發證書之主管官署開始生效時仍適用者，本規則雖有其他規定，仍應在該公約附錄第一章規則十四規定之期限屆滿前繼續有效。

3.	本公約經一締約國政府接受後開始生效之日起。政府不得再照一九六○年、一九四八年或一九二九年之「海上人命安全國際公約」之規定頒發發證書。

依「一九七四年海上人命安全國際公約之一九八八年議定書」附錄第一章規則十三「他國政府代發或代簽證書」之規定：

任一締約國政府得應主管官署之請求檢驗某一船舶，如經檢驗認為符合本規則各項規定者，應依本規則發給該船證書。依此所發給之證書，應於其上載明係應該船船籍國政府或將成為該船籍國政府之請求而發給者。該項證書與依據本章第一二條所發給之證書具有同等之效力，並受同樣認可。

依「一九七四年海上人命安全國際公約之一九八八年議定書」附錄第一章規則十四「證書之期限及有效性」之規定：

1.	除「貨船安全構造證書」、「貨船安全設備證書」及「豁免證書」外，其他證書之期限不得超過十二個月。「貨船安全設備證書」之期限不得超過二十四個月。「豁免證書」之有效期限不得超過其載明之期限。

2.	原為滿三○○總噸但未滿五○○總噸之船所頒發之「貨船安全無線電報證書」或「貨船安全無線電話證書」，如在其滿期前兩個月內另作檢驗時，該證書得予收回而另行發給新證書。新證書之期限應止於前述舊證書滿期後屆滿十二個月之時。

3.	船舶於其證書期限屆滿之時不在其船藉國境內之港口者，得由主管官署將其證書之期限予以延展，但本項延期之核准，應僅在允許該船舶完成其航程返抵其船籍國或抵達其預定接受檢驗之港口為目的，並以具有正當而合理之情形為限。

4.	依前項延期之證書其期限應不超過五個月，業依前項核准延期之船舶，於返抵其船籍國或抵達其預定接受檢驗之港口後，不應因獲有此項延期而不領取證書，即離開該港口或該國。

5.	證書未經依照本條前列各項予以延期者，得由主管官署於其所載日期屆滿之日起，予以不超過一個月之寬限。

防止船舶污染國際公約

依「一九七三年/一九七八年防止船舶污染國際公約」附錄一規則四「檢驗」之規定：

(甲)	凡總噸位150噸以上之油輪，及總噸位400噸以上之其他船舶，應接受下列所述之檢驗：

(1)	於船舶服航前或於本附錄規則五規定之證書簽發前之初次檢驗。該檢驗應包括本附錄所涵蓋船舶之結構、設備、系統、裝具、佈置及材料之徹底檢驗。本項檢驗應確保船舶之結構、設備、系統、裝具、佈置及材料完全符合附錄可適用之規定。

(2)	於主管官署規定期間之換證檢驗，但除適用本附錄規則8(乙)、(戊 )、(己)、或(庚)項之規定外，該期間不應超過五年。該換證檢驗應確保結構、設備、系統、裝具、佈置及材料完全符合附錄可適用之規定。

(3)	中期檢驗於證書所載第二次週年日之前或後三個月內或第三次年日之前或後三個月內實施，以代替本規則(甲)(4)規定之歲驗。該中期檢驗應確設備及附屬之泵與管路系統，包括油分偵測與控制系統、原油清洗系統、油水分離設備及濾油系統完全符合本附錄可適用之規定，並處於良好工作狀況。本項中期檢驗應於依本附錄規則五或六簽發之證書上簽證之。

(4)	歲驗於證書上所載各週年日之前或後三個月內實施，包括本規則(甲)(1)款所述結構、設備、系統、裝具、佈置及材料之一般檢查，以確保業已依本規則(丁)保養，對該船所預定之航務，仍維持令人滿意。本項歲驗應於依此附錄規則五或六簽發之證書上簽證之。

(5)	視情況而實施全般或部分之額外檢查，應於本規則第(丁)項所述調查而引起之修理後或施行重要修理或換新時為之。本項檢驗應確保其所需之修理或換新業已有效施行，該修理或換新之材料與技藝在各方面均屬令人滿意，且該船在各方面均符合本附錄之規定。

(乙)	對於不受本規則(甲)規定約束之船舶，主管官署應採適當措施以確使其符合本附錄可適用之規定。

(丙)	(1)	有關實施本附錄規定而就船舶所作之檢驗，應由主管官署之官員為之。然主管官署得將該檢驗委諸其特別指定之驗船師或其所認可之機構。

(2)	主管官署指定之驗船師或認可之機構依本項(1)款執行檢驗時，應給予任一指定之驗船師或認可之機構最低之授權，以執行：

(I)	要求檢修船舶；及

(II)	如港口國有關當局要求時，施行檢驗。

主管官署應將其授權給予指定之驗船師或認可機構之明確責任與條件通知本組織，俾通知本議定書之締約國供其官員之參考。

(3)	當任一指定之驗船師或認可之機構判定該船及其設備之狀況與證書相關之事項實質項並不相符，或該船出海航行將對海洋環境有不合理危害之威脅，該驗船師或機構應確實立即採取改正措施，並應於適當時期通知主管官署。如該改正措施並未被執行，則其證書應予撤銷，並應立即通知主管官署；又如該船舶係在其他締約國之港口內，亦應立即通知該港口國之有關當局。當任一主管官署之官員、指定之驗船師或認可之機構業已通知港口國之有關當局時，有關該港口國政府應給予該官員、驗船師或機構必要之協助，以依本規則規定執行其職責。有關該港口國政府在適切必要時，應採取步驟確使該船不得開航，直至不致對海洋環境有不合理危害之威脅，始准該船舶開航或為前往適當修理廠修理而駛離該港口。

(4)	在任何情況下，有關之主管官署應保證檢驗之完整性及有效性，並應承允為達成此職責而確實作必要之安排。

(丁)	(1)	船舶及其設備之狀況應使符合本公約之規定，以確保船舶在各方面仍能適於出海並不致對海洋環境有不合理危害之威脅。

(2)	船舶依本規則第(甲)項完成任何檢驗後，其結構、設備、系統、裝具、佈置及材料經是次檢驗後，除直接更換設備與裝具外，非經主管官署之核准不得變更。

(3)	當船舶發生事故或發現缺失，實質上影響船舶之完整性或本附錄所包括設備之有效性與完整性者，該船之船長或船舶所有人應儘早向負責簽發有關證書之主管官署、認可之機構或指定之驗船提出報告，接受報告主應據以調查並作初步決定是否有必要依照本規則第(甲)項之規定實施檢驗。如船舶係在其他締約國港口，該船長或船舶所有人亦應立即向港口國之有關當局、指定之驗船師或認可之機構提出報告，並應確定業已作此報告。

依「一九七三年/一九七八年防止船舶污染國際公約」附錄一規則五「證書之核發與簽證」之規定：

(甲)	對從事駛往本公約其他締約國管轄下港口或離岸輸油站，總噸位滿150噸之任何油輪，及總噸位滿400噸之任何其他船舶，應於依本附錄規則4規定施行初次或換證檢驗後，核發「國際防止油污證書」。

(乙)	該證書應由主管官署或經其授權之人或機構核發或簽證。在任何情況下，主管官署對該證書應負全部責任。

(丙)	經海洋環境保護委員會以 MEPC(…)號決議案所採納本附錄修正案縱有任何其他規定，在該修正案生效時現有之任一「國際防止油污證書」應繼續有效至依該修正案生效前本附錄之期限屆滿時止。

依「一九七三年/一九七八年防止船舶污染國際公約」附錄一規則六「他國政府代發或代簽證書」之規定：

本公約任一締約國政府得循主管機關之請，對船舶實施檢驗，如經驗明符合本附錄規定核發或授權核發「國際防止油污證書」予該船，如適當時並於該船證書上簽證或授權簽證。證書與報告之複本應儘速送交請求代發或代簽證書之主管機關。經依本條規定簽發之證書，應包含一向聲明說明該證書係應主管機關之請而簽發，該證書與依本附錄規則五所簽發之證書具有同等效力，並接受同樣之認可。對懸掛非締約國國旗之船舶，不應簽發「國際防止油污證書」。

依「一九七三年/一九七八年防止船舶污染國際公約」附錄一規則八「證書之期限及有效性」之規定：

(甲)	「國際防止油污證書」之核發期限應由主管官署定之，並不應超過五年。

(乙)	(1)	縱有本規則第(甲)項之規定，當換證檢驗在現有證書期限屆滿之日前三個月內完成時，該新證書應自完成換證檢驗之日起至現有證書其閒屆滿之日起不超過五年之日止有效。

(2)	當換證檢驗係在現有證書期限屆滿之日完成時，該新證書應自完成換證檢驗之日起至現有證書期限屆滿之日起不超過五年之日止有效。

(3)	當換證檢驗係在現有證書期限屆滿之日前三個月以前完成時，該新證書應自完成換證檢驗之日算起迄完成換證檢驗之日起不超過五年之日止有效。

(丁)	如證書核發期限少於五年，且其適用本附錄規則四(甲)(3)及(4)所述之檢驗已依核發五年期限證書之規定適當施行，則主管官署得將該證書之有效期限予以延期超過該證書之屆滿日，至不超過第(甲)項所規定之最大期限。

(戊)	如船舶逾期證書期限屆滿時，不在應予檢驗之港口，則主管官署得將該證書之有效期限予以延期，但此延期之核准，應限於允許該船舶完成其航程返抵其預定接受檢驗之港口為目的，並以具有正當合理之情形為限。證書之延期不應超過三個月，業經核准延期之船舶，於返抵其預定接受檢驗之港口後，不應因獲有此項延期而未持有新證書之情形下駛離該港口。當換證檢驗完成時，新證書應有效至自核准延期前現有證書其閒屆滿日起不超過五年之日止。

(己)	對從事短程航線船舶所核發之證書，如未經依照本規則前述各項規定予以延期者，主管官署得於該證書所載日期屆滿之日起，予以不遭過一個月為寬限。當換證檢驗完成時，其新證書應有效至自核准寬現前現有證書期限屆滿日起不超過五年之日止。

(庚)	在主管官署決定之特別情況下，新證書之有效期限無需依本規則(乙)(2)、(戊)或(己)之規定自現有證書期限屆滿之日起計。在該等特別情況下，新證書應有效至自換證檢驗完成日算起不超過五年之日止。

(辛)	如歲驗或中期檢驗係於本附錄規則四所述期限前完成，則：

(1)	證書上之週年日應以簽證方式訂正至檢驗完成日起不超過三個月之日；

(2)	嗣後依本附錄規則四規定之歲檢或中期檢驗，應以新週年日為準，於該條規定之間隔內完成之；

(3)	如適當時多施行一次或多次歲驗或中期檢驗，致依本附錄規則4所述檢驗之最大間隔並不超過，則證書期限屆滿日得保持不變。

(申)	在下列任一情況下，依本附錄規則五或六核發之證書應失效：

(1)	如有關檢驗未在本附錄規則四(甲)規定之期間內完成者；

(2)	如證書未依本附錄規則四(甲)(3)或(4)簽證者；

(3)	船舶轉籍改懸他國國旗時，應當該政府對該船和本附錄規則四(丁)(1)及(2)規定完全滿意後始核發新證書。在轉籍雙方均為締約國之情況下，如在轉籍後之三個月內提出請求時，該船原先有權懸掛其國旗之締約國政府應將其轉籍前所簽發證書之複本連同有關檢驗報告之複本（可行時）應儘速轉送該主管官署。

依「一九七三年/一九七八年防止船舶污染國際公約」附錄一規則二十「油料記錄簿」之規定：

(甲)	總噸位滿 150 噸之油輪及總噸位滿 400 噸之非油輪應備有油料記錄簿第 I 部份（機艙空間操作用）。總噸位滿 150 噸之油輪應備有油料記錄簿第 II 部份（油貨及壓艙操作用）該（等）油記錄簿得為船舶正式航海日誌之一部分或以另外形式使用，其格式如本附錄附件Ⅲ所規定者。

(乙)	船舶在執行下述任何作業時，應以每一艙櫃為基礎，逐項填寫於油料記錄簿上。

(1)	有關機艙空間操作（所有船舶）：

(I)	燃油艙壓載壓艙水或燃油艙之清洗；

(II)	由前項各艙排泄不潔壓艙水或洗艙水；

(III)	殘流物（油泥）之處理；

(IV)	機艙空間聚留泌水之排出或利用他方法之處理。

(2)	有關貨油及壓載操作（油輪）：

(I)	貨油之裝載；

(II)	航行中，船內貨油之轉駁；

(III)	貨油之卸載；

(IV	貨油艙及清潔壓載專用艙之壓載；

(V)	貨油艙之清洗（含原油之清洗）；

(VI	壓艙水之排洩（從隔離壓載水艙排洩除外）；

(VII)	從污油艙排水；

(VIII)	污油艙排洩作業完成後，所有有關之閥或類似裝置之關閉；

(IX)	污油艙排洩作業完成後，貨油管及收艙管與清潔壓載專用艙隔離所必備之閥之關閉；

(X)	殘流物之處理。

(丙)	依本附錄規則十一規定將油或含油混合物予以排洩，或規則十一所未規定之偶發或其他例外原因而排洩油類，應將排洩之情況及理由記載於油料記錄簿。

(丁)	依本規則第(乙)項所為之每一作業應立即詳細記載於記錄簿，俾與該作業有關之細節能完全記載而無遺漏。每次記載應由與該作業有關之負責甲級船員簽字，每頁並應經該船船長簽署。油料記錄簿之記載事項應以該船有權懸掛其國旗之國家官方文字為之；如船舶持有國際防止油污證書者，記載事項應以英文或法文為之。遇記載有爭執或有不一致時，則以船舶有權懸掛其國旗之國家官方文字所為之記載事項為準。

(戊)	除被拖航之無人船舶外，油料記錄簿應置放於船上隨時便於檢查之處。該記錄簿自最後一次記載登錄日起，應保存三年。

(己)	本公約締約國政府之有權限當局，對試用本附錄之任何船舶在其港口或離岸輸油站期間，得登輪檢查該船之油料記錄簿，並得就該記錄簿內之任一記載事項作成副本，並得要求該船船長證明該副本確為該記錄簿內所記載事項真正無訛之副本。依此所作成並經船長簽證為油料記錄簿內某一事項之真正無訛副本，在任何司法程序上應被接受為與該記載事項有關事實之證據。有權限當局依本項規定對油料記錄簿之查驗及認證副本之作成，應在不致造成該船不當遲延之情況下儘速為之。

(庚)	依本附錄規則十五(丁)規定操作之總噸位未滿150噸油輪，適當之油料記錄簿之格式應由主管官署制訂之。

依「一九七三年/一九七八年防止船舶污染國際公約」附錄二規則十「檢驗」之規定：

(甲)	載運散裝有毒液體物質船舶，應接受下列所述之檢驗：

(1)	於船舶發航前或於本附錄規則十一規定之證書簽發前之初次檢驗，該檢驗應包括本附錄所涵蓋船舶之結構、設備、系統、裝具、佈置及材料之徹底檢驗。本項檢驗應確保船舶之結構、設備、系統、裝具、佈置及材料完全符合附錄可適用之規定。

(2)	於主管官署規定期間之換證檢驗，但除適用本附錄規則十二(乙)、(戊)、(己)或(庚)之規定外，該期間不應超過五年。該換證檢驗應確保結構、設備、系統、裝具、佈置及材料完全符合本附錄可適用之規定。

(3)	中期檢驗於證書所載第二個週年日之前後三個月內或第三個週年日之前後三個月內實施，以代替本規則(甲)(4)規定之歲驗。該中期檢驗應確保設備及附屬之泵與管路系統完全符合本附錄可適用之規定，並處於良好狀況。本項中期檢驗應於依本附錄規則十一簽發證書上簽證之。

(4)	歲驗於證書上所載各週年日之前或後三個月內實施，包括本規則(甲)(1)所述結構、設備、系統、裝具、佈置及材料之一般檢查，以確保業依本規則第(丙)項保養，對該船所預定之航務，仍維持令人滿意。本項歲驗應於依本附錄規則十一簽發之證書上簽證之。

(5)	視情況而實施全般或部分之額外檢驗，應於本規則第（丙）項所述調查而引起之修理後或施行重要修理或換新時為之。本項檢驗應確保其所需之修理或換新業已有效施行，該項修理或換新之材料或技藝在各方面均屬令人滿意，且該船在各方面均符合本附錄之規定。

(乙)	(1)	有關實施本附錄規定而就船舶所作之檢驗，應由主管官署之官員為之。然主管官署得將該檢驗委諸其特別指定之驗船師或其認可之機構。

(2)	主管官署指定之驗船師或認可之機構依本項(1)款執行檢驗十，應給予任一指定之驗船師或認可之機構最低之授權，以執行：

(I) 要求檢修船舶；及

(II) 如港口國有關當局要求時，施行檢驗。

主管官署應將其授權給予指定之驗船師或認可機構之明確責任與條件通知本組織，俾通知本議定書之締約國供其官員之參考。

(3)	當任一指定之驗船師或認可之機構判定關於船舶及其設備之狀況與證書相關之事項實質項並不相符，或該船出海航行將對海洋環境有不合理危害之威脅，該驗船師或機構應確使立即採取改正措施，並應於適當時期通知主管官署。如該改正措施並未被執行，則其證書應予撤銷，並應立即通知主管官署；又如該船舶係在其他締約國之港口內，亦應立即通知該港口國之有關當局。當任一主管官署之官員、指定之驗船師或認可之機構業已通知港口國之有關當局時，有關該港口國政府應給予該官員、驗船師或機構必要之協助，以依本規則規定執行其職責。有關該港口國政府在適切必要時，應採取步驟確使該船不得開航，直至不致對海洋環境有不合理危害之威脅，始准該船舶開航或為前往適當修理廠修理而駛離該港口。

(4)	在任何情況下，有關之主管官署應保證檢驗之完整性及有效性，並應承允為達成此職責而確實作必要之安排。

(丁)	(1)	船舶及其設備之狀況應使符合本公約之規定，以確保船舶在各方面仍能適於出海並不致對海洋環境有不合理危害之威脅。

(2)	船舶依本規則第(甲)項完成任何檢驗«¡¨µº¡³³¡¨²¡¸¨¡§¸¤§®¸¬次檢驗後，除直接更換設備與裝具外，非經主管官署之核准不得變更。

(3)	當船舶發生事故或發現缺失，實質上影響船舶之完整性或本附錄所包括設備之有效性與完整性者，該船之船長或船舶所有人應儘早向負責簽發有關證書之主管官署、認可之機構或指定之驗船提出報告，接受報告主管機關應據以調查並作初步決定是否有必要依照本規則第(甲)項之規定實施檢驗。如船舶係在其他締約國港口，該船長或船舶所有人亦應立即向港口國之有關當局、指定之驗船師或認可之機構提出報告，並應確定業已作此報告。

依「一九七三年/一九七八年防止船舶污染國際公約」附錄二規則十一「證書之核發與簽證」之規定：

(甲)	對駛往本公約其他締約國管轄下港口或離岸輸油站從事載運散裝有毒液體物質之任何船舶，應於依本附錄規則十規定施行初次或換證檢驗後，核發「國際載運散裝有毒液體物質防止污染證書」。

(乙)	該證書應由主管官署或經其授權之人或機構核發或簽證。在任何情況下，主管官署對該證書應負全部責任。

(丙)	(1)	本公約任一締約國政府得循主管官署之請，對船舶實施檢驗，如經驗明符合本附錄之規定者，應依本附錄規定核發或授權核發「國際載運散裝有毒液體物質防止污染證書」予該船，如適當時並於該證書上簽證或授權簽證。

(2)	證書與報告之複本應儘速送交請求代發或代簽證書之主管官署。

(3)	經依本條規定簽發之證書，應包含一項聲明說明該證書係循主管官署之請而簽發，該證書與本規則第（甲）項所簽發之證書具有同等效力，並接受同樣之認可。

(4)	對懸掛非締約國旗之船舶，不應簽發「國際載運散裝有毒液體物質防止污染證書」。

(丁)	「國際載運散裝有毒液體物質防止污染證書」應使用與本附錄附件Ⅴ所列樣本相當之格式。如所使用之文字既非英文亦非法文，則全文應包含有此兩種語文之一種譯文。

(戊)	經海洋環境保護委員會以 MEPC.39(29)號決議案所採納本附錄修正案縱有任何其他規定，在該修正案生效時、現有之任一「國際載運散裝有毒液體物質防止污染證書」應繼續有效至依該修正案生效前本附錄之期限屆滿時止。

依「一九七三年/一九七八年防止船舶污染國際公約」附錄二規則十二「證書之期限與有效性」之規定：

(甲)	「國際載運散裝有毒液體物質防止污染證書」之核發期限應由主管官署定之，並不應超過五年。

(乙)	(1)	縱有本規則第(甲)項之規定，當換證檢驗在現有證書期限屆滿之日前三個月內完成時，該新證書應自完成換證檢驗之日起至現有證書其間屆滿之日起不超過五年之日止有效。

(2)	當換證檢驗係在現有證書期限屆滿之日完成時，該新證書應自完成換證檢驗之日起至現有證書期限屆滿之日起不超過五年之日止有效。

(3)	當換證檢驗係在現有證書期限屆滿之日前三個月以前完成時，該新證書應自完成換證檢驗之日算起迄完成換證檢驗之日起不超過五年之日止有效。

(丁)	如證書核發期限少於五年，且其適用本附錄規則十(甲)(3)及(4)所述之檢驗已依核發五年期限證書之規定適當施行，則主管官署得將該證書之有效期限予以延期超過該證書之屆滿日，至不超過第(甲)項所規定之最大期限。

(戊)	如船舶逾期證書期限屆滿時，不在應予檢驗之港口，則主管官署得將該證書之有效期限予以延期，但此延期之核准，應限於允許該船舶完成其航程返抵其預定接受檢驗之港口為目的，並以具有正當合理之情形為限。證書之延期不應超過三個月，業經核准延期之船舶，於返抵其預定接受檢驗之港口後，不應因獲有此項延期而未持有新證書之情形下駛離該港口。當換證檢驗完成時，新證書應有效至自核准延期前現有證書其間屆滿日起不超過五年之日止。

(己)	對從事短程航線船舶所核發之證書，如未經依照本規則前述各項規定予以延期者，主管官署得於該證書所載日期屆滿之日起，予以不遭過一個月為寬限。當換證檢驗完成時，其新證書應有效至自核准寬現前現有證書期限屆滿日起步超過五年之日止。

(庚)	在主管官署決定之特別情況下，新證書之有效期限無需依本規則(乙)(2)、(戊)或(己)之規定自現有證書期限屆滿之日起計。在該等特別情況下，新證書應有效至自換證檢驗完成日算起不超過五年之日止。

(辛)	如歲驗或中期檢驗係於本附錄規則十所述期限前完成，則：

(1)	證書上之週年日應以簽證方式訂正至檢驗完成日起不超過三個月之日；

(2)	嗣候依本附錄規則十規定之歲檢或中期檢驗，應以新週年日為準，於該條規定之間隔內完成之；

(3)	如適當時多施行一次或多次歲驗或中期檢驗，致依照附錄規則4所述檢驗之最大間隔並不超過，則證書期限屆滿日得保持不變。

(申)	在下列任一情況下，依本附錄規則十一核發之證書應失效：

(1)	如有關檢驗未在本附錄規則十(甲)規定之期間內完成者；

(2)	如證書未依本附錄規則十(甲)(3)或(4)簽證者；

(3)	船舶轉籍改懸他國國旗時，應當該政府對該船和本附錄規則十(丁)(1)及(2)規定完全滿意後始核發新證書。在轉籍雙方均為締約國之情況下，如在轉籍後之三個月內提出請求時，該船原先有權懸掛其國旗之締約國政府應將其轉籍前所簽發證書之複本連同有關檢驗報告之複本（可行時）應儘速轉送該主管官署。

依「一九七三年/一九七八年防止船舶污染國際公約」附錄二規則二十A「化學液體船之檢驗與證書」之規定：

本附錄規則十、十一及十二縱有規定，如化學液體船業經本公約締約國依照國際散裝化學品章程或化學品章程之規定檢驗發證，應認已符合上述各條之有關規定，依該章程所簽發之證書應與依本附錄規則十一所簽發之證書具有同等效力，並得到相同之認定。

依「一九七三年/一九七八年防止船舶污染國際公約」附錄二規則九「液貨記錄簿」之規定：

(甲)	凡適用本附錄之船舶備有液貨記錄簿，該簿得為船舶正式航海日誌之一部分或以另外形式使用，其格式如本附錄附件IV規定。

(乙)	船舶在執行下述與有毒液體貨物有關之下列任何作業時，應以每一艙櫃為基礎逐項填寫於液貨記錄簿上：

(1)	液貨之裝載；

(2)	液貨在船內之轉駁；

(3)	液貨之卸載；

(4)	液艙之清洗；

(5)	液艙之壓載；

(6)	自液貨艙櫃排洩壓艙水；

(7)	處理殘留物至收受設備；

(8)	依本附錄規則五規定排洩入海或以風乾方法除去。

(丙)	遇有本公約第八條及本附錄規則六所述任何有毒液體物質或含有該等物質之混合物排洩之情事時，不論其為故意的或偶發的，應在液貨記錄簿內記載其排洩之情況及其理由。

(丁)	當本公約締約國政府指派或授權之檢驗人員依本附錄規定監督任何作業，該檢驗人員應於檢查該船後，於液貨記錄簿上做適當之記載。

(戊)	依本規則第（乙）項及第（丙）項所為之每一作業，應立即詳細記載於液貨記錄簿，俾使與該作業有關之細節能完全記載而無遺漏。每次記載應由與該作業有關之負責甲級船員簽字，每頁並應經該船船長簽署。記錄簿之記載應以該船有權懸掛其國旗之國家官方文字為之。如船上持有載運散裝有毒液體物質防止污染國際證書或本附錄規則十二A規定之證書者，記載事項應以英文或法文為之。遇記載事項有爭執或有不一致時，則以船舶有權懸掛其國旗之國家官方文字所為之記載為準。

(己)	除被拖曳之無人船舶外，液貨記錄簿應置於船上隨時便於檢查之處。該記錄簿自最後一項記載登錄日起，應保存三年。

(庚)	本公約締約國政府之有權限當局對在其港口內適用本附錄之船舶，得登輪檢查該船之液貨記錄簿，並得就該記錄簿內之任一記載作成複本，及要求該船船長簽證該複本之記載為真正無訛之複本。依此作成並經船長簽證為該船液貨記錄簿某項記載真正無訛之任。

依「一九七三年/一九七八年防止船舶污染國際公約」附錄四規則四「證書之簽發」之規定：

1.	對從事航行本公約締約國管轄下港口或離岸裝卸貨站之任何船舶，於接受依本附錄規則四規定所施行之檢驗後，應簽發一九七三年國際防止污水污染證書。

2.	該項證書應由主管機關或經其適當授權之個人或機構簽發之。在任何情況下，主管機關對該證書負責。

依「一九七三年/一九七八年防止船舶污染國際公約」附錄四規則五「由另一政府簽發證書」之規定：

1.	本公約任一締約國政府得循他國主管機關之請，對船舶實施檢驗，如經驗明符合本附錄之規定者，應依本附錄規定簽發或授權簽發「一九七三年國際防止污水污染證書」予該船。

2.	證書及報告之複本應儘速送交請求施行該項檢驗之主管機關。

3.	依本條規定簽發之證書應說明該證書係應主管機關之請而簽發，並應與依本附錄規則4規定所簽發之證書具有同等之效力，並接受同樣之認可。

4.	對懸掛非締約國國旗之船舶，不應簽發一九七三年國際防止油污證書。

依「一九七三年/一九七八年防止船舶污染國際公約」附錄四規則七「證書之期限」之規定：

1.	「一九七三年國際防止污水污染證書」之期限，應由主管機關定之，除本規則第(2)、(3)及(4)項所述之情況外，自簽發日起不應超過五年。

2.	如證書之期限屆滿時，船舶不在有權懸掛其國旗之本公約締約國轄境內之港口或離岸裝卸貨站者，得由主管機關將其證書之期限予以延期，但延期該項證書之目的應僅允許該船完成其航程返抵其有權懸掛其國旗之國家或其預定接受檢驗之國家，並以具有正當合理之情形為限。

3.	依前項規定予以延期之證書，其延期之期限不得超過五個月。獲准延期之船舶，於返抵其有權懸掛其國旗之國家或駛往其預定接受檢驗之港口後，不得因已取本項延期而不領取新證書，即離開該國家或該港口。

4.	未經依本規則第(2)項規定予以延期之證書，得由主管機關給予自證書所載有效期限屆滿之日起不超過一個月之寬限。

5.	如規定之設備、裝具、佈置或材料未經主管機關核准即作重大改變，除設備或裝具係直接換新者外，證書應即失效。

6.	除本規則第(7)項情況外，船舶改懸其他國家國旗時，證書應即失效。

7.	船舶轉籍改懸他締約國國旗時，證書應繼續有效不超過五個月之期限，但以該證書在該五個月期限屆滿時尚未到期者為限，或繼續有效至主管機關簽發一項新證書以取代該證書時為止，二者以較早為準。船舶換旗後，原該船有權懸掛其國旗之締約國政府應將該船原持有之證書複本乙份，儘速轉送該主管機關，可行時應連同有關之檢驗報告複本乙份。

載運散裝危險化學品船舶構造與設備國際章程

依「載運散裝危險化學品船舶構造與設備國際章程」第 1.5 「檢驗與證書」之規定：

1.5.1	檢驗程序

1.5.1.1	有關實施及准予豁免本規則各項規定而就船舶所作之檢驗，應由主管官署之官員為之。但主管官署得將該項檢驗委諸其特別指定之驗船師或其所認可之機構。

1.5.1.2	主管官署指定之驗船師或認可之機構執行檢驗時，應給予任一指定之驗船師或認可之機構最低之授權，以：

.1	要求檢修船舶；及

.2	如港口國適當機構要求時，施行檢驗。

主管官署應將其授權代表之指定驗船師或認可之機構，其明確之責任與條件通知本組織，俾通知締約國政府。

1.5.1.3	當任一指定之驗船師或認可之機構判定該船舶及設備之狀況與「適合載運散裝危險化學品國際證書」相關之事項實質上並不相符，或該船不適於出海，否則將危及船舶及船上人員，或對海洋環境有不合理危害之威脅時，該驗船師或機構應確保立即採取矯正措施，並應於適當時期通知主管官署。如該矯正措施並未施行，則證書應予撤銷並應立即通知主管官署，又如該船舶係在其他諦約國政府之港口內，亦應立即通知該港口國之適當機構。當任一主管官署之官員、指定之驗船師或認可之機構業已通知港口國之適當機構時，有關港口國政府應給予該官員、驗船師或機構必要之協助，以依本條規定執行其職責。有關該港口國政府在適切必要時，應採步驟確使該船不得發航，直至不致危及船舶及船上人員，或不致對海洋環境有不合理危害之威脅，始准該船發航或為前往適當修理廠之目的而駛離該港口。

1.5.1.4	在任何情況下，主管官署應保證檢驗之完整與有效，並應承允為達成此職責而確使作必要之安排。

1.5.2	檢驗規定

1.5.2.1	化學液體船之構造、設備、裝具、佈置與材料（貨船安全構造證書、貨船安全設備證書及貨船安全無線電證書或貨船安全證書簽發之有關項目除外）應接受左列各項檢驗：

.1	在船舶開航前或第一次簽發「適合載運散裝危險化學品國際證書」前之初次檢驗。該檢驗應包括本章程所適用船舶之構造、設備、裝具、佈置與材料之徹底檢驗。本項檢驗應確保船舶之結構、設備、裝具、佈置與材料完全符合本章程可適用之規定

.2	於主管官署規定期間之換證檢驗，但除適用第1.5.6.2.2款、第1.5.6.5項、第1.5.6.6項或第1.5.6.7項之規定外，不應超過五年。該換證檢驗應確保結構、設備、裝具、佈置與材料完全符合本章程可適用之規定。

.3	中期檢驗於證書所載第二個週年日之前或後三個月內或第三個週年日之前或後三個月內實施，以代替第1.5.2.1.4款規定之一次檢驗。該中期檢驗應於依第1.5.4條或第1.5.5條簽發之證書上簽證之。

.4	歲驗於證書上所載各週年日之前或後三個月內實施，應包括第1.5.2.1.1款所述結構、設備、裝具、佈置及材料之一般檢查，以確保業依第1.5.3條保養，對該船所預定之航務，仍維持令人滿意。本項歲驗應於依第1.5.4條或1.5.5條簽發之證書上簽證之。

.5	視狀況而實施全部或部分之額外檢驗，應於第1.5.3.3項調查後，或進行任何重要修理或換新時要求施行之。該檢驗應確保其所需之修理或換新業已有效施行，該修理或換新之材料與技藝在各方面均屬令人滿意。該船適於出海不致危及船舶或船上人員，或不致對海洋環境有不合理危害之威脅。

1.5.3	檢驗後狀況之維持

1.5.3.1	船舶與其設備之狀況，應維持符合本章程之規定，以確保船舶能繼續適於出海，不致危及船舶或船上人員，或不致對海洋環境有不合理危害之威脅。

1.5.3.2	船舶依第1.5.2條完成任何檢驗後，非經主管官署核准，在該項檢驗範圍內之結構、設備、佈置與材料，除逕予更換外，不得變更。

1.5.3.3	當船舶發生意外事故或發現缺陷，將影響船舶之安全或效能，或救生設備或其他本章程所涵蓋設備之完整性時，該船舶之船長或所有人應儘早向授權簽發證書之主管官署；指定之驗船師或認可之機構報告，該接受報告者應即實施調查以決定是否需要實施第1.5.2.1.5款規定之檢驗。如船舶係在其他諦約國政府之港口內，該船長或船舶所有人亦應立即向該港口國適當之機構、指定之驗船師或認可之機構報告，並應確定已提出是項報告。

1.5.4	國際適合證書之核發與簽證

1.5.4.1	從事國際航程之液化氣體船實施初次檢驗或換證檢驗符合本章程有關規定後，應核發「適合載運散裝危險化學品國際證書」。

1.5.4.2	「適合載運散裝危險化學品國際證書」應使用與附表所列樣本相當之格式。如所使用之文字既非英文亦非法文，則全文應包含有此兩種語文之一種譯文。

1.5.4.3	依本節規定簽發之證書，應置於船上以供適時檢查。

1.5.4.4	經海洋環境保護委員會以MEPC.40(29)號決議案及經海事安全委員會以MSC.17(58)號決議案所採納本章程修正案縱有其他規定，在該修正案生效時現有之任一「適合載運散裝危險化學品國際證書」應繼續有效至依修正案生效前本章程之期限屆滿時止。

1.5.5	由他國政府簽發或簽證國際適合證書

1.5.5.1	同時為1974年海上人命安全國際公約諦約國政府及1973/1978年防止船舶污染國際公約諦約國政府之政府，得循其他政府之請，對有權懸掛他國國旗之船舶施行檢驗，如認為符合本章程之規定，並簽發或授權簽發「適合載運散裝危險化學品國際證書」予該船，如屬適當，並依本章程於該船之證書上簽證或授權簽證。依此規定所簽發之證書，應有說明係循該有權懸掛其國旗國家政府之請而簽發。

1.5.6	國際適合證書之期限與有效性

1.5.6.1	「適合載運散裝危險化學品國際證書」之核發期限應由主管官署定之，並不應超過五年。

1.5.6.2.1	本條第1.5.6.1項縱有規定，當換證檢驗在現有證書期限屆滿之日前三個月完成時，該新證書應自完成換證檢驗之日起至現有證書期限屆滿之日起不超過五年之日止有效。

1.5.6.2.2	當換證檢驗係在現有證書期限屆滿之日後完成時，該新證書應自完成換證檢驗之日起至現有證書期限屆滿之日起不超過五年之日止有效。

1.5.6.2.3	當換證檢驗係在現有證書期限屆滿之日前三個月以前完成時，該新證書應自完成換證檢驗之日起至完成換證檢驗之日起不超過五年之日有效。

1.5.6.3	如證書核發期限少於五年，但其適用第1.5.2.1.3款及第1.5.2.1.4款所述之檢驗已依核發五年期限證書之規定適當施行，則主管官署得將該證書之有效期限予以延期超過該證書之屆滿日，至不超過第1.5.6.1項所規定之最大期限。

1.5.6.4	如換證檢驗業已完成，新證書未能在現有證書期限屆滿日前核發至該船，則主管官署授權之人員或機構得在現有證書上簽證，並接受該證書應繼續有效至該證書期限屆滿日起不超過五個月。

1.5.6.5	如船舶於其證書期限屆滿時，不在應予檢驗之港口，則主管官署得將該證書之有效期限予以延期，但此延期之核准，應限於允許該船舶完成其航程返抵其預定接受檢驗之港口為目的，並以具有正當合理之情形為限。證書之延期不應超過三個月，業經核准延期之船舶，於返抵其預定接受檢驗之港口後，不應獲有此項延期而未執有新證書之情形下駛離該港口。當換證檢驗完成時，新證書應有效至自核准延期前現有證書期限屆滿日起不超過五年之日止。

1.5.6.8	如歲驗或中期檢驗係於第1.5.2條所述期限前完成，則

.1	證書上之週年日應以簽證方式訂正至檢驗完成日起不超過三個月之日；

.2	嗣後依第1.5.2條規定之歲驗或中期檢驗，應以新週年日為準，於該條規定之間隔內完成之，

.3	如適當時多施行一次或多次歲驗或中期檢驗，致依第1.5.2條所述檢驗之最大間隔並不超過，則證書期限屆滿日得保持不變。

1.5.6.9	在左列任一情況下，依第1.5.4條或第1.5.5條核發之證書應予失效：

.1	如有關檢驗未在第1.5.2條規定之期間內完成者；

.2	如證書未依第1.5.2.1.3款或第1.5.2.1.4款簽證者；

.3	船舶轉籍改懸他國國旗時，應當該政府對該船符合第1.5.3.1項及第1.5.3.2項規定完全滿意後始核發新證書。在轉籍雙方均為1974年海上人命安全國際公約諦約國政府及1973/1978年防止船舶污染國際公約諦約國政府之情況下，如在轉籍後之三個月內提出請求時，該船原先有權懸掛其國旗之國家政府，應將其轉籍前所簽發證書之複本儘速轉送該主管官署，可行使應連同有關檢驗報告之複本。

載運散裝危險化學品船舶構造與設備章程

依「載運散裝危險化學品船舶構造與設備章程」第 1.6 「檢驗與證書」之規定：

1.6.1	檢驗程序

1.6.1.1	有關實施及准予豁免本規則各項規定而就船舶所作之檢驗，應由主管官署之官員為之。但主管官署得將該項檢驗委諸其特別指定之驗船師或其所認可之機構。

1.6.1.2	主管官署指定之驗船師或認可之機構執行檢驗時，應給予任一指定之驗船師或認可之機構最低之授權，以：

.1	要求檢修船舶；及

.2	如港口國適當機構要求時，施行檢驗。

主管官署應將其授權代表之指定驗船師或認可之機構，其明確之責任與條件通知本組織，俾通知諦約國政府。

1.6.1.3	當任一指定之驗船師或認可之機構判定該船舶及設備之狀況與「適合載運散裝危險化學品證書」相關之事項事實上並不相符，或該船不適於出海，否則將危及船舶及船上人員，或對海洋環境有不合理危害之威脅時，該驗船師或機構應確保立即採取矯正措施，並應於適當時期通知主管官署。如該矯正措施並未執行，則其證書應予撤銷並應立即通知主管官署，又如該船舶係在其他締約國政府之港口內，亦應立即通知該港口國之適當機構。當任一主管官署之官員、指定之驗船師或認可之機構業已通知港口國之適當機構時，有關港口國政府應給予該官員、驗船師或機構必要之協助，以依本條規定執行其職責。有關港口國政府在適切必要時，應採取步驟確使該船不得發航，直至不致危及船舶及船上人員，或不致對海洋環境有不合理危害之威脅，始准該船發航或為前往適當修理廠之目的而駛離該港口。

1.6.1.4	在任何情況下，主管官署應保證檢驗之完整與有效，並應承允為達成此職責而確使作必要之安排。

1.6.2	檢驗規定

1.6.2.1	化學液體之構造、設備、裝具、佈置與材料(貨船安全構造證書、貨船安全設備證書及貨船安全無線電證書或貨船安全證書簽發之有關項目除外)應接受左列各項檢驗：

.1	在船舶航前或第一次簽發「適合載運散裝危險化學品證書」前之初次檢驗。該檢驗應包括本章程所適用船舶之結構、設備、裝具、佈置與材料之徹底檢驗。本項檢驗應確保船舶之結構、設備、裝具、佈置與材料完全符合本章程可適用之規定。

.2	於主管官署規定期間之換證檢驗，但除適用於第1.6.6.2.2款、第1.6.6.5項、第1.6.6.6項或第1.6.63.7項之規定外不應超過五年。該換證檢驗應確保結構、設備、裝具、佈置與材料完全符合本章程可適用之規定。

.3	中期檢驗於證書所載第二各個週年日之前或後三個月內或第三個週年日之前或後三個月內實施，以代替第1.6.2.1.1款規定之一次歲驗。該中期檢驗應確保安全設備及其他設備與附屬之泵暨管路系統完全符合本章程可適用之規定，並處於良好工作狀況。本項中期檢驗應於依第1.6.4條或第1.6.5條簽發之證書上簽證之。

.4	歲驗於證書上所載各週年日之前或後三個月內實施，包括第1.6.2.1.1款所述結構、設備、裝具、佈置及材料之一般檢查，以確保業依第1.6.3條保養，對該船所預定之航務，仍維持令人滿意。本項檢驗應於第一1.6.4條或第1.6.5條簽發之證書上簽證之。

.5	視情況而實施全般或部分之額外檢驗，應於第1.6.3.3項調查後，或進行任何重要修理或換新時要求施行之。該檢驗應確保其所需之修理或換新業已有效施行，該修理或換新之材料與技藝在各方面均屬令人滿意，該船適於出海不致危及船舶或船上人員，或不致對海洋環境有不合理危害之威脅。

1.6.3	檢驗後狀況之維持

1.6.3.1	船舶與其設備之狀況，應維持符合本章程之規定，以確保船舶能繼續適於出海，不致危及船舶或船上人員，或不致對海洋環境不合理危害之威脅。

1.6.3.2	船舶依第1.6.2條完成任何檢驗後，非經主管官署核准，在該項檢驗範圍內之結構、設備、佈置與材料，除逕予更換外，不得變更。

1.6.3.3	當船舶發生意外事故或發現缺陷，將影響船舶之安全或效能，或救生設備或其他本章程所涵蓋設備之完整性時，該船舶之船長或所有人應儘早向授權簽發證書之主管官署、指定之驗船師或認可之機構報告，該接受報告者應即實施調查以決定是否需要實施第1.6.2.21.5款規定之檢驗。如船舶係在其他締約國政府之港口內，該船長或船舶所有人亦應立即向該港口國適當之機構、指定之驗船師或認可之機構報告，並應確定已提出是項報告。

1.6.4	適合證書之核發與簽證

1.6.4.1	從事國際航程之化學液體船實施初次檢驗或換證檢驗符合本章程之有關規定後，應核發「適合載運散裝危險化學品證書」。

1.6.4.2	「適合載運散裝危險化學品證書」應使用與附表所列樣本相當之格式。如所使用之文字既非英文亦非法文，則全文應包含有此兩種語文之一種譯文。

1.6.4.3	依本節規定簽發之證書，應置於船上以供隨時檢查。

1.6.4.4	經海洋環境保護委員會以MEPC.41(29)號決議案及經海事安全委員以MSC.18(58)(註)號決議案所採納本章程修正案縱有其他規定，在該修正案生效時現有之任一「適合載運散裝危險化學品證書」應繼續有效至依該修正案生效前本章程之期限屆滿時止。

1.6.5	由他國政府簽發或簽證國際適合證書

1.6.5.1	1973/1978年防止船舶汙染國際公約諦約國，得循其他締約國之請，對有權懸掛他國國旗之船舶施行檢驗，如認為符合本章程之規定，並簽發或授權簽發「適合載運散裝危險化學品證書」予該船，如屬適當，並依本章程於該船之證書上簽證或授權簽證。依此規定所簽發之證書，應有說明係循該有權懸掛其國旗國家政府之請而簽發。

1.6.6	適合證書之期限及有效性

1.6.6.1	「適合載運散裝危險化學品證書」之核發期限應由主管官署定之，並不應超過五年。

1.6.6.2.1	縱有第1.6.6.1項之規定，當換證檢驗在現有證書期限屆滿之日前三個月內完成時，該新證書應自完成換證檢驗之日起至現有證書期限屆滿之日起不超過五年之日止有效。

1.6.6.2.2	當換證檢驗係在現有證書期限屆滿之日後完成時，該新證書應自完成換證檢驗之日起至現有證書期限屆滿之日起不超過五年之日有效。

1.6.6.2.3	當換證檢驗係在現有證書期限屆滿之日前三個月以前完成時，該新證書應自完成換證檢驗之日起至完成換證檢驗之日起不超過五年之日有效。

1.6.6.3	如證書核發期限少於五年，但其適用第1.6.2.1.3款及第1.6.2.1.4款所述之檢驗已依核發五年期限證書之規定適當施行，則主管官署得將該證書之有效期限予以延期超過該證書之屆滿日，至不超過第1.6.6.1項所規定之最大期限。

1.6.6.4	如換證檢驗業已完成，新證書未能在現有證書期限屆滿日前核發至該船，則主管官署授權之人員或機構則在現有證書上簽證，並接受該證書應繼續有效至該證書屆滿日起不超過五個月。

1.6.6.5	如船舶於其證書期限屆滿時，不在應予檢驗之港口，則主管官署得將該證書之有效期限予以延期，但此延期之核准，應限於允許該船舶完成其航程返抵其預定接受檢驗之港口為目的，並以具有正當合理之情形為限。證書之延期不應超過三個月，業經核准延期之船舶，於返抵其預定接受檢驗之港口後，不應因獲有此項延期而未執有新證書之情形下駛離該港口。當換證檢驗完成時，新證書應有效至自核准延期前現有證書期限屆滿日起不超過五年之日止。

1.6.6.6	對從事短程航線船舶所核發之證書，如未經依照本條前述各項規定予以延期者，主管官署得於該證書所載日期屆滿之日起，予以不超過一個月之寬限。當換證檢驗完成時，其新證書應有效至自核准寬限前現有證書期限屆滿日起不超過五年之日止。

1.6.6.7	在主管官署決定之特別情況下，新證書之有效期限毋需依第1.6.6.2.2款、第1.6.6.5項或第1.6.6.6項之規定自現有證書期限屆滿之日起計。在該等特別情況下，新證書應有效至自換證檢驗完成日起不超過五年之日止。

1.6.6.8	如歲驗或期中檢驗係於第1.6.2條所述期限前完成，前：

.1	證書上之週年日應以簽證方式訂正至檢驗完成日起不超過三個月之日；

.2	嗣後依第1.6.2條規定之歲驗或中期檢驗，應以新週年日為準，於該條規定之間隔內完成之；

.3	如適當多施行一次或多次歲驗或中期檢驗，致依第1.6.62條所述檢驗之最大間隔並不超過，則證書期限屆滿日得保持不變。

1.6.6.9	在左列任一情況下，依第1.6.4條或1.6.5條核發之證書應予失效：

.1	如有關檢驗未在第1.6.2條規定之期間內完成者；

.2	如證書未依第1.6.2.1.3款或第1.6.2.1.4款簽證者；

.3	船舶轉籍改懸他國國旗時，應當該政府對該船符合第1.6.3.1項及第1.6.3.2項規定完全滿意後始核發新證書，在轉籍雙方均為締約國之情況下，如在轉籍後之三個月內提出請求時，該船原先有權懸掛其國旗之國家政府，應將其轉籍前所簽發證書之複本儘速轉送該主管官署，可行時應連同有關檢驗報告之複本。

載運散裝液化氣體船舶構造與設備國際章程

依「載運散裝液化氣體船舶構造與設備國際章程」第 1.5 「檢驗與證書」之規定：

1.5.1	檢驗程序

1.5.1.1	有關實施及准予豁免本規則各項檢驗而就船舶所作之檢驗，應由主管官署之官員為之。但主管官署得將該項檢驗委諸其特別指定之驗船師或其所認可之機構。

1.5.1.2	主管官署指定之驗船師或認可之機構執行檢驗時，應給予任一指定之驗船師或認可之機構最低之授權，以：

.1	要求檢修船舶；及

.2	如港口國適當機構要求時，施行檢驗。

主管官署應將其授權代表之指定驗船師或認可之機構，其明確之責任與條件通知本組織，俾通知締約國政府。

1.5.1.3	當任一指定之驗船師或認可之機構判定該船舶及設備之狀況與「適合載運散裝液化氣體國際證書」相關之事項實質上並不相符，或該船不適於出海，否則將危及船舶及船上人員，或對海洋環境有不合理危害之威脅時，該驗船師或機構應確保立即採取矯正措施，並應於適當時期通知主管官署。如該矯正措施並未施行，則證書應予撤銷並應立即通知主管官署，又如該船舶係在其他諦約國政府之港口內，亦應立即通知該港口國之適當機構。當任一主管官署之官員、指定之驗船師或認可之機構業已通知港口國之適當機構時，有關港口國政府應給予該官員、驗船師或機構必要之協助，以依本條規定執行其職責。有關該港口國政府在適切必要時，應採步驟確使該船不得發航，直至不致危及船舶及船上人員，或不致對海洋環境有不合理危害之威脅，始准該船發航或為前往適當修理廠之目的而駛離該港口。

1.5.1.4	在任何情況下，主管官署應保證檢驗之完整與有效，並應承允為達成此職責而確使作必要之安排。

1.5.2	檢驗規定

1.5.2.1	氣體載運船之構造、設備、裝具、佈置與材料（貨船安全構造證書、貨船安全設備證書及貨船安全無線電證書或貨船安全證書簽發之有關項目除外）應接受下列各項檢驗：

.1	在船舶服航前或第一次簽發「適合載運散裝液化氣體國際證書」前之初次檢驗。該檢驗應包括本章程所適用船舶之構造、設備、裝具、佈置與材料之徹底檢驗。本項檢驗應確保船舶之結構、設備、裝具、佈置與材料完全符合本章程可適用之規定

.2	於主管官署規定期間之換證檢驗，但除適用第1.5.6.2.2款、第1.5.6.5項、第1.5.6.6項或第1.5.6.7項之規定外，不應超過五年。該換證檢驗應確保結構、設備、裝具、佈置與材料完全符合本章程可適用之規定。

.3	中期檢驗於證書所載第二個週年日之前或後三個月內或第三個週年日之前或後三個月內實施，以代替第1.5.2.1.4款規定之一次檢驗。該中期檢驗應於依第1.5.4條或第1.5.5條簽發之證書上簽證之。

.4	歲驗於證書上所載各週年日之前或後三個月內實施，應包括第1.5.2.1.1款所述結構、設備、裝具、佈置及材料之一般檢查，以確保業依第1.5.3條保養，對該船所預定之航務，仍維持令人滿意。本項歲驗應於依第1.5.4條或1.5.5條簽發之證書上簽證之。

.5	視狀況而實施全部或部分之額外檢驗，應於第1.5.3.3項調查後，或進行任何重要修理或換新時要求施行之。該檢驗應確保其所需之修理或換新業已有效施行，該修理或換新之材料與技藝在各方面均屬令人滿意。該船適於出海不致危及船舶或船上人員，或不致對海洋環境有不合理危害之威脅。

1.5.3	檢驗後狀況之維持

1.5.3.1	船舶與其設備之狀況，應維持符合本章程之規定，以確保船舶能繼續適於出海，不致危及船舶或船上人員，或不致對海洋環境有不合理危害之威脅。

1.5.3.2	船舶依第1.5.2條完成任何檢驗後，非經主管官署核准，在該項檢驗範圍內之結構；設備、佈置與材料，除逕予更換外，不得變更。

1.5.3.3	當船舶發生意外事故或發現缺陷，將影響船舶之安全或效能，或救生設備或其他本章程所涵蓋設備之完整性時，該船舶之船長或所有人應儘早向授權簽發證書之主管官署；指定之驗船師或認可之機構報告，該接受報告者應即實施調查以決定是否需要實施第1.5.2.1.5款規定之檢驗。如船舶係在其他諦約國政府之港口內，該船長或船舶所有人亦應立即向該港口國適當之機構、指定之驗船師或認可之機構報告，並應確定已提出是項報告。

1.5.4	國際適合證書之核發與簽證

1.5.4.1	從事國際航程之液化氣體船實施初次檢驗或換證檢驗符合本章程有關規定後，應核發「適合載運散裝液化氣體國際證書」。

1.5.4.2	「適合載運散裝液化氣體國際證書」應使用與附表所列樣本相當之格式。如所使用之文字既非英文亦非法文，則全文應包含有此兩種語文之一種譯文。

1.5.4.3	依本節規定簽發之證書，應置於船上以供適時檢查。

1.5.4.4	經海事安全委員會以MSC.17(58)號決議案所採納本章程修正案縱有其他規定，在該修正案生效時現有之任一「適合載運散裝液化氣體國際證書」應繼續有效至依修正案生效前本章程之期限屆滿時止。

1.5.5	由他國政府簽發或簽證國際適合證書

1.5.5.1	1974年海上人命安全國際公約諦約國政府，得循其他政府之請，對有權懸掛他國國旗之船舶施行檢驗，如認為符合本章程之規定，並簽發或授權簽發「適合載運裝載液化氣體國際證書」予該船，如屬適當，並依本章程於該船之證書上簽證或授權簽證。依此規定所簽發之證書，應有說明係循該有權懸掛其國旗國家政府之請而簽發。

1.5.6	國際適合證書之期限與有效性

1.5.6.1	「適合載運散裝液化氣體國際證書」之核發期限應由主管官署定之，並不應超過五年。

1.5.6.2.1	本條第1.5.6.1項縱有規定，當換證檢驗在現有證書期限屆滿之日前三個月完成時，該新證書應自完成換證檢驗之日起至現有證書期限屆滿之日起不超過五年之日止有效。

1.5.6.2.2	當換證檢驗係在現有證書期限屆滿之日後完成時，該新證書應自完成換證檢驗之日起至現有證書期限屆滿之日起不超過五年之日止有效。

1.5.6.2.3	當換證檢驗係在現有證書期限屆滿之日前三個月以前完成時，該新證書應自完成換證檢驗之日起至完成換證檢驗之日起不超過五年之日有效。

1.5.6.3	如證書核發期限少於五年，但其適用第1.5.2.1.3款及第1.5.2.1.4款所述之檢驗已依核發五年期限證書之規定適當施行，則主管官署得將該證書之有效期限予以延期超過該證書之屆滿日，至不超過第1.5.6.1項所規定之最大期限。

1.5.6.4	如換證檢驗業已完成，新證書未能在現有證書期限屆滿日前核發至該船，則主管官署授權之人員或機構得在現有證書上簽證，並接受該證書應繼續有效至該證書期限屆滿日起不超過五個月。

1.5.6.5	如船舶於其證書期限屆滿時，不在應予檢驗之港口，則主管官署得將該證書之有效期限予以延期，但此延期之核准，應限於允許該船舶完成其航程返抵其預定接受檢驗之港口為目的，並以具有正當合理之情形為限。證書之延期不應超過三個月，業經核准延期之船舶，於返抵其預定接受檢驗之港口後，不應獲有此項延期而未執有新證書之情形下駛離該港口。當換證檢驗完成時，新證書應有效至自核准延期前現有證書期限屆滿日起不超過五年之日止。

1.5.6.8	如歲驗或中期檢驗係於第1.5.2條所述期限前完成，則

.1	證書上之週年日應以簽證方式訂正至檢驗完成日起不超過三個月之日；

.2	嗣後依第1.5.2條規定之歲驗或中期檢驗，應以新週年日為準，於該條規定之間隔內完成之，

.3	如適當時多施行一次或多次歲驗或中期檢驗，致依第1.5.2條所述檢驗之最大間隔並不超過，則證書期限屆滿日得保持不變。

1.5.6.9	在左列任一情況下，依第1.5.4條或第1.5.5條核發之證書應予失效：

.1	如有關檢驗未在第1.5.2條規定之期間內完成者；

.2	如證書未依第1.5.2.1.3款或第1.5.2.1.4款簽證者；

.3	船舶轉籍改懸他國國旗時，應當該政府對該船符合第1.5.3.1項及第1.5.3.2項規定完全滿意後始核發新證書。在轉籍雙方均為諦約國政府之情況下，如在轉籍後之三個月內提出請求時，該船原先有權懸掛其國旗之國家政府，應將其轉籍前所簽發證書之複本儘速轉送該主管官署，可行使應連同有關檢驗報告之複本。

港口國管制規定之證書與文件查驗

以港口國管制作業中之證書與文件查驗作業而言，在主要相關的國際公約中規定其基本作業程序約可簡述如下(詳細條文參見本研究第二章)：

1.	在一九七四年海上人命安全國際公約之一九八八年議定書附錄第一章總則第十九條「管制」中述及，凡在其他締約國港內之船舶，應受該政府授權官員之管制，該項管制在查明依據該公約所頒發之證書係屬有效。除非有明顯之依據可認定該船或其設備之情況與證書相關之事項實質上不符，或一證書業已逾期或失效時，該執行管制之官員應採取步驟確定該船舶不得發航，直至確認不致危及船舶或船上人員時止，該船始得出海或為駛往適當之修理廠而駛離港口。

2.	一九六六年國際載重線證書一九八八年議定書第二十一條「管制」中規定，持有依本公約規定所簽發證書之船舶，在其締約政府國之港口內時，應受該政府授權官員之管制，以確保該船之航行不得危及旅客或船員之安全，否則不得出海。

3.	一九七三年/一九七八年防止船舶污染國際公約第五條「證書及船舶檢查之特別規則」中規定，依據本公約所附規則應具備證書之船舶，當其在另一締約國轄境內之港口、離岸裝卸貨站時，應接受該締約國授權官員之檢查。除非有明顯理由，認為該船舶之情況及其設備與證書內所載者與實質不符外，該項檢查應僅限於查證該船舶是否備有是項有效證書。在前述情況下，或該船舶並未具備是項有效證書時，執行檢查之締約國在確認該船出海航行時，不致對海上環境造成不合理之威脅前，應採取該船不得出航之措施。但該締約國得允許該船離開其港口或離岸裝卸貨站前往具有適當修理設施之最近港口。

4.	一九七八年航海人員訓練、發證及當值標準國際公約第十條「管制」規定，除不適用之船舶外，當所有船舶在一締約國之港口內時，應接受該締約國授權官員之管制，以查證是否所有在船上工作，依本公約之規定應持有證書之航海人員，業已持有適當之證書，或業已持有特許證書。如發現規則所述之缺點未經改正，且執行之官員認為此一事實對人員、財產或環境業已構成威脅，該執行管制之締約國應採取步驟，確保該船符合規定，在上述之威脅未解除前不得出航。

查驗船舶對象

一般而言，無論係「巴黎備忘錄」、「拉丁美洲備忘錄」、「東京備忘錄」之締約國，亦或是執行港口國管制規定之港口國當局，除非有明顯依據需要檢查外，各港口國當局對於在前六個月內業經該「備忘錄」簽署國之其他港口國當局檢查或該國之其他港口當局檢查之船舶均會避免再次檢查。至於各港口國選擇船舶受檢時，則會特別注意下列船舶：

1.	客船、駛進駛出船及散裝貨船；

2.	可能有特別危險之船舶，包括油輪、液化氣載運船、化學液體船及載運包裝有害物質之船舶；

3	在港口國管制備忘錄年度報告中，過去三年被延遲發航及扣船之平均數超過總平均之船團；

4	最近曾發現某些缺點之船舶；

5	依據資訊交換，在以前六個月內未經任何當局檢查之船舶。

查驗證書與文件

在港口國管制規定中，不論係「巴黎備忘錄」、「拉丁美洲備忘錄」亦或是「東京備忘錄」之締約國，亦或是執行港口國管制規定之港口國當局，各港口國為加強海上安全、保護海上環境及改善船上生活與工作條件，並防止次標準船之活動，各港口國當局均需依照備忘錄之相關規定，採取有效之港口國家管制系統，以確使到達其各港口之外國商船，不論所懸為何旗，均符合下列相關文件之標準：

1.	一九六六年國際載重線公約；

2.	一九七四年海上人命安全國際公約；

3.	一九七四年海上人命安全國際公約之一九七八年議定書；

4.	一九七三年/一九七八年防止船舶污染國際公約；

5.	一九七八年航海人員訓練、發證及當值標準國際公約；

6.	一九七二年國際海上避碰規則公約；

7.	一九七六年商船最低標準公約（國際勞工組織第一四七號公約）。

各港口國當局實行港口國管制規定檢查之首要工作主要包括登輪查核各項證書及有關各港口國管制備忘錄目之文件。在此項證書與文件查驗的檢查項目中，主要包括下列各項證書與文件：

1.	所有船舶應具備之證書與文件

名稱

依據

國際噸位證書

International Tonnage Certificate

1969 年國際噸位公約

Tonnage Convention, Article 7

國際載重線證書

International Load Line Certificate

1966 年國際載重線公約

LL Convention, Article 16

船舶穩度資料簿

Intact Stability Booklet

1974 年海上人命安全公約

SOLAS 1974, Regulation II-I/12

最低人員配額證書

Minimum Safe Manning Document

1974 年海上人命安全公約

SOLAS 1974, Regulation V/13(b)

船長、甲級船員或乙級船員證書

Certificates for Master, Officers or Ratings

1974 年船員訓練發證與當值標準國際公約

STCW 1978, Article VI

國際防止油污證書

International Oil Pollution Prevention Certificate

1973/1978 年防止船舶污染國際公約

MARPOL 73/78, Annex I, Regulation 5

油貨記錄簿

Oil Record Book

1973/1978 年防止船舶污染國際公約

MARPOL 73/78, Annex I, regulation 20

2.	除上述 1. 所列之證書與文件外，客船應具備之證書與文件：

名稱

依據

客船安全證書

Passenger Ship Safety Certificates

1974 年海上人命安全公約

SOLAS 1974, Regulation I/12

豁免證書

Exemption Certificate

1974 年海上人命安全公約

(SOLAS 1974, Regulation I/12

特別貿易客船空間證書

Special Trade Passenger Ships Space Certificate

1971 年特別貿易客船協議

STP Agreement, Regulation 6

3.	除上述 1. 所列之證書與文件外，貨船應具備之證書與文件：

名稱依據

貨船安全構造證書

Cargo Ship Safety Construction Certificate

1974 年海上人命安全公約

SOLAS 1974, Regulation I/12

貨船安全設備證書

Cargo Ship Safety Equipment Certificate

1974 年海上人命安全公約

SOLAS 1974, Regulation I/12

貨船安全無線電證書

Cargo Ship Safety Radio Certificate

1974 年海上人命安全公約

SOLAS 1974, Regulation I/12

豁免證書

Exemption Certificate

1974 年海上人命安全公約

SOLAS 1974, Regulation I/12

適合載運危險物品船舶特殊需求之文件

Document of compliance with the special requirements for ships carrying dangerous goods

1974 年海上人命安全公約

SOLAS 1974, Regulation II-2/54.3

危險物品艙單或裝載圖

Dangerous goods manifest or stowage plan

1974 年海上人命安全公約

SOLAS 1974, Regulation VII/5(5)

1973/1978 年防止船舶污染國際公約

MARPOL 73/78, Annex III, Regulation 4

授權載運穀物之證書文件

Document of authorisation for the carriage of grain

1974 年海上人命安全公約

SOLAS 1974, Regulation VI/9

International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk, Section 3

Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage

CLC 69, Article VII

Enhanced survey report file

1973/1978 年防止船舶污染國際公約

MARPOL 73/78, Annex I, Regulation 13G

1974 年海上人命安全公約

SOLAS 1974, Regulation XI/2

除上述 1.、3. 所列之證書與文件外，載運散裝有毒液體化學品船舶應具備之證書與文件：

名稱

依據

國際載運散裝有毒液體物質防止污染證書

International Pollution Prevention Certificate for the Carriage Noxious Liquid Substance in Bulk (NLS certificate)

1973/1978 年防止船舶污染國際公約

MARPOL 73/78, Annex II, Regulations 12 and 12a

貨物記錄簿

Cargo Record Book

1973/1978 年防止船舶污染國際公約

MARPOL 73/78, Annex II, Regulation 9

5.	除上述 1.、3. 所列之證書與文件外，載運化學品船舶應具備之證書與文件：

名稱

依據

適合載運散裝危險化學品證書

Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk

載運散裝危險化學品船舶構造與設備國際章程

BCH Code, Section 1.6

適合載運散裝危險化學品國際證書

International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk

載運散裝危險化學品船舶構造與設備章程

IBC Code, Section 1.5

6.	除上述 1.、3. 所列之證書與文件外，載運氣體船舶應具備之證書與文件：

名稱

依據

適合載運散裝液化氣體證書

Certificate of Fitness for the Carriage of Liquified Gases in Bulk

載運散裝液化氣體船舶構造與設備章程

GC Code, Section 1.6

適合載運散裝液化氣體國際證書

International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquified Gases in Bulk

載運散裝液化氣體船舶構造與設備國際章程

IGC Code, Section 1.5

7.	除上述 1.、3. 所列之證書與文件外，高速船艇應具備之證書與文件：

名稱

依據

高速船艇安全證書

High Speed Craft Safety Certificate

1974 年海上人命安全公約

SOLAS 1974, Regulation X/3

高速船艇章程

HSG Code Paragraph 1.8

Permit to Operate High Speed Craft

高速船艇章程

HSG Code, Paragraph 1.9

8.	其他證書與文件

名稱

依據

特殊用途船舶安全證書

Special Purpose Ships Safety Certificate

聯合國國際海事組織決議案 A.534(13)

Additional Certificate for Offshore Supply Vessels

聯合國國際海事組織決議案 A.673(16)

1973/1978 年防止船舶污染國際公約

MARPOL 73/78, Annex II, Regulation 13(4)

Diving System Safety Certificate

聯合國國際海事組織決議案 A.536(13), Section 1.6

Dynamically supported craft

Construction and Equipment Certificate

聯合國國際海事組織決議案 A.373(X), Section 1.6

Mobile Offshore Drilling Units

安全證書

Safety Certificate

聯合國國際海事組織決議案 A.414(XI), Section 1.6

聯合國國際海事組織決議案 A.649(16), Section 1.6

Noise levels

聯合國國際海事組織決議案 A.468(XII), Section 4.3

港口國管制下之操作程序查驗作業

伴隨著港口國管制作業之證®»¤¥¬Å§·¡´¤°º¨³©¤¹©¾§µ§¬Å§·¦¨¡¦¥¬Ã¤¬¤°¥§·程序約可簡述如下(詳細條文參見本研究第二章)：

1.	依一九七四年海上人命安全國際公約附錄第十一章第四條「港口國對操作要求之管制」之規定，當船舶在另一締約國之港口，有明顯之證據確認船長或船員對船舶安全有關之船上重要µ§¨¤¼±®¡À±¨¸´¤°¬府授權官員對有關船舶安全營運要求之管制。

2.	一九七三年／一九七八年防止船舶污染國際公約之增修訂附錄新增規則「港口國管制有關操作之規定」述及，港口締約國可授權其官員對其他締約國之船舶進入該國港口時，如該輪明顯被認定為船長及船員對關於船上防止油污染(一九九四年增修訂附錄I新¼³«¤.A)¡¦¬²Åª½¦¬(¤¤¤¥¦¼ª¿II·¼³«¤¤)¡¦®ª½¦¬(¤¤¤¥¦¼ª¿III¼³«¤)¡©§¦¬(¤¤¤¤¦¼ª¿V·¼³«¤)¤°¥¾§µ§¤¼±®¡¤¥§¨¦¾§³©¤À¬¡½¬°¨應採取確定該輪不得開航之措施，除非情況已改善至符合本附錄規定始得開航。

詳細檢查之原則

在前節所述證書或文件的查驗工作後，港口國當局如發現受檢船舶無有效之證書或文件，或有明顯依據相信該船在實質上不能符合相關文件之規定，則港口國當局則將進一步的施行更詳細之檢查。其中港口國所認定之「明顯依據」尤指下列而言：

1.	其他港口國¤³§©³ª¡

2.	¥²ª¡²©¨¦¦ªÅ¯¤¥¦¤©²Â¡¹¸²¤¦¥¾§¡²¤¥¬¤¤§±¥©¦¬¤¨¤´¥¤³§©¥¶¡°«¸¦Ã·§»¬¸³§©¥¶©¥¦¨¦¨¾¡

3.	¨¥Ä¯Â¤¸¶¡

¾§µ§¬Å¤«

¦´¤°·§¦º¨µ§¤¡´¦Ã²²¦¥»¦¬¨¤²¦¦²¤¾§¨¤º¨¦¨¡¡©Å¨¾¡¤«¤¦¦¨¡

1.	¨¾¤¤¤¥¦®¤¤©¦¥°»¤¬¡¤¤¤¤¡¤¤¤¤¦¨¤²²¦¬°»¤¬¤¤¤¤¤¦¯®¤°½µÃ¤·¼·°»¤¬¶¦´¤°º¨µ§®©Å²¾§¯Â¤Ã¾¡

2.	³ª©¨¥¾§¨¥¦¥©¨°»®¨²Â¤·«³²¤Ã¾¡

3.	©¯¤²²¨¬«¦¥²¦¾§¨¡

4.	¥¥¸·¤»±²º²¡²¹µ§¤¼±¤Ã¾¡

5.	µ³·²¥¶¦³¡

6.	ÃÁ²¥¯µª»¨¥²©¦²¤¨¥¤·³¤¸¶¡

À¬¤ÀÅ¶¥

¦¹½ªÀ¬¤ÀÅ¶¥¤¡´¤°º¨³©¤¥ªÀ¬¤ÀÅ¦¤¡

1.	«²À¨²²ª°«¤ÀÅ¡¨¤¤¤¤¦¤©´ÀÅ¤±ª©»¤Ã¥ÀÅµ¤ÃÀÅ¡²²ª°«¤ÀÅÀ¥¬¨º³¡¾¾¤³³¡¨¥¬²©¥³ºÁÄ¤¥¤¥³À¬¡©´ÀÅÀ¥¬º³¡ÁÄ»¨¥À¤½Â¡¾¾¤³³¡¨¥¬²©¥³¤À¬¡µ±ª¦¹¬¤¥³©³¤ÀÅ¡À©¨¦µ¥¨¬¡©µ²¬¤¯Â¨¥¼Å²²¤¦¥¡©¨¥¼Å¨±¥³³©¨¥¸³¤®¯»§³¡©¦¸²¬¦²©´·®¬¤¡

2.	³²¤±¥³³¡´²»¡¹Ã¸¤·¤¸³¡°°¹±¥¸¤µ½¹³¸¸©¨¨¥µ¸¥¤»«µ½¹³³¥¡À¨¹©«²¤³©¬¥ª¦¤¥«¦¦¤ÀÅ¡¦©´ÀÅ´¶¤³©§¬¤¤¥¤¡

3.	³²µ½¹¤¹¹¸¸¤ÀÅ¨¹«²¤³©¦¬¥ª¦»¥«¦¦¤ÀÅ¡

4.	³²¤²¨¡¾¾»³³(°¡³²¦¥³³Ã®¡¡¡³²¦¥µ½¹³Ã®¡©¡³²¦¥µ½¹¸Ã®¡©¦¤¶¥¥)¡¦µ¤時應施以檢驗，嗣後主管官署認為必要時，每隔若¤®¤¨À¤ÀÅ¡¥½©²¨¡¾¾»³³¤ªª¦¦¤§Ä¥¤º·¡¸¶ÀÅÀ¨¨½©¦¶§¸¡§®¡º³¤¤¤¡ÁÄ»¨¥À¤½Â¤¨ª¥¡¥¾»°¾¡¹¤¸¸¥¤¨¥¦¶³³¡¹¸²©¹©¤¯°¡¦¦¤§¥¤º·¡

5.	¤Á¾¦150¾¥¤¤ª½¡¤Á¾¦400¾¥¤¤¨¥²²¡À±¨ª¦ÀÅ¡´ÃÀÅ¡¤´ÀÅ¡·Å¡Ã外檢查。初次檢驗應包括船舶之結構、設備、系統、裝具、佈置及材料之徹底檢驗。換證檢驗應確保結構、設備、系統、裝具、佈置及材料完全符合可適用之規定，換證檢驗期間不應超過五年。中期檢驗於證書所載第二次週年日之前或後三個月內或第三次年日之前或後三個月內實施，以代替本規則規定之歲驗。該中期檢驗應確認設備及附屬之泵與管路系統，包括油份偵測與控制系統、原油清洗系統、油水分離設備及濾油系統完全符合本附錄可適用之規定，並處於良好工作狀況。歲驗於證書上所載各週年日之前或後三個月內實施，包括結構、設備、系統、裝具、佈置及材料之一般檢查。視情況而實施全般或部分之額外檢查，應於修理後或施行重要修理或換新時為之。

6.	載運散裝有毒液體物質船舶，應接受初次檢驗、換證檢驗、中期檢驗、歲驗、額外檢驗。初次檢驗應包括船舶之結構、設備、系統、裝具、佈置及材料之徹底檢驗。換證檢驗應確保結構、設備、系統、裝具、佈置及材料完全符合本附錄可適用之規定，換證檢驗期間不應超過五年。中期檢驗於證書所載第二個週年日之前後三個月內或第三個週年日之前後三個月內實施，以代替本規則規定之歲驗。該中期檢驗應確保設備及附屬之泵與管路系統完全符合可適用之規定，並處於良好狀況。歲驗於證書上所載各週年日之前或後三個月內實施，包括結構、設備、系統、裝具、佈置及材料之一般檢查。額外檢驗應於修理後或施行重要修理或換新時為之。

7.	載運散裝危險化學品船舶及載運散裝液化氣體船舶之構造、設備、裝具、佈置與材料（貨船安全構造證書、貨船安全設備證書及貨船安全無線電證書或貨船安全證書簽發之有關項目除外）應接受初次檢驗、換證檢驗、中期檢驗、歲驗、額外檢驗等各項檢驗。初次檢驗包括章程所適用船舶之構造、設備、裝具、佈置與材料之徹底檢驗。換證檢驗應確保結構、設備、裝具、佈置與材料完全符合本章程可適用之規定，換證檢驗期間不應超過五年。中期檢驗於證書所載第二個週年日之前或後三個月內或第三個週年日之前或後三個月內實施。歲驗於證書上所載各週年日之前或後三個月內實施，應包括結構、設備、裝具、佈置及材料之一般檢查。額外檢驗，應於進行任何重要修理或換新時要求施行之。

8.	總噸位200噸以上之船舶、總噸位未滿200噸，准載十人以上之船舶及無丈量總噸位，但准載十人以上之船舶應接受初次檢驗及定期檢驗。初次檢驗應確使該船之污水處理設備、粉碎及消毒污水系統、貯留艙、管路系統等設備、裝具、佈置及材料完全符合公約之有關規定。定期檢驗應確使設備、裝具、佈置及材料完全符合本附錄之有關規定，期限以不超過五年為原則。

現行港口國管制規定下海運發展所面臨之問題分析

認知上的問題

固然港口國管制規定所施行的證書與文件查驗與實質的設備查驗、操作程序查驗等工作對海運業界而言並非一項新的工作。而事實上，此項工作也不過是在貫徹執行國際公約所規定之各項查驗項目，以確保海上的人命、船舶、貨物的安¥¡¨¤©®¬À¹ª«Å¤§¡µ¦¡¡´¤°º¨¡¡¡¤¾³§¿¡¡¡©¤¬¬³§¿¡¡¡ª¨³§¿¡µµ·ª±¦¦µª±¥¡ª½¤¨®¹·¬²¥¤¤¤·ª§Â»²²¡

¦¥¬¨¶¦ª³½»°¨½¬¹µ¤¡«©Åªµ²¤§°ª®¹·¬¹©¡´¤°º¨¡¦»ª¤¦·¤ª®¶¡°¥¤¦¨¡³¼¸¤ª®¹¤¥©ª¬¸À¼¬¯½ª®¹¤¥¹©¡´¤°º¨¡¦¸¬²·ª»ª¡¦©¸Àª¬¯½ª®¹¤¥©¬²°¥²·ª¡«¹©¡´¤°º¨¡ª¤®¦®·¦«Á¥Âª¬ª¡¬©°¦¡¨Å¹¡ª³½µª¡¨Å¦¨¡¹©¡´¤°º¨¡ª»ª¤¡¥¬¨³½»°¨½¬ªµª¥Â¯¦¤¡

1.	´¤°º¨³©´¬¡¤¾³§¿¡¡

2.	´¤°º¨³©´¬¡ª¨³§¿¡¡

3.	´¤°º¨³©´¬¡ISM Code¡¡

4.	´¤°º¨³©´¬¡ISO 9002¡¡

5.	´¤°º¨³©´¬¡±¥¡·¤³³¤À¬¡¡

6.	´¤°º¨³©´¬¡¨¤®¤¦¬ª¤À¬¡¡

7.	´¤°º¨³©´¬¡¸³¾¨³³¤À¬¡¡

8.	´¤°º¨³©´¬¡²Å»¤±ªÀ¬¡¡

9.	´¤°º¨³©´¬¡¤²·¡¡¡¨Å¹¡¡

À¬¤©Á¹½¤ª°Ã

¸¦«ª³¸©¡´¤°º¨À¬ª¶¥»µ§ªªÁÁ¬¼¥¦¡µ¦¦¥¬¨¶¦ª³½»°¨½¬¹µ¤¡¤¤Ã¦´¸±¨¹´¤°º¨À¬ª²²¤µ²¡°°©ª´¤°º¨©°¦ªÀ¬¶¥¤¦¨¥´¤¯µ¡¨¦¡´¤°¹©®¤¦¬ÃªÀ¬¤§´¹³«µ¡¨¤¡¼°¹©ª¦Ãª¬Å¤§¯§ªª¡¦¥¡¬°µ¹©¸¹¦À³ªª¤¥»¦¥³¬ªÀ¬¨©©要求船上進行救生、滅火操演；澳洲則著重於對貨艙及水密的檢查；香港特別偏好救生¸µªÀ¬µ¡

¤¯¦¨¡®¹·¬¹´¤°º¨³©¤ªÀ¬ª¤À¬¡¦©¦ªÀ¬¹µ¤µ²¤¤¤¤ª·²´¥¬¨¤¿¨À²²³·¦ª±¨¡³³¥»´¤¬±¦ª¨±¡¯§¬¦¦¬Ãª¬Å¤¡¤¹¡¾Å¦¨¡¹¤¦¼´¤°º¨³©ª·²«±§¯À±²¤¤§¤¥§ª§µ¡¤¼Å¨²²¤µ¯¡·µ¡¨¤¦¤¤ª²»®¹·ª¹©´¤°ª³³¦¦·²«±»¬¤¹©§¤¨²¡¦©¡¦¬´¤º¨¤À¬¦¨±²²¾¨©¿¶¯©¦¯ª±¨«¥Â¯Â¦¤¡

1.	·¤³³»¾º¡

a.	¥ª·¤º¸º¤¡º«±¤¬µª±°¡

b.	·¤¥Àº¤¡¦¤¡

c.	·¤¾º°§¤¯¼¡

2.	±¥³³

a.	±¥³³¤¥¡

b.	¨¥³³·®»¬»¡

3.	³¿¡¦¿¡¤±¤¨¡ù»»³³³¬»¤°Ã¡

4.	²µ®¤²¦¤¬³©¡

À¬¤©Á°¦¤ª°Ã

´¤°¦°¦´¤°º¨ªµ§¤¡¦«³¸©¡¦¹¶¤©©Â©¦Å©²»¥À¦¼·²¤¤¡´¤°¹©À¬²²ª¿¾°¤¦¡©Å¨¾¡ª«¤¡©©©¿¸¦¥ºª²²§¬À¬ª¹¶¡¨¤¹©¦¼·²ª»©¤§ª±Â©¦¤¸¦ÂªÅ©²¤¤¡¦Ã¦¤¤ª°Ã¡¦¥¬¨ª³½¤µ²¦¤´±²«ª°Ã¡

1.	¥®¹¤¥ª³¼»¨«¦¨¡¸¤³¼¥º²¨«ÄÂª¤¥¡¤¯¦¨¡¹©´¤°º¨¤¤®»¦¤¦´°¤º²»À¬Âµ¸°¸¬充足。海運公司船隊船舶間透過資訊的交換，準備受檢工作，在港口國管制施行初期的多次檢查後，取得¦´¤°¤«¿¡¨²¦©Á¤¬Å§Ä¨¤¤¨¦¤¬Å¤§¸¦¡

2.	¥²º°¦¨¡¥ÀÅ©²Ä¤¦¼·²²²¤¬´¤°º¨ª¬¦Â¡¦¥¡¹©¦Â²²¤¬´¤°º¨ª¥¹¶¡³´¤°·§»©¬¡³©¿µ¯¤¦²¤¥§¼¶¹Á¥§¤²¹¡¡©¬¡³ª´µ²¬¨¯Â¤²²¡®¡«´¤°·§«¥¯§·±¸®¹¤¥¦¬¥¬Å»¥Àª¹¶¡¤ª±ª¡«¤©ª¤¬µ¥¦¦¤¤¥¨¤¡¦¬³Äªµ¥¦´¿Ä±§°°º¤²²®¡«³¦¬¥¬Å¹¶©¥Àª´¬§°¥Å°½¡·¦¤±¨µ¥®¡±¹§°¾Å®¹·¤µ®²¥¥¤ª½À¡

3.	¥´¤°¦¨¡¦¤¦ª°°¸¡´¤°©µªÀ¬¶¥©¦©¤§¦®²¡µ¦¹©À¬©µ²ª¡·²¡¤¡´¤°¨¤¬ª³©¦Å¨²¤¥§§µ§«¤±¥¯¡¹©²¤¤ª°Ã¬¡¦¤¶¶¡¥§§µ¡ª¤§©牽涉的是船期延誤與在當地改善的成本可能會較高的問題。對於問題之後者，海運公司雖主±¨¤¬¡«©¨¦¾·²³¬¤³ª´¤¡¦¦²¤¥±¡¦¤©©¬´¤°ª¡¹¤¡°²©À¹·¤º¦«¯¡ª¥±©±Â¡°Ãª«¬¡©¦®¹·ªÃº¬¨´¤·§»·¦¤²²²·ª¶ª¡À«¡¨µ¡¨±¬¨Ãª¤§«±¥¥°»©¸´¤¹¬¡¥´¤²²º´®¶¡

4.	¥À¬¤¦¨¡À¬¤ª±·¯¤¨©¤¦Ã®»¤¥¬Å¤§«ªÀ¬©°¤¦»À¬ª¸²µ«¡¨Å¦¨¡¥À¬¤ª¯®¡½¾¡³²©À«¤ª´¡§¯Á¸¨¬Åª¤¦»¸²µ«¡°¦¤¥¡À¬¤ª¤±¡³«²©¦¯½¹¤¬·µ«ª¥¥¤À¬µª¡¥¥«ª²²¾´§·¦¨¡¦µ«ª¾´´¶¤¡¦ª²¤¤¡©¾ª«°¤À¥²¥§¡®Ã¡¥²¦¡³ª¸¨¡¥ª¡¥¤µ¨©¡¦µ¦µª¹©´¤°º¨ª¬Å¤µª¥¤°ª¥±«¡¾¸ÅÅ¥¡À¬¤¦À¬³§¤©°¿ª¡·²¡¶¥ª³¼¶¤»²¤²±«ª¤°¶¦µÅµªÃ«¡

5.	¥»Æ¤²¦À¬¨«¦¨¡»Æ¦¦Ã´¤°º¨ª¤§¤¡Ã©Å¨¤ª°Ã¡¤¤¤ª°Ã¡°¤¤ª°Ã¥¤ª¥¤ª°Ã¡¸¨²¤³¡¡¦°º©³°¦ªÃ®»¤¥¤ª¬Å¡°¦¤¥¡¤Ã©§°¨«¡ª¨³§¿¡ª½¬°¡§«¡Á¦°°»®¨²Â¡ª½¬°¡¨±®¹·¬¹§°¥¨¬§¯°¦´¤°º¨²¥¤¬·¤ªº°¡¥¡±¼©ª¬¡§°®¹·¬¤½¨³¼¤¤¡¦ºÅ»Æ´°¤°²¼ª¤¦Ã¤¡§ª©§°¬¦´¤°º¨ª©¡µ¦¥¬©®¨·§ªÅ½¦¨¡§°¶Â¯½¹°¦´¤°º¨¤§ª¯¤¤¡¤»¬·¤ª§¤¡¨¦¡¥©§°¨«¡ª¨³§¿¡ª½¬°¡¥¨¦»Æ¦°ªÀ¬¬§¯¬¡ª¨³§¿¡ª½¬°©©»¡¨¦§°±¨À¬ª²²¥¥¦¨¤¦°¦µ¤¤ªÀ¬®´¡¤¬§°®¹·¬©Ã¤ª°Ã¡

¸À¤©Áª°Ã

´¤°º¨³©¹§°®¹·ª©²¥ª°Ã¤´¬¦©¦¥ª°Ã¡¬¹ª¤´¬Äª¤ª°Ã¡¥¥¡¦«¥¥Æ¦¬¨¤®¹¤¤ª¬µ¤¡¹¬´¤°º¨±·³¦¤»¼Å¡¤¨¬¥¨¨©ª¯¡¨©·ª¤Äª·¦¬¦º¨³©²¥¦º¼Å¡³¨¸À¤©Áª°Ã¤³±¥¥¸²¤ª±°¡

1.	¦²²ºÅ¦¥¤¤¡´¤°º¨³©ª¬¦¡¹©®¹·ª³ª±ª½À¦©ºÅ²²ª¨¥ªª¡¾Å¦¨¡¥©²¦À¬³©¥Á§¦Å¾¦´¤®²¥Ã¥ªº´©»´¦¥¡©¥®¹·ª¥»¼¥¨¹²²¤¨¬Ã³³¤ºÅ»¨´¡¥ºÅ¦¥¥¯¸¥«¼¥¡µ¦´ª´¦¨¡¦¡¦²§¡ª¥¼¤¡¥©¹¬´¤°º¨¤¬¥²ªÁ¶¡©¥¸À©´¤°º¨µ«¸§¡´¥¯¦¯¥Äª¤¦µª¥Äª¸À¤¥¡¬¤ª¡¹©¸Àªª¨¦²²¤®¹·ª¡Á¤·¼¥ºÅ¦¥¡¤¹¹¨Äª¯¤¤´¤«¦¬·ª§¯¡´®¹ªÁÅµ®¦¨¡´¤°º¨³©ª¬¦À¯¦§©²²ªªª¨¦ºÅ¡¹©©ª²²ª¨¥¦À¸¬ª©ª¡

2.	¦¤ª¦¥¤¡¬½¹¹¨¦¤¬©³©¤¼·¡°¤¦¶µÅ³³¥»§µ¥¡²¯½¤¥»´¤¥´¯µºº²²²¤³©¯¼ª¨¥¦¶³³¡©¥®¹·ª»¸¥À¨¤²©¥±¨®¥¤¤°½¡¤¹¤¦¦¼¥¤¤ª¦¥¡¦¬°¤°½¦¥¥¡¦ª²¥¯»¸°¤Á¸¦¥¡¦¬¦¥«¥Æª²¨µ¥³¡¥©²¤²·Ä§¡©¥®¹·ª¸µª´´²¤¯½¡¦¦¨·ª«Â¦¸¹¥Ä²¥§¦¥¡¤¹«¤·µ¥¬¨¯½¸§¤²¥¯¤²¸®»©¤±§¦¼Å¨¨À¹¡©¥¦¹¬´¤°º¨¤¡§¨海運業者想努力提升本身的水準，但可能因船員之量與質的提升無法達到之下而面臨諸多困難。

3.	就港口國管制對亞太海運中心的影響而言，建立亞太海運中心的目標乃是極力爭取更多的貨物藉由台灣轉至亞太各地區，但實施港口國管制是否會使得來台彎靠的船舶減少了以致於影響此目標的達成？但從另一角度來看，若不實施港口國管制，則一些「次標準船」或是老舊之船舶將威脅到台灣之水域安全與海域環境，而此外部成本也將會影響到亞太海運中心之建立。畢竟一個不安全、髒亂的港口如何成為一個海運中心？所以若以長期來分析，由於港口國管制之確實執行，將使得台灣港埠及其海域航行安全之提升與環境清潔的改善而提高聲Å¡¦¥¤À¶ª¦²¦¸¡·¯§¤§¦²²ªÅ¾¡

´¤°º¨³©¤®¹¬¤¦À±¬

¥±«¾»¸°¥´

¬½«®¤ª¤©¡²²¡³ªª¦¥¡¨¤©®¬À¹ª«Å¤§¡各港口國、「巴黎備忘錄」、「拉丁美洲備忘錄」、「東京備忘錄」等區域性之締約國不約而同的貫徹執行國際公約所規定之各項證書與文件查驗與實質的設備查驗、操作程序查驗等工作，並也各自發佈了許多「管制規定」方面的相關文件。實質上而言，這些「管制規定」的相關文件並未背離國際相關公約之規定，但在本研究之訪問調查中，我們也不難發現，我國的海運業界仍不脫離其慣有的單打獨鬥的經營氣習。

因應各港口國的管制規定，各海運公司或多或少的均投入了相當的人力，以致力於分析各「港口國」或「備忘錄」之締約國的管制規定。此一普遍的現象對於規模較大的海運公司而言，因其後勤人力較為充足，一般而言，較能應付港口國管制作業之施行。然而，對於規模較小之海運業界而言，礙於資訊管道的不順暢，而對公司所產生的負面影響，甚或連帶的對我國海運業界的整體形象產生了負面影響，則其損失將難以估算。

固然在海運業界間相互的競爭是不可避免的，但從因應港口國管制規定的角度來看，輔導我國海運整體之正常發展，應是政府與海運界間共同的責任。有鑑於此，由政府與海運界共同建立一海運資訊中心，負責所有相關的法規與資訊的分析整理工作、資訊交換工作，並負責法規與資訊的宣導與教育等¤§¡¤¦¯¦¦¶¤¤¤¸·¡Á§¡³¥¿°¡©¡³ª³¨¡ª¤¤®¶¡¹©我國海運的整體發展應有其正面的意義。

提升船員遴選與教育訓練

港口國管制下之查驗工作從「人」的角度來看，可以分為下列幾個方向，例如：船員是不是具有操作其船舶機具的技能？船員是不是具有保養與維護其船舶機具的§¯¡²¬¤¬¨¦«Å®¬À¹ªªÃ¡²¬¤¬½¹¼¦²ª©¥¥ª¤§¡²¶¬¤¬¯©¦·³µÃ¡²¶¬¤¬¯©¦¦§µ¶¡¤½¦°Ãªµ®¡¦¥¥¥¦´¤°º¨³©¤¹©¾§µ§¬Å§·ªµª¤À±¦Ã¡

¸¦¦«¸¦Ã¤¦¥¤ª°Ã¤©¡¬½¹¹¨¦¤¬©³©¤¼·¡°¤¦¶µÅ³³¥»§µ¥¡²¯½¤¥»´¤¥´¯µºº²²²¤³©¯¼ª¨¥¦¶³¬³¡¦¦¡¸¥À¨¤²©¥±¨®¥¤¤°½¤¦¬¹¬´¤°º¨¤ª®¹·Á¶¡¦¬´¥«¥Æª²¨µ¥³¦¨¡¦ª°³²¦ª²°°Å¨¤¯±¨¥°©¤平的船員而言，卻又由於具備資格的船員上船意願的持續低迷，使得海運業者不得不轉而聘僱外籍船員，而因此更無法掌握船員之素質。所以在實施港口國管制下，即使海運業者想努力提升本身的水準，但可能在船員之量與質的提升無法達到之下而面臨諸多困難。在船員上船意願低迷的今日，政府、海事教育單位、海運業界與船員間的角色互動似乎亦應隨著台灣整體經濟À¹ªÅ¾»¯®¬§ªµ®¡¦·½¾§°°²®¤±·¤ª¤¤³¹»§°ª®¨±¨°½Å¨¡

«¥²²À¬º²¨«

±®¹µ®Àµ´¤°º¨³©¤¡©´¬®²²¦¥º²¨«¡¦½¡¦´¤°º¨§·¤¡¬®ª¹¶¥««¦²²¡³ª»¨¤µ¤¤Ã¡¥¬®ªµ§¦¨¡««¦Ã®»¤¥¬Å»¾§µ§¬®¤Àµ¡¦¥©´¤°º¨À¬ª¶¥»µ§ªªÁÁ¬¼¥¦¡¦¦«¥¤²²À¬º²¨«¥´¨²§¬°¦¤°¦¡ÀÄ³¬°¹¤°ª¡

¦²¦ªÅ¨¤¡³¦¨³¼ª®¹¤¥§µ¦¦Ã´¤°º¨³©¤³§¤¥¨©Ä¤²¶¡¨¨¦©Ä²²²ª¾¥½¹°¦¬Ã¤¤§¡¦¨Å¦¨¡¹©¦Ã´¨²¤¤¦À´¤°º¨³©¤¡¨«¡À¬¤§¡¤¥¦¥²Ä¨·©¨ª³¨§¾©¡¨¦¡¬°Å²¨·ª¡´¤°º¨À¬¨¦ºÅ¬®ª(Port State Control Inspection - Routine Maintenance Check List for Owners/Masters of ABS Classed Vessels)¡¡¸¨ª¿¬¡¡¤¥Å²¨·ª¡ºÅ¬®ª(Good Maintenance on Board Ships - Maintenance Check List for the Shipmaster)¡¡¸¨ª¿®¡¡°³¤Å²¨·ª¡´¤°º¨««(A Guide to Port State Control)¡¡¸¨ª¿¨¡¡ª°Å²¨·ª¡BV¤²ª¦¦¹²²¤ºÅ¤¾§µª(Common Bureau Veritas and Owner Voluntary Programme on Ship Maintenance and Operations)¡¡¸¨ª¿¬¡ µ¡§¨¦¬·ª¥ª©¡°¦¤¥¡¤¤¤¤¦Ä©®¥¤¤¤¤¥¦®¤¤©¦¥°»¤¬¡¤¤¤¤¦°»¸½¤¬¡¸¹´¸¦À¤¾«船舶構造與設備國際章程暨載運散裝液化氣體船舶º³»³³°»³µ©¨ÀÅ¤·«¡¸¨ª¿¬³¡¡¤¦´¤°·§»¡³§¿¡¤¯®³©µ¦¤´¤°º¨¦«³§§¨¦¬·°¤°¦»¡

¥¤¥Å²¨·©¨ª¬®ª¬¨¡¤§´Ã®»¤¥¡¸½»¨¡¯¦»¾¡¤¯¦¥¡±¥³³¡·¤³¸¡Ä³«¸¡µ½¹³³¡¦¬»¤¾Ã¡²Å¾¨»¸³³³¡¦¿µ¤¤Ã¡¥ª¦¤¦´¥一百餘項之檢查要點，並以優良狀況、正常狀況、稍微損害狀況、不良狀況及嚴重損害狀況等五種等級供船長作為港口國管制檢查之「預檢」之用。如此使得船方能落實船舶檢查管理作業，避免因為港口國管制下在證書與文件查驗作業亦或是操作程序查驗作業過程中發現的「瑕疵」，而使得海運界面臨船期延誤、船舶扣留的問題。

強化海運經營體質

綜合上述的所謂港口國管制規定下的因應對策，正本清源之論，實應以另一個角度來檢視此一議題。首先，「港口國管制（Port State Control）」若能對一海運國家產生一項巨大的衝擊，這個結果也意謂著該海運國家的體質不良。因為，所有港口國管制工作的大大小小項目，其實早已包含於海運國家之「管制」項目中。海運國家若憂慮於其本國所屬之船舶遭受他國港口國管制作業下之處分，則其實該國政府應自省其船旗國管制作業是否確實？亦或是該海運國家本身就是個「次標準船國」？

上述的推論也呼應著一九九四年英國國會有關其海事政策的結論報告的內容，在有關港口國管制的影響與因應對策中，該國會報告著重於如何的檢查外國船與打擊次標準船，至於對於其本國船舶的因應方面，則僅簡單的以英國的管制的標準高於港口國管制標準而無庸掛慮作為結論。

其次，自船旗國管制的流程向上回溯，船東是否提供了一安全無慮的船舶給船員、旅客及貨主使用？船員是否克盡善良管理之責？此類等等的問題，似乎也正說明了港口國管制規定對我國海運發展之影響及因應而言，有著更值得深思的問題。然而真正的問題係是否在強化我國海運業者之經營體質與落實我國之管制工作後，我國也能自豪的宣誓台灣的海運業界無慮於其他國家之港口國管制作業？

問題與政策執行的取捨之間似乎又漸漸的回到本章前述的經營成本與競爭力的問題之上。海上安全的維護與海洋環境的保護是個每個人都¯»¦ªÄÃ，但在台灣海運業界的興起以至於蓬勃發展的今天，相對的來看過去的海洋強權國家 - 英國的今日現況，未來台灣ª®¹·¬»¬©¬µ³ª¦¦À»°¦港口國管制制度時，其見仁見智的策略與手段，似乎已開始描繪著經濟蓬勃發展的藍圖與子孫的永續生存環境了。

µ

5.1. 緒論

5.2. ÀÅ»À¬¤Ã®´»¦®©

5.2.1. °»¸½°»¤¬

5.2.2. ¤¤¤¥¦®¤¤©¦¥°»¤¬

5.2.3. ¨¤²²¦¬°»¤¬

5.2.4. ¸¹´¸¦À¤¾«²²º³»³³°»³µ

5.2.5. ¸¹´¸¦À¤¾«²²º³»³³³µ

5.2.6. ¸¹´¸²¤®Å²²º³»³³°»³µ

5.3. ´¤°º¨³©¤Ã®»¤¥¬Å

5.3.1. ¬Å²²¹¶

5.3.2. ¬ÅÃ®»¤¥

5.4. ´¤°º¨¤¤¾§µ§¬Å§·

5.4.1. ¸²À¬¤«

5.4.2. ¾§µ§¬Å¤«

5.4.3. À¬¤ÀÅ¶¥

5.5. ²¦´¤°º¨³©¤®¹µ®©Á¤°Ã¤ª

5.5.1. »ª¤ª°Ã

5.5.2. À¬¤©Á¹½¤ª°Ã

5.5.3. À¬¤©Á°¦¤ª°Ã

5.5.4. ¸À¤©Áª°Ã

5.6. ´¤°º¨³©¤®¹¬¤¦À±¬

5.6.1. ¥±«¾»¸°¥´

5.6.2. ´¤²¿¿»±¨°½

5.6.3. «¥²²À¬º²¨«

5.6.4. 強化海運經營體質