# 第八章 先進安全車輛系統發展策略探討－SWOT分析

在本研究中乃利用SWOT的分析與評估方法，就市場需求、技術發展等層面之可行性策略來加以探討，並針對就直接從國外引進、國內自行研發或國內外技術合作共同開發等作法，訂定我國研發先進安全車輛之目標原則，並擬定研發策略及實施方案，最後提出具體結論與可行建議。在這項工作中無論是小汽車、機車、或是重型車，將會考量國外先進國家的經驗，並結合國內現況，來據以以研擬適合國內之相關策略。

在本章中，首先就所採之SWOT方法略加以說明，接下來探討SWOT分析之各項因子與系統發展策略配對，最後分別針對小汽車、重型車與機車之各項安全系統進行SWOT分析與發展策略探討。

## 8.1 SWOT分析方法介紹

SWOT分析是策略管理( Strategic Management)過程中的一個步驟（如圖50）。所謂策略管理程序共有九個步驟，包含了策略的規劃、執行、與評估。其中策略規劃包含了前七個步驟，第九個步驟為評估結果，了解其策略成效為何與是否有調整的必要。而在這其中第二步驟至第五步驟為SWOT分析所包含，以下就分別說明之。

圖50 策略管理之步驟

環境分析

環境為管理行動之主要限制。對環境進行分析是策略程序中關鍵的部分。就某種程度上而言，組織環境定義了管理當局的可行選擇。一個成功的策略，必將是與環境配合良好的。

界定機會與威脅

分析完環境之後，管理當局必須評估，從中他看到了哪些組織可開發的機會，以及面臨了哪些威脅。而必須留意的是，即使同一個產業，各個組織由於各自所擁有的資源不同，同樣的環境對某一組織也許是機會；對另一組織而言卻可能是威脅。因此，對組織而言，究竟是機會還是威脅，端視其所掌控之資源而定。

分析組織資源

上述兩步驟是針對組織外部的檢視，現在起之後的兩個步驟則是對組織內部的檢視。組織所具備的技術、能力、資金等等到底有多少，管理者必須認清這個事實

界定長處及弱點

以上步驟的分析，應可倒出對組織長處及弱點的清晰評估。然後，管理當局可以藉訂出哪裡是組織特有的能力，或者是何以決定組織競爭武器的獨特技能與資源。

所謂的情境分析(SWOT分析)的字義為：

S ：strength

W：weaknesses

O：opportunity

T：threats

而一個組織事業的快速擴張，或者減縮營運，這些不同方向的發展，可以總策略獲全向策略的觀點加以解釋。將SWOT分析過後之資料，藉由總策略的解釋，我們可以得知其組織事業該如何定義施政方針。

- 穩定策略：不含顯著的改變！管理者何時應考慮追求穩定呢？及當他滿意於組織既有的績效，以及環境顯得穩定而不變時。除非如少數的最高管理者願意承認自身採取的是穩定策略以外，一般很難界定出某組織是採行穩定策略。

- 成長策略：表示增進組織營運的層次。包括更多的投資，更多的擴充等等。

- 減縮策略：表示減少營運的規模與範圍。

根據以上所述，在本研究中將針對在第四章先進安全車輛系統架構中所討論出的預計發展項目，利用SWOT方式分別就優勢、弱勢、機會、與威脅來進行策略分析，以便能夠得出具體的發展建議。在進行SWOT分析時，會對各個預計的發展項目(系統)，分別就以上四種向面來進行分析，以決定不同的發展策略（本土發展、國外引進、或是技術合作方式）。在進行這四個向面的分析時，將預計從對產業的升級、對車輛安全的增進、對國家經濟的發展、對民眾需求的滿足程度、對執法的容易程度、對國外市場的佔有率等幾個方面來考量。

在分析的過程中，乃是根據之前文獻收集與出國考察所得到之國內外先進安全車發展之相關資料，車廠、零件廠、研發單位與警察單位訪談結果，使用者需求問卷調查結果，針對各項先進安全系統進行SWOT分析，分別探討其優勢、弱勢、機會與威脅，並且依據分析結果，訂定出相對應的發展策略。而SWOT分析的結果與發展策略的制訂，亦於本研究所舉辦之專家學者座談會中，廣邀產、官、學、研四大領域的專家共同參與討論。在座談會中所獲得之結論與意見，經過綜合整理後，納入分析的結果中，使本研究成果更為完整可行。

## 8.2 SWOT分析

本研究基於上述程序，針對所定義之先進安全車輛系統架構中之各安全要項進行內外環境掃瞄，以作為策略構建的基礎，表34、表35、表36分別為小汽車、重型車與機車之SWOT分析綜理結果。

表34 SWOT分析結果－小汽車

1.路況、氣象資訊接收語音系統

| 優勢(S) | 1.國內已有相關主要技術(電子地圖、無線傳輸、路況資料提供技術、氣象資訊、相關語音技術、相關車內設備硬體技術、相關圖形顯示技術)。 2.日本已有車廠(Honda)發展出此系統。 3.美國(IVI)有此系統之發展。 4.可使用政府之公共資源(警廣路況、氣象局資料)。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.無線傳輸頻寬有限，路況資料提供技術未全面佈設與收集。 |
| 機會(O) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔67.67%。 2.國內車廠有意願發展。 3.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 4.具有使用中車輛改裝之市場。 |
| 威脅(T) | 1.發展此系統之威脅低。 |

2.旅行前智慧型導航系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(電子地圖、無線傳輸、路況資料提供技術、相關語音技術、相關圖形顯示技術、相關車內設備硬體技術、相關演算法)，全省新版電子地圖即將完成，且市場上已有許多成品。 2.日本已有車廠(Honda、Mitsubishi)發展出此系統。 3.美國(IVI)亦有此系統之發展。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.無線傳輸頻寬有限，路況資料提供技術未全面佈設與收集，缺乏動態指派的相關演算法。 2.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔56%。 2.國內車廠有意願發展。 3.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 4.具有使用中車輛改裝之市場。 |
| 威脅(T) | 1.發展此系統之威脅低。 |

3.旅行前車況診斷系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(元件診斷訊號輸出技術)。 2.美國(IVI)有此系統之發展。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.車廠需加強系統整合技術。 |
| 機會(O) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔61.67%。 2.國內車廠有意願發展。 3.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 4.具有使用中車輛改裝之市場。 |
| 威脅(T) | 1.發展此系統之威脅低。 |

4.安全車距警示與輔助系統

| 優勢(S) | 1.國內已有語音警告系統、影象辦識系統技術。 2.日本已有車廠(Honda、Mitsubishi、Nissan、Suzuki、Toyota、Mazda、Subaru、Daihatsu、Isuzu)發展出此系統。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.國內24GHZ、38GHZ縱向防撞雷達發展中，缺77GHZ縱向防撞雷達。 2.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔49.59%。 2.國內車廠發展時會受到母廠限制。 |

5.視線死角警示系統

| 優勢(S) | 1.國內已有相關主要技術(微波雷達、超音波偵測器、紅外線偵測器、語音警告系統、影像辨識系統)。 2.日本已有多家車廠(Nissan、Suzuki、Toyota、Mazda、Subaru、Hino、Daihatsu、Isuzu)發展出此系統。 3.美國(IVI)亦有此系統之發展。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.國內毫米波雷達技術發展中。 2.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔57%。 2.國內車廠有意願發展。 3.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 4.具有使用中車輛改裝之市場。 |
| 威脅(T) | 1.發展此系統之威脅低。 |

6.旅行中車況診斷系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(元件診斷訊號輸出技術)。 2.美國(IVI)有此系統之發展。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.車廠需加強系統整合技術。 |
| 機會(O) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔56.33%。 2.國內車廠有意願發展。 3.具有使用中車輛改裝之市場。 |
| 威脅(T) | 1.國內車廠發展時會受到母廠限制。 |

7.駕駛者危險狀態警示系統（酒醉、疲勞、身心不適警示）

| 優勢(S) | 1.國內已有相關主要技術(影像處理系統、脈搏偵測器或心跳偵測器)。 2.日本已有多家車廠(Honda、Mitsubishi、Nissan、Subaru、Hino、Isuzu)發展出此系統。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.國外現有技術之辨識可靠度尚待提升，產品成熟度不高。 2.國內並未進行”車輛駕駛者危險狀態”判別之研究。 3.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔38.17%。 |

8.超速行駛警示與定速輔助系統

| 優勢(S) | 1.國內已有相關主要技術(GPS、GIS、測速器、定速器)。 2.國外已有相關系統之發展。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.發展此系統目前無明顯劣勢。 |
| 機會(O) | 1.發展此系統之機會低。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔48.50%。 2.國內車廠沒有意願發展(國內環境不適、市場需求度低)。 3.國內車廠發展時會受到母廠限制。 |

9.車道偏離警示與輔助系統

| 優勢(S) | 1.國內已有相關主要技術(磁性感測系統、微波感測系統)。 2.日本已有多家車廠(Honda、Mitsubishi、Nissan、Suzuki、Toyota、Subaru、Hino、Daihatsu)發展出此系統。 3.歐洲(LACOS)有此系統之發展。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.發展此系統目前無明顯劣勢。 |
| 機會(O) | 1.發展此系統之機會低。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔38.17%。 2.國內車廠沒有意願發展(國內環境不適、市場需求度低)。 3.國內車廠發展時會受到母廠限制。 |

10.變換車道輔助系統

| 優勢(S) | 1.國內已有相關主要技術(微波雷達、超音波偵測器、紅外線偵測器、語音警告系統、影像辦識系統)。 2.日本、歐洲(LACOS)、美國(IVI、PATH)有此系統之發展。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.國內毫米波雷達技術發展中。 |
| 機會(O) | 1.發展此系統之機會低。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔37.83%。 2.國內車廠沒有意願發展(市場需求度低)。 3.國內車廠發展時會受到母廠限制。 |

11.提升駕駛視野及辦認性支援系統（隧道、夜間、天氣不良時之輔助）

| 優勢(S) | 1.國內已有相關主要技術(紅外線攝影、影像辨識技術、影像處理技術、相關系統軟體技術、車上設備相關硬體技術)。 2.日本已有多家車廠(Honda、Mitsubishi)發展出此系統。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔53.00%。 2.國內車廠有意願發展。 3.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.發展此系統之威脅低。 |

12.頭燈自動配光系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(轉向感知、配光設計、自動控制)。 2.日本已有多家車廠(Toyota、Subaru、Honda、Mitsubishi)發出此系統。 3.國內車燈產業具有相當大的外銷(售後服務)市場。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 3.具有使用中車輛改裝及外銷市場。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔43.67%。 |

13.智慧型除霧與撥水系統

| 優勢(S) | 1.日本已有車廠(Mitsubishi、Nissan)發展出此系統。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.國內目前仍無自動除霧系統，自動撥水系統則在發展中。 2.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔54.5%。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 3.具有使用中車輛改裝及外銷市場。 |
| 威脅(T) | 1.國內車廠沒有意願發展(技術尚未成熟)。 |

14.旅行中智慧型導航系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(電子地圖、無線傳輸、路況資料提供技術、相關語音技術、相關圖形顯示技術、相關車內設備硬體技術、相關演算法)，全省新版電子地圖即將完成，且市場上已有許多成品。 2.日本已有車廠(Honda、Mitsubishi)發展出此系統。 3.歐美(IVI)亦有此系統之發展。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.無線傳輸頻寬有限，路況資料提供技術未全面佈設與收集，缺乏動態指派的相關演算法。 2.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 3.具有使用中車輛改裝及外銷市場。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔49.83%。 |

15.自動方向燈系統

| 優勢(S) | 1.發展此系統目前無明顯優勢。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.國內目前尚無主要相關技術。 2.所蒐集文獻中，未找到國外有相關車廠、計畫發展此系統。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔26%。 |

16.智慧型車門系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(微波雷達、超音波偵測器、紅外線偵測器、語音警告系統、毫米波雷達、影像辦識系統)。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.毫米波雷達正在發展中。 2.所收集的文獻中，未發現國外有類似系統之發展。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔37%。 2.國內車廠沒有意願發展(市場需求度低、成本過高)。 |

17.自動滅火系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(防火材料、自動滅火技術)。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.所收集的文獻中，未發現國外有類似系統之發展。 |
| 機會(O) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔56.67%。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 3.具有使用中車輛改裝之市場。 |
| 威脅(T) | 1.國內車廠沒有意願發展(成本過高)。 |

18.事故通報與警告系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(事故偵測技術、無線傳輸技術、車輛定位技術、相關車內設備硬體技術)。 2.國內已有徽昌工業發展出此系統。 3.日本已有車廠(Mitsubishi、Honda、Mazda)發展出此系統。 4.歐美(IVI)已有此系統之發展。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.國內各項技術與系統間有待系統整合。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔49%。 |

19.碰撞吸收與減緩系統

| 優勢(S) | 1.日本已有車廠(Mitsubishi、Nissan)發展出此系統。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.目前國內僅有碰撞分析技術，假人實驗與車架防潰結構技術則無。 2.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔54.33%。 |
| 威脅(T) | 1.國內車廠沒有意願發展(成本過高)。 2.國內車廠發展時會受到母廠限制。 |

20.行駛記錄系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術，且市場上有多項成品。 2.日本已有車廠(Mitsubishi、Nissan、Suzuki)發展出此系統。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.無法參與國外之標準化活動。。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 3.具有使用中車輛改裝之市場。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔25.17%。 |

21.車門鎖自動解除系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(碰撞感知、機構設計)。 2.國內已有敦揚科技、環隆電氣發展出此系統。 3.日本已有車廠(Mitsubishi)發展出此系統。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.發展此系統目前無明顯劣勢。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔44.17%。 |

22.智慧型輪胎

| 優勢(S) | 1.國內目前已有胎壓感知技術(敦揚科技)，黏性材料技術則在發展中。 2.日本已有車廠(Honda、Mitsubishi)發展出此系統。 3.國內輪胎產業具有外銷市場。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔53%。 2.國內車廠有意願發展。 3.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 4.具有使用中車輛改裝及外銷之市場。 |
| 威脅(T) | 1.發展此系統之威脅低。 |

表35 SWOT分析結果－重型車

1.路況、氣象資訊接收語音系統

| 優勢(S) | 1.國內已有相關主要技術(電子地圖、無線傳輸、路況資料提供技術、氣象資訊、相關語音技術、相關車內設備硬體技術、相關圖形顯示技術)。 2.日本已有車廠(Honda)發展出此系統。 3.美國(IVI)有此系統之發展。 4.可使用政府之公共資源(警廣路況、氣象局資料)。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.無線傳輸頻寬有限，路況資料提供技術未全面佈設與收集。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 3.具有使用中車輛改裝之市場。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔18.91%。 |

2.旅行前智慧型導航系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(電子地圖、無線傳輸、路況資料提供技術、相關語音技術、相關圖形顯示技術、相關車內設備硬體技術、相關演算法)，全省新版電子地圖即將完成，且市場上已有許多成品。 2.日本已有車廠(Honda、Mitsubishi)發展出此系統。 3.美國(IVI)亦有此系統之發展。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.無線傳輸頻寬有限，路況資料提供技術未全面佈設與收集，缺乏動態指派的相關演算法。 2.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 3.具有使用中車輛改裝之市場。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔13.82%。 |

3.旅行前車況診斷系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(元件診斷訊號輸出技術)。 2.美國(IVI)有此系統之發展。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.車廠需加強系統整合技術。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 3.具有使用中車輛改裝之市場。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔18.91%。 |

4.安全車距警示與輔助系統

| 優勢(S) | 1.國內已有語音警告系統、影象辦識系統技術。 2.日本已有車廠(Honda、Mitsubishi、Nissan Diesel、Suzuki、Toyota、Mazda、Subaru、Daihatsu、Isuzu、Hino)發展出此系統。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.國內24GHZ、38GHZ縱向防撞雷達發展中，缺77GHZ縱向防撞雷達。 2.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔54.18%。 |
| 威脅(T) | 1.國內車廠發展時會受到母廠限制。 |

5.視線死角警示系統

| 優勢(S) | 1.國內已有相關主要技術(微波雷達、超音波偵測器、紅外線偵測器、語音警告系統、影像辦識系統)。 2.日本已有多家車廠(Nissan Diesel、Suzuki、Toyota、Mazda、Subaru、Hino、Daihatsu、Isuzu)發展出此系統。 3.美國(IVI)亦有此系統之發展。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.國內毫米波雷達技術發展中。 2.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔51.27%。 2.國內車廠有意願發展。 3.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 4.具有使用中車輛改裝之市場。 |
| 威脅(T) | 1.發展此系統之威脅低。 |

6.旅行中車況診斷系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(元件診斷訊號輸出技術)。 2.美國(IVI)有此系統之發展。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.車廠需加強系統整合技術。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.具有使用中車輛改裝之市場。 |
| 威脅(T) | 1.國內車廠發展時會受到母廠限制。 2.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔36.36%。 |

7.超重、超高、超長、超寬警示系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(感測器、資料擷取、自動顯示、無線傳輸)。 2.日本(日產汽車Nissan Diesel)已有此系統之發展。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.發展此系統無明顯之劣勢。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 3.具有使用中車輛改裝之市場。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔20%。 |

8.駕駛者危險狀態警示系統（酒醉、疲勞、身心不適警示）

| 優勢(S) | 1.國內已有相關主要技術(影像處理系統、脈搏偵測器或心跳偵測器)。 2.日本已有多家車廠(Honda、Mitsubishi、Nissan、Subaru、Hino、Isuzu)發展出此系統。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.國外現有技術之辨識可靠度尚待提升，產品成熟度不高。 2.國內並未進行”車輛駕駛者危險狀態”判別之研究。 3.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔29.82%。 |

9.超速行駛警示與定速輔助系統

| 優勢(S) | 1.國內已有相關主要技術(GPS、GIS、測速器、定速器)。 2.國外已有相關系統之發展。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.發展此系統目前無明顯劣勢。 |
| 機會(O) | 1.發展此系統之機會低。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔41.82%。 2.國內車廠沒有意願發展(國內環境不適、市場需求度低)。 3.國內車廠發展時會受到母廠限制。 |

10.車道偏離警示與輔助系統

| 優勢(S) | 1.國內已有相關主要技術(磁性感測系統、微波感測系統)。 2.日本已有多家車廠(Honda、Mitsubishi、Nissan Diesel、Suzuki、Toyota、Subaru、Hino、Daihatsu)發展出此系統。 3.歐洲(LACOS)有此系統之發展。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.發展此系統目前無明顯劣勢。 |
| 機會(O) | 1.發展此系統之機會低。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔31.27%。 2.國內車廠沒有意願發展(國內環境不適、市場需求度低)。 3.國內車廠發展時會受到母廠限制。 |

11.變換車道輔助系統

| 優勢(S) | 1.國內已有相關技術(微波雷達、超音波偵測器、紅外線偵測器、語音警告系統、影像辦識系統)。 2.日本、歐洲(LACOS)、美國(IVI、PATH)有此系統之發展。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.國內毫米波雷達技術發展中。 |
| 機會(O) | 1.發展此系統之機會低。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔34.18%。 2.國內車廠沒有意願發展(市場需求度低)。 3.國內車廠發展時會受到母廠限制。 |

12.提升駕駛視野及辦認性支援系統（隧道、夜間、天氣不良時之輔助）

| 優勢(S) | 1.國內已有相關主要技術(紅外線攝影、影像辨識技術、影像處理技術、相關系統軟體技術、車上設備相關硬體技術)。 2.日本已有多家車廠(Honda、Mitsubishi)發展出此系統。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔45.09%。 |

13.頭燈自動配光系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(轉向感知、配光設計、自動控制)。 2.日本已有多家車廠(Toyota、Subaru、Honda、Mitsubishi、Isuzu)發出此系統。 3.國內車燈產業具有相當大的外銷(售後服務)市場。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 3.具有使用中車輛改裝及外銷市場。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔29.82%。 |

14.智慧型除霧與撥水系統

| 優勢(S) | 1.日本已有車廠(Mitsubishi、Nissan)發展出此系統。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.國內目前仍無自動除霧系統，自動撥水系統則在發展中。 2.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 2.具有使用中車輛改裝及外銷市場。 |
| 威脅(T) | 1.國內車廠沒有意願發展(技術尚未成熟)。 2.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔38.91%。 |

15.旅行中智慧型導航系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(電子地圖、無線傳輸、路況資料提供技術、相關語音技術、相關圖形顯示技術、相關車內設備硬體技術、相關演算法)，全省新版電子地圖即將完成，且市場上已有許多成品。 2.日本已有車廠(Honda、Mitsubishi)發展出此系統。 3.歐美(IVI)亦有此系統之發展。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.無線傳輸頻寬有限，路況資料提供技術未全面佈設與收集，缺乏動態指派的相關演算法。 2.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 3.具有使用中車輛改裝及外銷市場。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔34.55%。 |

16.自動方向燈系統

| 優勢(S) | 1.發展此系統目前無明顯優勢。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.國內目前尚無主要相關技術。 2.所蒐集文獻中，未找到國外有相關車廠、計畫發展此系統。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔18.91%。 |

17.智慧型車門系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(微波雷達、超音波偵測器、紅外線偵測器、語音警告系統、毫米波雷達、影像辦識系統)。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.毫米波雷達正在發展中。 2.所收集的文獻中，未發現國外有類似系統之發展。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔20%。 2.國內車廠沒有意願發展(市場需求度低、成本過高)。 |

18.自動滅火系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(防火材料、自動滅火技術)。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.所收集的文獻中，未發現國外有類似系統之發展。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 2.具有使用中車輛改裝之市場。 |
| 威脅(T) | 1.國內車廠沒有意願發展(成本過高)。 2.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔47.64%。 |

19.事故通報與警告系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(事故偵測技術、無線傳輸技術、車輛定位技術、相關車內設備硬體技術)。 2.國內已有徽昌工業發展出此系統。 3.日本已有車廠(Mitsubishi、Honda、Mazda)發展出此系統。 4.歐美(IVI)已有此系統之發展。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.國內各項技術與系統間有待系統整合。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔40.73%。 |

20.碰撞吸收與減緩系統

| 優勢(S) | 1.日本已有車廠(Mitsubishi、Nissan)發展出此系統。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.目前國內僅有碰撞分析技術，假人實驗與車架防潰結構技術則無。 2.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.發展此系統之機會低。 |
| 威脅(T) | 1.國內車廠沒有意願發展(成本過高)。 2.國內車廠發展時會受到母廠限制。 3.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔38.91%。 |

21.行駛記錄系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術，且市場上有多項成品。 2.日本已有車廠(Mitsubishi、Nissan、Suzuki)發展出此系統。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.無法參與國外之標準化活動。。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 3.具有使用中車輛改裝之市場。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔28.73%。 |

22.車門鎖自動解除系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(碰撞感知、機構設計)。 2.國內已有敦揚科技、環隆電氣發展出此系統。 3.日本已有車廠(Mitsubishi)發展出此系統。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.發展此系統目前無明顯劣勢。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔23.64%。 |

23.智慧型輪胎

| 優勢(S) | 1.國內目前已有胎壓感知技術(敦揚科技)，黏性材料技術則在發展中。 2.日本已有車廠(Honda、Mitsubishi)發展出此系統。 3.國內輪胎產業具有外銷市場。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 3.具有使用中車輛改裝及外銷之市場。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔40%。 |

表36 SWOT分析結果－機車

1.路況、氣象資訊接收語音系統

| 優勢(S) | 1.國內已有相關主要技術(電子地圖、無線傳輸、路況資料提供技術、氣象資訊、相關語音技術、相關車內設備硬體技術、相關圖形顯示技術)。 2.可使用政府之公共資源(警廣路況、氣象局資料)。 3.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.無線傳輸頻寬有限，路況資料提供技術未全面佈設與收集。 2.所蒐集文獻中，未找到國外有相關車廠、計畫發展機車之此系統。 |
| 機會(O) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔56.15%。 2.國內車廠有意願發展。 3.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 4.具有使用中車輛改裝之市場。 |
| 威脅(T) | 1.發展此系統之威脅低。 |

2.旅行前智慧型導航系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(電子地圖、無線傳輸、路況資料提供技術、相關語音技術、相關圖形顯示技術、相關車內設備硬體技術、相關演算法)，全省新版電子地圖即將完成，且市場上已有許多汽車成品。 2.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.無線傳輸頻寬有限，路況資料提供技術未全面佈設與收集，缺乏動態指派的相關演算法。 2..所蒐集文獻中，未找到國外有相關車廠、計畫發展機車之此系統。 3.無法參與國外之標準化活動。 4.產品單價過高。 |
| 機會(O) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔59.14%。 2.國內車廠有意願發展。 3.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 4.具有使用中車輛改裝之市場。 |
| 威脅(T) | 1.發展此系統之威脅低。 |

3.旅行前車況診斷系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(元件診斷訊號輸出技術)。 2.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.所蒐集文獻中，未找到國外有相關車廠、計畫發展機車之此系統。 2.車廠需加強系統整合技術。 |
| 機會(O) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔77.41%。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 3.具有使用中車輛改裝之市場。 |
| 威脅(T) | 1.國內車廠沒有意願發展(安全效益不足)。 |

4.安全車距警示與輔助系統

| 優勢(S) | 1.國內已有語音警告系統、影象辦識系統技術。 2.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.國內24GHZ、38GHZ縱向防撞雷達發展中，缺77GHZ縱向防撞雷達。 2.所蒐集文獻中，未找到國外有相關車廠、計畫發展機車之此系統。 3.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔55.15%。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.國內車廠沒有意願發展(國內環境不適、成本或佔車價比例過高)。 |

5.碰撞偵側與防範裝置

| 優勢(S) | 1.國內已有相關主要技術(微波雷達、超音波偵測器、紅外線偵測器、語音警告系統、影像辦識系統)。 2.日本已有多家車廠(Kawasaki、Suzuki、Honda、Yamaha)發展出此系統。 3.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.國內毫米波雷達技術發展中。 2.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔69.10%。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.國內車廠沒有意願發展(國內環境不適、成本或佔車價比例過高)。 |

6.旅行中車況診斷系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(元件診斷訊號輸出技術)。 2.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.所蒐集文獻中，未找到國外有相關車廠、計畫發展機車之此系統。 |
| 機會(O) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔57.48%。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.國內車廠沒有意願發展(安全效益不足)。 |

7.駕駛者危險狀態警示系統（酒醉、疲勞、身心不適警示）

| 優勢(S) | 1.國內已有相關主要技術(影像處理系統、脈搏偵測器或心跳偵測器)。 2.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.所蒐集文獻中，未找到國外有相關車廠、計畫發展機車之此系統。 2.國內外現有技術之辨識可靠度尚待提升，產品成熟度不高。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔33.55%。 2.國內車廠沒有意願發展(市場需求度低、技術尚未成熟、成本或佔車價比例過高)。 |

8.超速行駛警示與定速輔助系統

| 優勢(S) | 1.國內已有相關主要技術(GPS、GIS、測速器、定速器)。 2.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.所蒐集文獻中，未找到國外有相關車廠、計畫發展機車之此系統。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔45.51%。 2.國內車廠沒有意願發展(國內環境不適、市場需求度低)。 |

9.安全帽視覺輔助系統

| 優勢(S) | 1.國內已有相關主要技術(紅外線攝影機、可見光攝影機、短距通訊系統、LCD顯示器)。 2.日本已有車廠(Suzuki)發展出此系統。 3.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.發展此系統目前無明顯的劣勢。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 3.銷售對象為國內外所有機車使用者，潛在市場大。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔45.18%。 |

10.附耳機與麥克風安全帽

| 優勢(S) | 1.國內已有相關主要技術(耳機、麥克風、數位與語音收音機、免持聽設備)。 2.國外(BMW)已有類似系統之發展。 3.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.發展此系統目前無明顯的劣勢。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2..國內車廠發展時不會受到母廠限制。 3.國內法規禁止使用手持式行動電話。 4.銷售對象為國內外所有機車使用者，潛在市場大。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔43.52%。 |

11.防霧、防水安全帽

| 優勢(S) | 1.國內已有相關主要技術(熱傳遞、風洞實驗、電腦模擬)。 2.日本(Honda)已有類似系統之發展。 3.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.發展此系統目前無明顯的劣勢。 |
| 機會(O) | 1.問卷調查中，受訪者有意願安裝佔74.75%。 2.國內車廠有意願發展。 3.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 4.銷售對象為國內外所有機車使用者，潛在市場大。 |
| 威脅(T) | 1.發展此系統之威脅低。 |

12.智慧型煞車系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(車輪轉速感知、自動控制)之發展。 2.日本已有車廠(Honda)發展出此系統。 3.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.發展此系統目前無明顯的劣勢。 |
| 機會(O) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔56.15%。 2.國內車廠有意願發展。 3.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.發展此系統之威脅低。 |

13.行駛記錄系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術，且市場上有多項汽車成品。 2.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.所蒐集文獻中，未找到國外有相關車廠、計畫發展機車之此系統。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔19.93%。 2.國內車廠沒有意願發展(市場需求度低、成本或佔車價比例過高)。 |

14.車燈光線照明自動調整裝置

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(車輛傾角感知、配光設計、自動控制)。 2.日本已有車廠(Kawasaki、Suzuki、Honda、Yamaha)發展出此系統。 3.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 4.國內車燈產業具有相當大的外銷(售後服務)市場。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔61.13%。 2.國內車廠有意願發展。 3.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 4.具有使用中車輛改裝及零件外銷市場。 |
| 威脅(T) | 1.發展此系統之威脅低。 |

15.智慧型導航系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(電子地圖、無線傳輸、路況資料提供技術、相關語音技術、相關圖形顯示技術、相關車內設備硬體技術、相關演算法)，全省新版電子地圖即將完成，且市場上已有許多汽車成品。 2.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.無線傳輸頻寬有限，路況資料提供技術未全面佈設與收集，缺乏動態指派的相關演算法。 2.所蒐集文獻中，未找到國外有相關車廠、計畫發展機車之此系統。 3.產品單價高。 4.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔39.87%。 |

16.轉向自動減速控制裝置

| 優勢(S) | 1.國內已有相關主要技術(加速規、陀螺儀感測器)，但缺乏系統整合。 2.日本已有車廠(Kawasaki、Suzuki、Honda、Yamaha)發展出此系。 3.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.發展此系統目前無明顯劣勢。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔31.89%。 2.國內車廠沒有意願發展(市場需求度低、成本或佔車價比例過高)。 |

17.自動方向燈

| 優勢(S) | 1.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.國內目前尚無主要相關技術(道路標線感知)。 2.所蒐集文獻中，未找到國外有相關車廠、計畫發展機車之此系統。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔39.53%。 2.國內車廠沒有意願發展(市場需求度低、安全效益不足)。 |

18.機車安全帶

| 優勢(S) | 1.國內目前已有主要相關技術(自動解除裝置)之發展。 2.歐洲與日本已有車廠(BMW、Honda)發展出此系統。 3.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔33.89%。 2.國內車廠沒有意願發展(市場需求度低、安全效益不足)。 |

19.事故通報與警告系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(事故偵測技術、無線傳輸技術、車輛定位技術、相關車內設備硬體技術)。 2.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.國內各技術與系統間有待整合。 2.所蒐集文獻中，未找到國外有相關車廠、計畫發展機車之此系統。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔41.2%。 |

20.火災自動撲滅與油電隔離防爆系統

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(防火材料、自動滅火技術)。 2.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.所蒐集文獻中，未找到國外有相關車廠、計畫發展機車之此系統。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔44.19%。 2.國內車廠沒有意願發展(成本或佔車價比例過高)。 |

21.機車安全氣囊

| 優勢(S) | 1.國內已有主要相關技術(火藥、織布、自動控制、碰撞及乘員感知)之發展。 2.日本已有車廠(Honda、Yamaha)發展出此系統。 3.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.無法參與國外之標準化活動。。 |
| 機會(O) | 1.國內車廠有意願發展。 2.國內車廠發展時不會到母廠限制。 |
| 威脅(T) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔34.22%。 |

22.智慧型輪胎

| 優勢(S) | 1.國內目前已有胎壓感知技術(敦揚科技)，黏性材料技術則在發展中。 2.日本已有車廠(Honda、Kawasaki)發展出此系統。 3.國內機車廠在國際市場之佔有率大，具備完整的開發能力。 4.國內輪胎產業具有外銷市場。 |
| --- | --- |
| 劣勢(W) | 1.無法參與國外之標準化活動。 |
| 機會(O) | 1.問卷調查中，有意願安裝此系統者佔67.11%。 2.國內車廠有意願發展。 3.國內車廠發展時不會受到母廠限制。 4.具有使用中車輛改裝及零件外銷市場。 |
| 威脅(T) | 1.發展此系統之威脅低。 |

由表34、表35與表36可知，在內在環境分析(優勢Strength與劣勢Weakness)時主要考慮發展系統的技術能力，外部環境分析(機會Opportunity與威脅Threat)中則主要考慮系統的需求程度、國內車廠發展意願與國外母廠的技術限制。以下列出主要的分析因子：

●優勢 (Strength)：國內有相關技術發展。

●劣勢 (Weakness)：國內無相關技術發展(但國外有相關系統發展)、國內外皆無相關系統發展。

●機會 (Opportunity)：國內車廠有發展意願、國外母廠無限制、問卷調查使用者安裝意願高 (願意安裝者佔受訪者比例多於50%)。

●威脅 (Threat)：國內車廠無發展意願、國外母廠有限制、問卷調查使用者安裝意願低 (願意安裝者佔受訪者比例少於50%)。

## 8.3 系統發展策略探討

接續之策略規劃程序可利用SWOT分析結果，配合Weihrich [2]所提出的策略配對方法(如表33所示)。其中，「Max-Max」策略原則為掌握內部優勢，運用外部機會；「Max-Min」策略原則為利用內部優勢，免除外部威脅；「Min-Max」策略原則為克服內部劣勢，利用外部機會；「Min-Min」策略原則為減少內部弱勢，避免外部威脅。本研究乃利用此四個概念明顯的替選策略，來研擬策略組合。

表37 發展策略配對方法

| 內部 環境 外部環境 | 優勢 (Strength) | 劣勢 (Weakness) |
| --- | --- | --- |
| 機會 (Opportunity) | SO：Max-Max (掌握內部優勢，運用外部機會) | WO：Min-Max (克服內部劣勢，利用外部機會) |
| 威脅 (Threat) | ST：Max-Min (利用內部優勢，免除外部威脅) | WT：Min-Min (減少內部劣勢，避免外部威脅) |

以下將根據SWOT分析的結果，分別探討屬於上述四種策略組合的各種可能情境，以及相對應之系統發展策略。

(1) SO策略

此策略組合下之情境為優勢(Strength)與機會(Opportunity)之結合，優勢乃是國內有相關技術，在機會方面則是使用者安裝意願高，國內車廠有發展意願，國外母廠無限制。由於國內有能力與意願自行研發，為扶持本土產業，促進國內經濟發展，因此所擬定之系統發展策略為「國內自行研發技術與系統」。

(2) ST策略

此策略組合下之情境為優勢(Strength)與威脅(Threat)之結合，優勢乃是國內有相關技術，造成威脅之可能原因有使用者安裝意願低，或是車廠無發展意願，或是母廠有限制。若造成威脅之主要原因為使用者的安裝意願低，則應評估此系統是否適用於國內的環境，如果不適用於國內，則可重新評估ASV系統架構；反之，則基於減少交通事故發生，提升使用者行車安全考量，有必要透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售。

ST1：使用者安裝意願高

ST1-1母廠有限制

針對母廠限制之情形，應由政府立法將此項系統列為汽車標準配備，以規範國內外業者共同協助開發，因此所擬定之策略為「國內自行研發技術與系統，由政府立法列為汽車標準配備」。

ST1-2國內車廠無意願

針對車廠無發展意願之情形，由於使用者安裝意願高，應由相關單位進行更深入之市場調查，並對車廠進行宣導，使其瞭解發展先進安全車輛之效益，並投入發展工作，因此所擬定之策略為「進行深入市場調查，對車廠進行宣導，國內自行研發技術與系統」。

ST1-3母廠有限制且國內車廠無意願

同時採用上述兩種策略(ST1-1與ST1-2)，以克服此一情形。

ST2：使用者安裝意願低

由於國內有相關技術能力，故可以自行研發系統，但因民眾安裝意願低，因此所擬定之系統發展策略為「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」。至於車廠無意願與母廠限制兩項威脅因素，亦可透過此一策略加以克服。

(3) WO策略

此策略組合之情境為劣勢(Weakness)與機會(Opportunity)之結合，劣勢來自於國內無相關技術(但國外有相關系統發展)，或是國內外皆無相關系統發展，在機會方面則是使用者安裝意願高，國內車廠有發展意願，國外母廠無限制。

WO1：國內無相關技術(但國外有相關系統發展)

由於國內無法自行發展，但此系統具有提升行車安全之實質效益，且使用者安裝意願高，因此所擬定之策略為「可與國外合作共同發展技術與系統，或直接引進國外技術與系統」。

WO2：國內外皆無相關系統發展

此系統之需求可能為國內環境所特有，由於國內外皆無相關技術，但為了提升行車安全與滿足民眾需求，因此所擬定之發展策略為「由政府推動國內自行研發技術與系統」。

(4) WT策略

此策略組合下之情境為劣勢(Weakness)與威脅(Threat)之結合，劣勢來自於國內無相關技術(但國外有相關系統發展)，或是國內外皆無相關系統發展，造成威脅之可能原因有使用者安裝意願低，或是車廠無發展意願，或是母廠有限制。

WT1：國內無技術(但國外有相關系統發展)，與使用者安裝意願高

WT1-1母廠有限制

針對母廠限制之情形，應由政府立法將此項系統列為汽車標準配備，以規範國內外業者共同協助開發，因此所擬定之策略為「可與國外合作共同發展技術與系統，或直接引進國外技術與系統，由政府立法列為汽車標準配備」。

WT1-2國內車廠無意願

針對車廠無發展意願之情形，由於使用者安裝意願高，應由相關單位進行更深入之市場調查，並對車廠進行宣導，使其瞭解發展先進安全車輛之效益，並投入發展工作，因此所擬定之策略為「進行深入市場調查，對車廠進行宣導，可與國外合作共同發展技術與系統，或直接引進國外技術與系統」。

WT1-3母廠有限制且國內車廠無意願

同時採用上述兩種策略(WT1-1與WT1-2)，以克服此一情形。

WT2：國內無技術(但國外有相關系統發展)，與使用者安裝意願低

由於使用者安裝意願低，因此所擬定之系統發展策略為「可與國外合作共同發展技術與系統，或直接引進國外技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」。至於車廠無意願與母廠限制兩項威脅因素，亦可透過此一策略加以克服。

WT3：國內外皆無相關系統發展，且使用者安裝意願高

WT3-1母廠有限制

針對母廠限制之情形，應由政府立法將此項系統列為汽車標準配備，以規範國內外業者共同協助開發，因此所擬定之策略為「由政府立法列為汽車標準配備，政府推動國內自行研發技術與系統」。

WT3-2國內車廠無意願

針對車廠無發展意願之情形，由於使用者安裝意願高，應由相關單位進行更深入之市場調查，並對車廠進行宣導，使其瞭解發展先進安全車輛之效益，並投入發展工作，因此所擬定之策略為「進行深入市場調查，對車廠進行宣導，由政府推動國內自行研發技術與系統」。

WT3-3母廠有限制且國內車廠無意願

同時採用上述兩種策略(WT3-1與WT3-2)，以克服此一情形。

WT4：國內外皆無相關系統發展，且使用者安裝意願低

由於使用者安裝意願低，因此所擬定之系統發展策略為「由政府推動國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」。至於車廠無意願與母廠限制兩項威脅因素，亦可透過此一策略加以克服。

根據以上所述，本研究將發展策略配對整理如表38所示。

表38 發展策略配對表

|  | 優勢 (Strength) | 劣勢 (Weakness) |
| --- | --- | --- |
| 機會 (Opportunity) | ● 國內自行研發技術與系統。 | ● 可與國外合作共同發展技術與系統，或直接引進國外技術與系統。 ● 由政府推動國內自行研發技術與系統。 |
| 威脅 (Threat) | ● 國內自行研發技術與系統，由政府立法列為汽車標準配備。 ● 進行深入市場調查，對車廠進行宣導，國內自行研發技術與系統。 ● 由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售。 | ● 可與國外合作共同發展技術與系統，或直接引進國外技術與系統，由政府立法列為汽車標準配備。 ● 進行深入市場調查，對車廠進行宣導，可與國外合作共同發展技術與系統，或直接引進國外技術與系統。 ● 可與國外合作共同發展技術與系統，或直接引進國外技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售。 ● 由政府立法列為汽車標準配備，政府推動國內自行研發技術與系統。 ● 進行深入市場調查，對車廠進行宣導，由政府推動國內自行研發技術與系統。 ● 由政府推動國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售。 |

藉由前一小節的SWOT分析與前述之系統發展策略探討，本研究將所擬之各系統初步發展策略整理如表39、表40、表41所示。

表39 先進安全系統發展策略表－小汽車

| 先進安全系統 | 發展策略 |
| --- | --- |
| 路況、氣象資訊接收語音系統 | 「國內自行研發技術與系統」(SO)。 |
| 旅行前智慧型導航系統 | 「國內自行研發技術與系統」(SO)。 |
| 旅行前車況診斷系統 | 「國內自行研發技術與系統」(SO)。 |
| 安全車距警示與輔助系統 | 「可與國外合作共同發展技術與系統，或直接引進國外技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(WT2)。 |
| 視線死角警示系統 | 「國內自行研發技術與系統」(SO)。 |
| 旅行中車況診斷系統 | 「國內自行研發技術與系統，由政府立法列為汽車標準配備」(ST1-1)。 |
| 駕駛者危險狀態警示系統（酒醉、疲勞、身心不適警示） | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 超速行駛警示與定速輔助系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 車道偏離警示與輔助系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 變換車道輔助系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 提升駕駛視野及辦認性支援系統（隧道、夜間、天氣不良時之輔助） | 「國內自行研發技術與系統」(SO)。 |
| 頭燈自動配光系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 智慧型除霧與撥水系統 | 「進行深入市場調查，對車廠進行宣導，可與國外合作共同發展技術與系統，或直接引進國外技術與系統」(WT1-2)。 |
| 旅行中智慧型導航系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 自動方向燈系統 | 「由政府推動國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(WT4)。 |
| 智慧型車門系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 自動滅火系統 | 「進行深入市場調查，對車廠進行宣導，國內自行研發技術與系統」(ST1-2)。 |
| 事故通報與警告系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 碰撞吸收與減緩系統 | 「可與國外合作共同發展技術與系統，或直接引進國外技術與系統，進行深入市場調查，對車廠進行宣導，或由政府立法列為汽車標準配備」(WT1-3)。 |
| 行駛記錄系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 車門鎖自動解除系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 智慧型輪胎 | 「國內自行研發技術與系統」(SO)。 |

表40先進安全系統發展策略表－重型車

| 先進安全系統 | 發展策略 |
| --- | --- |
| 路況、氣象資訊接收語音系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 旅行前智慧型導航系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 旅行前車況診斷系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 安全車距警示與輔助系統 | 「國內自行研發技術與系統，由政府立法列為汽車標準配備」(ST1-1)。 |
| 視線死角警示系統 | 「國內自行研發技術與系統」(SO)。 |
| 旅行中車況診斷系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 超重、超高、超長、超寬警示系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 駕駛者危險狀態警示系統（酒醉、疲勞、身心不適警示） | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 超速行駛警示與定速輔助系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 車道偏離警示與輔助系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 變換車道輔助系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 提升駕駛視野及辦認性支援系統（隧道、夜間、天氣不良時之輔助） | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 頭燈自動配光系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 智慧型除霧與撥水系統 | 「可與國外合作共同發展技術與系統，或直接引進國外技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(WT2)。 |
| 旅行中智慧型導航系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 自動方向燈系統 | 「由政府推動國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(WT4)。 |
| 智慧型車門系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 自動滅火系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 事故通報與警告系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 碰撞吸收與減緩系統 | 「可與國外合作共同發展技術與系統，或直接引進國外技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(WT2)。 |
| 行駛記錄系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 車門鎖自動解除系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 智慧型輪胎 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |

表41 先進安全系統發展策略表－機車

| 先進安全系統 | 發展策略 |
| --- | --- |
| 路況、氣象資訊接收語音系統 | 「國內自行研發技術與系統」(SO)。 |
| 旅行前智慧型導航系統 | 「國內自行研發技術與系統」(SO)。 |
| 旅行前車況診斷系統 | 「進行深入市場調查，對車廠進行宣導，國內自行研發技術與系統」(ST1-2)。 |
| 安全車距警示與輔助系統 | 「進行深入市場調查，對車廠進行宣導，可與國外合作共同發展技術與系統，或直接引進國外技術與系統」(WT1-2)。 |
| 碰撞偵側與防範裝置 | 「進行深入市場調查，對車廠進行宣導，國內自行研發技術與系統」(ST1-2)。 |
| 旅行中車況診斷系統 | 「進行深入市場調查，對車廠進行宣導，國內自行研發技術與系統」(ST1-2)。 |
| 駕駛者危險狀態警示系統（酒醉、疲勞、身心不適警示） | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 超速行駛警示與定速輔助系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 安全帽視覺輔助系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 附耳機與麥克風安全帽 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 防霧、防水安全帽 | 「國內自行研發技術與系統」(SO)。 |
| 智慧型煞車系統 | 「國內自行研發技術與系統」(SO)。 |
| 行駛記錄系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 車燈光線照明自動調整裝置 | 「國內自行研發技術與系統」(SO)。 |
| 智慧型導航系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 轉向自動減速控制裝置 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 自動方向燈 | 「由政府推動國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(WT4)。 |
| 機車安全帶 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 事故通報與警告系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 火災自動撲滅與油電隔離防爆系統 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 機車安全氣囊 | 「由國內自行研發技術與系統，透過立法強制車輛加裝、利用相關獎勵措施或搭配其他安全配備加以銷售」(ST2)。 |
| 智慧型輪胎 | 「國內自行研發技術與系統」(SO)。 |