# 第七章 先進安全車輛系統優先發展順序

如前述第四章所述，本研究已分別定義出先進安全車輛—小汽車、重型車、機車之架構，小汽車共包含25項安全系統配備，重型車共包含26項安全系統配備，機車共包含23項安全系統配備。基於安全車輛概念應以安全、避免事故為其重點，本研究依據交通事故發生之原因來排定安全系統配備之優先發展順序，本研究根據此交通事故發生原因分析資料，對本研究所定義之小汽車先進安全系統提出開發順序的先後，以期能達到避免事故，增加安全的最大效果。排序之方法，根據事故發生比率，由高而低排序，分析並找出先進安全車輛架構中，能夠減少該類事故之相對應系統，如此便可得出先進安全車輛系統的優先發展順序。例如超速所造成的事故比率若高於酒醉駕車事故比率，則超速警示系統的開發應優先於駕駛狀況偵測系統。若一事故發生原因可對應一個以上的系統，這幾個系統的排序方式則以考慮國內有沒有技術，如果國內有技術，則優先順序為高。若這幾個系統國內均有技術，則再考慮國外有沒有發展，如果國外有發展，則優先順序為高。以此類推，再考量母廠有無限制、國內車廠有無發展意願。以下三小節分別討論三種車種安全系統配備之優先發順序。

## 7.1 先進安全系統優先發展順序—小汽車

根據內政部警政署所提供之「八十九年臺閩地區道路交通事故發生原因與肇事車種分析統計表」，小汽車(含營業小客車、自用小客車、小貨車等)之前十五大事故發生原因排序如下：

1.超速失控

2.未注意車前狀態

3.酒醉(後)駕駛失控

4.未依規定減速

5.其他引起事故之違規或不當行為

6.未依規定讓車

7.逆向行駛

8.肇事逃逸

9.左轉彎未依規定

10.違反號誌管制或指揮

11.違規超車

12.未保持行車安全距離

13.疲勞(患病)駕駛失控

14.違反特定標誌標線禁制

15.轉向(或變換車道)不當

本研究所定義之「先進安全車輛架構—小汽車」中，能夠避免或減少以上所列事故原因之相對應系統，如表31所示：

表31 交通事故原因與本研究所定義之「先進安全車輛架構--小汽車」之對應關係表

| 交通事故原因排序 | 相對應之先進安全系統 |
| --- | --- |
| 超速失控 | 1.超速行駛警示與定速輔助系統 |
| 未注意車前狀態 | 2.提升駕駛視野及辦認性支援系統 （隧道、夜間、天氣不良時之輔助） |
|  | 3.頭燈自動配光控制系統 |
|  | 4.視線死角警示系統 |
|  | 5.安全車距警示與輔助系統 |
| 酒醉(後)駕駛失控 | 6.駕駛者危險狀態警示系統（酒醉、疲勞、身心不適警示） |
| 未依規定減速 | [超速行駛警示與定速輔助系統] 發展優先順序已在前面。 |
| 其他引起事故之違規或不當行為 | 為駕駛者故意之不當行為，應加強駕駛者之道德教育。 |
| 未依規定讓車 | 為駕駛者故意之不當行為，應加強駕駛者之道德教育。 |
| 逆向行駛 | 為駕駛者故意之不當行為，應加強駕駛者之道德教育。 |
| 肇事逃逸 | 7.事故通報與警告系統 |
|  | 8.行駛記錄系統 |
| 左轉彎未依規定 | 9.自動方向燈系統 |
| 違反號誌管制或指揮 | 為駕駛者故意之不當行為，應加強駕駛者之道德教育。 |
| 違規超車 | 10.變換車道輔助系統 |
|  | [自動方向燈系統] 發展優先順序已在前面。 |
| 未保持行車安全距離 | [安全車距警示與輔助系統]發展優先順序已在前面。 |
| 疲勞(患病)駕駛失控 | [駕駛者危險狀態警示系統（酒醉、疲勞、身心不適警示）] 發展優先順序已在前面。 |
| 違反特定標誌標線禁制 | 為駕駛者故意之不當行為，應加強駕駛者之道德教育。 |
| 轉向(或變換車道)不當 | 11.車道偏離警示與輔助系統 |
|  | [變換車道輔助系統] 發展優先順序已在前面。 |
|  | [自動方向燈系統] 發展優先順序已在前面。 |

由表31的對應關係，排定小汽車安全系統發展優先順序如下：

1.超速行駛警示與定速輔助系統

2.提升駕駛視野及辦認性支援系統（隧道、夜間、天氣不良時之輔助）

3.頭燈自動配光控制系統

4.視線死角警示系統

5.安全車距警示與輔助系統

6.駕駛者危險狀態警示系統（酒醉、疲勞、身心不適警示）

7.事故通報與警告系統

8.行駛記錄系統

9.自動方向燈系統

10.變換車道輔助系統

11.車道偏離警示與輔助系統

## 7.2 先進安全系統優先發展順序—重型車

根據內政部警政署所提供之「八十九年臺閩地區道路交通事故發生原因與肇事車種分析統計表」，重型車(含營業大客車、自用大客車、營業大貨車、自用大貨車、營業聯結車、自用聯結車、營業曳引車、自用曳引車等)之前十五大事故發生原因排序如下：

- 未注意車前狀態

- 未保持行車安全間隔

- 未依規定減速

- 其他引起事故之違規或不當行為

- 超速失控

- 未保持行車安全距離

- 未依規定讓車

- 右轉彎未依規定

- 起步時未注意其他車(人)安全

- 違規停車不當而肇事

- 違反號誌管制或指揮

- 左轉彎未依規定

- 肇事因素尚未發現

- 倒車未依規定

- 酒醉(後)駕駛失控

本研究所定義之「先進安全車輛架構—重型車」中，能夠避免或減少以上所列事故原因之相對應系統，如表32所示：

表32 交通事故原因與本研究所定義之「先進安全車輛架構--重型車」之對應關係表

| 交通事故原因排序 | 相對應之先進安全系統 |
| --- | --- |
| 未注意車前狀態 | 1.提升駕駛視野及辦認性支援系統（隧道、夜間、天氣不良時之輔助） |
|  | 2.頭燈自動配光控制系統 |
|  | 3.視線死角警示系統 |
|  | 4.安全車距警示與輔助系統 |
| 未保持行車安全間隔 | [視線死角警示系統] 發展優先順序已在前面。 |
|  | [安全車距警示與輔助系統] 發展優先順序已在前面。 |
| 未依規定減速 | 5.超速行駛警示與定速輔助系統 |
| 其他引起事故之違規或不當行為 | 為駕駛者故意之不當行為，應加強駕駛者之道德教育。 |
| 超速失控 | [超速行駛警示與定速輔助系統] 發展優先順序已在前面。 |
| 未保持行車安全距離 | [視線死角警示系統] 發展優先順序已在前面。 |
|  | [安全車距警示與輔助系統] 發展優先順序已在前面。 |
| 未依規定讓車 | 為駕駛者故意之不當行為，應加強駕駛者之道德教育。 |
| 右轉彎未依規定 | 6.自動方向燈系統 |
| 起步時未注意其他車(人)安全 | [視線死角警示系統] 發展優先順序已在前面。 |
| 違規停車不當而肇事 | 為駕駛者故意之不當行為，應加強駕駛者之道德教育 |
| 違反號誌管制或指揮 | 為駕駛者故意之不當行為，應加強駕駛者之道德教育 |
| 左轉彎未依規定 | [自動方向燈系統] 發展優先順序已在前面。 |
| 肇事因素尚未發現 | 肇事因素不明無法對應系統。 |
| 倒車未依規定 | [視線死角警示系統] 發展優先順序已在前面。 |
| 酒醉(後)駕駛失控 | 7.駕駛者危險狀態警示系統（酒醉、疲勞、身心不適警示） |

由表32的對應關係，排定重型車安全系統發展優先順序如下：

1.提升駕駛視野及辦認性支援系統（隧道、夜間、天氣不良時之輔助）

2.頭燈自動配光控制系統

3.視線死角警示系統

4.安全車距警示與輔助系統

5.超速行駛警示與定速輔助系統

6.自動方向燈系統

7.駕駛者危險狀態警示系統（酒醉、疲勞、身心不適警示）

## 7.3 先進安全系統優先發展順序—機車

根據內政部警政署所提供之「八十九年臺閩地區道路交通事故發生原因與肇事車種分析統計表」，機車(含重型機踏車、輕型機踏車等)之前十五大事故發生原因排序如下：

- 未注意車前狀態

- 超速失控

- 其他引起事故之違規或不當行為

- 酒醉(後)駕駛失控

- 未依規定讓車

- 肇事因素尚未發現

- 逆向行駛

- 未依規定減速

- 左轉彎未依規定

- 違反號誌管制或指揮

- 違反特定標誌標線禁制

- 違規超車

- 疲勞(患病)駕駛失控

- 未保持行車安全距離

- 搶(闖)越平交道

本研究所定義之「先進安全車輛架構—機車」中，能夠避免或減少以上所列事故原因之相對應系統，如表33所示：

表33 交通事故原因與本研究所定義之「先進安全車輛架構—機車」之對應關係表

| 交通事故原因排序 | 相對應之先進安全系統 |
| --- | --- |
| 未注意車前狀態 | 1.安全帽視覺輔助系統 |
|  | 2.防霧、防水安全帽 |
|  | 3.車燈光線照明自動調整裝置 |
|  | 4.碰撞偵測與防範裝置 |
|  | 5.安全車距警示與輔助系統 |
| 超速失控 | 6.超速行駛警示與定速輔助系統 |
| 其他引起事故之違規或不當行為 | 為駕駛者故意之不當行為，應加強駕駛者之道德教育。 |
| 酒醉(後)駕駛失控 | 7.騎士危險狀態警示系統（酒醉、疲勞、身心不適警示） |
| 未依規定讓車 | 為駕駛者故意之不當行為，應加強駕駛者之道德教育。 |
| 肇事因素尚未發現 | 肇事因素不明無法對應系統。 |
| 逆向行駛 | 為駕駛者故意之不當行為，應加強駕駛者之道德教育。 |
| 未依規定減速 | [超速行駛警示與定速輔助系統] 發展優先順序已在前面。 |
| 左轉彎未依規定 | 8.轉向自動減速控制裝置。 |
|  | 9.自動方向燈系統 |
| 違反號誌管制或指揮 | 為駕駛者故意之不當行為，應加強駕駛者之道德教育。 |
| 違反特定標誌標線禁制 | 為駕駛者故意之不當行為，應加強駕駛者之道德教育。 |
| 違規超車 | [自動方向燈系統]發展優先順序已在前面。 |
| 疲勞(患病)駕駛失控 | [騎士危險狀態警示系統（酒醉、疲勞、身心不適警示）]發展優先順序已在前面。 |
| 未保持行車安全距離 | [安全車距警示與輔助系統]發展優先順序已在前面。 |
| 搶(闖)越平交道 | 為駕駛者故意之不當行為，應加強駕駛者之道德教育。 |

由表33的對應關係，排定機車安全系統發展優先順序如下：

1.安全帽視覺輔助系統

2.防霧、防水安全帽

3.車燈光線照明自動調整裝置

4.碰撞偵測與防範裝置

5.安全車距警示與輔助系統

6.超速行駛警示與定速輔助系統

7.騎士危險狀態警示系統（酒醉、疲勞、身心不適警示）

8.轉向自動減速控制裝置。

9.自動方向燈系統