# 第四章 先進安全車輛設計架構

## 4.1 先進安全車輛之定義

先進安全車輛屬於ITS（Intelligent Transportation System）子系統中先進車輛控制及安全系統（AVCSS）的一環，AVCSS係結合感測器、電腦、通訊、電機及控制技術應用於車輛及道路設施上，協助駕駛人駕駛，以提高行車安全，增加道路容量，減少交通擁擠。

所謂的先進安全車輛，就是利用通訊、資訊、行動計算、自動偵測等技術獲得即時的人、車、路資訊，配合相關的數學運算，能夠主動以及被動來提供駕駛人相關的資訊與警示，以求能夠安全地來完成旅次目的。一般來說先進安全車包含兩大功能：(1)提高車輛本身的能力；(2)提高駕駛者的能力。將能夠給予路線方向指引、感測物體、警告駕駛者可能的碰撞、緊急狀況時自動發出求救訊號、保持駕駛者的警覺心、自動駕駛等功能。

## 4.2. 先進安全車輛系統架構

本研究經由網路資料的搜尋、學術期刊線上資料庫搜尋、並整理參加國外相關研討會所收集到的資料與論文，了解國內外先進安全車輛的發展現況與架構。由於國內先進安全車輛的研究與發展尚處於萌芽階段，在系統架構的初步研擬上，以蒐集國外相關資料，參考先進國家的發展經驗為主。本研究研擬之先進安全車輛系統架構，除參考、彙整國內外先進安全車的系統架構外，加上本研究團隊的討論與思考結果，並盡可能包含所有項目，以利後續分析之用。此小節將說明本研究所整理、研擬之先進安全車輛系統架構。

經由本研究分析各種旅次，任何一個旅次均可分為細分為「旅行前」、「旅行中」與「緊急狀況」，本研究根據此方式，將所收集、整理先進安全車輛系統加以分門別類為以下幾個系統，如表17所示：

表17 先進安全車輛系統架構

| 基本系統 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 旅行前安全系統 | 行前資訊接收與車況診斷系統 |  |
| 旅行中安全系統 | 危險警告與輔助 | 周圍環境危險警告 |
|  |  | 車輛危險狀態警告 |
|  |  | 駕駛者/騎士生理狀況及操作不良警告 |
|  | 駕駛/騎士輔助 |  |
| 緊急狀況輔助系統 | 事故通報與急難救助系統 |  |

- 旅行前先進安全系統：

在旅次出發前協助駕駛者確認車輛上路之安全，與路線之指引。如旅行前智慧型導航系統，旅行前車況診斷系統，路況、氣象資訊接收與顯示系統等。

- 旅行中先進安全系統：

在旅次出發後提供駕駛者行駛中危險狀況之警告，並提供駕駛視覺與操作上之輔助。

- 危險警告與輔助系統：

針對車輛周圍環境危險給予駕駛者警告，如與前車安全距離不足或視線死角出現障礙物。並針對車輛危險狀況給予警告，如車輛行駛中車況診斷系統、重型車輛之超重、超高、超長、超寬警示。另外針對駕駛者生理狀況及操作不良給予警告，如駕駛者酒醉、疲勞、身心不適，駕駛者超速行駛與車道偏離警示等。

- 駕駛輔助系統：

提供駕駛者視覺上之輔助，如智慧型除霧系統、防霧防水安全帽、提升駕駛視野及辦認性支援系統、安全帽視覺輔助系統、智慧型導航系統、頭燈自動配光控制系統、自動方向燈、變換車道輔助系統等。

- 緊急狀況輔助系統：

在緊急狀況發生時，保護駕駛者與乘客之安全。包含事故的通報與急難救助系統，如自動滅火系統、事故通報與警告系統、安全氣囊、行駛記錄系統、車門鎖自動解除系統、智慧型輪胎、碰撞吸收與減緩系統、安全帶等。

## 4.3 先進安全車輛架構--小汽車

近年來，資訊、通訊、電子、控制等科技發展迅速，相關應用技術皆已成熟，因此，在交通問題的改善上有機會藉助這些相關科技來輔助提昇車輛之配備，本研究基於此觀點，並根據上節所述之行前、行中、緊急狀況輔助三大系統，研擬先進安全車輛小汽車車上安裝之配備，以提昇駕駛者事故迴避之能力、降低事故損傷、減輕事故後之傷害並預防事故之發生。

本研究所擬之先進安全車輛—小汽車之架構，如表18所示，圖41、42、43為整體概念之示意圖。

表18 先進安全車輛架構--小汽車

| 基本系統 |  | 子系統 | 功能說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旅行前安全系統 | 行前資訊接收與車況診斷系統 | ．路況、氣象資訊接收語音系統 | 以語音方式，提供駕駛者設定範圍內即時路況與氣象資料。 |
|  |  | ．旅行前智慧型導航系統 | 提供車輛的所在位置，並提供語音導航、路徑指示及重要地點查詢等服務 |
|  |  | ．旅行前車況診斷 | 發動後，由電腦診斷車況，並將資訊以語音方式或跑馬燈方式提供給駕駛者。 |
| 旅行中安全系統 | 周圍環境危險警告 | ．安全車距警示與輔助系統 | 根據車速設定與前車的安全距離，與前車未保持安全距離時，系統即以語音方式警告駕駛者做修正；並自動協助駕駛保持安全車距。。 |
|  |  | ．視線死角警示系統 | 偵測駕駛者視線死角，當有障礙物、行人、車輛出現而有危險之可能時，給予駕駛者語音之警示。 |
|  | 車輛危險狀態警告 | ．旅行中車況診斷系統 | 車輛行駛過程中，持續監控與診斷車況，並將危險狀況以語音方式警告駕駛者做修正。 |
|  | 駕駛者生理狀況及操作不良警告 | ．駕駛者危險狀態警示系統 （酒醉、疲勞、身心不適警示） | 系統可偵測駕駛者之身心狀況，當駕駛者有酒醉、疲勞、身心不適等危害駕駛安全之況態時，給予駕駛者語音之警示。 |
|  |  | ．超速行駛警示與定速輔助系統 | 系統依各路段速限設定車速，當駕駛者超速行駛時，系統會給予語音警示；並協助駕駛者維持定速行駛。 |
|  |  | ．車道偏離警示與輔助系統 | 當有特殊因素（如：接聽電話、發呆或與他人交談等情況）而使車子有非預期之車道偏離情形時，系統即以語音方式警告駕駛者做修正；並協助駕駛者做修正。 |
|  | 駕駛輔助 | ．變換車道輔助系統 | 自動協助駕駛者判斷後方來車及變換車道。 |
|  |  | ．駕駛視野及辦認性支援系統 （隧道、夜間、天氣不良時之輔助） | 利用紅外線或熱感應方式，以抬頭顯示器，提供駕駛夜視或視線不良時之輔助。 |
|  |  | ．頭燈自動配光控制系統 | 依車況與路況不同，自動開啟燈光並調整光型與投射角度。 |
|  |  | ．智慧型除霧與撥水系統 | 撥水玻璃與自動除霧系統。 |
|  |  | ．智慧型導航系統 | 以電子地圖配合語音方式，指示駕駛行駛方向。 |
|  |  | ．智慧型煞車系統(ABS) | 緊急煞車時，可精確地控制四輪煞車油壓，防止車輪鎖定而打滑失控。 |
|  |  | ．自動方向燈系統 | 感應車頭偏向角度，自動顯示轉向方向燈。 |
|  |  | ．智慧型車門系統 | 開門時，自動偵測後方來車，如有來車，系統即以語音警告，並暫時鎖住車門推開之角度。 |
| 緊急狀況輔助系統 | 事故通報與急難救助系統 | ．自動滅火系統 | 事故發生時，自動啟動滅火裝置。 |
|  |  | ．安全氣囊(Air Bag) | 事故發生時緊急充氣保護乘客。 |
|  |  | ．事故通報與警告系統 | 自動通報事故地點與車號，並警告周圍車輛與行人。 |
|  |  | ．碰撞吸收與減緩系統 | 採用特殊之材質，吸收所受的衝擊力，並將這撞擊力分散到車身各部分，緩和駕乘者所承受的撞擊力。 |
|  |  | ．行駛記錄系統 | 記錄車速、車況、行車軌跡與駕駛談話。 |
|  |  | ．車門鎖自動解除系統 | 事故發生時，自動解除車門鎖。 |
|  |  | ．智慧型輪胎 | 自動偵測胎壓異常，並射出保護膜瞬間充氣，使車輛仍能暫時行駛。 |

圖41 「旅行前」先進安全車輛(小汽車)示意圖

圖42 「旅行中」先進安全車輛(小汽車)示意圖

圖43 「緊急狀況輔助」先進安全車輛(小汽車)示意圖

## 4.4 先進安全車輛架構--重型車

國內的重型車輛，所造成的交通安全與社會問題早已不在話下，重型車輛的肇事事件往往引起重大的傷亡，受到社會大眾的高度重視。重型車由於車型大、車身長、車高高，操作上不易且駕駛者的視線死角多。本研究研擬「先進安全車輛－重型車」車上安裝之配備，以小汽車之配備為基礎，但考量重型車與小汽車結構之不同，應加強各項配備之功能（如重型車所需安全距離的測定應比小汽車來的長等），並針對重型車之特性另加超重、超高、超長、超寬之警示系統。以先進安全裝置來加強重型車輛的安全性能，將更能夠確保車輛與人員的安全。

本研究所擬之「先進安全車輛—重型車之架構」，如表19所示，圖44、45、46為整體概念之示意圖。

表19 先進安全車輛架構--重型車

| 基本系統 |  | 子系統 | 功能說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旅行前安全系統 | 行前資訊接收與車況診斷系統 | ．路況、氣象資訊接收語音系統 | 以語音方式，提供駕駛者設定範圍內即時路況與氣象資料。 |
|  |  | ．旅行前智慧型導航系統 | 提供車輛的所在位置，並提供語音導航、路徑指示及重要地點查詢等服務 |
|  |  | ．旅行前車況診斷系統 | 發動後，由電腦診斷車況，並將資訊以語音方式或跑馬燈方式提供給駕駛者。 |
| 旅行中安全系統 | 周圍環境危險警告 | ．安全車距警示與輔助系統 | 根據車速設定與前車的安全距離，與前車未保持安全距離時，系統即以語音方式警告駕駛者做修正；並自動協助駕駛保持安全車距。。 |
|  |  | ．視線死角警示系統 | 偵測駕駛者視線死角，當有障礙物、行人、車輛出現而有危險之可能時，給予駕駛者語音之警示。 |
|  | 車輛危險狀態警告 | ．旅行中車況診斷系統 | 車輛行駛過程中，持續監控與診斷車況，並將危險狀況以語音方式警告駕駛者。 |
|  |  | ．超重、超高、超長、超寬警示系統 | 根據當時法規設定車輛重量、高度、長度、寬度，當車輛所載物品超重、超高、超長、超寬時，系統將以語音方式警告駕駛者做修正。 |
|  | 駕駛者生理狀況及操作不良警告 | ．駕駛者危險狀態警示系統 （酒醉、疲勞、身心不適警示） | 系統可偵測駕駛者之身心狀況，當駕駛者有酒醉、疲勞、身心不適等危害駕駛安全之況態時，給予駕駛者語音之警示。 |
|  |  | ．超速行駛警示與定速輔助系統 | 系統依各路段速限設定車速，當駕駛者超速行駛時，系統會給予語音警示；並協助駕駛者維持定速行駛。 |
|  |  | ．車道偏離警示與輔助系統 | 當有特殊因素（如：接聽電話、發呆或與他人交談等情況）而使車子有非預期之車道偏離情形時，系統即以語音方式警告駕駛者；並協助駕駛者做修正。 |
|  | 駕駛輔助 | ．變換車道輔助系統 | 自動協助駕駛者判斷後方來車及變換車道。 |
|  |  | ．駕駛視野及辦認性支援系統 （隧道、夜間、天氣不良時之輔助） | 利用紅外線或熱感應方式，以抬頭顯示器，提供駕駛夜視或視線不良時之輔助。 |
|  |  | ．頭燈自動配光控制系統 | 夜間、雨區或霧區，自動開啟大燈，並依車況與路況不同，調整光型與投射角度。 |
|  |  | ．智慧型除霧與撥水系統 | 撥水玻璃與自動除霧系統。 |
|  |  | ．旅行中智慧型導航系統 | 以電子地圖配合語音方式，指示駕駛行駛方向。 |
|  |  | ．智慧型煞車系統(ABS) | 緊急煞車時，可精確地控制四輪煞車油壓，防止車輪鎖定而打滑失控。 |
|  |  | ．自動方向燈系統 | 自動感應車頭偏向角度，自動顯示轉向方向燈。 |
|  |  | ．智慧型車門系統 | 開門時，自動偵測後方來車，如有來車，系統即以語音警告，並暫時鎖住車門推開之角度。 |
| 緊急狀況輔助系統 | 事故通報與急難救助系統 | ．自動滅火系統 | 事故發生時，自動啟動滅火裝置。 |
|  |  | ．安全氣囊(Air Bag) | 事故發生時緊急充氣保護乘客。 |
|  |  | ．事故通報與警告系統 | 自動通報事故地點與車號，並警告周圍車輛與行人。 |
|  |  | ．碰撞吸收與減緩系統 | 採用特殊之材質，吸收所受的衝擊力，並將這撞擊力分散到車身各部分，緩和駕乘者所承受的撞擊力。 |
|  |  | ．行駛記錄系統 | 記錄車速、車況、行車軌跡與駕駛談話。 |
|  |  | ．車門鎖自動解除系統 | 事故發生時，自動解除車門鎖。 |
|  |  | ．智慧型輪胎 | 自動偵測胎壓異常，以語音方式警告駕駛者，並射出保護膜瞬間充氣，使車輛仍能暫時行駛。 |

圖44 「旅行前」先進安全車輛（重型車）示意圖

圖45 「旅行中」先進安全車輛(重型車)示意圖

圖46 「緊急狀況輔助」先進安全車輛(重型車)示意圖

## 4.5先進安全車輛架構--機車

機車由於在使用上具有經濟、方便、迅速與易於停放的特性，使得國內近年來機車數量不斷增加，成為台灣地區民眾之主要運輸工具之一。機車缺乏外在之保護，機車騎士一旦發生事故，其傷亡程度相當嚴重。因此，提升國內機車行車安全是當前需即刻重視的。如果能藉由在機車的車體上加裝先進安全備配，將可加強駕乘機車的安全性。

本研究所擬之「先進安全車輛—機車之架構」，如表20所示，圖47、48、49為整體概念之示意圖。

表20 先進安全車輛架構--機車

| 基本系統 |  | 子系統 | 功能說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旅行前安全系統 | 行前資訊接收與車況診斷系統 | ．路況、氣象資訊接收與顯示系統 | 以語音方式，提供騎士設定範圍內即時路況與氣象資料。 |
|  |  | ．旅行前智慧型導航系統 | 配置小型接收器與顯示面板，提供騎士有利行車路徑資訊。 |
|  |  | ．旅行前車況診斷系統 | 車輛發動後，自動檢查車況並將資訊回報給騎士。 |
| 旅行中安全系統 | 周圍環境危險警告 | ．安全車距警示與輔助系統 | 當與其它車輛距離低於安全距離時，發出聲音或閃光警示。並根據車輛速度，自動協助騎士保持安全車距。 |
|  |  | ．碰撞偵測與防範裝置 | 當與其它車輛或障礙物過近時或有其它車輛或障礙物出現在視線死角時，即以聲音或閃光警示騎士，若無法完成則啟動自動煞車或轉向控制裝置迴避衝擊。 |
|  | 車輛危險狀態警告 | ．旅行中車況診斷系統 | 車輛行駛過程中，持續監控與診斷本身車況，並將危險狀況通知騎士。 |
|  | 騎士生理狀況及操作不良警告 | ．騎士危險狀態警示系統（酒醉、疲勞、身心不適警示） | 系統可偵測騎士之身心狀況，當駕駛者有酒醉、疲勞、身心不適等危害駕駛安全之況態時，給予騎士語音之警示。 |
|  |  | ．超速行駛警示與輔助系統 | 系統依各路段速限設定車速，當騎士超速行駛時，系統會給予語音警示。並自動微調控制車速。 |
|  | 駕駛輔助 | ．安全帽視覺輔助系統 | 以小型抬頭顯示器，提供視覺輔助。 |
|  |  | ．附耳機與麥克風安全帽 | 安全帽含耳機與麥克風，有接收路況廣播資訊與傳訊功能；並可連接手機，成為機車免持聽筒設備。 |
|  |  | ．防霧、防水安全帽 | 罩面材料加強防霧，光線自動調節功能，配備小型雨刷。 |
|  |  | ．智慧型煞車系統 | 防止煞車鎖死(ABS)並配合不同狀況採取不同煞車策略。 |
|  |  | ．車燈光線照明自動調整裝置 | 夜間、雨區或霧區，自動開啟大燈，並調整大燈投射光型與強度，以適應不同道路明暗環境。 |
|  |  | ．車身側向防傾倒與平橫裝置 | 車身側向裝設防傾桿或支撐桿，小型雙輔助平衡輪。 |
|  |  | ．智慧型導航系統 | 以電子地圖配合語音方式，指示騎士行駛方向。 |
|  |  | ．轉向自動減速控制裝置 | 自動計算不同轉向角下之安全速度，若騎士未減速，則自動啟動煞車裝置。 |
|  |  | ．自動方向燈 | 感應車頭偏向角度，自動顯示轉向方向燈，避免後車追撞。 |
| 緊急狀況輔助系統 | 事故通報與急難救助系統 | ．機車安全帶 | 設計瞬間緊扣縮放功能，保護騎士免於事故瞬間被拋出，並於受力緩和後自動解扣，使騎士能夠脫離現場。 |
|  |  | ．事故通報與警告系統 | 自動通報事故地點與車號，並警告周圍車輛與行人。 |
|  |  | ．行駛記錄系統 | 記錄車速、車況、行車軌跡與駕駛談話。 |
|  |  | ．火災自動撲滅與油電隔離防爆系統 | 系統自動撲滅火災，並斷絕電氣通路，防止進一步燃爆。 |
|  |  | ．機車安全氣囊 | 於駕駛座周邊配置安全氣囊，撞擊時自動開啟保護。 |
|  |  | ．智慧型輪胎 | 自動偵測胎壓異常，並射出保護膜瞬間充氣，使車輛仍能暫時行駛。 |

圖47 「旅行前」先進安全車輛（機車）示意圖

圖48 「旅行中」先進安全車輛(機車)示意圖

圖49 「緊急狀況輔助」先進安全車輛(機車)示意圖

## 4.6主動式與被動式先進安全系統架構之探討

在本研究中對於所定義之先進安全車輛系統架構，乃是依據旅次發生的先後順序，將先進安全系統分類為旅行前、旅行中與緊急狀況三大類。除了此種分類方式外，由於先進安全車輛系統的主要目的在於能夠主動以及被動的來提供駕駛者相關的資訊、警示與操作輔助，以求能夠提升駕駛安全性，因此，系統亦能夠以提供主動式安全或被動式安全來加以分類。

所謂主動式安全乃是在一般行駛狀況中，事故發生前，由裝設於車輛上之各種先進感測器主動偵測駕駛人、周遭狀況與車輛本身的危險狀態，並發出適當之警告訊息給駕駛者，或是協助閃避危險狀態，避免事故的發生；被動式安全乃是在事故發生時與事故發生後，提供駕駛者與車上乘客保護與急難處理，以期能夠減輕因事故所造成之人員傷亡情形。以下將本研究所訂定之先進安全車輛系統架構依照前述主動式安全與被動式安全之定義分為主動式安全系統與被動式安全系統兩大類。表21為小汽車部分，表22為重型車部分，表23為機車部分。

表21 先進安全車輛主動式與被動式系統架構--小汽車

| 系 統 類 別 | 子 系 統 |
| --- | --- |
| 主動式安全系統 | 路況、氣象資訊接收語音系統 |
|  | 智慧型導航系統 |
|  | 旅行前車況診斷系統 |
|  | 安全車距警示與輔助系統 |
|  | 視線死角警示系統 |
|  | 旅行中車況診斷系統 |
|  | 駕駛者危險狀態(酒醉、疲勞)警示系統 |
|  | 超速行駛警示與定速輔助系統 |
|  | 車道偏離警示與輔助系統 |
|  | 變換車道輔助系統 |
|  | 駕駛視野及辨認性支援系統 |
|  | 頭燈自動配光控制系統 |
|  | 智慧型除霧與撥水系統 |
|  | 智慧型煞車系統與防煞車鎖死系統(ABS) |
|  | 自動方向燈系統 |
|  | 智慧型車門系統 |
| 被動式安全系統 | 自動滅火系統 |
|  | 安全氣囊 |
|  | 事故通報與警告系統 |
|  | 碰撞吸收與減緩系統 |
|  | 行駛記錄系統 |
|  | 車門鎖自動解除系統 |
|  | 智慧型輪胎 |

表22 先進安全車輛主動式與被動式系統架構--重型車

| 系 統 類 別 | 子 系 統 |
| --- | --- |
| 主動式安全系統 | 路況、氣象資訊接收語音系統 |
|  | 智慧型導航系統 |
|  | 旅行前車況診斷系統 |
|  | 安全車距警示與輔助系統 |
|  | 視線死角警示系統 |
|  | 旅行中車況診斷系統 |
|  | 超重、超高、超長、超寬警示系統 |
|  | 駕駛者危險狀態(酒醉、疲勞)警示系統 |
|  | 超速行駛警示與定速輔助系統 |
|  | 車道偏離警示與輔助系統 |
|  | 變換車道輔助系統 |
|  | 駕駛視野及辨認性支援系統 |
|  | 頭燈自動配光控制系統 |
|  | 智慧型除霧與撥水系統 |
|  | 智慧型煞車系統與防煞車鎖死系統(ABS) |
|  | 自動方向燈系統 |
|  | 智慧型車門系統 |
| 被動式安全系統 | 自動滅火系統 |
|  | 安全氣囊 |
|  | 事故通報與警告系統 |
|  | 碰撞吸收與減緩系統 |
|  | 行駛記錄系統 |
|  | 車門鎖自動解除系統 |
|  | 智慧型輪胎 |

表23 先進安全車輛主動式與被動式系統架構--機車

| 系 統 類 別 | 子 系 統 |
| --- | --- |
| 主動式安全系統 | 路況、氣象資訊接收語音系統 |
|  | 智慧型導航系統 |
|  | 旅行前車況診斷系統 |
|  | 安全車距警示與輔助系統 |
|  | 碰撞偵測與防範裝置 |
|  | 旅行中車況診斷系統 |
|  | 駕駛者危險狀態(酒醉、疲勞)警示系統 |
|  | 超速行駛警示與定速輔助系統 |
|  | 安全帽視覺輔助系統 |
|  | 附耳機與麥克風安全帽 |
|  | 防務、防水安全帽 |
|  | 智慧型煞車系統 |
|  | 車燈光線照明自動調整裝置 |
|  | 轉向自動減速控制裝置 |
|  | 自動方向燈系統 |
| 被動式安全系統 | 機車安全帶 |
|  | 機車安全氣囊 |
|  | 事故通報與警告系統 |
|  | 碰撞吸收與減緩系統 |
|  | 行駛記錄系統 |
|  | 火災自動撲滅與油電隔離防爆系統 |
|  | 智慧型輪胎 |