# 第五章 先進安全車輛各系統技術分析

在第四章本研究擬定了先進安全車輛的架構，在接下來的工作重點之一即是擬定各安全系統的發展策略，有鑑於在擬定各系統的發展策略時，國內各系統關鍵技術的現況為重要參考指標之一，本研究透過與國內各大車廠、零件廠、研究單位的訪談，及本研究團隊成員的專業知識判斷，整理先進安全車輛各安全系統國內相關關鍵技術的現況如表24、25、26、27、28。

表24 先進安全車輛「旅行前安全系統」各系統國內關鍵技術現況

| 項 目 | 主要技術 | 國內技術現況 |
| --- | --- | --- |
| 路況、氣象資訊接收語音系統 | 電子地圖、無線傳輸、路況資料提供技術、氣象資訊、相關語音技術、相關車內設備硬體技術、相關圖形顯示技術 | 已有，但 ．電子地圖:即將完成 ．無線傳輸:頻寬有限 ．路況資料提供技術: 未全面佈設與收集 |
| 旅行前智慧型導航系統 | 電子地圖、無線傳輸、路況資料提供技術、相關語音技術、相關圖形顯示技術、相關車內設備硬體技術、相關演算法 | 已有，但 ．電子地圖:即將完成 ．無線傳輸:頻寬有限 ．路況資料提供技術: 未全面佈設與收集 ．相關演算法:動態指派除外 |
| 旅行前車況診斷系統 | 元件診斷訊號輸出 | 視產品而定 |

由表24可知，有關「旅行前安全系統」各系統的關鍵技術，國內大致上都已具有，唯獨在路況、氣象資訊接收語音系統與旅行前智慧型導航系統在無線傳輸上(尤指由車輛傳回控制中心的部份)頻寬仍有限，而路況資料提供技術方面，目前僅有警察廣播電台透過熱心民眾提供的路況資料較為完整，但仍缺乏有系統的路況收集與傳播放式。而旅行前智慧型導航系統，目前仍屬靜態的指派演算法，缺乏動態指派的演算法。

表25 先進安全車輛「旅行中安全系統－危險警告」各系統國內關鍵技術現況

| 項 目 | 主要技術 | 國內技術現況 |
| --- | --- | --- |
| 安全車距警示與輔助系統 | 77GHz縱向防撞雷達、24GHz、38GHz縱向防撞雷達、影像辨識系統、語音警告系統 | ．77GHz縱向防撞雷達：無 ．24GHz、38GHz縱向防撞雷達：發展中 ．影像辨識系統：發展中 ．語音警告系統:已有 |
| 視線死角警示系統 | 微波雷達、超音波偵測器、紅外線偵測器、語音警告系統、毫米波雷達、影像辦識系統 | 已有，但 ．毫米波雷達：發展中 ．影像辨識系統：發展中 |
| 旅行中車況診斷系統 | 元件診斷訊號輸出 | 視產品而定 |
| 駕駛者危險狀態警示系統（酒醉、疲勞、身心不適警示） | 影像處理系統、脈搏偵測器或心跳偵測器 | 已有 |
| 超速行駛警示與定速輔助系統 | GPS、GIS、測速器、定速器 | 已有 |
| 車道偏離警示與輔助系統 | 磁性感測系統、微波感測系統 | 已有 |
| 超重、超高、超長、超寬警示系統 | 感測器、資料擷取、自動顯示、無線傳輸 | 已有 |

由表25可知，有關「旅行中安全系統－危險警告」各系統的關鍵技術，國內大致上都已具有，唯獨安全車距警示與輔助系統所需的縱向防撞雷達技術，國外已發展出77GHz縱向防撞雷達，但國內目前在發展中的為24GHz、38GHz縱向防撞雷達，而缺乏77GHz縱向防撞雷達技術。另外，影像辨識系統技術也仍在發展中，未達成熟的階段。視線死角警示系統所需之毫米波雷達，技術亦在發展中。

表26 先進安全車輛「旅行中安全系統－駕駛輔助」各系統國內關鍵技術現況

| 項 目 | 主要技術 | 國內技術現況 |
| --- | --- | --- |
| 變換車道輔助系統 | 微波雷達、超音波偵測器、紅外線偵測器、語音警告系統、毫米波雷達、影像辦識系統 | 已有，但 ．毫米波雷達：發展中 ．影像辨識系統：發展中 |
| 駕駛視野及辦認性支援系統 （隧道、夜間、天氣不良時之輔助） | 紅外線攝影、、影像辨識技術、影像處理技術、相關系統軟體技術、車上設備相關硬體技術 | 已有 |
| 頭燈自動配光控制系統 | 轉向感知、配光設計、自動控制 | 已有 |
| 智慧型除霧與撥水系統 | 除霧：感知及車內/外識別 撥水：玻璃材料 | 除霧:無 撥水:發展中 |
| 旅行中智慧型導航系統 | 電子地圖、無線傳輸、路況資料提供技術、相關語音技術、相關圖形顯示技術、相關車內設備硬體技術、相關演算法 | 已有，但 ．電子地圖:即將完成 ．無線傳輸:頻寬有限 ．路況資料提供技術: 未全面佈設與收集 ．相關演算法:動態指派除 |
| 智慧型煞車系統(ABS) | 車輪轉速感知、油壓自動控制 | 車廠與國外專業廠共同開發 |
| 自動方向燈系統 | 道路標線感知 | 無 |
| 智慧型車門系統 | 微波雷達、超音波偵測器、紅外線偵測器、語音警告系統、毫米波雷達、影像辦識系統 | 已有，但 ．毫米波雷達：發展中 ．影像辦識系統：發展中 |

由表26可知，有關「旅行中安全系統－駕駛輔助」各系統的關鍵技術，國內大致上都已具有，唯獨變換車道輔助系統所需毫米波雷達與影象辨識，技術仍在發展中。而智慧型除霧與撥水系統，撥水系統所需技術仍在發展中，未達成熟階段。

表27 先進安全車輛「旅行中安全系統－騎士輔助」各系統國內關鍵技術現況

| 項 目 | 主要技術 | 國內技術現況 |
| --- | --- | --- |
| 安全帽視覺輔助系統 | 紅外線攝影機、可見光攝影機、短距通訊系統、LCD顯示器 | 已有 |
| 附耳機與麥克風安全帽 | 耳機、麥克風、數位與語音收音機、免持聽設備 | 已有 |
| 防霧、防水安全帽 | 熱傳遞、風洞實驗、電腦模擬 | 已有 |
| 智慧型煞車系統 | 車輪轉速感知、自動控制 | 發展中 |
| 燈光照明自動調整裝置 | 車輛傾角感知、配光設計、自動控制 | 有 |
| 轉向自動減速控制裝置 | 加速規、陀螺儀感測器、系統整合 | 加速規:有 陀螺儀感測器:有 系統整合:無 |

由表27可知，有關「旅行中安全系統－騎士輔助」各系統的關鍵技術，國內大致上都已具有，唯獨機車之智慧型煞車系統所需關鍵技術仍在發展中，而機車之轉向自動減速控制裝置各項系統的整合技術仍缺乏。

表28 先進安全車輛「緊急狀況輔助」各系統國內關鍵技術現況

| 項 目 | 主要技術 | 國內技術現況 |
| --- | --- | --- |
| 自動滅火系統 | 防火材料、自動滅火技術 | 已有 |
| 安全氣囊(Air Bag) | 火藥、織布、自動控制、碰撞及乘員感知 | 有 |
| 事故通報與警告系統 | 事故偵測技術、無線傳輸技術、車輛定位技術、相關車內設備硬體技術 | 已有，但 ．事故偵測技術:分項技術已有，整體有待開發 |
| 碰撞吸收與緩衝系統 | 碰撞分析、假人實驗、車架防潰結構 | 碰撞分析:有 假人實驗、車架防潰結構:無 |
| 行駛記錄系統 | 國內已經開發多項類似產品 | 已有 |
| 車門鎖自動解除系統 | 碰撞感知、機構設計 | 已有 |
| 智慧型輪胎 | 胎壓感知、黏性材料 | ．胎壓：發展中 ．黏性材料：無 |
| 機車安全帶 | 自動解除裝置 | 發展中 |

由表28可知，有關「緊急狀況輔助」各系統的關鍵技術，事故通報與警告系統方面，事故偵測之分項技術已有，但整體有待開發。碰撞吸收與緩衝系統方面，仍缺乏假人實驗、車架防潰結構之技術。在智慧型輪胎方面，胎壓感知技術仍在發展中，且缺乏黏性材料。在機車安全帶方面，所需之自動解除裝置技術仍在發展中。