附錄E

公車專用道規劃設計指引

第一章 簡介

本指引提供現今公車專用道的設置概念及原則，期望能藉由本指引提供給運輸規劃及設計者一些實用性的資訊，以利公車專用道及相關設施規劃設計工作的執行。本指引的內容主要是以台北市及世界相關都市的實地經驗為基礎，介紹實際公車專用道規劃、設計的運作方式，除了本章對公車專用道的類型做一扼要說明外，以下各章將分別包括規劃原則、車道佈設與設計原則、公車站台以及評估方法等，本指引在附錄中並納入台北市實地配置圖以及相關參考文獻。

1.1專用道分類

公車專用道是都市大眾運輸的方案之一，近年來國內外專家已將其視作軌道系統中的輕軌及捷運系統外之另一選擇。公車專用道是以硬體的手段，將公車與其他車流分離，為大眾運輸提供一個費用低、效率高的一個服務選擇。

公車專用道又分為「公車專用車道」(Bus lanes)和「公車專用道路」(Busways)兩類：

- 公車專用車道

公車專用車道為保留專用車道，只供公車行駛。公車專用車道除了可以設置於道路全線，可獲得用路人之重視，亦可在近交叉路口處設置公車專用道，讓公車越過路口的車隊能配合公車優先號誌措施，可減少公車於路口的延滯。台北市公車專用道系統即為此類專用車道的概念，但尚未與號誌做整合設計。

2.公車專用道路(Busways)

利用交通工程的方法，在順向公車專用道與其他車道相鄰處，設置車道屏、緣石、或分隔島，甚至立體交叉方式，以防止其他車流的使用與干擾，形成專用路權之型態。世界上有名的公車專用道路即在加拿大首府渥太華(Ottawa)，另有美國賓州的匹茲堡市(Pittsburgh)亦在近年完成了兩條公車專用道路的設置。

公車專用車道和公車專用道路的不同處在於「公車專用車道」係利用鋪面上的標線或標紐來分離公車專用道與非公車專用道，理論上是禁止其他車輛進入專用道，但由於標線並無實質上的強制力，因此公車專用車道實際仍然可讓其他車輛通過或行駛公車專用道；而「公車專用道路」以實際的設施(如在公車站位處設置緣石或分隔島)來分離公車專用道與非公車專用道的方法，能完全分離公車與其他車流。至於在實質規劃與應用上，加拿大渥太華的公車專用道路在市中心區商業區仍是以「公車專用車道」的方式佈設，出了市中心商業則是以專用道權的方式佈設，到了郊區又是以公車專用車道佈設，而其大部份路線均與號誌做連鎖控制，達到公車優先通行的目標。

1.2公車專用道優點

一般考量設置公車專用道係基於其具備下列優點：

1.彈性：由於公車可隨時進出公車專用道，因此也可將公車行駛路線的一部份，更改為公車專用道，即使旅客不更改運具，也能獲得利益。

2.成本低：以國外的經驗，一條現有路權的公車專用道路初期之土木及交通工程大約需每公里台幣三千萬，而台北市的公車專用車道依實際施工的資料顯示大約為每公里一千萬，如圖一所示，實際數目當視地區不同而會有所差異。

3.強制性：因為公車專用道使用交通工程的方法來分離其他車流，具有一定強制性，幾乎不需要警察來監督管理。

4.分段發展性：即使是幾百公尺的公車專用道都可顯出績效，因此公車專用道的設置，可以視財政狀況來分段實施。

5.本土化現存經驗：公車專用道之設置可使用本國勞工及原料，甚至可以使用國產之公車來營運，使對外技術依仰賴降到最低。

6.多贏策略：在大多數城市中，公車為主要的大眾運輸工具之一，公車專用道不僅提昇了公車服務品質與可靠度，也增加了公車營運的效率，降低營運成本，而其產生的外部效益亦能使其他運輸工具獲益，可謂一項使乘客、業者、政府、非公車使用者多贏的策略，也具體落實行政院「促進大眾運輸落實方案」之目標。

另外，從公車專用道的績效來看，由國內外研究單位對公車專用道所做的調查，發現一條設計良好且有效率的公車專用道系統，單一方向流量可達25,000人/小時，而平均速率可達25公里/小時。

圖一 台北市公車專用道設置成本圖

[資料來源：台北市交通管制工程處，1996]

第二章 規劃原則

2.1設置條件

1.道路寬度至少二十五公尺或單向三車道以上，配合條件有道路路型(中央分隔、快慢分隔和快慢車道數)及路基情形等。

2.尖峰時間單向公車數量至少應在每小時60輛以上或連續十二小時內達400輛以上。

3.尖峰小時單向公車乘客數至少應佔同路段所有車輛乘客數百分之五十以上。

符合以上三條件者可考慮設慮設置公車專用道，但單一車道寬度不得少於三公尺。若無法符合上述條件1，但有公車優先措施之需要時，可採用公車專用街道，或改為單行道，將可滿足條件，否則對其他車種之衝擊將過大。條件2及條件3可在同時考量「道路使用效率」及「推廣大眾運輸」下彈性運用。

公車專用道通常在以下兩種狀況下實施，第一種為在不影響其他用路者的利益下(即道路有足夠的空間)，有相當的公車流量使公車優先措施有價值時；另一種是當道路容量接近或超過其容量時，此時公車專用道的實施將有顯著效益。但因實施公車專用道常會使其他用路人之個別利益受到影響，因此需要強而有力的政策，站在大眾利益的觀點來施行公車優先措施。當道路容量不足時，將道路空間分配給公車來行駛的具體理由可以歸納如下：

1.一條公車專用道單方向每小時約可承載約20000旅次，但在同樣一車道的情形下，小汽車在正常狀況僅能承載2000~3000旅次。

2.公車路線為固定的，相較之下小汽車的自主性較高，其可選擇行駛其他替代路線。

3.在整體經濟效益的考量下，將原有道路的空間分配給公車專用行駛或擴建道路使其容量滿足需要，應會比興建中運量的軌道大眾運輸系統來的經濟。

2.2主要規劃因素

設置公車專用道需考量的項目以公車專用道之容量最為重要，此「容量」是評估公車專用道績效最基本的要素，而影響公車專用道容量的因子相當複雜，以下為重要的影響因子，在規劃階段應審慎考慮「路權特性」、「公車站位」、「公車操作」、「營運特性」、「乘客特性」以及「一般交通特性」等課題，各項課題所包含之內容如表一所示。

至於公車專用道容量之計算可參考各國的公路容量手冊，例如「美國公路容量手冊」及「台灣地區公路容量手冊」，但經實際應用後發現運用「台灣地區公路容量手冊」分析公車專用道容量時，應有幾點須修正項目及補充分析內容，供規劃單位參考：

- 清站時間之計算：以公車車頭進入席位起算，至完全煞停於席位，並打開車門為止，加上公車開始關閉車門起算，至車尾完全離開席位為止。

- 上下客時間之計算：乘客上下車之時間，不包括車門開啟及關閉之時間。

- 車位使用效率：公路容量手冊中站位數超過5個情況之車位使用效率未予估計，在實際應用時大於5個站位可以5個站位計。

- 路段容量：公路容量手冊中之公式為場站容量，以車位容量乘上車位使用效率計算之，至於路段容量則須以最小車頭距(headway)求之，一般來說，路段容量較場站容量大，所以以場站容量代表公車專用道之容量，而未考慮路段容量。

- 理想狀況下之公式：公路容量手冊為計算理想狀況下之容量，例如：未考慮公車多次服務、未由站台最前端開始停靠…等，因此，實際容量應較計算之容量為低。

表一 公車專用道容量重要課題

1.路權特性

道路橫斷面 與其他車流之隔離程度 交叉口設計及控制 水平與垂直線形 道路表面之特性

2.公車站位之特性

設站方式 超車設施的有無 車站間距 停車席位數 候車空間大小 乘客資訊 站台高度

3.公車特性

車輛的大小與容量 車門操控 車門數量、位置、及寬度 階梯數及高度 車輛底盤高度 最快行駛速率 加速度及減速度

4.營運特性

路線結構及規劃 班次 駕駛之行為 票證結構及購票系統

5.乘客特性

各站位旅客需求量 每天不同時間之需求分佈 乘客之行為

6.一般交通特性

流量 車流組成 路口號誌設計 使用者之法紀觀念

[資料來源：TRL，1993]

第三章 車道佈設與設計原則

3.1車道佈設

公車專用道之設置可考量現有的路權或新的路權，車道可設在中央或路緣，圖二為主要車道佈設型式，係依其車道佈設位置以及其車流相對方向分為「順向中央式」、「逆向中央式」、「順向路緣式」、「逆向路緣式」、「順向快慢分隔島式」、「逆向快慢分隔島式」等六類。各種車道佈設型式理論上相對優缺點則依其操作運轉及執法方面比較列於表二，實務工作上可斟酌實際車流及道路狀況進行選擇。

上述不同佈設型式中，特別值得討論的是中央式專用道，常見反對中央式公車專用道的理由是「乘客必須比路緣式穿越較長距離之馬路」。然而，就一趟往返的旅次活動而言，這是不正確的。兩種方式都必須穿越等於整個路寬的距離，中央式的乘客去程時須走半個路寬，回程時也須走半個路寬；路緣式的乘客，去程不須穿越馬路，但回程時卻須穿越整個路寬(或者相反)，因而整體評估進出站步行距離並沒有顯著差異。

3.2隔離方法

公車專用道與其他車道的分離程度是影響操作績效最重要的因素之一，因此可在公車專用道全線利用緣石、分隔島隔離。實務上可只在車站處隔離，但在兩車站間利用車道屏、反光標鈕加以區分車流，台北市公車專用道即採用此方式。當公車流量很高時，為防止民眾穿越發生危險以及使公車駕駛安心駕駛，需要設置中央護欄及警告標誌以勸阻行人違規，此不僅可提昇安全，並增加公車的行駛速率。有關設計細節可參考「臺灣省市區道路工程設計標準」及「道路交通標誌標線號誌設置規則」辦理。

圖二 主要專用道佈設型式

3.3橫斷面

公車專用道寬度不可小於3.0公尺。轉彎時公車後輪轉彎半徑較小，所以應在彎道上加寬。設計細節可參考「臺灣省市區道路工程設計標準」及「公路路線設計規範」。

3.4垂直與水平線形

專用道之縱向坡度應維持最小，以保障駕駛操作容易、車輛磨損減少、乘坐舒適及安全性。同樣地，專用道之轉彎半徑及超高也應使側向加速度不至過大，避免乘客不舒適感及危險。因公車乘客有站立的情形，設計時應較設計規範稍加嚴格，在交叉路口也需特別考慮，設計細節可參考「臺灣省市區道路工程設計標準」。

- 3.5交叉路口佈設

- 典型中央式及路緣式公車專用道交叉路口的佈設，可參酌台北市目前佈設方式，如圖三及圖四，各地應參酌比較各種之型式優缺點並配合當地幾何條件及交通狀況而決定，但設置重點在於提高專用道之辨識性，提醒所有用路者安全及遵守指示，並建立公車專用道之權威性。細部設計應可依照「臺灣省市區道路工程設計標準」及「道路交通標誌標線號誌設置規則」辦理。

由於公車專用道兩旁就是分隔島及標鈕等分隔設施，而車輛在轉彎時所需面積較大，因此公車或小汽車在轉彎時經常會跨越標鈕或受分隔島阻礙，也就是說，由於公車必須轉彎進入一特定車道，而小汽車必須避免跨入此車道，在交叉路口之車輛動線及交通工程設施必須重新設計與檢討，具體作法有依照公車實際軌跡削減分隔島，退縮部分長度標鈕以標線代替之。

表二 公車專用車道各種佈設方式優缺點分析

|  | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- |
| 順向路緣式 | - 行駛靠站符合現況且符合民眾 之習慣。 - 乘客於人行道上下車，不必穿越道路安全性高。 - 公車轉彎便於操作。 - 成本低、施工期短、執行亦簡便。 | - 易為其他車輛違規佔用行駛，執法不易。 - 影響其他車輛臨停、上下車，及路邊商家裝卸貨。 - 受巷道車輛進出之影響，無法達到快捷之目的。 - 使路段中汽機車混合行駛狀況更嚴重。 - 增加與其他轉向車輛的衝突。 |
| - 順向快車道式 | - 不影響巷道車流出入。 - 方便其他車輛臨停、上下車或裝卸貨。 - 慢車道上只有汽、機車，車流混合狀況減輕。 - 不受巷道車流出入影響。 - 較易與同向車流產生差異，有助於績效的比較與運具選具選擇 - 不影響其他車輛右轉。 | - 乘車時易生危險。 - 車站設於快慢分隔島或中央分隔島上，乘客需穿越車道。 - 易為其他車輛違規佔用行駛，執法不易。 - 易與左轉車流產生衝突。 - 須足夠路寬以設置候車站。 |
| - 逆向路緣式 | - 不易為其他車輛佔用，執法容易。 - 佈設於單行道時，可方便反向乘客免於繞行隔街乘車。 - 方便乘客上下車，安全性高。 - 易建立公車專用道之權威。 | - 與對向左右轉車輛衝突多。 - 在採續進號誌之單行道，逆向公車遇上紅燈的機會大增，將造成更大延滯。 - 增加汽、機車混合狀況，影響交通安全。 - 受巷道、車庫等進出車輛影響大。 - 限制其他車輛臨停及路邊商家裝卸貨。 |
| - 逆向快車道式 | - 不易受其他車輛干擾，執法容易。 - 佈設於單行道時，可方便反向乘客免於繞行隔街乘車。 - 不影響其他車輛臨停及商家裝卸貨。 - 不受巷道車輛進出之影響，公車可得較高速率。 - 易建立公車專用道之權威。 | - 與對向左右轉車輛衝突多。 - 在採續進號誌之單行道，逆向公車遇上紅燈的機會大增，將造成更大延滯。 - 乘客需穿越車道乘車，易生車禍。 - 較無法與逆向一般車流比較形成優勢，進而影響運具選擇。 |

- [資料來源：參考謝中週(民國81年)及張學孔(民國86年)增修而得]

- 圖三 順向公車專用道(中央分隔路型)路口佈設示意圖

圖四 順向公車專用道(快慢車道分隔路型)路口佈設示意圖

3.6相交道路

- 為維持公車專用道的運作順暢，與公車專用道交叉的道路應限制為主要道路，與公車專用道相交之次要道路可考慮將其應用交通工程方法將其改向。

- 3.7其他車流

- 應避免兩旁車道一般車流轉向穿越專用道，可設置緣石及護欄做合理的限制。為減少與其他轉向車流衝突數目，可實施禁止轉向，並將轉向車流利用迴轉道來疏解，但此種安排可能對交通有所衝擊，需要審慎規劃，另一種方式，當轉向車流量大可設專用時相。

- 圖五 台北市公車專用道之延滯比例圖

- [資料來源：張學孔，民國86年]

表三 尖峰時間公車旅行時間與延滯特性之比較

| 群組型態 | 城市 |  | 公車站(%) |  | 移動(%) | 延滯(%) | 附註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一類群組 | 台北市 |  | 7 |  | 56 | 37 | 在公車上投幣，有專用道(全程平均值 |
|  | 台北市 |  | 7 |  | 58 | 35 | 在公車上投幣，22路(專用道路段平均值) |
|  | Adelaid South Australia |  | 27/23 |  | 60/59 | 13/18 | 上車時購買票證 |
|  | Helsinki Finland |  | 10/9 |  | 62/64 | 28/27 | 大多使用事先購買之票證 |
|  | Helsinki Finland |  | 13/11 |  | 80/85 | 7/4 | 郊區路線 |
|  | Oakland California |  | 17/20 |  | 57/55 | 26/25 | 在公車上付費 |
|  | Providence Rhode Island |  | 24.5 |  | 59.0 | 16.5 | 在公車上付費 |
|  | St. Louis Missouri |  | 17.9 |  | 69.3 | 11.8 | 在公車上付費 |
| 第二類群組 | Glasgow Scotland |  | 17 |  | 60 | 23 | 市中心外 |
|  | London England |  | 12/14 |  | 66/60 | 22/28 | 14號線 |
|  | Newcastle/Tyne England |  | 14 |  | 76 | 10 | 市中心外 |

註1：除台北市資料外，其他資料來源：Homburge(1983)

註2：第一類群組為一般情況，第二類群組之意義為費用收取於公車移動中

註3：百分比中顯現兩數值時，前者代表上午尖峰，後者代表下午尖峰

- [資料來源：張學孔等人，民國85年]

- 3.8號誌控制

- 事實上，公車專用道只是公車優先策略其中一個項目，因此若能配合公車優先號誌的實施，公車專用道本身的所能發揮效用將更能提昇。台北市施行的經驗指出，公車專用道上最主要的延滯係受號誌影響，調查結果佔了旅行時間的20%至40%之間，見圖五所示，受號誌延滯所佔比例如此高的原因在於台北市公車專用道站台大部分為近端設站(見4.3節)，意即站台緊接著號誌，在這種情況下號誌若未能與公車配合，而在公車上下客動作完成後仍顯示紅燈，將造成公車在站台服務後無法離開站台並通過路口，也連帶使得在站台外等待的公車同樣無法進站，到了綠燈時才能進站上下客而不能利用綠燈通過路口，形成惡性循環，因此這個現象是目前台北市專用道提昇效率上最急需解決的。

- 表三亦顯示了台北市旅行時間中受號誌影響之比例以及其他國家者市公車運轉之比較，值得國內公車優先號誌之參考。本指引不對公車優誌號誌細節設計作介紹，但值得一提的是公車優先號誌的設置可由單一路口、幹道、乃至以整個路網作考量，值得規劃單位勘酌號誌系統狀況、系統範圍、目標進行設計。

- 3.9台北市各種佈設型式之實施經驗

- 台北市實施公車專用道採行了各種不同的型式，由於各街道之幾何條件互異，在實際運作上產生許多規劃階段所未預料之問題，各佈設型式之優缺點整理於表四以下將予以分別討論，供未來規劃公車專用道時參考，：

- (1)新生南路專用道：

- 新生南路專用道為一順向快車道外側式之公車專用道，由於新生南路當初並未設快慢分隔島，本應考慮其他設佈型式，但道路下方之排水系統使得設置順向中央式專用道有困難，所以仍設置順向快車道外側式專用道，設置時以標鈕將專用道與其他車道區隔。

- 由於新生南路之慢車道寬度預留過小，且允許路邊停車，但機車數量龐大，再加上行駛慢車道之小汽車，使得慢車道擁擠程度超過預期，尤其是車站處設置站台使得慢車道更加縮減，造成路口處車流難以疏解。雖然後來台北市交通局依情況取消了沿線的停車位，但違規停車之情形仍時有可見，尖峰時段擁擠情形並未解除。

- 由於慢車道車流量高，可加上專用道只以標鈕與慢車道分隔，車輛闖入的情形相當嚴重，在一份對行駛專用道司機的問卷調查中，認為車輛闖入情形為嚴重者佔80%(張學孔，民國86年)，為台北市七條專用道中最高，可見情形之嚴重。

- 由新生南路專用道實施可得到以下經驗，在實施快車道外側型式之公車專用道時，若無快慢分隔島或分隔島寬度過小，應特別注意是否對慢車道有過大的壓縮，影響慢車道車流之順暢，若快慢分隔島寬充足，也可考慮削減分隔島，以增加道路寬度。另外，若其他車輛闖入的情況為可預見時(如：駕駛人守法觀念不足，實施後其他車道會相對十分擁擠，公車班次數少…等)，透過交通工程手段提高分隔程度以維持公車專用道之安全及順暢是十分必要的，此亦可避免因強力執法警力的大量投入。

- (2)松江路專用道及新生南路專用道

- 松江路為一順向中央式專用道，新生南路為一順向快車道外側式專用道，兩條專用道以一陸橋相連，造成公車在通過陸橋的動線須與小汽車交織行駛，並持續變換車道以便駛入另一公車專用道，不但使得公車優先的優勢消失，更造成陸橋上的車流交織更加嚴重。

- 由此可得以下經驗，兩專用道相連時以型式相同為佳，而公車專用道設置時應儘量使其連續，經過陸橋、地下道、圓環……等或車道數不連續路段都可能影響公車專用道或其他車流的運行。

- (3)小汽車快慢車道間變換問題(快車道外側式專用道)

- 信義路專用道、仁愛路專用道、新生南路專用道、敦化南北路(北往南)皆為快車道外側式專用道，這種型式在實施上有一缺點，小汽車欲由慢車道變換入快車道或由快車道變換入慢車道時，須要比以往多跨越一個車道，同時有小汽車快往慢及慢往快之車道變換情形也經常發生，使得小汽車在變換車道時與公車及其他小汽車衝突頻繁。尤其是在信義路及仁愛路的單行道系統中設置之逆向快車道外側式專用道，與小汽車車流更是對向的衝突，危險性較高。

- 當路口長度較短時，小汽車在快慢車道間變換車道時，常會被迫闖入公車專用道，而跨越專用道標鈕時又造成不舒適感及危險性，因此，在路口長度過短處或專用道起點，為防止車輛被迫闖入而欲離開時產生不舒適感，專用道之標鈕可適度退縮，以標線代替之。

- (4)左轉公車阻礙後車(順向中央式公車專用道)

- 民權東西路、南京東路、松江路皆為順向中央式專用道，這種專用道因為小汽車左轉必須跨越專用道，絕大部分皆禁止小汽車左轉，但開放公車左轉，更加提高公車優先的程度。但在中央分隔島寬度不足情況下，左轉公車在等待左轉機會時，會阻擋後車行駛或造成後車須繞行以超車，這種阻礙在尖峰時段將會明顯的影響專用道運作效率。因此在路口應儘量有超車的設施(如：左轉車道和直行車道)，並以標線加以引導，對中央分隔島予以加寬。

- (5)中山北路優先道：

- 中山北路為一快慢分隔島型式，單向快車道二車道慢車道二車道之幹道，經台北市交通局評估有設置公車專用道之必要，但若實施中央式或快車道外側公車專用道將使得快車道僅剩一車道供小汽車使用，對其他車流衝擊過大，因此採用了僅昏峰時段實施之路緣公車優先道，並在沿線禁止路邊停車，考慮其他車輛左轉問題，在停止線前將公車優先道退縮，方便其他車輛左轉。

- 中山北路優先道實施至今成效不甚理想，其原因相當多，主要在於台北市機車、計程車數量龐大，習慣行駛於慢車道上，機車穿梭於兩車道之間，再加上尖峰時段變換車道不易，使得右轉小汽車必須提前駛入，造成了其他車輛大量佔據了公車優先道。另外，中山北路沿線商業行為十分頻繁，因此車輛違規停車的情形嚴重，甚至在站牌附近違規停車仍時常出現。初期投入大量警察強力執法，看似有所績效，若無強力執法則成效不彰，再加上以上種種因素，居然造成公車反而不願行駛優先道，使得中山北路公車優先道形同虛設。

- 由中山北路公車優先道實施的經驗得知，在實施路緣式公車專用道時，須審慎考慮其他車流組成、沿線土地使用、路邊停車、民眾守法性、其他車輛轉向方式等問題及配合措施，並積極考量專用道威權性的設施，包括有提高分隔程度、鋪面顏色、燈光……等。另外，特定時段實施之公車優先道，不易讓民眾適應及建立習慣，僅在尖峰時段實施更會造成方便性降低過大，實施時應謹慎考量。

- 表四 台北市公車專用(優先)道佈設型式優缺點比較表

| - 路線別 | - 佈設方式 | - 優點 | - 缺點 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 松江路、民權東西路、南京東路 | - 雙向順向佈設於內側快車道 | - 公車之行駛速率及效率較高 - 不影響其他車輛臨停、上下車或裝卸貨 - 不影響巷道車流出入 - 不影響其他車輛右轉 - 減低慢車道車流混合狀況 | - 與左轉車輛衝突，常須禁止其他車輛左轉或增加左轉時相 - 右轉公車必須提早離開公車專用道，且無法停靠站 - 可能為其他車輛所佔用 - 設站成本較大，且進站時路線曲折(如圖三及圖八(2))，舒適度較低 |
| - 敦化南北路、新生南路 | - 雙向順向佈設於快車道外側 | - 不影響其他車輛臨停、上下車或裝卸貨 - 不影響巷道車流出入 - 不影響其他車輛右轉 - 減低慢車道車流混合狀況 - 車站可設於快慢分隔島上，設站成本較低 | - 交叉路口一般車輛在快慢車道間變換車道，影響公車專用道運作 - 左右轉公車必須提早離開公車專用道，且無法停靠站 - 可能為其他車輛所佔用 |
| - 信義路、仁愛路 | - 順向及逆向佈設於快車道外側 | - 同上 - 逆向專用道不易為其他車佔用，易建立權威性。 - 逆向佈設於單行道方便反向乘客免於繞行隔街乘車 | - 同上 - 若順向車道採續進號誌，逆向專用道紅燈延滯增加 - 逆向專用道與對向左右轉車輛衝突多， |
| - 中山北路 | - 雙向順向佈設於慢車道外側 | - 成本低、工期短 - 行駛靠站符合現況及民眾之習慣 | - 易為其他車輛佔用 - 影響其他車輛臨停、上下車或裝卸貨 - 影響巷道車流出入 - 影響其他車輛右轉 - 增加慢車道車流混合狀況 - 維持交通之警力耗費大 |

[資料來源：參考台北市交通管制工程處補修而得]

第四章 公車站台

站台通常是公車專用道的瓶頸。舉例說明，若公車專用道上之平均公車班距為4.5秒，即可容納800公車/小時。若公車一直以4.5秒的班距進出專用道，在沒有任何場站的專用道上，專用道的容量單一方向將至少可達到80,000人/小時。但是當場站加入專用道後，整體的容量將會受其影響而無法達到這個水準。

站台的容量是一個變數，受到上下游號誌、乘客數量、公車到站模式、票務方式、乘客行為、駕駛行為等因素而影響，甚至上述各因素間之互動關係亦為重要因素；而埸站本身的因素，包括站台長度(席位數)、佈設方式、公車動線規劃等等，是整個公車專用道系統服務績效的重要考量參數。

4.1設計考慮因素

站台設計的主要項目為：

1.提供的席位數目

2.公車站的席位佈設及使用方式

3.公車超車的設計

公車專用道每個公車站的席位數量約介於1至6個，此數量視需求而定，也就是公車的班次頻率及分佈，表五為台北市公車站台長度的分佈狀況，基本上規劃因素係考量乘客量及公車頻率。

經實際調查台北市晨昏峰時段七個車站，得到平均最大公車排隊;長度與班次數之關係圖(其中，平均最大車隊數為尖峰小時中每五分鐘中出現之最大車隊數平均數，班次數為尖峰小時之公車班次數)，如圖六所示，將最大車隊數乘上公車席位長度(公車長度加上公車間隔約12公尺)即可得所需站台長度，可供未來規劃公車專用道之單位作為參考。但由於台北市公車專用道站台緊接著號誌，最大車隊數之產生與號誌也有相當大之關係，另外，公車之班次分佈也對車隊形成有所影響，決定長度時除考慮班次數外，應儘量加入其他相關因素。

表五 台北市公車專用道站台長度統計表

| 站台長度(公尺) | 次數 | 席位數 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 4 | 8 |
| 61 | 1 | 5 |
| 60 | 1 | 5 |
| 58 | 1 | 4 |
| 57 | 2 | 4 |
| 55 | 1 | 4 |
| 53 | 4 | 4 |
| 51 | 1 | 4 |
| 50 | 46 | 4 |
| 49 | 1 | 4 |
| 45 | 2 | 4 |
| 43 | 3 | 4 |
| 40 | 22 | 3 |
| 38 | 3 | 3 |
| 35 | 1 | 2 |
| 31 | 1 | 2 |
| 22 | 1 | 2 |
| 合計 | 95 |  |

[資料來源:台北市交通管制工程處，1996]

這些席位可以在利用線上或離線方式佈設，線上的席位也可設計允許超車的佈設，使公車專用道的使用效率提高，離線的公車則另設有停站區與主要車道區隔，使公車可以很容易地在公車站超車，減少乘客等待不同公車的影響。

圖七為四種公車站席位配置方式，第一種為公車為隨機靠站，乘客也呈任意分佈，第二種為有各公車路線有固定站牌與席位，第三種為離線的公車彎車站，本例中A、B席位為固定路線專用，而C席位則為共用，第四種為高容量的平行席位式車站設計。

台北市的經驗顯示，第一種方式之使用效率不高，原因在於公車停站無規則，若公車未停靠於最前端而停靠於站台後端，將造成站台無法全部被使用。因此，可限定公車皆由前面的席位開始停靠，如此可提昇站台的效率。此外，台北市公車專用道亦有少數站台採取站台超車道的設計(例如：敦化北路南京東路口)，對於容量提昇亦有顯著幫助，因此，在規劃時應儘可能採用超車的設施。

圖六 台北市公車專用道最大車隊數與班次關係圖

[資料來源：張學孔，民國86年]

4.2車站佈設

圖八為車站佈設的方式示意圖，(1)為傳統線上公車站的設計，所需路權較小，但對一般車道有影響；(2)也是傳統線上公車站的設計，對一般車道無影響，但進站路線曲折，對乘客舒適有影響；(3)則是公車彎式的公車站，可供公車超車，效率較高，但所需路寬較大。這些佈設方式必須與席位數目及該地幾何特性做整體考量。其中台北市中央式公車專用道之車站佈設考量車站所需路幅及對其他車道的影響而採用第(2)種方式。

4.3設站方式

公車站在路段中之位置可以由當地狀況決定。在近端設站，即交通號誌緊鄰公車站台順流的情況下，公車受號誌延滯之影響較易發生，這是因為沒有優先號誌，常常發生在公車載客完成時，號誌又顯示紅燈，即使其他公車需等待進入公車站，公車仍被迫停在公車彎內等待號誌轉綠。若在遠端設站的情況下，在公車流量高時會造成問題，這是因為等待進入公車站的公車會壅塞和回堵交叉路口。因此若在公車流量較大的地區，考慮轉乘乘客的方便，若能配合優先號誌，近端設站是較可行的方式。

4.4停等時間

公車在站位的延滯經常是乘客上下車時間過久，這個現象可透過改善票務系統，來減少上下客時間，目前台北市採行投幣式及磁卡式雙軌制，未來若能採行無接觸式智慧卡的公車票證系統，將可望縮短乘客上下車時間，大幅提昇公車專用道效率。另外，在乘客很多的站台，由於乘客太多，造成停等時間大幅增加，這個現象，可限制公車停站上下客之最大時間以減少延滯。另一方面，可由改善公車設施著手，增設加寬車門、降低車輛底盤、減少階梯數…等方便乘客上下車的設施，以減少公車停站的時間。

4.5鋪面

由於公車重複於站台處及交通號誌前做煞停及啟停的動作，必須特別注意道路鋪面的設計及強度。為了避免柔性鋪面需要一再的重鋪及養護，公車站位處可考慮使用剛性路面，以減少維修的成本及次數。台北市在松江路之公車專用道即已試辦，可以作為參考。

圖七 席位配置示意圖

圖八 公車站佈設示意圖

4.6站台面積

乘客在站台上除了靜止等車外，公車到站時乘客也須移動，因此為維持乘客候車的服務水準，尖峰時間平均每人所佔面積應在1平方公尺以上(扣除無法站立之面積後)。另外，為避免雨天時候車乘客撐傘造成服務水準大幅降低，建議在整個站台設置遮雨設施，同時提昇公車專用道之品質。

在考慮站台面積的同時也必須考慮站台之形狀，也就是決定適當之站台寬度，考量乘客候車安全及站台內設施空間，台北市之站台寬度為3到3.5公尺，乘客使用上相當充裕，未來規劃單位可參考之。實際應用時，若以此寬度配合公車席位所決定之站台長度，對於乘客候車所需的站台面積當可滿足。

4.7站台佈設及乘客特性

站台佈設主要考慮乘客之進出方便性，除路緣式專用道外，必須要設置行人穿越號誌、行人穿越道線及無障礙設施。另一方面，行人有行駛最短路徑之傾向，而行人違規容易產生事故及造成公車駕駛之心理壓力，因此防止乘客違規穿越馬路之設施也是必須的，除了「禁止號越」及罰鍰之警示性質告示牌，由實際經驗得知，欄杆影響乘客行為之效果最大，也可考慮小樹叢。另外，在公車進站路線上可豎立標誌提供指示及資訊，如：站名、是否有可轉乘之大眾運輸、重要地標……等訊息。

站台內之設施短期至少應有公車路線圖、地圖、夜間照明、椅子、垃圾筒，各種設施之位置以避免妨礙候車乘客之視野及移動為原則，中長期可增加電話、廣告、觀光指引、商業指引、宣導海報……等，並以「公車動態資訊系統」或「來車顯示系統」為目標。

4.8駕駛特性

公車駕駛的行為對公車專用道運作影響相當大，因此對於公車駕駛的教育及規範相當重要，加強公車駕駛的監督能使公車專用道更有效率的被運用。以台北市公車專用道為例，由於台北市民營公車的薪資結構有一項「載客獎金」，造成公車駕駛便以增加本身乘客數目為目標，於是產生了「怠駛」的現象。「怠駛」現象包括了低速行駛以拉遠與前車的距離，以增加載客數，甚至綠燈時故意在站台停等以等待紅燈，接著在進入下一個站台時不停靠於第一個席位，反而停靠於站台之末端以阻礙後車進入站台，欲載到站台上所有乘客，表六為台北市之調查數據。「怠駛」現象完全違反了公車專用道的原則，造成了專用道效率嚴重的破壞，直到台北市交通局強力取締才稍見改善，除嚴格監督外，應改善薪資結構，才能根除此一現象。因此，駕駛行為可說是影響公車專用道實施成效的另一決定性因素。

表六 公車駕駛刻意停等時間調查表

| 路線名稱 | 公車流量 (輛/小時) | 暫停次數 (次/小時) | 暫停時間 (秒/次) |
| --- | --- | --- | --- |
| 信義幹線 | 23.7 | 4 | 4.0 |
| 3 | 1.6 | - | - |
| 20 | 9.3 | - | - |
| 22 | 13 | 1 | 7.5 |
| 204 | 3.9 | 1 | 6.0 |
| 209 | 3.0 | - | - |
| 294 | 3.0 | - | - |
| 合計 | 57.5 | 6 | 4.9 |

調查時間：平常日下午尖峰16:30-17:30

調查地間：信義路金山南路口西往東方向

4.9駕駛與乘客互動關係

公車駕駛達到車站時之停站位置受候車乘客分佈影響相當大，公車司機停站時傾向選擇乘客較多的部分停靠，因此若公車駕駛常未從站台第一個席位開始停靠車站，將無法充分利用車站長度，容易形成車隊。另外，公車多次服務的現象也十分常見，使得公車在站台內的服務時間過長，而公車啟動及停止動作頻繁，不但加速鋪面的破壞，也造成了能源浪費以及空氣的污染。因此，應加強對公車司機及乘客的宣導及教育，建立正確使用車站的觀念，另外，有關單位的監督應持續進行，並凸顯出席位的存在，如圖九，防止公車多次停等的現象，再加上明顯的標語，提醒公車司機及乘客正確的停車方式。

圖九 站台席位設施示意圖

第五章 評估方法

在公車專用道設置之後，其績效是相當值得探討的，評估績效的結果可供公車專用道之檢討改進作為參考。公車專用道績效的評估，可由以下項目進行：(1)流量與容量、(2)旅行時間、(3)載客數、(4)對其他運具之影響。

5.1流量、容量、流量容量比及服務水準

容量可看出該公車專用道的運輸能力，流量容量比可看出該專用道是否太過擁擠或閒置，並可決定是否增加班次或開放其他大客車使用，流量則可得到該專用道之服務水準，皆可用以評估公車專用道之績效，計算方法可參閱「台灣地區公路容量手冊」。表七為台北市之調查結果，供規劃單位參考。

表七 台北市公車專用道容量、流量及服務水準表

| 專用道 | 時間 | 方向 | 清站時間（秒） | 上下客時間（秒） | g/c | 流量 （輛/hr） | 容量(veh/hr) | V/C | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仁愛（臨沂） | 晨峰 | 西向 | 8.99 | 7.74 | 0.5789 | 92 | 171.0 | 0.54 | D |
|  | 昏峰 | 西向 | 10.01 | 9.11 | 0.5789 | 76 | 216.0 | 0.35 | D |
| 民權（吉林） | 晨峰 | 西向 | 9.75 | 7.68 | 0.7273 | 96 | 229.5 | 0.42 | D |
|  | 昏峰 | 西向 | 10.29 | 11.45 | 0.7273 | 102 | 256.5 | 0.40 | D |
| 松江（民權） | 晨峰 | 南向 | 9.80 | 18.83 | 0.5912 | 114 | 211.7 | 0.54 | E |
|  | 昏峰 | 南向 | 10.40 | 14.96 | 0.5912 | 81 | 230.3 | 0.35 | D |
| 信義（復興） | 晨峰 | 東向 | 10.53 | 13.68 | 0.4703 | 88 | 207.9 | 0.42 | D |
|  | 昏峰 | 東向 | 11.25 | 12.98 | 0.5248 | 82 | 217.9 | 0.38 | D |
| 南京（松江） | 晨峰 | 西向 | 8.29 | 11.29 | 0.5138 | 126 | 273.5 | 0.46 | E |
|  | 昏峰 | 西向 | 9.67 | 18.90 | 0.5193 | 112 | 199.9 | 0.56 | E |
| 南京（敦化） | 晨峰 | 東向 | 11.00 | 16.15 | 0.5417 | 110 | 205.7 | 0.53 | E |
|  | 昏峰 | 東向 | 11.30 | 16.56 | 0.3755 | 108 | 160.7 | 0.67 | E |
| 敦南（仁愛） | 晨峰 | 南向 | 8.04 | 11.19 | 0.3039 | 73 | 199.2 | 0.37 | C |
|  | 昏峰 | 南向 | 9.63 | 15.29 | 0.3800 | 53 | 184.5 | 0.29 | C |
| 新生（金華） | 晨峰 | 北向 | 9.70 | 9.13 | 0.4430 | 98 | 241.6 | 0.41 | D |
|  | 昏峰 | 北向 | 9.60 | 6.88 | 0.4214 | 60 | 252.7 | 0.24 | C |

5.2公車旅行時間

公車專用道實施前後之公車旅行時間比較可充分代表該公車專用道之績效，也是專用道是否能夠吸引民眾搭乘的決定性因素。根據台北市公車專用道實施的經驗，實施後與實施前公車速率有明顯提昇，提昇比例視路線而有不同，但速率仍較小汽車為低，主要原因在於號誌延滯及停等時間過長，若能加以改善則公車專用道必能有更高的服務能力，吸引更多的民眾來搭乘公車。

5.3載客數

公車專用道實施前後之載客數增減幅度可代表民眾利用公車專用道之程度，是代表公車專用道之績效指標之一。表七為台北市公車專用道實施前後之載客數比較。

表七 台北市公車專用道載客人數比較

| 路線別 |  | 松江路 | 新生南路 | 信義路 | 仁愛路 | 南京東路 | 民權東西路 | 敦化南北路 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公車專用道實施日期 |  | 85/1/27 | 85/6/1 | 85/7/6 | 85/7/27 | 85/7/27 | 85/8/2 | 85/8/2 |  |
| 資料蒐集時間 |  | 2至9月 | 6至9月 | 8至9月 | 8至9月 | 8至9月 | 8至9月 | 8至9月 |  |
| 實 施 前 後 | 八十四年 實施前 | 43,789,617 | 20,311,004 | 10,035,619 | 7,486,831 | 18,442,961 | 15,156,422 | 13,168,510 | 128,390,964 |
|  | 八十五年 實施後 | 45,044,693 | 21,523,820 | 9,960,016 | 7,272,702 | 18,739,539 | 17,069,719 | 15,026,743 | 134,637,232 |
|  | 增減幅度 | 1,255,076 | 1,212,816 | -75,603 | -214,129 | 296,578 | 1,923,297 | 1,858,233 | 6,246,268 |
|  | 百分比 | 2.8% | 5.97% | -0.7% | -2.86% | 1.61% | 12.62% | 14.11% | 4.86% |

[資料來源：台北市政府交通局]

5.4對私人運具之影響

私人運具轉移至大眾運輸之數量及比例、其他車輛之旅行時間、其他車流之轉移、禁止左轉之車輛繞道……等，代表公車專用道設置對私人運具之衝擊，若這些方面能有良好的表現，則公車專用道不但改善了公車系統，也改善整條道路，進一步甚至可能改善整個運輸系統。

附錄一 公車專用道相關文獻

- 交通大學運輸工程與管理系，公車專用道實施前後之公車營運調查，台北市交通局委託，1996年10月

- 交通部運輸研究所，台灣地區公路容量手冊，1980年10月

- 張學孔，「台北市公車專用道及棋盤路網功能加強之研究」，台北市交通局委託，1997年

- 張學孔、吳英立、廖兆奎，「公車專用道旅行時間與延滯特性之分析」，運輸學刊，第九卷，第一期，1996年3月，第23-40頁

- TRL “Design Guidelines for Busway Transit” United Kingdom 1993.

- 鄭賜榮，「台北市公車專用道之規劃與設計」，都市交通，1997年1月，第1-9頁

附錄二 台北市公車專用道設置現況

附圖一至附圖十八為台北市公車專用道配置圖。