第七章 促進大眾運輸發展方案之個案評析

─公車專用道

自86年度著手推動「促進大眾運輸發展方案」以來，部分採行措施之執行成效已逐步顯現，包括：免徵(收)公共汽車之相關稅費(汽車燃料使用費、使用牌照稅、高速公路通行費)、補貼大眾運輸服務路線之營運虧損、補助購置殘障專用車輛及離島地區公共汽車、規劃設置大眾運輸專用(優先)道系統、設置大眾運輸轉運中心、開放優良業者參與大眾運輸業之經營等。其中，由本所協助台北市政府交通局於台北市區規劃設置之「棋盤式公車專用道系統路網」，實施後除提高公車之行駛速率與可靠度，公車年運量由原先之負成長扭轉為正成長趨勢，其實施成效頗受社會大眾好評，應可將實施經驗推動至其他都市。

為能將公車專用道規劃、設計及營運管理各項技術與經驗推廣至各都市，本章彙整公車專用道規劃、設計及實施之原則與相關技術，並透過講習會方式提供各都市相關之教育訓練計畫，以期配合本研究所規劃之推廣中心運作機制，俾供後續推動之參考。

7.1 公車專用道實施現況

公車之優先權係指在道路使用上給予公車優先之處理或使用，此種觀念可包括車道之優先使用、車輛之優先進出、交叉路口之優先通過及標誌、號誌管制之優先等。採用公車優先權措施之最大好處在於提高公車之行駛速率，間接地亦可提高行車之可靠度及行車服務品質，降低公車營運成本，而各類公車優先措施中又以「車道之優先使用」效果最為顯著且普遍為國內外各大都市所採用[楊金樹(80年)]。

基本上，公車專用道及公車優先道均為運輸系統管理(TSM)措施之一，其強調一種整體性運輸系統改善之規劃、經營管理與使用之綜合方法，其特性為著重於現有道路與大眾運輸設施經營管理層面之提昇，以增進作業效率、提高服務水準，而達到促進交通順暢、增進交通安全、保護都市環境品質、節省能源等效果，此外，其所需之投資成本低，改善之時間亦短[交通部運輸研究所(84年)]。

根據台北市政府主計處「市政建設意向調查報告」之調查結果顯示，公車專用道之闢駛為民眾期望改善交通之第一優先策略，如表7.1所示。又行政院核頒之「促進大眾運輸發展方案」中明訂：基於大眾運輸發展優先之理念，規劃並逐步實施公車專用道及公車專用號誌，透過道路使用之合理分配，配合加強交通執法，以提高公車行駛速率，增加道路運輸能量，創造有利於大眾運輸系統營運之環境。所以，公車專用道與優先道的設置，不僅可視為棋盤式路網之相關配合措施，亦是促進大眾運輸優先之必要策略，也是民眾對於交通改善之最認同方式。

表7.1台北市民期望交通改善策略優先順序

| 改 善 策 略 | 優先順序 |
| --- | --- |
| 公車專用道 | 1 |
| 幹道單行 | 2 |
| 加強違規拖吊 | 3 |
| 調撥車道 | 4 |
| 彈性上下班 | 5 |
| 停車管制 | 6 |
| 小汽車共乘制 | 7 |
| 自用車隔日行駛 | 8 |
| 行人徒步區 | 9 |
| 路口禁止左轉 | 10 |
| 區域通行證 | 11 |
| 紅燈禁止右轉 | 12 |

資料來源：朱宏祥，「台北市棋盤式公車路網與現況公車路網之效益評估比較」，交通大學交通運輸研究所碩士論文，84年6月。

一般來說，設置公車專用道之條件包括[台北市政府交通局(81年)]：

1.道路寬度至少25公尺，且單向至少三車道。

2.尖峰時間單向公車數量至少應在每小時60輛以上或連續12小時內達400輛以上。

3.尖峰小時內單向公車乘客數至少應佔同路段所有車輛乘客的50%以上。

符合上述條件之路段則可考慮設置公車專用道，但考量公車行駛之安全及效率，公車專用道之寬度不得少於3公尺。若無法符合上述條件1，但有公車優先措施之需要時，可採用公車專用街道或改為單行道，否則對於其他車種之衝擊將過大。另條件2及條件3可在同時考量「效率」及「推廣大眾運輸」之原則下彈性運用。

對於路寬30公尺以上但無法設置公車專用道之幹道，則可考慮設置公車優先道。公車優先道可選擇佈設於幹道最外側之快車道，實施時段為上午尖峰時段(07:00~09:00)及下午尖峰時段(17:00~19:00)，實施時段沿線應禁止停車及上下貨物，以降低對於其他車種之影響。

目前台北市共設有七條公車專用道及一條公車優先道，分別為民權東西路公車專用道、南京東路公車專用道、仁愛路公車專用道、信義路公車專用道、松江路公車專用道、新生南路公車專用道、敦化南北路公車專用道以及中山南北路公車優先道。其中，敦化南北路之專用道僅設北往南方向，而中山南北路公車優先道則設於慢車道最外側，且僅於下午尖峰時實施。各公車專用道(優先道)之路線、佈設位置及相關資訊如表7.2、表7.3所示。

由於台北市活動人口日益增加，道路空間成長速度緩慢，私人運具之持有與使用快速增加，所造成之交通擁擠現象隨處可見，而伴隨的能源消耗及空氣、噪音污染亦嚴重影響生活品質。因此對於一個現代化都市來說，發展具經濟效益、輕污染之大眾運輸系統，遂成為不可或缺之必要條件。

表7.2  台北市公車專用道之公車路線

| 公車專用道 | 路 線 |
| --- | --- |
| 松江路 | 5，25，26，41，49，54，72，203，214直達，222，226，277，279，280正，280副，290，311南京，505，612 |
| 新生南路 | 72，211，214直達，214正，222，226，253，254，280正，280副，290，311南京，311仁愛，505，0東右，0南左，0南右，松江幹線 |
| 信義路 | 20，22，33，37，38，41，204，209，226，237，249，253，292，292快速，293，294，信義幹線，0東左，0東右 |
| 仁愛路 | 36，37，48，214直達，214正，222，226，236，249，261，263，270，311仁愛，仁愛幹線，0南左，0南右 |
| 南京東路 | 5，12，46，48，52，54，69，204，248，254，266正，266副，277，279，282，282幹線，282副，288，292，292快速，306，307，311南京，南京幹線，613，604，605快速，0東左，0東右 |
| 民權東路 | 5，25，26，33，41，49，54，63，74，74幹線，203，211，214直達，214正，225，226，227，277，279，280正，280副，283，285，290，502，505，612，617 |
| 敦化南北路 | 33，41，48，52，74幹線，225，235正，235副，254，262，275，275副，277，278，285，292，292快速，502，0東左 |
| 中山南北路 | 5，14，15，18，22，37，39，40，42，47，69，202，202區間，202夜間，203，208，216正，216副，216副區，217，218，220，220副，220夜間，中山幹線，221，222，224，227，247，260，261，268，269，274，277，279，287，291，297，307，308，310，仁愛幹線，604，信義幹線，612，615，0東左，0東右 |

資料來源：張學孔，台北市公車專用道及棋盤路網功能加強之研究，台北市交通局委託台大土木研究所交通組辦理，86年12月。

表7.3 台北市公車專用道路網佈設資訊

| 路線別 | 起迄點 | 長度(km) | 佈設方式 | 方向別 | 實施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民權東西路 | 承德路至敦化北路 | 3.60 | 內側快車道 | 雙向、順向 | 85/08/02 |
| 南京東路 | 中山北路至三民路 | 4.20 | 內側快車道 | 雙向、順向 | 85/07/27 |
| 仁愛路 | 中山南路至敦化南路 | 3.10 | 外側快車道 | 逆向及順向 | 85/07/27 |
| 信義路 | 中山南路至光復南路 | 4.50 | 外側快車道 | 逆向及順向 | 85/07/06 |
| 松江路 | 民權東路至長安東路 | 1.54 | 內側快車道 | 雙向、順向 | 85/01/27 |
| 新生南路 | 忠孝東路至和平東路 | 1.78 | 外側快車道 | 雙向、順向 | 85/06/01 |
| 敦化南北路 | 民權東路至信義路 | 3.15 | 外側快車道 | 北往南順向 | 85/08/02 |

資料來源：台北市政府交通局，公車專用道實施初步績效報告，85年12月。

公車專用道之容量大小為未來公車營運上之關鍵所在，行駛公車專用道之公車班次太密，易造成公車行駛速率低落，太疏則形成道路資源之浪費，因此在公車專用道之規劃、設計上，應考量影響公車專用道「最適」容量之相關因素，以使公車專用道能符合實際營運需要[任維廉(85年)]。在公車專用道實際營運後，主管機關應輔導公車業者調配班次以配合公車專用道之最適容量，減少公車專用道使用比例較低之路線行駛公車專用道，並避免公車於專用道站位停留時間過久，以免造成更嚴重之延滯，反而降低公車於專用道上之行駛速率，俾使公車專用道在運作上能達到最有效率之狀態。

7.2 公車專用道之實施成效分析

本節針對公車專用道之服務績效，以「公車專用道行駛車次」、「公車專用道載客數」、「公車專用道延滯情形」、「公車專用道行駛速率」及「聯營公車總載客數」等指標進行評估分析，以瞭解公車專用道實施後之具體成效。

7.2.1 公車專用道之行駛班次

依據台北市公民營公車聯營管理中心所提供之公車營運狀況月報表資料，七條公車專用道與中山南北路公車優先道實施前後之公車行駛車次比較如表7.4所示。表7.4之資料期間為八十四年至八十七年四月，由於各專用道啟用時間不同，因此不同年度必須以同一期間比較方具意義，例如松江路公車專用道於八十四年一月底啟用，因此以八十五年二月至十二月累計資料與八十四年及八十六年之二月至十二月累計資料比較，八十六年與八十七年則以一至四月之資料比較，其餘專用道同理類推。

由資料分析可知，所有公車專用道實施後(八十五年)與實施前(八十四年)，公車行駛班次皆有明顯之成長，顯示公車專用道設置後確能提昇公車班次之調度能力，並提供更大之服務運能，預期未來將可大幅吸引民眾之轉乘，進而減少小汽車之使用率，達到改善交通之目標[台北市政府交通局(85年)]。

民國八十六年與八十五年相比較，大多數公車專用道之公車班次仍為成長；八十七年與八十六年相比較，則略有下降之趨勢，其原因應在於服務班次已足夠或過多，為降低營運成本及增加調度方便，因而將班次予以減少。

表7.4 台北市各公車專用道之公車班次數比較

| 公車專用道 | 松江路 | 新生南路 | 信義路 | 仁愛路 | 南京東路 | 民權東西路 | 敦化南北路 | 中山南北路 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施日期 | 85/1/27 | 85/6/1 | 85/7/6 | 85/7/27 | 85/7/27 | 85/8/2 | 85/8/2 | 85/12/30 |  |
| 84年度 | 2,082,868 | 1,304,069 | 989,900 | 581,242 | 1,281,914 | 1,083,490 | 727,760 |  | 8,051,243 |
| 85年度 | 2,212,757 | 1,345,745 | 1,088,662 | 707,415 | 1,376,893 | 1,329,503 | 851,819 |  | 8,912,794 |
| 85較84增減百分比 | 6.24 | 3.20 | 9.98 | 21.71 | 7.41 | 22.71 | 17.05 |  | 10.70 |
| 85年度 | 2,420,492 | 2,246,433 | 2,151,712 | 1,628,214 | 3,170,026 | 2,976,747 | 1,858,224 | 5,780,338 | 22,232,186 |
| 86年度 | 2,619,310 | 2,488,721 | 2,165,531 | 1,874,327 | 3,237,931 | 3,230,253 | 2,088,791 | 5,849,767 | 23,554,631 |
| 86較85增減百分比 | 8.21 | 10.79 | 0.64 | 15.12 | 2.14 | 8.52 | 12.41 | 1.20 | 5.95 |
| 86年度 | 850,769 | 803,456 | 709,002 | 568,456 | 1,065,619 | 1,035,742 | 650,310 | 1,888,310 | 7,571,664 |
| 87年度 | 801,013 | 780,054 | 662,411 | 645,102 | 967,167 | 1,015,062 | 713,847 | 1,810,529 | 7,395,185 |
| 87較86增減百分比 | -5.85 | -2.91 | -6.57 | 13.48 | -9.24 | -2.00 | 9.77 | -4.12 | -2.33 |

資料來源：本研究整理自台北市政府交通局(87年)。

7.2.2 公車專用道之載客數

依據台北市公民營公車聯營管理中心之公車營運狀況月報表資料，並參照前述表7.7之資料比較方式，將七條公車專用道實施前後之公車載客人數加以分析，結果如表7.8所示。

公車專用道實施前與實施後比較，仁愛路、民權東西路及敦化北路專用道每年之載客數皆為正成長，而松江路以外之其餘專用道也以正成長居多。若以公車專用道之整體載客數來看，其載客人數每年亦皆為正成長，顯示公車專用道實施後所造成公車服務水準之提昇，對於乘客確實產生相當之吸引力，故使得公車載客數呈現成長趨勢。

至於少數公車專用道運量停滯或甚至負成長之情形，可能係公車路線間及公車專用道間旅次之轉移，並非負面之乘客流失現象，惟因缺乏相關調查資料可供分析，故無法進一步加以探討；另一方面顯示公車專用道硬體設施之設置，惟相關軟體設施及配合措施仍有待加以改善，故公車運量無法持續成長。

表7.5 台北市各公車專用道載客人數比較

| 公車專用道 | 松江路 | 新生南路 | 信義路 | 仁愛路 | 南京東路 | 民權東西路 | 敦化南北路 | 中山南北路 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施日期 | 85/1/27 | 85/6/1 | 85/7/6 | 85/7/27 | 85/7/27 | 85/8/2 | 85/8/2 | 85/12/30 |  |
| 84年度 | 71,591,234 | 37,146,788 | 31,191,049 | 17,754,031 | 47,524,623 | 39,640,440 | 28,057,020 |  | 272,905,185 |
| 85年度 | 69,833,799 | 33,812,927 | 32,241,486 | 19,387,313 | 47,603,150 | 44,384,633 | 28,741,172 |  | 276,004,480 |
| 85較84增減百分比 | -2.45 | -8.97 | 3.37 | 9.20 | 0.17 | 11.97 | 2.44 |  | 1.14 |
| 85年度 | 76,668,607 | 57,438,522 | 63,773,359 | 45,235,581 | 110,657,249 | 100,110,981 | 64,933,074 | 189,868,522 | 708,685,895 |
| 86年度 | 82,368,719 | 65,009,014 | 64,345,010 | 50,764,248 | 111,978,260 | 109,649,456 | 71,750,419 | 192,454,604 | 748,319,730 |
| 86較85增減百分比 | 7.43 | 13.18 | 0.90 | 12.22 | 1.19 | 9.53 | 10.50 | 1.36 | 5.59 |
| 86年度 | 26,625,281 | 20,728,197 | 20,918,756 | 15,689,108 | 36,255,368 | 35,009,631 | 22,125,238 | 62,544,039 | 239,895,618 |
| 87年度 | 25,608,267 | 21,233,259 | 20,831,106 | 17,432,112 | 35,725,484 | 35,164,873 | 25,262,162 | 60,854,836 | 242,112,099 |
| 87較86增減百分比 | -3.82 | 2.44 | -0.42 | 11.11 | -1.46 | 0.44 | 14.18 | -2.70 | 0.92 |

資料來源：本研究整理自台北市政府交通局(87年)。

7.2.3 公車專用道之延滯情形

為了解公車在公車專用道上之服務情形，本研究將公車遭受延滯之原因加以分類，並調查其佔總旅行時間之比例，此將有助於公車延滯情形之改善，縮短公車及乘客之旅行時間，提昇公車專用道之效率。一般可將公車旅行時間分為以下五個項目，包括：紅燈延滯、公車阻塞延滯、其他延滯、上下車延滯及移動時間，台北市公車專用道之公車延滯情形如圖7-1至圖7-4所示[張學孔(86年)]。

由調查結果可知，公車在公車專用道上之整體行駛時間中，紅燈等待時間大約佔20%到40%之間，最大者甚至高達46.27%，此為目前台北市公車專用道急需改善問題之一；另外站位過短或班次過密所造成之公車阻塞，所佔比例亦不低。由前述分析可知，若能降低紅燈等待及公車阻塞之時間，將可大幅降低公車之旅行時間。

圖7-1 台北市南北向(北往南)公車專用道之公車延滯比較

圖7-2 台北市南北向(南往北)公車專用道之公車延滯比較

圖7-3 台北市東西向(西往東)公車專用道之公車延滯比較

圖7-4 台北市東西向(東往西)公車專用道之公車延滯比較

- 7.2.4 公車專用道旅行速率

- 過去民眾不願搭乘公車之主因在於公車之行車時間較長，因此比較公車專用道實施前後公車之旅行速率變化，以及公車與小汽車旅行速率之差異，將可瞭解公車專用道實施後是否有助於民眾搭乘意願之提昇，並可作為公車專用道實施前後之重要績效評估指標。相關比較結果如表7.6至表7.12所示。

表7.6 新生南路公車專用道之速率比較

|  |  | 現 況 |  |  |  |  | 實施前1 | 實施前後 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 方向 | 平均旅行速率2 (km/hr) | 平均移動速率2 (km/hr) | 小汽車速率1 (km/hr) | 平均旅行速率(km/hr) | 公車旅行速率比較 |
| 晨峰 | 北往南 | 13.08 | 42.91 | 23.83 | 13.80 | -5.22% |
|  | 南往北 | 14.90 | 34.79 | 15.49 | 11.19 | 33.15% |
| 昏峰 | 北往南 | 13.08 | 31.13 | 16.83 | 11.61 | 12.66% |
|  | 南往北 | 14.90 | 34.83 | 12.65 | 12.00 | 24.17% |

資料來源：張學孔，台北市公車專用道及棋盤路網功能加強之研究，台北市交通局委託台大土木研究所交通組辦理，86年12月。

表7.7 松江路公車專用道之速率比較

|  |  | 現況 |  |  |  |  | 實施前1 | 實施前後 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 方向 | 平均旅行速率2 (km/hr) | 平均移動速率2 (km/hr) | 小汽車速率1 (km/hr) | 平均旅行速率(km/hr) | 公車旅行速率比較 |
| 晨峰 | 北往南 | 11.09 | 49.28 | 19.05 | 9.84 | 12.70% |
|  | 南往北 | 10.66 | 30.43 | 14.39 | 9.08 | 17.40% |
| 昏峰 | 北往南 | 12.60 | 27.81 | 13.27 | 5.72 | 120.28% |
|  | 南往北 | 12.60 | 27.45 | 11.04 | 8.34 | 51.08% |

資料來源：張學孔，台北市公車專用道及棋盤路網功能加強之研究，台北市交通局委託台大土木研究所交通組辦理，86年12月。

表7.8 敦化南北路公車專用道之速率比較

|  |  | 現況 |  |  |  |  | 實施前1 | 實施前後 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 方向 | 平均旅行速率2 (km/hr) | 平均移動速率2 (km/hr) | 小汽車速率1 (km/hr) | 平均旅行速率(km/hr) | 公車旅行速率比較 |
| 晨峰 | 北往南 | 14.35 | 36.13 | 17.78 | 14.99 | -4.27% |
| 昏峰 | 北往南 | 15.97 | 35.91 | 11.83 | 11.45 | 39.48% |

資料來源：張學孔，台北市公車專用道及棋盤路網功能加強之研究，台北市交通局委託台大土木研究所交通組辦理，86年12月。

表7.9 信義路公車專用道之速率比較

|  |  | 現況 |  |  |  |  | 實施前1 | 實施前後 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 方向 | 平均旅行速率2 (km/hr) | 平均移動速率2 (km/hr) | 小汽車速率1 (km/hr) | 平均旅行速率(km/hr) | 公車旅行速率比較 |
| 晨峰 | 西往東 | 11.65 | 22.06 | 16.14 | 12.24 | -4.82% |
|  | 東往西 | 27.00 | 46.07 | — | 6.02 | 348.50% |
| 昏峰 | 西往東 | 16.70 | 47.72 | 15.36 | 13.90 | 20.14% |
|  | 東往西 | 19.52 | 58.87 | — | 10.68 | 82.77% |

資料來源：張學孔，台北市公車專用道及棋盤路網功能加強之研究，台北市交通局委託台大土木研究所交通組辦理，86年12月。

表7.10 仁愛路公車專用道之速率比較

|  |  | 現況 |  |  |  |  | 實施前1 | 實施前後 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 方向 | 平均旅行速率2 (km/hr) | 平均移動速率2 (km/hr) | 小汽車速率1 (km/hr) | 平均旅行速率(km/hr) | 公車旅行速率比較 |
| 晨峰 | 西往東 | 18.73 | 37.42 | — | 10.53 | 77.87% |
|  | 東往西 | 18.77 | 32.64 | 17.60 | 16.77 | 11.93% |
| 昏峰 | 西往東 | 17.35 | 29.83 | — | 14.63 | 18.59% |
|  | 東往西 | 19.07 | 33.74 | 12.45 | 16.54 | 15.30% |

資料來源：張學孔，台北市公車專用道及棋盤路網功能加強之研究，台北市交通局委託台大土木研究所交通組辦理，86年12月。

表7.11南京東路公車專用道之速率比較

|  |  | 現況 |  |  |  |  | 實施前1 | 實施前後 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 方向 | 平均旅行速率2 (km/hr) | 平均移動速率2 (km/hr) | 小汽車速率1 (km/hr) | 平均旅行速率(km/hr) | 公車旅行速率比較 |
| 晨峰 | 西往東 | 13.26 | 32.28 | 21.17 | 13.74 | -3.49% |
|  | 東往西 | 12.92 | 27.58 | 18.05 | 12.13 | 6.51% |
| 昏峰 | 西往東 | 14.00 | 36.57 | 17.07 | 9.05 | 54.70% |
|  | 東往西 | 14.82 | 37.44 | 13.54 | 9.88 | 50.00% |

資料來源：張學孔，台北市公車專用道及棋盤路網功能加強之研究，台北市交通局委託台大土木研究所交通組辦理，86年12月。

表7.12 民權東西路公車專用道之速率比較

|  |  | 現況 |  |  |  |  | 實施前1 | 實施前後 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 方向 | 平均旅行速率2 (km/hr) | 平均移動速率2 (km/hr) | 小汽車速率1 (km/hr) | 平均旅行速率(km/hr) | 公車旅行速率比較 |
| 晨峰 | 西往東 | 13.97 | 22.87 | 13.79 | 12.42 | 12.48% |
|  | 東往西 | 12.32 | 21.02 | 15.02 | 12.46 | -0.81% |
| 昏峰 | 西往東 | 13.37 | 20.11 | 13.48 | 10.93 | 22.32% |
|  | 東往西 | 12.00 | 22.76 | 12.37 | 11.31 | 6.10% |

資料來源：張學孔，台北市公車專用道及棋盤路網功能加強之研究，台北市交通局委託台大土木研究所交通組辦理，86年12月。

由表7.6至表7.12之分析結果可知，公車專用道實施後絕大多數專用道之旅行速率皆有所提昇，表示公車專用道實施有其成效。由於公車需要不斷地進出站與上下客，本對於其旅行時間有相當之延長，惟在公車專用道實施之後，公車之旅行速率已相當接近於小汽車，少數專用道之公車旅行速率甚至高於小汽車，顯示公車專用道確已發揮其應有之效用，若能再進一步降低紅燈延滯及乘客上下車時間，提高公車之服務水準，將更提昇公車對於小汽車之競爭力，吸引更多之民眾使用公車系統。

7.2.5 聯營公車之載客數

7.2.2節中對於個別公車專用道之載客數所作之比較分析，所代表的是個別公車專用道之營運績效，但公車專用道載客數之提昇並無法代表整體公車路網效能之提昇，因此有必要針對整體公車路網之營運績效加以評估，以瞭解公車專用道之實施對於公車系統營運之影響。

為評估整體公車路網之營運績效，本研究依據台北市公民營公車聯營管理中心所提供之公車營運狀況月報表資料，分析84年至87年4月台北市聯營公車載客人數之變化情形，如表7.13及圖7-5所示。其中，二月及七、八月為學校寒暑假期間，上學旅次之減少造成該月份公車總載客數之減少，農曆春節載客數亦有大幅降低之情形，故其載客數波動較大。

由表7.13可知，在前後年度同一月份之比較中， 28個比較值中僅有5個比較值顯示公車路網載客數有小幅降低之情形，其減少比例分別為-2.56%、-3.20%、-1.55%、-0.79%及-10.68%，且發生之月份多屬波動較大之放假月份(一、二、七、八月)，其餘正常月份則皆為正成長。由圖7-5亦可看出，除去相關放假月份外，從八十四年到八十七年間，台北市聯營公車之載客數皆逐年增加，顯示在公車專用道設置之後，無論在公車專用道或整體公車路網上，公車之乘客數皆呈正成長趨勢。

表7.13 台北市聯營公車載客數統計表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84年 | 50,534,476 | 45,372,643 | 58,216,174 | 51,196,913 | 56,468,738 | 50,576,267 | 51,049,487 | 52,267,562 | 52,338,948 | 55,998,801 | 55,639,094 | 56,428,139 |
| 85年較84年增減百分比 | 9.39 | -2.56 | -3.20 | 2.96 | 1.12 | 1.59 | -1.55 | 2.91 | 2.79 | 1.32 | 1.09 | 5.02 |
| 85年 | 55,279,315 | 44,212,275 | 56,352,037 | 52,712,941 | 57,102,501 | 51,379,462 | 50,256,521 | 53,787,584 | 53,801,507 | 56,735,350 | 56,246,084 | 59,259,116 |
| 86年較85年增減百分比 | 2.94 | 2.43 | 4.97 | 5.31 | 2.68 | 5.43 | 11.70 | -0.79 | 7.06 | 5.39 | 2.00 | 5.69 |
| 86年 | 56,905,880 | 45,285,673 | 59,151,273 | 55,514,485 | 58,630,811 | 54,169,011 | 56,135,572 | 53,360,647 | 57,597,331 | 59,794,571 | 57,370,802 | 62,628,397 |
| 87年較86年增減百分比 | -10.68 | 18.07 | 6.74 | 5.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87年 | 50,828,246 | 53,470,618 | 63,136,266 | 58,536,758 |  |  |  |  |  |  |  |  |

資料來源：本研究整理自台北市政府交通局(87年)。

圖7-5 台北市聯營公車載客數統計分析圖

資料來源：本研究整理自台北市政府交通局(87年)。

7.3 公車專用道功能加強策略

目前台北市已實施七條公車專用道與一條公車優先道，然而基於現有交通狀況與交通設施佈設情況，造成部份公車專用道無法全線實施，例如敦化南北路北向車道因相關工程施工故未能比照南向車道佈設公車專用道，中山北路之公車優先道亦因佈設於慢車道，故受行駛慢車道之機車、小客車、計程車等車輛之影響而無法達到預期之效果。因此，本研究特提出未來公車專用道實施時公車路線配合調整之策略，並以此為基礎擬定台北市公車專用道短中長期之實施方案，俾提供相關單位作為公車專用道規劃與公車路線配合調整作業之參考。

7.3.1 公車路線配合公車專用道調整策略

依據公車專用道特性與台北市公車路線資料，研擬配合公車專用道實施時公車路線之調整策略如下：

- 移除使用公車專用道頻率過低或行駛里程比例過低之路線。

2.拉直並增加高頻率使用公車專用道路線於公車專用道之行駛里程比例。

3.路線調整避免與現有路線差異過大，以增加其可行性。

7.3.2 公車專用道延伸與擴大實施方案規劃

公車專用道設置之準則應考慮路段之車道佈設型式、車道數、公車流量及相關土地使用等因素，俾篩選可供設置公車專用道之道路：

- 車道佈設型式：

- 檢視該道路之快慢車道數、道路寬度、分隔島型式與寬度，以瞭解其是否符合設置公車專用道之條件。

- 2.車道數：

- 檢視該道路之車道數是否足夠設置公車專用道，並瞭解設置公車專用道後是否影響其他車輛之行駛。

3.公車流量：

- 檢視該道路之公車流量及公車乘客聚集情形，並瞭解公車受一般車流影響延滯之現象。

4.相關土地使用因素：

- 由於郊區道路對於公車行駛效率之影響較小，當公車專用道設置範圍擴及郊區時，其產生之邊際效益甚小，因此公車專用道之設置範圍應以市區為主。

為提昇公車專用道之功能，建議台北市之公車專用道路網結構儘速朝向「現有專用道路段延伸」及「棋盤式公車專用道路網結構」方向進行調整。在公車專用道延伸與擴大實施方案部分，本研究分別提出短期與中長期規劃方案，俾提供台北市政府作為後續規劃之參考。

1.公車專用道短期規劃方案

現有路網應加以擴大延伸，以獲得較佳之路網營運績效，並降低空氣污染之總量。具體之延伸方案包括：

- 將中山南北路之公車優先道改設為公車專用道，並採用設置於快車道外側之佈設方式；佈設路段向南延伸至愛國西路口。

- 松江路公車專用道向北延伸至民族東路口。

- 新生南路公車專用道向南延伸至羅斯福路口。

- 敦化南北路之北向車道增設公車專用道，且南北向均向南延伸至和平東路口。

- 民權西路公車專用道向西延伸至台北橋頭。

- 南京東西路公車專用道向西延伸至承德路口。

- 仁愛路公車專用道向東延伸至基隆路口。

- 信義路公車專用道向東延伸至松山路口。

短期規劃方案公車專用道路網之起迄點及路網結構如表7.14及圖7-6所示。

表7.14 台北市公車專用道路網之短期規劃方案

| 幹道名稱 | 專用道設置起迄 | 與現有路網比較之延伸長度(KM) |
| --- | --- | --- |
| 中山南北路 | 圓山至愛國西路口 | 1.22 |
| 松江路 | 民族東路至長安東路口 | 0.64 |
| 新生南路 | 忠孝東路至羅斯福路口 | 1.10 |
| 敦化南北路 | 民權東路至和平東路口 | 0.96 |
| 民權東西路 | 台北橋頭至光復北路口 | 1.02 |
| 南京東西路 | 承德路至三民路口 | 0.49 |
| 仁愛路 | 中山南路至基隆路口 | 1.16 |
| 信義路 | 中山南路至松山路口 | 2.03 |

圖7-6  台北市公車專用道路網短期延伸配置方案圖

而配合公車專用道路網之延伸，應依據公車路線調整準則調整相關路線，以使已行駛公車專用道相當比例之公車路線，能完整行駛該條公車專用道直至必須轉向離開棋盤式路網為止。

2.公車專用道中長期規劃方案

以本所84年4月「台北市棋盤式幹線便捷公車示範計畫」所規劃之棋盤式公車專用道路網為基礎，考量路網延伸策略，將棋盤式公車專用道路網加以延伸，構建完整之公車專用道網狀結構，以消除目前部份路段斷續連接之現象，同時修正部份車道配置不符公車專用道設置標準之路段，並考量將部份公車優先道設置路段改為常設之公車專用道。此一中長期公車專用道路網將含括13條公車專用道，其路網架構說明如后：

- 重慶北路公車專用道自中正路至忠孝西路口。

- 中山南北路公車專用道自圓山至愛國西路口。

- 羅斯福路公車專用道自愛國西路至新生南路口。

- 復興南北路公車專用道自民族東路至和平東路口。

- 敦化南北路公車專用道自民權東路至基隆路口。

- 基隆路公車專用道自永吉路至信義路口。

- 民權東西路公車專用道自台北橋頭至撫遠街口。

- 民生東西路公車專用道自重慶北路至敦化北路口。

- 南京東西路公車專用道自承德路至三民路口。

- 忠孝東西路公車專用道自重慶北路至基隆路口。

- 仁愛路公車專用道自中山南路至基隆路口。

- 信義路公車專用道自中山南路至松山路口。

- 和平東路公車專用道自羅斯福路至敦化南路口。

建議之中長期規劃方案公車專用道路網之各路段起迄點及整體路網配置如表7.15及圖7-7所示。

表7.15 台北市公車專用道路網之中長期規劃方案

| 幹道名稱 | 專用道設置起迄 | 與現有路網比較增加里程(KM) |
| --- | --- | --- |
| 重慶北路 | 中正路至忠孝西路口 | 4.50 |
| 中山南北路 | 圓山至愛國西路口 | 1.22 |
| 羅斯福路 | 愛國西路至新生南路口 | 2.62 |
| 松江路 | 民族東路至長安東路口 | 0.64 |
| 新生南路 | 忠孝東路至羅斯福路口 | 1.10 |
| 復興南北路 | 民族東路至和平東路口 | 4.64 |
| 敦化南北路 | 民權東路至基隆路口 | 1.36 |
| 基隆路 | 永吉路至信義路口 | 1.32 |
| 民權東西路 | 台北橋頭至撫遠街口 | 1.87 |
| 民生東西路 | 重慶北路至敦化北路口 | 3.59 |
| 南京東西路 | 承德路至三民路口 | 0.49 |
| 忠孝東西路 | 重慶北路至基隆路口 | 5.35 |
| 仁愛路 | 中山南路至基隆路口 | 1.16 |
| 信義路 | 中山南路至松山路口 | 2.03 |
| 和平東路 | 羅斯福路至敦化南路口 | 2.81 |

圖7-7 台北市公車專用道路網之中長期延伸配置方案

而配合公車專用道路網之延伸，應依據公車路線調整準則調整相關路線，以使路網績效提高。

7.3.3 公車專用道功能加強與候車站位改善策略

除前述公車專用道路網之延伸計畫外，為加強現有公車專用道之服務功能，在此亦針對公車專用道之使用、公車專用道候車站位、中山北路公車優先道、公車專用道之視覺標示系統等部份提出改善策略建議：

一、公車專用道使用改善策略

公車專用道之理想容量仍較實際公車流量為大，若能配合有效利用公車席位及路口號誌改善，將可再提昇公車專用道之實際容量，如此則可適當增加公車路線與服務班次，增加公車專用道之使用效率。

二、公車專用道候車站位改善策略

- 行人多希望於最短距離內進入車站，而由於部份公車專用道之候車站位非佈設於公車專用道交會路口，以致乘客常直接沿中央分隔島由候車站台末端進入車站候車，對於行人與公車行車安全均造成相當威脅，應積極加以檢討改善，例如民權東路、松江路口之公車專用道，乘客即因垂直方向之候車站位於錦州街口，而常有違規行走車道之行為發生。有關公車專用道候車站位之改善，其策略包括：

- 公車專用道交會路口處皆設置候車站，以利各方向乘客之轉乘。

- 公車專用道路段中央分隔島種植小型灌木，防止行人行走其上。

- 加強公車專用道之夜間照明，避免因視線不良而造成司機行駛困擾與交通安全顧慮。

三、中山北路公車優先道之改善策略

- 中山北路因受慢車道車道寬、右轉車輛干擾、機車行駛、臨時停車等因素之影響，目前僅在尖峰時間實施公車優先道，然而由於公車與小客車、機車交織車流影響及違規停車問題，故其實施效果相當有限。基於台灣地區機動車輛之使用習慣，公車專用道不宜設置於慢車道上，以避免公車運行受小客車、機車及臨停車輛之干擾。有關中山北路公車優先道之改善，其策略包括：

- 於公車優先時段加強執法，取締闖入公車優先道之其他車種及未依規定行駛公車優先道之公車。

- 加強「優先時段前」半小時之臨時停車違規拖吊。

- 儘速於快車道設置公車專用道，俾與機慢車輛分流。

四、公車專用道視覺標示系統

- 目前台北市公車專用道之行經路段均為市區精華路段，由於各公車專用道之引導標誌皆以文字為主，且均設置於路口，故無法有效引導乘客或傳達有效訊息予市民。因此，公車專用道視覺標示系統除應有特殊色彩與形象規劃外，同時應與周圍活動地點進行整合，於人潮聚集地點設置前往公車專用道候車亭之地圖標示，相對在公車專用道候車亭設置台北市區或該候車亭附近重要活動地點之地圖標示，以正確引導乘客並鼓勵民眾搭乘公車進行各項旅次活動。有關公車專用道視覺標示系統之改善，其策略包括：

- 於公車專用道附近活動地點增設進出候車亭之位置圖，簡明標示候車亭之位置，並提供民眾有關公車專用道之相關訊息，以同時達到公車行銷之目的。

- 配合公車專用道之鋪面改善作業，以鮮明一致之顏色彩繪鋪面，除便利駕駛人之辨識外，並可增進城市視覺活潑感。

- 目前公車專用道之站位名稱牌與站位名稱皆以暗色系標示，公車進站時車上乘客無法立即清晰辨識，故因檢討改善站位名稱牌之顏色對比與字體大小，以提供車上乘客辨識到達車站名稱與位置。

7.3.4 公車專用道行車管理改善策略

對於行駛公車專用道之公車駕駛而言，公車專用道之車道過於顛簸、其他車輛常有闖入情形，加以候車站之設計常造成乘客過於靠近車道，對於駕駛員形成相當之駕駛壓力，亦影響乘客之搭車安全。針對公車專用道行車管理課題，本研究提出改善策略如下：

- 加速公車專用道鋪面改善工作

由於公車專用道均為大型柴油客車大量行駛，其鋪面須較一般車道能承受更大之破壞力，目前台北市政府已將松江路公車專用道改為剛性鋪面，以改善柔性鋪面易受重型車輛破壞之缺點。除松江路公車專用道外，其餘公車專用道仍為柔性鋪面，應加速公車專用道改鋪剛性鋪面之工作進度，以改善公車專用道車道顛簸之困擾。

- 檢討候車站設施

由於公車專用道之候車站均設置於原有道路之快慢分隔島上，原有道路行道樹常遮蔽乘客視線，致乘客無法清楚辨識進站公車編號，或因尖峰時段乘客過於擁擠，使乘客候車時經常靠近站台邊緣，造成公車駕駛員之行車困擾。因此，相關單位應儘速檢討公車專用道之候車站設施，對於影響乘客候車視線之行道樹儘速予以移植，並改善候車站緣石設計，改善乘客候車時過於接近車站邊緣之情形。另台北市信義路及敦化南北路目前試行之公車動態資訊顯示系統，其技術及經驗應加以改良並予推廣，使乘客能掌握公車之位置與到站時間，尤其對於班距較長之公車路線更有其設置之必要性。

(3)提高車道分隔程度

除增加公車專用道路段之宣導、指示標誌外，在其他車輛易於闖入之公車專用道路段，可提高車道之分隔程度(如：採用緣石)，以消除其他車輛闖入妨礙公車之運行及安全，並能增加公車專用道之效率及權威。

7.4 公車專用道規劃設計指引

台北市政府交通局現已完成民權東西路、南京東西路、信義路、仁愛路、松江路、新生南路、敦化南北路等七條公車專用道與中山南北路公車優先道之設置，希望藉由公車優先策略之運用，提高公車之營運速率，同時配合棋盤式路網之規劃，提供台北市公車較佳之營運環境，進而提升公車之服務水準，以落實「促進大眾運輸發展方案」之政策目標。

有別於捷運系統之高投資成本，公車系統具有低成本、高運作彈性及輕污染之特色。然而目前除台北市外，台灣地區各都市之公車系統均面臨運作上之困境，如何妥善運用公車優先策略，以經濟而可行之方法來建立有利於公車健全發展之營運環境，實為大眾運輸發展之重要課題。

本研究為使「技術推廣與移轉」之目標能夠順利達成，將公車專用道規劃設計及營運管理等相關技術彙編成手冊，俾供未來教育訓練與實務應用之參考。該「公車專用道規劃設計及營運管理指引」主要包括以下五項課題，其具體詳細內容請參閱附錄E：

(一)「公車專用道簡介」：就公車專用道之分類及公車專用道設置之優點，進行初步之分析與介紹。

(二)「路網規劃原則」：主要探討公車專用道路網規劃型式、棋盤式路網效益及公車專用道之設置準則，並就配合捷運路線之公車專用道設置策略進行分析，同時亦將探討配合公車專用道設置之公車路線調整策略，以期提昇公車專用道之運作效率。

(三)「車道佈設及設計原則」：介紹公車專用道於道路中之各種平面配置型式與其對應之優缺點，並以台北市推動公車專用道之經驗為例，分析公車專用道之分隔型式選擇與鋪面設計等相關課題。

(四)「公車站台」：就公車專用道站位容量概念、車站設計考量因素(如：站位間距與站位選擇)與車站相關設施規劃等課題，探討如何創造一便民與運作效率兼顧之公車專用道車站。

(五)「評估方法」：探討實用且具代表性之公車專用道營運績效評估準則，包括：(1)流量與容量、(2)旅行時間、(3)載客數、(4)對其他運具之影響等。

(六)「台北市公車專用道現況」：蒐集並彙整台北市現有公車專用道之佈設型式及車道配置圖。

7.5 公車專用道之推廣計畫

由台北市公車專用道之實施經驗可知，公車專用道實施後不論在公車行駛班次、載客數、延滯情形與旅行速率上，皆有相當程度之成長與改善，此顯示在都市地區設置公車專用道，對於大眾運輸服務品質之提昇，以及鼓勵民眾使用大眾運輸工具、減少私人運具之使用等政策目標，均有相當之成效。因此，其他都市地區在推動大眾運輸發展之時，亦可汲取台北市公車專用道之執行經驗與作法，於適當地區規劃設置公車專用道，以改善現行公車系統之營運環境，提升公車之服務品質。

依據前章研擬之大眾運輸營運管理技術推廣組織與運作方式，本研究特以高雄市規劃設置公車專用道為例進行「技術推廣與移轉」之示範案例操作。現階段進行公車專用道推廣應用之運作方式說明如下：

一、負責單位

現階段交通部尚無「大眾運輸營運管理技術推廣委員會」之常設組織或任務編組，因此相關大眾運輸營運管理技術之推廣工作，仍係由交通部及所屬相關業務單位以專案小組方式加以推動。由於本所已有協助台北市政府交通局規劃設置「棋盤式公車專用道系統路網」之相關經驗，因此有關公車專用道之規劃設計與營運管理等技術之推廣事宜，可暫由本所相關人員兼辦行政管理作業。

二、服務對象

先針對具有公車專用道設置需求之高雄市，對於高雄市之民意代表、政府主管機關與公車業者進行相關教育訓練與技術服務協助。

三、技術專案小組之組成

依據高雄市政府所提出之技術輔導需求，由本所先行評估是否提供技術輔導服務，若符合相關條件，則由本所遴選技術顧問公司或學術研究機構辦理，並協調政府相關技術單位支援，共同組成技術專案小組進行技術輔導工作。

四、服務作業方式

由本所針對高雄市大眾運輸改善措施之技術服務需求進行初步評估，瞭解高雄市之交通特性、道路條件及大眾運輸經營環境問題後，經由綜合評估確認高雄市符合公車專用道推廣應用之對象後，再針對高雄市公車專用道之規劃設置進一步規劃研究。規劃研究經費由交通部專案計畫補助，行政管理業務由本所負責承辦，並依工作內容需要組成臨時技術專案小組，對高雄市政府進行技術輔導工作。

技術專案小組之技術人力來源由本所公開遴選有相關技術經驗之顧問公司簽訂委託服務計畫合約，針對高雄市進行公車專用道可行性研究及規劃工作。另一方面配合本研究計畫之辦理，由合辦之學術研究單位協助進行相關技術推廣研究，包括對於台北市公車專用道實施現況、實施績效與功能加強策略之研究分析，相關內容請參閱7.1～7.3節；並整合公車專用道相關規劃設計與營運管理原則與經驗彙編成指引手冊，以作為對於高雄市相關單位推廣講習與訓練之教材及未來規劃設計與營運管理之參考依據，指引說明與詳細內容請參閱7.4節及附錄E。另協調台北市政府交通局將台北市公車專用道規劃設計之實施經驗及相關營運管理問題與改善策略，透過技術移轉之方式將其技術經驗分享給高雄市政府，以達到資源分享及成本節省之目的。

五、技術推廣方式

由本所與高雄市政府建設局以共同主辦公車專用道規劃設計與營運管理技術推廣研習會之方式進行技術推廣，會議邀請之對象包括：學者專家、民意代表、新聞媒體、高雄市政府相關單位及人員、公車業者及民間公益社團代表等。籌辦會議之行政作業由本所負責，高雄市政府建設局配合辦理會場佈置與會議相關事項安排，技術專案小組則負責會議簡報資料準備及指引手冊編印，並邀請台北市政府交通局及交工處人員在會議中提出台北市實施公車專用道之相關經驗供與會人士學習參考。在行銷宣傳方面，會議中除簡報資料和指引手冊等書面資料之發放方式外，並透過新聞媒體發布新聞稿加以宣傳，使相關技術資訊得以廣為宣傳推廣。

六、地方政府配合事項

由高雄市政府建設局統籌推動公車專用道之相關行政業務，並邀集工務局、警察局交通大隊等相關主管機關及高雄市公共車船管理處、高雄客運等公車業者組成公車專用道推動小組，結合各單位之專業能力共同負責推動公車專用道之規劃事宜。各項推動工作所需之經費應獲得市議會之支持，並能持續編列。

7.6 小結

一、結論

1.台北市自民國八十五年起陸續完成松江路、新生南路、南京東路、信義路、仁愛路、民權東西路、敦化南北路南向等七條公車專用道與中山北路公車優先道之鋪設與營運，實施後其公車載客量皆有不同之成長幅度。大體而言，公車專用道實施後公車之載客數均呈正成長，對於鼓勵民眾使用大眾運輸、減少私人運具使用確有相當之助益。

2.一般民眾及公車駕駛對於公車專用道之建議意見主要有：因公車專用道設計或施工問題而造成公車行駛之困擾，如路面坑洞、動線設計不良、車道切換困擾、道路施工衝擊，車輛或行人違規闖入以及候車乘客安全等。

3.公車專用道確能提高公車之移動速率，惟因路段上常受前方公車阻塞之影響，且路口號誌阻滯亦相當嚴重，因此公車專用道實施之後，公車之平均旅行速率之增加幅度較移動速率之增加幅度為低，建議未來公車專用道之實施可配合公車優先號誌措施之推動，以解決紅燈延滯過長之問題。至於郊區路段公車之營運速度本即較高，其營運速度並不致因為公車專用道之設置而有大幅改善之情形，因此公車專用道不應無限制之擴張。

4.公車專用道容量仍未充分利用，可配合公車席位之有效利用及公車優先號誌措施之推動，並檢討現行行駛班次、整合相關營運路線，如此可再增加公車路線與營運班次，增加道路之使用效率。

5.部份公車站台長度嚴重不足，應優先考慮加以延長，以降低大量公車進站時所造成之車隊延滯，並提高尖峰時間公車專用道之服務容量及效率。

6.為提昇公車站台之使用效率，應加強對於公車駕駛之宣導與教育，使公車駕駛能有正確停站之觀念，而主管機關之監督管理及獎懲制度亦應配套實施，如此方能達到提昇站台使用效率之目的。至於候車站之等候空間除尖峰時段略為擁擠外，一般尚稱足夠，惟因站台設置位置不當，造成乘客違規穿越馬路或由站台後端進出之情況，應加以改善。

7.臨時停車對於中山北路公車優先道之運作形成嚴重之阻礙，應嚴格禁止並積極加以取締，否則將無法發揮公車優先道之設置功能。另外，中山北路兩旁皆為商業區，應設置巷道內卸貨區供貨車使用，以保持公車優先道之淨空，發揮公車優先道之設置效果。

8.延伸現有公車專用道路網並配合公車路線調整，將可使整體公車專用道路網獲得更佳之營運績效。公車專用道路網延伸設置時，應考量各路段之車道數、車道佈設型式、公車流量及相關土地使用等因素；至於公車路線調整部分，則考量該路線使用公車專用道之頻率與長度比例，移除使用率低之公車路線並拉直延伸使用率高之公車路線。

二、建議

1.公車駕駛對於公車專用道之設置情形普遍相當滿意，然而對於公車專用道鋪面破損、癲頗問題則相當在意，因此建議相關單位針對公車專用道之破損情形進行檢討，並全面進行鋪面之翻修與改善，以期減少鋪面之維修次數，提供公車駕駛較為平穩之行駛環境。

2.為確保中山北路公車優先道之正常運作，短期必須藉由加強執法和交通工程手段(如：設置活動柵欄、轉向專用號誌及一般車輛右轉等待區等)予以改善，中長期則應將公車優先道改為專用路權之公車專用道，以避免許多不必要之衝突點產生。

3.在市區道路設置公車專用道之效益較為顯著，郊區因公車行駛速率本即較高，設置公車專用道後對於公車營運並不一定能產生效益，因此公車專用道之設置不應無限制地向郊區擴張，以避免產生不必要之投資或投資不足之現象。

4.目前部分公車專用道仍有利用空間，主管機關可配合捷運路網調整公車路線、增加行駛班次，以充分運用公車專用道之道路資源。

5.公車專用道實施後公車乘客數量已明顯增加，公車營運效率大幅提高，已使得台北市區民眾之運具選擇方式與運具分配比例有所改變，相關產生之影響有待後續作更深入之探討與分析。