# 期末報告專家學者審查意見與答覆內容

| 審 查 意 見 | 答 覆 內 容 |
| --- | --- |
| (一)港研所王慶福先生 |  |
| 1.碼頭平面配置部份：應先決定碼頭為直線型或突堤式，並針對兩種型式之碼頭佈置建議適合之貨櫃船型，建議針對貨櫃船型資料進行分析。 | 本研究所設定之研究目標為標準貨櫃碼頭，突堤式貨櫃碼頭由於後線動線配置須與鄰近折角之貨櫃碼頭配合，並非標準貨櫃碼頭之主流，本研究並不推薦採用此一型式，貨櫃船之資料已補充詳3.2節。 |
| 2.後線裝卸機具及作業方式部份：建議針對碼頭後線面積及營運量間推導相關公式，以利未來進行規劃之參考。 | 影響貨櫃碼頭營運量之因素繁多，後線面積只是其中之一，針對影響營運量之相關因素，已於3.3節中加以說明，後線面積與年處理量之公式詳P3-9，3.3.4節之計算公式。 |
| 3.有關碼頭設計部份建議參考相關設計準則之差異進行對照補充。 | 本報告僅作設計程序準則研擬工作，並以交通部之設計準則為主，並無差異之處。 |
| 4.有關碼頭上載重部份，請於報告中提出建議值，以利設計者參考。 | 上載載重包括裝載載重及活載重，貨櫃碼頭之裝載載重應考慮實際之堆置重量及面積加以計算，一般值大約為2-5T/m2，貨櫃碼頭之活載重則包括相關之裝卸機具載重，其一般載重資料已於6.7節加以說明。 |
| 5.P8-2，表8.1中拋石與拋石之摩擦係數應為0.7。 | 表8.1原列數字0.6為筆誤，應為0.8(沿用交通部設計準則P2-111)，表8.1配合內容修正已取消。 |
| 6.有關安全性檢討部份，重力式碼頭雖著重於滑動檢討，但應考慮有無裝卸機具及進行操作時之最大力量，對整體安全及反力加以檢討。 | 機具操作載重已併入活載重及裝載載重加以考量，實際分析須考量風力、地震力、操作外力等之不同組合進行分析，6.7節已加以說明。 |
| (二)花蓮港務局方總工程司禎祥 |  |
| 1.有關碼頭設計部份建議參考比較以往設計基準。 | 本計畫係以設計程序及查核為主，設計細節則建議按部頒之設計基準為主。 |
| 2.沉箱重力式碼頭因基礎沉陷問題不易克服，是否適合作為貨櫃碼頭型式，值得進一步探討。 | 沉箱重力式碼頭適用於堅硬基礎，且其他工法施作困難之處，該種地質之沉陷量十分有限，各種碼頭之適用範圍詳表6.5(P6-11)。 |
| 3.有關設計載重部份建議參照交通部頒之設計基準予以修正。 | 遵照辦理。 |
| 4.貨櫃碼頭配置長度應視船舶尺寸而定，碼頭後線則應視需求、考量使用機具等相關因素而定。 | 貨櫃碼頭之配置涉及因素十分複雜，本報告原先建議之350650為泊靠主航線大型船舶並有大量轉運櫃之船席，其他航線之貨櫃碼頭之建議尺寸詳如表4.1所示(新增)，台灣現有港口限於後線狀況，並不完全適合採用建議之值，惟未來如新建船席，則可作為參考數據。 |
| (三)海洋大學河海工程系陳主任俶季 |  |
| 1.報告中貨櫃碼頭配置建議為650x350m，台灣各港是否適用? | 報告中所建議之尺寸係以有大量轉運櫃之主航線大型貨櫃船席為準，其他型式之貨櫃碼頭之建議尺寸詳如表4.1所示。 |
| 2.地震力僅考慮水平加速度，建議垂直加速度亦應納入考量。 | 本報告僅作設計程序準則研擬工作，因目前港灣構造物設計準則並無地震力垂直加速度之規範，其他相關規範對垂直加速度亦未有明確規範，一般皆由業主自行訂定，本報告中係以設計程序為主，詳細之設計值可參考設計基準或其他規範。 |
| 3.參考文獻中未將相關設計基準列出。 | 已加以補充。 |
| (四)高雄港務局鍾課長英鳳 |  |
| 1.P3-3，橋式貨櫃起重機作業週期，建議統一規定。 | 已加以統一修正為90秒。 |
| 2.P4-18，基礎設施需另加門型吊運機軌道及基礎樑。 | 遵照修正。 |
| 3.第7.1節碼頭結構型式部份，建議只選適用貨櫃碼頭部份。 | 已增加6.4節說明適用貨櫃碼頭之結構型式及其限制。 |
| 4.第7.3節，建議就碼頭長度及碼頭水深、繫船設施等項目提供具體數據。 | 於6.2節補充說明。 |
| 5.P7-21第三項「…船舶之衝擊力及拉力，除特殊狀況外，一般不予考慮」，何謂特殊狀況請加以說明；棧橋式碼頭中，裝載載重與活載重合一通稱上載載重，第四項垂直力部份請修正。 | 1.鋼板樁碼頭之設計，一般以地震狀況為控制設計之條件居多，因此船舶之衝擊力及拉力一般不予考慮，因此特殊狀況係指因海象及相關環境因素較特殊，致船舶衝擊力及拉力對板樁碼頭之外力效應超過地震時之狀況而言。 2.第四項垂直力部份配合內容修正已取消，上載載重、裝載載重、活載重等名詞已遵照修正。 |
| 6.表7.3是否適用貨櫃輪請再檢討；且P7-26第(3)項之說明是否應加上1/2倍，請加以檢核。 | 表7.3係參考交通部頒訂之設計標準，建議不另作更動，另加註”貨櫃輪參照上表時應加特別考量”，原P7-26之說明配合內容修正已取消。 |
| 7.P7-25風力係數C，未列入貨櫃輪，請補充。 | 原報告中之貨輪C值較客輪及油輪為高，貨櫃輪為貨輪之一種，建議採用貨輪之值即可，此一公式配合報告內容修正，已取消。 |
| 8.裝載載重中碼頭常時載重是否可引用散雜貨碼頭之載重，請檢核。 | 貨櫃碼頭常時之裝載載重一般比散雜貨碼頭大，大約為2~5T/m2。 |
| 9.請增列軌道工程之設計基準，含軌道大小、Tie-down、電纜槽等。 | 軌道工程設計與碼頭型式及起重機具之載重、型式、尺寸等息息相關，不同之碼頭型式或起重機規格，其軌道工程設計將不同，較難有一致之基準，且本計畫著重於碼頭土木工程設計程序之研擬，因此建議軌道工程之設計宜視個案由碼頭土木結構設計者與起重機供應商協調決定之。 |
| 10.P9-2中下部結構應加防蝕工程。 | 已修正(表8.2)。 |
| 11.貨櫃碼頭面積規劃如何確定，建議提供基準。 | 貨櫃碼頭可分為接駁、區域及主航線三種船席，惟實際運作時亦有可能三種航線及船型泊靠同一碼頭以便轉運工作之進行，因此碼頭面積須依各碼頭在經營者心目中之定位及其在貨櫃運輸網路中所佔之位置及優勢條件而定，另裝卸機具、作業方式、不同貨櫃別之比例對貨櫃場之面積需求亦有舉足輕重之影響，須綜合考量方能決定其最適之面積，表4.1中已列出不同船席之建議面積值供參考，P3-9之公式亦可作為決定貨櫃場面積之計算公式。 |
| 12.貨櫃碼頭之裝載載重基準為何，建議提供數據供參考。 | 已補充，詳P6-16所示。 |
| 13.防舷材設計之間距應予檢討分析。 | 詳P6-7之說明。 |
| 14.因貨櫃輪與貨櫃起重機易有碰撞情形，對於岸肩(海側軌道至防舷材面距離)需列入考量。 | 海側軌道至防舷材面之距離並無一固定之數值，其距離介於2公尺至8公尺之間，視貨櫃起重機前伸距、碼頭結構、防舷材型式、海氣象條件而變，表8.5已將此一項目列入考量。 |
| (五)台中港務局曲副總工程司綿洸 |  |
| 1.P4-17，CFS面積如何決定? | CFS主要係作為拆併櫃作業及海關集中查驗作業之用，碼頭邊進行拆併櫃之需求隨著貨櫃量、進/出口比例、港口附近是否有內陸集散站及海關作業程序而有所變動，並無一定之準則可依循，一般CFS之面積以100公尺50公尺為準，CFS之規格在4.2.3節中已加以說明。 |
| 2.P5-4、P5-5門型起重機動線與碼頭法線平行或垂直不同佈置，兩者優劣點請加以分析比較。 | 門型起重機動線之配置與碼頭尺寸、起重機之型式、吊放能量、吊高能力、進口、出口及轉運櫃之比例及滯留時間皆有確切之關係，須由裝卸業者依其個別需求進行評估方能決定，兩者所需之機具、面積相似，作業上並無所謂優劣之分，採用何者端視該碼頭在航線上之定位及業者之需求而定。 |
| 3.為避免賽洛馬颱風歷史重演，貨櫃起重機之Tie-down製作及安裝如何加強? | 貨櫃起重機之Tie-down製作及安裝，一般須配合碼頭結構型式、設計風速、機具受風面積、機具之尺寸及規格進行設計，不同型式之碼頭其Tie-down之設計亦不相同，差異性甚大須個別設計，惟上拔力須全部轉移至結構主體上則為不變之原則，為避免賽洛馬颱風重演，在設計風力部份可酌予提高。 |
| 4.貨櫃裝卸電腦系統化是一種趨勢，在報告書中請補充說明。 | 目前貨櫃裝卸作業自動化主要係應用於櫃場管理，其對於貨櫃碼頭貨櫃場配置規劃之影響主要在於貨櫃場作業形式之革新，而此部分已於4.1.3節中加以說明。 |
| (六)基隆港務局王總工程司榮祥 |  |
| 1.可考量近代貨櫃船舶大型化後，建議現有設計基準之修正值。 | 船舶大型化主要為船寬加大及船席加長，對碼頭結構體除靠泊力量加大外，所產生之影響有限，現有規範應可滿足設計者之要求。 |
| 2.貨櫃碼頭配置650x350m，單一碼頭或多座碼頭之配置皆有所不同，而碼頭使用目標及靠泊船舶尺寸等建議應納入考量。 | 已針對碼頭定位及其對應之面積，船席尺寸加以說明。 |
| 3.請針對船舶尺寸加以整理分析。 | 已針對船型特性補充分析說明，詳3.2節。 |
| 4.碼頭使用自動化裝卸設備可減少場地內配置。 | 敬悉，自動化為目前貨櫃場發展之趨勢，已在P2-5、4-6加以說明。 |
| 5.有關活載重部份，基隆港採用平時4 T，地震2 T，供參考之。 | 敬悉，規範值為2T~5T。 |
| (七)基隆港務局設計課郭課長建華 |  |
| 1.本案設計審查表略補強，可兼ISO9001檢核用(檢附ISO9001規範、公用建築物設計成果校核表供參考)。 | 已參酌辦理。 |
| 2.建議蒐集常見車、機、吊車等荷重組合，換算為均佈活載重(Surcharge)參考值表。 | 貨櫃碼頭機具荷重詳6.7節所述。一般機具荷重屬於集中載重，集中載重及均佈載重對結構體所產生之應力及變位效應並不相同，無法以等值換算(例如外力P作用於長L簡支樑之中間點，中間點之彎矩為P*L/4，支承點之反力則為P/2，如欲維持支承點反力P/2，換算之均佈載重為P/L，如欲維持中間點彎矩為P*L/4，則換算之均佈載重為2P/L，此時支點之反力則變為P)，因此碼頭設計時相關之機具荷重仍須個別考量。 |
| (八)本所運工組(書面意見) |  |
| 1.本期末報告有關貨櫃碼頭各項設施之需求分析、作業能量評估及用地需求等三項研究重點之探討應再予補強，針對不同作業型態下各種裝卸機具之裝卸動作、作業能量限制及對應之用地需求之相互影響關係再深入研究分析及修正。 | 不同作業型態下之作業能量與機具數量、性能、貨櫃滯留天數、不同型式之貨櫃比例、管制作業、工作小時數等息息相關，變數十分複雜，並無一定公式可循，同樣之面積在香港一般碼頭之能量僅有45萬TEU左右，SEALAND則可超過100萬TEU，高港一般碼頭之作業約為35萬TEU，APL單一船席則超過70萬TEU，和該碼頭在貨櫃運輸網之定位有絕對關係，本計畫參考以往之研究成果，以貨櫃場之堆存量作為儲業能量之瓶頸並列出其計算公式供參考，並將各不同定位之碼頭之參考尺寸列出如表5.1所示。 |
| 2.本報告第五章：標準貨櫃碼頭平面配置圖，應為本研究之主要研究成果之一，但其說明過於粗略，對於碼頭各項設施之擺設位置、空間設計及其與作業動線之相互影響關係未詳細說明，使得標準化成果亦遭欠缺客觀與彈性之質疑。 | 本計畫之標準貨標碼頭係以主航線大型貨櫃碼頭之佈設為主，貨櫃場部份由於作業模式不同其佈設亦有相當之差異，本計畫已將貨櫃場內相關設施及不同作業型態之平面配置圖附於報告第五章之內，至於其相互間之關係則分別於前面章節中加以說明。 |
| 3.有關合約中擬訂之研究內容「貨櫃碼頭設計外力建議值」、「貨櫃碼頭相關設施之細部配置建議事項」報告中皆未述及，應補齊。 | 已分別於6.6節貨櫃碥頭設計時所考量之外力、6.7節貨櫃碼頭裝卸機具之載重分析及4.2節貨櫃場各項設施及配置相關分析中予以說明。 |
| 4.貨櫃碼頭相關港埠設施設計程序準則之研擬，侷限於碼頭下部「結構」設計之設計程序，似有不足應予補充。 | 本報告設計程序之研擬已包括碼頭上部及下部結構之設計程序，惟相關之結構設計細節，因相關之規範(如港灣構造物設計基準ACI、AISC等)已相當完善，且非本計畫之研究重點，故未納入報告內容以免重覆，僅列出參考規範(詳6.8節)提供參酌。 |
| 5.本報告沒有「結論與建議」一節，應修正。 | 已補充。 |
| 6.中文報告中之內容及圖表，應以中文撰寫，如第三章及第七章之表應翻譯為中文。 | 遵照辦理修正。 |
| 7.所附之英文報告過於簡略，應參考期末修正後之中文報告加以補齊，且最後應分二本繳交。 | 已整理英文摘要本並提送APEC運輸工作小組會議之港灣專家小組會議中正式發表供亞太國家參考。 |
| (九)主席結論 |  |
| 1.請針對船舶、各航線船型需求等資料進行統計分析，以作為相關設施設計之參考。 | 已針對船型加以分析，並依航線之定位提出其參考尺寸作為規劃之參考。 |
| 2.相關定義及重要課題如設計水深、使用水深、貨櫃裝卸系統自動化、活載重對應機具重量等請加以說明及釐清。 | 已針對貨櫃船之吃水、自動化趨勢及機具載重等在報告內加以補充。 |
| 3.貨櫃碼頭為直線或突堤式及碼頭尺寸請配合船型資料作進一步之探討。 | 突堤式碼頭為非不得已之配置，並非目前主航線之配置趨勢，本計畫以主流之碼頭配置方式為主，因此僅列出單一碼頭之配置方式及未來超大型直線碼頭之配置方式。 |
| 4.不同碼頭機具之使用對後線長度需求是否可以相關公式表示，請加以探討。 | 後線長度與堆置方式、貨櫃滯留時間、堆疊高度、作業機具等息息相關，P3-9之公式應可作為推算貨櫃場尺寸之依據。 |
| 5.請參考交通部頒之相關設計基準之規定，規定不足之部份，才針對本計畫所著重之設計程序部份加以補充。 | 本計畫設計部份均依照部頒之設計基準，僅針對貨櫃碼頭之設計程序及查核表加以補充說明。 |
| 6.本計畫除報告書外，請再整理成中英文可彼此對照之摘要本。 | 已針對本報告貨櫃碼頭部份整理成英文摘要本並提送APEC運輸工作小組會議正式發表列入會議紀錄，供亞太地區國家參考。 |
| 7.與會學者專家所提書面及口頭意見，請規劃單位一併加以參考修正。 | 遵照辦理。 |