# 第六章	貨櫃碼頭之設計要素

目前碼頭設計國際間並無一標準之設計程序可資依循，因此碼頭之設計審查工作常因審查單位及設計者之認知差距過大而延宕，造成投資者及設計者之困擾，為此本計畫參考國內外相關規範並綜合以往之碼頭設計經驗，提出貨櫃碼頭之設計流程，並根據此一設計流程，研擬貨櫃碼頭設計之審查明細表。本章將先說明貨櫃碼頭所可能考慮之結構型式、主要構件、設計時須考量之外力、裝卸機具載重及相關規範整理。

## 6.1	碼頭型式一般說明

碼頭之型式繁多，依其結構特性及施工方法約略可分為：

	重力式(gravity type)，(圖6-1)

	棧橋式(trestle type)，(圖6-2)

	板樁式(sheet pile type)，(圖6-3)

	平版樁基式(relieving platform)，(圖6-4)

	其他

各種型式碼頭又可區分如表6.1所示。

港口所裝卸之貨種十分繁多，不同貨種所需之裝卸機具亦不相同，碼頭面版上所須設置或預留之設施亦有所區別，由於不同裝卸設施對土木構造物之需求不同，不同貨種最適用之碼頭型式將視機具、地質、海象等條件而變並無法一概而論，須個案單獨分析，方可得到最佳結果，以下將對貨櫃碼頭適用之碼頭型式加以說明。

圖6-1 沉箱重力式碼頭斷面示意圖

圖6-2 棧橋式碼頭斷面示意圖

圖6-3 鋼板樁式碼頭斷面示意圖

圖6-4 平版樁基式碼頭斷面示意圖

表6.1　碼頭結構型式分類

| 碼頭結構型式 | 分類細目 |
| --- | --- |
| 重力式碼頭 | 沉箱式碼頭 |
|  | L型塊式碼頭 |
|  | 空心方塊式碼頭 |
|  | 方塊式碼頭 |
|  | 場鑄混凝土式碼頭 |
| 板樁式碼頭 | 錨碇版式碼頭 |
|  | 錨碇樁式碼頭 |
| 棧橋式碼頭 | 直樁棧橋式碼頭 |
|  | 斜樁棧橋式碼頭 |
| 平版樁基式碼頭 |  |
| 其他型式碼頭 | 直立消波式碼頭 |
|  | 自立式板樁碼頭 |
|  | 斜樁錨碇式板樁碼頭 |
|  | 前斜樁式板樁碼頭 |
|  | 雙重板樁式碼頭 |
|  | 圓柱式或腳柱式棧橋碼頭 |
|  | 橋墩式棧橋碼頭 |
|  | 離岸式碼頭 |
|  | 繫、靠船台 |
|  | 浮碼頭 |
|  | 繫船浮筒 |

## 6.2	貨櫃碼頭作業之特殊考量

貨櫃內所裝載之貨物價值較高，且講求時效，因此貨櫃碼頭之作業效率十分重要，為港埠服務水準之重要指標，貨櫃碼頭之特性或裝卸特殊考量如下：

- 碼頭後線須有廣大之貨櫃堆放區域

- 碼頭面版上之載重較大

- 碼頭面版上須設置貨櫃起重機之軌道樑及相關設施

- 靠泊之船型變化較大

- 貨櫃起重機之軌道樑不可產生太大之沈陷量

現說明如下：

1.	碼頭後線須有廣大之貨櫃堆放區域

貨櫃裝卸作業極為注重時效，以主航線之貨櫃輪，每小時之裝卸要求甚至達100個櫃子以上，因此卸下之貨櫃必須在碼頭邊有足夠之空間堆置，而預定裝船之貨櫃也必須預先在碼頭後線緊鄰碼頭之區域按排定之吊放順序預先堆置，以加速裝卸作業之效率，以往對後線之儲存場要求為10公頃以上，目前超巴拿馬極限輪主航線貨櫃輪長度已達350公尺，其碼頭縱深之總長亦需超過600公尺以上，以便堆置大量卸下及預備裝上之貨櫃。

2.	碼頭面版上之載重較大

貨櫃碼頭面版上除了貨櫃起重機係行走於軌道基礎上，其他機具包括拖車及跨載機在面版上雖依固定之方向前進，惟並未按固定之路徑前進，整個面版上皆是重達100公噸之跨載機行走之範圍，其載重較一般碼頭為大，設計時須考量此等重型裝載機具所可能產生之應力。

3.	碼頭面版上須設置貨櫃起重機之軌道樑及相關設施

貨櫃碼頭上須裝設能快速裝卸貨櫃之貨櫃起重機，其重量由650~1,200公噸，必須在軌道上利用電力行走，軌道樑所承受之應力極大，在颱風及地震盛行區域，尚須考慮因風壓及地震所產生之應力，並須在碼頭上裝設防颱固定裝置，平時固定裝置及軌道端之阻隔器等設施。

4.	靠泊之船型變化較大

一般碼頭靠泊之船型變化不大，因此防舷材、繫船柱之配置較為固定，同一貨櫃碼頭所靠泊之船型可能包括6,000TEU以上之遠洋主航線，3,000TEU之近洋航線及1,000TEU以下之接駁航線，船型變化範圍極大，因此在設計繫船柱及防舷材時須特別加以考量，以免造成作業上之困擾。

繫船柱中直柱主要供船舶於颱風時繫泊使用，配置於碼頭二端碼頭岸肩後側處。曲柱主要供船舶於常時繫泊使用，其沿碼頭法線方向，間隔適當距離配置。有關船舶作用於繫船柱之拉力及曲柱配置，可參考表6.2、6.3。

表6.2　船舶作用於繫船柱之拉力

| 船舶總噸數(T) | 作用於直柱之拉力(T) | 作用於曲柱之拉力(T) |
| --- | --- | --- |
| 200~500 | 15 | 15 |
| 500~1,000 | 25 | 25 |
| 1,000~2,000 | 35 | 25 |
| 2,000~3,000 | 35 | 35 |
| 3,000~5,000 | 50 | 35 |
| 5,000~10,000 | 70 | 50(25) |
| 10,000~15,000 | 100 | 70(35) |
| 15,000~20,000 | 100 | 70(35) |
| 20,000~50,000 | 150 | 100(50) |
| 50,000~100,000 | 200 | 100(50) |

註：1.( )內數值表示船席一定，位於船舶中間部分之繫船柱，其所繫倒纜不超過二條時，作用繫船柱之拉力。

2.資料來源:交通部「港灣構造物設計基準-碼頭設計基準及說明」

表6.3　曲柱配置參考表

| 計畫靠泊船隻總噸位 | 最大配置間距(m) | 最小配置數量(座) |
| --- | --- | --- |
| 小於 2,000 | 10~15 | 4 |
| 2,001~5,000 | 20 | 6 |
| 5,001~20,000 | 25 | 6 |
| 20,001~50,000 | 35 | 8 |
| 50,001~100,000 | 45 | 8 |

資料來源：交通部「港灣構造物設計基準-碼頭設計基準及說明」

防撞設施之配置應使其未吸收船舶靠岸能量之前，船體不可直接接觸繫船岸壁為原則進行。橡膠防舷材之設置間隔一般為5~20m，間隔在10m以上時，可將裝設防舷材之上部混凝土較其他部份突出0.2~0.5m。

泊靠貨櫃輪之碼頭長度及水深，除考慮船舶型式、大小外，並需考量預留適當之淤積深度，以滿足計畫靠泊貨櫃輪能安全且順利使用為原則。貨櫃碼頭長度及水深，設計者可參考表6.4所列之值。

表6.4　貨櫃碼頭長度及水深參考表

| 船舶等級(重量噸) |  | 碼頭長度(m) | 碼頭水深(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 主航線用輪 MAIN LINE | 20,000 (約1,000TEU) | 250 | 12.0 |
|  | 30,000 (約1,500TEU) | 300 | 13.0 |
|  | 40,000 (約2,500TEU) | 330 | 14.0 |
|  | 50,000 (約3,000TEU) | 350 | 15.0 |
|  | 60,000 (約4,000TEU) | 350 | 15.0 |
| 集散船 FEEDER | 2,500 (約100TEU) | 110 | 6.5 |
|  | 5,000 (約200TEU) | 140 | 7.5 |
|  | 7,000 (約300TEU) | 160 | 9.0 |

資料來源：交通部「港灣構造物設計基準-碼頭設計基準及說明」

備　　註：本表主航線應包括區域航線之貨櫃輪

5.	貨櫃起重機之軌道樑不可產生太大之沉陷量

貨櫃碼頭上之軌道樑由於承受相當大之重量，一般皆採用基樁作為基礎以防止沉陷產生，惟因貨櫃碼頭長達300公尺以上，如因地質變動太大或承載力不足將使軌道產生不均勻沉陷造成貨櫃起重機移動困難對裝卸作業將有負面影響，因此貨櫃碼頭之地質調查必須詳盡，設計時也必須預留發生沉陷之空間。

## 6.3	選擇貨櫃碼頭型式之指標

由於各貨櫃碼頭之地質、海象、後線面積、運量需求、裝卸機具、載重、施工條件各有其特色，並不完全相同，須因地制宜個別考量每一座碼頭之需求，再依據評估指標進行評估後方可決定碼頭之最佳型式，一般而言評估貨櫃碼頭較佳結構型式之指標包括：

	設計船型之吃水需求

	到達船舶之噸位分佈

	地盤承載力及地質狀況

	抗震能力

	起重機軌道樑及相關設施之設置難易度及安全性

	港內之靜穩度

	施工難易度

	造價

	工期

	品管

	未來之維護費用

由於各工址之條件並不一致，評估指標亦可區分為與碼頭結構型式及當地自然條件習習相關之第一類因子，即工程技術上是否可行之評估因子及和碼頭施工條件、工程費等和施工因素較為相關之第二類因子，經第一類因子評估不可行或不適用之碼頭型式在後續之評估時將不予採用。

1.	第一類因子包括：

	設計船型之吃水需求

	到達船舶之噸位分佈

	地盤承載力及地質狀況

	抗震能力

	起重機軌道樑及相關設施之設置難易度及安全性

2.	第二類因子包括：

	港內之靜穩度

	施工難易度

	造價

	工期

	品管

	未來之維護費用

由上述之說明可知碼頭型式之評估可分兩階段進行，其流程如圖6-5所示。

## 6.4	適合作為貨櫃碼頭之結構型式分析

貨櫃碼頭並未有統一規格，就如同貨櫃起重機之軌距、吊放距離、自重、吊重能力亦未有統一規範，而為營運需求、市場及成本考量，有些貨櫃碼頭規劃時即以較小型之貨櫃輪為服務對象，本計畫之主要目的為研擬一標準之貨櫃碼頭設計準則，無法全盤考量所有之需求，惟整個作業原則適用於大部份貨櫃碼頭。

如前所述，碼頭型式繁多，惟如考慮貨櫃碼頭之吃水需求及貨櫃起重機巨大之載重在碼頭面版上所造成之應力，初步評估可能作為貨櫃碼頭之結構型式包括：

	重力式

	棧橋式

	板樁式

	平版樁基式

依工址現地之各項條件依前述之評估指標進行評估即可獲知該工址較適用之碼頭型式，現將以上型式之碼頭針對各評估指標說明其適用範圍如表6.5所示。

圖6-5 碼頭型式評估流程圖

表6.5　貨櫃碼頭型式適用範圍

| 碼頭型式 | 適 用 範 圍 |
| --- | --- |
| 重力式碼頭 | 1.地盤堅硬，基樁打設困難之處。 2.地質堅硬無沉陷之虞之處。 3.水深較淺之碼頭(面版至底床之距離<15公尺)。 4.經費受限之地區。 5.施工條件較差之處。 |
| 板樁式碼頭 | 1.砂質土壤 2.碼頭水深較淺處(面版至底床之距離<15公尺) 3.工期要求較短之處 4.碼頭前水域靜穩度較佳之處 5.經費受限之計畫 6.施工條件較差之處 |
| 棧橋式碼頭 | 1.水深較大之碼頭 2.碼頭前水域靜穩度較差之處 3.震度較大之地區 4.土壤液化潛能較高之地區 5.施工機具較為充裕之處 |
| 平版樁基式 | 1.地盤承載力較低之區域 2.碼頭前水域靜穩度較佳之處 3.施工機具較為充裕之處 4.水深較大之碼頭 |

## 6.5	貨櫃碼頭之主要構件

貨櫃碼頭依其結構型式之不同，其主要構件亦不相同，惟可區分為以下六大類：

	上部結構

	下部結構

	擋土設施

	附屬設施

	船席浚挖

	後線貨櫃場

現將4種可能作為貨櫃碼頭之碼頭型式依以上之分類加以說明如表6.6所示。

表6.6

表6.6 (續)

## 6.6	貨櫃碼頭設計時所考量之外力

貨櫃碼頭所受之外力除大型裝卸設備所引致之載重外，和一般碼頭所受之外力差異性不大，貨櫃碼頭設計時所考量之外力包括：

	船舶撞擊力

	土壓力

	水壓力

	地震力

	結構體本身之自重

	裝載載重

	機具荷重

	風力作用於裝卸機具後傳送至碼頭主體結構之外力

	波浪力

	水流所產生之作用力

各外力之說明如下：

1.	船舶撞擊力

一般碼頭設計時係假設船舶以與碼頭法線夾10°之角度以0.15m/s之速度直接撞擊碼頭防舷材進行分析，在沒有地震之區域，船舶撞擊力為主要之水平作用力，地震震度較大地區，船舶撞擊力僅作為防舷材設計之依據，碼頭本體結構仍以地震力為主，一般船舶之撞擊力可由防舷材吸收能量及反力特性求得。

2.	土壓力

作用於碼頭之土壓力大多為主動土壓力，祇有在板樁式碼頭之海側海底下之土壤承受鋼板樁所產生之被動土壓力，土壓力之計算可參考相關之設計規範進行。

3.	水壓力

碼頭結構所承受之水壓力為潮位變化較大之區域，退潮時碼題後線之水位宣洩不及所引起之內外水位差所引致之殘留水壓，碼頭背填料透水性良好時，殘留水壓之水位以平均低潮位(L.W.L.)至平均高潮位(H.W.L.)之1/3為準。

4.	地震力

一般性之港灣結構物須設計、建造使其至少能抵抗工址475年回歸期之地震，地震力計算參考「建築技術規則」或「港灣構造物設計基準-碼頭設計基準及說明」地震力相關規則辦理。

5.	結構體本身之自重

計算自重所用之材料單位體積重量如表6.7，已知重量之材料用其數值即可。

表6.7　材料之單位體積重量

| 材 料 | 單 位 體 積 重 量(T/M3) |
| --- | --- |
| 鋼 | 7.85 |
| 鑄鋼 | 7.85 |
| 鑄鐵 | 7.25 |
| 無筋混凝土 | 2.3 |
| 鋼筋混凝土 | 2.45 |
| 木材 | 0.8 |
| 瀝青混凝土 | 2.3 |
| 石材 | 2.6 |
| 砂、小石子、塊石(乾) | 1.6 |
| 砂、小石子、塊石(濕) | 1.8 |
| 砂、小石子、塊石(飽和狀態) | 2.0 |
| 砂、小石子、塊石(水中) | 1.0 |

6.	裝載載重

貨櫃碼頭面裝載載重，應考量碼頭面貨櫃之貨種、堆置高度、堆置重量及面積等加以計算。一般貨櫃碼頭為設計方便，碼頭面版之裝載載重視使用機具之不同，可取2~5T/M2。

7.	機具荷重

貨櫃碼頭裝卸機具荷重詳6.7節之說明。

8.	風力作用於裝卸機具後傳送至碼頭主體結構之外力

有關作用於裝卸機具之風力需依據規範相關之風力計算公式進行，傳送至碼頭主體結構之外力則視為作用於碼頭面上加以考量。

9.	波浪力

貨櫃碼頭一般都設置於港內充份遮蔽之區域，其示性波高大都小於0.5公尺，對碼頭本體之作用力有限，在分析時可忽略不計。

10.	水流所產生之作用力

水流可分為潮汐變化所引起之潮流及船舶或拖船之螺旋漿轉動所產生之水流，此等水流對碼頭結構之影響不大，但對斜坡上之拋石及底床砂質具有擾動作用，仍須加以注意。

## 6.7	貨櫃碼頭裝卸機具之載重分析

貨櫃碼頭之裝卸機具由於作業方式不同所採用之機具亦不盡相同，可區分為面版裝卸區及後線貨櫃場之裝卸機具，如下所示：

	碼頭面版裝卸機具之載重

- 貨櫃起重機

- 貨櫃拖車

- 跨載機

	貨櫃場裝卸機具之載重

- 貨櫃拖車

- 跨載機

- 軌道式換載機

- 輪胎式換載機

- 堆高機

- 伸臂式吊運機

茲參照國內貨櫃碼頭裝卸機具及各國各種裝卸機具之載重說明如下：

1.	橋式機荷重

橋式機由於早期之荷重能力較小，相對重量亦較輕，重量大多不超過650公噸，由於貨櫃運輸發展蓬勃迅速，貨櫃運量需求增加，橋式機之荷重能力亦增加，相對橋式機之重量亦較大，目前之橋式機重量以800~1,200公噸較為普遍。蒐集之載重資料詳列如下：

(1)	高雄港第五貨櫃中心#75、#76、#80、#81碼頭

自重(包含平衡載重(counter weight))：1000T

吊重能量：40LT(載物重50T)

(單位：T)

| 載重情形/角落載重（corner load） |  |  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作業時-前伸距 慣性力+衝擊荷重+風力 | Vz | 350 | 470 | 180 | 50 |
|  |  | Hy | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2 | 作業時-前伸距 慣性力+衝擊荷重+風力 | Vz | 135 | 245 | 400 | 280 |
|  |  | Hy | -24 | -24 | -24 | -24 |
| 3 | 作業時-前伸距 前伸距+1/2風力+地震力 | Vz | 390 | 500 | 130 | 40 |
|  |  | Hy | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | 作業時-前伸距 前伸距+1/2風力+地震力 | Vz | 50 | 190 | 460 | 360 |
|  |  | Hy | -50 | -50 | -50 | -50 |

(2)	高雄港第五貨櫃中心#77~#79碼頭

自重(含平衡荷重(counter weight))：1200T

吊重能量：40LT(載物重50T)

(單位：T)

| 載重情形/角落載重（corner load） |  |  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作業時-前伸距 慣性力+衝擊荷重+風力 | Vz | 415 | 520 | 215 | 100 |
|  |  | Hy | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2 | 作業時-前伸距 慣性力+衝擊荷重+風力 | Vz | 190 | 310 | 435 | 315 |
|  |  | Hy | -24 | -24 | -24 | -24 |
| 3 | 作業時-前伸距 前伸距+1/2風力+地震力 | Vz | 450 | 550 | 175 | 75 |
|  |  | Hy | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 4 | 作業時-前伸距 前伸距+1/2風力+地震力 | Vz | 140 | 265 | 485 | 365 |
|  |  | Hy | -52 | -52 | -52 | -52 |

(3)	台中港#31碼頭(採用 MITSUI 規格)

作業時(operating condition)

吊重：40.6T

風速：22m/sec

吊臂(boom)：放下

各角落輪數：8 輪

a.海側：38T/輪

b.陸側：38T/輪

停放時(stowed condition)

吊重：無

風速：64m/sec

吊臂：拉上

a.海側：64T/輪

b.陸側：64T/輪

(4)	VULKAN KOCKS GMBH 廠牌之橋式機載重例

不同型式橋式機作業時最大角落載重(包含風力及慣性力作用時)分別為：

- 海側：380T；5500KN；4300KN

- 陸側：360T；5500KN；4200KN

2.	跨載機荷重

跨載機一般之能量以二層加一層及三層加一層之規格較為普遍，如能量為二層加一層時，含負載之總重約在90公噸左右，如能量為三層加一層時，含負載之總重約在100公噸左右。蒐集之載重資料如下圖所示。

2+1層跨載機輪距分佈情形		    3+1層跨載機輪距分佈情形

(1)	型式：3+1層高，額定負載35T，自重63T

(2+1層高，額定負載35T，自重52T)

(2)	輪重分佈：12.25T/輪(10.85T/輪)

(3)	輪壓：9.6kg/cm2(9.2kg/cm2)

(4)	輪數：8輪

3.	貨櫃拖車及車架

(1)	曳引車頭

空車重量：約6,350~6,850kg

輪重分佈：前軸輪重約6,500kg

後軸輪重約8,100~8,300kg

輪數：6輪

(2)	車架

空重：約4,500kg

載重：約18,500kg

輪重分佈：每軸輪重約11,500kg(共二軸)

輪數：8輪

4.	軌道式換載機

(1)	型式：4+1層高，15+1排寬

(2)	輪壓：23.5T/輪

(3)	輪數：16輪

5.	輪胎式換載機

(1)	型式：4+1層高，6+1排寬，額定負載35T，自重148T

(2)	輪重分佈：左側27T/輪

右側19T/輪

(3)	輪壓：9.6kg/cm2

(4)	輪數：8輪

6.	堆高機

(1)	型式：B5ECH5A1(LANCER BOSS)

(2)	自重：26,989KG

(3)	吊重：7,500KG

(4)	輪數：6輪(前4後2)

7.	伸臂式吊運機

(1)	型式：MODEL 13.5HR 3247012(PPM)

(2)	自重：60.4T

(3)	吊重：40T

(4)	輪數：6輪(前4後2)

## 6.8	貨櫃碼頭設計時之相關規範

### 6.8.1碼頭土木設計參考規範或資料

相關參考規範及資料如表6.7所示。

### 6.8.2材料規範

碼頭工程所使用之材料和一般土木工程並無太大之差異性，其中部份碼頭工程要求較為特殊的為採用抗硫水泥（Type Ⅱ或Type Ⅴ）及防舷材須進行較複雜之材料試驗，一般碼頭工程可採用之規範包括：

	ACI

	ASTM

	BS

	CNS

	AASHTO

	JIS

	交通部「港灣構造物設計基準-碼頭設計基準及說明」

表6.7 碼頭土木設計參考規範或資料

| 項 目 | 參考規範或資料 |
| --- | --- |
| R.C.構造 | CNS、ACI、ASTM |
|  | 交通部「港灣構造物設計基準-碼頭設計基準及說明」 |
|  | 中國土木水利工程學會「鋼筋混凝土設計手冊」 |
|  | 內政部「建築技術規則」 |
|  | 交通部「橋樑設計規範」 |
|  | 日本港灣設計準則（英文版） |
|  | Per Bruun「Port Engineering」 |
|  | 中國土木水利工程學會「港灣及海域工程」 |
|  | 省政府交通處「港灣構造物設計標準」 |
|  | 台灣漁業技術顧問社印行之「港灣設計準則及實例」 |
|  | 美國工兵團「Shore Protection Manual」 |
| 鋼構 | CNS、AISC、ASTM、AWS、BS、DIN、JIS |
|  | 交通部「港灣構造物設計基準-碼頭設計基準及說明」 |
|  | 內政部「建築技術規則」 |
|  | 交通部「橋樑設計規範」 |
|  | 日本港灣設計準則（英文版） |
|  | 中國土木水利工程學會「港灣及海域工程」 |
| 防蝕規範 | 交通部「港灣構造物設計基準-碼頭設計基準及說明」 |
| 道路 | AASHTO |
|  | 交通部道路設計規範 |
| 排水及擋土設施 | 行政院農委會水土保持規範 |