# 第三章	貨櫃碼頭平面配置之規劃要素分析

本研究之重點在於貨櫃碼頭平面配置及結構設計之程序與準則之研擬，因此全文將分兩部份予以探討，首先針對貨櫃碼頭平面配置規劃之程序與準則進行分析，其次再針對貨櫃碼頭結構設計之流程與審查明細進行研擬。有關貨櫃碼頭平面配置的部分，以下將逐一針對其規劃重點進行分析。

## 3.1 貨櫃碼頭規劃之注意事項

進行貨櫃碼頭相關配置規劃時須注意以下之重點：

	釐清貨櫃碼頭基地範圍

	設定服務對象

	碼頭作業能量之規劃須合宜

	選用適當之機具

	交通動線力求順暢

以下將針對各注意事項進一步加以說明。

### 3.1.1 釐清貨櫃碼頭基地範圍

興建貨櫃碼頭之方式有二，一為改建舊有之散雜貨碼頭，一為新建之貨櫃碼頭。若是改建自舊有碼頭，則碼頭型式(直線型碼頭或凸堤式碼頭)與碼頭後線面積只能遷就現況進行改善，若屬於新建之碼頭，則可依興建當時之貨櫃碼頭作業需求與發展趨勢進行規劃。依目前之作業趨勢而言，為考量不同碼頭間機具調度之彈性與配置效率，新建之貨櫃碼頭多採用直線型碼頭，後線面積則以貨櫃場所需之貨櫃儲位數為主要考量。依以往相關作業人員之經驗，貨櫃碼頭後線土地作為儲放貨櫃之貨櫃場面積，應能提供該碼頭所服務最大船舶裝載量之2~3倍。

### 3.1.2 設定服務對象

貨櫃碼頭服務的對象是貨櫃船，因此作業船型之大小將直接影響所需之貨櫃碼頭長度。一般貨櫃碼頭依該港口在貨櫃運輸網路上之定位，其服務對象約可分為主航線貨櫃船(4,500TEU以上)、區域航線貨櫃船(3,000TEU以下)以及接駁航線之貨櫃船。而船型大小與貨櫃種類亦有一定程度之關聯，一般而言，遠洋航線(主航線)船舶之船型較大，所載轉運櫃之比例較高，近洋航線(地區性航線)船舶之船型較小，所載之櫃種則以進出口貨櫃為主。櫃種之組成比例不同亦將直接影響碼頭後線貨櫃場之週轉率與作業能量。

貨櫃碼頭須以最大型船舶之靠泊及裝卸需求為主要考量，惟如經評估後，並無大型船舶靠泊之需求時，亦不需刻意興建大型船席以免過度投資形成浪費及無法回收投資金額，如前所述貨櫃航線可分為主航線、區域航線及接駁航線三種，不同航線之貨櫃碼頭建議尺寸如表3.1所示。

表3.1　不同航線所需之貨櫃碼頭面積(公頃)

| 航線別 | 岸肩 | 管制站相關設施 | 相關作業設施 | 貨櫃場 | 合計 | 備 註(公 尺) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接 駁 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 3.1 | 5 | 200×250 |
| 區 域 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 6.6 | 10 | 250×400 |
| 主航線 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 18.1 | 22.8 | 350×650 |

### 3.1.3 碼頭作業能量之規劃須合宜

貨櫃碼頭之作業能量決定於貨櫃場作業的六個環節(有關貨櫃碼頭作業能量之決定將於稍後予以分析)，而此作業能量之規劃則關係航商初期投入之機具型式、機具數量，以及未來經營時之營運成本與營運收入。

### 3.1.4 選用適當之機具

貨櫃碼頭作業機具之選用影響航商初期之投入成本、未來之營運成本以及作業能量，一般而言，作業機具的選用主要視櫃場之櫃種比例以及貨櫃場面積而定，以轉運櫃為主或後線面積較大之貨櫃碼頭適合較低密度堆疊之作業機具，如車架、跨載機等，而以進口櫃為主或後線面積較小之貨櫃碼頭則適合較高密度堆疊之作業機具，如門型起重機等。

不同機具對土木設施之需求亦不相同，包括排水方式，交通動線、照明設施、維修設備、軌道基礎、地質改良等皆不相同，當機具改裝時，土木設施亦作相對修正，惟土木設施之修正及興建本身皆有其限制，且修改期間勢必影響貨櫃場之裝卸作業，因此機具不宜經常變更，在貨櫃碼頭營運前就必須進行詳盡之評估工作，以增進貨櫃場之作業效率。

### 3.1.5 交通動線力求順暢

貨櫃場中作業機具之移動十分頻繁，加以機具及貨櫃本身都屬重型機械，若不慎肇生意外將造成極大損失，因此以往對於貨櫃場內之交通動線規劃皆以單純、安全為最高原則。一般而言，採順時針或逆時針單行之方式規劃，較能達成動線順暢之效果並確保機具作業時之安全。

## 3.2 貨櫃船型分析

自貨櫃化運輸發展以來，貨櫃船之船型便一直不停地演進，從一開始改造自一般貨船的只能裝載數百TEU，到如今超過5000TEU以上的超巴拿馬極限型貨櫃船投入營運，前後不過約三十年的時間，其變化之大使得以往對於貨櫃碼頭規劃的一般性原則亦面臨重大改變，因此以下將針對貨櫃船大型化的歷史作一簡單的介紹。

1.	第一代：1968年以前

當時的貨櫃船以將普通貨船和小型不定期船的船艙改造而成的貨櫃船為主，船型在400～700TEU左右，當時貨櫃貨物的數量還不太多，貨櫃規格亦尚未制訂，貨櫃裝卸、運輸機械還未完全開發，貨櫃船靠港裝卸的貨物有限，因此船型也受到限制。

2.	第二代：1969～1981年

為了充分發揮貨櫃運輸的優點，貨櫃船在速度上以及船艙構造上都有長足的進步，船型從初期的太平洋航線的700TEU左右發展到歐亞航線的2000TEU左右，因航線而有所不同，平均約在1000 TEU左右。

3.	第三代：1982年～1987年

此一時期由於亞洲各國相繼投入貨櫃運輸，運價競爭轉趨激烈，因此利用船型大型化以降低成本的步伐加快。1982年美國總統輪船公司(APL)在太平洋航線投入2500TEU的巴拿馬型貨櫃船，正式開啟了貨櫃船大型化的時代；1984年美國輪船公司(USL)投入巨型經濟船，規模超過4000TEU，成為巴拿馬型貨櫃船極限的代表。

4.	第四代：1988年以後

如將第三代稱為巴拿馬型貨櫃船時代，第四代則是超巴拿馬型貨櫃船時代。1988年美國總統輪船公司投入營運的C-10型貨櫃船，其船寬達到39.4米，超過了巴拿馬運河的可通行船舶的最大船寬32.2米，使貨櫃船進入了一個新時代，自此之後，超巴拿馬型貨櫃船快速增加，船型也加快大型化。

有關各時期發展之貨櫃船，依參考文獻【1】之資料，其船型參數摘要如表3.2所示，另參考其他相關出版物之資訊，不同世代貨櫃輪並未有一統一之尺寸，綜合整理之後列如表3.3供參考。從各個時期代表船型的船型參數觀之，未來以服務遠洋大型船舶為主的貨櫃碼頭至少應具備350公尺以上的碼頭長度，一般貨櫃碼頭亦應有300公尺以上之碼頭長度。再者，由於全貨櫃船之發展均須仰賴岸上裝卸機具作業，數台橋式起重機對同一艘貨櫃船同時作業已成為追求作業效率之下必然之作業方式，因此，基於岸上機具佈設的經濟性以及後線作業動線安排之考量，凸堤式碼頭較不適合選用為貨櫃碼頭之基地型式，而直線型碼頭相對的在機具調度、動線安排及土地利用上則有較佳之彈性與效率。

表3.2　貨櫃船型演進之參數

|  | 年 份 | 概 況 |
| --- | --- | --- |
| 第一代 | 1968年 以前 | 主要是改造船。 典型參數：142米×21米×9米 10,282載重噸，櫃位400TEU |
| 第二代 | 1969～1981年 | 第一艘全貨櫃船的參數：175米×25米×9.5米 15,440載重噸，櫃位716TEU 典型全貨櫃船的參數：200米×30米×9.5米 19,914載重噸，櫃位1,010TEU |
| 第三代 | 1982～1987年 | 巴拿馬型貨櫃船參數：242米×32.2米×10.5米 31,832載重噸，櫃位2,000TEU 巴拿馬型貨櫃船參數：271米×32.2米×13米 51,540載重噸，櫃位3,000TEU |
| 第四代 | 1988年 以後 | 1988年美國總統輪船公司的超巴拿馬型貨櫃船： 275米×39.4米×12.5米，櫃位4,300TEU 1996年丹麥快桅輪船公司的「麥司克瑞吉娜」號(REGINA MAERSK)超巴拿馬型貨櫃船： 318.2米×42.8米×14米，櫃位6,418TEU 1997年年丹麥快桅輪船公司的「麥司克君主」號(SOVEREIGN MAERSK)超巴拿馬型貨櫃船： 346.98米×42.8米×14.52米，櫃位8,000TEU |

資料來源：【1】

表3.3　不同世代之貨櫃輪參考尺寸

| 世代別 | 承載量(TEUS) | 噸位(DWT) | 長(公尺) | 寬(公尺) | 吃 水 (公尺) | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 750 | 14,000 | 180 | 25 | 9.0 |  |
| 2 | 1,500 | 30,000 | 210 | 30.5 | 10.5 |  |
| 3 | 3,000 | 40,000 | 285 | 32.2 | 11.5 |  |
| 4 | 43,000 | 60,000 | 275 | 39.4 | 12.5 | APL C-10 |
| 新世代或 研擬中 | 6,418 |  | 318.2 | 42.8 | 14.0 | Regina Mearsk |
|  | 6,800 |  | 347 | 42.8 | 14.5 | Sovereign Mearsk |
|  | 8,000 |  | 325 | 47 | 14 | 規劃中 |
|  | 15,000 |  | 400 | 69 | 14 | 研究中 |

註：本研究整理。

## 3.3 貨櫃碼頭作業能量分析

一般在分析貨櫃碼頭作業能量時【2、3】，常將貨櫃碼頭之作業流程區分為六大環節，如圖3-1所示。相鄰兩環節之作業必須緊密地配合，若其中任一環節產生作業瓶頸，即可能成為貨櫃碼頭作業能量之限制因素，這六大作業環節分別為：

- 	貨櫃輪之抵達

- 	岸肩橋式起重機作業

- 	橋式起重機至貨櫃場間之運送作業

- 	貨櫃場內裝卸機具之裝卸作業

- 	貨櫃場與貨櫃集散站或貨櫃管制站間之運送作業

- 	貨櫃集散站之貨櫃拆併作業或貨櫃管制站之管制作業

以下將針對貨櫃場作業之六大環節，逐一分析其作業能量之計算方式，探討各作業環節對貨櫃碼頭作業能量之影響，作為後續碼頭貨櫃場規劃時之參考。

圖3-1　貨櫃中心貨櫃流通之六大環節

### 3.3.1 貨櫃輪之抵達

由於各貨櫃碼頭依經營者之經營特性不同會有不同之貨源特性，例如經營遠洋航線為主之航商之貨櫃碼頭，其轉運櫃所占之比例可能較高，經營近洋航線為主之航商之貨櫃碼頭可能多以進出口貨櫃為主，兩者貨源特性之差異當會直接反映在平均每艘船之裝載規模與到泊艘次上。因此，依碼頭特性統計平均每船之裝卸能量與靠泊碼頭艘次，可視為實際碼頭能量之整體成果表現。據此作為碼頭能量計算基準，則碼頭能量之計算公式為：

年處理量＝平均每船裝卸量×平均碼頭年靠泊船舶艘次

### 3.3.2 岸肩橋式起重機作業

岸肩橋式起重機作業之能量限制，主要來自於單一橋式起重機之作業能力以及碼頭所配置之橋式起重機數目，其能量計算公式為：

年處理量＝單一橋式起重機處理能力×橋式起重機數目

＝(橋式起重機每小時毛裝卸效率×年可作業總時數)×橋式起重機數目

### 3.3.3 橋式起重機至貨櫃場間之運送作業

橋式起重機至貨櫃場間之貨櫃運送作業主要靠貨櫃拖車或跨載機，由於運送作業本身之能量可輕易藉由機具數目之增加而提升，因此其作業能量主要還是受制於兩端裝卸機具之作業效率，運送作業本身並非造成碼頭能量瓶頸之關鍵。

### 3.3.4 貨櫃場內裝卸機具之裝卸作業

有關貨櫃碼頭後線貨櫃場之整體作業能量，可從貨櫃場之堆儲能力與各類貨櫃之儲放時間作切入，並可據此探討出該碼頭之經營特性。其作業能量計算公式如下：

年處理量＝(貨櫃場總堆存量×365天)/總體貨櫃平均停留時間

總體貨櫃平均停留時間＝[×Dt＋(1-)×De＋(1-)×Di]/(2-)

其中為轉運櫃之比例，Dt、De與Di分別為轉運櫃、出口櫃以及進口櫃在櫃場之平均留存時間

由公式中之變數顯示，相同之碼頭後線場地，其能量主要受貨櫃場總堆存量以及貨櫃停留時間之影響。其中貨櫃場堆存能量決定於配置儲位數以及貨櫃堆置高度，而貨櫃停留時間則是受進出櫃種、轉口比例以及各櫃種停留天數之差異所影響。一般而言，轉口櫃之停留天數較短，因此以轉運作業為主(轉運櫃比例較高)之貨櫃碼頭會產生較大之碼頭作業能量，但若能壓低進出口櫃在場內之停留天數，即可拉近各櫃種之作業特性，降低轉口比例之影響能力。

此外，在貨櫃場面積固定的情況下，不同之作業機具(作業型態)有不同之堆疊密度，產生不同之櫃場堆存能量，而堆存能量直接影響碼頭能量之高低，因此航商可依自身之需求選擇最適當之機具以獲取最適當之碼頭能量。

### 3.3.5 貨櫃場與貨櫃集散站或貨櫃管制站間之運送作業

此環節之特性與第三環節相同，此處不再贅述。

### 3.3.6 貨櫃集散倉棧之貨櫃拆併作業或貨櫃管制站之管制作業

此一環節之作業受貨櫃站經營者、海關與港警等三個單位共同影響。貨櫃車在此主要進行一些文件繳驗與確認等相關動作，雖然此環節與貨櫃場中之裝卸作業無直接關聯，但因相關作業使得貨櫃車常常在此大排長龍，因此有必要透過管理制度之改善使整個貨櫃流程更為順暢，消除不必要之等待與擁擠。

經由以上貨櫃碼頭各個作業環節之分析得知，由於貨櫃場之整體作業能量受土地面積、貨櫃堆置方式、堆疊高度、櫃種組成、貨櫃滯場時間等眾多因素之影響，由於作業機具可視作業量之增減機動調整或購置，對碼頭能量之影響不若土地面積明顯，貨櫃場之土地面積一經確定，幾乎沒有調整空間，在固定之土地面積如何達到最大營運量為所有作業環節之瓶頸所在，因此貨櫃碼頭作業能量之主要決定性因素仍在於貨櫃場作業能量之大小。一個良好的貨櫃碼頭平面配置規劃，便須針對影響作業能量的各項因素加以考量，方能在有限的資源上發揮最大效率以創造最大之能量。

## 3.4 貨櫃碼頭裝卸機具特性分析

由於貨櫃碼頭所使用之各式貨櫃裝卸機具，其尺寸大小、載重特性、作業能力、作業動線…等皆不盡相同，因此採用不同型式之裝卸機具之貨櫃碼頭，其在碼頭配置規劃或是碼頭結構之設計上均有相當大之差異。目前世界上幾個主要航商，在其已實際營運之貨櫃碼頭中所採用之貨櫃裝卸機具主要有下列幾種：

- 	橋式起重機(Gantry Crane) (圖3-2)

- 	輪胎式門型起重機(Rubber Tyred Gantry，RTG) (圖3-3)

- 	軌道式門型起重機(Rail Mounted Gantry，RMG) (圖3-4)

- 	跨載機(Straddle Carrier，SC) (圖3-5)

- 	伸臂式堆疊機(Reachstacker) (圖3-6)

- 	堆高機(Fork Lift) (圖3-7、圖3-8、圖3-9)

以下將針對各式裝卸機具，逐一分析其實體物理特性，以及影響其作業能量、作業效率之操作因素，以了解各式機具在選用時所須特別注意之事項，作為未來碼頭配置規劃時之參考。

圖3-2　橋式起重機(Gantry Crane)

圖3-3　輪胎式門型起重機(Rubber Tyred Gantry，RTG)

圖3-4　軌道式門型起重機(Rail Mounted Gantry，RMG)

圖3-5　跨載機(Straddle Carrier，SC)

圖3-6　伸臂式堆疊機(Reachstacker)

圖3-7　堆高機(Fork Lift)－上吊架式

圖3-8　堆高機(Fork Lift)－側吊架式

圖3-9　堆高機(Fork Lift)－剷臂式

### 3.4.1 橋式起重機

橋式起重機配置於貨櫃碼頭岸肩，專責將貨櫃船上之貨櫃卸載至碼頭岸肩上，並將貨櫃拖車或跨載機由貨櫃場中攜出之貨櫃裝載至貨櫃船上。由於橋式起重機進行裝卸作業時須有大量之貨櫃拖車或跨載機配合作業，因此其兩個固定軌道基礎間必須有足夠之空間以佈設貨櫃車或跨載機行走之車道，以經營遠洋航線為主之貨櫃碼頭所採用之橋式起重機為例，其下多佈設有4～5個車道。一般選擇橋式起重機時所考慮之物理特性與作業能力主要為：

1.	額定荷重(capacity)：此為橋式起重機之吊重能力。目前世界上營運中之橋式起重機之吊重能力至少都在40公噸以上。

2.	跨距(span)：此為橋式起重機兩軌道基礎之間距。以裝卸遠洋航線大型船舶為主之橋式起重機通常具有較大之跨距，其下足以容納較多之車道供貨櫃車進行貨櫃運送作業。目前橋式起重機跨距之大小，往往是港務單位在完成貨櫃碼頭之橋式機軌道建設之後，再要求機具製造廠商據此調整橋式機跨距，目前世界上營運中之橋式起重機之跨距大多分布在15.24～30.48公尺之間(或50～100呎)。

3.	前伸距(outreach)：此為貨櫃吊架自橋式起重機之海側軌道中心向海側延伸所能到達之最遠距離。當貨櫃船寬度越寬，此距離就必須越長。

4.	後伸距(backreach)：此為貨櫃吊架自橋式起重機之陸側軌道中心向陸側延伸所能到達之最遠距離。由於橋式起重機之後伸距太長時會造成貨櫃場設施佈設之障礙(如照明)，因此對後伸距多有最大長度之限制。

5.	軌上吊高(lift above rail)：此為橋式起重機自軌道平面起算所能吊升之最大高度。當貨櫃船堆疊高度越高，所需之上吊距也就越大。

6.	軌下吊高(lift below rail)：此為橋式起重機自軌道平面起算所能吊升之最大深度。當貨櫃船之船型越大、吃水越深、底層貨櫃堆疊高度越低，所需之下吊距也就越大。

7.	吊臂昇降時間(boom hoist)：此為橋式起重機吊臂自收起至完全放下所需之時間，一般多在5分鐘以內。

8.	大車走行速度(gantry travel)：此為橋式機沿其軌道橫移之速度。

9.	吊架捲昇速度(hoisting and lowering)：此為吊架吊上與下放之速度。當吊架空吊或吊有貨櫃時，兩者之捲升速度比約為2：1。

10.	台車橫行速度(trolley traverse)：此為絞車沿吊臂橫移之速度。

11.	橫樑高度(height under cross beam)：由於橋式機裝卸時須貨櫃車或跨載機在其下進行貨櫃運送作業，因此橫樑高度必須至少滿足此類機具運作時之高度與淨空要求。

根據相關文獻之研究【4】，自貨櫃化運輸發展以來(約1970年)，全世界所訂造/營運之橋式起重機數量達2,539台，迄今已報廢之數量僅116台，而其原因均是由於事故或天氣因素所引起，無一是因過於老舊而遭拆解所造成，其機械構造壽齡之久由此可見一般。但由於老舊橋式起重機之裝卸能力已無法滿足中大型港口之需求，因此將其易地移交至小型之新興港口，成為處理老舊橋式起重機之熱門趨勢。在機具移轉之過程中，橋式起重機之跨距須與目的地碼頭之軌道基礎互相配合，否則就有一方必須修改，其所衍生之費用將十分可觀，且造成營運日期之延宕，因此建立一個世界性的機具尺寸規範與碼頭設計標準，對於日漸增加的機具移轉行為，無疑將大幅降低移轉成本，為業者帶來相當大之助益。

一般在衡量橋式起重機之作業能量時，多以作業週期作為評估之標準，以基隆港務局內部之規範為例【5】，其對橋式起重機作業週期之規定為：

	用吊架鎖上裝載40公噸重之40呎貨櫃

	吊昇已裝載之貨櫃至7.62公尺(25呎)的高度

	絞車吊著已裝載之貨櫃橫行24.4公尺(80呎)

	下放已裝載之貨櫃9.15公尺(30呎)，包括當進入船艙時要減速

	貨櫃從吊架上脫離

	吊昇9.15公尺(30呎)

	吊運車橫行24.4公尺(80呎)

	下降7.62公尺(25呎)

依目前之橋式起重機裝卸作業趨勢，從一個完整之週期時間起算，應在90秒內完成。橋式起重機進行貨櫃裝卸時，必須維持此種作業週期做連續重複作業，而影響此週期長短最主要之因素為主吊速度與台車橫行速度，這也是決定橋式起重機作業能量之主要因素。

### 3.4.2 門型起重機

門型起重機屬於碼頭後線貨櫃場中之裝卸作業機具，依其基礎之不同可分為輪胎式門型起重機與軌道式門型起重機，一般選擇門型起重機時所考慮之物理特性與作業能力主要為：

1.	荷重能力(capacity)：門型起重機之吊重能力。由於門型起重機僅處理貨櫃場中之貨櫃，不似橋式機必須吊運船上重達40噸以上之艙蓋，因此其吊重能力多在30～40公噸之間。

2.	跨距(span)：此為門型起重機兩側基礎(輪胎或軌道)之間距。跨距越大，所能跨越之貨櫃列數就越多。一般輪胎式門型起重機之跨距範圍為2+1列(2排貨櫃加1車道)～6+1列，軌道式門型起重機則為6～13列。

3.	吊昇高度(height of lift)：此為門型起重機吊升貨櫃之最大高度。高度越高，所能堆疊之貨櫃層數就越多。一般輪胎式門型起重機最大堆疊高度多為4+1層，軌道式門型起重機則可至6+1層。

4.	吊架捲昇速度(hoisting speed)：吊架吊上與下放之速度。當吊架空吊或吊有貨櫃時，兩者之捲升速度比約為2：1。

5.	絞車橫移速度(trolley traverse)：絞車沿門型起重機橫樑橫移之速度。

6.	總台移動速度(gantry travel)：門型起重機位移之速度。

7.	懸臂長(cantilever)：此為貨櫃吊架自軌道式門型起重機之軌道基礎向外側延伸所能到達之最遠距離。此距離越長，所能提供服務之車道數就越多。

輪胎式門型起重機與軌道式門型起重機二者之主要差異可歸納如下：

	調度能力：輪胎式門型起重機採用橡膠輪胎為基礎，以柴油引擎為動力，當貨櫃場中某一櫃區之作業特別繁忙時，輪胎式門型起重機可以移動並集中至該櫃區支援作業，可收機具彈性調度之效。軌道式門型起重機以鋼輪鋼軌為基礎，以電力馬達為動力，僅能在固定之軌道區間移動，並專責此區間內之貨櫃翻堆與裝卸作業。

	裝卸作業方式：輪胎式門型起重機對貨櫃拖車行裝卸作業時，貨櫃拖車必須從其跨距間所佈設之車道進入，因此一般習慣稱輪胎式門型起重機之跨距為N+1，表示其下管理N列貨櫃，而1則代表貨櫃拖車通行所需之車道。軌道式門型起重機與貨櫃車之裝卸作業，貨櫃車之車道乃佈設於其軌道之外，而軌道式門型起重機之懸臂長度則決定其所能進行裝卸作業之車道數，因此有能力同時對數個不同車道之拖車進行裝卸作業。

	堆疊密度：一般軌道式門型起重機之尺寸多較輪胎式型起重機來得高且寬，這意謂著軌道式門型起重機下之貨櫃堆疊數目較多且密度較高，也因此需要較多次之貨櫃翻堆作業。由於軌道式門型起重機以電力作為動力來源，操作成本較低，因此適合用在貨櫃堆疊密度較高之櫃區作業。

### 3.4.3 跨載機

跨載機顧名思義就是跨距僅足以涵蓋一個貨櫃寬度之貨櫃裝卸機具，屬於碼頭後線貨櫃場中之作業機具，但由於其具有高度之機動性，亦可作為貨櫃場與橋式機間之貨櫃運送運具。一般選擇跨載機時所考慮之物理特性與作業能力主要為：

1.	總長(overall length)：跨載機吊有貨櫃時之總長度，此值因吊運之櫃種(20、40、45呎貨櫃)長度而異。

2.	總寬(overall width)：跨載機兩側最外圍之寬度。

3.	總高(overall height)：跨載機高度。

4.	內側淨寬(internal clearance)：跨載機兩側內緣寬度。

5.	迴轉半徑(turning radius)：跨載機之迴轉半徑分為內側迴轉半徑與外側迴轉半徑，而外側迴轉半徑又因其所吊運之櫃種(20、40、45呎貨櫃)長度而異。

6.	荷重能力(capacity)：跨載機之吊重能力。

7.	堆疊高度(stacking height)：跨載機所能堆疊貨櫃之最大高度，一般跨載機之堆疊高度為3～4層。

8.	移動速度(travelling speed)：跨載機之行駛速度。

9.	吊架捲昇速度(hoisting speed)：吊架吊上與下放之速度。

跨載機之作業特性主要有下列幾點：

	機動性高：跨載機存取貨櫃與運送貨櫃之動作是連續進行的，比其他裝卸機具將貨櫃裝載至貨櫃拖車上少一次裝卸動作，因此可在貨櫃場與橋式機間作快速之運送。當貨櫃場中某一櫃區之作業特別繁忙時，跨載機可以集中至該櫃區統一作業，可發揮機具最大之效能。

	堆疊密度低：由於跨載機必須攜帶貨櫃作快速之移動，因此機具高度不能太高，間接影響其貨櫃堆疊高度。又因其只有一個貨櫃之跨距，因此貨櫃場中每列貨櫃間都必須預留跨載機行走之空間，無法如門型起重機一般將貨櫃作緊密之排放，因此在土地利用效率上會顯得較低。

### 3.4.4 伸臂式堆疊機

伸臂式堆疊機屬於碼頭後線貨櫃場中之裝卸作業機具，在佈設有鐵路側線之貨櫃場中頗受喜愛。雖然伸臂式堆疊機可調整其伸臂長度，但一般多以其正面三排範圍內之貨櫃裝卸作為設計標準。一般選擇伸臂式堆疊機時所考慮之物理特性與作業能力主要為：

1.	舉昇能力(lifting capacity)：此為伸臂式堆疊機之貨櫃舉重能力。依貨櫃距離遠近之不同，對於1-2-3排遠之貨櫃舉重能力範圍從45-25-10公噸至45-45-45公噸不等，因機具大小而異。

2.	堆疊高度(stacking capacity)：此為伸臂式堆疊機所能舉升貨櫃之最大高度。依貨櫃距離遠近之不同，對於1-2-3排遠之貨櫃堆疊高度範圍從5-5-4層至5-4-3層不等，因機具大小而異。

3.	吊架旋轉角度(spreader rotation)：貨櫃吊架具有可旋轉性是伸臂式堆疊機之一大特色，其旋轉角度可從負95度至185度，因此可將貨櫃之長邊轉至與伸臂方向同向再行裝卸作業。

4.	輪軸軸距(wheel base)：伸臂式堆疊機之軸距大小影響其迴轉半徑，也因此影響其作業時所需之面積。

伸臂式堆疊機之作業特性主要有下列幾點：

	機動性高：伸臂式堆疊機亦具有方便統一調度、集中作業之特性。

	土地需求高：伸臂式堆疊機作業時並無固定之路線可供依循，因此作業時須有足夠之面積供其移動、迴轉以確保作業安全。

	適合鐵路貨櫃裝卸作業：由於伸臂式堆疊機可作跨越三排貨櫃之裝卸作業，又具有可集中調度之特性，因此可對多條軌道之列車同時進行裝卸作業，最適合以鐵路轉運為主之貨櫃場使用。

### 3.4.5 堆高機

堆高機在貨櫃場之裝卸作業中屬於輔助性質之裝卸機具，其定位多為短途之貨櫃搬運，或作為空櫃堆積之用。一般選擇堆高機時所考慮之物理特性與作業能力主要為：

1.	堆舉能力(capacity)：此為堆高機對貨櫃之舉重能力。

2.	舉昇高度(lift height)：此為堆高機舉升貨櫃之最大高度。以堆積空櫃為主之堆高機一般可堆至5～8層。

3.	移動速度(travelling speed)：堆高機之行駛速度。

4.	迴轉半徑(turning radius)：堆高機之迴轉半徑大小直接影響其作業所需之面積。

由於各機具製造廠商所提供之機具樣本基本資料內容不盡相同，為期對各型機具之一般資料型態有更進一步之概念，特將現有資料舉例說明於後，如表3.4～表3.11所示，以供參考。

表3.4　橋式機規格例 (廠牌：VULKAN KOCKS GMBH)

| A.基本資料 (Main Data) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.額定荷重 (Capacity at the ropes) |  | 47噸 |
| 2.前伸距 (Outreach (Water Side)) |  | 37米 |
| 3.後伸距 (Outreach (Land Side)) |  | 15米 |
| 4.軌距 (Rail Centers) |  | 15米 |
| 5.輪距 (Wheel base) |  | 18.8米 |
| 6.台車軌距 (Rail Centers (trolley)) |  | 4米 |
| 7.台車輪距 (Wheel base (trolley)) |  | 4.5米 |
| 8.軌上吊高 (Height of lift above rail) |  | 28米 |
| 9.軌下吊高 (Depth of lower below rail) |  | 13米 |
| 10.吊昇範圍 (Range of lift) |  | 41米 |
| 11.各角落輪數 (Number of wheels per corner) |  | 10個 |
| 12.海側最大壓力 (Max. corner load (Water Side)) |  | 380噸 |
| 13.陸側最大壓力 (Max. corner load (Land Side)) |  | 360噸 |
| B.工作速度 (Working Speeds) |  |  |
| 1.吊架捲昇速度 (Hoisting and lowering) | 吊櫃 (Full load) | 36米/分 |
|  | 空架 (Light) | 81米/分 |
| 2.大車走行速度 (Gantry travelling) |  | 45米/分 |
| 3.台車橫行速度 (Trolley travelling) |  | 150米/分 |
| 4.吊臂舉昇 (Boom raising) |  | 8分 |

註：此機型現正基隆港碼頭使用中

表3.5　橋式機規格例 (廠牌：MITSUI-PACECO)

| A.基本資料 (Main Data) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.額定荷重 (Rated load under the lifting beam) |  | 45.7噸 |
| 2.前伸距 (Outreach (Water Side)) |  | 36.5米 |
| 3.後伸距 (Outreach (Land Side)) |  | 10.67米 |
| 4.軌距 (Rail Centers) |  | 24米 |
| 5.內側淨間距 (Inside clearance between legs) |  | 16.76米 |
| 6.起重機寬度(Overall crane width) |  | 約31米 |
| 7.起重機最大高度 (Max. crane height) |  | 約86.3米 |
| 8.軌上吊高 (Height of lift above rail) |  | 28米 |
| 9.軌下吊高 (Depth of lower below rail) |  | 15.24米 |
| 10.吊昇範圍 (Range of lift) |  | 43.24米 |
| 11.各角落輪數 (Number of wheels per corner) |  | 8個 |
| 12.海側最大壓力 (Max. corner load (Water Side)) |  | 512噸 |
| 13.陸側最大壓力 (Max. corner load (Land Side)) |  | 512噸 |
| B.工作速度 (Working Speeds) |  |  |
| 1.吊架捲昇速度 (Hoisting and lowering) | 吊櫃 (Rated load) | 53米/分 |
|  | 空架 (Only spreader) | 128米/分 |
| 2.大車走行速度 (Gantry travelling) |  | 45米/分 |
| 3.台車橫行速度 (Trolley travelling) |  | 150米/分 |
| 4.吊臂舉昇 (Boom raising) |  | 5分(單程) |

表3.6

表3.7 輪胎式門型起重機規格例(廠牌：AFATEK)

| 額定荷重 (Rated Load) | 40 公噸 |
| --- | --- |
| 跨距 (Span) | 23.47米 |
| 吊昇高度 (Lift) | 15.24米 (4層+1) |
| 工作速度 (Overall speed) |  |
| 1.吊架捲昇速度 (Main hoisting) | 荷重40公噸時23米/分，空架52米/分 荷重40公噸時最大加/減速度為1.5米/秒2 空架最大加/減速度為3米/秒2 |
| 2.台車橫行速度 (Trolley travelling) | 70米/分 最大加/減速度為4米/秒2 |
| 3.大車走行速度 (Gantry travelling) | 荷重40公噸時50米/分 空架時100米/分 |
| 輪胎數 (Number of gantry wheels) | 8個 (每一角落2個) |

表3.8　軌道式門型起重機規格例 (廠牌：VULKAN KOCKS GMBH)

| A.基本資料 (Main Data) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.額定荷重 (Capacity at the ropes) | 一般貨櫃 (for container operation) |  |  | 45噸 |
|  | 重櫃 (with heavy container load) |  |  | 55噸 |
|  | 重貨 (for heavy cargo) |  |  | 68噸 |
| 2.車道側懸臂長 (Cantilever over truck area) |  |  |  | 9.5米 |
| 3.軌道側懸臂長 (Cantilever over track area) |  |  |  | 14.0米 |
| 4.台車軌距 (Rail center trolley) |  |  |  | 15.5米 |
| 5.台車旋轉角度 (Angel of rotation) |  |  |  | 220度 |
| 6.軌距 (Rail center gantry) |  |  |  | 35.3米 |
| 7.輪距 (Wheel distance gantry) |  |  |  | 16.0米 |
| 8.高度 (Length over bumpers) |  |  |  | 22.0米 |
| 9.軌上吊高 (Height of lift above rail) |  |  |  | 19.3米 |
| 10.各角落輪數 (Number of wheels per corner) |  |  |  | 5個 |
| 11.各角落最大壓力 (Max. corner load in operation) |  | 車道側 (truck area) |  | 2000千牛頓 |
|  |  | 軌道側 (track area) |  | 2000千牛頓 |
| B.工作速度 (Operating Speeds) |  |  |  |  |
| 1.吊架捲放 (Hoisting and lowering with) |  | 吊重22.5噸 | 90米/分 |  |
|  |  | 吊重45.0噸 | 45米/分 |  |
|  |  | 吊重68.0噸 | 20米/分 |  |
| 2.大車走行 (Gantry travelling) |  |  | 120米/分 |  |
| 3.台車橫行 (Trolley travelling with) |  | 吊重45噸 | 120米/分 |  |
|  |  | 吊重68噸 | 60米/分 |  |
| 4.台車旋轉 (Trolley rotating) |  |  | 3分 |  |

表3.9　跨載機規格例 (廠牌：MITSUBISHI)

| A.尺寸 (DIMENSIONS) |  |
| --- | --- |
| 1.長 (Overall length) | 14,300公釐 (最大) |
| 2.寬 (Overall width) | 4,500公釐 |
| 3.高 (Overall height) | 11,330公釐 |
| 4.內側淨距 (Internal clearance) | 3,100公釐 |
| 5.車重 (Tare weight) | 56噸 |
| 6.輪胎荷重 (Wheel load) |  |
| B.功能 (PERFORMANCE) |  |
| 1.最大荷重能力 (Max. lifting capacity) | 41噸 |
| 2.額定荷重 (Rated lifting capacity) | 40噸 |
| 3.可處理櫃種 (Handling container) | 20呎/40呎超高櫃(9呎6吋) |
| 4.堆疊高度 (Stacking height) | 超高櫃(9呎6吋)3層 |
| 5.通行高度 (Passing height) | 超高櫃(9呎6吋)3層 |
| 6.走行速度 (Travelling speed) | 吊櫃23公里/小時 空車27公里/小時 |
| 7.吊昇速度 (Lifting speed) | 20噸至40噸 吊上11米/分 吊下13米/分 0噸至20噸 吊上14米/分 吊下13米/分 |
| 8.轉彎半徑 (Turning radius) | 外緣9,400公釐、內緣3,500公釐 |

表3.10

表3.11

## 3.5 貨櫃碼頭後線貨櫃場交通動線規劃

為順應貨櫃輪大型化之發展趨勢，貨櫃碼頭之後線貨櫃場亦須配合增加貨櫃儲位數，為此，可透過增加貨櫃堆疊高度或擴大貨櫃場面積予以達成。然而隨著貨櫃場面積之增加，隨之衍生而來的便是貨櫃場運送作業機具(跨載機或貨櫃拖車)之動線安排問題，過於複雜之動線容易肇生危險，運送距離過長又會降低效率並導致營運成本之增加。因此，在進行平面配置規劃時，如何兼顧交通動線之安全與效率，便為一重要之課題。

一般基於貨櫃場內動線安全之考量，在規劃交通動線時除必要之車流匯入與分出之外，應盡量避免動線之交錯，櫃場之整體動線安排亦應盡量單純化。在目前實際營運之貨櫃碼頭中，大多依此原則進行規劃，並以全場順時針或逆時針之動線安排為主。

此外，為追求最佳之櫃場運輸效率，對於時效性要求較高之櫃種以及周轉率較高之櫃區(亦即在貨櫃場停留天數較短)，其在配置時往往將其盡量靠近碼頭區，以縮短貨櫃場至岸肩碼頭區之運送距離。由於各櫃種對於時效性之要求與週轉率之貢獻依序為轉口櫃出口櫃進口櫃，因此在平面配置規劃上所產生之結果，自海側向陸側其配置順序便為轉口櫃區出口櫃區進口櫃區，並依此配置進行細部規劃。

一般貨櫃場內之交通動線配置可分為以下2種：

	由管制站貨櫃場

	由船邊起重機貨櫃場

平時沒有船舶靠泊時，祇有管制站至貨櫃場進場及由貨櫃場至管制站之出場貨櫃，不同作業型態之貨櫃場其貨櫃裝卸交運之方式亦不相同，進出場之貨櫃之車流方向除採單向通行外和一般道路一樣仍以靠右行駛為原則，以一年裝卸量300,000TEU之貨櫃場而言，平均每日通過管制站之車次約為600車次(雙向)，每小時單向通過之貨櫃車約為20車次，惟實際上結關時進入櫃場之車輛將遠高於此一數值，惟交通流量並不是很大，對櫃場之動線安排尚不致構成困擾，當有船舶泊靠時，每小時船邊起重機與貨櫃場之間將有超過50車次之貨櫃車通行其間，惟因其動線為大都同向之單行車輛在動線安排上尚不致有太大之困擾。